广西大德项目管理有限公司

项目名称：高铁通信虚拟仿真实训室设备采购

项目编号：LZZC2022-G1-990617-GXDD

采购人：柳州铁道职业技术学院

采购代理机构：广西大德项目管理有限公司

2022年9月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	28

一、总  则	34

二、招标文件	36

三、投标文件的编制	37

四、开   标	40

五、资格审查	41

六、评   标	42

七、中标和合同	43

八、其他事项	44

第四章  评标办法及评分标准	47

第五章  合同主要条款格式	52

第六章　投标文件格式	60

## 第一章  招标公告

项目概况

高铁通信虚拟仿真实训室设备采购招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年10月21日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2022-G1-990617-GXDD

项目名称：高铁通信虚拟仿真实训室设备采购

预算总金额（元）：4984500

采购需求：

标项名称：高铁通信虚拟仿真实训室设备采购

数量：1

预算金额（元）：4984500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起90日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年9月30日至2022年10月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：在获取招标文件截止时间前登录政采云平台（www.zcygov.cn）在线办理报名：“项目采购”→“获取采购文件”。（注意事项：1.潜在投标人应当在获取招标文件截止时间前通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）注册登记后再获取招标文件，未通过政府采购云平台注册登记获取招标文件的投标人，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。2.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月21日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年10月21日09:30

开标地点：通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）实行在线解密开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目公开招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标文件开启时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。②投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的提交（上传），提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新提交（上传），提交投标文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后提交（上传）的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

2.投标保证金：人民币伍仟元整（¥5000.00）。投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函，下同）、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户银行：柳州银行股份有限公司五星支行，开户名称：广西大德项目管理有限公司，银行账号：70601500000000022053，联行号：313614006011】；采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在投标截止时间前，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件；否则视为无效投标保证金。

3.投标人有以下情形之一的不得参加政府采购活动：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（广西柳州公共资源交易服务中心网）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：柳州铁道职业技术学院

地址：柳州市文苑路2号

项目联系人：韦宏思、李婷

项目联系方式：0772-3698689、3698361

2.采购代理机构信息

名称：广西大德项目管理有限公司

地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910

项目联系人：覃炳、黄燕梅

项目联系方式：0772-2120191

附件：采购需求

广西大德项目管理有限公司

2022年9月30日

## 第二章  采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》》（财库〔2020〕46号）的规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章“评标办法及评分标准”的规定为准。

3.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则相应投标无效。

4.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则响应文件按无效处理。

5.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

6.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

8.采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

9.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

10.所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

11.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

12.本项目标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 技术参数及性能（配置）要求 | 所属行业 |
|  | 高频开关电源设备 | 3套 |  | 包含高频开关电源1台，整流模块3块，移动通信机房接地铜排3块。 1.高频开关电源参数： ▲1.1.防雷要求：C级，40kA防雷模块，直流防雷泄放电流：15kA； ▲1.2.系统整体功能要求：本次配置150A，系统支持最大容量600A（全部采用50A高效整流模块），包含监控模块； 1.3.具有自动均流功能。在节能模式下，监控单元根据负载功率的变化自动休眠冗余的整流器或唤醒休眠中的整流器； 1.4.支持使用U盘批量设置参数、拷贝历史记录和升级程序，支持热插拔功能； 1.5.交流输入：三相五线制，380VAC 三相、220VAC 单相； 1.6.交流输出：交流辅助输出总数不少于8P空间，配置2×32A/3P，1×16A/1P(断路器)； 1.7.直流配电：一次下电：4×63A、4×32A、4×16A、4×10A；二次下电：4×63A、2×32A、电池支路：2×500A(熔断器)； 2.整流模块参数： 2.1.实现AC-DC转换，将交流电转换为直流电输出给负载； 2.2.额定交流输入电压：200V~240V； 2.3.额定直流输出电压：53.5V； 2.4.直流输出电压范围：42V~59.5V； 2.5.最大输出功率：3000W。 3.移动通信机房接地铜排参数； 3.1.尺寸约400x80x8mm（长宽厚）； 3.2.双孔位≥16个（含螺栓,安装支架）。 | 工业 |
|  | 蓄电池组 | 1套 |  | 1.电池类型与安装型式： 1.1.阀控密封铅酸蓄电池； 1.2.安装型式：双层立式安装架长878×宽452×高870mm。 2.蓄电池组由24只单体电池组成，单体电池技术参数如下： ▲2.1.额定电压2V； ▲2.2.额定容量300Ah(10hr,1.80V,25°C)； 2.3.重量：约17.4kg； 2.4.尺寸：约长：124mm、宽：181mm、高：346mm； 2.5.充电电压(25°C)：浮充：2.23V/单体，均充：2.30V/单体； | 工业 |
|  | 通信机房专用配电箱 | 1台 |  | 一、箱体规格： 1.尺寸：约800（宽）×900（高）×200mm（深），定制； 2.材料及工艺：冷扎钢板制作，板厚1.2mm。 二、容量配置： 1.总容量：225A/380V； 2.输入2路：1×225A/3P（市电输入）、1×125A/3P（油机输入）。 ▲3.输出12路，分别为： （1）1路：100A/3P，机柜电源总空开； （2）1路：100A/3P，用于排插、照明总空开； （3）1路：125A/3P，用于ATS市电输入； （4）5路：32A/2P，机柜分电源PDU用； （5）4路：16A/2P，用于排插、照明。 三、配套装置： 1.PE铜排1块（宽30×厚3mm）； 2.N铜排1块（宽30×厚3mm）； 3.具备输入电源信号灯； 4.具备输入电压、电流数字显示。 | 工业 |
|  | 通信机房防雷箱 | 1台 |  | 1.箱体尺寸：约259（宽）× 350（高）×140mm（深）； ▲2.标称放电电流：80KA（8/20uS）； 3.最大放电电流：120KA； 4.三相工作电压：AC380V； 5.最大运行电压：AC425V； 6.保护水平：≤2KV； 7.响应时间：≤25nS； 8.具备雷击计数显示； 9.输入电源指示。 | 工业 |
|  | ATS切换柜 | 1台 |  | 1.尺寸：约800（宽）×600（高）×250mm（深），定制； 2.材料及工艺：冷扎钢板制作，板厚1.2mm； 3.具备主备用输入电源信号灯显示； 4.极数：4P； 5.额定电流(A)le：125； 6.额定工作电压(V)Ue：400； 7.转换时间：≤1.5S。 | 工业 |
|  | UPS不间断电源 | 1台 |  | 一、交流输入： 1.接线方式：单相三线制； 2.额定电压：220V； 3.电压范围：176V~280V； 4.频率范围：45-65Hz； 5.输入功率因数：≥0.98； 6.输入谐波电流成份：≤7.8％； 7.旁路输入电压范围：170-260Vac； 8.旁路输入频率范围：45-65Hz。 二、交流输出： 1.输出制式：单相三线制； ▲2.额定功率：10KVA(8000W)； 3.输出功率因素：0.8； 4.额定输出电压：200/208/220V/230V/240Vac（通过串口设定）； 5.输出电压误差：1%； 6.输出频率市电模式：跟踪市电频率，电池模式：50/60Hz±0.5%； 7.输出电流波峰因子：3：1； 8.旁路逆变转换时间：≤4mS； 9.输出频率跟踪范围：45-65Hz； 10.输出频率跟踪速度：≤1秒/Hz； 11.输出过载能力：105%-110%：10分钟；110%-130%：2分钟；≥130%：3秒钟。 三、电池参数： ▲1.电池规格：12V/55AH； 2.额定电池电压：192Vdc； 3.浮充电压（25℃）：220V； 4.均充电压：230V； 5.最大充电电流：4A±10%； 6.电池放电保护值：168V； 7.额定放电电流：49A/39A。 四、整机参数： 1.转换效率市电：≥90%，电池：≥88%； 2.面板显示：LED； 3.冷却方式：风冷； 4.尺寸(长×宽×高mm)机架式：约580×483×132mm，落地式：464×190×333mm； 五、保护功能： 1.过温保护：散热器温度>80℃保护，<60℃恢复； 2.直接母线欠过压保护：欠压值：200V，过压值：430V； 3.输出欠过压保护：欠压值：170V过压值：265V。 | 工业 |
|  | 动环监控系统 | 1套 |  | 包含动环监控站点设备2套、动环监控运维平台1套、学校原有会议系统及视频监控设备联调。 一、动环监控站点设备参数： 1.采集器功能参数： 1.1.可采集各种环境、动力变量、报警信号等，实现数据采集、输出控制、存储、远程通讯等功能，并将各功能集成到管理平台； 1.2.可实现交流停电监测、交流能耗监测、开关电源监控、蓄电池监测、空调监控，温湿度、水浸、红外、智能门禁、烟感、图像监控； ▲1.3.采集器外接48V直流电源供电，可以提供4路10M/100M以太网口；16路AI/DI通用测量接口；蓄电池专用接口（2组4通道，每组可测共正极的总电压和半组电压2个通道）；2路烟感专用接口；4路数字量输出（DO）；10路串口（包括4路RS232/RS485串口、4路RS485串口、2路RS232串口）； 1.4.工作温度范围：－20℃～60℃； 1.5.工作相对湿度：不大于95％； 1.6.供电电源：直流-48V，输入电压范围-36～-72VDC，具有反接保护功能； 1.7.整机功耗约15W； 1.8.安装方式：可壁挂安装，也可在19英寸机柜内安装； 1.9.平均无故障时间：硬件设备具有高可靠性，平均故障间隔时间（MTBF）不低于100000h； ▲1.10.AC220V/DC48V电源供电，4路10M/100M以太网口；16路AI/DI通用测量接口；2路烟感专用接口；4路数字量输出（DO）；10路串口（包括4路RS232/RS485串口、4路RS485串口、2路RS232串口）；内置32G存储；历史数据、告警及视频抓拍；本地网接入、无线网接入； 1.11.免费保修期限：硬件产品不少于5年。 2.传感器参数： 2.1.测点内容：烟雾、水浸、温湿度、红外、图像、门磁、门禁、市电、蓄电池组、UPS、空调、开关电源； 2.2.功能参数： 2.2.1.烟雾传感器：声光报警输出、信号输出； 2.2.2.水浸传感器：信号输出； 2.2.3.温湿度传感器：RS485-Modbus DC12V，范围：0%RH～-100%RH0℃～60℃； 2.2.4.红外传感器：3档距离可调，防拆报警功能，信号输出； 2.2.5.门磁传感器：信号输出； 2.2.6.门禁读卡器：ID卡读卡器； 2.2.7.门禁控制器：支持刷卡，门内，远程遥控等开门方式； 2.2.8.门禁电源：采集器内置； 2.2.9.三相单路交流电表：AC220V辅助电源，RS485通信，电压、用电量统计，市电停电、缺相报警； 2.2.10.市电检测：市电状态监测； ▲2.2.11.蓄电池组监测：总电压、总电流，选单体电压、电阻，电池温度监控； 2.2.12.红外高清网络摄像机：DC12V，200W DC12V±25%，内置128G内存卡，1080P循环录像，存储周期5天。 二、动环监控运维平台参数 ▲1.系统功能：B/S架构，支持异厂家B接口接入，手机APP、短信、声音、微信推送等报警方式，具备远程管理功能； ▲2.数据监控：具备监控对象数Top10、温湿度类型统计、空调、电池、UPS、智能电表重要测点实时数据排名，并显示监控对象、动画设备、空调、电池、UPS、智能电表总数； 3.告警管理：界面默认显示该区域下未消除未确认的告警信息，可对单条或多条告警进行确认操作、手动结束告警、全局快捷定位等功能； 4.门禁管理：支持单独新增卡和用户、批量新增卡和用户及授权门禁的功能； 5.视频管理：支持视频实时播放及录播回放功能； 6.数据管理：历史数据图表展示方式可按日期或按节点方式呈现、具备数据导出功能； 7.能耗管理：能耗图表统计至少包含电表、场景、站址三种类型，根据统计类型的不同，显示不同的查询条件； 8.蓄电池管理：列表显示蓄电池基本信息、充放电信息；图表显示蓄电池单体性能预警占比，放电次数top10； 9.操作日志：显示对系统的操作记录，显示用户操作记录信息，显示用户控制记录信息，支持数据导出。 三、会议系统及视频监控设备联调要求 3.1.实训室原有会议系统故障排查及修复，并完成调试； 3.2.实训室原有视频监控系统故障排查及修复，并完成联网调试。 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 数据通信网出口路由器 | 1台 |  | ▲1.扩展业务槽位数≥4，单槽位处理能力≥40Gbps； 2.接口要求：8个10GE 光口； 3.内存≥4G； 4.电源模块可插拔； ▲5.交换容量≥70T，整机包转发率≥6000Mpps，IPSEC性能（512字节）≥14Gbps； 6.IPv4路由表容量≥1M；IPv6路由表容量≥512K； 7.全面的高可靠性设计，设备主控、交换、电源、风扇等关键部件冗余设计； 8.集成路由、交换、NAT、等功能，一机多能，可根据实际业务需求加载各种功能，为用户提供弹性平台,实现新业务的最优部署； 9.主控和交换硬件分离，支持主控1：1冗余备份，为避免单点故障，不可使用子母卡形态的主控板和交换网板。 | 工业 |
|  | 数据通信网核心交换机 | 2台 |  | ▲1.交换容量最大支持≥38Tbps； 2.包转发率最大支持≥7200Mpps； ▲3.主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4； 4.设备支持双主控板，并且每个主控板支持≥2个CPU，以提供更强的处理能力和算力，支持未来部署新应用和第三方新应用的能力； 5.配置GE光接口≥48个；局域网接口SFP+光口≥24个100/1000/10000 Base-X； 6.支持≥40GE接口板扩展； 7.支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余，系统电源模块数量≥4； 8.采用无阻塞信元交换，NP可编程架构 9.保证设备散热效果和可靠性，支持严格的前进后出风道。 | 工业 |
|  | 数据通信网汇聚交换机 | 3台 |  | 1.交换容量≥750Gbps； 2.包转发率≥230Mpps； 3.≥24个千兆口，4个万兆口； 4.支持端口隔离；支持基于端口/协议/IP子网的VLAN划分； ▲5.支持4096条入方向ACL，512条出方向ACL，2048条VLAN ACL 6.支持IPv6； 7.支持4k个VLAN； 8.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台； 9.提供扩展插槽≥1； 10.IPv4子网路由规格≥32K，IPv6子网路由规格≥16K。 | 工业 |
|  | 数据通信网接入交换机 | 6台 |  | 1.交换容量≥400Gbps； 2.包转发率≥100Mpps； 3.≥24个千兆电口； 4.为了满足环境小尺寸要求，设备需支持深度<=1U； 5.支持基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN； 6.支持基于二层ACL、扩展ACL、混合ACL； 7.设备除支持本地Console接口管理外，还支持802.1x认证、Radius、TACACS+等多种方式； ▲8.支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 支持IPv6特性，包括IPv6静态路由、IPv6策略路由、RIPng、OSPFv3、ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、支持IGMPv1/v2/v3 snooping，MLD Snooping，PIM Snooping，IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM支持802.1x认证、Radius、TACACS+等多种方式支持端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能。 | 工业 |
|  | 数据通信网防火墙 | 1套 |  | 一、硬件性能： 1. 1U，8个千兆电口，2个千兆光口，单电源,防火墙吞吐6G，并发连接180万，每秒新建连接6万，IPSEC VPN吞吐160M； 2.默认包含应用识别功能，含1年应用特征库免费升级； 3.默认含IPSEC VPN模块；支持扩展IPS入侵防御及AV防病毒功能。 二、产品功能： 1.支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式； 2.支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； ▲3.为提高链路可靠性，需支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担(投标文件中提供功能截图)； 4.支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 5.支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持基于IPv6的ADS、WAF、流量控制、连接限制、文件过滤、邮件安全等； ▲6.设备支持虚拟系统，可做资源虚拟化即在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源(投标文件中提供功能截图证明材料)； 7.支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5000条以上，支持针对地址、应用设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义，可对自定义规则导入导出； ▲8.提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果(投标文件中提供功能截图证明材料)； 9.支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略； 10.支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御； 11.支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度查询； 12.内置防代理功能，防止网络用户通过代理主机实现攻击、避免计费等行为； 13.支持静态和动态黑名单命中统计和监控； 14.支持基于HTTP协议的检测清洗，包括但不限于：HTTP Flood、HTTP新建连接Flood、HTTP并发连接Flood、HTTP URI CC等攻击检测，同时支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击； 15.支持多个配置文件并存，配置文件备份能力不少于4个；配置文件支持选择部分配置或全部配置导入导出；支持多个系统版本文件并存，系统版本数量不少于5个； 16.攻击知识库1年免费升级服务。 | 软件和信息技术服务业 |
|  | OTN光承载网设备 | 3台 |  | 1.传输网络采用OTN技术，提供开放式、单纤单向、40波100G的OTN系统； ▲2.设备需支持1550nm波段40波DWDM能力。单设备要求OTN交叉容量不小于3.2Tbit/s； ▲3.各业务槽位的背板带宽均不低于100G； ▲4.本期需配置4波10G系统，配置 2个OTN光方向，含40路合波板、40路分波板、光功率放大板、光谱分析板、光监控通道板等，配置至少4支路10GE业务接入板和8路GE业务接入板各1块，配置机柜（2200×600×600mm,含电源分配箱）、机座、连接线缆等； ▲5.采用支线路分离的体系架构，要求能够支持ODU0、ODU1、ODU2、ODU2e、ODU3、ODU4、ODUflex信号的交叉调度，单波至少可支持10Gb/s、100Gb/s速率，支持标准的G.709接口的FEC。并支持单波10Gb/s、100Gb/s速率混传； 6.设备所有业务槽位均通用，可以任意插放业务单板。需支持扩展子架部署，具备良好的业务扩展能力； ▲7.设备支持多业务板卡，支持STM-1/4/16/64，至少可支持FE/GE/10GE/FC业务接入； 8.根据现网实际情况以开通业务为基本条件配置相应规格的光放大器，放大器的增益均比线路实测衰耗需要的增益高约3-8dB； 9.设备支持带内/带外传输1588V2时间同步信息，支持同步以太网传输，支持2M时钟传输； 10.设备需具有OSC光监控和ESC电监控两种监控通道，本次需配置光监控功能； 11.设备支持OTN在线检测能力，对OTN各波道OSNR、光功率、中心波长等系统性能进行监视和管理； ▲12.设备支持光线路1+1，客户侧1+1等多种保护方式,保护倒换时间均不大于50ms。采用设备级、网络级保护方式，保证系统安全性。设备的主控、交叉、时钟等关键板件采用1＋1保护。主备用模块倒换时业务受损时间应小于50ms； 13.配置ODF光纤配线单元1套，参数要求如下： 13.1.类型:直插式ODF； 13.2.芯数:满配72芯FC/SC可选； 13.3.方式:前开门； 13.4.工作温度：-40~60°C。 14.配置线缆RVVZ4×25mm²，150米，参数要求如下： 14.1.标称截面积：4×25mm²； 14.2.绝缘层标称厚度：1.2mm； 14.3.护套标称厚度：1.8mm 。 | 工业 |
|  | PTN光承载网设备 | 3台 |  | 1.设备要求： 1.1.高度2U采用分组传送技术； 2.配置要求： 2.1.电源接入要求:支持-48V直流电源输入；支持过压、欠压检测；支持电源输入端防反接；支持过流保护； 2.2.系统业务支持实现业务交换、控制管理和时钟同步功能； ▲2.3.支持1个BITS、2个GPS（Global Positioning System，全球定位系统）时间接口、1个告警接口、1个Qx接口、1个LCT接口； 2.4.对业务单板传送过来的数据包进行标签交换，以实现业务的交换； 2.5.对OAM（Operation, Administration and Maintenance，操作管理维护）报文进行处理； 2.6.使用相应的QoS（Quality of Service ，服务质量）对业务进行调度； 2.7.对自身和其他单板进行监测和控制； 2.8.将设备的状态信息上报给网管； 2.9.传递保护倒换信息。 3.10GE业务光接口功能： 3.1.至少支持2路10G光接口，端口支持LAN接口工作模式； 3.2.单板工作于NNI模式，对报文进行封装和解封装操作，可实现用户业务的传送； 3.3.支持Ethernet OAM，包括EFM和CFM； 3.4.支持MPLS OAM。 4.GE/FE以太网接口功能： ▲4.1.至少支持4路GE/FE以太网光电混合接口，光接口跟电接口组成COMBO接口形式； 4.2.每路信号可以分别设置光电属性，但光电属性不同时有效； 4.3.当单板工作于UNI模式时，可实现用户业务的输入和输出； 4.4.当单板工作于NNI模式时，对报文进行封装和解封装操作，可实现用户业务的传送。 5.支持不少于16路E1业务的接入与处理： 5.1.支持16路E1接口，接口速率为2048kbit/s； 5.2.支持结构化和非结构化电路仿真模式； 5.3.支持提取任意一路E1接口的线路恢复时钟作为系统基准时钟； 5.4.支持告警上报和性能上报。 6.配置DDF数字配线架1套，参数要求如下： 6.1.规格：19英寸； 6.2.接口：16系统； 6.3.配置：32个三通头，64个L9头； 6.4.产品材质：纯铜/合金材质。 7.配置线缆RVVZ1×25mm²，150米，参数要求如下： 7.1标称截面积：1×25mm²； 7.2绝缘层标称厚度：1.2mm； 7.3护套标称厚度：1.4mm。 | 工业 |
|  | OLT光宽带接入设备 | 3台 |  | 1.设备要求： 1.1.背板总线交换容量≥720Gbit/s； 1.2.接入容量可满足16×10G EPON、16×10G GPON、32×EPON、32×GPON、96×P2P FE、96×P2P GE； 1.3.GPON 特性：8/16端口高性能，GPON单板支持 Class B+/Class C+/Class C++SFP光模块； 1.4.EPON特性：8/16端口高密度，EPON单板支持PX20+/PX20++SFP光模块支持Type B双归属等PON线路保护； 1.5.P2P接入特性：支持高密度的48端口P2P接入板，CSFP可插拔光模块支持基于端口和基于队列的流量整形，支持Ethernet OAM； 1.6.10G EPON：≥8端口高密度单板，支持与EPON共存；支持Type B、双归属等PON线路保护； 1.7.10G GPON：≥8端口高密度单板，SFP+可插拔光模块（N1）支持与GPON 共存，支持Type B、Type C 等PON线路保护； 1.8.将设备的状态信息上报给网管； 1.9.传递保护倒换信息； 1.10.系统特性：支持三层功能； 1.11.支持IEEE 1588v2、NTP网络时间协议。 2.配置需求： 2.1.上联配置≥4GE（电口）； 2.2.PON板卡：≥1块16口GPON板卡（含光模块）； 2.3.直流供电，双主控； 2.4.支持告警上报和性能上报。 3.配置分光器1套，参数要求如下： 3.1.分光比：≥1:32； 3.2.SC接口盒式； 3.3.工作温度：-40°C~85°C； 3.4.工作波长：1260~1650nm； 4.配置线缆RVVZ1×95mm²，60米，参数要求如下： 4.1.标称截面积：1×95mm²； 4.2.绝缘层标称厚度：1.6mm； 4.3.护套标称厚度：1.6mm。 | 工业 |
|  | GPON无源光宽带接入终端设备 | 15台 |  | 1.支持的接口：POTS+4GE+1USB+Wi-Fi； 2.应用灵活：PC、STB等家庭终端可以在以太端口上任意混插；支持SIP，与软交换对接方便； 3.即插即用：支持通过OMCI协议，实现语音、宽带、组播等业务的远程自动发放，无需现场配置； 4.远程诊断：支持光模块数字诊断测量接口功能（Diagnostic Measuring Interface），提供对光模块工作温度（operating temperature）、供电电压（supply voltage）、偏置电流（bias current）、发送光功率（transmitted power）和接收光功率（received power）等参数的测量和诊断； 5.高速转发：二层NAT转发性能可达上行1G，下行2G； 6.绿色节能：采用高集成SOC芯片，单芯片集成PON、语音、网关及LSW等模块，节能25%； 7.支持告警上报和性能上报。 | 工业 |
|  | OTN网管系统平台 | 1套 |  | ▲1.完成对OTN光传输设备的监测、控制和管理；网管系统应具有配置管理、性能管理、故障管理、安全管理等功能。采用简明、直观的维护管理界面和系统安全机制，可方便地对节点、传输通道进行配置和管理，监视每个传输节点主要模块和用户接口模块的工作及运用状态，可提供声光报警功能和告警信号数据输出。系统的配置和修改应方便灵活，网管系统操作界面应采用中文界面； 2.网管支持完善的业务端到端综合管理，实现业务快速调度和监控； 3.支持业务配置和维护管理等电路管理功能；支持业务调整；支持业务的性能告警管理。提供给用户快速、方便、安全的端到端业务管理功能。 网管可提供便捷的业务导航功能，可以从拓扑，告警和性能视图上轻松的导航到关联的业务管理界面中，业务查询和维护方便快捷； 4.在物理拓扑视图中提供网元、单板、端口、客户层业务等各层次的业务导航；在告警视图和性能视图中，提供告警，性能关联业务的查询； ▲5.可以提供灵活的设备配置方式，既支持在线配置，同时也支持离线配置。在实训过程中，可以使用离线方式进行配置，实现多工位的实训效果； ▲6.所提供的平台licence为永久授权。 | 软件和信息技术服务业 |
|  | PTN网管系统平台 | 1套 |  | ▲1.完成对PTN光传输设备的监测、控制和管理；网管系统应具有配置管理、性能管理、故障管理、安全管理等功能。采用简明、直观的维护管理界面和系统安全机制，可方便地对节点、传输通道进行配置和管理，监视每个传输节点主要模块和用户接口模块的工作及运用状态，可提供声光报警功能和告警信号数据输出。系统的配置和修改应方便灵活，网管系统操作界面应采用中文界面； 2.网管支持完善的业务端到端综合管理，实现业务快速调度和监控； 3.支持业务配置和维护管理等电路管理功能；支持业务调整；支持业务的性能告警管理。提供给用户快速、方便、安全的端到端业务管理功能。 网管可提供便捷的业务导航功能，可以从拓扑，告警和性能视图上轻松的导航到关联的业务管理界面中，业务查询和维护方便快捷； 4.在物理拓扑视图中提供网元、单板、端口、隧道、伪线、客户层业务等各层次的业务导航；在告警视图和性能视图中，提供告警，性能关联业务的查询； ▲5.可以提供灵活的设备配置方式，既支持在线配置，同时也支持离线配置。在实训过程中，可以使用离线方式进行配置，实现多工位的实训效果； ▲6.所提供的平台licence为永久授权。 | 软件和信息技术服务业 |
|  | OLT网管系统平台 | 1套 |  | 1.支持分布式部署。网管系统软件支持B/S架构，通过浏览器访问。支持的Web浏览器包括Chrome、Firefox等。支持https访问，提高安全性； ▲2.网管系统软件不依赖于定制化硬件，支持部署在主流通用X86、ARM等硬件平台上，支持物理机、云主机、虚拟机、容器等多种部署方式； ▲3.网管系统软件北向接口支持开放API接口，以及FTP/SFTP，SNMP等。南向接口支持Netconf、SNMP、Telnet/STelnet、FTP/SFTP、Syslog等； 4.ONU即插即用现场免软调，远程验收，软件远程加载； ▲5.网管提供统一的拓扑管理、告警管理、资源管理、性能管理、诊断管理、安全管理等； 6.网管资源管理支持网元统计查询、板卡统计查询、端口统计查询、光模块统计查询等。 | 软件和信息技术服务业 |
|  | OTN网管服务器 | 1台 |  | 1.CPU：1×英特尔至强 E-2224，主频≥3.4GHz； 2.内存：支持DDR4 2666Mhz，容量大≥16GB； 3.硬盘：标配SATA 7.2K硬盘，容量≥1T； 4.支持USB2.0接口； 5.网络控制器：支持千兆网口，接口数量≥2。 | 工业 |
|  | PTN网管服务器 | 1台 |  | 1.CPU：1×英特尔至强 E-2224，主频≥3.4GHz； 2.内存：支持DDR4 2666Mhz，容量大≥16GB； 3.硬盘：标配SATA 7.2K硬盘，容量≥1T； 4.支持USB2.0接口； 5.网络控制器：支持千兆网口，接口数量≥2。 | 工业 |
|  | OLT网管服务器 | 1台 |  | 1.CPU：1×英特尔至强 E-2224，主频≥3.4GHz； 2.内存：支持DDR4 2666Mhz，容量大≥16GB； 3.硬盘：标配SATA 7.2K硬盘，容量≥1T； 4.支持USB2.0接口； 5.网络控制器：支持千兆网口，接口数量≥2。 | 工业 |
|  | 分布式基站设备O2系列 | 1台 |  | 1.硬件配置： 1.1.配置2个载频，并能根据需要扩充载频； 1.2.基带单元2块； 1.3.主控传输单元2块； 1.4.分布式基站拉远单元（RRU）2台； 1.5.配电盒2个； 1.6.安装辅料包1套。 2.一般要求： 2.1.应工作于GSM-R频段； 2.2.应具备共小区和小区分裂功能； 2.3.采用非共小区RRU设备覆盖时，RRU与RRU的间距不应受到时延的影响； 2.4.BBU与RRU设备间应支持单光纤连接方式； 2.5.收发合路光口支持最远光纤距离不小于15km，收发分路光口支持最远光纤距离不小于20km； 2.6.应支持与宏基站共小区/异小区混合组网； 2.7.BBU、RRU的载波板、光接口板应分板设置，支持冗余热备； 2.8.应和采购人既有的核心网和BSC对接（既有型号分别为：GGSN:UGW9811；SGSN:USN9810；BSC6000）。 3.BBU设备的功能要求： 3.1.BBU与RRU之间应支持环形、星型或链型组网； 3.2.BBU应具有不少于3个连接RRU 的光纤端口； 3.3.BBU采用直流供电； 3.4.BBU的MTBF不小于200000h，MTTR不大于2h； 4.RRU设备的功能要求： 4.1.BBU与RRU之间应支持环型、星型和链型组网； 4.2.RRU至少支持2个及以上的载频配置； 4.3.RRU单载波最大发射功率不小于20W（43dBm），并可调； 4.4.RRU采用交流供电； 4.5.RRU（含电源设备）的MTBF不小于100000h，MTTR不大于2h。 5.性能要求： 5.1.接收灵敏度应优于-110dBm（分集前）； 5.2.BBU的核心处理器或主控板应冗余热备； 5.3.防雷与接地要求应符合TB 10180-2016中的规定。 6.一般组网要求： 6.1.BBU与RRU间应支持环型、链型和星型等组网方式； 6.2.BBU设备的主控板故障时，支持自动倒换，任一单板故障时仍能提供服务； 6.3.RRU设备的载频板故障时，支持自动倒换，任一单板故障时仍能提供服务； 6.4.环型组网时，BBU与RRU的光纤线路中断或BBU的光接口故障时，环路自动倒换； 7.通信系统与信号系统联调服务： 7.1.电源系统、光承载网、数据通信网、防火墙、无线系统全网联调； 7.2.核心网与信号CTC、RBC、车载等系统联调。 | 工业 |
|  | 分布式基站设备O3系列 | 1台 |  | 1.硬件配置： 1.1.配置3个载频，并能根据需要扩充载频； 1.2.基带单元2块； 1.3.主控传输单元2块； 1.4.分布式基站拉远单元（RRU）3台； 1.5.配电盒2个； 1.6.安装辅料包1套。 2.一般要求： 2.1.应工作于GSM-R频段； 2.2.应具备共小区和小区分裂功能； 2.3.采用非共小区RRU设备覆盖时，RRU与RRU的间距不应受到时延的影响； 2.4.BBU与RRU设备间应支持单光纤连接方式； 2.5.收发合路光口支持最远光纤距离不小于15km，收发分路光口支持最远光纤距离不小于20km； 2.6.应支持与宏基站共小区/异小区混合组网； 2.7.BBU、RRU的载波板、光接口板应分板设置，支持冗余热备； 2.8.应和采购人既有的核心网和BSC对接（既有型号分别为：GGSN:UGW9811；SGSN:USN9810；BSC6000）。 3.BBU设备的功能要求： 3.1.BBU与RRU之间应支持环形、星型或链型组网； 3.2.BBU应具有不少于3个连接RRU 的光纤端口； 3.3.BBU采用直流供电； 3.4.BBU的MTBF不小于200000h，MTTR不大于2h。 4.RRU设备的功能要求： 4.1.BBU与RRU之间应支持环型、星型和链型组网； 4.2.RRU至少支持2个及以上的载频配置； 4.3.RRU单载波最大发射功率不小于20W（43dBm），并可调； 4.4.RRU采用交流供电； 4.5.RRU（含电源设备）的MTBF不小于100000h，MTTR不大于2h。 5.性能要求： 5.1.接收灵敏度应优于-110dBm（分集前）； 5.2.BBU的核心处理器或主控板应冗余热备； 5.3.防雷与接地要求应符合TB 10180-2016中的规定。 6.一般组网要求： 6.1.BBU与RRU间应支持环型、链型和星型等组网方式； 6.2.BBU设备的主控板故障时，支持自动倒换，任一单板故障时仍能提供服务； 6.3.RRU设备的载频板故障时，支持自动倒换，任一单板故障时仍能提供服务； 6.4.环型组网时，BBU与RRU的光纤线路中断或BBU的光接口故障时，环路自动倒换； 7.通信系统与信号系统联调服务： 7.1.电源系统、光承载网、数据通信网、防火墙、无线系统全网联调； 7.2.RRU拉远至C8公共虚拟仿真实训室进行无线覆盖，配套光缆及光缆熔纤盘等材料； 7.3.核心网与信号CTC、RBC、车载等系统联调。 8.完成学校原核心网系统环境恢复： 8.1.版本升级至现网版本拉齐； 8.2.无线接入网、移动交换网、移动核心网全网联调； 9.完成GSM-R核心网续保服务。 | 工业 |
|  | 天馈系统 | 2套 |  | 1.配置2面双极化天线； 2.GSM-R基站天馈系统包括双极化天线、相关配套器件及线缆； 3.1双极化天线主要电气性能： （1）频率范围：870~960MHz； （2）极化方向：+45°，-45°； （3）增益：≥17dBi； （4）前后功率比：＞30dB； （5）隔离度：＞30dB； （6）阻抗：>50Ω； （7）VSWR：＜1.5。 3.2双极化天线机械特性： （1）温度范围（℃）：-55～+60； （2）抗风速（km/h）：≥200； （3）调整范围：水平：360°，俯仰：0°～11°； （4）冰负荷：冰厚100mm； （5）抱杆直径（mm）：Φ50～115。 4.GSM-R基站天馈馈线： GSM-R基站天线馈线一般采用7/8＂同轴电缆，馈线必须使用纯铜芯，不得使用铜包铝芯，馈线外层文字标示至少三面印制。室外敷设的馈线护套应采用防日晒、防老化的材料；室内敷设的馈线护套应采用阻燃或耐火性能的材料。 4.1.馈线主要电气性能： （1）绝缘介电强度DC，1min（V）：10000； （2）最小绝缘电阻（MΩ·km）：3000； （3）护套火花试验（AC，有效值）（V）：8000； （4）电容（pF/m）：76； （5）特性阻抗（Ω）：50±2； （6）传播速度系数：0.88； （7）最大传输衰减（20℃）900MHz（dB/100m）：4.08； （8）电压驻波比：1.15。 4.2机械性能及温度要求： 最小弯曲半径：单次弯曲（cm）：≤10.0；重复弯曲（cm）：≤25.0； 温度（°C）：储存：-70～+85；安装：-40～+60；操作使用：-55～+85； 4.3馈线接头主要性能及温度要求： （1）特性阻抗（Ω）：50±2； （2）屏蔽效率（dB）：≤5； （3）插入损耗（dB）：≤0.16； （4）接触电阻（mΩ）（外导体）：≤2.5； （5）接触电阻（mΩ）（内导体）：≤10； （6）最小绝缘电阻（MΩ）：≥5000； （7）绝缘介电强度AC,V/min：≥2500； （8）抗电强度（50Hz）：3000； （9）驻波比824-960MHz：≤1.08； （10）环境温度（℃）：-40~＋85； （11）机械寿命（次）：500。 4.4馈线接地组件： （1）接地线与铜带连接牢固； （2）电流：耐冲击电流必须≥70KA； （3）电压：耐工频高压水平≥20KV； （4）电阻：≤4Ω。 | 信息传输业 |
|  | ODF/DDF综合机柜 | 3台 |  | 1.标准19英寸机柜； 2.容量≥42U； 3.尺寸：≥长600mm×宽600mm，≥高度2000mm； 4.材质：冷轧钢； 5.含电源模块 6.含底座。 | 工业 |
|  | 数据通信专业课程教学视频资源 | 60套 |  | 1.视频按知识点的颗粒来制作，每个视频控制在5-10分钟之内，视频总时长不低于400分钟； 2.视频拍摄制作要求： （1）视频以MP4格式为主要载体，含片头、片尾、后期剪辑合成； （2）视频内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯； （3）视频要求图像清晰，声音和画面同步，播放时没有明显的噪点，播放流畅； （4）根据内容提供片头、片尾策划案例，时长5-15秒； （5）视频采集：视频集样使用Y、U、V分量采样模式，采样基准频率为13.5MHz，采样格式为如下4:1:1；4:2:2和4:4:4三种之一； （6）视频格式：mp4格式； （7）视频码率：码率>=5000Kbps； （8）场序：无场（逐行扫描）； （9）品质要求：视频压缩采用H.264编码方式，码率3M以上，帧率不低于25fps，分辨率不低于1920×1080（16:9）。 | 信息传输业 |
|  | 铁路数字调度主系统扩容 | 1套 |  | 1.在采购人既有系统上完成扩容，负责系统的安装调试开通； 2.接口模块母板(ALC)8CH/板，1板ALC为接口模块母板，每板提供8个接口模块槽位，可混插8种不同的模块； 3. 2/4线音频接口模块（VF2/4），2块；音频2/4线接口阻抗：600Ω； 二线电平：发0dBr 收-3.5dBr；四线电平：发-3.5dBr，收-3.5dBr； 4．触摸屏调度台（2M接口），1台； 4.1.实现接口控制、呼叫处理、显示处理和通话处理； 4.2.一体化触摸屏尺寸：约485mm×350mm×(110mm~350mm)（长×宽×高)； 5．4路录音仪，1台：约370mm×217mm×88mm； 6．录音网管，1套：包含录音软件、录音仪网管主机（含屏幕）154mm×274mm×350mm。 | 其他未列明行业 |
|  | 铁路数字调度分系统扩容 | 1套 |  | 1.在采购人既有系统上完成扩容，负责系统的安装调试开通； 2.调度台接口板（DDU），3板； （1）2M触摸屏调度台接口板，每板两个A口，完成2M调度台接口信令等的处理； 3.接口模块母板(ALC)8CH/板，3板； 3.1.ALC为接口模块母板，每板提供8个接口模块槽位，可混插8种不同的模块； 4.用户模块(SLICMQ)(区间模块)6块； 4.1.下行区间电话接口； 4.2.馈电电压：-48V；允许最大直流环阻：>2kΩ； 4.3.抗干扰能力：50Hz交流干扰，电压小于1V不误动； 4.4.铃流：频率(25±3)Hz，输出电压空载(75±15)V，1kΩ负载>60V； 5.4.路录音仪3台：约370mm×217mm×88mm； 6.触摸屏调度台（2B+D),6台； 6.1.实现接口控制、呼叫处理、显示处理和通话处理； 6.2.一体化触摸屏尺寸：（长×宽×高mm)445mm×350mm×(110mm~350mm)； 7．2/4线音频接口模块（VF2/4）1路,6块； 7.1音频2/4线接口 阻抗：600Ω； 7.2二线电平：发0dBr 收-3.5dBr； 7.3四线电平：发-3.5dBr收-3.5dBr。 | 其他未列明行业 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  | 具体见本招标文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件第三章《投标人须知》及第四章《评标办法及评分标准》。 |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”及国家行业相关标准。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“商务最低要求表”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训。 6.采购人有权委托第三方进行履约验收 ，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |
| ▲三、商务最低要求表（投标人商务条款偏离表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，全部产品质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内全免费上门维修服务，终身维修；软件系统终身免费维护。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标供应商承担）。 2.投标人必须根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训。对于所有培训，投标人必须提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。 3.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后2小时响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修36小时后故障仍无法排除，中标供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 4.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 5.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 6.设备维修或更换后其保修期相应顺延。 7.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。 8.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起90日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2.交付地点：柳州市内采购人指定地点。 |  |  |
| 报价要求 |  |  | 本次报价须为人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |  |  |
| 签订合同日期 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 合同签订生效并具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同金额的30%作为预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人支付至合同金额的100%；在每次付款前，中标供应商须开具同等金额合法有效的增值税专用发票给采购人，否则采购人不予支付货款。 |  |  |
| 包装方式 |  |  | 按产品出厂时的包装。 |  |  |
| 运输方式 |  |  | 不限。 |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |
| 能力或业绩及其他要求 |  |  | 投标人具备履行本项目合同的能力。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目项号13“OTN光承载网设备”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 |  |  |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：高铁通信虚拟仿真实训室设备采购 项目编号：LZZC2022-G1-990617-GXDD |
| 5 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目的代理服务费按本须知第40.2款规定的标准采用差额定率累进计费方式计算（取整到元），由中标供应商向采购代理机构支付。 |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西大德项目管理有限公司招标部，联系电话：0772-2120191，通讯地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910。 |
| 12.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件【以下第1至2项均要由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）并加盖投标人单位公章（电子签章），必须提供，否则其投标无效】： - 投标函（按第六章要求格式填写）； - 开标一览表（按第六章要求格式填写）； - 中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备无须提供）； - 残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备无须提供）； - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
| 13.2 | 资格证明文件【以下第1至5项必须提供且均要由法定代表人或被授权人在规定签章处签字（或者电子签名）并加盖单位公章（电子签章），否则其投标无效。】 - 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件； - 法定代表人身份证明（按第六章要求格式填写，自然人投标的不须提供）； - 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时提供，按第六章要求格式填写，由法定代表人参加的不须提供）； - 投标人直接控股、管理关系信息表（按第六章要求格式填写）； - 政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）； 注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 分支机构投标说明： 1.投标人如为分支机构投标的须提供其总公司主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）、投标授权书及相关获奖证书或证明材料复印件，并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审要素得分项。 |
| 13.3 | 商务文件【以下第1至5项均要由法定代表人或被授权人在规定签章处签字（或者电子签名）并加盖单位公章（电子签章），必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人单位公章（电子签章）】： 1.投标声明书(按第六章要求格式填写)； 2.商务条款偏离表（按第六章要求格式填写）； 3.投标保证金提交凭证（按第六章要求格式填写）； 4.投标报价明细表（按第六章要求格式填写）； 5.投标人参加本项目无围标、串标行为的承诺函（按第六章要求格式填写）； 6.节能环保等方面的资质证书（提供证书复印件）； 7.投标人可根据第二章“采购需求”和第四章“评标办法及评分标准”中评审要素提供相关的证明材料。 注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
| 13.4 | 技术文件【以下第1至5项均要由法定代表人或被授权人在规定签章处签字（或者电子签名）并加盖单位公章（电子签章），必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人单位公章（电子签章）】： - 设备配置清单(按第六章要求格式填写)； - 技术偏离表(按第六章要求格式填写)； - 项目实施方案(按第六章要求格式填写)； - 项目实施人员一览表(按第六章要求格式填写)； - 服务方案及承诺书(按第六章要求格式填写)； - 采购需求中要求提供的相关证明材料复印件； - 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； - 投标人对本项目的合理化建议和改进措施； - 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。 注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 17.1 | 投标保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金形式交提交，禁止采用现钞交纳方式。 投标保证金的金额：详见第一章“招标公告”规定 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账支付形式的，在投标时间截止时间前从投标人账户交到指定账户，投标人将银行转账支付形式底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中。本项目不接受现钞形式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，否则其投标无效。 保证金账户信息： 开户名称：广西大德项目管理有限公司 开户银行：柳州银行股份有限公司五星支行 银行账号：70601500000000022053 联行号：313614006011 2.投标保证金采用支票、汇票、本票形式的，投标人将支票、汇票、本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当在提交投标文件的同时提交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付，否则其投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函、保险形式的，投标人将保函、保险的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当在提交投标文件的同时提交单独密封的保函、保险原件，保函、保险无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。保函、保险必须为无条件保函、保险，否则其投标无效。 注： 1. 投标保证金不足额缴纳的，或保函、保险额度不足的或者有效期低于投标有效期的，其投标无效。 2.投标人存在“投标人须知”中投标保证金不予退还的情形的，其投标保证金和相应原件不予退还，并按相关规定由对应机构承担投标人违约赔付责任。 |
| 17.2 | 17.2投标保证金的退还 17.2.1未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下： （1）采用银行转账支付方式的，均以转账方式退回到投标人银行账户。 （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。 （3）采用银行、保险机构出具的保函、保险方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函、保险原件退还手续。 17.2.2中标供应商的投标保证金自签订合同之日起4个工作日内退还，退还方式同未中标供应商的投标保证金的退还方式。 |
| 19.10 | 投标文件份数：按政府采购云平台在线编制要求。 |
| 20.1 | 投标截止时间及地点：按第一章“招标公告”。 投标人应当在投标文件提交截止时间前，将投标文件加密并上传至政府采购云平台；并在投标文件提交截止时间后30分钟内对上传政府采购云平台的投标文件进行解密。投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃，按投标无效处理。 |
| 22.2 | （3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“4”项（含）以上的。 |
| 23 | 开标时间及地点：按第一章“招标公告”。 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：资格审查结束前在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为政府采购活动档案留存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 38.1 | 履约保证金（小微企业免收履约保证金）：无。 |
| 39.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等资格证件。 |
| 40 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指广西大德项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标。

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.5有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。（采购需求另有约定的，从其约定）。

15.3投标人必须就所投全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标文件的有效期

16.1投标文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

17.2投标保证金的退还

17.2.1未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账支付方式的，均以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函、保险方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函、保险原件退还手续。

17.2.2中标供应商的投标保证金自签订合同之日起4个工作日内退还，退还方式同未中标供应商的投标保证金的退还方式。

17.3投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制、签署和份数

19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.7投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

19.8投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

19.9投标文件的容量大小须符合政府采购云平台规定。

19.10投标文件份数：按政府采购云平台在线编制要求。

20.投标文件的提交、修改、补充和撤回

20.1投标文件的提交

（1）投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

（2）未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

20.2.投标文件的修改、补充或撤回

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）。

（2）“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

（3）在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字（或者电子签名），或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

- 四、开    标

22.开标时间及地点：

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

23.开标程序：

23.1解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密，在线解密时间为30分钟。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

23.2电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示。

23.3开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

23.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评   标

25.组建评标委员会

25.1本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

25.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

26.评标程序

27.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

27.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

27.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.评标方法及中标候选人推荐

28.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

28.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

28.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

28.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 七、中标和合同

29.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。

30.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

32.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和向投标人退还投标文件。

33.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

34.履约保证金(如有)

34.1中标供应商须于签订合同前2日内按本须知前附表规定的金额和递交方式缴纳，否则不予签订合同。

34.2签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同履约或出现合同条款第九条第2款所列情况之一的，采购人没收其全部履约保证金，并按合同相关条款追究中标供应商责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.3中标供应商按合同约定交货验收合格后，应在7个工作日内向广西大德项目管理有限公司提供《政府采购项目合同验收报告》（详见附件）。

34.4在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35.签订合同

35.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

35.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

35.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

35.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

36.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

37.代理服务费

37.1代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付。在领取中标通知书时，中标供应商须向采购代理机构一次性付清代理服务费。

37.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书(如有)

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金： （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件按百分制进行打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法。

| 序号 | 评分因素 | 评分因素具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）之规定，投标人所投产品全部为小型或者微型企业产品的，对其投标价格给予20%的扣除。[投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[投标人须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任] （5）政策性扣除计算方法。 投标人所投全部货物由小型或者微型企业制造，则其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： - 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分48分） | 评分因素具体内容 |
| 2.1 | 产品性能分 （满分28分） | 1.基本分（满分12分） 所投产品技术参数及性能（配置）完全满足招标文件要求的得12分，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项数范围内存在负偏离的，每有1项负偏离的扣4分，基本分扣完为止。 2.产品性能分(满分16分) 所投核心产品技术参数及性能（配置）均无负偏离，并且有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加4分，满分16分。 注：投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明（技术参数说明需加盖产品生产厂家公章）等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖投标人公章（自然人投标加盖手指指印），否则评标委员会有权不接受其优于。 |
| 2.2 | 项目实施方案分 （满分12分） | 由评委根据招标文件要求及投标人的投标文件中的项目安装、调试、验收计划方案，确保质量及交付期的组织方案，人力资源和技术力量安排，技术服务、技术培训的内容和措施等内容进行评审，独立确定各投标人所属档次并打分。提供的项目实施方案不能满足项目实施要求的得0分。 一档（3分）：项目实施方案较简单、内容有欠缺，基本满足项目实施要求。 二档（6分）：项目实施方案可行，项目实施计划、组织方案较完整较周全，拟投入的人力资源和技术力量满足项目实施需要，技术服务、技术培训的内容完整、措施可行。 三档（9分）：项目实施方案详细、可行，有针对本项目的对接方案，项目实施计划、组织方案完整较周全，项目实施人员配备较合理、分工明确，技术服务、技术培训的内容完整、具备较强操作性，能较好保障项目实施需要。 四档（12分）：项目实施方案详实、切合本项目实际，有针对本项目的对接方案，项目实施计划、组织方案完整周全，组织机构健全，实施流程合理，项目实施人员配备充足、分工合理明确，技术服务的内容完整全面，技术培训方案完善、优化，很好保障项目实施需要。 |
| 2.3 | 售后服务方案及承诺分 （满分8分） | 由评委在打分前根据各投标人售后服务方案及承诺书中培训计划及安排、故障响应时间、到达故障现场时间、人员配备情况、故障出现解决方案、定期回访 (注明时间)、免费保修期外维修方案、备品备件及配套耗材、其他售后服务保证等内容的完整性和可行性进行评审，独立确定各投标人所属档次并打分。 一档（2分）：售后服务方案及承诺满足招标文件基本要求，提供有简单的故障出现解决方案。 二档（4分）：售后服务方案及承诺满足招标文件要求，各项内容编制思路合理且基本完整，售后服务人员配备满足服务开展需要，故障出现解决方案、免费保修期外维修方案可行。 三档（6分）：售后服务方案及承诺较详细、全面，安排有专职的售后服务人员且职责明确，应用及操作培训计划明确、安排恰当，故障响应时间、到达现场处理时间略优于采购要求，故障出现解决方案、免费保修期外维修方案较详细、可操作性强，承诺每年至少回访一次（明确具体时间），备品备件及配套耗材储备充足。 四档（8分）：售后服务方案及承诺详细、全面，安排有充足的专职售后服务人员且职责明确，应用及操作培训计划明确详细、安排恰当、培训人员经验丰富，故障响应时间、到达现场处理时间优于采购要求，故障出现解决方案、免费保修期外维修方案详细、可操作性强，承诺每年回访不少于两次（明确具体时间），备品备件及配套耗材储备充足且能及时快速响应采购人使用需求，对产品实行跟踪服务。 |
| 3 | 商务分 （满分22分） | 评分因素具体内容 |
| 3.1 | 实施人员能力分（满分12分） | （1）拟投入本项目实施团队人员中具有通信工程或通信与信息系统相关专业的中级职称证书，每人得1分；具有通信工程或通信与信息系统相关专业的高级职称证书，每人得2分，满分10分； （2）拟投入本项目实施团队人员中具有信息系统项目管理师职业资格证书的，每人得2分，满分2分； 注：投标文件中提供上述拟投入人员的身份证原件扫描件、学历证书原件扫描件、职称证书原件扫描件、职业资格证书原件扫描件及投标人自2022年7月份以来任意一个月为上述拟投入人员依法缴纳的社保证明材料并加盖投标人电子签章，否则不予计分。 |
| 3.2 | 信誉分 （满分3分） | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理质量体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每一项证书得1分，满分3分（投标文件中提供有效的证书原件扫描件并加盖投标人电子签章，否则不予计分）。 |
| 3.3 | 业绩分 （满分6分） | 投标人自2019年1月1日以来具有通信光传输设备（如：OTN光承载网设备，PTN光承载网设备，汇聚层光承载网教学实训设备，接入层光承载网教学实训设备）或者通信电源设备（如：高频开关电源设备，通信机房高频开关电源）或者通信专业仿真软件平台销售业绩的，每项得2分，满分6分（投标文件中提供有效的合同原件扫描件并加盖投标人电子签章，否则不予计分）。 |
| 3.4 | 政策功能分 （满分1分） | 每一项投标产品（服务）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得0.5分，满分1分。（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  合同主要条款格式

说明：

- 以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。

- 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

柳州市政府采购合同（格式）

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                         采购计划文号：

供 应 商（乙方）：                         项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                          签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

第五条  交付和验收

1.交货时间：                                 、地点：                           。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方单位公章（自然人加盖食指指印），甲乙双方各执一份。

5.甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后

5  个工作日内及时予以解决。

7.乙方对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向甲方提出，甲方自收到乙方书面异议后  5  个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                                         。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式

1.资金性质：   财政性资金   。

2.付款方式：                                                                            。

第九条  履约保证金（小微企业免收履约保证金）

无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 十 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用由乙方承担。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字盖章（自然人加盖手指指印）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份，甲方四份，乙方一份，代理机构一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

### 一、投标文件（报价文件）

投标文件（报价文件）封面格式：

投标文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（报价文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目    录

（1）投标函………………………………………………………………

（2）开标一览表…………………………………………………………

（3）中小企业声明函（如有）…………………………………………

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）……

投标函格式：

投 标 函

致：广西大德项目管理有限公司：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：         ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                            （投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                         电话：

传真：                       投标人代表姓名：               职务：

投标人名称：(全称)

开户银行：                               帐号：

对公公文往来联系电子邮箱:

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

开标一览表格式：

开标一览表

单位：元

投标报价（大写） ： （小写）：

交付时间：自签订合同之日起 日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

交付地点：柳州市市区内采购人指定地点。

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章（电子签章）或者由法定代表人或授权委托人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

投标人不具备的无须提供，如提供的真实性由投标人负责！

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2.   （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日    期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

投标人不具备的无须提供，如提供的真实性由投标人负责！

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、投标文件（资格证明文件）

投标文件（资格证明文件）封面格式：

正本（或副本）

投标文件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（资格证明文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目    录

- 资格证明文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表13.2

法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

投标人：

地     址：

姓     名：                       性     别：

年     龄：                       职     务：

系        （投标人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：自然人投标的无需提供

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                  （招标采购单位、代理机构名称）：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字或者电子签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

投标人直接控股、管理关系信息表格式：

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

政府采购供应商资格信用承诺函格式：

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                       项目（项目编号：                      ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

### 三、投标文件（商务部分、技术部分）

投标文件（商务部分、技术部分）封面格式：

正本（或副本）

投标文件

（商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（商务文件、技术文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目    录

一、商务文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表13.3

- 技术文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表13.4

投标声明书格式：

投标声明书

致：广西大德项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业(自然人)，经营地址                    。

我          （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的                             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物或服务名称为：       （项目名称）        ；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项，否则视投标文件内容未涉及商业秘密）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 签订合同日期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 包装方式 |  |  |  |
| 运输方式 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件第二章“采购需求”中的“五、商务最低要求”逐条明确的响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

投标保证金提交凭证

若采用银行转账支付形式的，投标人应在此提供银行转账底单复印件并加盖投标人公章（电子签章）。

若采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险形式的，投标人应在此提供支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险的复印件并加盖投标人公章（电子签章），在投标截止时间前，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险原件给采购代理机构。

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 小微企业（如有） | 政策功能编码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：小微企业是指制造厂商为“小型企业”或者“微型企业”；政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号；并在本表后附相关证明材料。如因投标人未提供证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

投标报价明细表单价汇总应与投标总价一致，投标总价应与开标一览表投标报价一致。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函格式：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方（投标人）承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方（投标人）承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

年     月     日

投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

投标产品设备配置清单格式：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

技术偏离表格式：

技术偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术参数及性能（配置）要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

项目实施方案格式：

项目实施方案

说明：请投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章《评标办法及评分标准》自行编写。

项目实施方案内容……

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日

服务方案及承诺书格式：

服务方案及承诺书

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务方案及承诺书格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名)：

年     月     日