- 北海职业学院计算机信息安全等级保护二级建设项目（BHZC2020-G1-000173-GXXY）公开招标采购公告附件

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心防火墙 | 台 | 1 | 252000.00 | 一、性能参数： 1.性能指标：三层吞吐量20Gbps，应用层吞吐量12Gbps；并发连接数600W， 新建连接数320W；SSL VPN最大并发接入数1000，SSL最大加密流量400Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数1000，IPSec VPN加密速度800Mbps；标配4个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口，1个串口（RJ45），2个USB 2.0标配2U设备，冗余电源；支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； - 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口；支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用；支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路；包含：防火墙软件基础级；防火墙软件增强级模块（IPS、WEB应用防护功能）；三年最新威胁防护规则库更新；提供三年系统软件升级，设备提供三年硬件质保； 3.支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； 4.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换，支持与现有出口防火墙双机热备功能，当一台设备宕机后，另一台能无缝接管安全防护业务； 5.访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 6.能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； ★7.设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（需在投标文件中提供功能截图） 8.支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 9.支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 10.具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios)和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能； 11.设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行； 12.支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 13.支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 14.支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 15.支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； 16.支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 17.可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 18.可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； ★19.支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需在投标文件中提供功能截图） 20.支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式。 |
| 2 | 数据库审计系统 | 台 | 1 | 140000.00 | ★一、性能参数： 1.性能指标：吞吐量≥2Gbps，数据库流量比≥500Mb/s，SQL吞吐（峰值）≥30000条SQL语句/s，日志检索≥100000条/秒，含100个主机审计许可证书（可扩展到150个主机审计许可），处理性能3000条/秒；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、SNMP trap、文本、JDBC/ODBC和LAS-1000专用协议等协议事件日志，支持通过日志导入、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持会话数据解码和分析，支持普通以太头解析、支持PPPoE、VLAN、VLAN QinQ、支持TCP、UDP、ICMP、ICMPv6、SCTP、IGMP等，支持HTTP、DNS、邮件等； 2.硬件指标：1U规格；硬盘≥2TB；单电源；标配≥6个千兆电口，2个千兆光口；含三年硬件质保软件升级及规则库升级； 二、功能参数： ★1.支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计，东华Cache数据库，支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作；（需在投标文件中提供功能截图） ★2.支持客户端程序、数据库用户、操作类型、数据库名表名、响应时间、返回行数等实现对敏感数据库操作的精细监控； 3.支持HTTP请求审计，可指定GET、POST、URL、响应码进行精细审计； 4.支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索； 5.内置大量SQL以及M语言规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember 提权等； 6.支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断； 7.可以对SQL语句以及M语言进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施； 8.支持执行SQL语句失败分析，包括登录失败排行，SQL语句失败排行； ★9.支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势；（需在投标文件中提供功能截图） 10.支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询； 11.支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作；可以对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 |
| 3 | 综合日志审计 | 台 | 1 | 150000.00 | ★一、性能参数： 1.性能指标：含100个主机审计许可证书（可扩展到150个主机审计许可）， 处理性能3000条/秒；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、SNMP trap、文本、JDBC/ODBC和LAS-1000专用协议等协议事件日志，支持通过日志导入、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持会话数据解码和分析，支持普通以太头解析、支持PPPoE、VLAN、VLAN QinQ、支持TCP、UDP、ICMP、ICMPv6、SCTP、IGMP等，支持HTTP、DNS、邮件等； 2.硬件指标：2U规格；单电源；标配≥6个千兆电口；包含三年硬 件质保软件升级及规则库升级。 二、功能参数： 1.要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、 数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； 2.提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； 3.支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日 志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]； 4.支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]； 5.支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase、DM]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览]； ★6.支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储；（需在投标文件中提供功能截图） 7.支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况；支持自定义配置实时监控的日志类型； 8.支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 9.支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 10.支持管理员自定义审计报表模板；支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； 11.支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件；支持查询模版创建、修改、删除功能； 12.支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理； 13.支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； ★14.支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；（需在投标文件中提供功能截图） 15.规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式； 16.支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中 用户信息。 |
| 4 | 堡垒机 | 台 | 1 | 158000.00 | ★一、性能参数： 1.性能指标：可管理资源数≥100个，支持licence扩容到150个，支持字符 协议并发运维数700个。提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能； 2.硬件指标：1U规格；标配≥6个千兆电口，6电口，单电源 250W，包含三年硬件质保软件升级及规则库升级。 二、功能参数： 1.物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构； 2.支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式； 3.支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权； 4.同时支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证； 5.支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式； 6.支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容； 7.支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令； 8.支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史； 9.支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、CSV、WORD、PDF、HTML等格式导出； 10.支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能； 11.全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端，实现跨终端适应性BYOD（Bring Your Own Device）； 12.支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化；可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化； 13.支持告警对外转发，转发方式支持syslog、SNMP等方式； 14.支持NTP系统时间同步配置，保证审计日志拥有可靠的时间戳； 15.支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份，支持系统配置还原，可以还原至任一备份点。 |
| 5 | 漏洞扫描系统 | 台 | 1 | 125000.00 | 1.产品应采用1U标准19"机架式硬件平台，具有至少4个100/1000M电口工作口，4个千兆SFP插槽（不含SFP模块），要求具有一个专用RJ45配置串口； 2.扫描器支持IPv4和IPv6的不同协议部署，最大并发扫描数主机不低于30个IP，扫描速度要求不低于5 IP/分钟；授权支持256个IP地址或域名扫描，提供1路扫描授权； ★3.要求提供产品原生产厂家的三年售后服务，售后维护服务含软硬件维护和系统软件、规则库、特征库升级服务，请详细说明售后服务的内容。产品的安装、培训由原厂商工程师完成实施，并提供原厂商工程师的现场技术支持；合同签订生效后，须按采购人的要求提供生产厂家售后服务承诺书。 4.能够采用多种不同的方式自动发现网络资产，可以灵活配置资产发现所用技术手段，同时能够将资产的重要性量化，并且能够将资产节点和对应责任人相关联； 5.能够把资产管理和组织结构或者网络拓扑结构紧密结合；支持IP地址、域名和资产树等多种资产管理方式；支持通过Excel等文件将地址导入到资产树功能； 6.可以通过多种维度搜索并定位资产，包括并不限于：节点或设备名称、资产IP范围、资产管理员、资产操作系统类型、资产风险等级、漏洞名称、开放的端口、资产banner信息等； ★7.提供高级漏洞模板过滤器，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中； 8.产品支持扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi； 9.支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统； 10.内置不同的策略模板如针对Unix、Windows服务器，便于用户定制扫描策略；用户可定义扫描范围，扫描策略；支持自动模板匹配技术； 11.产品具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典； ★12.支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行； 13.支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分； 14.支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞； 15.支持对多个扫描任务并发执行，支持多任务自动调度。支持定期扫描与周期扫描（周期扫描可细化到隔天、隔周、隔月）； 16.支持复用已有任务配置用于新的扫描任务； ★17.系统提供对资产风险的多次分析能力，能有效地分析网络整体和主机的漏洞分布和风险的趋势； ★18.支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义； 19.产品提供备份恢复机制，能够对扫描结果、日志、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作；能够对系统创建还原点对系统进行备份和还原； 20.产品能够通过风险管理功能，在系统自动发给主机管理员的邮件中附带配置WSUS的注册表文件，用户能够非常容易地将对应的补丁安装策略执行，从而实现和微软WSUS系统的联动； 21.产品支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞描述、是否为危险插件、漏洞发布日期等信息； ★22.支持高级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果。 |
| 6 | 数据中心核心交换机 | 台 | 1 | 52000.00 | 1.配置48个10GE万兆SFP+端口，6个40G QSFP+端口，配置双交流电源，配置15块万兆多模模块，2万兆单模； 2.交换容量≥40Tbps，包转发率≥1060Mpps； 3.支持VXLAN功能； 4.支持4K VLAN；支持QinQ、Mux VLAN；支持STP/RSTP/MSTP；支持端口隔离和端口组隔离；支持端口聚合，最大128个； 5.支持MAC地址自动学习和老化；支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制； 6.支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 7.支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 8.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route。 |
| 7 | 千兆光模块 | 台 | 10 | 1200.00 | 模块类型：SFP（双LC接口）传输速率：1000M b/s传输波长：1310 nm距离：0.22KM工作电压：3.3V。 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 2 | 850.00 | 1.每箱长度：305米； 2.性能符合TIA/EIA568B.2六类标准； 3.导体：导体采用优质无氧铜； 4.通过信息产业部检验，线缆性能优于现行的TIA/EIA-568传输标准； 5.线缆结构：采用半紧外护套，中心为十字骨架； 6.外皮颜色：蓝色； 7.运行温度：-20至60℃,防火等级:CM级； 8.线规：23AWG,外径：6.5±0.2mm，铜芯线径标称直径为0.570mm，负公差为 0.005mm； 9.六类：（250MHZ 运行性能）最大衰减（db/100m）:33最小NEXT(db):38.3 最 小ACR(db):5.3，PS NEXT(db):36.3，ELFEXT（db/100m）:18.8、PS ELFEXT（db/100m）:16.8、回波损耗（db）:17.3； 10.在六类系统应用中，可以提供至少250MHz的信道带宽； 11.支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议； 12.绝缘材料：PE(高密度聚乙烯)； 13.护套材料：PVC； 14.操作温度：－20至75℃； 15.特性阻抗：100±15Ω。 |
| 9 | 配线架 | 个 | 3 | 280.00 | 1.模块化组合，6口一组； 2.配线架直接卡扣式安装，无需螺丝紧固，无需任何工具，方便安装拆卸； 3.配线架与模块卡扣式连接，安装取出无需任何工具。整体接地功能，模块卡接 至配线架，配线架卡接至LCS2机柜即可完成接地，安装维护简单； 4.空配线架通用于超5类，6类，超6类模块,可安装RJ45模块，也可安装光纤配 线盒，POE,语音模块等。 5.背面的自带理线器，方便管理线缆，避免线缆与模块端接处受力，造成连接不 好或掉线，同时保证前端取出模块拉伸线缆时不损伤线缆表皮，保证弯曲半径； 6.正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等； 8.采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 |
| 10 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 48 | 35.00 | 1.六类非屏蔽模块，耐抗击强冲击、阻燃PC料及镀金铜丝；技术簧片镀金≥50µ（inch）； 2.无电路板（PCB）设计，符合工业环境要求； 3.免打线方式； 4.免打线工具,自带旋钮打线装置，前端卡接安装；一个模块可5次端接并保证连接性能； 5.特别设计的模块保证可靠的端接性能要求，免测量13mm开绞线距离； 6.接插次数≥2500次接插； 7.阻燃级别：UL认证NEC的94V－0； 8.安装方式为前端卡接式，易于用户安装和维护； 9.绝缘电阻：＞1000MΩ。 |
| 11 | 理线架 | 个 | 6 | 120.00 | 1.全塑胶ABS料,弹性好,强度高； 2.特殊的可拆卸盖板设计,从上和下，整个盖板可以轻易的翻转和拆卸； 3.均匀琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能； 4.最多可容纳48根4对线缆，每边可以容纳十二根或二十四根跳线。 |
| 12 | 预接端光缆 | 条 | 4 | 300.00 | 室内多模OM3光缆，12芯，LSZH，厂家预接LC耠合器，长度：5至15米可定制 |
| 13 | 12口ODF配线架 | 个 | 4 | 200.00 | 1.配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，可以匹配不同的光纤适配器； 2.1U高度,带1个12芯光纤盘，配线架内部配有所有的附件：绕线盘，热缩管等。 |
| 14 | 48口ODF架 | 个 | 1 | 400.00 | 1.配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，可以匹配不同的光纤适配器； 2.2U高度,2U高度,带4个12芯光纤盘，，配线架内部配有所有的附件：绕线盘，热缩管等。 |
| 15 | 96口ODF架 | 个 | 2 | 900.00 | 1.配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，可以匹配不同的光纤适配器； 2.4U高度,2U高度,带8个12芯光纤盘，，配线架内部配有所有的附件：绕线盘，热缩管等。 |
| 16 | 光纤跳线 | 对 | 60 | 60.00 | LC-LC 接头电信级3M。 |
| 17 | 光纤耠合器 | 个 | 192 | 8.00 | 插入损耗（dB）：≤0.20 重复性（dB）：≤0.10 互换性（dB）：≤0.20 套筒材料：陶瓷 |
| 18 | 12芯束状尾纤 | 束 | 16 | 115.00 | OM3 ODF架专用，单模LC接头。 |
| 19 | 弱电桥架 | 米 | 4 | 300.00 | 采用上走线300*100网格桥架(包含连接头、固线器、魔术扎带等) |
| 20 | 系统集成 | 项 | 1 | 7760.00 | 包含强电、照明、UPS、机柜等强电布线、机柜之间的布线（光纤、网线）、 |
| 21 | 机房运维设备 | 套 | 1 | 132100.00 | 机房哨兵系统：支持手机APP远程管理机房，查看监控、门禁防卫、漏水监测、动力监测、声光报警等。包含三年质保及软件升级，主要配置如下： ★1.配置空调监测模块、温湿度温湿度监测模块、烟雾消防监测模块、漏水监测 模块、配电柜监测模块、UPS监测模块、监测告警模块、安防门禁模块； ★2.支持物联网应用扩展，可扩展管理多种物联网终端硬件或传感器、LORA 物联 网关，并提供开放接口，实现与业务系统的无缝对接（需在投标文件中提供 功能截图证明）； 3.支持平台登录界面设置，包括背景图片、友情链接、底部信息、登录跳转、顶部LOGO、浏览器标题、首页横幅广告、导航名称、全面标题； ★4.支持接入物联网网关，智能插座，空调面板，温湿度传感器，数据采集器，红外人体感应传感器，智能红外遥控装置，智能开关等传感器设备（需在投标文件中提供相关截图证明）； 5.支持传感器，电器设备自动识别归类，可以自动识别智能插座，空调面板，温湿度传感器，数据采集器，人体红外感应传感器，智能红外遥控装置，智能灯控开关等传感器； 6.支持多种传感器设备联动策略配置，记录并存储巡检报告，比如人体红外感应装置联动空调面板进行空调的开关，实现高效节能； 7.支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器、物联网关、电器设备进行统一管理； 8.支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储巡检报告，比如插座的功率、电压、电流；空调面板的温度、风速、工作模式、开关等； 9.支持多维度的策略控制，包括时间计划、设备内置按键、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制，记录并存储巡检报告； ★10.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（需在投标文件中提供相关截图证明）； 11.支持信息集中显示，包括设备当前在线数据、空气舒适度情况、温度趋势图、能耗数据等； ★12.支持多维度报表，包括柱形图、仪表图、折线图、数值图、饼行图、散点图、气泡图等便于实时监测及后续数据分析（需在投标文件中提供相关截图证明）； 13.支持基于分组的室内温度、设定温度、室内湿度等温湿监测，可按时段、天、月等时间进行查看； 14.开放标准API接口，支持接入第三方传感器，比如土壤温湿度、空气质量监测、二氧化碳、甲醛等第三方传感器； 15.支持平台登录界面设置，包括背景图片、友情链接、底部信息、登录跳转、顶部LOGO、浏览器标题、首页横幅广告、导航名称、全面标题。 |
| 22 | 数据备份系统 | 台 | 1 | 360000.00 | 一、硬件配置要求： 1.设备为高度≥2U的机架式一体化备份设备，可以放入42U标准服务器机柜，包 含机架安装导轨； 2.配置≥1颗Intel Xeon 八核处理器； 3.配置≥64GB高速内存，8个DIMMS插槽最大扩展至96GB； 4.接口：2个千兆以太网口、1个双口万兆网卡光纤接口； 5.2块120GB SSD 系统盘、；配置6块以上6TB、7200 rpm、128M缓存的3.5英 寸SATA硬盘； 6.提供前置3.5寸磁盘插槽≥12个。最高存储容量72TB； 7.提供2个热插拔750W AC电源，支持1+1冗余； 8.支持Raid0、1、10、5、50，Raid 1GB Cache，标配电池掉电保护功能； ★9.采用基于Linux的64位嵌入式底层系统，提高底层系统的安全性和稳定性。 二、软件功能要求： 1.系统要求：本系统与“备份主机”为配套设备，各投标人所提供的系统必须能 够与“备份主机”兼容使用，若提供的非同一品牌时，必须确保整套系统能够 正常、安全工作。在合同签订生效后，按招标人的要求提供数据备份系统生产 厂家的兼容性报告原件或加盖生产厂家公章的复印件（验收时须按招标人的要 求提供原件）； 2.专业数据备份系统，具有自主知识产权，非OEM产品； 3.配置针对于Windows、Linux、VMware、Hyper-v等x86平台定时备份功能：不 限制物理服务器的数量和部署方式，不限制备份数据量，不限制操作系统备份 和恢复功能； 4.要求以B/S方式进行配置管理，在同一个Web界面即可集中管理所有功能，包括管理存储资源、备份计划、恢复操作等策略； 5.支持Windows\Linux\Unix系统平台，支持各平台下SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Exchange、AD等主流应用系统的增量备份和热备份； 6.支持在Oracle数据库中使用的单表级细粒度恢复，采用图形化（非脚本）的方式实现，且单表数据在线恢复，恢复过程中不影响数据库其他数据的在线使用； 7.配置重复数据删除功能，基于源端重复数据删除技术，根据不同的应用数据类型进行块切分，数据分块范围16KB~256KB，第二次备份重删比≥95%，提升重删效果。 |
| 23 | 信息系统等保2.0测评服务（二级） | 项 | 1 | 145000.00 | 根据国家信息系统安全等级保护有关法律法规第三级的要求及《中央网络安全和信息化领导小组办公室关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文[2014]1号）的要求，在合同签订后请国家认可的有相关资质的专业检测机构对信息系统进行等级保护测评；由该专业检测机构出具符合国家信息安全等级保护管理部门规范要求、国家相关行政部门认可的信息系统安全等级测评报告及检测报告；并进行风险分析、提出系统整改建议。主要测评内容：信息系统安全等级测评内容应包括技术和管理两大类，其中技术类应包括对物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全及备份恢复等方面的测评，管理类测评应包括对机构安全管理机构、人员安全管理、安全管理制度、系统建设管理和系统运维管理等方面的测评。包含2个系统的等级保护测评服务。(验收时，需提供测评报告原件与信息系统安全等级保护备案证明） |
| 24 | 终端安全管理系统（PC端） | 套 | 550 | 200.00 | 1.产品需是软件形态，包含管理平台和终端Agent软件，管理平台应支持操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统，Agent软件应支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统，包含三年软件升级及规则库升级； 2.产品无需安装任何其他软件和专用设备硬件，支持基于X86服务器或虚拟服务器完成平台部署；终端Agent软件应支持通过软件安装或虚拟机模板的方式进行安装； ★3.支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量；（需在投标文件中提供功能截图） 4.支持基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术的自研引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎； ★5.支持极速、均衡、低耗三种扫描模式，以控制扫描时对业务系统CPU资源的占用；（需在投标文件中提供功能截图） 6.支持错峰扫描，可以设置定时扫描任务，实现终端分批错峰扫描、非业务时段扫描；支持对扫描任务进行配置，包括：任务类型、扫描模式、下发终端范围、频率及时间点（定时任务）； 7.支持展示勒索病毒事件、木马病毒事件、蠕虫病毒事件和其他病毒文件事件及其详情，包括：病毒文件名称，事件等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件Hash值； 8.支持对病毒文件进行批量勾选一键隔离、信任和忽略操作；支持宏病毒和感染型病毒的查杀修复；支持对已隔离的病毒文件进行批量勾选一键恢复； 9.支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的查杀，支持对压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件； ★10.支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源、攻击类型、检测引擎、最后攻击时间、攻击方法； 11.支持对扫描出来的病毒文件进行批量勾选一键隔离、信任和忽略；支持自定义发现病毒后的处置方式，包括：自动隔离、仅上报不隔离； 12.支持对暴力破解事件攻击源IP加入黑名单，已加入黑名单的IP无法访问网内所有终端； 13.支持对指定终端/终端组进行终端基线合规性检查，对不合规的检查项提供设置建议；支持针对Windows系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范； 14.针对Linux系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范； 15.支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等。（需在投标文件中提供功能截图） |
| 25 | 终端安全管理系统（服务器端） | 套 | 50 | 800.00 | 1.产品需是软件形态，包含管理平台和终端Agent软件，管理平台应支持操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统，Agent软件应支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统，包含三年软件升级及规则库升级； 2.产品无需安装任何其他软件和专用设备硬件，支持基于X86服务器或虚拟服务器完成平台部署；终端Agent软件应支持通过软件安装或虚拟机模板的方式进行安装； ★3.支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量；（需在投标文件中提供功能截图） 4.支持基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术的自研引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎； ★5.支持极速、均衡、低耗三种扫描模式，以控制扫描时对业务系统CPU资源的占用；（需在投标文件中提供功能截图） 6.支持错峰扫描，可以设置定时扫描任务，实现终端分批错峰扫描、非业务时段扫描；支持对扫描任务进行配置，包括：任务类型、扫描模式、下发终端范围、频率及时间点（定时任务）； 7.支持展示勒索病毒事件、木马病毒事件、蠕虫病毒事件和其他病毒文件事件及其详情，包括：病毒文件名称，事件等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件Hash值； 8.支持对病毒文件进行批量勾选一键隔离、信任和忽略操作；支持宏病毒和感染型病毒的查杀修复；支持对已隔离的病毒文件进行批量勾选一键恢复； 9.支持对zip，rar，jar，cab，7z等常见压缩文件的查杀，支持对压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件； ★10.支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源、攻击类型、检测引擎、最后攻击时间、攻击方法； 11.支持对扫描出来的病毒文件进行批量勾选一键隔离、信任和忽略；支持自定义发现病毒后的处置方式，包括：自动隔离、仅上报不隔离； ★12.支持对暴力破解事件攻击源IP加入黑名单，已加入黑名单的IP无法访问网内所有终端； 13.支持对指定终端/终端组进行终端基线合规性检查，对不合规的检查项提供设置建议；支持针对Windows系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范； ★14.针对Linux系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范；（需在投标文件中提供功能截图） 15.业务系统详情支持展示流量分布Top5、业务流量排行Top5(发送，接收)、业务访问趋势（发送流速、接收流速和用户数）； ★16.支持图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等；（需在投标文件中提供功能截图） 17.支持全局配置服务器角色，内置缺省角色；支持全局配置IP组，内置缺省IP组；支持全局配置服务，内置缺省服务； 18.支持策略为自定义设置的目标IP或IP范围、端口或端口范围；可以实现被感染终端IP封锁隔离，防止风险扩展； 19.支持基于威胁情报的病毒md5值的全网终端定位搜索，适用于对变种流行病毒的快速响应，快速确认全网终端是否感染。 |
| 26 | 精密空调 | 套 | 1 | 111000.00 | ★1.采用上送风精密空调机组，每台空调机组的总制冷量不小于20.1KW，显冷量不低于18.3KW，空调机组的送风量不小于4900m3/h，为保证机房室内空气均匀充分循环，空调机组送风余压现场可调节，最大送风余压不小于80PA； 2.空调内部开关电子元器件参考品牌：Schneider、西门子、ABB。 3.自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温、湿度波动报警极限值可以人工进行设定。当温度设定在+15℃~+30℃时，控制精度为：±0.5 ℃；温度变化率<5℃/小时，当相对湿度设定在40%~60%时，控制精度为±3 %RH； 夏天：温度……23±2℃,相对湿度：45－65％ 冬天：温度……20±2℃,相对湿度：45－70％ 当温、湿度波动超限时，系统能发出声光报警信号。 4.空调机组应采用平板式蒸发器，以提高蒸发器制冷效率，增加回风过滤面积，降低回风通过过滤器的风速，以降低蒸发器通风阻力损失以及降低空调机组的噪声； 5.机房内洁净度达到A级机房要求：直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/L；直径大于或等于5μm的灰尘粒子浓度≤30粒/L。空调机组设有EU4初中效过滤器； ★6.具备电加热器，应采用铝翅片电加热器，电加热器不少于6KW，电加热器表面温度低，传热效率高，可靠性高，并可防止离子化及防止产生臭氧； 7.机组应具备加湿功能，精密空调机组的加湿量不小于3kg/h 。考虑到机房空气无菌洁净，同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确，应采用电极式加湿器。能直接使用未经软化的自来水源，对水垢的清除方法应简易而不损坏加湿器； 8.机组的室内风机系统应能够方便的从机组中取出进行现场维修，提高系统的可维修性； 9.空调机组室内机送风机应采用马达直联式驱动，可靠性高。噪音低，占用空间小，振动小，单台室内机组送风机不少于3个； 10.全系列采用柔性涡旋式压缩机，效能高，运动部件少，延长机组寿命，无液击现象。压缩机内装有缺相保护装置，在电源缺相或压缩机过载情况下，能自动停止压缩机工作，保护压缩机电机； 11.每台机组都应具有独立的控制系统、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响； 12.机组具有LCD大屏幕多行显示器，能显示显示机组内各组件的运行状态的功能，并能显示制冷系统运行的低压压力和压缩机过热度，便于方便的确认制冷系统和压缩机是否运行正常，并具有大容量的故障保证记录储存的功能，故障报警记录达100条以上； 13.机组具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； 14.空调机组室内机具有制冷系统汽管和液管的管路的隔离阀，便于空调机组的维护、保养、维修的方便； ★15.空调机组制冷系统必须配置制冷剂的贮液器，使制冷系统在管路长度较长的情况下和不同室外环境温度的情况下制冷系统都可稳定可靠的运行； 16.每台空调机组均没有设有自动控制系统，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，能按机房要求的温度、湿度自动调节与控制机组的运行。系统可提供本地和远端两种控制模式； 17.系统具有中英文界面操作平台，大屏幕显示，带背景光，并应配有操作密码，可显示机房内主要参数，如温度、湿度等各种工作状态指示，可设定温度、湿度数值，并能设定所有工作部件的启动值与停止值。 |
| 27 | 服务器 | 台 | 3 | 225000.00 | 4U机架式服务器，配置4个5220（18C,125W，2.2GHz）可扩展处理器，配置512GB RDIMM DDR4内存，配置2块1.2T 10k SAS硬盘（操作系统），4个480GB SSD 2.5寸硬盘（操作系统），12块4TB SAS硬盘（数据盘）；配置1个SAS RAID卡（2GB缓存+掉电保护），要求支持直通模式，1个双口万兆网卡（光纤接口），配置4个千兆RJ45网口。配置冗余电源，标配导轨，导轨，提供原厂5年上门保修。合同签订生效后，须按招标人的要求提供生产厂家售后服务承诺书。 |
| 28 | 虚拟化云平台软件 | 套 | 1 | 180000.00 | 学校云管理平台为品高BingoCloud V6.0，本期项目需要增加服务器虚拟化软件8颗CPU授权。提供原厂工程师实施服务，将现有设备并入原有云资源池，保证系统或平台正常运行。 1.8颗服务器CPU授权； 2.原厂商实施服务。 3.合同签订生效后，须按采购人的要求提供生产厂家售后服务承诺书。 |
| 29 | 交换机 | 台 | 2 | 41760.00 | ★1.交换容量≥1Tbps； ★2.包转发率≥400Mpps； ★3.支持48个万兆SFP+，6个100GE QSFP28； ★4.为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源； 5.配置一条QSFP+-40G--1m高速电缆、10条3米单模光纤跳线和10条2米光纤跳 线； 6.支持MAC表项≥128K； 7.支持ARP表项≥128K； 8.支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP 子网/ 策略/端口的VLAN； 9.支持1:1和N:1 VLAN交换功能； 10.支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、 ISISv6； ★11.支持IPv4路由表项≥192K； ★12.支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP； 13.支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认 证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； ★14.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGPEVPN，实现自动建立隧道； ★15.支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； 16.支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机、AP纵向虚拟为一台设备管理； ★17.支持交换机通过netstream流量采集网络数据并上送给大数据安全平台进行分析检测，并配合SDN控制器对整网进行安全策略管控； 18.支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法； 19.支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 20.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能； 21.支持以太网OAM（802.3ah和 802.1ag）； 22.支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)； 23.支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON； 24.支持网管系统、支持WEB网管特性； ★25.可实现基于Python语言的开放可编程特性，提供开放的编辑语言和更简单的操作方法，实现智能化运维； ★26.支持DHCP Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； 27.支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击； 28.支持G.8032标准环网协议； ★29.支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； 30.设备保修期1年。 |
| 30 | 光模块 | 个 | 20 | 2550.00 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |