| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永远跟党走 | 宏谋 | 1.雕塑采用整块天鹅白花岗岩石材一体成型，尺寸约为：长2400mm，高1350mm； 2.标题与正文字体均采用隶书，标题字高≥12cm，正文字高≥5cm； 3.文字部分采用约为1cm厚钢板烤漆红色衬底，覆盖于石材上方； 4. 雕塑右上方镶嵌有党建彩色LOGO，下方配有浮雕山峰造型增加整体立体感。 | 1 | 个 | 37100 |
| 2 | 党章史话 | 宏谋 | 1.雕塑采用天鹅白花岗岩石材一体成型，尺寸约为长1800mm，宽1650mm，高800mm； 2.包裹约为700mm*950mm*40mm钢板烤漆红色呈党旗状； 3.标题与正文字体均采用隶书，标题字高约为7cm，正文字高约为3cm； 4.文字搭配有浮雕山峰造型增加立体感； 5.雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，尺寸约为2500*2500*900mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。基础需高出路面约300mm且与雕塑底部尺寸平齐，为使得现场美观且整体协调，基础高出路面部分需质感与色泽与雕塑相似。 | 1 | 个 | 14200 |
| 3 | 党章史话方案一 | 宏谋 | 1.整体采用水晶白花岗岩石材，尺寸约为长1500mm，宽500mm,高800mm； 2.标题与正文文字均采用隶书，标题文字采用红色阴刻，正文文字采用金色阴刻； 3.图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，尺寸约为405mm*660mm； 4.雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为2500*900*900mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层；基础需高出路面约300mm且与雕塑底部尺寸平齐，为使得现场美观且整体协调，基础高出路面部分需质感与色泽与雕塑相似。 | 10 | 个 | 23800 |
| 4 | 党章史话方案二 | 宏谋 | 1.整体采用水晶白花岗岩，尺寸约为长1500mm，宽710mm，书面呈扇形； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，图片需配合雕塑整体尺寸呈扇形，尺寸约为420mm*250mm； 3.标题与正文文字均采用隶书，标题文字采用红色阴刻，正文文字采用金色阴刻。 | 10 | 个 | 24180 |
| 5 | 党建logo1 | 宏谋 | 1.雕塑三级台阶采用603花岗岩石材，尺寸分别约为9000mm*9000mm*150mm；4400mm*6600mm*150mm及约为3400mm*5600mm*150mm； 2.雕塑主体采用603花岗岩石材搭配天鹅白花岗岩石材，尺寸约为2800mm*5300mm*1000mm； 3.雕塑LOGO高约为2780mm，造型采用钢板配合亚克力材质，LOGO部分能够发光且可控； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为9000*9000*400mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 243700 |
| 6 | 党建logo2 | 宏谋 | 1.雕塑主体采用天鹅白花岗岩尺寸约为4200mm*3240mm； 2.雕塑中间悬空安装一个彩色logo，logo采用钢板压制且彩色烤漆； 3.文字采用阴刻高约为10cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为5000*2500*800mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 19870 |
| 7 | 序言石刻 | 宏谋 | 1.雕塑采用天然石材，石材长约1200mm～1500mm,高约1400mm～2000mm； 2.文字均为灰色阴刻，标题字高约为7cm，正文字高约为5cm； 3. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为2000*2000*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 25140 |
| 8 | 江泽民关怀桂林 | 宏谋 | 1. 雕塑采用天然石材，石材长度约为1500mm～2500mm，高约为1000mm～1500mm； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，尺寸为600mm*700mm； 3.文字为阴刻，字高约为5cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为3000*1500*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 29580 |
| 9 | 董必武聂荣臻关怀桂林 | 宏谋 | 1. 雕塑采用天然石材，石材长度约为1500mm～2500mm，高约为1000mm～1500mm； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，尺寸为500mm*480mm； 3.文字为灰色阴刻，字高约为7cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为3000*1500*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 29080 |
| 10 | 周恩来关怀桂林 | 宏谋 | 1.雕塑采用天然石材，石材长度约为1500mm～2500mm，高约为1000mm～1500mm； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，尺寸约为600mm*700mm； 3.文字为灰色阴刻，字高约为5cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为3000*1500*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 29700 |
| 11 | 陈毅关怀桂林 | 宏谋 | 1.雕塑采用天然石材，石材长度约为1000mm～1500mm，高约为1500mm～2000mm； 2.文字为灰色阴刻，字高约为16cm； 3. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为2300*2000*800mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 31580 |
| 12 | 朱镕基关怀桂林 | 宏谋 | 1.雕塑采用天然石材，石材长度约为2000mm～3000mm，高约为2000mm～3000mm； 2.文字为黄色阴刻约为5cm，正文底衬深色花岗岩凹约为3cm，石材收边刷黄色； 3. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，尺寸为500mm*400mm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为3500*2500*1000mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 72400 |
| 13 | 习总书记关怀桂林1 | 宏谋 | 1.雕塑采用天然石材，石材长度约为1000mm～1500mm，高约为1500mm～2000mm； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，1010mm*700mm； 3.文字为灰色，正文字高约为3cm，注释字高约为2cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为3000*1500*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 29800 |
| 14 | 习总书记关怀桂林2 | 宏谋 | 1.雕塑采用天然石材，石材长度约为1000mm～1500mm，高约为1500mm～2000mm； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，尺寸约1010mm*700mm； 3.文字为灰色，正文字高约为3cm，注释字高约为2cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为3000*1500*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 29800 |
| 15 | 习总书记关怀桂林3 | 宏谋 | 1.雕塑采用天然石材，石材长度约为1000mm～1500mm，高约为1500mm～2000mm； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，尺寸约为1010mm*700mm； 3.文字为灰色，正文字高约为3cm，注释字高约为2cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为3000*1500*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 29800 |
| 16 | 习总书记关怀桂林4 | 宏谋 | 1.雕塑采用天然石材，石材长度约为1000mm～1500mm，高约为1500mm～2000mm； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，尺寸为900mm*800mm； 3.文字为灰色，标题字高约为7cm，正文字高约为5cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为3000*1500*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 30000 |
| 17 | 童心向党(长座椅) | 宏谋 | 1.石凳部分采用整块天鹅白花岗岩抛光制成； 2.座椅靠背采用插入天鹅白花岗岩穿插防腐木条设计，中间镶嵌一块梯形锈板，最后使用落地红色钢板呈现红旗造型全覆盖座椅整个背面； 3.座椅靠背两侧设有麦穗及齿轮石雕，石雕为天鹅白花岗岩一体成型； 4.座椅整体尺寸约为15000*3000*600mm。 | 1 | 个 | 387000 |
| 18 | 童心向党（宣传栏） | 宏谋 | 1.宣传栏整体采用钢板制成，两端顶部党徽采用钢板烤漆红色，整体尺寸约为8400*2600*580mm； 2.宣传栏前方连接一张天鹅白花岗岩石凳，四周刷棕色涂料； 3.宣传栏中宣传图片宜更换便捷。 | 1 | 个 | 145900 |
| 19 | 童心向党（红旗+敬礼） | 宏谋 | 1.宣传牌使用钢板烤漆红色，整体尺寸约为3000*2450*240mm。 2.喷绘敬礼图案及两面旗帜。 | 1 | 个 | 53900 |
| 20 | 童心向党（王二小） | 宏谋 | 整体尺寸约为4400*3200mm。 | 1 | 个 | 94080 |
| 21 | 童心向党（何玥） | 宏谋 | 1.雕塑整体尺寸约为2300*2000*1160mm； 2.底座采用603花岗岩石材，上方造型采用钢板压制喷深红色漆料； 3.中间书本造型采用锈板压制。 | 1 | 个 | 36800 |
| 22 | 童心向党（红旗石凳） | 宏谋 | 1.石凳采用603花岗岩，整体尺寸约为2400*1100*450mm； 2.中间镶嵌锈板五角星图案，靠背采用钢板压制烤漆红色呈红旗造型。 | 1 | 个 | 26700 |
| 23 | 童心向党（星星+敬礼） | 宏谋 | 1.宣传牌整体尺寸约为3100*1800*200mm； 2.整体采用钢板造型，麦穗及星星喷黄色漆，敬礼图案使用红漆，底座喷真石漆。 | 1 | 个 | 38555 |
| 24 | 红色记忆 | 宏谋 | 1.宣传牌由尺寸约为60*60mm方管加锈板组成； 2.整体尺寸约为：2680*2650*190mm； 3.地名字高约为10cm，正文字高约为3.5cm。 | 1 | 个 | 64800 |
| 25 | 孙中山马林会晤桂林 | 宏谋 | 1.雕塑尺寸约为：3000*2200*240mm； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，尺寸约为1750mm*2200mm； 3.标题字高约为5cm，正文字高约为3.5cm； 4.文字底衬603花岗岩并镶嵌于金沙黄花岗岩之上； 5. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：4000*2000*900mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 64000 |
| 26 | 星星之火燎原桂林 | 宏谋 | 1.雕塑采用石材砌筑加钢板党旗造型，整体尺寸约为：3600*1700*300mm； 2.红色大标题字高约22cm； 3.镶嵌一块石板，石板上红色小标题字高约4cm，红色正文字高约3cm。 | 1 | 个 | 56000 |
| 27 | 青春之血 | 宏谋 | 1.雕塑采用603花岗岩，尺寸约为：2500*2150*800mm，； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，尺寸约为1500mm*2150mm，周围包边防腐木； 3.标题文字为灰色字高约为12cm，正文文字为灰色字高约为3.5cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：3500*1500*800mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 53000 |
| 28 | 临阳联队是不可战胜的 | 宏谋 | 1.墙体由土砖砌筑外刷防水剂组成，中间采用白墙皮做旧工艺，墙体尺寸约为3600*1600*360mm； 2.文字均为红色，大标题字高约为20cm，小标题字高约为4cm，正文字高约为3cm。 | 1 | 个 | 47850 |
| 29 | 诗意桂林序言 | 宏谋 | 1.雕塑采用自然石材，长度约为：2500mm～3000mm，高约为1500mm～2000mm，； 2.文字均为灰色阴刻，标题字高约为15cm，正文字高约为5cm，落款字高约为8cm； 3. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：3500*2000*800mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 47000 |
| 30 | 诗意桂林李商隐 | 宏谋 | 1.雕塑采用自然石材，长度约为：1500mm～2000mm,高约为2000mm～3000mm； 2.文字为灰色阴刻，字高约为10cm； 3.文字底衬深色花岗岩凹约为3cm，采用石材收边刷黄色； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：3000*2000*800mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 40000 |
| 31 | 诗意桂林沈斌 | 宏谋 | 1.雕塑采用自然石材，长度约为：2500mm～3000mm，高约为1500mm～2000mm； 2. 图片采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成，彩图需还原其原本配色，凹约为3cm，尺寸为1670mm*839mm； 3. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：3500*2000*800mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 50050 |
| 32 | 诗意桂林颜延之 | 宏谋 | 1.雕塑采用自然石材，长度约为：1000mm～1500mm，高度约1500mm～2000mm； 2.文字为灰色阴刻，字高约为18cm； 3.文字底衬深色花岗岩凹约为3cm，采用石材收边刷黄色； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：2500*1800*800mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 20080 |
| 33 | 书香桂林 | 宏谋 | 1.雕塑采用浅灰色石材，整体尺寸为4500*1900*640mm； 2.文字为阴刻灰色，字高约为4.5cm，采用深灰色花岗岩收边； 3.底座采用石材雕刻山水图案； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：5500*2000*800mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 101800 |
| 34 | 为着桂林解放而奋斗 | 宏谋 | 1.雕刻采用浅色火烧面花岗岩，尺寸约为：6500*2300*340mm； 2.雕刻中间镶嵌深色火烧面花岗岩石条，图片采用浮雕效果； 3.标题文字为红色，字高约为30cm；正文文字为灰色，字高约为3cm； 4.标题文字底衬长条锈板； 5. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：8000*1800*900mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 130500 |
| 35 | 科考佳话曹唐 | 宏谋 | 1.雕刻采用自然石材，高度约为2500mm～3000，高约为2000mm～2500mm； 2.文字为阴刻灰色，字高约为9cm； 3. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：3500*2000*900mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 54400 |
| 36 | 科考佳话曹邺 | 宏谋 | 1.雕塑采用自然石材，高约为2000mm～2500mm,高约为1500mm～2000mm； 2.文字为阴刻灰色，字高约为10cm； 3. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：2000*1800*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 39880 |
| 37 | 桂林状元1 | 宏谋 | 1.雕塑整体尺寸约为7800*2100*500mm，采用天鹅白花岗岩石材； 2.在镂空处插入不锈钢条烤木纹漆，雕塑表面安装烤木纹漆钢板的历代状元头像及其事迹； 3.雕塑底座采用金沙黄花岗岩石材； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：8500*1800*900mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 190000 |
| 38 | 桂林状元2 | 宏谋 | 1.雕塑整体尺寸约为6320*2100*500mm，采用天鹅白花岗岩石材； 2.在镂空处插入不锈钢条烤木纹漆，雕塑表面安装烤木纹漆钢板的历代状元头像及其事迹； 3.雕塑底座采用金沙黄花岗岩石材； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：7500*1800*900mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 186680 |
| 39 | 八百壮士 | 宏谋 | 1.墙体采用做旧处理，尺寸约为7150*1900*240mm； 2.文字，标题字高11cm，正文字高4cm； 3.墙体采用用654花岗岩饰面，搭配采用纯色花岗岩经水磨抛光后雕琢而成的图片； 4.武器贴图采用锈板切割造型； 5. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：8000*1500*800mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 124750 |
| 40 | 静江之战 | 宏谋 | 1.墙体刷灰白色涂料弹涂，整体尺寸约为：2580*1900*240mm； 2.文字刷灰色刻于仿泥土涂料墙体上，标题字高约为10cm，正文字高约为4cm。 | 1 | 个 | 45870 |
| 41 | 百年奋斗路序言 | 宏谋 | 1.雕塑采用天鹅白花岗岩石材，约为长2500mm，宽1650mm，高950mm； 2.左边覆盖约为1060mm*950mm*40mm厚钢板烤漆红色呈党旗状； 3.标题与正文字体均采用隶书，标题字高约为7cm，正文字高约为3cm； 4.文字部分右下方雕刻山峰造型； 5. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：3500*2500*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 1 | 个 | 29870 |
| 42 | 百年奋斗路节点1-- 百年奋斗路节点16 | 宏谋 | 1.雕塑采用钢板插入603花岗岩组合，整体尺寸为约为950*1700*200mm； 2.节点配图镶嵌于红色烤漆钢板上； 3.文字采用隶书，大标题字高约为8cm，小标题字高约为6cm； 4. 雕塑配有C25混凝土钢筋浇筑基础，浇筑尺寸约为：3500*2500*600mm；为保证雕塑放置稳固，基础需配密实度≥95%素土夯实层、约100mm厚素土混凝土垫层以及钢筋混凝土层。 | 16 | 个 | 22822 |
| 43 | 红军长征线路图 | 宏谋 | 标注有长征行进路线及地名。 | 1 | 个 | 14200 |
| 44 | 长征路方案1-- 长征路方案13 | 宏谋 | 1.雕塑采用钢架外包约3cm锈板，中间镶嵌图片，整体尺寸约为：900mm*600mm； 2.文字刷白色，字高约为2cm。 | 13 | 个 | 5980 |
| 45 | 宣誓墙 | 宏谋 | 1.宣誓墙由天鹅白花岗岩加钢板塑形加砖墙砌筑加603花岗岩底座组成，整体尺寸约为：6385*3300*1200mm； 2.石刻部分采用天鹅白花岗岩阳刻，字高约为40cm，由约50*50cm花岗岩错落堆砌而成，钢板上文字为黄色，标题字高约为25cm，正文字高约为9cm。 | 1 | 个 | 158800 |
| 46 | 党建百科 | 宏谋 | 1.党建百科由独立的钢结构外包锈板加钢结构外烤红漆加砖墙砌筑多种元素组成； 2.钢结构外包锈板上文字刷灰色，字高约为5cm，钢结构外烤红漆上文字刷黄色，字高约为5cm，砖墙砌筑上文字刷灰色，字高约为5cm。 | 1 | 个 | 165000 |
| 47 | 伟大精神方案一 | 宏谋 | 1.雕塑由素水泥涂深色仿泥土涂料组成，尺寸约为4680*1500*480mm； 2.文字刷灰色，标题字高约为8cm，正文字高约为4cm； 3.雕塑中间放置两张配图。 | 18 | 个 | 38660 |
| 48 | 伟大精神方案二 | 宏谋 | 1.雕塑由水泥中空转涂深色仿泥土涂料组成，尺寸约为3895*800*270mm； 2.文字刷灰色，标题字高约8cm，正文字高约4cm； 3.中间嵌有红色五角星logo凹入墙体约为3cm刷红色涂料。 | 7 | 个 | 24000 |