容县2020年中央农业生产救灾资金项目杀虫灯采购

货物需求一览表

采购单位：容县农业农村局

| 货物名称 | 自动清虫太阳能杀虫灯 |
| --- | --- |
| 数量（台） | 191 |
| 单价（台） | 2500 |
| 总价（元） | 477500 |
| 产品参数 | *1、符合24689.2-2017植物保护机械频振式杀虫灯国家标准(提供国家级质量监督检验机构出具的检验报告） 2、触杀虫网：采用不锈钢方形竖网连接，竖丝直径2mm。 *3、撞击面积：≥0.22 *4、整灯功率：≤35W，待机功率≤5。 *5、诱集光源:15W，波长365±10nm，启动时间≤3s 6、供电组件：单晶硅太阳能电池板，功率≥40Wp，20Ah锂电池 7、工作电压:12V 8、绝缘电阻：≥2.5MΩ *9、绝缘柱：绝缘柱（体）应有可靠地耐腐蚀，耐高压性能，连续拉弧30min，绝缘柱无炭化现象。 10、灯杆：高度≥2.8米，材质：采用热镀锌工艺，法兰与灯杆连接处有加强筋(可根据实际需求定制) *11、高压电网电压：5600±500V，过流保护功能，线路中安装有5A保险管，电流超过限定值会断开线路。 *12、光控技术：在21x ͠ 201x情况下，诱集光源自动亮起，杀虫灯进入正常工作状态；在301x ͠ 2001x情况下，诱集光源应能自动熄灭，杀虫灯停止工作；湿度保护：当湿度大于98%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于98%RH时，可恢复正常工作；高低温保护：在-40-70环境下存放后，不影响杀虫灯正常工作；雨控装置：设有雨控感应装置，下雨天自动进入保护状态，雨停后自动进入工作状态 *13、自动清虫：设有自动清虫装置。 *14、安全性能：产品具有避雷功能，杀虫灯灯体有符合GB10396规定的安全标志。 *15、时控：采用24小时制，可以根据标靶害虫生活习性规律任意设置工作开始和关闭时间，且误差不超过10min *16、可以远程査看和控制：灯管开关、自动清虫、联网信息、光控时控转换、杀虫数量、远程启动/重启、设备定位、流量査询、温湿度显示等运行状态。 17、控制电路∶线路板高度集成-体化设计，运用单片机和程序软件控制电路。一体化线路板包括单片机控制模块、升压模块、镇流器模块、太阳能充电控制模块，內部无排线，降低电源损耗。可实现-键自检和设定工作时长。 18、LED状态指示灯：杀虫灯灯体上方蓝色led指示灯显示光伏和蓄电池充电工作状态，红色led指示灯显示工作状态和故障状态，方便用户了解整灯的运行情况。 软件功能 1、设备可在地图上面展现分布的点位，方便用户查看及具有防盗的功能。 2、通过平台可以远程设定灯的工作时间和控制开关灯，可以查看灯的开关模式、定时时长、灯管状态、光控、雨控、温控、倾倒、信号强度等工作状态信息，能够准确的了解设备的实时工作情况，可对设备岀现的故障进行硏判、分析和预警。 3、可以实时显示空气温度、湿度、电击次数、定时时长、充电电压、电流、经纬度数值以及上报的时间。 |

采购服务说明及要求：

1、交货时间：签订合同后10天内交货

2、质量要求：按约定时间和地点送达，能正常使用。所采购货物必须符合采购项目需求一览表所要求的产品参数和性能。

3、实施地点和面积：按采购单位指定的地点和面积实施。