2022年富川瑶族自治县新华乡高标准农田建设项目

设计图册

编制单位：广西华地工程勘测设计有限公司

设计总说明

- 一、工程概况

项目涉及高标准农田面积0.864万亩，项目区均有水泥硬化道路经过，对外交通非常便利，为本项目的顺利实施提供必要的交通条件。项目区内为丘陵山地地貌，项目区土地主要涉及富川瑶族自治县新华乡新华村、井湾村、东湾村三个行政村，土地权属清楚无争议。 本工程施工工期结合工程量和业主意见，总工期为21个月。

工程内容：土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其它工程。

项目建设工程特性表

| 片区 | 建设任务 |  |  | 单位 | 工程量 | 工程特性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新华乡片区 | 土壤改良工程 |  | 冬种绿肥 | 亩 | 569 | 水田区域每亩散播油菜种子1千克 |
|  |  |  | 增施有机肥 | 亩 | 4090 | 培肥区域每亩增施有机肥100千克 |
|  | 灌溉与排水工程 | 田间灌溉 | 农渠 | m | 3535 | 共计9条，M7.5浆砌砼预制实心砖 |
|  |  |  | 排灌渠 | m | 5650 | 共计10条，M7.5浆砌块石 |
|  |  | 附属建筑物 | 地头水池 | 座 | 1 | — |
|  |  |  | 跌水 | 个 | 12 | — |
|  |  |  | 过渠人行盖板 | 座 | 40 | — |
|  |  |  | 涵管 | 座 | 8 | 预制钢筋混凝土管 |
|  | 田间道路工程 | 田间道路 | 机耕路 | m | 10840 | 共计14条，C25砼路面，路面宽3.0-3.5m |
|  |  |  | 生产路 | m | 5220 | 共计14条，泥结石路面，路面宽2.5m |
|  |  | 附属建筑物 | 错车台 | 座 | 3 | — |
|  |  |  | 回车台 | 座 | 13 | — |
| 其它工程 |  | 项目标志牌 |  | 座 | 1 | — |

本项目进行高标准农田建设，冬种绿肥面积569亩，增施有机肥4090亩；防渗衬砌农渠3535m、排灌渠5650m，配套渠系附属建筑物，其中地头水池1座，跌水12个，过渠盖板40座，涵管8座；修建机耕路10840 m，生产路5220m，错车台3座，回车台13座，标志牌1座。

主要工程量：土方明挖1.46万m3、土石方填筑1.16万m3、混凝土0.09万m3、模板0.04万m2、钢筋及钢材0.08t、浆砌石0.76万m3、浆砌砖0.082万m3。

- 二、设计规范及概算定额

设计规范：

（1）《高标准农田建设标准》NY/T2148-2012；

（2）《高标准农田建设通则》GB/T30600-2014；

（3）《高标准农田建设评价规范》GB/T33130-2016；

（4）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

（5）《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600－2020）；

（6）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453.4－2008）；

（7）《农田灌溉水质标准》（GB5084－2005）；

（8）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

（9）《公路挡土墙设计与施工技术细则》(人民交通出版社)（2007.10）；

（10）《中华人民共和国交通行业公路桥涵通用图》（交通部专家委员会编制）；

（11）《堤防工程设计规范》（GB 50286-2013）。

- 三、设计标准

排水（涝）标准: 项目区水田排涝按10年一遇24小时暴雨，48小时排到作物的耐淹水深；旱地排涝按10年一遇24小时暴雨，48小时排至田面无积水。

灌溉标准: 灌溉保证率85%。

道路标准：机耕路路面宽3.0~3.50m，C25混凝土面层；生产路路面宽2.5m，泥结石面层。

建筑物标准：本项目区无大型建筑物，各系统建筑物按5级建筑物设计。

- 四、主要材料说明

- 本工程需要的天然建筑材料主要有土料，块石料及砂砾石料等。所需建筑材料可到富川县采购。

块石：一般上下面平行，修除尖角、薄边。最小边尺寸不小于20cm，最大边尺寸不超过最小边尺寸的3倍。单块重量不超过150kg。码方空隙率不大于35%。强度不小于MU30。

碎石：应质地坚硬、清洁、级配良好，粒径范围须按各设计部位具体要求采用不同的粒径。碎石粒径及杂质含量要求应符合相关规范标准要求。

砂：应质地坚硬、清洁、级配良好，粒径范围须按各设计部位具体要求采用不同的粒径，渠道批挡砂浆用砂采用细砂。砂粒径及杂质含量要求应符合相关规范标准要求。

砼预制实心砖：灌溉渠道渠肩采用砼预制实心砖，砼强度为C25，规格为300×190×190mm，砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆。

道路夯填土料：不能采用耕植土、腐植土、淤泥土、膨胀土等。

沥青水泥砂浆配合比为沥青：水泥：砂=1:1:4。

- 五、设计要点

1、土壤改良工程

- 本次规划针对4090亩比较贫瘠的区域增施有机肥，按每亩100kg施用商品有机肥。有机肥质量需符合《有机肥料》（NY525-2012）规定的有机质含量≥45%，总养分≥5%（均以烘干基计）的要求，采用措施为施用商品有机肥进行土壤改良。

- 在施放商品有机肥作为基肥的基础上，施工结束后或当年收割完作物至次年种植作物期间（约当年 11 月份-次年 3 月份）种植绿肥，绿肥选择油菜，也可根据当地实际情况选择绿肥种类。绿肥种植可选择撒播混种方式，每亩撒播油菜种子1kg，播种后必须立即盖土，保持土壤湿润，以利出苗。盖土厚度根据土壤水分而定，干土略厚，湿土略薄。本次规划针对569亩水田进行冬种绿肥。

2、灌溉与排水工程

①渠道设计原则是以水面线衔接控制，斗渠与农渠交叉处，斗渠比农渠水面高3cm。

②渠肩底部埋置于地面以下深度必须大于等于30cm。

3、田间道路工程

①机耕路路面起伏变化处以不大于9％坡度连接。

②道路泥结碎石路面面层压实度不应小于0.93；碎石基层压实度不应小于0.9；路床压实度不应小于0.94；素土路基压实度不应小于0.9；夯填土路肩压实度不应小于0.93。

- 六、主要工程施工工艺

1、土方开挖及回填工程

(1)沟渠均为改建，开挖土方多为淤泥及杂草，其开挖土方可通过堆肥利用，通过征询当地群众意见沟渠开挖土方可直接堆放到旁边田块；机耕路修建前先进行场地清理，清除开挖区域内的全部杂萆、垃圾、不可利用的表土及其它障碍物，通过调查需运至1.0km外的指定地点堆放，不得乱堆弃到田地里。

(2)开挖之前应对测量控制点及放线位置进行校核。开挖边线应有足够数量标志桩，并注意防止损毁和移位。

(3)断面较小的沟槽及局部开挖应采用人工开挖。

(4)土方回填施工

土方回填用料如为外运土方，取土点通过调查为附近山脚或荒地取土，平均运距为1km；如需要夯实的，则要分层夯实，每层厚度控制在0.3m左右，密实度不应小于0.91。

2、浆砌石工程

(1)砂浆强度须满足设计要求，且应有试块试验报告，试块应在砌筑现场随机制取。

(2)砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。

(3)砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到设计强度的70%以上后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免震动下层砌体。

(4)砌石体应采用坐浆法砌筑，砂浆厚度应为20~50mm，当气温变化时，应适当调整。

(5)砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。

(6)砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过有关的规定。

3、砌砖工程

(1)砂浆要求：

a、砂浆为水泥砂浆，施工前有试验配合比，强度满足设计要求，且应有试验报告，砂浆采取在砌筑现场随机抽取的方法以检测其砂浆的强度。

b、砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Npa后才可继续施工。

c、砌体应采用辅浆法砌筑，砂浆必须饱满。

d、砌体尺寸和位置的允许偏差，不应超过有关规定。

（2）浆砌砖要求：

a、水泥实心砖应有试块试验报告。

b、砌筑前，应在砌体外将砖料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌砖表面湿润。

4、砼工程

(1)砼原材料配合比试验：砼标号符合设计图纸要求，其各项技术指标应符合规范和设计要求。

(2)砼拌制：本工程砼量不大，故考虑采用0.4m3搅拌机拌制。拌制之前应检查原材料质量是否符合要求，且严格按照设计配合比进行。施工中应经常测定砂、卵石的含水量，及时调整加水量，以保证水灰比符合要求。为施工方便，砼工程一般就近拌制，故砼运输一般采用双胶轮车即可。

(3)砼振捣：振捣应达到面层起浆。振捣采用2.2kw插入式振动器振捣。振捣时应严格控制振捣时间，既要振捣密实又要不过振。

(4)砼的养护：一般在砼浇筑完成后6小时开始进行洒水、覆盖等措施。养护时间一般不少于14天。

(5)模板制作与安装：模板结构和支撑应有足够的强度、刚度和稳定性，使其能承受砼的浇筑和振幅的侧压力与振动力，模板表面应当光洁平整，接缝严密、不漏浆，以保证砼表面的质量。在砼达到所要求的强度后，才能拆除模板。

(6) 沥青砂浆制作工艺及伸缩缝、沉降缝做法

沥青砂浆制作：①施工时沿长度用泡沫塑料隔开；②将沥青热溶，并按沥青：水泥：砂=1:1:4配合比与热熔沥青充分搅拌均匀；③人工将泡沫塑料取出，并灌注热溶沥青砂浆；④人工用刮刀刮平。

(7)钢筋制作安装

钢筋应有出厂质量证明书及检验报告单，每捆(盘)钢筋均应有牌号，进仓时应按批号及直径分批验收。验收内容包括标牌查对、外观检查、按有关标准抽取试样进行物理力学性能试验，合格方可使用。不合格钢筋禁止进入施工现场。

为了保持钢筋的表面洁净、油渍、漆污和浮皮、铁锈等均应在使用之前清除。浮皮用锤敲击使之剥落。铁锈用钢丝刷除锈，带有颗粒状或片状老锈以及未经除锈处理的钢筋不得使用。钢筋的调直、切断、弯曲成型、焊接、绑扎应符合有关规定。

(8) 混凝土路面采用C25二级配混凝土，砼路面应采用压纹防滑，且面层每间隔5.0m，应设置一道宽6mm，深60mm的锯缝（缩缝），每200米设一道胀缝（伸缝），设传力杆，缝内填热沥青膏。砼路面每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置应尽可能选在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝，应采用传力杆的平缝形式，其构造见横向施工缝图;设在胀缝处的施工缝,其构造与横向胀缝相同。

5、泥结石路面施工

（1）路基要求

按路堤施工线进行施工，若在施工开挖中偏离指定开挖线，应重新修整。

将开挖路槽的土方弃至两侧并进行碾压处理。应防止雨水侵蚀地基土壤。使用机械开挖路槽土方时，实际施工的沟槽适当留有修整余量，再用人工修整。

需先挖好路槽，做好路基。路槽土质为粘性土。路基中不能含有草皮、树根、杂草以地面上的淤泥等物，路基土湿度不得超过20%，新填路基每层回填碾压厚度为200mm，路中间要比两边略高一些，以便在突遇大雨后，可及时排干渍水。回填时回填土干容重≥15kN/m3，路基横坡同路面，施工中注意不能让路基积水。

原有路堤在修弯取直施工时，对需要修弯的地段采用挖土机开挖后，由人工修坡取直。对原有弯道则应开挖成台阶状，填土分层回填碾压夯实。回填时对原有基层应做好清基，接口修成牙口。

（2）泥结石面层

泥结石路面采用人工配比材料，配合比：碎石：石屑：粘土＝64：21：15。石屑粒径5mm≤D≤15mm，碎石粒径15mm≤D≤40mm，粘土朔径指数不小于10mm。

①石料。可采用轧制碎石或天然砾石。砾石的扁平细长颗粒不宜超过20％并不得有其他杂质。

②粘土。主要起粘结和填充的作用。粘土内不得含腐殖质或其他杂质，粘土用量不宜超过石料干重的20％。

③施工方法与程序：其施工方法常用灌浆法和拌和法，一般灌浆法效果较好。

未经质量核定或核定不合格的工程，施工单位不得交验，工程主管部门不能验收，工程不得投入使用。

- 七、施工要点

1、施工采用的坐标系统、高程系统必须与测绘单位采用的一致，施工单位在项目动工前务必复核测绘单位交底的控制网点成果。

2、路、渠复合断面仅反映各单体的相对位置关系，路、渠结合平行布置时，因出图比例产生作图误差，施工放样时以道路控制坐标为准，渠道位置参照“路、渠复合断面”确定。

3、沟渠施工前应严格按设计纵坡先进行测量放样后再施工，避免沟渠倒流或流速达不到设计要求。

4、沟、渠等工程施工中如遇岩石区，可在规划允许范围内适当微调线路，尽量避开石方开挖，如无法避开则应对石方进行爆破开挖。

5、田间道路工程

路基夯填土填筑之前必须清除杂草头等植被；在夯填土垫层夯实度达到设计要求后方能进入基层、面层铺筑和路肩砌筑等工序。若遇路肩需加高至1.0m以上时，须通知设计对其稳定性进行论证，并确定其断面尺寸。局部道路路基开挖如遇到岩石区，则只须清理风化、破碎、活动、浮石等不稳定石块即可，无须深挖爆破石块，但不能让岩石暴露在道路面层内。

6、沟、渠、路等线性工程施工原则上应按设计规划图中的定位坐标进行定位施工，部分改建工程未提供定位坐标的则沿原有工程线路进行改建实施，并可根据现场情况适当裁弯取直。局部线性工程如施工中遇到障碍物无法按设计线路实施时，可根据实际情况在规划允许范围内适当微调线路走向，但若调整距离过大，则须通知设计单位进行处理。

8、图中未详处应按照相关规范规程要求施工。