贺州市政府采购中心

谈判采购文件

项目名称：2020年钟山县钟山镇第九小学仪器设备采购

项目编号：HZZC2020-J1-220070-HZSG

采购单位：钟山县教育和科学技术局

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年07月31日

目   录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  竞标人须知	4

竞标人须知前附表	5

竞标人须知	6

（一）总则	6

（二）谈判文件的澄清和修改	6

（三）竞标文件的编制	7

（四）竞标报价	8

（五）竞标人资格、资信证明文件	8

（六）货物合格证明文件	9

（七）谈判保证金	9

（八）竞标文件的密封、修改和撤回	10

（九）竞标文件截止时间及有效期	10

（十）竞争性谈判（简称谈判）与评标	10

（十一）谈判结果	12

（十二）其他事项	13

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定	14

第三章  采购需求和说明	15

第四章  政府采购合同书（格式）	40

第五章  竞标文件（格式）	47

第一部分  商务部分	50

一、竞标函（格式）	50

二、谈判保证金交纳证明（格式）	52

三、竞标报价表（格式）	53

四、售后服务承诺书（格式）	54

五、竞标人基本情况登记表（格式）	55

六、竞标人资格证明文件（格式）	56

第二部分  技术部分	60

一、货物合格证明文件（格式）	60

二、技术规格偏离表（格式）	61

第三部分  其他资料	62

一、竞标人认为有必要提供的其他资料；	62

二、其他附件。	62

第六章  评标方法及评定标准	68

评标方法及评定标准	69

- 第一章  竞争性谈判公告

贺州市政府采购中心关于2020年钟山县钟山镇第九小学仪器设备采购项目（HZZC2020-J1-220070-HZSG）竞争性谈判公告

项目概况

2020年钟山县钟山镇第九小学仪器设备采购采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件，并于2020年8月6日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-J1-220070-HZSG

项目名称：2020年钟山县钟山镇第九小学仪器设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰伍拾捌万元整(¥1580000.00，其中A分标：伍拾玖万贰仟元整(￥592000.00)、B分标：陆拾陆万元整(￥660000.00)、C分标：叁拾贰万捌仟元整(￥328000.00)。

最高限价：A分标：伍拾玖万贰仟元整(￥592000.00)、B分标：陆拾陆万元整(￥660000.00)、C分标：叁拾贰万捌仟元整(￥328000.00)。

采购需求：A分标课桌椅、饮水机、安防、广播、电脑室等设备1批；B分标多媒体教学设备22套；C分标教学仪器1批，详见第三章《采购需求和说明》。

合同履行期限：自合同签订之日起10日内交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

时间：2020年07月31日公告发布之时至2020年08月5日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取采购文件（政采云平台-商家入驻-注册）。

《供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南》下载网址：贺州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/gzdt/t5476106.shtml，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。

售价：免费

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2020年8月6日10点30分（北京时间）

- 地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）

五、开启：

- 时间：2020年8月6日10点30分（北京时间）

- 地点：同响应文件提交地点

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.谈判保证金(人民币)：A分标：壹万壹仟捌佰元整（¥11800）、B分标：壹万叁仟贰佰元整（¥13200）、C分标：陆仟伍佰元整（¥6500）。

竞标人应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从竞标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

5.竞标人可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：钟山县教育和科学技术局

地    址：贺州市钟山县钟山镇兴钟南路17号

联系人：何工         联系方式：0774-8980263

2.采购代理机构信息

名    称：贺州市政府采购中心

地    址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼政府采购科

联系方式：0774-5268003

3.项目联系方式

项目联系人：杨春莹

电      话：0774-5268003

钟山县教育和科学技术局                            贺州市政府采购中心

2020年07月31日

- 第二章  竞标人须知

- 竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.1 | 竞标人应按谈判文件第五章《竞标文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。若采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。 |
| 2 | 10.2 | 竞标文件：正本一份，副本三份，共四份。（副本可用正本复印件） |
| 3 | 12.2 | 竞标报价：本项目分为三个分标，竞标人可就第三章《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价，也可就某个分标内容中的货物内容作完整唯一报价，但最多只能中其中一个分标，评审顺序为A→B→C，若某竞标人被推荐为A分标第一中标候选人，则不进入B、C分标评审,以此类推。 （竞标文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。竞标文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，竞标人的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。） |
| 4 | 12.4 | 本项目采购预算价为：壹佰伍拾捌万元整（¥1580000.00）其中A分标：伍拾玖万贰仟元整(￥592000.00)、B分标：陆拾陆万元整(￥660000.00)、C分标：叁拾贰万捌仟元整(￥328000.00)。 |
| 5 | 16.1 | 谈判保证金：A分标：壹万壹仟捌佰元整（¥11800）、B分标：壹万叁仟贰佰元整（¥13200）、C分标：陆仟伍佰元整（¥6500）。 竞标人应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从竞标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。 谈判保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳谈判保证金未递交响应文件的竞标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（杨春莹，0774-5268003）办理退还保证金手续。 |
| 6 | 19 | 竞标文件递交截止时间：2020年8月6日10点30分。 竞标文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）。 地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼。 |
| 7 | 20.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后45天内。 |
| 8 | 21.1 | 竞争性谈判时间：2020年8月6日10点30分截标后。 谈判地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。 |
| 9 | 21.1 | 竞标人代表（即竞标人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到表上签名并出示第二代身份证原件进行身份验证。未通过身份验证的，或竞标人的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，谈判小组将拒绝该竞标人参加谈判会议。 |
| 10 | 22.2 | 评标方法：最低评标价法 |
| 11 | 25.2 | 授权谈判小组直接确定成交供应商。 |
| 12 | 30.1 | 履约保证金：小微企业为成交总金额的2%；大中型企业为成交总金额的3%。 |

谈判文件的澄清和修改：竞标人应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“竞标人须知”6.2款），否则，视为竞标人已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由竞标人负责。

- 竞标人须知

- （一）总则

- 定义

1.1. “采购人”系指组织本次谈判的采购单位。

1.2. “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

1.3.“竞标人”、“供应商”系指响应谈判、参加竞标的法人、其他组织或者自然人。

- 竞标人资格

- 满足本谈判采购文件中第一章《竞争性谈判公告》中资格要求。

- 竞标费用

  - 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

- 竞争性谈判公告

  - 竞争性谈判公告见（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn。

- 询问、质疑及投诉

  - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

  - 供应商认为谈判文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日；

（2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述谈判文件、谈判过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心政府采购科 0774-5268003。

  - 质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清和修改

  - 竞标人应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为竞标人已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由竞标人负责。

  - 任何要求澄清谈判文件的竞标人，均应在竞标截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知本中心，本中心将以书面形式予以答复。

  - 本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止时间3个工作日前，在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本中心在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有按规定获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，本中心相应顺延提交首次响应文件截止时间。

- （三）竞标文件的编制

- 竞标文件编写的注意事项

  - 竞标人应认真阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制竞标文件。竞标文件应对谈判文件提出要求和条件作出实质性响应。

  - 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务、交货时间及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- 竞标文件的文字及计量单位

  - 竞标人的竞标文件以及竞标人与本中心的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

  - 竞标文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 竞标文件书写及签名、盖章要求

  - 竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则可能将被认定为无效的竞标文件。

  - 竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

  - 字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的竞标文件可能将被认定为无效的竞标文件。

  - 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

- 竞标文件的构成

  - 竞标人编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件必须包括下列内容（竞标人应按谈判文件第五章《竞标文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。若采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。）：

第一部分 商务部分

- 竞标函（按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写）；

- 谈判保证金交纳证明（按本须知第16条要求提交）；

- 竞标报价表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 售后服务承诺书（按谈判文件第五章格式填写）；

- 竞标人基本情况登记表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 资格资信证明文件(按本须知第14条要求提供)。

第二部分 技术部分

- 货物合格证明文件（按本须知第15条要求提供）；

- 技术规格偏离表（按谈判文件第五章格式填写）；

第三部分 其他材料

- 竞标人认为有必要提供的其他材料。

  - 竞标文件应按如下份数递交，否则视为无效竞标：正本一份，副本三份，共四份（副本可用正本复印件）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准。

- 竞标文件格式

  - 竞标人应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

  - 在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。否则可能将被认定为未作出实质性响应（本须知7.2款）。

- （四）竞标报价

- 竞标报价

  - 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。竞标文件中报价表内容与竞标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

  - 本项目分为三个分标，竞标人可就第三章《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价，也可就某个分标内容中的货物内容作完整唯一报价，但最多只能中其中一个分标，评审顺序为A→B→C，若某竞标人被推荐为A分标第一中标候选人，则不进入B、C分标评审,以此类推。

- （竞标文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。竞标文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，竞标人的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。）

  - 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

  - 本项目采购预算价为：壹佰伍拾捌万元整（¥1580000.00）其中A分标：伍拾玖万贰仟元整(￥592000.00)、B分标：陆拾陆万元整(￥660000.00)、C分标：叁拾贰万捌仟元整(￥328000.00)。

- 竞标货币

  - 竞标应以人民币报价。

- （五）竞标人资格、资信证明文件

- 竞标人资格、资信证明文件

  - 资格、资信证明文件应包含：

- 竞标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件或者证明竞标人具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等证明文件复印件，要求清晰反映该竞标人有效的经营范围（必须提供，同时加盖竞标单位公章）；

- 法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件（必须提供，同时要加盖竞标单位公章）；

- 法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供，同时加盖竞标单位公章）；

- 信用记录书面声明（必须提供，加盖竞标单位公章）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式附后）；

(5)谈判之日前半年内连续三个月供应商依法纳税证明（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

(6)谈判之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费证明（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；

(7)第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格、资信文件（如有要求则必须提供，同时加盖公章）；

- (8)竞标人近三年同类业绩（如有请提供）；

- (9)竞标人履约能力证明材料（如有请提供）

- (10)竞标人自2016年来获得的国家有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有请提供）；

- (11)竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

  - 本次采购不接受联合体竞标

- （六）货物合格证明文件

- 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

  - 竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

- 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、注册证、产品质量检验证（如有，请提供复印件)；

- 竞标产品说明书或产品彩页（如有，请提供复印件）；

- 货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他竞标产品合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖竞标单位公章）。

- （七）谈判保证金

- 谈判保证金

  - 谈判保证金应用人民币，金额为：A分标：壹万壹仟捌佰元整（¥11800）、B分标：壹万叁仟贰佰元整（¥13200）、C分标：陆仟伍佰元整（¥6500）。

  - 保证金交纳形式：电汇、转帐等非现金形式提交。

  - 竞标人应将谈判保证金交至本须知前附表及竞争性谈判公告中所明确的账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准。(注：谈判保证金必须从竞标人银行账户转出，以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。

注：①办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未成交供应商的谈判保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③成交供应商的谈判保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

- ④已交纳谈判保证金未递交响应文件的竞标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（杨春莹，0774-5268003）办理退还保证金手续。

  - 对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的竞标文件，谈判小组评定为无效竞标。

  - 竞标人递交竞标文件的同时，应同时另外递交谈判保证金底单复印件一份，以便办理保证金单退付手续。

  - 未中标竞标人的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息（未中标人请及时联系本中心财务室，联系电话：0774-5268008，以便尽快办理退款）。

- （八）竞标文件的密封、修改和撤回

- 竞标文件的密封与标记

  - 竞标人应将竞标文件按正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”

以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

  - 竞标人应将竞标文件（正本一份，副本三份）一并装入竞标文件袋内加以密封；在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

  - 竞标文件袋上应写明：

- 集中采购机构： 贺州市政府采购中心

- 项目名称：2020年钟山县钟山镇第九小学仪器设备采购

- 项目编号：HZZC2020-J1-220070-HZSG

- 竞标单位：

- 注明“开标时才能启封”

  - 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

  - 竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封的，本中心有权拒收。

- 竞标文件的修改及撤回

  - 竞标人在提交响应文件截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回。竞标人对所递交的补充、修改或撤回需向本中心出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

  - 竞标文件的修改应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

  - 在提交响应文件截止时间后，竞标人不得对其竞标做任何修改。

  - 在谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标文件，否则全部谈判保证金将不予退还。

- （九）提交响应文件截止时间及有效期

- 提交响应文件截止时间

  - 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间，即2020年8月6日10点30分。

  - 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表规定地点，即广西贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼，贺州市公共资源交易中心交易大厅，超过提交响应文件截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，本中心将拒收。

- 竞标的有效期

  - 竞标文件从竞标截止日期后45天内有效。

  - 在特殊情况下，本中心可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。

- （十）竞争性谈判（简称谈判）与评标

- 谈判

  - 谈判时间及地点：于2020年8月6日10点30分截标后为与竞标人谈判时间。地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。

竞标人代表（即竞标人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到簿上签名并在谈判会议期间接受身份验证。未通过身份验证的，或竞标人的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，视为无效竞标，谈判小组将拒绝该竞标人参加谈判。

  - 本中心根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购人代表共3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组负责对法定代表人或其委托代理人的身份验证，竞标人资格审查及对有效竞标文件进行审查、谈判及评定工作。

  - 谈判程序如下：

- 本中心按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。竞标人的法定代表人或其委托代理人在谈判会议现场检查竞标文件的密封情况并签字确认；本中心工作人员拆封竞标文件，谈判小组验证各竞标人代表的身份。竞标文件未按要求密封、竞标人的法定代表人或其委托代理人身份与竞标文件不符的，谈判小组有权拒绝该竞标人参加本次谈判。

- 竞标人可由1～2人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

- 谈判小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

- 谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

- 谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

- 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判（最多三轮），谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

- 谈判小组对竞标人资格性和竞标文件符合性审查。谈判小组只认可通过资格性和符合性审查的竞标人在规定时间内提交的最终报价。

- 竞标人作出最终报价后，本中心工作人员唱出其最终报价以及相关服务内容并记录，竞标人签字确认。

- 谈判小组进入评标阶段，根据谈判文件规定的评标方法和最终的谈判结果进行详评并确定成交供应商。

  - 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

  - 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

- 评标

  - 本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件。

  - 本项目采用的评标方法：最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

- 无效的竞标文件

  - 竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标文件处理：

- 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 不具备谈判文件中规定资格要求的；

- 未按谈判文件要求交纳谈判保证金的；

- 不符合本须知第7.2条规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

- 竞标文件有效报价超出采购预算价的；

- 无最终报价或最终报价超出采购预算价的；

- 竞标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 不符合法律、法规的或未符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

- 废标

  - 谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 符合专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应的供应商不足三家的；

- 所有竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 采购任务取消的。

  - 废标后，本中心将把废标理由通知所有竞标人。

- （十一）谈判结果

- 成交公告

  - 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可授权谈判小组直接确定成交供应商。（本项目授权谈判小组直接确定成交供应商。）

  - 谈判小组确定成交供应商后，本中心在2个工作日内发布成交结果。成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网，公告期：1个工作日。

- 成交通知

  - 成交公告期满，本中心将向成交供应商发出成交通知书。

  - 本中心无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

- 合同授予标准

  - 合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，具备履行合同能力，最终报价最低的竞标人。

- 签订合同

  - 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

  - 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同（采购人原因除外），则按成交供应商违约处理，本中心将取消该中标决定，不予退还该成交人的谈判保证金，成交人应当依法承担法律责任。

  - 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不再递补其他竞标人作为成交供应商。

  - 采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送钟山县政府采购管理办公室备案。

- 合同履行中的追加

  - 政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经钟山县政府采购管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 履约保证金

  - 履约保证金：小微企业为成交总金额的2%；大中型企业为成交总金额的3%。履约保证金应由成交供应商在签订合同前转入以下账户。否则，不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

帐    号：945006010030198890

  - 签订合同后，服务期限满，成交人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知本中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

- （十二）其他事项

- 解释权

  - 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本中心。

- 政府集中采购机构

单位名称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼政府采购科

邮政编码：542899

电    话：0774-5268003

传    真：0774-5137845

- 监督机构

单位名称：钟山县政府采购管理办公室

电话传真：0774-8989660

- 附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行谈判；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

项目采购需求及参数

说明：

1.采购项目清单的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评审时，若谈判小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品A分标为第 33  项货物“ 节能饮水机 ”、B分标为第 1  项货物“交互智能平板  ”、C分标为第 172 项货物“ 科学实验室成套设备 ，提供相同品牌核心产品的不同竞标人参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评标价最低的竞标人参加评标；最终评标价相同的，优先确定小型或微型企业进入评标，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评标的竞标人，其他竞标人竞标无效。

4.本项目A分标第 1 、3 、 33  项为主要货物，B分标第 1 、2 、 3  项为主要货物，C分标第 172 为主要货物，须在最终报价时填写单价。

一、货物需求表

A分标 ：

| 项号 | 货物名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 学生桌椅 | 中小学校普通教室所用钢木课桌椅（以下简称课桌椅）应符合本文《中小学钢木课桌椅技术要求》（以下简称《技术要求》）的规定。 一、课桌椅的型号规格 课桌椅的型号规格及结构应符合国家标准要求。 （一）课桌：各型号规格的主要尺寸和常用结构（单人用），用材见附图一。未注明的尺寸应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》的规定。在课桌左右两侧面设置挂书包的挂钩或在课桌的后端下面设置放书包的装置，其尺寸范围不能超出国家标准的规定范围。 （二）课椅：各型号规格的主要尺寸采购要求。未注明的尺寸应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》的规定。在课椅靠背的后面设置挂书包的挂钩或座位下面设置放书包的装置。 （三）课桌椅生产及质量检测要求均应符合轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》要求。 (四)型号规格(各型号规格根据学校的实际需要进行变动) 4号课桌椅（670mm×600mm×400mm）；50 套； 5号课桌椅（640mm×600mm×400mm），50套； 6号课桌椅（610mm×600mm×400mm），50 套； 7号课桌椅（580mm×600mm×400mm）； 50 套； 8号课桌椅（550mm×600mm×400mm），235套； 二、课桌椅的材料要求 （一）金属件 ★1、主体材料：课桌、课椅的立脚金属管件公称尺寸≥20mm×40mm的椭圆管，管壁公称厚度≥1.2mm，管材采用高频焊接而成。课桌的桌斗用公称厚度≥0.5mm的优质冷轧钢板；桌斗托杆采用公称尺寸20mm×20mm 或20mm×15mm的矩形管，管壁公称厚度≥1.2mm。课桌和课椅的挂钩采用公称直径≥Φ4mm的冷拉普通钢丝制作。 2、材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷应符合轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 （二）木制件 ★1、主体材料：桌面主体采用公称厚度不小于15mm，甲醛释放量不大于E1级的材料。椅座面及靠背面主体采用公称厚度不小于9mm，甲醛释放量不大于E1级材料。表面装饰层（上下两面）采用接近天然木色的木纹贴面防火板。 2、材料质量：如采用胶合板，则胶合板的质量应符合轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》相应的规定要求，胶合板的胶合强度指标值不小于0.70兆帕。不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料。 3、含水率：课桌椅加工所用木制件含水率应不高于16%。课桌椅产品出厂时木材含水率不高于16%。 ★（三）其它材料 桌脚和椅脚的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 三、课桌椅的加工要求 （一）金属件加工要求 1、金属件外观、加工要求等按照轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。 ★2、管材应无裂缝、叠缝。外露管口端面应封闭。 3、金属零、部件的连接方式采取焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接（结构需要时除外）。桌斗钢板焊接后金属件间接触面的分缝应不大于1mm，桌斗钢板与桌斗托杆的焊点间距不大于100mm。此外其他焊接件之间的连接部分均应全部焊接（结构不需要时除外），不允许漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。焊接后须经打磨处理。 ★4、冲压件应无脱层、裂缝。桌斗端口作折边压贴，桌斗前端靠托杆处冲压出不少于两条下凹的加强筋以增强桌斗刚性。 （二）木制件加工要求 1、课桌椅木制件的外观要求等按照轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。 2、木制件端面应进行精加工以便于涂饰处理。 （三）木制件与金属件的连接 1、木制件与金属件的连接方式采用抽心铆钉进行铆接，不允许螺钉连接。铆接前木制件与金属件的接触面应完整接触；铆接后木制件与金属件的接触面的分缝应不大于2mm。 2、抽芯铆钉钉体直径d不小于5mm，钉体材料为铝合金、钉芯材料为钢（表面镀锌），铆钉表面应无毛刺和有害缺陷，并有完整的头、杆形状。铆接加工时应按照国家标准GB/T 12619《抽芯铆钉技术条件》的要求进行，桌面、椅座面和靠背面与金属管件铆接的铆钉数量均不能少于4颗，铆接后铆钉应无开裂痕迹，保证桌面、椅座面和靠背面长期使用（正常使用情况下）不脱落。 （四）课桌椅加工尺寸要求 1、桌面高、椅座面高尺寸的允许误差范围按GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》的规定执行。 2、课桌椅的外形尺寸和其他尺寸的极限偏差、课桌椅的形状和位置公差以及试验方法按照轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。 （五）课桌椅的力学性能要求 课桌椅的力学性能要求按照轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。 四、课桌椅的涂饰要求 （一）涂饰要求 1、涂饰前课桌椅零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。 2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时进行涂饰。 3、课桌椅所有木制件的外表面（使用面）均应装饰处理；非使用面涂清漆。木制件端面应进行涂饰处理。 （二）涂饰层外观 1、课桌椅外观要求应按照轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。 2、金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 3、木制件表面装饰层应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。薄木材料贴面不允许有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 4、每批产品（含课桌、课椅）不允许有明显色差。 5、产品上的五金配件应做防锈处理。 （三）表面理化性能 产品表面理化性能要求按照轻工行业标准QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。 五、课桌椅的标牌要求 （一）课桌椅产品要附着永久性型号标牌和生产厂家标牌。标牌可以采用金属材料或者膜类（薄膜）不干胶制作。 （二）型号标牌应标明课桌椅国家标准代号、课桌椅的型号、项目名称以及学生身高范围等内容。各型号课桌椅的型号标牌按国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》表4的要求制作。桌子的型号标牌附着于桌子右侧面的中央偏右的位置，椅子的型号标牌附着于椅子靠背后面中央偏上的位置。 （三）生产厂家标牌应标明生产厂家单位名称、地址、售后服务电话等内容。生产厂家标牌分别附着于桌子左侧面的中央偏左的位置和椅子靠背后面中央偏下的位置。 （四）标牌附着应端正、牢靠，无翘角、卷曲、皱折。标牌采用粘贴方式固定时应在课桌椅涂饰之后进行粘贴。永久性型号标牌要求在自然环境条件下徒手不能抠刮剥离和撕坏。 六、课桌椅产品的外观和安全卫生要求 （一）产品着地应平稳。不允许出现桌面、椅面倾斜，桌架和椅架出现倾斜、弯曲等影响产品质量的情况。 （二）课桌椅产品外表不允许出现明显的材质缺陷，不允许出现超出《技术要求》规定的加工要求和涂饰外观缺陷，不允许出现明显的变形。 （三）课桌椅产品外表不允许出现局部压陷、局部凹痕、局部超厚、尖角、锐边、裂口（缝）等易造成危险的缺陷；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；管材外露管口端面应封闭。 （四）课桌椅产品固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)。 （五）课桌椅产品应贴有符合《技术要求》的产品型号标牌和生产厂家标牌。课桌、课椅的四只脚分别牢靠地嵌上脚套。 （六）有害物质限量 1、课桌椅涂饰所用涂料和胶粘剂中有害物质限量应符合国家标准GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的规定。 2、课桌椅产品的甲醛释放限量和色漆的有害物质限量应符合国家标准GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定。 七、课桌椅产品的检验 （一）课桌椅产品分类、试验方法、检验规则及标志的检验要求按照QB/T 4071-2010《课桌椅》的规定执行。 （二）课桌椅产品除上述4个项目以外的检验按照教育行业标准JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》的规定执行。 八、竞标时必须提供所投各种不同规格课由具有合法检测资格的检测机构出具的产品检测报告复印件。检测报告中必须包含以下内容：主要尺寸及偏差、形状和位置公差、外观、安全性能、表面理化性能、力学性能、有害物质限量等。 九、竞标时必须提供由市级或以上具有资质的检测机构出具的显示生产厂家的课桌椅成品的甲醛、苯、氨和TVOC等有毒有害物质的产品检验报告复印件。 | 435 | 套 | 附图一： |
| 2 | 教师讲台 | 一、讲桌的尺寸： 900mm×500mm×900mm（长×宽×高）。 二、讲桌的材料和木工要求 ★（一）讲桌主体材料采用公称厚度不小于18mm、质量等级为国家标准GB/T 5849-2006《细木工板》一等品、甲醛释放量不大于E1级的室内用实心细木工板。讲桌外表面加压红樱桃装饰贴面胶合板。讲桌的圆弧面采用多层胶合板（含装饰贴面胶合板）加工而成，成品公称厚度不小于13mm。实木封边，所用实木边要与饰面板色一致。 （二）讲桌使用的主要人造板物理力学性能和人造板含水率按照国家标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的规定执行。 胶合板质量应符合国家标准GB/T 9846.3-2004《胶合板 第3部分 普通胶合板通用技术条件》和GB/T 9846.4-2004《胶合板 第4部分 普通胶合板外观分等技术条件》相应的规定要求，甲醛释放量不大于E1级的规定，胶合板的胶合强度指标值应不小于0.70兆帕。胶合板外表面（装饰层）胶合强度指标值应不小于0.40兆帕。 讲桌不允许使用有边角缺陷（边角含树皮或缺少一部分木材）、虫蛀、腐朽、霉变、开裂等会影响产品结构强度和外观的材料。 （三）组合部位要求用公称长度不小于50mm的钢钉，钉合后钉子两端均不许外露。接口部位涂上拼板胶。安装时上金属角码，以增强讲桌的牢固性。结合处不允许开裂或松动。 （四）讲桌表面涂饰部位的表面粗糙度（其参数及数值要求详见GB／T 3324-2008《木家具通用技术条件》。下同）为精光；内部不涂饰部位的表面粗糙度为细光；隐蔽处的表面粗糙度为粗光。讲桌外露边棱和凸出部分应倒角，不得有尖锐的棱角、毛刺。 三、讲桌的涂饰要求 （一）讲桌的漆膜外观应符合国家标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的规定。 （二）讲桌涂饰部位：讲桌外表面、内表面（包括桌斗内）的所有部位均应涂饰。 （三）讲桌涂饰颜色要求：讲桌外表面的底漆颜色为浅桔黄色或浅橙黄色、浅琥珀色，漆膜色调均匀；面漆用符合环保和安全卫生要求的聚氨酯清漆。讲桌内表面涂饰清漆。 （四）讲桌涂层应平整光滑、清晰，不应有皱皮、发粘和漏漆现象；无明显粒子、涨边和褪色、掉色现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉、杂渣、漏嵌腻子等外观缺陷。每批产品无明显色差。 | 19 | 张 |  |
|  |  | 二、广播系统 |  |  |  |
| 3 | 智能广播一体机 | 1、 内置2GB内存，外扩展SD卡最大容量可达32G 2、强大的音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer 3 、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等音频格式。 3、 HiFi级的音频解码性能，音质与专业CD相媲美。 4、 支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。 5、 内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 6、 强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。 7、 强大的音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 8、 支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音 。 9、高精度RTC时钟、定时可精确到秒。 10、 支持通过网线外扩分区器。 11、 支持通过网线外扩音源（如CD、收音机等）。 12、 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制。13、支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。 14、支持外扩电源时序器，可输出短路信号，控制外围设备。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 壁挂扬声器 | 1、5W/10W 金属网罩壁挂音箱； 2、 额定功率（100V）：10W； 3、额定功率（70V）：5W； 4、灵敏度：92dB±3dB； 5、 阻抗：黑-COM 红-1.7KΩ； 6、 频率响应：130-16KHz 7、 喇叭单元：5"+2"； 8、尺寸约： 200×105×276mm | 150 | 只 |  |
| 5 | 室外(全天候)音柱(铝质箱体/金属面网) | 室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集等。 安装方式:壁挂式 接线方法: COM 70V 100V 额定功率120W 灵敏度 98dB±3dB 频率响应 130-16KHz 喇叭单元6×6.5″ 外形尺寸：1384X125X225MM | 8 | 只 |  |
| 6 | 纯后级广播功放 | 1000W 70V, 100V & 4～16Ω 1.单通道中等功率的纯后级功率放大器； 2.为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中型区域范围的广播扩声。 产品特点 1.标准机柜式设计（3U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω 技术参数 1.额定输出功率：1000W 2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3.输入灵敏度 & 输入阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子 5.过载源电动势： ＞15dB 6.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) 7.信噪比 ： ＞90dB 8.总谐波失真 1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 9.散热 ：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 10.保护： 过热, 过载&短路 11.电源： ～220V/50Hz 12.最大耗散功率： 1500W 13.重量：31.3Kg 14.尺寸：480×500×130mm 15.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 | 1 | 台 |  |
| 7 | 纯后级广播功放 | 1、2000W/1路输入，70V/100V/4-16Ω输出,RCA/XLR插口并接。 2、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； 3、RCA插口和XLR插口供方便地环接； 4、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。 5、额定输出功率 2000w 6、输入灵敏度 1V 0dBV 7、等效输入噪声 -95dB 8、阻尼系数 200:1 9、共摸抑制 不小于 92dB 10、频响 90Hz--20KHz ±3dB 11、总谐波失真4/1KHz <0.3% 12、上升速率 >15V/microsecond 13、尺寸 484×415×133 | 1 | 台 |  |
| 8 | 前置放大器 | 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 1、有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）输入；2路紧急线路输入。 2、第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先功能。 3、MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。 4、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量。 5、MIC 2、3、4、5和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。 6、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 7、2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能 输入 MIC 1.2.3.4.5:5mV/600Ω非平衡 AUX 1.2.3:10KΩ/200mV非平衡 输出 600Ω/1V/0dBV 频率响应 20Hz~20KHz(±1dB) 信号/灵敏度 MIC 输入:80dB AUX输入:85dB 音调 低音:±10dB at 100Hz 高音:±10dB at 10KHz 电源输入 ~220V/50Hz | 1 | 台 |  |
| 9 | 台式广播专业麦克风 | 产品名称：有线台式会议话筒/鹅颈式会议话筒 换能方式：驻极体 供电电压：DC9V/AC12V 指向性：心型指向 音频线：5米 频率响应：40HZ-16KHZ 指示：座灯 MIC灵敏度：-43dB±2dB 前奏音灵敏度：-50dB±2dB 麦长：183mm×127mm×43mm 底座尺寸：400mm | 1 | 台 |  |
| 10 | 一拖二无线手持话筒 | 1、可同时叠机使用6套，最多使用50套技术参数 2、载波频率范围:610MHz-960MHz(取决于适用的国家规范) 3、频带宽度：50MHz 4、调制方式：FM调频 5、最大频偏：±45KHz 6、频率响应：80Hz—15KHz 7、信噪比（S/N）：≥50dB(A) 8、失真度（1kDz）：＜2% 9、工作温度：-10℃~55℃ 10、工作距离：80米（理想环境下） 11、消耗功率：8W 12、静态功率：3W 13、振荡模式：PLL（数字频率合成器） 14、杂散抑制: ≥80dB 15、镜像抑制：≥80dB 16、灵敏度：5dBuV 17、音频输出电平：平衡输出(XLR output jack): 250mV/600Ω 18、非平衡输出(1/4"output jack)：400mV/3KΩ 19、工作电压: DC12—16V 20、工作电流：≤500mA 21、RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范) 22、振荡模式：PLL(数字频率合成器) 23、发射频率稳定度:＜30ppm 24、动态范围：≥100dB(A) 25、频率响应：50Hz—15KHz 26、最大输入声压：130dB SPL 27、话筒拾音头：动圈式 28、电 源：2节AA型碱性电池 29、RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范) 30、振荡模式：PLL(数字频率合成器) 31、发射频率稳定度：＜30ppm 32、动态范围：≥100dB(A) 33、频率响应：50Hz—15KHz 34、最大输入声压：130dB SPL 35、话筒拾音头：电容式 36、电 源：2节AA型碱性电池 | 1 | 套 |  |
| 11 | 设备机柜 | 1、材料：采用高强度进口冷轧钢板及高强度的钢化玻璃 2、表层处理：脱脂 酸洗 磷化 静电喷喷塑 3、粉沫：采用ICI专业高强度粉沫，确保每件产品达到BS6497国际标准 4、结构：19”标准和兼容ETSI标准，可灵活调整，模块式智能组合，型号齐全 5、生产标准：符合IEC297-2(国际19”) ，EIA—310－D，ANSI/EIARS310-D. | 1 | 个 |  |
| 12 | 辅材辅料 | 广播系统操作台、音箱线、线管、膨胀钉、胶布、等施工耗材 | 1 | 批 |  |
|  |  | 三、安防监控系统 |  |  |  |
| 14 | 智能星光级枪形摄像机 | 400万，筒型网络摄像机，带POE供电，红外30米，支持H.265编码，星光级 红外补光，最远可达I3：30 m，1/2.7" Progressive Scan CMOS 2560 × 1440 @25 fps 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 H.264，Smart264，H.265，Smart265 ROI编码技术 120 dB宽动态 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 萤石云平台接入 | 54 | 台 | 走廊、操场、围墙 |
| 15 | 360°球机 | ★1/1.8＂ progressive scan CMOS; ★500万像素7寸红外网络高清智能球机 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR ★分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2592×1944), 60Hz: 30fps(2592×1944), 红外照射距离:150米 ★焦距:5.9-118mm，20倍光学 ★水平视角:51.3-3.7度(广角-望远) Smart图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR ★水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） ★水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s ★垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 支持萤石接入 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） ★功耗:40W max（其中红外灯19W max） | 1 | 台 | 校门口 |
| 16 | 半球摄像机 | 400万，半球型网络摄像机，红外30米，支持H.265编码，星光级 红外补光，最远可达I3：30 m，1/2.7" Progressive Scan CMOS 2560 × 1440 @25 fps 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 H.264，Smart264，H.265，Smart265 ROI编码技术 120 dB宽动态 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 萤石云平台接入 | 21 | 台 | 楼梯 |
| 17 | 监控硬盘 | 6000G监控专用硬盘 | 12 | 块 |  |
| 18 | POE交换机 | (4口千兆POE供电,2口千兆非POE供电) 千兆传输100米，65W（支持250米/10兆传输）。 逐步启动电源，智能管理电源 | 4 | 台 |  |
| 19 | POE交换机 | (8口千兆POE供电,第9、10口千兆非POE供电，120WW超稳定电源) | 4 | 台 |  |
| 20 | POE交换机 | (16个千兆POE供电口+2个千兆网口+2个光纤口，逐步启动电源，智能管理电源) | 4 | 台 |  |
| 21 | 录像机 | ★支持萤石云服务； ★可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ★支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ★支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；存储时间不小于30天 ·支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； ·双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； ·支持GB28181、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能支持萤石云服务； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； ·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； ·双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； ·支持GB28181、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 | 1 | 台 |  |
| 22 | 录像机 | ★支持萤石云服务； ★可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； ★便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ★支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； 双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； ★支持GB28181、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能支持萤石云服务； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ★支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ★支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； ·双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； ·支持GB28181、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 | 1 | 台 |  |
| 23 | 摄像机支架 | 50米红外机3KG以下 | 55 | 个 |  |
| 24 | 光收发器 | 支持10Base-T、 100Base-TX 或1000Base-T自适应与1000Base-SX/LX间相互转换 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商 支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装 支持VLAN超长数据包传输 支持QoS，保证VOIP数据包传输 支持STP生成树，构成冗余网络 提供能插入14个收发器的19”系统机架,并能配备有双电源作为备用 采用低功耗芯片，发热量低，无需散热设施 | 3 | 套 |  |
| 25 | 网络交换机 | 8口全千兆，支持汇聚功能，背板带宽16G，尺寸：280*180*44MM， | 2 | 个 |  |
| 26 | 防水盒 | 规模：约长26*宽23*深8CM | 6 | 个 |  |
| 27 | 室外不锈钢设备箱 | 尺寸：400*300*180mm, 带锁 | 12 | 个 |  |
| 28 | 机柜 | 尺寸：1400mm*600*600 | 1 | 台 |  |
| 29 | 显示器 | 尺寸：≥55寸 支持7x18小时工作模式； 3840*2160 UHD分辨率 16.7M真色彩 超窄边框，三等边设计 | 2 | 台 |  |
| 30 | 室外立杆 | ★采用组合式立杆，每节长度不超过一米，方便运输。 ★组合方式采用螺纹对接，对接螺纹采用镀锌处理。 ★立杆焊接采用机器自动化焊接，没有明显的凹凸，焊接点平滑连接。 | 3 | 套 |  |
| 31 | 监控线材 |  | 4200 | 米 |  |
| 32 | 辅材 | 监控安防设备操作台以及满足此项目的辅助材料 | 1 | 批 |  |
|  |  | 四、节能饮水设备 |  |  |  |
| 33 | 节能饮水机 | 1.电源：220V 50Hz，功率： 2KW； 2.尺寸590mm×350mm×1100mm ±5mm； 3.水胆容量≥13L； 4.出水嘴数量：2个龙头，2温，饮用水设备采用304不锈钢水嘴。 5.出水：温开水≥80L/H，过滤配置PP棉+活性炭，保证出水水质达到或高于国家标准GB5749-2006。（提供检测报告） 6. ★产品材质：水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm；水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；水槽、水胆的材料化学成分含量应符合GB/T11170-2008、GB/T20123-2006标准且送检单位必须为投标产品生产厂家。(竞标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标单位公章)； 7.★产品必须符合食品安全国家标准GB 4806.7-2016，GB 4806.9-2016，GB 4806.11-2016 (竞标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标单位公章) 8. ★水槽采用一体冲压成型水槽没有焊点，门板采用一体压花成型图案带3D纳米防指纹图层， 9. ★所使用的滤芯、主要配件水胆和热交换器必须具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 10. ★设备所使用的ABS塑料阀，水龙头和滤壳必须符合生活饮水输配水及防护材料卫生安全评价范围。（竞标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标单位公章） 11.节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。（竞标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标单位公章） 12.采用智能水控系统，水不开则无水流出，水真正煮开后冷却成温开水，保证100%煮开，断水断电则无水流出。 13.设有液晶中文显示屏，显示包含以下内容：温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示。 14.为保证节能饮水机的安全，保障用户的安全，采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压。 15.采用双联水阀常压技术或水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。 16.可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护I类，外壳防护等级IP44。 17.设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑； 18.配置泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 19.整机采用电脑主板进行智能化管理，做到无人值守、自我管理。 20.通过3C认证，拥有全国工业生产许可证，中国节能认证，提供相关证书复印件。 | 12 | 套 |  |
|  |  | 五、计算机教室 |  |  |  |
| 34 | 控制终端（教师） | 1、产品类型：商用 2、主板芯片组：Intel 3、CPU型号：酷睿i5 8400 4、内存: ≥8GB 5、储存硬盘：≥1TB 6、运行硬盘: ≥256G固态 7、显卡：独立NVIDIA GT730 8、光驱：DVDRW 9、电源：更好扩展性，≥290W节能电源； 10、显示屏: ≥21.5LED（与主机同一品牌） 11、预装管理功能： （1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量； （2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。 （3）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册Windows 7 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。发送端注册OFFICE 2010 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。 ★（4）系统备份还原软件，投标时须提供软件著作权登记证书复印件。 ★12、Windows7操作系统； 13、教学软件： (1)需要提供精确到年级、学科、出版社、章节的课程资源，素材高度适用教学需求，包括：课件、多媒体（视频、图片、动画、音频）、基础习题、互动习题、PPT模板等,所有资源永久免费。 (2)独立的个人网盘，不管老师在家中、学校或其它任何地方，只要连接到网络，就可以下载、编辑网盘里的文件。 (3)可完美兼容电子白板/触摸液晶，产品上附带的黑板、画笔、互动习题、学科工具等能力，使学生可以到讲台上参与课堂的互动支持软件实现备授课一体化应用，提供云端与教材版本匹配的教育资源库，包含课件、多媒体素材、3D资源，支持3D资源直接插入PPT进行播放。 (4)提供不少于15种的习题工具、6种授课工具、7种交互工具和40种的学科工具； (5)支持所有的教育资源和教学工具能够直接在PPT上进行编辑和操作应用，无需使用第三方的编辑器 (6)支持软件实现备授课一体化应用，提供云端与教材版本匹配的教育资源库，包含课件、多媒体素材、3D资源，支持3D资源直接插入PPT进行播放。 (7)教师PC与学生PC在外网和局域网环境下实现连接互动，支持至少15种互动习题的课堂练习，并能满足练习结果的实时统计和反馈； 14、wps office办公软件套装, 投标时须提供软件著作权登记证书复印件。 二、质保：原厂3年整机保修，365天（全年无休）上门服务，提供24小时热线支持服务。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 客户分端 （学生） | 1、产品类型：商用 2、主板芯片组：Intel 3、CPU型号：酷睿i3 7100 4、内存: ≥4GB 5、储存硬盘：≥1TB 6、电源：更好扩展性，≥290W节能电源； 7、显示屏: ≥21.5LED（与主机同一品牌） 8、预装管理功能： （1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量； （2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。 （3）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册Windows 7 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。发送端注册OFFICE 2010 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。 （4）系统备份还原软件，投标时须提供软件著作权登记证书复印件。 ★9、Windows7操作系统； ★10、教学软件： (1)需要提供精确到年级、学科、出版社、章节的课程资源，素材高度适用教学需求，包括：课件、多媒体（视频、图片、动画、音频）、基础习题、互动习题、PPT模板等,所有资源永久免费。 (2)独立的个人网盘，不管老师在家中、学校或其它任何地方，只要连接到网络，就可以下载、编辑网盘里的文件。 (3)可完美兼容电子白板/触摸液晶，产品上附带的黑板、画笔、互动习题、学科工具等能力，使学生可以到讲台上参与课堂的互动支持软件实现备授课一体化应用，提供云端与教材版本匹配的教育资源库，包含课件、多媒体素材、3D资源，支持3D资源直接插入PPT进行播放。 (4)提供不少于15种的习题工具、6种授课工具、7种交互工具和40种的学科工具； (5)支持所有的教育资源和教学工具能够直接在PPT上进行编辑和操作应用，无需使用第三方的编辑器 (6)支持软件实现备授课一体化应用，提供云端与教材版本匹配的教育资源库，包含课件、多媒体素材、3D资源，支持3D资源直接插入PPT进行播放。 (7)教师PC与学生PC在外网和局域网环境下实现连接互动，支持至少15种互动习题的课堂练习，并能满足练习结果的实时统计和反馈； 11、wps office办公软件套装, 投标时须提供软件著作权登记证书复印件。 二、质保：原厂3年整机保修，365天（全年无休）上门服务，提供24小时热线支持服务。 | 50 | 套 |  |
| 36 | 电子教室控制系统 | 全面兼容Windows7操作系统，支持255个用户，电子教室功能：具备在线考试、屏幕广播、遥控监看、遥控转播、学生演示、视频教学、语音广播、可视对讲、远程命令、收发文件、文件传输、联机讨论、电子白板、电子教鞭、系统设置、屏幕录制、屏幕回放、课堂提问、即时测验、黑屏肃静、远程设置、分组教学、电脑配置、电子点名、短消息、音量调节、教学内容、座位设置、查看作业、锁定控制、举手状态等功能。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 高保真耳麦 | 驱动单元：动圈 颜色：黑色/白色/红色/蓝色 佩戴方式：头戴式缆线长度：约1.2M 耳机类型：有线耳机灵敏度：¦97dB/mW 是否连麦：¦是阻抗：32Q 插头直径：¦3.5mm频响范围：20-20000HZ 插头类型：¦直插型外观尺寸：15cm*17.5cm | 51 | 个 |  |
| 38 | 教学无线扩音一体机 | - EA240G 无线主机+FG-1002 2.4G金属笔式话筒。 - 主要技术参数：额定功率：50W；额定阻抗：4Ω；接收频率：2400~2483.5MHz；接收灵敏度：82dB；工作温度：-20~75度；频率响应：55Hz-18kHz；驱动器：采用5.5寸长冲程低音驱动器，一个高音；接口：1路广播输入（70V－110V输入），1路立体声RCA，2路话筒接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB；最大声压级：78dB。 - 挂架；箱体尺寸（只）：220×200×350（单位：mm）；净重：8.3kg/对。 - 话筒：使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态。 - 话筒采用大容量充电锂长效电池，充满电可连续工作10小时以上，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷。 - 调制方式：GFSK； 发射频率：2400~2483.5MHz；发射功率：10 dBm；传输范围：约20M（视环境变化）；工作温度：-20~75度；功耗：约100mA ；电池充电时间：30分钟~1小时；频率响应：50Hz-15KHz；信噪比：90dB；输出电平：200mv;电源供电：5V直流供电；话筒净重：50g。 | 1 | 套 |  |
| 39 | 恒温空调 | 类型：立柜式；冷暖类型：冷暖电辅；面板颜色：白色；制热量7800W；制冷量7200W；电辅加热支持；电辅加热功率2100瓦；循环风量(m³/h)：1200；匹数：3匹；室内噪音36－42分贝；室外噪音≤56分贝；电源：220V/50Hz；制冷剂氟利昂R22；静音设计、耐高温运转、均匀气流、灵活设计、安装便捷、节省安装空间、控制多样、宜人舒适轻松掌握；室外机x1、室内机x1、遥控器x1、说明书x1、保修卡x1；全国联保、保修六年。 | 2 | 套 |  |
| 40 | 遮光窗帘 | 规格：2000W*2800H(现场订制) 成分及含量：100%阻燃涤纶规格：150D*300D重量：200-280克/平方米功能：永久阻燃 *阻燃性能优越且环保 *柔软、花型也可根据客户要求选定，布面平整、均匀、色泽鲜艳、色牢度可达≥4级，提花布阻燃性能优异（LOI≥34，达到国家GB20286：2006阻燃一级），阻燃性永久不丢失（洗涤50次以后阻燃效果不改变），且染色性能良好，燃烧时低烟无毒，属于不含卤素的环保型阻燃织物，与普通遮光布一样手感柔软，美观。 | 8 | 幅 |  |
| 41 | 主控制台 | 一、桌子规格： 1400×600×730mm 1、材质：材料采用多层板，桌子板材厚度15mm厚，面板四周要求加厚到25mm。桌面四个角做圆角处理。桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子配有三个抽屉及主机放的位置，主机前方安装有柜门，桌子后方安装有背板，桌面前方安装有键盘，要求桌子大方、得体。 2、配件：键盘安装两节豪华道轨，优质五金配件，要求桌子经久耐用。 3、封边：采用1mm厚pvc封边条,桌面四周贴直边。(严禁手工封边，防止人工压力不够导致封边粘胶不牢固)。 二、教师电脑办公椅： 1、采用常规尺寸，框架材料采用优质实木，座板座靠采用有黑色环保皮，内质填充有海绵，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。 | 1 | 套 |  |
| 42 | 分端电脑桌凳 | 一、学生双人桌1张 1.规格：1200×600×730mm（±20mm偏差） ★2.材质：材料采用多层板制作，板材厚度不小于15mm，台面板四周加厚至25mm。桌面四个角做圆角处理，桌子整体结构采用连接板固定，桌子后方配有背板，为方便布线，桌子后方预留有走线孔，双键盘托设计，要求桌子大方、得体。 3.配件：键盘安装两节豪华道轨，优质五金配件。 ★4.封边：采用不小于1mm厚pvc封边条经全自动异型封边机进行封边，台面四周贴直边，封边条折弯处由机器侧切一细小缝隙，防止折弯处突出、爆裂，美观平整，经久耐用，不易脱落。 二、学生凳2张 1、规格为：不小于长320×宽220×高420mm（±20mm偏差）。 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。 ★3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm，底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈， 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。面板采用与电脑桌面同色系的三聚氰胺密度板制作、总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳。不得有毛刺污点，凳子2年内不变形。 | 25 | 套 |  |
| 43 | 可移动支架板 | 尺寸：900*1500cm，可360度旋转，双面书写，板面倾角自由定位，进口涂钢材质，磁性面板，可吸附磁钉，以方便固定活页，1.0mm加厚碳钢+烤漆支架，带一体式笔托 | 1 | 套 |  |
| 44 | 交换机 | 产品类型:千兆以太网交换机 传输速率:10/100/1000Mbps 背板带宽:336Gbps/2.56Tbps 包转发率:51Mbps/108Mbps MAC地址表:16K 端口数量:28个 端口描述:24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP 电源电压:额定电压：100-240V AC，50/60Hz 最大电压：90-264V AC，47/63Hz 电源功率:20.2W 产品尺寸:442×220×43.6mm 环境标准:工作温度：0-45℃ 工作湿度：5%-95%RH（无凝露） 散热方式：无风扇，自然散 | 1 | 台 |  |
| 45 | 交换机 | 产品类型:千兆以太网交换机 传输速率:10/100/1000Mbps 背板带宽:336Gbps/2.56Tbps 包转发率:51Mbps/108Mbps MAC地址表:16K 端口数量:16个 端口描述:16个10/100/1000Base-T以太网端口 2个千兆SFP 电源电压:额定电压：100-240V AC，50/60Hz 最大电压：90-264V AC，47/63Hz 电源功率:20.2W 产品尺寸:442×220×43.6mm 环境标准:工作温度：0-45℃ 工作湿度：5%-95%RH（无凝露） 散热方式：无风扇，自然散 | 2 | 台 |  |
| 46 | 安装辅材 | 网线、水晶头、插座、电源线、VGA线、适配机柜等项目所需辅材以及相关的周边配套的相关配件。 | 1 | 一批 |  |

B分标：钟山第九小学多媒体教学设备采购

| 项号 | 货物名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互智能平板 | 一、整体架构设计 （一）整机前置按键功能 1. 整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 2.★智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3. ★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 4. ★整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 5. 整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 （二）显示要求 1. 整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 2. ★屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶，保证画面显示效果细腻，投标时需提供国家级权威检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 3.图像制式：PAL/SECAM/NTSC，喇叭输出功率：15瓦x2。 4.整机屏幕具备防眩光效果，图像分辨率达3840*2160。 （三）侧边接口与快捷功能 1.整机具备如下侧边接口： 输入端子: ≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 2.侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道，在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、批注、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 3.快速切换Android/PC通道：用户可自定义在任意通道下通过侧边菜单中的主页键功能，快速进入Android或PC通道的系统桌面。 4.快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 5. ★整机支持通过侧边菜单调出互动课堂功能，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 3）可便捷设置学生姓名，方便老师管理课堂答题情况。 4）支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 6.快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 二、电脑模块要求 （一）硬件配置要求 1. ★采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，不接受其他接口方式。 2.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5CPU； 3.内存：8G笔记本内存或以上配置； 4.硬盘：128 G或以上SSD固态硬盘； 5.★具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 6.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 7.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 8. 内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准；内置有线网卡：10M/100M/1000M 9.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 10. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 （二）内置系统要求 1. ★整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 2.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 3. ★内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制老师人声，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 4.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师自行自定义和快速识别，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 5.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 6.配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 7.★整机面板前置实体按键一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，方便老师自行调整。 8.为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 9. ★内置摄像头（不接受外接摄像头），像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 10.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 11. 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。设备具备智能温控功能，能够实时监测设备温度变化，并可根据不同温度变化显示不同颜色进行提示。 12.★安全U盘锁：支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 13. ★在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 14.节能功能： 1)整机可一键黑屏节能70%以上； 2)自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机； 3)黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 三、音效系统要求： 1. 音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 2.★设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 四、内置嵌入式系统要求： 1.自带嵌入式操作系统双系统安全备用，方便老师操作：无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2.★在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 3. ★无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 4.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 5. ★无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 6.★在嵌入式安卓操作系统下，能够支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，并可自定义解锁密码，竞标时必须提供国家认可的检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 7.触摸感应方式：红外感应十点触摸技术；支持在Windows和安卓系统中进行十点触控和十点书写。红外触摸系统通讯端口：USB；首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 8.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 9.书写方式：任何不透明物体触摸均可进行流畅书写； 10.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 五、教学功能软件系统要求： 本项白板软件，须处于同一个软件环境下实现，不接受多套软件叠加操作参加竞标。 （一）备课功能： 1.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 4.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 6.支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 7.放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 8.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。 9.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 （二）授课功能： 1.★互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 2.★智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 3.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 4.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 5.★数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 6.立体几何： a)支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 b)支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 c)支持沿任意方向旋转立体几何。 d)支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 e)支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。 7.数学画板功能： a)支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供超过500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)支持老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 8.★化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 9.★古诗词资源： a)提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 六、移动授课软件 1. ★支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2.支持横屏及竖屏双模式，具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。 3. ★支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 4.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 七、家校互通系统 1.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 2.学生行为评价系统，能实现学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通等相关功能，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 3.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 4. ★根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。 八、教学管理系统 1.课件管理：管理者可统一管理教师上传至校本资源库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据；具备审核功能，支持管理者删除已上传的课件。 2.软件激活率：支持管理者查看白板软件、行为评价系统等不同教学软件在全校的使用比例，同时支持查看每位教师已激活使用的教学软件，掌握全校信息化设备的使用情况。 3.班级管理：支持管理者查看校内每个班级的班主任、班级人数，以及每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 4.入校管理：支持管理员审核入校，教师输入学校账号以及验证信息，管理员可审核入校申请；支持教师通过回答验证问题入校，学校管理者预设验证问题，教师输入学校帐号后，正确回答问题即可加入学校，无需再经由管理者审核。 九、无忧售后服务要求： 1． 全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2． 微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便； 3． 微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十、其他要求 为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 | 22 | 台 |  |
| 2 | 壁挂式视频展台 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 22 | 套 |  |
| 3 | 组合推拉板 | 整板双层结构四块装与边框组合，电子产品居中放置。内层为固定书写板与电子产品正面平齐，外层为滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌的挂锁，开闭自如，确保一体机的安全管理。 1、基本参考尺寸：≥4300mm×1305mm，实际尺寸根据所配电子产品适当调整，可根据实际尺寸确保与电子产品的有效配套。 2、板面：环保教学专用彩色涂层钢板，哑光浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、有效地保护了师生的视力健康。板面支持磁性材料吸附，方便教师展示教学素材。 3、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋凹槽增加强度，更加耐用。 4、边框：工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm。，板托宽度≥30mm，板托与滑动系统分离，结构性解决滑轮受灰尘影响的滑动情况，与边框一次模具成形，可放置书写笔，方便实用。 5、包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺。 6、滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如稳定性好。 7、安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 8、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。供货时提供原厂供货证明、售后服务承诺函原件并加盖厂家公章。 9、环保新型干擦式成套书写耗材： 1）书写笔3支（红蓝黑各1支），结构设计，可更换笔头，添加墨水，方便快捷，书写流畅，颜色多样可随意搭配组合，适用于米黄板、亚光白板、玻璃、专用膜等不吸水板面。字迹亮丽清晰，遮盖力高，速干易擦，不留底，不糊板。 2）环保墨水3瓶（红蓝黑各1瓶），环保醇溶、纳米颜料墨水，所用原料均无毒无害，长期放置无沉淀和分层现象，旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。（墨水容量每瓶100ml。） 3）板擦1个，直径95mm*厚30mm，特质EVA板擦，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 4）清洁毛巾1条，尺寸：35cm*35cm，优质材料定做，使用方便，清洗效果好，保护书写板面，脏后清水清洗，拧干即可。 | 22 | 套 |  |

C分标：钟山镇第九小学教学仪器采购需求

| 一、数学教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |  |  |
| 1 | 计算器 | 简易型 | 50 | 个 |  |  |  |
| 2 | 软尺 | 2000mm | 46 | 个 |  |  |  |
| 3 | 卷尺 | 20m | 46 | 个 |  |  |  |
| 4 | 托盘天平 | 演示用， 500g，1g | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 简易天平 | 200g，1g | 46 | 台 |  |  |  |
| 6 | 弹簧度盘秤 | 指针式，1kg | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 弹簧秤 | 质量单位，2.5kg | 4 | 个 |  |  |  |
| 8 | 电子停表 | 0.1s | 24 | 块 |  |  |  |
| 9 | 三角板 | 演示用，60°、45°各1块 | 24 | 套 |  |  |  |
| 10 | 圆规 | 演示用，附橡皮脚 | 8 | 套 |  |  |  |
| 11 | 量角器 | 演示用，（0～180）° | 4 | 套 |  |  |  |
| 12 | 专用直尺 | 1m，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 | 46 | 支 |  |  |  |
| 13 | 标杆 | 1.6m | 48 | 套 |  |  |  |
| 14 | 测绳 | 50m | 12 | 条 |  |  |  |
| 15 | 塑料球 | 三种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 46 | 套 |  |  |  |
| 16 | 塑料小球 | 五种颜色，外径不小于5mm | 46 | 套 |  |  |  |
| 17 | 竖式计数器 | 演示用，三档 | 4 | 个 |  |  |  |
| 18 | 竖式计数器 | 演示用，五档 | 4 | 个 |  |  |  |
| 19 | 竖式计数器 | 学生用，五档 | 90 | 个 |  |  |  |
| 20 | 演示算盘 | 17档，为木质框架； | 8 | 个 |  |  |  |
| 21 | 计数棒 | 演示用，每10根一捆，每套10捆 | 8 | 套 |  |  |  |
| 22 | 计数棍 | 学生用，长不小于100mm，外径不小于1.2mm | 90 | 套 |  |  |  |
| 23 | 钉板 | 390mm×590mm | 8 | 套 |  |  |  |
| 24 | 钉板 | 透明，200mm×200mm | 8 | 套 |  |  |  |
| 25 | 钉板 | 学生用，不小于140mm×140mm | 90 | 套 |  |  |  |
| 26 | 塑料插接块 | 外部为10mm×10mm的正方形，卯榫部位为3mm×3mm×3mm | 46 | 套 |  |  |  |
| 27 | 塑料连接链 | 材料有一定的强度，保证不容易断裂和变形。 | 46 | 套 |  |  |  |
| 28 | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的字，每套3个 | 46 | 套 |  |  |  |
| 29 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，每套2个 | 46 | 套 |  |  |  |
| 30 | 数字转盘 | 以圆心为中心将转盘分区，每区内有不同的数字 | 46 | 套 |  |  |  |
| 31 | 色块转盘 | 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 | 46 | 套 |  |  |  |
| 32 | 空白转盘 | 转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向是随机的。 | 46 | 套 |  |  |  |
| 33 | 几何图形片 | 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 | 46 | 套 |  |  |  |
| 34 | 集合圈 | 折叠式 | 90 | 套 |  |  |  |
| 35 | 计数多层积木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成 | 46 | 套 |  |  |  |
| 36 | 七巧板 | 七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm | 90 | 套 |  |  |  |
| 37 | 角操作材料 | 塑料材质 | 90 | 套 |  |  |  |
| 38 | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 | 90 | 套 |  |  |  |
| 39 | 面积测量器 | 透明，不小于100mm×100mm | 90 | 个 |  |  |  |
| 40 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 | 90 | 套 |  |  |  |
| 41 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 | 90 | 套 |  |  |  |
| 42 | 口算练习器 | 数字可翻动或可转 | 4 | 套 |  |  |  |
| 43 | 分数片 | 1～12等分 | 90 | 套 |  |  |  |
| 44 | 计数彩条 | 主要用于小学数学教学计数时使用 | 90 | 套 |  |  |  |
| 45 | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2L | 46 | 个 |  |  |  |
| 46 | 塑料量杯 | 透明，棱柱形，1.5L | 46 | 个 |  |  |  |
| 47 | 塑料量杯 | 透明，水杯形，1L | 46 | 个 |  |  |  |
| 48 | 小学低年级数学磁性教具 | 教具应包括：演示板、演示图板、背景图； | 2 | 套 |  |  |  |
| 49 | 小学中年级数学磁性教具 | 教具应包括：演示板、演示图板、背景图； | 2 | 套 |  |  |  |
| 50 | 小学高年级数学磁性教具 | 教具应包括：演示板、演示图板、背景图； | 2 | 套 |  |  |  |
| 51 | 钟表模型 | 演示用，两针，非联动，12时表示 | 8 | 套 |  |  |  |
| 52 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，12时表示 | 8 | 套 |  |  |  |
| 53 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，24时表示 | 8 | 套 |  |  |  |
| 54 | 钟表模型 | 学生用，两针，非联动 | 90 | 套 |  |  |  |
| 55 | 钟表模型 | 学生用，三针，联动 | 90 | 套 |  |  |  |
| 56 | 几何形体模型 | 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 | 46 | 套 |  |  |  |
| 57 | 厘米立方块 | 每块为单色，颜色种类不少于2种，10mm×10mm×10mm，30个 | 46 | 套 |  |  |  |
| 58 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 | 46 | 套 |  |  |  |
| 59 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200mm | 8 | 套 |  |  |  |
| 60 | 物品卡片 | 购物游戏用 | 46 | 套 |  |  |  |
| 61 | 剪刀 | 刀身采用不锈钢制作，表面光滑；刀刃锋利，不变形。 | 46 | 个 |  |  |  |
| 62 | 圆柱形塑料杯 | 材质为塑料，受挤压后不出现裂纹。 | 46 | 套 |  |  |  |
| 63 | 方形塑料杯 | 材质为塑料，受挤压后不出现裂纹。 | 46 | 套 |  |  |  |
| 64 | 刻刀 | 中型美工刀 | 46 | 把 |  |  |  |
| 65 | 角尺 | 塑料材质 | 46 | 把 |  |  |  |
| 66 | 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等 | 双面胶、线绳、细沙等 | 2 | 份 |  |  |  |
| 67 | 仪器柜 | 1850*450*900 铁皮材质 | 10 | 个 |  |  |  |
| 二、科学教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 计算器 | 简易型 | 48 | 个 |  |  |  |
| 2 | 打孔器 | 四件 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 打气筒 | 自行车用 | 24 | 个 |  |  |  |
| 4 | 生物显微镜 | ≥500倍 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 数码显微镜 | ≥80万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 学生显微镜 | 200倍，单筒 | 24 | 台 |  |  |  |
| 7 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm | 48 | 个 |  |  |  |
| 8 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm | 48 | 个 |  |  |  |
| 9 | 天文望远镜 | 望远镜由镜筒、支架、脚架组成。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 酒精喷灯 | 坐式 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 听诊器 | 医用 | 24 | 支 |  |  |  |
| 12 | 水槽 | 水槽用优质、环保透明塑料注塑成型。 | 48 | 个 |  |  |  |
| 13 | 方座支架 | 底座：喷防锈漆 | 48 | 套 |  |  |  |
| 14 | 三脚架 | 1，采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑；2.三脚均布，上支承环平整 | 48 | 个 |  |  |  |
| 15 | 试管架 | 12孔塑料 | 48 | 个 |  |  |  |
| 16 | 旋转架 | 塑料，对装 | 48 | 套 |  |  |  |
| 17 | 百叶箱支架 | 由镀锌角钢和扁钢焊接构成； | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 19 | 教学电源 | 交流：2V～12V/5A，每2V一档； 直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 电池盒 | 可串并联 | 96 | 个 |  |  |  |
| 21 | 直尺 | 500mm | 48 | 只 |  |  |  |
| 22 | 软尺 | 1500mm | 48 | 个 |  |  |  |
| 23 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 24 | 台 |  |  |  |
| 24 | 金属钩码 | 50g×10 | 48 | 套 |  |  |  |
| 25 | 电子停表 | 0.1s | 48 | 块 |  |  |  |
| 26 | 红液温度计 | (-10～100)℃ | 48 | 支 |  |  |  |
| 27 | 温度计 | 水银，(0～100)℃ | 2 | 支 |  |  |  |
| 28 | 体温计 | 水银，(35～42)℃ | 48 | 支 |  |  |  |
| 29 | 寒署表 | 由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成 | 2 | 只 |  |  |  |
| 30 | 最高温度表 | (-16～+81)℃ | 2 | 支 |  |  |  |
| 31 | 最低温度表 | (-52～+41)℃ | 2 | 支 |  |  |  |
| 32 | 条形盒测力计 | 5N | 48 | 个 |  |  |  |
| 33 | 条形盒测力计 | 2.5N | 48 | 个 |  |  |  |
| 34 | 条形盒测力计 | 1N | 48 | 个 |  |  |  |
| 35 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 2 | 个 |  |  |  |
| 36 | 湿度计 | 指针式 | 2 | 个 |  |  |  |
| 37 | 指南针 | 直径5cm，1.2cm | 48 | 个 |  |  |  |
| 38 | 蛙发育顺序包埋标本 | 140*64*18MM | 24 |  |  |  |  |
| 39 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 8 | 台 |  |  |  |
| 40 | 雨量器 | 环保塑料材质 | 2 | 套 |  |  |  |
| 41 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 8 | 套 |  |  |  |
| 42 | 音叉 | 256Hz | 48 | 只 |  |  |  |
| 43 | 单摆 | 一个摆球 | 48 | 套 |  |  |  |
| 44 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 2 | 套 |  |  |  |
| 45 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 2 | 套 |  |  |  |
| 46 | 三球仪 | 产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转转台、推柄等组成； | 2 | 台 |  |  |  |
| 47 | 斜面 | 塑料 | 48 | 个 |  |  |  |
| 48 | 压簧 | 采用直径1mm钢丝绕制而成，自然长度为58mm,绕制直径为20mm | 48 | 套 |  |  |  |
| 49 | 拉簧 | 采用直径1mm钢丝绕制而成，自然长度为20mm,绕制直径为20mm | 48 | 套 |  |  |  |
| 50 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 48 | 套 |  |  |  |
| 51 | 杠杆尺及支架 | 塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理。漆面光亮。 | 48 | 个 |  |  |  |
| 52 | 滑轮组及支架 | 由底座、立杆、横梁、定滑轮、动滑轮、手柄、固定螺钉、细绳等组成 | 48 | 套 |  |  |  |
| 53 | 轮轴及支架 | 由底盖、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成； | 48 | 套 |  |  |  |
| 54 | 齿轮组及支架 | 产品由底座、立杆、大齿轮、中齿轮、小齿轮、手摇柄、螺钉、螺帽组成。 | 48 | 套 |  |  |  |
| 55 | 弹簧片 | 产品材质为硅锰钢，弹簧片在发生形变时能恢复正常形状，钢片倒角处理，光滑无毛刺。 | 48 | 套 |  |  |  |
| 56 | 小车 | 塑料小车 | 48 | 个 |  |  |  |
| 57 | 太阳高度测量器 | 仪器由底盘、指南针、角度盘、支架、立杆等组成 | 48 | 个 |  |  |  |
| 58 | 风的形成实验材料 | 产品由底座、风管、风叶组件、蜡烛等组成 | 48 | 套 |  |  |  |
| 59 | 组装风车材料 | 底座、叶片、支架、叶片插槽等组成 | 48 | 套 |  |  |  |
| 60 | 组装水轮材料 | 手柄、支架、水轮轴、叶片等 | 48 | 套 |  |  |  |
| 61 | 太阳能的应用材料 | 插接式组合 | 48 | 套 |  |  |  |
| 62 | 小鼓 | 木质140 | 48 | 个 |  |  |  |
| 63 | 组装土电话材料 | 由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成。 | 48 | 套 |  |  |  |
| 64 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 48 | 套 |  |  |  |
| 65 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 48 | 套 |  |  |  |
| 66 | 灯座及灯泡 | LED灯泡 | 96 | 个 |  |  |  |
| 67 | 开关 | 开关具有足够的强度。 | 100 | 个 |  |  |  |
| 68 | 物体导电性实验材料 | 由透明杯体、杯盖、电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片（铜、铁、铝、塑料）组成。 | 48 | 套 |  |  |  |
| 69 | 条形磁铁 | 学生用 | 48 | 套 |  |  |  |
| 70 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 48 | 套 |  |  |  |
| 71 | 磁针 | 磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落 | 100 | 套 |  |  |  |
| 72 | 环形磁铁 | 铁氧体环形磁铁一对 | 48 | 套 |  |  |  |
| 73 | 电磁铁组装材料 | 产品由U型铁芯一件、骨架两只、衔铁一件、绕组导线组成 | 48 | 套 |  |  |  |
| 74 | 电磁铁 | 演示用 | 2 | 套 |  |  |  |
| 75 | 手摇发电机 | 由外壳、传动机构、小电机、灯珠、连接导线、接线柱、台边夹等组成 | 24 | 个 |  |  |  |
| 76 | 激光笔 | 笔式 | 48 | 个 |  |  |  |
| 77 | 小孔成像装置 | 组装式 | 48 | 套 |  |  |  |
| 78 | 平面镜及支架 | 产品为组合式，由平面镜1块、安装板1块、支架1个组成。 | 48 | 套 |  |  |  |
| 79 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 48 | 套 |  |  |  |
| 80 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 48 | 套 |  |  |  |
| 81 | 成像屏及支架 | 1、产品为组合式，由成像屏1块、透明磨砂屏1块、支架1个组成。2、成像屏用白色塑料注塑成型，表面洁白平整。 | 48 | 套 |  |  |  |
| 82 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 48 | 个 |  |  |  |
| 83 | 塑料注射器 | 30mL | 48 | 个 |  |  |  |
| 84 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 2 | 个 |  |  |  |
| 85 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 6 | 个 |  |  |  |
| 86 | 儿童骨骼模型 | 产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上； | 4 | 台 |  |  |  |
| 87 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 8 | 台 |  |  |  |
| 88 | 少年人体半身模型 | 产品规格：高≥650mm | 2 | 台 |  |  |  |
| 89 | 眼构造模型 | 由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成 | 2 | 台 |  |  |  |
| 90 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 2 | 件 |  |  |  |
| 91 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 2 | 件 |  |  |  |
| 92 | 地球构造模型 | 球体通过地轴连接在底座上可以自由转动，并能停止在任一位置；静止或转动时有足够的稳定度；球体圆度符合相关的要求，图形采用地图出版社新版的地球仪图片；球体表面没有裂纹、皱纹、气泡和脱落； | 6 | 件 |  |  |  |
| 93 | 司南模型 | 模型由底盘和磁勺组成； | 2 | 台 |  |  |  |
| 94 | 月相变化演示器 | 由示教板及月相指示器组成； | 2 | 件 |  |  |  |
| 95 | 蟾蜍浸制标本 | 大形蟾蜍制作；保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。 | 24 | 瓶 |  |  |  |
| 96 | 河蚌浸制标本 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂 | 24 | 瓶 |  |  |  |
| 97 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 24 | 瓶 |  |  |  |
| 98 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 24 | 套 |  |  |  |
| 99 | 桑蚕生活史标本 | 阶段完整 | 24 | 套 |  |  |  |
| 100 | 兔外形标本 | 仿真 | 24 | 件 |  |  |  |
| 101 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 24 | 盒 |  |  |  |
| 102 | 植物根尖纵切 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察植物幼根的檬断面结构； | 26 | 片 |  |  |  |
| 103 | 木本双子叶植物茎横切 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构； | 26 | 片 |  |  |  |
| 104 | 草本植物茎横切 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察草本植物茎横断面的结构 | 26 | 片 |  |  |  |
| 105 | 洋葱表皮装片 | 标本在80X和200X显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。 | 26 | 片 |  |  |  |
| 106 | 叶片横切 | 适用于小学科学教学观察； | 26 | 片 |  |  |  |
| 107 | 叶片气孔装片 | 标本应在80X和200X学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。 | 26 | 片 |  |  |  |
| 108 | 动物表皮细胞装片 | 标本在80X和200X显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。 | 26 | 片 |  |  |  |
| 109 | 蛙卵细胞切片 | 标本选自32~64细胞之间的卵裂期； | 26 | 片 |  |  |  |
| 110 | 骨细胞切片 | 标本在200X和400X显微镜下观察骨细胞的形态结构； | 26 | 片 |  |  |  |
| 111 | 口腔粘膜细胞装片 | 在低倍显微镜下应看到扁平，呈不规则多边形的上皮细胞； | 26 | 片 |  |  |  |
| 112 | 人血细胞装片 | 标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； | 26 | 片 |  |  |  |
| 113 | 矿物标本 | 标本分别为锡石、赤铁矿、铝土矿、黄铜矿、白云石、云母等。 | 24 | 套 |  |  |  |
| 114 | 岩石标本 | 标本分别为玄武岩、花岗岩、安山岩、流纹岩、砂岩、页岩等。 | 24 | 套 |  |  |  |
| 115 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 24 | 套 |  |  |  |
| 116 | 土壤标本 | 标本分别为砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等。 | 24 | 套 |  |  |  |
| 117 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 24 | 套 |  |  |  |
| 118 | 中国政区地图 | 1幅，四色彩色胶印； | 2 | 张 |  |  |  |
| 119 | 中国地形地图 | 1幅，四色彩色胶印； | 2 | 张 |  |  |  |
| 120 | 小学科学安全操作挂图 | 对开，铜版纸 | 2 | 套 |  |  |  |
| 121 | 小学科学生命世界教学挂图 | 对开，铜版纸 | 2 | 套 |  |  |  |
| 122 | 小学科学物质世界教学挂图 | 对开，铜版纸 | 2 | 套 |  |  |  |
| 123 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 对开，铜版纸 | 2 | 套 |  |  |  |
| 124 | 科学史挂图 | 对开，铜版纸 | 2 | 套 |  |  |  |
| 125 | 植物分类图谱 | 对开，铜版纸 | 24 | 套 |  |  |  |
| 126 | 动物分类图谱 | 对开，铜版纸 | 24 | 套 |  |  |  |
| 127 | 小学科学实验教学指导书 | 对开，铜版纸 | 2 | 套 |  |  |  |
| 128 | 小学科学实验手册 | 对开，铜版纸 | 2 | 套 |  |  |  |
| 129 | 量筒 | 500mL | 48 | 个 |  |  |  |
| 130 | 量杯 | 250mL | 48 | 个 |  |  |  |
| 131 | 甘油注射器 | 30mL | 48 | 个 |  |  |  |
| 132 | 试管 | φ15mm×150mm | 184 | 支 |  |  |  |
| 133 | 试管 | φ20mm×200mm | 96 | 支 |  |  |  |
| 134 | 烧杯 | 50mL | 96 | 个 |  |  |  |
| 135 | 烧杯 | 100mL | 24 | 个 |  |  |  |
| 136 | 烧杯 | 250mL | 24 | 个 |  |  |  |
| 137 | 烧杯 | 500mL | 24 | 个 |  |  |  |
| 138 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 96 | 个 |  |  |  |
| 139 | 锥形瓶 | 100mL | 24 | 个 |  |  |  |
| 140 | 酒精灯 | 150mL | 48 | 个 |  |  |  |
| 141 | 漏斗 | 60mm | 96 | 个 |  |  |  |
| 142 | Y形管 | 耐酸性能：1级 热稳定性：耐热温差不低于200℃ | 96 | 个 |  |  |  |
| 143 | 滴管 | 实验用玻璃仪器；由灯工玻璃制造 | 96 | 个 |  |  |  |
| 144 | 集气瓶 | 125mL | 48 | 个 |  |  |  |
| 145 | 镊子 | 用不锈钢制成； | 96 | 个 |  |  |  |
| 146 | 试管夹 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用；2、材质：木料或竹子，由长臂和短臂及弹簧组成； | 48 | 个 |  |  |  |
| 147 | 石棉网 | 供中学化学实验和小学自然教学实验用2、用于化学实验时隔热； | 48 | 个 |  |  |  |
| 148 | 燃烧匙 | 供中学化学实验和小学自然教学实验用 | 48 | 个 |  |  |  |
| 149 | 药匙 | 供中学化学实验和小学自然教学实验用 | 48 | 个 |  |  |  |
| 150 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 10 | 千克 |  |  |  |
| 151 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 96 | 个 |  |  |  |
| 152 | 橡胶管 | 符合教学标准 | 10 | 千克 |  |  |  |
| 153 | 橡胶塞 | 符合教学标准 | 4 | 千克 |  |  |  |
| 154 | 试管刷 | 符合教学标准 | 48 | 个 |  |  |  |
| 155 | 烧瓶刷 | 符合教学标准 | 48 | 个 |  |  |  |
| 156 | 培养皿 | 100mm | 96 | 个 |  |  |  |
| 157 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 48 | 个 |  |  |  |
| 158 | 塑料量杯 | 500mL | 48 | 个 |  |  |  |
| 159 | 硫酸铝钾(明矾) | 散装 | 1000 | 克 |  |  |  |
| 160 | 酒精 | 工业 | 20 | 千克 |  |  |  |
| 161 | pH广范围试纸 | 1～14 | 20 | 本 |  |  |  |
| 162 | 高锰酸钾 | 散装 | 1 | 千克 |  |  |  |
| 163 | 盐酸 | 试剂 | 1 | 千克 |  |  |  |
| 164 | 载玻片 | 边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。 | 100 | 盒 |  |  |  |
| 165 | 盖玻片 | 20*20mm，厚度：1.0-1.2mm | 20 | 包 |  |  |  |
| 166 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 100 | 份 |  |  |  |
| 167 | 测电笔 | 由测电头、绝缘手柄组成 | 2 | 支 |  |  |  |
| 168 | 手锤 | 供学生敲击物体的手动工具 | 2 | 个 |  |  |  |
| 169 | 手持筛子 | 不锈钢圈及丝网 | 48 | 个 |  |  |  |
| 170 | 仪器车 | 600*400*800 | 2 | 台 |  |  |  |
| 171 | 仪器柜 | 1850*450*900 铁皮材质 | 40 | 个 |  |  |  |
| 172 | 科学实验室成套设备 | 包含： 1、教师演示台1张 规格：约2400*700*850mm 台面板材：一体化台面12.7mm厚倍特板、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电，。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.0mm 圆管为立腿，横管为30×28±1.0mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命 2、教师实验电源1个 装置在教师演示台抽屉内：①采用安全交流总电源(漏电保护开关)，对学生台输出电源分组控制；②教师演示用电输出电源。 输出电压及电流能够满足小学实验电。 3、实验桌8张 对角1200六边型桌 台面板材：一体化台面12.7mm厚倍特板、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±10mm 圆管为立腿，横管为30×28±1.0mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、台身侧板、背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。以实验桌整体设计科学合理且美观。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 4、学生实验电源16个 每张学生实验台两侧各装有一个学生输出电源。所有电器产品符合国家部颁标准。 5、水槽1套 5mm厚PP一体成型水槽（含下水软管等配件） 6、三联水嘴1套 鹅颈式,铜质喷塑，一高两低、瓷芯快开节水龙头。每套水嘴配有给水软管 7、学生坐凳48张 钢制三条脚，钢腿为 Ф50mm钢管，壁厚1.5mm以上，表面喷塑，凳面为PVC凳面，凳高为450mm。 8、教师转椅1张 靠背及下座采用东亚牌高密度泡棉,阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质西皮。依照人体工程学设计,线条流畅,美观大方。骨架钢管电镀,气动升降 9、供电系统1套 设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； 10、给排水系统1套 给水￠25PPR管，排水￠50PVC管，与教室内给排水连接 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三、音乐教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 五线谱电教板 | 1) 开展音乐教学使用，结构牢固，性能稳定。电教板尺寸约1800㎜×900㎜×60mm 2) 采用轻触式按键，音量调节和节拍速度为电子调节。 3) 具有128种GM音色， 4) 12种调式；12种节奏 5) 节拍速度为40-208拍/分； 6) 内存有522首练习曲、示范曲；18首中外欣赏名曲 7) 18分钟的录音 8) 在有效音域内任意和弦演示 9) 手控音符升降 10) 3组谱表；音域G-a2 11) 随时暂停、保留、声光同步显示功能 | 2 | 块 |  |  |  |
| 2 | 钢琴或电钢琴 | 88键 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 音响系统 | CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 音乐教学挂图 | 含音乐家挂图、乐器挂图、识谱知识挂图，材质：铜版纸，每套100幅。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 音乐教学用品柜 | 规格：约800*450*1800mm，结构牢固。采用≥18mm三聚氰氨饰面板制作，侧板、门板顶板、背板≥18mm厚。内调节板为≥20mm面板制作，≥1mm厚封边。封边牢固、紧密，要求具有不透水，不变形，耐用性强等性能。单面侧板、门板、顶板、背板、底板和隔板整板制作。脚垫：橡胶材料，防止柜身受潮。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 教师用电子琴 | 61键 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 2 | 只 |  |  |  |
| 9 | 成套打击乐器 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等 | 4 | 套 |  |  |  |
| 10 | 小锣 | 材质尺寸要求：产品用黄铜制作。直径约200mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝.表面抛光氧化处理并涂防锈油。制作精美，光洁，无毛刺，锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 大锣 | 材质尺寸要求：产品用黄铜制作，直径约290㎜，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂防锈油。制作精美，光洁，无毛刺，锣槌用硬杂木制成，锤头用新棉布缠绕，表面无疤痕，锤头硬实耐用。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 小堂鼓 | 材质：牛皮。规格：鼓面ф≥230mm，高度≥160mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性。鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕，涂树脂漆。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 小钹 | 响铜制，钵形，钹体较小而厚，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副,小钹面直径12厘米—14厘米. | 2 | 付 |  |  |  |
| 14 | 小军鼓 | 鼓圈：合金压铸，金属鼓腔；鼓面直径：≥34cm，鼓皮为聚酯，配有专用小军鼓背带。 | 2 | 面 |  |  |  |
| 15 | 大军鼓 | 直径≥580mm，配有专用大军鼓背带。 | 2 | 面 |  |  |  |
| 16 | 铝（钢）板琴 | 低音、中音、高音 | 2 | 套 |  |  |  |
| 17 | 木琴 | 1、15音，产品具有低、中、高三组共15音阶。发音清脆、宏亮、音量大。音锤、音阶表面无疤痕，质量均匀。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 | 音乐凳 | 高约46cm,直径约32cm 。 | 60 | 张 |  |  |  |
| 四、美术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 衬布 | 尺寸：900mm×1500mm、材质：棉、绒；要求染色均匀，经水洗不脱色、缩水、变形。 | 32 | 块 |  |  |  |
| 2 | 遮光窗帘 | 规格：220cm*180cm 遮光窗帘一套，平绒或棉布材质正面为暗红色、反面黑色。 | 8 | 块 |  |  |  |
| 3 | 写生凳 | 1.圆形升降旋转凳，三脚立地并镶胶皮且不易变形脱落。凳面为ABS工程塑料。 2.直径≥300mm；凳面高度升降范围为450-550mm。3.立管采用国标优质钢管制造，钢管的外径≥40mm，壁厚≥0.8mm，立管上部有钢板与凳面结合。 4. 立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理，表面为银灰色或蓝色。 5．能够满足小学美术教学的实际需求。 6．结实、无松动、无裂痕。 | 90 | 个 |  |  |  |
| 4 | 写生灯 | 高度1500-2200mm、照射角度0-120度可调、灯罩金属漆、灯杆钢管镀铬、三节升降、可移动三角底座，带万向脚轮。 | 8 | 只 |  |  |  |
| 5 | 美术教学用品柜 | 1850*450*900mm， 铁皮材质 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6 | 磁性白黑板 | 90cm*60cm,白板面板用高导磁率材料制造,边框包角用铝合金材料(或塑料)制造,金属白板结合部位牢固,临边无毛剌、飞边、断裂等缺陷,金属白板的板面应平整,漆层清洁,厚薄均匀,附着力强,不应有流痕、针孔、气泡等缺陷。 | 2 | 块 |  |  |  |
| 7 | 小学美术教学挂图 | 适合小学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，对开，应为国家正式出版物。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 写生画板 | 1、规格≥450mm×320mm×18mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 90 | 块 |  |  |  |
| 9 | 写生画箱 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学用。二、技术要求：1．材质：榉木。2．支架高度：77cm，箱体：46cm×30cm×7cm。3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠，箱内配备木质调色板一块。 | 2 | 只 |  |  |  |
| 10 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），小大卫（头像） | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 写生教具（2） | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 2 | 套 |  |  |  |
| 12 | 画架 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。1．规格：总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，边框厚度≥20mm。2．材质：优质松木。3．特点：梯形、12孔，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4．高度升降、倾斜角度可调。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 画板 | 1、规格≥600mm×450mm×18mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 2 | 块 |  |  |  |
| 14 | 绘图仪器 | 配置：25厘米三角板两个、HB、2H、2B铅笔各一支、擦图片、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品，定位包装。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 15 | 大圆规 | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。二、技术要求：1．ABS工程塑料。2．尺寸不小于390mm，最大直径为840mm，附吸盘。3. 紧固件应调节方便、紧固可靠。4. 表面平整、挺直、无毛 | 2 | 把 |  |  |  |
| 16 | 丁字尺 | 规格： 600mm，有机塑料，刻度清晰。 | 2 | 只 |  |  |  |
| 17 | 三角板 | 规格：250 mm，有机塑料，边缘清晰，表面平整，刻线排列整齐、端正,粗细均匀。 | 2 | 付 |  |  |  |
| 18 | 版画工具 | ①胶辊1件：纯天然硅胶材质，不小于100mm、手柄不小于100mm、支架金属镀铬；②磨托1件：磨托头直径不小于50mm、磨托手柄不小于100mm；③笔刀1件：合金手柄不小于100mm；④笔刀刀头3件：猛钢刀头35mm；⑤木刻刀5件：木手柄不小于100mm、刀头碳钢材质，平口、斜口、大圆、小圆、V型口各1件；⑥石刻刀1件：精钢材质，刀长不小于120mm；⑦油石1件：双面不小于60mm×40mm×20mm；⑧马莲1件：塑胶材质，直径不小于95mm；中空吹塑定位包装，便于携带、存放。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 19 | 绘画工具 | 水粉画笔1-12#各一支，油画笔1-12#各一支，24眼调色盒1件，17眼调色板1件，毛笔8支：加健毛笔，大中小提斗，大中小白云，花枝俏，小依纹，中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 20 | 泥工工具 | ①拍板1件：木质，长×宽×高不小于180mm×70mm×20mm；②泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；③环型刀3件：木柄又头环型刀长度不小于20mm；④刮刀2件：环型刀头，长度130mm；⑤型板1件：黄杨木型板不小于110mm×50mm；⑥切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度不小于400mm；⑦小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径不小于110mm，高度不小于29mm；⑧喷壶1件；⑨海绵1块。中空吹塑定位包装，便于携带、存放。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 21 | 制作工具 | 1、油画刀5把；什锦锉5把；美工刀 1把；钩刀1把；电烙铁 1把； 木刻刀 5把；打孔器 1件；剪刀 2把；多用锯 1把；尖嘴钳 1把；板刷 1把；锥子 1件；多功能小锤 1把；油石 1件；凿子1件；篆刻刀 1把；鸭嘴锤1把；中空吹塑定位包装，便于携带、存放。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 22 | 影像资料 | 幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等 | 2 | 套 |  |  |  |
| 24 | 数码照相机 | ≥800万像素 | 2 | 台 |  |  |  |
| 25 | 美术桌 | 长240cm*宽80cm*高74cm | 8 | 张 |  |  |  |
| 五、体育教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 录音机（记忆功能） | 多功能教学专用，支持USB/MP3/磁带播放。电源：交流电220V/50HZ,或用大号电池4节，输出功率2.5W。频率范围：FM:76-108MHz,AM:530-1700zHz. | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 平梯 | 室外地埋固定式，立柱地上高度≥2200mm，平梯长≥3000mm，平梯横杠内有效使用宽度≥700mm。立柱采用≥φ60mm×3mm圆钢管，横梁≥φ60mm×3mm，梯杆采用≥φ32mm×3mm圆钢管。梯步：每端不少于2梯，间距≤350mm，顶部梯步每250mm间距设一步。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于500mm。桩基尺寸：约800×500×500mm。表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。涂料配方不含有毒元素。试品经800小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。 | 1 | 架 |  |  |  |
| 3 | 皮尺 | 1、供中小学体育教学测试用，30m。 2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。 3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 2 | 卷 |  |  |  |
| 4 | 跳高架 | 1.跳高架由底座，移动立柱，横杆托架微调支脚构成。底座：320*320mm厚2.5mm,产品形式简洁，结构合理，可拆装，便于运输和包装。 2.固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，表面氧化处理，固定立柱采用≥40*50mm的铝合金方管，刻度调节范围300-2300mm，升降立柱采用≥38*25mm的铝合金管，两端塑料塞封口。 3.底部设有PU滚轮，移动方便。 4.跳高架横杆托架采用≥40*60mm塑料。 5.跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 6.喷涂工件的表面处理分两个阶段，涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+，要求耐酸碱，耐湿热，抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 2 | 付 |  |  |  |
| 5 | 跳高横竿 | 1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2．横杆采用≥φ30的铝合金材料制作，总长为4000mm，质量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。 3．横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。4．横杠应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂应不超过70mm。 | 2 | 根 |  |  |  |
| 6 | 助跳板 | 1.助跳板长≥1200mm，宽≥600mm,高≥250mm。上板厚≥18mm，下板厚≥24mm，四簧直径大8mm，小6mm。 2．上盖有防滑层。 3．S型弹簧，要求材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。 | 2 | 块 |  |  |  |
| 7 | 小沙包 | 尺寸：70*70*70mm帆布，重量常规50-70克，180克。 | 40 | 只 |  |  |  |
| 8 | 小栏架(或钻圈架) | 可升降，最低400MM，材质跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。栏板为PVC成型材料，其规格为：1200×70×20MM。跨栏架可调高度为：400-600 MM，共三档。底部方管：50*50MM竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠。底部方管内置配重，可调节。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，要求耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 10 | 付 |  |  |  |
| 9 | 发令枪 | 双发式。钢制枪身，手柄为专用塑料材质,5.6mm定装发令弹；击发方式：单发击发；声响：100米处不小于60分贝；烟雾：150米处清晰可见。符合教学标准要求。 | 2 | 支 |  |  |  |
| 10 | 乒乓球拍 | 底板材质： 实木，套胶类型：双面反胶，两块为一付，横拍底板为实木，外观整体光洁，无毛糙感，无节疤无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、开裂，无明显透胶。印刷字迹、图案清晰，嵌入拍柄后无明显不适感。粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.39mm。胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成 | 20 | 付 |  |  |  |
| 11 | 低单杠 | 地上高度1700mm，宽2000mm，￠28mm实心圆钢横杆，立柱管径60mm，壁厚3mm，地埋600mm，在横杠中心作用静载荷力3600N，取消外力，永久变形≦1mm；单杠安装好，使用时转动连接部件，能活动自如，不产生澡音；钢管耐蚀级别不低于5级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷。所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。涂料配方不含有毒元素。试品经800小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，能耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷. 符合GB/T19851.2-2006中的规定。 | 2 | 付 |  |  |  |
| 12 | 高单杠 | 地上高度2200mm，宽2000mm，￠28mm实心圆钢横杆，立柱管径60mm，壁厚3mm，地埋600mm，优质漆。 在横杠中心作用静载荷力3600N，取消外力，永久变形≦1mm；单杠安装好，使用时转动连接部件，能活动自如，不产生澡音；钢管耐蚀级别不低于5级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷。所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。涂料配方不含有毒元素。试品经800小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，能耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷， 符合GB/T19851.2-2006中的规定。 | 2 | 付 |  |  |  |
| 13 | 大体操垫 | 1.大体操垫规格约为2000×1200×100mm。 2．内胆材质为聚乙烯塑料发泡海绵，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。 3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 4 | 块 |  |  |  |
| 14 | 小体操垫 | 1.小体操垫规格约为1200×600×50mm。 2．内胆材质为聚乙烯塑料发泡海绵，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。 3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 24 | 块 |  |  |  |
| 15 | 肋木 | 室外地埋固定式双间肋木，地上1800（宽）×2500（高）㎜，相邻的上下横肋间的中心距300mm，最顶部有两根平行横梁。立柱为不小于φ60mm，臂厚大于3mm以上的优质圆钢管；横管为φ32×3mm优质圆管，安装采用直埋方式，立柱地埋深度不小于500mm，桩基尺寸：500×500×500mm。表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。涂料配方不含有毒元素。试品经800小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，能耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。 | 2 | 间 |  |  |  |
| 16 | 小篮球 | 规格：5号篮球，重量：465-535克，圆周：680-700毫米，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：小学生比赛用球。 | 20 | 只 |  |  |  |
| 17 | 小篮球架 | 篮球架伸臂0.8m-0.85，蓝圈上沿离地面自由升降范围2.05-2.75m，产品符合GB/T19851.3-2005要求。并且高度与伸臂适合小学1-6年级和中学练习使用。 1、平箱式球架底座尺寸：长1.44m x宽0.80m x高0.34m，采用2.5mm厚的整张钢板经模具一次冲压成型，无焊缝，保证不会被雨水流入内部带来侵蚀；四周边角均采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害。篮架可根据客户要求放置刹车轮或支脚。 2、篮架立柱采用120mmx120mm方管拼焊而成， 3、篮球架伸臂采用2组60mmx40mm矩形管，拼焊组成，无需助力可轻松旋转手柄实现平行升降伸臂。伸缩杆带有高度标尺，可在不同高度使用篮球架。 整个小篮架结构设计合理与独特的外观，整体造型和谐统一。 4、产品结构原理：手动转动摇把，实现螺旋升降伸臂达到中、小学各种使用高度。 篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1400x900（mm），要求具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员使用时不受伤害。 | 1 | 付 |  |  |  |
| 18 | 气排球 | 7号气排球，材质：可清洗的eva发泡材料，重量110-125g。圆周76-80CM。 | 20 | 只 |  |  |  |
| 19 | 排球架 | 1、移动式，高度调节范围1550-2430MM；零部件全部采用金属结构件；排球柱立柱外管直径为89*2.5MM，内管直径为76*2MM，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。 2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形尺寸：600*400*300MM；箱体盖板厚度1.5MM，箱体铁板厚1.2MM。 3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好 | 1 | 付 |  |  |  |
| 20 | 小足球 | 规格：4号亮面机缝足球，重量：350-400克，圆周：620-640毫米，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性极佳 | 20 | 只 |  |  |  |
| 21 | 小足球门 | 1、移动式。门宽5000mm，门高为2000mm，下深1200mm,上深650mm。 2、门柱和门围均采用76mm×2.75mm钢管焊接。 3、球门为白色，，表面色泽一致。 4、割角焊接 ，接触地面部分采用4*6方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度2.5mm。 5、各配件焊接牢固，钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕；无漏焊、虚焊、包渣、裂纹；表面平整、无毛刺,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 1 | 付 |  |  |  |
| 22 | 接力棒 | 1、长度300±2mm，直径28～30mm，重量约50克，木质。 2、光滑，无毛刺。 3、红白色各半，色泽均匀鲜艳。 | 8 | 根 |  |  |  |
| 23 | 垒球 | 圆周长200±10mm,质量80g±5g，1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于300mm | 40 | 只 |  |  |  |
| 24 | 实心球 | 1kg/1.5kg/2kg圆周长400mm～780mm,质量1500g±30g 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 20 | 只 |  |  |  |
| 25 | 秒表 | 三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命≥3年,二种秒表功能模式 | 4 | 块 |  |  |  |
| 26 | 标志杆(筒) | 全塑料制品,方底座，高度为15cm～75cm，呈圆锥体状，放置平稳 | 8 | 根 |  |  |  |
| 27 | 爬竿或爬绳 | 114管，绳2，杆2，绳杆的握持直径32mm,有效使用宽度≥600mm,有效使用高度≤3000mm,爬杆的下端若设置为非固定结构的悬空型式时，其下端至运动地面的离地高度应为200mm,且爬杆至其垂直轴线的单向摆动幅度应不大于8°。表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。涂料配方不含有毒元素。试品经800小时老化试验，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。 | 2 | 付 |  |  |  |
| 28 | 肺活量测试仪 | 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪采用一体化设计，128×64液晶显示，具有锁定功能，读数方便。一键式操作，使用简便，同时具有清零功能。采用单节7号电池供电，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4.主要技术参数： 量程：100～9999ml 分度值：1ml 误差：±1.5%FS 工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% 存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75% | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 投掷靶 | 高120cm，宽51cm，2cm方管，靶心直径25cm，靶面50*50cm，移动折叠式,可投掷小皮球、小沙包。 | 2 | 只 |  |  |  |
| 30 | 长跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长5000mm,直径φ8mm-φ9mm。柄长120mm～140mm,直径φ26mm-φ33mm（木质手柄） | 16 | 根 |  |  |  |
| 31 | 短跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径5mm.塑料手柄，手柄长度为100-120mm，直径18mm～28mm。绳材质为pvc不透明磨砂材料制成 | 40 | 根 |  |  |  |
| 32 | 毽子 | 1.毽子高17cm左右，重20g左右。 2．毽垫直径36-40mm，厚度15-20mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫。 3．毽毛为四根经处理的长鸡毛组成，羽毛宽30-35mm，插毛管高22-24mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 80 | 只 |  |  |  |
| 33 | 乒乓球台 | 1、台面尺寸规格：≥2740mm×1525mm,台高≥760mm，配置铁制球网高150mm，长1530mm，符合标准要求。 2、球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角，能有效防止运动员在使用中受到尖锐碰击。 3、台面翻边高度48mm, 翻边厚度5mm；主加强筋高度25mm，厚度4mm。背面小方格内有对角加强筋，高3mm，宽5mm；台面与彩虹支腿连接处台面背面采用“井”字形用20×30mm的方管加固框连接。 4、台面能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏。 5、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边280mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全。 6、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 7、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。 | 4 | 张 |  |  |  |
| 34 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 | 60 | 只 |  |  |  |
| 35 | 羽毛球网架 | 1．移动式。ABS材质底座，外形尺寸：580*300*180MM，水泥配重65KG，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2.柱高1550MM，使用￠42钢管，壁厚不低于1.5MM,支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。 3．外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。 4.各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。 | 2 | 付 |  |  |  |
| 36 | 乒乓球网架 | 网架长20.5cm，高15.25cm，宽2cm，可夹厚度4cm，顶丝固定，网子采用化纤棉材质。 | 4 | 付 |  |  |  |
| 37 | 羽毛球拍 | 1、铝合金一体，尼龙球网； 2、长度≤660mm，球拍上宽度≤200mm，球拍弦面长度≤245mm； 3、整体重量：95-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、手柄长150mm，握柄直径25mm 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 | 30 | 付 |  |  |  |
| 38 | 羽毛球 | 总高75mm～85mm，球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，羽毛片数量16片 | 40 |  |  |  |  |
| 39 | 小学体育教学挂图 | 适用于小学教学用，30幅，纸张尺寸：520*720mm | 2 | 套 |  |  |  |
| 40 | 健康知识挂图 | 适用于小学教学用，30幅，纸张尺寸：520*721mm | 2 | 套 |  |  |  |
| 41 | 体重秤 | 机械式，最大秤量：160kg ，自重：23kg，承重板面积：37.5×27cm，身长器测量范围（分度值为0.5cm）：70-190cm ，最小分度值：0.5kg | 2 | 台 |  |  |  |
| 六、卫生教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 听诊器 | 医用 | 2 | 支 |  |  |  |
| 2 | 诊察床 | 1880*680*700mm，40mm方管，1.2mm壁厚，酸洗磷化处理，高弹海棉。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 3 | 紫外线灯 | 移动式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 急救箱 | 铝合金箱 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 污物桶 | φ300mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 敷料缸 | 不锈钢 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 方盘 | 310mm×240mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 高压消毒锅 | 15L，手提电热式 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 医用镊子 | 12.5cm～25cm | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 视力表灯箱 | 三合一2500mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 课桌椅测量尺 | 木质 | 1 | 根 |  |  |  |
| 12 | 体温计 | 玻璃医用 | 20 | 只 |  |  |  |
| 13 | 压舌板 | 不锈钢制 | 10 | 只 |  |  |  |
| 14 | 诊察桌 | 1200mm×600mm×750mm；用料：面板厚22mm，其余板厚15mm， | 1 | 张 |  |  |  |
| 15 | 诊察凳 | 螺旋升降式，黑色海绵人造革面 | 2 | 个 |  |  |  |
| 16 | 注射器 | 5ml | 20 | 只 |  |  |  |
| 17 | 止血带 | 医用，乳胶，不少于53cm | 5 | 条 |  |  |  |
| 18 | 药品柜 | 1850*450*900 铁皮材质 | 2 | 个 |  |  |  |
| 19 | 血压计 | 汞柱式 | 1 | 个 |  |  |  |
| 20 | 身高坐高计 | 身高测量2米，坐高1.2米，机械式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 杠杠式体重秤 | 杠杆式 | 1 | 台 |  |  |  |

二、售后服务及其他要求：

1.免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格。

2.质量保证期：1年（自交货并验收合格之日起计）如项目需求表中有其他约定的，从其约定；质保期自竣工验收合格投入使用之日起计，质保期内产品实行三包。在质保期内因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由中标人负责。质保期满后负责长期及时有效的技术服务，终身维修与升级。

3.竞标人保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关。

4.项目需按要求完成系统总集成，确保硬件系统平台软件能够与应用软件的总集成，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，若不能达到集成要求的不予进行验收。

5.出现设备质量问题，要求供应商在2小时内响应，48小时以内到达现场履行维修服务义务。

6.竞标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）主要设备、材料进场前及进场后的检测、考察等费用。

（4）运输、装卸、安装调试、对甲方人员的培训、技术支持、售后服务等费用；

（5）必要的保险费用和各项税费；

（6）安装、竣工验收、组织专家、抽样检测所需一切费用。

三、其他要求：

1.验收要求：根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的证书（即“3C认证”）；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目认证证书复印件；根据国家行业标准、响应文件及合同所规定的规格、质量及相关标准、技术规范要求等，由成交供应商向采购人提出验收申请，采购人接到申请后十五个工作日内会同成交供应商组织验收工作。

2.提供的产品各项性能均符合国家标准和附件的技术要求。

四、交付时间及地点：

1.交付使用时间：自合同签订之日起10日交付使用。

2.交付地点：采购单位指定地点。

五、合同签订时间及付款方式：

- 1.签订合同时间：成交通知书发出之日起7日内签订合同。

2.预付款：合同金额的30%，在合同签订生效以及具备实施条件后15日内支付。

3.全部设备完成安装并验收后，采购人收到发票后30日内支付合同金额的65%货款，剩余合同总价的5%货款作为质保金，质保期满后如无质量及售后服务问题全额退还成交供应商（不计利息）。

- 第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

合同书 （格式）

合同名称：2020年钟山县钟山镇第九小学仪器设备采购

合同编号：HZZC2020-J1-220070-HZSG

甲方：钟山县教育和科学技术局（采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款；

⑵ 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件；

⑶ 采购需求和说明；

⑷ 成交通知书；

⑸ 甲、乙双方商定经钟山县政府采购管理办公室确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中名称                                    数量　　　　　所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （¥　　　）人民币。

5、付款条件：本项目付款方式按以下方式执行

预付款：合同金额的30%，在合同签订生效以及具备实施条件后15日内支付。

全部设备完成安装并验收后，采购人收到发票后30日内支付合同金额的65%货款，剩余合同总价的5%货款作为质保金，质保期满后如无质量及售后服务问题全额退还成交供应商（不计利息）。

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月    日前交清。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，分 　 次，共  　（台/套）交清。

9、合同生效及其它

本合同一式六份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，贺州市政府采购中心执二份，钟山县政府采购管理办公室执二份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

合同基本条款

一、说明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二、货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四、质量保证

4.1乙方应按谈判文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五、验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由乙方承担。

5.3甲方发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的乙方应立即予以更换，不得拒绝和延误。

5.4甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

六、货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七、交货期及交货方式

7.1交货时间：按合同约定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

八、 付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书。

九、违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货的，或货物经验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、仲裁或诉讼

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经钟山县政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 第五章  竞标文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（竞标人名称）

竞 标 文 件

项目名称：2020年钟山县钟山镇第九小学仪器设备采购

项目编号：HZZC2020-J1-220070-HZSG

竞标人：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目  录

（自拟）

- 第一部分  商务部分

- 一、竞标函（格式）

致：　贺州市政府采购中心

根据贵方　　　　　      　项目谈判文件，项目编号          ，我方    （竞标人名称）   提交下述文件正本1份和副本3份。

一、谈判保证金交纳证明；

二、竞标报价表；

三、售后服务承诺书；

四、竞标人资格证明文件；

五、货物合格证明文件；

六、技术规格偏离表。

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按谈判文件《采购需求及说明》和竞标报价表，竞标总报价（大写）                        元人民币（¥                            ），交付期：自合同签订之日起　　日内交付使用。

1.我方同意在        年    月    日（竞标人须知规定的开标日期）起遵循本竞标文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的谈判保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的竞标人为成交供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

竞标人名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

竞标人盖公章：

日  期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

- 二、谈判保证金交纳证明（格式）

本证明应为交纳谈判保证金凭据复印件（加盖竞标单位公章），否则竞标无效。

- 三、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 货物品牌、型号规格、生产厂家及国别 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起 日内交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日  期：       年    月    日

竞标说明：

- 1.供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。

2.供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。

- 3.响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

- 四、售后服务承诺书（格式）

(由竞标人按《采购需求和说明》中的采购要求及售后服务填写)

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 五、竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、竞标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

竞标人(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 六、竞标人资格证明文件（格式）

（按第二章“竞标人须知”第14条要求提供）

- 附件1：法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （竞标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                              （盖章）

日期：           年       月      日

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

备注：法定代表人亲自参加谈判会议的，

1.竞标文件中应同时提供“法定代表人身份证明书”以及法定代表人第二代身份证复印件（1：1比例）。

2.在开标会议期间须提交法定代表人身份证原件查验。

- 附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本人        （姓名）系              （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）　　　　　　竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

竞标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

备注：若法定代表人不能亲自参加谈判会议，由其授权代理人参加的，

1.竞标文件中应同时提供“法定代表人授权委托书”以及委托代理人第二代身份证复印件（1：1比例）。

2.在开标会议期间须提交委托代理人身份证原件查验。

- 附件3：近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式）

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的竞标，并承担因此引起的一切后果。

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 第二部分  技术部分

- 一、货物合格证明文件（格式）

（每个竞标产品的所有货物合格证明文件需按“竞标人须知”第15条要求集中后连续、完整的装订在一起，并作明显标识区分）

- 二、技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.竞标人应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求在技术规格偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标货物技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写竞标产品的真实技术参数，不允许简单地复制谈判文件的技术指标和参数作为竞标应答或提供虚假技术参数，否则作无效竞标处理。

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 第三部分  其他资料

- 一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件

- 二、供应商需要说明的其他文件

- 三、其他附件

- 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

- 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。

- 附件3：收 件 回 执

（说明：竞标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

竞标单位(加盖公章)：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

- 附件4：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（¥      .00）。

申请单位（公章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户名（ 全称） |  |  |  |  |
| 开户银行（全称） |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |
| 采购单位确认意见 |  |  | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |  |
| 科室经办人： 年 月 日 |  | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

- 附件5：最终报价表

最终报价表

项目名称：2020年钟山县钟山镇第九小学仪器设备采购

项目编号：HZZC2020-J1-220070-HZSG

开标时间：2020年8月6日10点30分

| 最终报价 | (大写)____________________元整,小写金额¥_____________元 |
| --- | --- |
| 其它备注 |  |

主要标的的名称、数量、单价：

| 主要标的 | 货物需求表中货物序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.最终报价不得高于预算金额且不能高于上一轮报价。

2.签订合同时以最终报价表为准。

3.人民币大写参考：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，亿万仟佰拾。

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：

- 第六章  评标方法及评定标准

- 评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组分别由随机抽取的专家、采购单位代表共3人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：谈判小组将以谈判文件和竞标文件为评标依据。

(三) 评标方式：采用最低评标价法。

二、评标方法

对资格性和符合性审查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

(一) 资格性和符合性审查的内容为谈判文件第二章《竞标人须知》第9、10、14、15、16、23条内容。

(二) 参与竞标的小型、微型企业，其竞标产品均为小型或微型企业产品的（竞标人必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对竞标人的竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标价×（1-10%）；否则，评标价=竞标价。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

- 提供相同品牌核心产品的不同竞标人参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评标价最低的竞标人参加评标；最终评标价相同的，优先确定小型或微型企业进入评标，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评标的竞标人，其他竞标人竞标无效。

三、详细评审

（一）谈判小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。

（二）在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求竞标人对所提交竞标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变竞标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞标人的书面澄清、说明和补正属于竞标文件的组成部分。谈判小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步 澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

四、成交供应商推荐原则

（一）对通过资格性和符合性评审并且报价不高于采购预算价的竞标人，按照评标价由低到高的顺序进行报价评审。谈判小组依次从评标价最低的竞标人进行报价评审，以报价评审结果确定成交候选人。以符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评标价最低的原则确定成交供应商。若评标价相同，则由采购人确定成交候选人排序【评标价相同的，对提供节能、环保产品的供应商实行优先采购(竞标产品在节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单范围内）】。

（二）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不再递补其他竞标人作为成交供应商。

备注：投标人可对所有分标的服务内容作完整唯一报价，也可就某个分标内容中的货物内容作完整唯一报价，但最多只能中其中一个分标，评审顺序为A→B→C，若某竞标人被推荐为A分标第一中标候选人，则不进入B、C标评审,以此类推。