广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目编号：YLZC2020-G1-230212-GXKW

项目名称：医疗设备采购

采购单位：博白县人民医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年11月

目    录

- 公开招标公告（投标邀请函）……………………………2

- 招标项目采购需求…………………………………………5

- 投标人须知…………………………………………………43

- 评标办法及标准……………………………………………56

- 政府采购合同主要条款……………………………………58

- 投标文件格式………………………………………………66

- 第一章  公开招标公告

项目概况

医疗设备采购采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2020年12月8日北京时间9时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G1-230212-GXKW

政府采购计划编号：YLZC2020-G1-63287-001，YLZC2020-G1-63287-002，YLZC2020-G1-63287-003，YLZC2020-G1-63287-004，YLZC2020-G1-63287-005，YLZC2020-G1-63287-006，YLZC2020-G1-63287-007，YLZC2020-G1-63287-008

项目名称：医疗设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：人民币柒佰壹拾叁万伍仟元整（¥7135000.00）

其中：1分标：350万元；2分标：95万元；3分标：115万元；4分标：42.5万元；5分标：111万元。

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

1分标：电子胃肠镜系统1套

2分标：遥测中央监护系统（一拖12）1套；

3分标：床旁监护仪8台，儿童呼吸机1台，伤口冲洗床式机1台；

4分标：病人监护仪（含有创血压）2台，病人监护仪5台；

5分标：呼吸机3台。

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起国产设备30天或进口设备90天内全部货物交货并验收完毕。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证的供应商；

三、获取招标文件

1.获取时间：自公告之日起至2020年11月20日（工作日），每日8：00-12：00；15：00-18：00）；

2.地点：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）；

3.获取方式：登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费获取招标文件；

4.提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2020年12月8日北京时间9时30分

地点：博白县公共资源交易中心开标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.网上查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：博白县人民医院                     地址：博白县博白镇兴隆东路009号

联系人：刘治媛                           联系电话：0775-8333269

- 2.采购代理机构信息

- 名称：广西科文招标有限公司               地址：广西玉林市玉州区人民东路东222号

联系人：廖宁                             联系电话：0775-2685857

3.监督部门:博白县政府采购监督管理办公室    联系电话：0775-8331612

广西科文招标有限公司

2020年11月13日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或其它证明材料复印件（加盖供应商公章）,否则相应投标无效。

1分标

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 控制单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清电子胃肠镜系统 | 1 | 套 | - 全高清电子胃肠镜处理系统 (1套)： 1.★主机光源一体化设计，便于移动，减少由于连接带来的信号衰减 2.HD专业级全高清图像，1920×1080分辨率的图像处理技术 3.★主机液晶屏显示触摸调节中文菜单，能在液晶面板上显示内镜图像 4.开放式升级平台，可无限次升级，增加功能、提升效果，杜绝了功能、技术过时与淘汰的概念 5.★特殊窄带光技术，用于早癌筛查和诊断分为模式1、模式2两种模式。 6.智能光谱图像染色功能、提供不同部位观察模式（食管、胃、肠）并可通过液晶面板进行自定义设置、病灶表面凸现功能、病灶轮廓凸现功能、组织细节强调功能、血管凸现功能、数码图像轮廓增强、数码图像降噪功能 7.提供DV（1394）、音频（话筒）输入双接口可直接录制操作视频并可配以解说 8.提供多组标准USB接口，可直接存储全高清视频录制和静态图片。 9.视频输入PinP(画中画)功能，可以把外围设备的图像与内镜图像整合在同一个显示器上，也可在主机面板液晶屏上显示、输入视频或静态图片，操作中方便对复查的病人进行两次检查的对比 10.★双屏模式，可在一个显示器上实时显示白光与染色图像，画面大小有1:1、2:3、3:2三种比率 11.图像多级放大功能，整体/部分放大 12.高清图像冻结模式、出现活动小画面并可变换位置 13.可选择高清、标准两种图像质量冻结 14.控制预设，可在液晶面板和内镜手柄按键上设置所有主机的控制及调节功能 15.脚踏泵控制，可通过脚踏开关调整送水泵的级别、开关 16.光源采用300W氙灯 17.峰值、平均测光方式，自动、手动调光方式 18.动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆 19.多档调节的高流量新型低噪气泵 20.面板光源寿命显示功能 21.DVI-I数字图像输出接口、HD-SDI高清数字接口，实现高清数字图像无损输出 22.多种、多组常规输出方式RGBS、Y/C、VIDEO 23.可选择高清、标准两种图像质量输出，以满足不同监视器的匹配性 24.★内镜固定锁功能，PVE180度旋转 25.预约数据存储功能、操作者数据存储功能，可储存50名操作者数据及其名下的各种详细设置数据、病人数据存储功能，可储存50名患者数据 26.恢复出厂设置功能，主机误操作后可直接恢复到正常状态 27.可兼容高清电子胃肠十二指肠镜、高清电子鼻咽喉镜，电子支气管镜及超声胃镜、超声支气管镜以及标清的所有镜子。 二、高清电子胃镜 （2条） 1.原装进口，百万像素级纯数字CCD摄像元件 2.视野角度 ≥140° 3.★景深:2—100mm 4.弯曲角度:上≥210°、下≥120°，左右≥120° 5.★插入部外径≤9.8 mm 6.★内镜管道 ≥ 3.2 mm 7.有效长度 ≥ 1050 mm 8.全长≥1366 mm 9.新型插入管，大幅提高抗腐蚀能力 10.新型设计，前端具备多级柔韧度 11.独立管道前向式射水功能 12.★内镜连接部可180°旋转功能 13.内镜可控制图像冻结、采集、存储 14. 导光缆、电子接口一体化设计 三、高清电子肠镜 （2条） 1.原装进口，百万像素级纯数字CCD摄像元件 2.视野角度 ≥140° 3.景深:4—100mm 4.★弯曲角度:上下≥180°，左右≥160° 5.插入部外径≤13.2mm 6.★内镜管道 ≥ 3.8 mm 7.有效长度 ≥ 1300 mm 8.全长≥1616 mm 9.新型插入管，大幅提高抗腐蚀能力 10.新型设计，前端具备多级柔韧度 11.独立管道前向式射水功能 12.★内镜连接部可180°旋转功能 13.内镜可控制图像冻结、采集、存储 14. 导光缆、电子接口一体化设计 四、胃肠镜专用台车（1台） 1.与高清胃肠镜统一品牌,专用台车一台 五、高清医用监视器 （1台） 1.液晶监视器 2.屏幕尺寸≥27英寸 3.分辨率≥1920×1080 4.提供DVI-I接口以便兼容数字和模拟视频信号 5.具备无信号自动待机功能 4.提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度 六、测漏器 （1个） 1.专用测漏器 2.干测、湿测两用 七、内镜用注水泵1台，二氧化碳气泵1台 八、图文工作站（1套） 1.主 机： Intel Core G540双核CPU或以上、2048M 内存 、500G 硬盘、主板集成高性能显卡、DVD光盘驱动器、DV4500专业动/静态图像采集卡、内窥镜医学影像信息管理系统 2.显示器： ≥19寸液晶显示器 3.打印功能： 彩色喷墨打印 4.附件： 视频输入电缆辅助图像采集脚踏开关 5.工作站接入医院内镜诊断系统。 | 350 |
| 售后服务及其他要求： 1、售后服务要求：中标产品须是整套全新的，符合国家有关质量标准，免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定，并符合《货物需求一览表》中要求的规格、技术性能及配置要求，安全性能符合国家有关仪器设备安全标准； 2、交货期：自签订合同之日起国产设备30天或进口设备90天内全部货物交货并验收完毕； 3、交货地点：采购人指定地点； 4、提供本地化服务，有完善的售后服务体系。工程师24小时在线服务，接到报修后12小时内响应，24小时内到场，48小时内解决故障。 5、整机质保2 年（易损件、耗材除外），质保期内免费维修、更换配件。 6、质保期内，每半年厂家应进行维护保养1次。 7、对采购单位提供专业设备使用培训，跟随治疗至少一周。 8、设备的质量保证期，从设备安装调试验收合格之日起计。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障， 中标人负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可以更换设备，由中标人承担所发生的全部费用。 9、在质保期内到设备使用寿命止，中标人对设备出现的质量问题负责处理解决。 10、付款要求：货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格之日起一个月内支付已交付设备款的95%，剩余5%在货物验收合格之日起一年内付清（不计利息）。 11、本分标接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 12、进口产品必须提供代理商或厂家的供货证明(产品保证书)或授权书，否则投标无效。 注：以上标注有控制单价的产品，投标人报价时每项单价不得超预算控制单价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |

2分标

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 控制单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测中央监护系统（一拖12） | 1 | 套 | 1、≥24英寸彩色TFT液晶显示屏，分辨率为1920x1080，可同时连接两个显示器分别以不同的显示模式显示不同的信息，便于观测，亲用户性中文菜单，方便用户操作。 2、波形显示：ECG（1-12），有创血压（1-8），呼吸，脉搏（SPO2），EEG（1-2），Flow/Paw，CO2，麻醉气体（O2，CO2，N2O，Agent），外部输入，以及床边监护仪能够输出的其他波形。 3、数据显示：心率，脉搏率，VPC，呼吸率，ST段，IBP（舒张压，收缩压，平均压），SPO2，CO2，CO，TEMP，NIBP，BIS，吸入氧浓度，N2O，O2，麻醉气体，tcPO2,TcPCO2，Flow/Paw，以及床边监护仪能够输出的其他波形。 4、标配16床患者监护功能。最多可升级至单屏24床，整机48床。 5、多种显示模式。可根据用户需要选择全床画面和个人显示画面。全床位画面可选择显示4、6、8、12、16床患者的生命体征数值和波形 6、波形冻结：支持；显示数值数目：全床位画面显示≥8参数；个人显示画面显示≥11参数。 7、大容量的数据储存及管理，可存储、回放趋势图：≥120小时/床；趋势数据列表：≥120小时/床；心律失常回顾：≥768个/床；报警历史回顾：≥1000个/床； 8、★ 可存储回放每个患者≥120小时、≥8道的波形。 9、★ 灵活的网络配套，可以有线以太网络或以太网络加多参数接收器所组成的有线和无线网络同时使用的网络配套连接网络系统，可连接多参数床边监护仪及发射盒，且可以和科室原有的监护仪配套使用。 10、扫描速度：25mm/s，50mm/s，6.25mm(呼吸测量) 11、ECG灵敏度：×1/4，×1/2，×3/4，×1，×1.5，×2，×4 12、可升级网络激光打印机，打印波形数量：≥8通道 13、操作界面：操作界面与床边监护仪类似，保持了操作的一致性。提供5个功能键，通过功能键可以快速访问所需功能。 14、实时报警：床旁监护仪有报警发生时，中央监护仪能够实时接收床旁监护仪的报警。 15、高精度EC1心律失常分析算法。 16、配置12个多参数发射盒。 16.1标配监测参数：ECG，Resp，SpO2 16.2传输内容ECG，Resp，SpO2波形，及电池更换提醒，电池电量级别，呼叫，报警暂停，停止监护，ECG导联，起搏检测，导联脱落，血氧状态，信道号，发射盒出厂编码等 16.3具备液晶显示能力，可显示ECG和SpO2波形 16.4 ECG：输入阻抗≥5MΩ，CMRR≥95dB，起搏脉冲检测：±2到700mV 16.5 SpO2：检测范围 0~100%，PR检测范围：30~300bpm； 16.6 ★血氧探头防水，可水洗、浸泡消毒 16.7使用两节5号电池供电，监测ECG+SpO2支持至少连续监护5天，监测ECG支持至少连续监护8天； 16.8 防水等级：IPX8 16.9 发射盒主机重量（不包含电池）≤125g；发射盒主机重量（包含电池）≤175g | 95 |
| 售后服务及其他要求： 1、售后服务要求：免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修； 2、交货期：自签订合同之日起国产设备30天或进口设备90天内全部货物交货并验收完毕； 3、交货地点：采购人指定地点； 4、接到报修后12小时内响应，24小时内到场，48小时内解决故障。 5、整机质保1 年（易损件、耗材除外），终身维修。质保期外维修不收取维修费，仅收取材料费。 6、质保期内定期检修和校准。 7、对用户方免费培训至少2名工程师及操作、维修人员。培训的内容包括货物的施工介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。 8、设备的质量保证期，从设备安装调试验收合格之日起计。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障， 中标人负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可以更换设备，由中标人承担所发生的全部费用。 9、在质保期内到设备使用寿命止，中标人对设备出现的质量问题负责处理解决。 10、付款要求：货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格之日起一个月内支付已交付设备款的95%，剩余5%在货物验收合格之日起一年内付清（不计利息）。 11、本分标接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。进口产品必须提供代理商或厂家的供货证明(产品保证书)或授权书，否则投标无效。 注：以上标注有控制单价的产品，投标人报价时每项单价不得超预算控制单价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |

3分标

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 控制单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁监护仪 | 8 | 台 | - 1、★全套设备一体化设计。 - 2、配备≥10.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。可显示≥4道波形及≥5项数据 - 3、波形显示模式：无衰减移动或无衰减固定。具有4种多样化显示风格。 - 4、全中文操作系统，全触摸屏设计，可手写输入病人姓名。 - 5、支持测量参数： ECG，呼吸（阻抗法），SpO2，NIBP，（选配：体温） - 6、多种监护模式可选：具有适用于新生儿监护的NICU模式，OR模式，ICU模式 - 7、心电监护 - 7.1、支持3、6导联电极心电监护； - 7.2、心率计数范围：0, 15到300次/分钟，心率计算方法：平均和瞬时法 - 7.3、★具备心律失常基本模式和扩展模式，在扩展模式下支持23种心律失常分析； - 7.4、波形显示增益选择：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，或者自动 - 7.5、 具有除颤防护： ECG输入端可经受400Ws/DC 5kV，具有ESU防护： 有，ESU后10秒内重新获得并且获取的数据未丢失 - 8、 血氧饱和度监护 - 8.1、SpO2测量范围0－100%，符合ISO9919:2005标准， - 8.1、显示更新周期：每3秒或当报警产生时 - 8.2、波形灵敏度控制：×1/8，×1/4，×1/2，×1，×2，×4，×8或者自动 - 8.3、同步音可选脉搏音 - 8.4、★血氧饱和度探头可水洗、浸泡消毒 - 9、无创血压NIBP - 9.1、检测方法：震荡法； - 9.2、压力显示范围：0到300mmHg，具备新生儿和儿童、成人模式； - 9.3、★检测模式：手动、定时、连续、PWTT自动测量模式和腰麻模式，静脉穿刺模式。 - 10、呼吸监护 - 10.1、胸阻抗法，可选择R-L和R-F导联进行呼吸监护 - 10.2、呼吸频率范围：0~150次/分钟 - 10.3、波形增益控制：×1/4，×1/2，×1，×2，×4， - 11、具有跨床监护功能：8床位 - 12、★可储存和回顾≥120小时的全部参数趋势图，≥120小时的趋势列表数据，≥120小时的无创血压列表数据，及≥120小时波形。 - 13、多级声光报警，而且具备大数字窗口放大参数，方便医务人员从远处发现机器报警。 - 14、具有睡眠工作模式，避免影响病人休息。多级声光报警，可从任意角度觉察报警情况。 - 15、电池：镍-氢环保电池 电池工作时间： ≥3小时 - 16、★机器带有图解指南功能，方便医务人员了解机器为何报警及介绍解决方法。 - 17、★可选配发射器将测量的波形和数据发送至相同品牌的遥测中央监护仪或多患者接收器上。 | 5.5 |
| 2 | 儿童呼吸机 | 1 | 台 | 一、基本要求： 1、适用于早产儿、新生儿、儿童及成人的呼吸机，中文操作界面及全中文报警显示。 ★2、先进的流量自适应系统，高精度的采样频率≥2000次/秒，。 ★3、时间常数阀门控制技术，将病人呼气开始时做功减到最低，伺服反馈控制系统跟踪病人细微的变化。 ★4、超声流量传感器，非耗材，气体呼出部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防交叉感染。 5、不小于12英寸彩色触摸控制屏幕，屏幕视角可左右360度调整。 6、可开机自检，进行系统顺应性补偿。 7、不小于60分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 二、呼吸模式 1、控制模式：流量自适应容量控制（VC）、压力控制（PCV）、压力调节容量控制（PRVC） 2、支持模式：持续气道正压（CPAP）、压力支持模式（PSV） 3、同步间歇指令通气（SIMV），该模式应能叠加VC、PC、PRVC、PS。 4、智能吸痰模式和窒息后备通气（Back-up Ventilation） 5、经鼻CPAP 三、呼吸机参数要求 ★1、潮气量：容量控制2～4000ml，压力控制0～2000ml 2、分钟通气量：0.5～40L/min 3、压力范围：0～100 cmH2O ★4、PEEP：0～50cmH2O - 呼吸频率：4～100次/分（控制时），1～60次/分（SIMV） - 6、吸呼比：1：10～4：1 7、触发方式：流量触发灵敏度：0～2L/min 压力触发灵敏度：-20～0cmH2O 8、吸气上升时间：0～20%（一个呼吸周期）或0～0.4S ★9、吸气终止切换时间：1～70%（压力支持时峰值流量） 四、监测要求 1、压力、容量、流量波形；压力—容量环、容量—流量环，能同屏显示。 2、呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼气末压力、呼气末流速、（吸入和呼出）潮气量、（吸入和呼出）呼出分钟通气量、自主吸气时间/呼吸周期、吸呼比、O2浓度、气源压力、电池电量、大气压力。 ★3、肺功能监测：totalPEEP、（静态和动态）肺顺应性、肺弹性、（病人和机器）呼吸功、时间常数、P0.1、浅快呼吸指数。 五、报警要求 1、智能分级（声光提示）报警系统，提示产生报警原因及排除故障建议。 2、气道压力上下限报警。 3、分钟呼出通气量过高、过低报警。 4、窒息报警。 5、呼吸频率过高、过低报警。 6、O2浓度报警。 7、供气压力报警。 8、电池报警。 9、技术报警。 | 58 |
| 3 | 伤口冲洗床式机 | 1 | 台 | 输入功率 20～3200（VA） 电源 a.c.220V,50Hz 进水温度 ≥ 8 ℃ 进水压力 0.15～0.75（MPa） 环境温度 10～40（℃） 相对湿度 ≤80% 清水扬程范围 10～160（cm） 洗液扬程 80（cm） 清水流量 在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调 洗液流量 105 mL/10 s 出水温度 26～36（℃） 清洗管长度 ≥150cm 工作模式 自动、清水、洗液、自洁、打印 噪声 ≤65 dB（A） 清洗液容积 ≥250ml 专用喷头 水液分离 外形尺寸（约）（L×W×H，mm） 1800×920×555 | 13 |
| 售后服务及其他要求： 1、售后服务要求：免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修； 2、交货期：自签订合同之日起国产设备30天或进口设备90天内全部货物交货并验收完毕； 3、交货地点：采购人指定地点； 4、接到报修后12小时内响应，24小时内到场，48小时内解决故障。 5、整机质保1 年（易损件、耗材除外），终身维修。质保期外维修不收取维修费，仅收取材料费。 6、质保期内定期检修和校准。 7、对用户方免费培训至少2名工程师及操作、维修人员。培训的内容包括货物的施工介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。 8、设备的质量保证期，从设备安装调试验收合格之日起计。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障， 中标人负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可以更换设备，由中标人承担所发生的全部费用。 9、在质保期内到设备使用寿命止，中标人对设备出现的质量问题负责处理解决。 10、付款要求：货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格之日起一个月内支付已交付设备款的95%，剩余5%在货物验收合格之日起一年内付清（不计利息）。 11.本分标序号1 的床旁监护仪和序号2的儿童呼吸机接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，进口产品必须提供代理商或厂家的供货证明(产品保证书)或授权书，否则投标无效。 12.序号为2的儿童呼吸机为本分标的核心产品。 注：以上标注有控制单价的产品，投标人报价时每项单价不得超预算控制单价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |

4分标

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 控制单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪（含有创血压） | 2 | 台 | 1：整机要求： ★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 1.2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，8通道波形显示，显示屏可支持亮度自动调节功能。 ★1.3、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.4、内置锂电池，支持监护仪工作时间≥4小时。 1.5、监护仪设计使用年限≥8年，监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、提供新生儿专用心电电缆，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,适用于新生儿。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 ★2.8、提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。 2.9、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.10、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。 2.11、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 2.12、配置有创血压监测，适用于小儿和新生儿。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。 ★3.3、提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数 ★3.4、提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查 3.5、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理 3.6、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.7、≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.8、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.9、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，待机模式。 3.10、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.11、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.12、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.13、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 7.5 |
| 2 | 监护仪 | 5 | 台 | 1：整机要求： ★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 1.2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，8通道波形显示，显示屏可支持亮度自动调节功能。 ★1.3、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.4、内置锂电池，支持监护仪工作时间≥4小时。 1.5、监护仪设计使用年限≥8年，监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、提供新生儿专用心电电缆，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,适用于新生儿。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 ★2.8、提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。 2.9、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.10、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。 2.11、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。 ★3.3、提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数 ★3.4、提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查 3.5、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理 3.6、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.7、≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.8、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.9、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，待机模式。 3.10、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.11、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.12、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.13、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 5.5 |
| 售后服务及其他要求： 1、售后服务要求：免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修； 2、交货期：自签订合同之日起国产设备30天或进口设备90天内全部货物交货并验收完毕； 3、交货地点：采购人指定地点； 4、接到报修后12小时内响应，24小时内到场，48小时内解决故障。 5、整机质保1 年（易损件、耗材除外），终身维修。质保期外维修不收取维修费，仅收取材料费。 6、质保期内定期检修和校准。 7、对用户方免费培训至少2名工程师及操作、维修人员。培训的内容包括货物的施工介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。 8、设备的质量保证期，从设备安装调试验收合格之日起计。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障， 中标人负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可以更换设备，由中标人承担所发生的全部费用。 9、在质保期内到设备使用寿命止，中标人对设备出现的质量问题负责处理解决。 10、付款要求：货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格之日起一个月内支付已交付设备款的95%，剩余5%在货物验收合格之日起一年内付清（不计利息）。 11、该分标不接受进口产品参与投标。 12.序号为1的病人监护仪（含有创血压）为本分标的核心产品。 注：以上标注有控制单价的产品，投标人报价时每项单价不得超预算控制单价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |

5分标

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 控制单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 3 | 台 | 一、通气模式： 1、辅助/控制 (A/C) （1）容量控制（VCV） （2）压力控制（PCV） 2、同步间歇强制通气 (SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV 3、自主呼吸 (SPONT) （1）压力支持(PSV) （2）持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV) 4、无创通气 (NIV) 5、★双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV) 6、★目标容量保证通气（VV+） （1）VC+：用于A/C和SIMV模式下的强制呼吸，自动调节送气压力，以最小压力保证预设目标潮气量 （2）VS：容量支持，用于SPONT模式下的自主呼吸，自动调节送气压力，以保证预设目标潮气量 二、参数设置： 呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数，方便医生快速操作。 1、★潮气量：25～2200ml（容控时） 2、呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式） 3、吸气压力：5～85 cmH2O 4、支持压力：0～65 cmH2O 5、呼气末正压：0～40 cmH2O 6、峰值流速：3～150 L/min 7、压力触发：1～20 cmH2O 8、流速触发：0.5～20 L/min 9、吸气时间：0.2～30s 10、平台时间：0.0～2.0s 11、呼气时间：0.2～10.0s 12、吸呼比：1:299～149:1 13、氧气浓度：21%～100% 14、容控时可调流量波形：方波、递减波 15、压控时可设定呼吸定时光柱条：可选择固定吸气时间、呼气时间或吸呼比 16、窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向自动转换 17、★流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散 18、脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管 19、★呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间，使病人更感舒适 三、监测项目： 1、★15”以上中文彩色触摸显示屏，设置与监测界面分屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下左右不同角度转动，方便各个角度观察，显示屏可与主机分离，可上吊塔 2、具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记 3、压力、容量和时间参数，自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等 4、肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP 四、其它功能： 1、★吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染 2、智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议 3、吸气阀：比例电磁阀 4、呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗 5、★流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标 6、★供气方式：非涡轮供气系统，可选配压缩机或连接中心供气 7、具备系统顺应性补偿 8、具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min； 9、有后备电源 | 37 |
| 售后服务及其他要求： 1、售后服务要求：免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修； 2、交货期：自签订合同之日起国产设备30天或进口设备90天内全部货物交货并验收完毕； 3、交货地点：采购人指定地点； 4、接到报修后12小时内响应，24小时内到场，48小时内解决故障。 5、整机质保1 年（易损件、耗材除外），终身维修。质保期外维修不收取维修费，仅收取材料费。 6、质保期内定期检修和校准。 7、对用户方免费培训至少2名工程师及操作、维修人员。培训的内容包括货物的施工介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。 8、设备的质量保证期，从设备安装调试验收合格之日起计。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障， 中标人负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可以更换设备，由中标人承担所发生的全部费用。 9、在质保期内到设备使用寿命止，中标人对设备出现的质量问题负责处理解决。 10、付款要求：货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格之日起一个月内支付已交付设备款的95%，剩余5%在货物验收合格之日起一年内付清（不计利息）。 11.该分标接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。进口产品必须提供代理商或厂家的供货证明(产品保证书)或授权书，否则投标无效。 注：以上标注有控制单价的产品，投标人报价时每项单价不得超预算控制单价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：博白县人民医院医疗设备采购 项目编号：YLZC2020-G1-230212-GXKW 采购项目预算金额（人民币）：柒佰壹拾叁万伍仟元整(¥7135000.00) 其中:1分标：350万元；2分标：95万元；3分标：115万元；4分标：42.5万元；5分标：111万元。 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务费管理暂行办法》货物招标类收费标准由招标代理机构向中标人收取，中标人应在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 现场踏勘：无 |
| 4 | 演示时间及地点：无 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 6 | 投标文件组成：投标文件正本1 份；副本5份 |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年12月8日北京时间9时30分前将投标文件密封送交到博白县公共资源交易中心开标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年12月8日北京时间9时30分在博白县公共资源交易中心开标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)开标，投标人须派授权代表出席开标会议。 |
| 9 | 招标代理机构于前附表规定的时间和地点举行截标、开标。参加截标、开标的投标人法定代表人或授权委托代理人必须签名报到，以证明其出席截标会议，并携带个人有效证明材料（法定代表人凭身份证；委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）、营业执照复印件前往，接受身份验证，否则投标无效。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 13 | 采购资金来源：医疗收入。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标 |
| 16 | 标有“▲”符号的条款系指实质性要求条款，必须满足或优于，否则投标无效 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标（本项目不接受联合体投标）

联合体投标要求（投标人须知前附表第15项注明可以接受联合体投标时）：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

4.投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。.

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止时间10日前，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格文件、资信/商务文件、技术文件四部份组成，按照以下顺序，尽量装订成一册。

1.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）（加盖单位公章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）（加盖单位公章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）（加盖单位公章）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

▲2.资格文件：

实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)（加盖单位公章）。

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件（加盖单位公章）。

（3）投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（加盖单位公章）

（4）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书（加盖单位公章）。

3.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(授权委托代理时)(格式见第六章)（加盖单位公章）。

（2）法定代表人的身份证复印件（加盖单位公章）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）。

（4）商务响应表（格式见第六章）（加盖单位公章）。

（5）投标人依法缴纳税收的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；加盖单位公章）

（6）投标人缴纳社保的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；）

（7）投标人的财务报表。（投标人2019年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年内成立的企业不提供；加盖单位公章）

（8）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动（加盖单位公章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（9）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（10）投标人的信誉、荣誉证书。

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（13）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（14）投标人情况介绍。

（15）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（16）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（17）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（18）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）。

（5）设备配置清单。

▲（6）技术响应表（加盖单位公章）。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，投标人须就《招标项目采购需求》中某个分标的所有货物内容作完整唯一报价，也可对部分或所有分标的所有货物内容分别作完整唯一报价。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.投标人有下列情形之一的，，将向政府采购监督管理部门汇报，依法予以处罚。：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本5份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。其中，副本可以是正本的复印件。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。

4.投标文件正本须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本伍份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 截标、开标

1.招标代理机构于前附表规定的时间和地点举行截标、开标。参加截标、开标的投标人法定代表人或授权委托代理人必须签名报到，以证明其出席截标会议，并携带个人有效证明材料（法定代表人凭身份证；委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）、营业执照复印件前往，接受身份验证，否则投标无效。

2.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

3.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（如要求提供开标一览表时）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，报告给同级财政部门，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务费管理暂行办法》货物招标类收费标准由招标代理机构向中标人收取，中标人应在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准（招标代理服务收费按差额定率累进法计算）：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 第四章 评标办法及标准

第一部分    评标办法

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、货物综合质量、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标产品认定为小型和微型企业生产的（以投标文件提供的《中小企业声明函》为准），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（3）价格分计算公式：

评标基准价

价格分　=  ————————×30分

某投标人评标报价

2.货物技术分……………………………………………………………………满分40分

注：所有投标产品均须提供投标产品技术参数证明文件（可以是投标产品生产厂家印制的产品技术参数说明书或含有技术参数的宣传彩页或第三方权威机构出具的检验报告复印件），且该证明文件须包含产品主要技术指标，否则本项得0分。当投标响应技术指标与上述证明文件不一致时，以上述证明文件的指标为准。

资格审查、符合性审查均合格的投标人，对第二章《招标项目采购需求》中标有★符号的项，经评标委员会评定为负偏离的，每项扣6分；对其它一般性技术指标，经评标委员会评定为负偏离的，每项扣3分。最多扣40分。无负偏离的，得分40分。

3、售后服务分………………………………………………………………………满分21分

由评委在打分前根据投标人的售后服务队伍、交货期、保质期、维护保修方案等内容进行对比确定各投标人售后服务方案所属档次。

一档7分：售后服务基本满足招标文件要求。

二档14分：售后服务满足招标文件要求，根据交货期、质保期、维护保修方案、接到故障通知到达现场处理时间等情况各投标人之间对比，评标委员会认为相对较好，且有1项以上优于采购要求。

三档21分：售后服务满足招标文件要求，根据交货期、质保期、维护保修方案、接到故障通知到达现场处理时间等情况各投标人之间对比，评标委员会认为相对优秀，且有3项以上优于采购要求。

4.信誉业绩分…………………………………………………………………………满分6分

（1）投标人或投标产品生产厂家具有同类产品政府采购项目业绩（以合同或中标通知书复印件为准）的，每个得0.5分，满分1分；

（2）投标人或全部投标产品生产厂家通过ISO 9001认证的，得1分；

（3）投标人或全部投标产品生产厂家通过ISO 14001认证的，得1分。

（4）投标人或全部投标产品生产厂家通过OHSAS 18001认证的，得1分。

（5）投标人或全部投标产品生产厂家通过ISO13485认证的，得2分。

5.政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………满分3分

⑴节能产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

⑵环保标志产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

(3)投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。（满分1分）

总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）博白县人民医院             采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                               招  标  编  号YLZC2020-G1-230212-GXKW

签  订  地  点                             签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点：广西区内采购单位指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：医疗收入。

3、付款方式：货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格之日起一个月内支付已交付设备款的95%，剩余5%在货物验收合格之日起一年内付清（不计利息）。

- 第九条　履约保证金：合同金额的5%作为本合同的履约保证金。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：博白县人民医院医疗设备采购

项目编号：YLZC2020-G1-230212-GXKW

分  标 号：        分标

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：博白县人民医院医疗设备采购

项目编号：YLZC2020-G1-230212-GXKW

分  标  号：           分标

投标人名称：            （加盖单位公章）

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

1.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）（加盖单位公章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）（加盖单位公章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）（加盖单位公章）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

▲2.资格文件：

实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)（加盖单位公章）。

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件（加盖单位公章）。

（3）投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（加盖单位公章）

（4）投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书（加盖单位公章）。

3.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(授权委托代理时)(格式见第六章)（加盖单位公章）。

（2）法定代表人的身份证复印件（加盖单位公章）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）。

（4）商务响应表（格式见第六章）（加盖单位公章）。

（5）投标人依法缴纳税收的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；加盖单位公章）

（6）投标人缴纳社保的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；）

（7）投标人的财务报表。（投标人2019年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年内成立的企业不提供；加盖单位公章）

（8）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动（加盖单位公章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（9）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（10）投标人的信誉、荣誉证书。

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（13）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（14）投标人情况介绍。

（15）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（16）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（17）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（18）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（加盖单位公章）。

（5）设备配置清单。

▲（6）技术响应表（加盖单位公章）。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

…

5.其他文书、文件————————

报价文件格式

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件货物需求一览表和投标报价表，    分标投标总报价（大写）       元人民币(¥       )，交货期：           。

2.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起 ______天内。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(加盖公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

分标投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 品牌、生产厂家及国别 | 型号、规格 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试、检测、的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年 月 日

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 资格文件格式

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

2、投标人有效的营业执照副本内页复印件（加盖单位公章）

3、投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（加盖单位公章）

4、 投标人资格要求中的其他资质（或资格）证书（加盖单位公章）。

资信/商务文件格式

1.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(授权委托代理时)格式：

法定代表人授权委托书格式

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

2.法定代表人的身份证复印件

3.招标项目采购需求中要求必须提供的材料

4.商务响应表格式：

____分标

| 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 投标人的承诺或说明由投标人对照招标文件的商务要求逐一进行详细填写。

- 投标人应根据投标商务情况、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标商务条件与招标要求相同的为无偏离，投标商务条件高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

5、投标人依法缴纳税收的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；加盖单位公章）

6、投标人缴纳社保的证明文件。（投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足1个月的投标人不提供；）

7、投标人的财务报表。（投标人2019年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年内成立的企业不提供；加盖单位公章）

8、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动（加盖单位公章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

9、类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

9.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年    月  日

10、投标人的信誉、荣誉证书。

11、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

12、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

13、节能产品证明文件、环保产品证明文件。

14、投标人情况介绍。

15、中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

16、监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

17、残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

18、投标人需要说明的其他文件和说明。

广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应等方面的情况（格式自拟）

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年    月　 日

技术文件格式

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品检测报告（格式自拟）

4.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5.设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

- 技术响应表格式：

分标

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 要求 | - 性能及指标 |  |

- 1、投标技术规格由投标人对照招标文件的技术参数及性能等要求逐一进行详细填写。

- 2、此表投标技术规格与产品证明文件证书的技术指标不符的，以产品证明文件证书的技术指标为准。

- 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或授权代表签字：

投标人全称（加盖公章）：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）