# 第二章  采购需求

说明：

1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3、服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5、采购内容所属行业：服务业

6、采购预算：¥1300万元；其中：A分标：¥180万元；B分标：¥200万元；C分标：¥224万元；D分标：¥185万元；E分标：¥142万元；F分标：¥193万元；G分标：¥176万元；

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 南宁市农村及重点生态功能区环境质量监测和农村饮用水源地放射性项目检测服务 | 1项 | 由于项目涉及全区14个市农村环境质量试点监测（环境空气、地表水环境、土壤环境）、重点生态功能区县域生态环境质量监测（地表水环境）、农村千吨万人饮用水源地水质监测，内容包括点位布设、现场资料收集、现场监测、实验室分析、报告编制等内容。 |
| B | 桂林市、贺州市农村及重点生态功能区环境质量监测服务 | 1项 |  |
| C | 柳州市、河池市农村及重点生态功能区环境质量监测服务 | 1项 |  |
| D | 梧州市、玉林市农村及重点生态功能区环境质量监测服务 | 1项 |  |
| E | 北海市、防城港市、钦州市农村及重点生态功能区环境质量监测服务 | 1项 |  |
| F | 来宾市、贵港市农村及重点生态功能区环境质量监测服务 | 1项 |  |
| G | 百色市、崇左市农村及重点生态功能区环境质量监测服务 | 1项 |  |

- 一、采购需求与内容

- （一）采购需求

由于项目涉及全区14个市农村环境质量试点监测（环境空气、地表水环境、土壤环境）、重点生态功能区县域生态环境质量监测（地表水环境）、农村千吨万人饮用水源地水质监测，考虑到样品时效性以及监测时长等方面，将项目分成7个包，包号分别为A、B、C、D、E、F、G，各分标内容包括点位布设、现场资料收集、现场监测、实验室分析、报告编制等内容。具体点位见下表：

区域及点位（断面）数量

| 分包 | 监测区域 | 涉及 县域 | 村庄数量 | 农村环境质量（点位数） |  |  |  | 重点生态功能区（点位数） | 千吨万人水源地（点位数） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环境空气 | 土壤 | 地表水 | 农业（含生活）面源污染水质控制断面 | 地表水 | 地表饮用水 | 地下饮用水 | 地下水辐射项目检测 |
| A | 南宁市 | 11 | 14 | 10 | 70 | 11 | 20 | 4 | 21 | 28 | 97 |
| B | 桂林市 | 12 | 15 | 7 | 75 | 6 | 19 | 13 | 14 | 1 |  |
|  | 贺州市 | 5 | 9 | 6 | 45 | 2 | 11 | 2 | 25 | 2 |  |
| C | 柳州市 | 8 | 10 | 9 | 50 | 5 | 13 | 3 | 8 | 3 |  |
|  | 河池市 | 11 | 16 | 11 | 80 | 9 | 17 | 19 | 7 | 9 |  |
| D | 梧州市 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 10 | 3 | 23 | 0 |  |
|  | 玉林市 | 7 | 10 | 7 | 50 | 3 | 20 | 0 | 38 | 4 |  |
| E | 北海市 | 4 | 4 | 3 | 20 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 |  |
|  | 防城港市 | 3 | 4 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 |  |
|  | 钦州市 | 4 | 6 | 6 | 30 | 6 | 11 | 0 | 29 | 3 |  |
| F | 来宾市 | 6 | 9 | 6 | 45 | 4 | 12 | 2 | 10 | 13 |  |
|  | 贵港市 | 5 | 7 | 5 | 35 | 7 | 14 | 0 | 35 | 20 |  |
| G | 百色市 | 12 | 15 | 9 | 75 | 9 | 15 | 11 | 6 | 3 |  |
|  | 崇左市 | 7 | 8 | 4 | 40 | 2 | 9 | 5 | 8 | 7 |  |

- 注：环境空气质量实际监测点位上下浮动5%，水质实际监测点位上下浮动10%。

- （二）采购内容

- （1）农村环境质量监测

监测要素包括村庄环境空气质量、地表水环境质量、土壤环境质量。监测县域、村庄及点位（断面）信息见附件1（表1~3，另附）。

- 环境空气质量

监测点位：按照《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664）要求进行布设，每个村庄居民区布设1个监测点位，并记录点位经纬度等信息。

监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）。

监测频次：每季度监测1次，每次连续监测5天，共4次。

- 地表水环境质量（河流、湖库）

监测项目：流量，水温、pH值、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共25项。

监测频次：每季度监测1次，一般情况为监测季度首月1～15日开展现场监测，共4次。

- 农业面源污染水质控制断面

监测项目：流量、总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、化学需氧量7项指标

监测频次：每季度监测1次，与地表水环境质量监测同时进行，共4次。

- 土壤环境质量

监测点位：按照《全国农村环境质量试点监测技术方案》（环发〔2014〕125号）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166）要求进行点位布设，每个村庄布设5个监测点位。

监测项目：土壤pH、阳离子交换量；镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等元素的全量。

监测频次：2021年10月30日前监测1次。

- （2）重点生态功能区县域地表水环境质量监测

地表水监测断面信息见附件1（表4）。

监测项目24项：水温、pH值、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。

监测频次：每月监测1次，每月1～15日采样，共12次。

- （3）农村千吨万人饮用水源地监测

监测水源地信息见附件1（表5），具体经纬度中标后由采购人提供。

监测项目：地表水饮用水水源地监测项目28项，包括水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮（湖库）、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。

地下水饮用水水源地监测项目39项，包括色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量(以CODMn法，以O2计)、硝酸盐（以N计）、亚硝酸（以N计）、氨氮、硫化物、钠、氟化物、氰化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、菌落总数、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。其中，B-G分标中标单位需将α放射性、总β放射性两项指标的水样采集、保存、运输，送至A分标中标机构进行分析。

监测频次：每季度监测1次，共4次。

- 二、监测技术要求

- ▲1、项目监测实施方案

按照采购内容和要求，制定具体详细的实施方案和应急预案并在投标时提供。实施方案内容包括人员安排、仪器设备配置，样品采集（包括收集村庄基本情况和环境相关信息）、样品保存、样品运输、分析测试、报告编制、数据上报、质控措施等内容。应急预案内容包括，样品采集、保存、交接、现场监测和样品运输过程中，由于车辆出现故障或事故、遭遇恶劣天气等原因无法保证按时保质完成任务的有效预防和补救措施。

中标后5个工作日内将详细可行监测实施方案和应急预案提交采购人，通过招标人审核后才能实施。

- 2、环境空气质量监测

环境空气监测执行相应标准要求；质量控制严格执行《广西壮族自治区环境空气质量监测质量控制技术方案》（详见附件2，另附）相关要求，实现全过程质量控制。

- （1）点位布设、样品采集与保存

以村庄为点位布设单元，按照《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664），在居民区布设1个监测点位。

采用手工采样监测，样品采集按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194）和《环境空气质量标准》（GB 3095）有关要求,提供现场采样视频、照片，内容至少包括采样点位及周围环境、采样人员、采样起始视频及结束前视频。二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物等不能立即分析的需冷藏（0-4℃）保存。

- （2）样品分析

样品分析方法满足环境空气质量标准（GB 3095）推荐的分析测试方法，优先使用下表方法：

| 序号 | 项目 | 推荐分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ 483 ) |
|  |  | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 （HJ 482) |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479） |
| 3 | 可吸入颗粒物（PM10） | 环境空气 PM10 和PM2.5 的测定 重量法（HJ618） |
| 4 | 细颗粒物（PM2.5） | 环境空气 PM10 和PM2.5 的测定 重量法（HJ618） |
| 5 | 一氧化碳（CO） | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801) |
| 6 | 臭氧（O3） | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504) |

- （3）内部质量控制

内部质量控制计划，内容应包括控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、质量评价指标和标准、实施频次和时间、实施部门和人员等。内部质量控制满足基本要求：

空白实验：应同步测试相应监测项目的现场空白及实验室空白，按相应监测项目的方法标准执行，监测标准没有规定的，每批次现场空白及实验室空白分别不得少于1个；

准确度：应在每批次样品，每20个样中同步插入1个有证标准样品进行分析测试；当批次样品小于20个时，至少同步插入1个有证标准样品及1个标准曲线浓度点进行分析测试；颗粒物类样品执行标准滤膜规范要求。

流量校准：采样前、后用经过检定（或校准）合格的标准流量计校验采样系统的流量，流量误差应小于5%。膜采样法：采样前、后用经过检定（或校准）合格的标准流量计校验采样系统的流量，流量误差应小于2%。非分散红外法分析一氧化碳应按分析方法进行流程校准，校准漂移参照HJ 818附录B的单点校准要求。

完成每批次合同任务时，对最终报出的所有样品分析测试结果进行质量评估，并提交总质量评估总结报告。

- （4）外部质量控制

插入监控样：采购人统一安排在样品中插入监控样，监控样由采购人提供，每季度监控项目1-2个。招标结束后采购人统一制成密码样，交由中标人分批次插入分析，4个季度内须完成全部监控样品测试。每季度中标人开展监测前，应与采购单位相关技术人员对接，确定质控县域，优先开展该县域的采样、分析，并在相应分析批次中插入指定批次的监控样，进行同步测试。当结果不合格时，应复测该县域该批次样品的同类项目及加测同类项目监控样；样品过期时须重新采样。重新采样和重新分析费用由中标人承担。

现场抽查：由采购人根据实际情况进行现场抽查，抽查内容包括点位布设、样品采集、现场分析、实验室分析过程以及原始记录查阅。

- 3、地表水、千吨万人饮用水源地水质监测

- （1）监测断面（点位）

地表水、千吨万人饮用水源地以招标人确认的断面（点位）为准，原则不得超过100米，特殊情况报辖区驻市生态环境监测中心同意后适当调整。采样人员到达现场采样后，应使用GPS确认、并记录后再开始采样。

- （2）采样人员

每个采样小组至少包括 2 名采样人员。每个采样小组应包含1名质量检查员，负责对本小组采样工作进行自检。

采样人员必须对断面/点位现场及断面上下游进行踏勘，掌握断面上下游水体周边环境状况，并在原始记录中做好备注。

- （3）样品采集

样品采集执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164)、《地表水环境质量标准》（GB3838）、《地下水质量标准》（GB/T 14848）及有关要求。

每个断面均需按照相关技术规范设置采样垂线数和各垂线上的采样点完成样品采集，除现场分析项目、石油类、五日生化需氧量、硫化物、生物类、有机类项目在断面中泓线上层采集单独水样外，其他项目采集混合样品。采样过程应进行视频拍摄，至少包括以下内容：采样点（断面）、采样点位坐标及四周环境、采样人员、采样工具、采样量、样品保存及设备等，视频应进行存档，命名格式为“**市+监测任务（农村环境、生态县地表水或农村千吨万人）+类别（河流、湖库或地下水）+点位名称+采样时间”，视频由投标人自行保存并备查。

- （4）样品保存与运输

地表水的水温、pH值、溶解氧，以及地下水的色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物采取现场分析，并做好记录；其他项目按规范加固定剂或前处理后保存，及时送实验室分析，保证样品分析时效性，如总大肠菌群应在采样2小时内检测；否则应10℃以下冷藏但不得超过6小时，如回到实验室不能及时分析，应在4℃以下保存2小时内完成分析。固定剂应为优级纯及以上试剂。

- （5）样品交接

样品交接时，运输人员与接样人员要进行确认，填写交接记录。核对样品标签、数量是否与记录一致。对于破损样品、保存或添加固定剂不当等样品要重新采样。接样人对样品进行二次编码，做好内部质量控制。

- （6）样品分析

样品分析使用《地表水环境质量标准》（GB3838）、《地下水质量标准》（GB/T 14848）推荐的分析测试方法。优先使用下表分析方法。

地表水分析方法

| 项目 | 推荐分析方法 |
| --- | --- |
| 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB 13195） |
| 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》（HJ 505） |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920） |
| 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》（HJ506） |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893） |
| 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636） |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535） |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（ HJ 828） |
| 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB11892） |
| 锌、铜 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 》（HJ 700） |
|  | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB 7475） |
| 氟化物 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84） |
|  | 《水中 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB 7484） |
| 硒、砷 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700） |
|  | 《 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 》 ( HJ 694) |
| 汞 | 《 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 》 ( HJ 694) |
|  | 《 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 》 （ HJ597） |
| 镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700） |
|  | 《 铜、铅和镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 》 （ 水和废水监测分析方法第四版 ) |
| 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 》（GB 7467） |
| 铅 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700） |
| 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 (异烟酸-巴比妥酸光度法)(HJ 484) |
| 挥发酚 | 水质-挥发酚的测定-4-氨基安替比林分光光度法（HJ-503） |
|  | 水质-挥发酚的测定-流动注射-4-氨基安替比林分光光度法（HJ825） |
| 阴离子表面活性剂 | 水质-阴离子表面活性剂的测定-流动注射亚甲蓝分光光度法（HJ826） |
|  | 水质-阴离子表面活性剂的测定-亚甲蓝分光光度法（GB-7494） |
| 硫化物 | 水质-硫化物的测定-流动注射亚甲蓝分光光度法（HJ824） |
|  | 《水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》（GB/T 16489） |
| 硫酸盐、 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84） |
| 硝酸盐 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84） 《 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》(GB 7480) |
| 氯化物 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84） 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB 11896） |
| 铁、锰 | 《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 》（ HJ 776） 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700） |
|  | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB 11911) |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970 - 2018 ） |
| 粪大肠菌群 | 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》（HJ 1001） |
|  | 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法（HJ 347.1） 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2） |

地下水分析方法

| 项目 | 推荐分析方法 |
| --- | --- |
| 色 | 《水质 色度的测定》(GB/T 11903) |
|  | 《水质 色度的测定 （铂钴比色法）》（GB/T 11903） |
| 嗅和味、 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4) |
| 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4) |
| 肉眼可见物、 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4) |
| 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4) |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4) |
| pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920） |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535) |
| 铜、锌 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 》（HJ 700） |
|  | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB 7475） |
| 氯化物 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84） 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB 11896） |
| 硒、砷 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700） |
|  | 《 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 》 ( HJ 694) |
| 汞 | 《 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 》 ( HJ 694) |
|  | 《 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 》 （ HJ597） |
| 镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700） |
|  | 《 铜、铅和镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 》 （ 水和废水监测分析方法第四版 ） |
| 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 》GB 7467 |
| 铅 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700） |
| 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 (异烟酸-巴比妥酸光度法)(HJ 484) |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | 水质-挥发酚的测定-4-氨基安替比林分光光度法（HJ-503） |
| 阴离子表面活性剂 | 水质-阴离子表面活性剂的测定-亚甲蓝分光光度法（GB-7494） |
| 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 碘量法》（HJ/T 60） 《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》（GB/T 16489） |
| 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84） |
| 硝酸盐（以N计） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84） 《 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》(GB 7480) |
| 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB 11911) |
|  | 《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 》（ HJ 776） |
| 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB 11911) |
|  | 《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 》（ HJ 776） 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 》（HJ 700） |
| 铝 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 》（HJ 700） |
|  | 《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 》（ HJ 776） |
| 耗氧量(以CODMn法，以O2计) | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》（GB/T 5750.7） |
| 亚硝酸盐（以N计） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84） 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》(GB/T 7493) |
| 钠 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 776） 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |
| 氟化物 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84） 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB/T 7484) |
| 碘化物 | 《水质 碘化物的测定 离子色谱法 》（HJ 778） |
| 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标(多管发酵法) 》（GB/T 5750.126） 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》（HJ 1001） |
| 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GB/T 5750.12） |
| 三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 639) |
|  | 《水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》（HJ 810 ） |

- （7）内部质量控制

内部质量控制严格执行《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案(试行)》（详见附件3，另附）相关要求，实现全过程质量控制。中标人每批次检测服务均应有内部质量控制计划，内容应包括控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、质量评价指标和标准、实施频次和时间、实施部门和人员等。内部质量控制基本要求：

检出限原则上应低于GB 3838及GB/T14848 中I类标准限值的1/4，如方法标准无法满足，则应至少满足低于GB 3838及GB/T14848 中I类标准限值。

空白实验: 应同步测试相应监测项目的全程序空白及实验室空白，按相应监测项目的方法标准执行，监测标准没有规定的，每批次样品的全程序空白及实验室空白分别不得少于2个；

准确度：每批次样品应进行准确度验证，包括但不限于加标回收、有证标准物质测试等方式，分析方法有要求的执行分析方法要求，如分析方法无要求或者低于以下要求时，应执行以下要求：连续分析时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）同步插入至少1个有证标准样品进行测试。

精密度：每批次样品中，除现场平行样外，在实验室可以分装的样品，应进行平行双样分析，室内平行样数量不得少于10%。

临界检测结果的复检：对检测结果超过评价标准限值和处于评价标准限值±10%以内的样品进行抽检，抽查比例不少于10%。按相关要求统计复检合格率。

完成每批次合同任务时，对最终报出的所有样品分析测试结果进行质量评估，并提交总质量评估总结报告。

- （8）外部质量控制

插入质控样：采购人统一安排在样品中插入监控样，监控样由采购人提供，每季度监控项目4-6个。招标结束后采购人统一制成密码样，交由中标人分批次分析，4个季度内须完成全部监控样品测试。每季度中标人开展监测前，应与采购单位相关技术人员对接，确定质控县域，优先开展该县域的采样、分析，并在相应分析批次中插入指定批次的监控样，进行同步测试。当结果不合格时，应复测该县域该批次样品的同类项目及加测同类项目监控样；样品过期时须重新采样。重新采样和重新分析费用由中标人承担。

现场抽查：采购人根据实际情况进行现场抽查，抽查内容包括点位布设、样品采集、现场分析、实验室分析过程以及原始记录查阅。

- 4、地下水饮用水源地水质总α/β检测

- （1）样品接收、流转

B-G分包监测人员负责将样品正确采样、保存、送至A分包中标人的实验室，同时将采样原始记录表及样品交接运输单，当面交给A分包中标方。双方应共同核对样品标识、样品重量、样品数量、样品包装、样品应送达时限等，并填写样品交接记录表，签字确认后，并返回一份给送样单位。在样品交接过程，A分包中标人如发现送交样品有严重质量问题，有权拒收样品。

- （2）样品保存和处置

样品从接到后，要求尽快完成分析。样品如不能及时分析，应于通风避光、密封保存。样品在中标人实验室期间，中标人须采取有效的措施对样品进行妥善保存，保证样品完整性和安全性，保证样品标识不混淆、样品在保存过程不被沾污。发现但不限于下列严重质量问题时，应重新采样工作：未按技术规范保存样品；未采取有效的环境条件控制措施防止样品在保存过程被沾污，重新采样所需检测费用由A分包中标人负责。样品分析完成，数据上报确认合格及服务期满后，剩余样品由中标人自行处理。

- （3）样品分析前的制备

中标人接到的水样，根据分析项目进行相应的前处理后才能上机测量。前处理实验室需要满足相应的技术要求，具备前处理应有的试剂、器皿、量具、辅助设备及其它必要物品。

- （4）样品分析

▲中标人按照《水质  总α放射性的测定  厚源法》（HJ898）、《水质  总β放射性的测定  厚源法》（HJ899）的分析方法（包括样品前处理方法）开展样品的分析检测。采用低本底α/β测量装置等仪器设备进行测量。方法检出限、精密度、准确度等质量控制要求的相关记录，在项目验收时一并交予采购人。

- （5）实验室内部质量控制

投标人严格执行有关质量保证工作规范中的技术文件和管理办法，对检测全过程进行质量控制。内部质量控制方法包括(但不限于)：标准物质或质控样品的测定，空白实验，平行样测定，加标回收率实验，比对测试，留样复测，各种技术要求的测定和复核等。

标准物质：有证标准物质分析的合格率应达到 100%，未能落在保证值范围内则判定为不合格，应查明其原因，立即实施纠正措施，并对该批样品和该标准物质重新分析核查。

样品分析：

空白样测定：空白样为实验室空白，更换试剂时，进行空白样测定。一般情况下，不应从样品测定结果中扣除空白样品的测量结果。空白样品分析结果一般应低于方法检测限。若空白结果出现异常，实验室应查找原因，重新对样品进行分析。

平行样测定：按10%的样品进行平行样质控，平行样相对偏差要求小于 30%。若平行双样的相对偏差在允许范围内，取双样的平均值报告测定结果。若平行双样的相对偏差超允许范围，在样品允许的保存期内，再加测一次，取符合相对偏差质控指标的双样平均值报告测定结果。否则，该批次监测数据失控，应予以重测。

加标回收率测定：按10%的样品进行加标回收率测定，加标样品与样品在相同的前处理和测定条件下分析，加标量一般为样品活度的0.5～3 倍，加标后总活度不得超出分析方法的测定上限，加标回收率要求为 80～120%。若加标回收率符合质控指标，表示该批次监测数据受控；若加标回收率不符合质控指标，再加测一次，加测的加标回收率若还超允许范围，则该批次监测数据失控，应予以重测。

留样复测：对稳定的、测定过的样品保存一段时间后，进行重新测定，测量结果的评价参照“平行样测定”。

- （6）外部质量监督

无条件接受采购人或其委托机构不定期的电话、电子邮件以及现场检查等方式和相关的质量控制措施，以保证检测服务工作的进度和质量。对检查中发现的不符合要求的情况，及时采取纠正和预防控制措施。

- 5、土壤环境质量监测

样品检测执行相应检测标准要求；质量控制严格执行《广西壮族自治区土壤质量监测质量控制技术方案（试行）》（详见附件4，另附）相关要求，实现全过程质量控制。

（1）点位布设

村庄为点位布设单元，在基本农田、园地（果园、茶园、菜园等）、饮用水水源地周边各布设1个监测点位，共3个点位；根据村庄环境状况，在重点区域土壤中选测两类，各布设1个监测点位，共2个点位。重点区域土壤包括：工矿企业周边土壤，畜、禽、水产养殖场周边土壤，污水灌溉的农田土壤，大量堆放工业废渣、生活垃圾场地周围的土壤，长期受工业废气和粉尘影响的土壤，居民区周边土壤，其他疑似有污染的土壤；周边指重点区域边界外100米以内。各村庄布设土壤点位数参见附表。

- 样品采集

- 采样时间为1～8月，避免在施用农药、化肥后立即采样。按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166)有关要求，采用混合采样法。采集耕作层土样，种植一般农作物采 0～20cm，种植果林类农作物采 0～60cm。采样过程应进行视频拍摄，至少包括以下内容：采样点（断面）、采样点位坐标及四周环境、采样人员、采样工具、采样量、样品保存及设备等，视频应进行存档，命名格式为“**市+村庄+点位名称+采样时间”，视频由投标人自行保存并备查。

- （3）样品制备

样品装入白色搪瓷盘或木盘，放置室内风干，严防阳光直射土样，风干室需满足通风良好，整洁，无尘，无其他污染物；适时地压碎、翻动，拣出碎石、砂砾、植物残体。风干后用木质或玻璃材质设备碾碎，用玛瑙研磨机（球磨机）或玛瑙研钵磨细，分装备用。

- 样品分析

| 项目 | 推荐使用分析方法 | 等效分析方法 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 《土壤pH的测定 电位法》( HJ962 ) | 《土壤检测 第二部分 土壤pH值的测定》（NY/T 1121.2) |
|  |  | 《土壤元素近代分析测试方法》 |
| 阳离子交换量 | 《土壤检测 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合古浸提-分光光度法》（HJ 889) | 《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T 1243） |
| 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB17141） | 全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定（环办土壤函〔2017﹞1625号） 第一部分 土壤样品无机项目测试方法 2-1电感耦合等离子体质谱法 |
| 汞 | 《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》(HJ 923) | 《土壤和沉积物 汞、砷 硒 铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》（HJ680) |
|  |  | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分土壤中总汞的测定》(GB 22105) |
|  |  | 《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 (GB 17136) |
| 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷 硒 铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》（HJ680) | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》（GB/T 22105 ） |
|  |  | 全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定（环办土壤函〔2017﹞1625号） 第一部分 土壤样品无机项目测试方法 2-1电感耦合等离子体质谱法 |
| 铅 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》（HJ780) | 《土壤质量 铅镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB17141）;《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491) |
|  |  | 全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定（环办土壤函〔2017﹞1625号） 第一部分 土壤样品无机项目测试方法 2-1电感耦合等离子体质谱法 |
|  |  | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB 17141) |
| 铬 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》（HJ780) | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491) |
|  |  | 全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定（环办土壤函〔2017﹞1625号） 第一部分 土壤样品无机项目测试方法 2-1电感耦合等离子体质谱法 |
| 铜 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》（HJ780) | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491) |
|  |  | 全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定（环办土壤函〔2017﹞1625号） 第一部分 土壤样品无机项目测试方法 2-1电感耦合等离子体质谱法 |
|  |  | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB 17138) |
| 锌 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》（HJ780) | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491) |
|  |  | 全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定（环办土壤函〔2017﹞1625号） 第一部分 土壤样品无机项目测试方法 2-1电感耦合等离子体质谱法 |
|  |  | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB 17138) |
| 镍 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》（HJ780) | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491) |
|  |  | 全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定（环办土壤函〔2017﹞1625号） 第一部分 土壤样品无机项目测试方法 2-1电感耦合等离子体质谱法 |
|  |  | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB 17139) |

- （5）实验室内部质量控制

中标方每批次检测服务均应有内部质量控制计划，内容应包括控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、质量评价指标和标准、实施频次和时间、实施部门和人员等。内部质量控制基本要求：

检出限：检出限原则上应低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB15618) 中表1、表2中的标准限值的1/4，如方法标准无法满足，则应至少满足低于GB15618表1、表2中的标准限值。

空白实验:每批次均应在与测试样品相同的前处理和分析条件下进行空白试验。空白试验的方法和空白样品数应执行分析测试方法中的相关规定；分析测试方法中无规定时，每批次样品至少应分析测试2个空白样品。

准确度：连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）同步插入至少1个有证标准样品进行测试。

精密度：每批次样品中，每个测试项目均须进行平行双样分析。平行样的比例，分析测试方法中有规定的，按照分析测试方法的规定执行。分析测试方法中无规定的，当批次样品数大于20个时，应随机抽取不少于5%的样品进行平行双样分析；当批次样品数小于等于20个时，应至少随机抽取1个样品进行平行双样分析。

临界检测结果的复检：对检测结果超过评价标准限值和处于评价标准限值±10%以内的样品进行抽检，抽查比例不少于10%。按相关要求统计计算复检合格率。

完成每批次合同任务时，对最终报出的所有样品分析测试结果进行质量评估，并提交总质量评估总结报告。

- （6）外部质量控制

插入质控样：采购人统一安排在样品中插入监控样，监控样由采购人提供，每年监控项目2-3个。招标结束后采购人统一制成密码样，插入某个县域的样品测试。每季度中标人开展监测前，应与采购单位相关技术人员对接，确定质控县域，优先开展该县域的采样、分析，并在相应分析批次中插入指定批次的监控样，进行同步测试。当结果不合格时，应复测该县域该批次样品的同类项目及加测同类项目监控样；样品过期时须重新采样。重新采样和重新分析费用由中标人承担。

现场抽查：根据实际情况进行现场抽查，抽查内容包括点位布设、样品采集、现场分析、实验室分析过程以及原始记录查阅。

- 三、实验室及人员要求

实验场所、设备、人员等需满足检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214）及检验检测机构资质认定生态环境监测机构生态环境监测机构评审补充要求。

▲4.1投标人取得国家认监委或广西市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），具备拟投分包所有项目的检测方法的资质能力，并在有效期范围内。投标时提供资质证书及能力附表。

▲4.2投标人具备独立的质量管理部门或专职质量管理人员。投标时提供部门设置文件或人员能力确认证明材料。

▲4.3投标人应具有与其承担本项目检测任务相关的技术人员和管理人员，人员数量和能力应满足本项目检测任务的需要。

4.3.1技术人员比例：技术人员中至少具备15%中级职称或同等学历人员。

4.3.2项目负责人：具有大专及以上学历，中级及以上职称或同等学历，具有相类似工作经验。

4.3.3采样人员：须熟悉监测点位布设、样品采集、样品保存方式和有效时间、样品运输等的相关技术规范和要求，具备分析现场监测项目的资质和能力，能够保证现场采样与实验室分析之间的有效对接。

4.3.4检测人员：具有大专及以上学历，应熟悉分析方法和实验操作，熟悉分析过程中的质控手段。

4.3.5质量管理人员：需具备专职质量管理人员，具有两年及以上的环境监测工作经历。应熟悉样品采集、保存、分析等环节，对检查中发现的问题，应敢于指出，及时督促并采取适当的纠正和预防措施。

4.3.6 各分标的人员数量如下表：

| 分包 | 现场监测、分析人员（人） | 实验室分析人员（人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专职质量管理人员 |
| A | 15 | 10 | 1 |
| B | 15 | 8 | 1 |
| C | 15 | 8 | 1 |
| D | 15 | 8 | 1 |
| E | 10 | 8 | 1 |
| F | 15 | 8 | 1 |
| G | 15 | 8 | 1 |

4.3.7项目现场监测与采样人员可重叠，质量管理人员需要专职；投标承诺投入的人员在项目履行期不能擅自更换，如临时更换人员需经采购人同意。投标时提供人员技术资历、能力证明材料复印件，至少包括姓名、身份证、学历学位、职称、从事环境监测工作经历、截标前半年内任意3个月。

4.4检验检测场所

因部分指标保存期限比较短，样品需在8小时内送到中标人固定检验检测场所。固定场所的设施条件和环境应满足检测仪器和检测方法所需的技术要求，并得到有效控制。

▲4.5仪器设备要求

配备数量充足、技术指标符合相关检测方法要求的各类主要检测仪器设备（详见下表）。与检测结果的准确性和有效性相关的仪器设备在投入使用前，必须进行量值溯源，并保持其在有效期内。

| 工作内容 | 仪器设备名称 | 至少具备数量 （台套） | 可使用等效方法的仪器设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量 | 大气采样器（4通道带恒温装置） | 6 | 满足24通道带恒温装置 | A-G |
|  | 一氧化碳红外分析仪 | 2 |  | A-G |
| 土壤环境质量 | 多参数分析仪（土壤pH值） | 1 |  | A-G |
|  | 分光光度计 | 1 |  | A-G |
|  | 原子吸收分光光度计（内置石墨炉） | 1 |  | A-G |
|  | 冷原子吸收测汞仪 | 1 | 原子荧光分光光度计 | A-G |
|  | 原子荧光分光光度计 | 1 | 电感耦合等离子体质谱 | A-G |
|  | 波长色散X射线荧光光谱仪 | 1 | 原子吸收分光光度计 | A-G |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱 | A-G |
| 水质现场分析 | 多参数水质分析仪 | 3 | 满足水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率现场分析设备 | A-G |
| 水质实验室分析 | 97孔定量盘 | 1 |  | A-G |
|  | 隔水式培养箱 | 2 |  | A-G |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 |  | A-G |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 |  | A-G |
|  | 离子色谱仪 | 1 |  | A-G |
|  | 气相色谱质谱仪 | 1 | 气相色谱仪（带顶空或吹扫捕集装置） | A-G |
|  | 原子荧光光度计 | 1 | 冷原子吸收汞分析仪 | A-G |
|  | 紫外分光光度计 | 1 |  | A-G |
|  | 分光光度计 | 1 |  | A-G |
| 饮用水总α、β分析 | 低本底α测量装置及辅助设备 | 1 | 如测量仪同时具有α、β元素的测定功能，只需1台 | A |
|  | 低本底β测量装置及辅助设备 | 1 |  |  |

备注：水质分析仪器设备与土壤环境质量分析相同时，可为同一台。投标时提供以下材料1、仪器设备清单；2、出厂编号和采购发票或检定证书（校准证书）。

- 四、数据处理及检测报告

中标人检验检测机构应保证分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映检测结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预检测结果。中标人的技术人员应对原始数据和复制数据进行校核。对发现的可疑数据，应与样品分析测试原始记录进行校对。分析测试结果应按照相关技术规定进行表述，编制CMA报告。

- 五、原始记录及档案管理

监测、分析技术人员负责规范填写原始记录，审核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。监测、分析测量的原始记录应有技术人员和审核人员的签名。

中标人应妥善保管原始记录、监测过程质量控制等档案资料，包括仪器原始谱图。仪器原始谱图中，仪器参数信息完整、样品名称正确，各类质控样品和分析样品的谱图完整。确保原始记录信息点完整，可以溯源。

- 六、商务要求

- 1、检测数据真实性要求

严禁数据弄虚造假行为，投标人不得以任何形式收受利益单位贿赂或在检测任务过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行原环境保护部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由投标人承担，并将列入黑名单。

- 2、问题纠错及协助做好监督检查

（1）中标人需有专人进行质量检查，对样品采集、保存、分析等环节进行监督检查并予以记录，对检查中发现的问题，采取适当的纠正和预防措施。发现严重质量问题时，应重新开展相关工作，重新开展相关工作所需检测费用由中标人负责。

（2）中标人需协助采购人开展统一的外部质量质量监督和考核。接受采购人不定期的电话、电子邮件以及现场检查等方式和相关的质量控制，以保证检测服务工作的进度和质量。

（3）质量监督检查中，一旦发现存在重大检测质量和安全管理问题，中标人应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。需开展重新采样分析，检测费用由中标人负责。对整改后仍不符合要求的实验室，采购方可终止委托。

（4）检查中发现存在严重影响监测数据质量，或认为中标方的质量体系和技术能力无法满足监测任务的要求，采购方可终止委托，并按合同条款实施处罚或赔偿等，必要时，追究法律责任。

（5）中标人监测后及时分析、整理监测结果，发现异常或明显超标数据马上上报采购人。

- 3、成果提交要求

（1）服务成果内容

村庄周边的相关环境信息（包括监测点位名称、经纬度、村庄的社会经济基本情况，人类活动与监测点位的关系、点位周边人口分布及是否有重大影响环境质量活动等）、现场监测情况记录（视频、照片）、检测数据（按采购方统一模板提供）、检测报告（CMA）纸质版1份和电子版（CD光盘），以及半年/年度监测质控报告纸质版1份。

（2）服务成果提交时间

农村环境质量监测，按季度、分市出具检测报告，分别于3月20日、6月20日、9月20日、11月20日前，提交采购人指定部门。

农村千吨万人饮用水源地水环境质量监测，按季度分市出具检测报告，分别于3月20日、6月20日、9月20日、11月20日前提交采购人指定部门。

重点生态功能区县域地表水环境质量按月、分县出具检测报告，分别于3月30日、6月30日、9月30日、12月15日前提交采购人指定部门。

（3）服务成果提交地点

成果同时提交广西壮族自治区生态环境厅和自治区驻各市生态环境监测中心。

- 4、其他要求

本项目不得分包、转包。采购人对中标人进行统一培训，参加项目人员需接受培训，所有费用由中标人自理。

项目所形成的数据和报告归采购方所有，未经采购方授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。

- 5、验收与考核要求

（1）服务验收

中标人须按照采购内容要求提供基础信息、检测数据、检测报告、质控报告等进行验收。验收过程所产生的费用由中标人承担。

（2）考核

每次付款前需对前一阶段的服务质量进行考核，考核内容详见附件5（另附），考核结果作为当次支付合同金额的依据。未达考核要求，扣减相应的合同金额。

6、付款

合同签订后10个工作日内，支付合同总额的65%；2021年11月30日前，中标单位提交合同20%的保函（有效期至少4个月），采购单位根据合同执行情况，组织阶段性考核，对质量合格的支付合同金额的35%，对存在问题的按考核结果折算扣减合同金额。每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票、请款函和项目进度报告。考核发现存在问题的，按以下比例进行扣减当次付款合同金额。

| 序号 | 考核结果（分） | 扣减当次付款合同金额比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90≤考核结果<95 | 5% |
| 2 | 80≤考核结果<90 | 10% |
| 3 | 70≤考核结果<80 | 40% |
| 4 | 60≤考核结果<70 | 60% |
| 5 | 考核结果<60 | 100% |

- 7、项目采购预算价

报价应包括中标人为完成该项目而发生的全部相关费用，包括仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、人员费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。采购预算价具体如下：

| 分包 | 采购预算价 |
| --- | --- |
| A | 180万元 |
| B | 200万元 |
| C | 224万元 |
| D | 185万元 |
| E | 142万元 |
| F | 193万元 |
| G | 176万元 |