简要采购需求

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西主要迁飞性害虫发生规律分析系统 | 1套 | （一）迁飞性害虫数据源管理 ▲1、迁飞性害虫数据采集 实现与广西农作物病虫疫情信息调度指挥平台及广西草地贪夜蛾综合管理平台进行数据对接，以及将迁飞性害虫相关历史数据导入本系统，预留系统对接接口，支撑第三方系统及数据源接入。功能包括： （1）物联网数据接入：接入广西农作物病虫疫情信息调度指挥平台及广西草地贪夜蛾综合管理平台，获取物联网设备数据，进行数据存储、数据分类等操作； （2）采购数据接入：接入相关采购的第三方数据资源，如气象信息等； （3）其他数据接入：支持对接自治区其他植保相关系统，实现现有数据源扩充； （4）历史数据导入：支持将迁飞性害虫历史数据导入本系统，实现对历史数据的存储、查询和分析。 2、迁飞性害虫数据标准化存储 对系统级对接数据、物联网设备采集数据、第三方数据等按照数据类型、使用场景等多维度进行数据治理，按照统一标准统一定义数据格式、结构、命名等，实现系统内数据资源标准化以及整合建库。 数据资源标准化应包括以下方面：格式标准化、空间标准化、结构标准化、命名标准化。 …… |
| 2 | 县级病虫疫情信息化处理系统 | 10套 | 软件系统： （一）病虫害物联网数据分析 ▲1、支持通过GIS的方式展示自治区内物联网设备基本信息、分布情况和运行状态。 ▲2、支持已接入的物联网设备采集基础数据的图形化展示，数据实时查看及历史数据检索。 3、支持数据按照月份、年份分别进行统计，图表化展现物联网数据。 4、支持物联网设备单点数据分析功能。 5、包含1000种以上病虫害的知识内容。 6、要求系统作简单查询平均响应时间不超过2秒，复杂查询平均响应时间不超过3秒。 7、需兼容市面上多种浏览器，包括Chrome（谷歌），火狐浏览器，360浏览器等。 （二）病虫害模型预警工具 1、支持大数据量同时并发接入和调取； ▲2、支持多种病虫害模型，病虫害模型种类至少覆盖三种主粮作物。 （三）病虫害监测预警 1、支持移动终端填报数据的实时接入。 ▲2、支持一处填写多级（省级和国家级）系统上报，支持接收省（自治区、直辖市）级和国家级填报任务。 3、数据上报操作响应时间不超过3秒。 （四）工作平台 1、支持设备信息添加、维护，设备状态查看等设备管理； 2、支持物联网设备采集图像的筛选、查看； ▲3、支持综合性展示页面，展示物联网设备状态、基础数据及数据分析图表。 （五）数据接入 ▲1、支持从虫情测报灯、性诱设备、小气候仪等物联网设备接入数据（设备须提供符合客户要求的标准数据接口）； 2、支持与各个物联网设备品牌、供应商进行对接。 …… |
| 3 | 田间实时监测物联网设备 | 10套 | ■1、符合国家标准《植物保护机械 农林生态远程实时监测系统》GB/T 24689.5-2009要求。（投标时提供国家农机具质量监督检验中心或其他合法第三方检测机构出具的检验报告，作为评分依据)。 ■2、可通过高清摄像头,远程实时查看病虫观测场一定范围内的作物生长状态、受害状以及监测设备运行状态。具备外夜视、室外防水、电子防抖、电子雾透等功能；可随时进行视频采集和传输，视频流畅、图像清晰，能够在PC、手机等终端远程控制，变换摄像头方位，灵活调整视角，视频帧速、图像大小可调节。具备视频存储、视频回放等功能。 …… |
| 4 | 自动虫情信息采集系统 | 50套 | ▲1、须符合国家标准《植物保护器械 虫情测报灯》GB/T 24689.1-2009要求。（投标时必须提供国家农机具质量监督检验中心或其他合法第三方检测机构出具的检验报告）。 2、电源电压：适用交流电压为220V±60V，绝缘电阻：≥2.5MΩ。采用光控或时控开关，设置开、关灯时间。光源为２0W黑光灯，主波长为365nm；灯管周围无影响光线发散的遮挡物。 3、不锈钢或镀锌钢材质工艺；应有防雷击功能或加装避雷装置。 ■4、设备远红外虫体处理，虫体处理致死率≥90%，虫体完整率≥95%，具图像采集功能，可自动拍照和手动拍照，并可通过PC机、手机等终端进行远程控制；能根据虫体数量自动调节拍照间隔时间；接虫装置具备定期清除功能，保证虫体均匀平铺、减少堆叠，目标害虫盛发期的图片采集率在80%以上；采集的图片具备比例尺，用以判断虫体大小。 …… |
| 5 | 害虫性诱远程实时监测设备 | 50套 | 1、太阳能充电能源，不锈钢或镀锌钢材质工艺，防水防锈。连续阴雨条件下正常工作≥30d。 2、工作环境：0℃～70℃，湿度不大于95%RH的环境中正常工作。 3、具备数据远程自动报传功能，数据涵盖害虫数量、诱捕时间、GPS信息、温度、湿度等内容。支持短信和无线数据网络两种数据报传方式，数据上传端口不低于5个，并可根据上传数据包大小在两种方式之间任意切换。 4、主机具备远程开关机功能，具备设备故障远程诊断和维护等功能。 5、害虫自动诱捕感应计数，循环清洁。诱捕及计数装置的高度可调节；可自动排除非靶标害虫。 …… |
| 6 | 气候监测仪 | 50台 | ■1、符合国家标准《植物保护机械 农林小气候信息采集系统》GB/T 24689.6-2009要求。（投标时提供国家农机具质量监督检验中心或其他合法第三方检测机构出具的检验报告，作为评分依据）。 ■2、交流电源，适用交流电压为220V±60V。或太阳能供电，能保证连续30天阴雨天气正常工作。不锈钢或镀锌钢材质工艺，防水防锈。 3、采集的数据每30分钟自动上传一次。 …… |
| 7 | 重大病害智能监测仪 | 10台 | ■1、符合国家标准《植物保护机械 孢子捕捉仪（器）》GB/T 24689.3-2009要求。（投标时提供国家农机具质量监督检验中心或其他合法第三方检测机构出具的检验报告，作为评分依据) 2、交流电源或太阳能供电；不锈钢或镀锌钢材质工艺，防水防锈，能有效防止无边雷击。 ■3、全时段自动拍照、热处理、信息无线传输将现场拍摄照片发送至物联网平台。 4、可自动完成区域内孢子采集、成像，实现数据的自动上传存储下载。 5、可远程控制开关机，自动拍照，设置工作时段，拍照张数，拍照采集时间。 …… |
| 8 | 高空测报灯 | 20台 | 1、工作电压：AC220V/50Hz； 2、整体结构：采用304不锈钢或以上质量材质+喷塑防腐工艺,正常使用寿命≥10年。 3、参考尺寸：≥650mm×650mm×2300mm(含接虫箱)。 ▲4、诱集光源：金属卤化物灯(功率≥1000W)，光源主波波长 500-600nm，光柱呈倒圆锥状向空中照射，垂直高度不小于 500 米，光束扩散仰角30°-45°。 ▲5、撞击屏：三块撞击屏互成120°角,尺寸为长595mm±2mm,宽213±2mm,厚度≥5mm。 6、功率：≤2000W。 7、绝缘电阻：≥2.5MΩ。并能承受频率为50Hz/60Hz，电压为1500V耐高压试验，历时1min无击穿现象； 8、电路保护装置: 具有稳压、漏电保护、电压自动检测、过压欠压防误接保护 (可自行恢复) 、具有避雷、防雨装置。 …… |
| 9 | 鼠情监测预警系统 | 20台 | 1、采集数据类型：视频/照片 2、视频质量：1080P高清视频 3、存储格式：AVI/WMV/MP4,BMP/JPGE/JPG 4、有效像素 720*480,1280*720,1920*1080，2040*1536 5、感应拍照启动时间：0.2-0.3 秒 6、数据接口：USB2.0 7、通信频段：7模全网通。通信模式：TCP/IP HTTP FTP 8、工作模式：定时唤醒、红外组合唤醒 …… |
| 10 | 数据控制存储传输设备服务 | 10套 | 1、提供采购的田间安装设备数据控制存储传输设备运行服务。中标人自建或租赁。提供支持的后台服务器要求：CPU≥8核16G，系统盘容量≥100G，数据盘容量≥1T。后台MYSQL数据库：CPU≥8核16G，数据盘容量≥5T。4G单节点版REDIS数据库。服务带宽：≥15M。服务期限：≥10年。 2、采用MQTT通信实现设备与服务器数据的双向交互。 |
| 11 | 数据传输设备服务 | 40套 | 提供采购的田间安装设备数据传输设备运行服务。中标人自建或租赁。提供支持的后台服务器要求：CPU≥8核16G，系统盘容量≥100G，数据盘容量≥500G。后台MYSQL数据库：CPU≥8核16G，数据盘容量≥5T。4G单节点版REDIS数据库。服务带宽：≥15M。服务期限：≥10年。 |
| 12 | 病虫害调查工具箱 | 50套 | 工具箱主要包括：工具箱体、指南针、签字笔、镊子、多用小刀、油性记号笔、解剖刀、带光源放大镜、金属柄解剖针、常用标签、放大镜、昆虫针、剪刀、捕虫器（带网袋）、昆虫采集三件套、剪枝剪、昆虫钳、测量围尺、小铲、样品采集器、手动计数器。 |
| 13 | 病虫害调查简易交通工具 | 50套 | 1、插电式两轮轻型摩托车。 2、电机功率≥800W，电压电容≥48V/20Ah。 3、前碟后鼓制动刹车系统。 4、时速：30-40km/h。 5、支持快速充电，最大续航里程≥60km。 |
| 14 | 围栏、仪器支架、人行步道等 | 50套 | 建设田间监测点围栏、人行步道，安装监测仪器设备支架等。 |