| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项单价合计（元） | 货物参数 |
|  | 标准化考场 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高清摄像机 | 69 | 个 | 2800 | 193200 | 1.400万1/3" CMOS； 2.镜头：2.8mm 3.水平视场角： 93°； 4.日夜转换模式：ICR红外滤片式； 5.最低照度：彩色：0.005Lux，0Lux with IR； 6.视频压缩标准：H.264/H.265； 7.音频压缩标准：G.711/MP2L2/AAC； 8.最大图像尺寸：1920×1080； 9.帧率：25fps(1920×1080)； 10.存储功能：支持Micro SD卡(128G)断网本地存储； 11.智能报警：移动侦测，遮挡报警，网线断，非法访问，IP地址冲突；音12频接口：1对3.5mm音频输入/输出外部接口； ▲13.通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口；报警输入：1路；报警输出：1路；电源供应：DC12V/PoE；防暴等级：IK10；红外照射距离：10-30米，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。 ▲14.与广西区国家教育考试巡查系统无缝连接。 |
|  | 2 | 摄像机底座 | 69 | 个 | 75 | 5175 | 半球摄像机专用支架 |
|  | 3 | 拾音器 | 69 | 个 | 150 | 10350 | 监听面积：110㎡/6m； 传输距离：>1000m； 指向性：全指向； 频率响应：300Hz～8000Hz(±6dB)； 灵敏度：-10.0dB～+10.0dB； 信噪比：60dB； 输出动态范围：74dB～90dB； 驻极体灵敏度：-40dB； 驻极体最大承受声压：120dB； 输出阻抗：50Ω非平衡； 信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制； 供电电源：6～12VDC。 |
|  | 4 | 数字高清网络存储设备 | 1 | 台 | 58800 | 58800 | 1、网络视频接入带宽：200Mbps，录像分辨率支持64路1080p/720p/4CIF； 2、视频压缩标准：H.264/MPEG4； 3、支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像。支持16个SATA接口，1个eSATA接口； 4、硬盘容量最大支持6TB；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，3个USB2.0接口；支持HDMI、VGA、CVBS输出。 ▲5、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。 6、产品通过3C认证。 ▲8、与广西区国家教育考试巡查系统无缝连接。 |
|  | 5 | 数字高清网络存储设备 | 1 | 台 | 33800 | 33800 | 1、网络视频接入带宽：200Mbps，录像分辨率支持16路1080p/720p/4CIF； 2、视频压缩标准：H.264/MPEG4； 3、支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像。支持8个SATA接口，1个eSATA接口； 4、硬盘容量最大支持6TB；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，3个USB2.0接口；支持HDMI、VGA、CVBS输出。 ▲5、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。 6、产品通过3C认证。 ▲7、与广西区国家教育考试巡查系统无缝连接。 |
|  | 6 | 全国电子监考网上巡查管理软件 | 1 | 套 | 23000 | 23000 | 软件界面是人机交互的窗口，软件符合巡查系统特性和功能的应用特性，每个应用模块的使用符合用户习惯，软件色调符合用户应用场景和审美习惯，为了避免长时间盯看屏幕造成视觉疲劳，软件界面以蓝色为主色调；软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明；软件具有较快的响应速度，对用户请求能快速响应；功能界面具有导航栏，便于功能模块之间的灵活切换，提高用户的使用效率；软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作；软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用。在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，采用左右布局结构，导航列可收缩折叠。相同元素有组织地放置在同一个区域，易于交互与展示，软件使用更为友好；视频预览窗口支持1、4、9、1+5、1+7等多画面预览；在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作；具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看；视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查；支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表；支持考试任务接收，上传列表符合性校验；支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表；支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能；支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现对远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。此外，软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP服务器远程管理设置、视频预览、OSD设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 1.支持MPEG4和H.264视频解码、支持MPEG Layer II、G.711/AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；应兼容符合 2007 规范规定的 MPEG4 视频编码格式，MPEG Layer II 音频编码标准； 2.对SIP网关、网络摄像机、高清画面分割器等进行远程管理，可对平台设置多类管理员，并对每类管理员分配不同的任务权限和功能权限控制，可对IP地址、网关、监控码率、端口、亮度、色度、对比度、OSD等进行相关的设置；系统范围内的设备实现时钟同步； 3.软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作；软件平台具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用，在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活； 4.视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，采用左右布局结构，导航列可收缩折叠；在视频图像实时调取预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作；具有巡查列表提交功能，提交列表结构、列表内容及列表名称可根据需要任意修改； |
|  | 7 | 无线信号蔽器 | 67 | 个 | 2250 | 150750 | 功能特点： 1、可以有效屏蔽（干扰）考场内的所有手机信号（CDMA、GSM、DCS、PHS、3G、4G、5G 2、仅屏蔽手机信号，不影响其他电子设备正常工作。 3、仅屏蔽考场内手机信号，对考场外手机没有干扰，更不会干扰到基站。 4、绿色环保，电磁场强度远低于国家标准，对人体无任何影响。 5、操作简单，只需一根电源线插电即可自动运行。 6、独特的散热通风孔及风扇设计，保障长时间连续稳定工作。 7、缓启动电路设计，有效避免开机时出现打火现象。 8、总功率25W，有效屏蔽距离半径（1-15m）屏蔽器距离视所在环境信号强弱而定 二、技术参数： 有效屏蔽频段： (1) CDMA手机:869-880 MHz (2) GSM手机:925-960MHz (3) DCS/4G:1805-1920MHZ （含移动4G） (4) 联通，电信3G手机:2110-2145 MHZ (5) 移动3G手机:2010-2025MHz （6）4G:2300-2390Mhz （移动/联通/电信） （7）移动4G:2515-2675MHZ （移动/联通/电信） （8)WIFI:2400-2485MHz (9):5G:3400-3600MHz 缓启动时间：3秒 完成屏蔽时间：30秒 环境温度：-25 — +60°C 相对湿度：35-95% 电源：AC110-240V 50/60Hz |
|  | 8 | 企业级硬盘 | 16 | 个 | 1500 | 24000 | 6TB企业级硬盘 |
|  | 9 | 数显式子钟 | 67 | 个 | 1580 | 105860 | 1、接口方式：RJ45网口，10M/100M自适应 2、支持协议：NTP/SNTP V10，V20,V30,V40,UDP，IP，TCP 3、发光强度：≥200cd/㎡ 4、对比度：≥10：1 5、可视视角：≥±65° 6、亮度调节：8级亮度调节 7、MTBF：≥80000小时 8、显示内容：时分秒 9、尺寸：510*120*55mm 10、功耗：小于10W |
|  | 10 | 北斗NTP网络时间服务器 | 1 | 台 | 18000 | 18000 | 1、输入信号：北斗GPS，频点B1，L1，定时精度≤30ns，定位精度：2.5m CEP，跟踪灵敏度≤-160dBm，支持单北斗、单GPS、GPS北斗混合等三种工作模式 2、操作系统：Linux 3、等级：一级NTP服务器 4、物理接口：RJ45，10M/100M自适应 5、授时精度：0.5-10ms（典型值1ms） 6、NTP请求量：＞2000次/秒 7、用户容量：支持数万台客户端 8、支持协议：NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305)，SNTP(RFC2030)，SNMP，IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid，SSH/SCP,MD5（RFC1321）,Telnet（RFC854），NTP Unicast，Broadcast，Multicast，DHCP (RFC2131)，HTTP/SSL/HTTPS（RFC2616)，802.11b/g/n，Telnet，UDP，TCP，FTP，NFS，PPTP/VPN等 9、管理功能：Web管理，软件监控管理，wifi无线登录 10、其它功能：防火墙保护，SYN-flood防御，软硬件看门狗设计，QoS功能（流量监控），中英文选择功能，实时查看NTP运行状态，网络诊断 11、1PPS脉冲：1路TTL，同步误差≤30ns 12、串口授时：1路DB9，RS232C，年月日时分秒地理位置信息 13、授时软件：提供Windows系统SNTP授时软件，支持开机自启动和托盘运行，支持校时时间间隔设置，误差最大设置，支持添加多个NTP时间服务器IP地址。 14、批处理软件：可以对批量客户端指向时间服务器IP、对时间隔等进行设置 15、MTBF≥80000小时 16、供电电源：标配：单电源交流 220V±10%， 50Hz±5%，额定功率：3W 17、机箱尺寸：1U，19″标准机箱（上机架）482mm（宽）x300（深）x44mm（高） |
|  | 11 | 无线对讲机 | 10 | 个 | 235 | 2350 | 1、频道范围：400-480MHz 2、对讲机制式: 模拟 3、电池容量：2800mAh率电池 4、输出功率：7W 配专用耳机 |
|  | 12 | 听力耳机 | 20 | 个 | 155 | 3100 | 1、佩戴方式：头戴式 2、连接方式：收音、蓝牙、插线、插卡 3、喇叭抗阻：32Ω±15% 4、喇叭灵敏度：108±3dB 5、充电5V 6、续航时长：48H |
|  | 13 | 接入交换机 | 6 | 台 | 3800 | 22800 | 传输速率：10/100/1000Mbps 背板带宽 216Gbps 包转发率：77Mpps MAC地址表：16K 端口数量：52个 端口描述：48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP 电源功率：无受电设备：75W 带受电设备：911W |
|  | 14 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 2400 | 2400 | 传输速率：10/100/1000Mbps 背板带宽 336Gbps 包转发率：51/126Mpps MAC地址表：16K 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP |
|  | 15 | 光模块 | 6 | 个 | 680 | 4080 | sfp，1.25G光模块，1310纳米，单模10KM |
|  | 16 | 光纤 | 500 | 米 | 3 | 1500 | 8芯室外皮线光纤 |
|  | 17 | 交换机柜 | 6 | 个 | 500 | 3000 | 6U机柜，540*450*320mm |
|  | 18 | 机柜 | 1 | 个 | 1800 | 1800 | 32U机柜，600*900*1600mm机柜 |
|  | 19 | 拾音器电源 | 6 | 个 | 220 | 1320 | 产品功率：360W 输入电压：AC110V或220V 输出电压/电流：12V-30A |
|  | 20 | 射频馈线 | 200 | 米 | 5 | 1000 | 型号：SYWV50-7 线芯：铜颠铝 屏蔽层：铝箔+镀锡铜网 保护套：防晒防水抗氧化 |
|  | 21 | 主电源线 | 1000 | 米 | 15 | 15000 | 3*2.5纯铜带铠线缆 |
|  | 22 | 电源线 | 4000 | 米 | 4 | 16000 | 2*1.5纯铜线缆 |
|  | 23 | 网线 | 22 | 箱 | 550 | 12100 | 超六类，每箱305米 |
|  | 24 | 电视机 | 6 | 台 | 4500 | 27000 | 屏幕尺寸：55英寸 分辨率：4K（38402160） 屏幕比例：16：9 背光方式：直下式（D-LED） 推荐观看距离：4.1-5.0米 能效等级：2级能效 刷新率：60Hz 扫描方式：逐行扫描 |
|  | 25 | 后备电源 | 1 | 个 | 20800 | 20800 | 1、类型：在线式，C系列为全智能化的双转换的高频纯在线式UPS，单进单出。 2、额定容量：6KVA 3、输入电压：120VAC~275 VAC 4.输出电压范围：220VAC*(1±1%) 5、输出频率范围：40Hz-70Hz 6、功率因素：≧0.99 7、过压保护 输入电压过高过低保护. 8、采用经济运行模式（ECO）功能，当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电，以节约成本。通过使用更强壮的电子器件，更成熟的DSP控制技术，来实现提供高可靠性不间断电力的目的。 9、输出频率范围50±0.2Hz，负载峰值比：3:1，电压输出失真≤2% 10、具有开机自诊断功能，及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。 11、过载能力：1min@105%-125%负载；30s@125%-150%负载;0.5s@＞150%负载 12、电池电压：192V。 |
|  | 26 | 蓄电池 | 16 | 个 | 1500 | 24000 | 1、单只电池容量要求：12V-38AH。 2、质保期要求：三年 3、16节电池配1个电池柜 |
|  | 27 | 管理电脑 | 1 | 台 | 5990 | 5990 | 一、硬件要求 1.处理器：第十代英特尔酷睿I7-10700或以上处理器； 2.内存：≥8G DDR4 ，不少于2个插槽，最大支持32G，支持Optane加速内存，提高程序响应速度； 3.硬盘：≥128G SSD硬盘+1TB SATA硬盘，原厂支持M.2 SSD+SATA双硬盘位，为保护用户数据安全，带硬盘减震设计； 4.系统：WIN10神州政府版 5.主板：Intel B460及以上芯片组,不接受AMD芯片组，单电供路；扩展≥1个PCI-E*16、≥2个PCIEx1 v3.0扩展槽、≥1个PCI 3.0；≥2*M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级；不占用扩展插槽或增加外设，标配串口，支持扩展第二串口和并口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，支持内置802.11 ax无线网卡+蓝牙5.1模块，满足学校高速、稳定上网需求，集成声卡； 6.显卡：R7 430 4G独立显卡； 7.接口：整机≥10*USB接口，其中前置至少4*原生 USB3.2 Gen2、2*USB3.2 Gen1接口，后置至少4*USB接口；整机≥5个音频接口，其中前置≥1*麦克接口+1*耳麦接口；标配≥1*VGA++1*DP+1*HDMI，无需转接头即可具备3屏输出能力，满足用户多屏办公需求；≥2*PS/2接口；≥1*RJ45接口； 8.电源：300W 节能电源，符合80Plus铂金，支持5000米高海拔使用环境，支持恶劣供电环境下工作，通过宽电压测试，工作范围在90V-265V之间，直流工作电压可承受偏离标称值±6%； 9.机箱：为适应现有办公桌椅环境，节约桌面办公环境升空间利用率，体积≤15L，为便于机箱操作使用，顶置三灯两键：即顶置Power灯+硬盘灯+网络灯，顶置电源开机键+重启键；顶置机箱提手，顶置资产管理标签；为防止灰尘进入，标配可拆卸可水洗防尘网，以延长机箱寿命，为方便用户后期安装升级，人性化免工具设计，硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸；侧板和前面板均有通风孔，后面板有串并口专用扩展位；防止部件被盗和整机被盗或被任意搬动，机箱带有机箱锁扣和Kensington锁孔; 10.扩展性：考虑后期升级扩展需要，必须预留扩展设计，支持I/O保护罩、内置70dB报警器、内置音箱、串口和并口扩展、5.25寸+slim双光驱； 11.键鼠：与主机同品牌，USB光电抗菌鼠标、键盘，键盘防水防泼溅且自带导流孔，键盘≥3个高度调节，≥5个键盘快捷键，支持快捷键一键关机； 12.显示器：与主机同品牌，≥23.8寸液晶显示器，分辨率1920*1080，显示器具有低蓝光护眼 |
|  | 28 | 控制台 | 1 | 个 | 2590 | 2590 | 机身颜色：灰色 机身材质：SPCC冷轧钢板 尺寸：双联1170宽*750高*640mm柜体深，台面深度900mm 厚度：台框侧板1.0mm，台面是20mm 教师椅（两张）： 尼龙脚，50MM黑色尼龙轮，85黑色拉深4CM气杆，2.5加厚中班蝴蝶底盘，固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手，42密度中软高弹切割海绵，耐磨亲肤弹力坐步，背加密加厚H系列网饰面。 |
|  | 29 | 控制室空调 | 1 | 台 | 5300 | 5300 | 类型：立柜式空调。 冷暖类型：冷暖型。 变频/定频：定频。 空调匹数：3P。 适用面积：34-50㎡。 能效比3.39。 制冷量7350W。 制冷功率2170W。 制热量8200W。 制热功率2240W。 电辅加热功率2100W。 室内机噪音38-41.5dB。 室外机噪音≤56dB。 清洁功能：自动清洁。 杀菌类型：抗菌防霉过滤网。 支持电辅加热。 电源性能：220V/50Hz。 室内机尺寸：500×1750×335mm。 室外机尺寸：980×790×427mm。 室内机质量：41kg。 室外机质量：68kg。 |
|  | 30 | 高清线 | 6 | 根 | 300 | 1800 | 15米纯铜HDMI传输线 |
|  | 31 | 辅材 | 1 | 批 | 6900 | 6900 | 包括水晶头、光纤终端盒、耦合器、光纤跳线、杯梳、波纹管、膨胀钉、排插、线槽线管、纤维管、插头等设备安装所需辅材 |
|  | 32 | 安装调试 | 1 | 项 | 23460 | 23460 | 设备安装、线路铺设、开槽及设备调试等费用 |
|  | 3间云电脑教室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 云桌面服务器 | 1 | 台 | 27500.00 | 27500.00 | ▲1.要求采用1U机架式服务器、非刀片架构 ▲2.CPU：采用国产自主品牌，≥8个物理核心，性能不低于海光3185，主频≥3.0GHz 3.内存：实配内存≥32GB，整机最大支持内存256GB，整机最大支持内存带宽≥41.65 GB/s； 4.硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘；SSD：整机配置1块480G 固态硬盘+1块 240G M.2 SSD 5.网口：提供≥4个千兆电口 6.电源：提供1个≥350w电源模块 ▲7.为了保证产品质量，所投云服务器需要具备CCC认证并提供证书的复印件 |
|  | 2 | 云桌面计算平台授权 | 1 | 套 | 11000.00 | 11000.00 | 1.管理平台采用B/S架构，一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作 ▲2.要求采用超融合架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现 ▲3.支持在集群中添加、移除服务器主机节点，提供强大的横向扩展能力，单个集群可支持添加≥64个主机节点 4.支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑 5.支持Docker Swarm技术实现服务器高可靠。 当服务器数量为3台时，支持任意1台服务器故障，可自动恢复并继续提供服务；当服务器数量为7台时，支持任意3台服务器故障，可自动恢复并继续提供服务 ▲6.采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线Scale-out扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问，存储系统仍然保证数据100%的完整，并且不会停机中断服务。 7.支持数据切片技术，单个文件跨多个存储节点分布存储，支持多节点并发存储读取与写入，提升应用业务响应能力 ▲8.可以按需创建多个存储池，并且可以按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘，要求提供实际界面截图证明 ▲9.存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率超过66%，要求提供实际界面截图证明 10.支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效 11.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预 ▲12.要求支持并且可以实际使用局部超融合方案，每个节点上启动的桌面都可以在本节点上以单副本的方式运行，其它用户数据（如：镜像模版等）依然采用相应的冗余策略存储在多节点上，要求提供实际界面截图证明 ▲13.为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS 大于170万。 ▲14.为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间不超过15分钟。 ▲15.为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。避免硬盘故障维修时，原故障硬盘被第三方公司/人带走，导致数据外泄。 16.支持创建虚拟交换机，可创建≥64个虚拟机交换机，每个虚拟交换机默认创建256个端口，可根据需要自动创建/删除端口；最多可创建≥‭16384‬个端口 17.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址，操作时间、操作内容 ▲18.要求实配1颗物理CPU使用授权，以满足所有服务的使用需求 ▲19.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面服务器为同一品牌，否则投标无效； |
|  | 3 | 云教学管理软件 | 3 | 套 | 7000.00 | 21000.00 | ▲1.为便于课堂多为老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学；提供教学管理软件教师端和学生端界面截图； 2.为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能； ▲3.教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响；要求提供教学镜像自主选择界面截图； 4.教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作； 5.为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等； 6.支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生； 7.支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像； 8.支持学生直接将文件提交给老师； 9.支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助； 10.支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作； 11.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 12.为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； ▲13.微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评； ▲14.默认提供作业空间、云课堂管理等应用，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式，提供以上文件格式相应界面截图，并加盖投标人公章；支持老师将某份作业设置为并分享，学生们可以对优秀作业进行在线评论，促进教学互动； ▲15.作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，为防止虚假应标需要提供功能截图； ▲16.随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题；抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分；支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果； 17.老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机；老师可以调节教师机麦克风音量，老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生 对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生； ▲18.支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息；老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名；可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值； 19.支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点； ▲20.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面服务器为同一品牌，否则投标无效； |
|  | 4 | 云桌面终端 | 165 | 台 | 4800.00 | 792000.00 | ▲1.为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌 ▲2.配置≥Intel第十代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD ▲3.USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出 ▲4.配置≥1个内存扩展槽、配置≥1个硬盘扩展槽 ▲5.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时。 6.支持选择云桌面登入，当用户有多个云桌面时，用户登录时支持选择云桌面 ▲7.投标所选终端需提供CCC证书及节能证书。提供证书复印件； 8.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面服务器为同一品牌，否则投标无效； 9.提供5年维保服务。 |
|  | 5 | 云桌面终端授权 | 165 | 个 | 1200.00 | 198000.00 | 1.采用BS软件架构，中文图形化管理页面 ▲2.为了方便管理和使用，要求管理平台至少要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块 3.为了方便后期的扩展性，要求单台服务器即可支持对IDV、TCI终端的统一纳管，要求在管理页面首页即可查看IDV、TCI终端的使用情况 ▲4.为了方便后期的扩展性，要求一台终端具备可以同时部署IDV、TCI桌面的能力，并且可以实际使用。可以在镜像选择页面同时提供2种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动 ▲5.为了满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu等操作系统版本，要求提供实际界面截图证明 ▲6.提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理 7.为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI任意一种模式下 ▲8.提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，要求提供实际界面截图证明 9.支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作 ▲10.要求可以通过LDAP对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，要求提供实际界面截图证明 11.支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo 12.终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性 13.为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，要求支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件 ▲14.为方便正版软件的部署和使用，要求所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活。 ▲15.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面服务器为同一品牌，否则投标无效； |
|  | 6 | PC利旧云软件 | 500 | 套 | 120.00 | 60000.00 | 1.管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作 ▲2.要求采用超融合架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现 ▲3.支持在集群中添加、移除服务器主机节点，提供强大的横向扩展能力 4.支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑 ▲5.采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线Scale-out扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问，存储系统仍然保证数据100%的完整，并且不会停机中断服务。 6.支持数据切片技术，单个文件跨多个存储节点分布存储，支持多节点并发存储读取与写入，提升应用业务响应能力 ▲7.可以按需创建多个存储池，并且可以按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘，要求提供实际界面截图证明 ▲8.存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率超过66%，要求提供实际界面截图证明 9.支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效 10.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预 ▲11.为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS 大于170万。 ▲12.为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间不超过15分钟 ▲13.为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。避免硬盘故障维修时，原故障硬盘被第三方公司/人带走，导致数据外泄。 14.支持创建虚拟交换机，可创建≥64个虚拟机交换机，每个虚拟交换机默认创建256个端口，可根据需要自动创建/删除端口；最多可创建≥‭16384‬个端口 15.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址，操作时间、操作内容 ▲16.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面服务器为同一品牌，否则投标无效； |
|  | 7 | 键鼠 | 165 | 套 | 90.00 | 14850.00 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。 |
|  | 8 | 显示器 | 165 | 个 | 1200.00 | 198000.00 | 屏幕尺寸 27英寸 最佳分辨率 1920x1080 屏幕比例 16:9（宽屏） 高清标准 1080p（全高清） 面板类型 IPS 背光类型 WLED背光 动态对比度 2000万:1 静态对比度 1000:1 响应时间 5ms |
|  | 9 | 4人学生桌 | 21 | 套 | 1250.00 | 26250.00 | 规格：1400W*1200D*750mmH 材料：采用中纤板为基材，三胺浸渍饰面，面板厚度25mm，加厚PVC封边；边架采用30*60*1.2方管金属架，横梁采用25*50*1.2的方管，喷涂沙环保油漆五金配件；无活动柜，带桌面挡板，颜色可选。 |
|  | 10 | 6人学生桌 | 9 | 套 | 2140.00 | 19260.00 | 规格：2100W*1200D*750mmH 材料：采用中纤板为基材，三胺浸渍饰面，面板厚度25mm，加厚PVC封边；边架采用直径38mm的管金属架，经机械折弯成型，横梁采用25*50*1.2的方管，喷涂沙环保油漆，五金配件；无活动三抽柜，带桌面挡板，颜色可选。 |
|  | 11 | 学生椅 | 162 | 张 | 178.00 | 28836.00 | 材料：靠背、坐垫采用网布，软硬适中，回弹性好；钢制电镀弓形脚架，配备塑胶脚垫，防滑、拖动噪音低。 |
|  | 12 | 教师桌 | 3 | 张 | 1500.00 | 4500.00 | 规格：1600W*800D*750H 材质：面板25mm厚中纤密度板为基材，三聚氰胺浸饰面，加厚PVC机械封边；金属件立柱，表面静电粉末喷涂；桌底配三抽柜。 |
|  | 13 | 教师椅 | 3 | 张 | 300.00 | 900.00 | 材料：坐垫填充42密度中软高弹切割海绵，2.5加厚中班蝴蝶底盘，固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手；背加密加厚H系列网饰面，气压棒，升降灵活，可任意调节高度；强化纤维尼龙脚轮，加强轴弹簧片，活动自如、受压力强、滑动无杂音。 |
|  | 14 | 音响功放 | 3 | 台 | 5100.00 | 15300.00 | 功放： 1、使用全球免许可ISM频段：2400-2483MHz。 2、多工作信道，每个信道具有随机ID，防止相互干扰。 3、采用世界级高品质数字音频处理芯片，清晰度、保真度高。 4、电子教鞭红外激光设计。 5、集成电子教鞭上下翻页功能。 6、内置大容量锂离子电池，可反复充电使用； 7、在接收器5米范围内可进行对码。 8、配合专用接收器实现PPT，PDF，DOC等文档翻页功能。 9、理想传输距离30米内（空旷无遮挡）。 10、采用输出功率为2*200W（PMPO）的前置功率放大器。 11、采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统。 12、设有两路音源输入，两路话筒输入；一组前置录音输出及A、B组功率输出，可驱动4只8Ω音箱。 13、本机设置反馈、混响功能，且能对话筒、线路的音量、音调实现独立调节。 14、本机具有高保真、高清晰、低噪声、性能稳定可靠等特点， 15、可广泛应用于学校、厂矿、厅堂、中小型会议室等语音扩声场合。 16、本机配有3.5mm标准音频线，可用于接入发射器传输音频。 17、输出功率： 2*200W 8Ω（PMPO）;额定功率：2*60W 8Ω（RMS），失真度：≤0.5%，线路灵敏度： 200mV，话筒 15mV。 18、线路高音提衰量（10KHz）： 8dB±2dB。 19、线路低音提衰量（100Hz）：8dB±2dB。 20、话筒高音提衰量（10KHz）： 8dB±2dB。 21、话筒低音提衰量（100Hz）：8dB±2dB。 22、信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB。 23、最大功率消耗： 280W。 24、额定电源电压 ： AC220V 50Hz。 25、电压适应范围： AC198V－AC242V。 26、供电电压： 3.6-5V。 27、消耗电流：50mA。 29、频率范围： 2400-2483.5MHz 。 30、频率响应 ： 20-20KHz±3dB。 31、发射功率 ：10dBM。 32、输入阻抗： 10K Ω。 33、接收灵敏度：-85dBm。 34、输出阻抗：32 Ω 35、调制方式：GFSK。 36、工作距离：20米（空旷无遮挡）。 37、本机配置48V幻象电源，支持话筒供电。 音响： 1、额定阻抗： 8Ω。 2、额定功率： 60W 。 3、最大功率： 120W。 4、有效频率范围（-3dB）： 80Hz－18KHz 。 5、灵敏度： 88dB /w/m 。 6、连续声压级： 113 dB/m/w 。 7、最大声压级： 120 dB/m/w 。 8、辐射角度（H×V）： 90°×50° 。 9、单元规格： LF：6.5"×1，HF：2"×1 。 10、净尺寸（约）（宽×高×深）：250×410×180mm 11、净重：5 Kg。 |
|  | 15 | 话筒 | 3 | 个 | 1250.00 | 3750.00 | 1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响。 2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越。 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠。 4、适于各种会议室、演讲扩声之用。 5、换能方式:ECM电容式。 6、指 向 性:心形单指向。 7、频率响应:65Hz-20KHz。 8、灵 敏 度:-44dB±3dB。 9、输出阻抗:2KΩ±15%。 10、工作电压:两节五号（AA）电池或幻像48V。 |
|  | 16 | 系统集成 | 3 | 项 | 30000.00 | 90000.00 | 1、 地槽开挖（含槽位开挖、钢槽敷设、钢材槽盖等材料及人工） 2、 55个信息点布线（含人工、六类千兆网线、水晶头、线槽等） 3、 55个强电布线（含人工、电线、排插、地插等） 4、 空调辅材及安装 5、 桌面云系统部署 |
|  | 17 | 空调 | 6 | 台 | 5300.00 | 31800.00 | 1、能效比：3.39； 2、额定制冷量：7350W 额定制热量：8200W ； 3、电源规格：1-220-50； 4、额定功率：制冷2170W 制热2240W； 5、室内机尺寸（宽*高*深）（mm）：约500*1730*335； 6、室外机尺寸（宽*高*深）（mm）：约980*790*427； 7、室内机质量（kg）：约41； 8、室外机质量（kg）：约69； 9、运行噪音（dB）：室内36-41.5室外≤56 ； 10、适用面积（m²）:32-50； 11、循环风量（m3/h）：1210。 |
|  | 18 | 48口交换机 | 3 | 台 | 3800.00 | 11400.00 | 1.交换容量：336Gbps/2.56Tbps 2.包转发率：87Mpps/144Mpps 3.设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求。 4.同时满足：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 5.支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）。 6.支持7KV防雷。 7.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合 8.MAC地址≥16K； 9.支持静态、动态、黑洞MAC表项； 10.支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN； 11.支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； 12.支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K。 13.支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN，提供原厂官网公开链接证明。 14.支持MEF9、MEF14。 15.支持IPv4 IPv6静态路由， 16.支持RIP及RIPng，ospf 17.支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证,要求提供IPv6 Ready网站的链接。 18.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 19.支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计。 20.支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 21.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。 22.至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴 抑制功能；双向流限速。 23.支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 24.支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X； 25.支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 26.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 27.支持作为SVF client零配置即插即用 ,支持自动加载client的大包和补丁 ,支持业务一键式自动下发 ,client支持独立运行; 28.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持NQA； 29.支持批量升级，提供原厂官网公开链接证明。 |
|  | 19 | 24口交换机 | 3 | 台 | 2400.00 | 7200.00 | 1.交换容量：336Gbps/2.56Tbps 2.包转发率：51Mpps/108Mpps 3.设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求。 4.同时满足：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 5.交流供电 6.支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）。 7.支持7KV防雷。 8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合 9.MAC地址≥16K； 10.支持静态、动态、黑洞MAC表项； 11.支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN； 12.支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； 13.支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K。 14.支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN。 15.支持MEF9、MEF14。 16.支持IPv4 IPv6静态路由， 17.支持RIP及RIPng,OSPF 18.支持IPv6。 19.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 20.支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计。 21.支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 22.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。 23.至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴 抑制功能；双向流限速。 24.支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 25.支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X； 26.支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 27.支持作为SVF client零配置即插即用 ,支持自动加载client的大包和补丁 ,支持业务一键式自动下发 ,client支持独立运行; 28.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  | 20 | 机柜 | 3 | 套 | 1000.00 | 3000.00 | 1.规格： 600宽*960深 *1600(MM)高 2.外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀。 颜色：黑色 3.材料：前5M钢化玻璃.后冷扎钢板铁门 4.设备安装架厚度为:1.8MM，支撑架为:1.5MM，其余为:1.2M 5.结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果. 6.前门：采用高强度玻璃结构：让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 7.散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机2个 8.层板：每台机柜提供3个固定层板,每块层板可承重不少于100KG； 9.电源：机柜专用PDU电源.200V.10A 过载保护 10.抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，机柜与机柜支架焊接式； |