广西科文招标有限公司

病理科新增设备采购（BHZC2021-G1-00040-KWZB）

公开招标公告

项目概况

病理科新增设备采购招标项目的潜在投标人应在登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件，并于2021年10月29日上午9时整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-00040-KWZB

政府采购计划编号：202109260012

项目名称：病理科新增设备采购

预算金额：211.4万元

最高限价：177.4万元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微照相机 | 4台 | 详见附件1 |  |
| 2 | 取材台 | 1台 |  |  |
| 3 | 组织盒激光书写仪 | 1台 |  |  |
| 4 | 载玻片激光书写仪 | 1台 |  |  |
| 5 | 包埋机 | 1台 |  |  |
| 6 | 多人共览显微镜 | 1台 |  |  |
| 7 | 脱水机 | 1台 |  |  |
| 8 | 显微镜 | 4台 |  |  |
| 9 | 摊烤机 | 2台 |  |  |
| 10 | 切片机 | 2台 |  |  |

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取招标文件

时间：2021年10月8日至2021年10月14日每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件。

方式：未在政采云注册的供应商请在获取投标文件前登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册后再行报名，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年10月29日上午9时整（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线投标；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），（4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

2.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前一个工作日按要求密封并送达广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，

联系人：黄 雯，电话：0779-3995969。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址：广西北海市海城区和平路83号

联系人：张振杰     0779-2022189

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋

联系方式：黄 雯  联系电话：0779-3995969

3.监督部门：北海市财政局

联系电话：0779-3063975

附件1

北海市人民医院

广西科文招标有限公司

2021年10月 8日

附件1：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微照相机 | 4台 | 有效像素：300万 芯片尺寸：1/2" 像元尺寸：3.2μm×3.2μm 分辨率：2048×1536 1920×1080(ROI) 1024×768(ROI) 1024×768(2x2BIN) 640×480(ROI) 帧率：12FPS 18FPS 40FPS 33FPS 84FPS 任意分辨率ROI 扫描方式：逐行扫描/连续输出 快门类型：电子卷帘快门 曝光时间：47μs ‒ 3s 有效增益：1 ‒ 8x 光谱响应：380 ‒ 650nm A/D转换：8bit 图像缓存：32Mb 触发模式：软触发 曝光功能：手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 白平衡：自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 图像格式：TIF、BMP、JPG、RAW 软件接口：DirectShow / TWAIN 操作系统：Windows XP 32bit；Windows 7/8/10 32/64bit 数据接口：USB2.0 B型接口，480Mb/s 相机接口：C接口 电源供应：USB 5V 工作温度：0 ‒ 50℃；工作湿度：10% ‒ 90%RH（无凝结） 外观尺寸：Ø76mm × 48.7mm | 2.4万 |
| 2 | 取材台 | 1台 | 主要特点： 全不锈钢材料 侧下方双电机静音，强力排气系统，用管道排出室外 配刀架、搁架可存放工具 多喷嘴台面冲洗系统、冲水大小可调整 冷、热水可自由调节 热风烘手机 照明灯、紫外灯和取材照明专用射灯 可选配碎骨机 外形尺寸：长×1.5×1.95×0.75m（长×高×宽）。（可定制） | 8万 |
| 3 | 组织盒激光书写仪 | 1台 | 技术参数 ▲操作界面：8英寸全彩高清液晶屏 印刷介质类型：热转印碳带 软件系统：自带linux操作系统 印刷介质容量≥20000片/卷 ▲书写格式：热转印 书写介质颜色：单色（更换不同颜色碳带实现不同颜色标记） 书写内容：任意中英文、数字、图片、标准条码、二维码、logo 组织盒装载容量：75个（一个存储槽，75个/槽） 书写格式：拖拽方式编辑，支持多个模板 输出存储容量：无限制 书写方向：支持0°、180° 组织盒输出模式：FIFO/先印先出；自动排序7个组织盒 内容预览：支持同步预览 打印速度：600个/小时 信息录入：键盘+鼠标、条码扫描器、网络数据；支持多种快捷录入模式 ▲物理尺寸：(长)365mm×(宽)218mm×(高)277mm 组织盒规格：L:41-43mm；W:28-28.5mm；D:6-7mm ▲设备重量：10kg 打印分辨率：300dpi 整体噪音：≤45DB 打印区域：组织盒顶斜面要求平整无变形、无毛刺飞边 额定功率：80W 插拔式存储盒：可多配存储盒，方便快速更换 | 6万 |
| 4 | 载玻片激光书写仪 | 1台 | 技术参数 ▲操作界面：采用8寸彩色电容屏触摸屏； 打印介质容量：4行图文信息时约12000片/卷； 印刷介质类型：热转印色带 软件系统：内置ARM 嵌入式系统+ 多语种操作软件 书写介质颜色：单色（更换不同颜色碳带实现不同颜色标记） ▲打印格式：热转印 玻片装载容量：≥100片/单次 书写内容：中英文字、数字、符号、一维码、二维码 输出存储容量：可达28片 书写格式：拖拽方式编辑，所见即所得，可使用出厂模板或者用户自定义的模板 贮存：环境温度5℃~35℃（推荐10℃~28℃），相对湿度45%~85%无结露 书写方向：支持0°、90°、180°270°，符合要求 载玻片输出模式：FIFO/先印先出 内容预览：支持同步预览，所见即所得 打印速度：≤10s 信息录入：键盘+鼠标录入、条码扫描器录入、远程LIS录入、远程打印服务软件录入等 ▲物理尺寸：(长)390mm×(宽)180mm×(高)287mm 载玻片规格：L:75-76mm；W:25-26mm；D:0.9-1.2mm ▲设备重量：≤8.8 kg 打印分辨率：300dpi； 整体噪音：50DB 打印区域：23 mm×33.8 mm 额定功率：60W | 6万 |
| 5 | 包埋机 | 1台 | 主要性能特点： ▲包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，不需要接蜡盒，石蜡无损耗。 ▲配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。当包埋模触碰到微动开关触头时，包埋模的定位即告完成同时可实现出蜡完成标本的包埋，缩短了包埋标本的时间，提高了工作效率。 ▲操作台左右两端各设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。 •有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设。 •对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源。 •半导体制冷块快速制冷，效果好。 •硅橡胶加热膜系统，对介质的加热传导均匀，安全可靠，热稳定性好，加热时间短。 •储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠。 •彩色高清液晶显示屏，导航键盘，全中文操作界面。 •智能PID温控技术，稳定性好，控制精度高。 •大容量冷冻台，超静音压缩机可以降低操作员的噪声疲劳。 主要技术参数： •加热器温度设定范围：室温-99℃。 •温度显示误差：≤±1℃。 •保存盒尺寸：≥18*21*5cm(C*K*H) • 蜡缸容积：≥6.5L。 • 包埋机功率：＜1200W •冷冻台面温度：-10℃-0℃ •冷冻台面积：355×370mm(S×W) •冷冻台功率：90W | 5万 |
| 6 | 多人共览显微镜 | 1台 | 1、放大倍率：40X-400X。 2、光学系统：CFI60 无限远光学系统，齐焦距离60mm。 ▲3、调焦机构：同轴粗微调焦，微调旋钮可左右互换；调焦行程30mm，粗调焦9.33mm/转，微调焦0.1mm/转，微调精度1um，粗调扭矩可调。载物台具有重新调焦功能：可以设定锁定粗调的最高限位，防止载物台快速上升时切片意外碰到物镜。调焦限位（左把手旋钮）。 ▲4、显微镜主机：内有提供最佳成像的蜂窝状蝇眼透镜组成的LED “复眼（Fly-eye）”光学系统，特别适合病理诊断观察和拍照。 5、照明系统：复眼照明电路提供比传统系统更完善的照明条件。亮度控制旋钮具有预设功能。LED长寿命光源可达60,000小时。 ▲6、观察镜筒：防霉型大视野三目镜筒.三级分光：100:0/20：80/0：100。 7、目镜：10X/22mm，双目带屈光度调节。 ▲8、转换器：六孔转换器。 ▲9、载物台：超硬防腐层表面，方形载物台，载物台XY移动手柄可以上下调整距离，XY移动行程78X54mm。双切片标本夹。 10、载物台对焦高度：30mm。 11、聚光镜：N.A. 0.90聚光器，聚光镜对焦高度：27mm。 12、高数值孔径、长工作距离平场消色差物镜 ▲平场消色差物镜4X（N.A. 0.10, W.D. 30.0mm)； 平场消色差物镜10X (N.A. 0.25, W.D. 10.5mm)； 平场消色差物镜20X (N.A. 0.40, W.D. 1.2mm)； 平场消色差物镜40X (N.A. 0.65, W.D. 0.56mm)； 14、机身带有照相开门控制键，可以实现控制NIKON DS系列摄像系统快速照相。 15、显微镜机身带有照相开门控制键，可以实现控制尼康DS系列数码成像系统快速照相。 16、光学元件采用无铅无砷玻璃，环保设计，所有光学部件都做了防霉处理，所以能确保获得持续清晰的图像，并延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响。 17、配备五人共览装置：五人示教，可进行五人同时观测和一起谈论阅片，带LED指针部件，便于示教指示，五个人的观察位置分布合理。 | 15万 |
| 7 | 脱水机 | 1台 | 主要性能特点和参数： ▲采用≥15寸彩色液晶触摸屏作为用户界面，全中文。 •环保：组织处理系统呈封闭状态，互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄，符合环保要求。 •处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，可避免脱水机停电等其它机械故障造成标本损坏的危险。 •定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间。 •具有断电保护功能，停电后自动启动UPS电源或重新来电后，仪器能自动从断点按序工作。 •备有≥10套组织处理程序，供用户设置和选择使用。 ▲试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阀值后自动提示更换试剂和石蜡. ▲一机两用：一键式自由切换常规脱水和快速脱水。白天启动快速脱水程序，对小标本进行快速脱水，≤3小时完成脱水。晚上启动常规脱水程序。 ▲气体压力转换装置：原来依靠多个电磁阀完成的气体压力转换，由现在的一个机械结构装置完成，避免了电磁阀引起的高故障率。 ▲自动换蜡功能：第一缸石蜡排到废蜡缸后，由原来的第二缸石蜡进入第一缸，再由原来的第三缸石蜡进入第二缸，第三缸加入新蜡即可。 ▲多重安全保护功能：2个光学传感器感知最低和最高液平面，提示和停止运行保护功能。工作室超温检测和断电保护功能。工作室盖未锁紧自动报警功能。 ▲磁力搅拌功能，缩短了标本脱水时间，脱水效果更好。 •工作结束有声音和屏幕提示。 •每次最多可处理≥300个有序排列标准包埋盒。 •试剂瓶数量：≥12个 •蜡缸数量：≥3个,工作缸数量：1个 •工作室容积：≥9L,试剂瓶容积：≥6L •工作室温度：介质为溶剂时温度为≤45℃，介质为石蜡时温度为58℃-70℃,可调。 •工作压力：正压<0.03Mpa 负压0-70Kpa,可调。 •蜡缸温度：58℃-70℃,可调 •石蜡融化时间≤3小时 •浸浴设定时间：0～99小时59分,可调 •进液时间：≤5min；排液时间≤5min •搅拌时间：任意设定,搅拌间隔时间：任意设定 | 35万 |
| 8 | 显微镜 | 4台 | 1、放大倍率：40X-400X。 2、光学系统：CFI60 无限远光学系统，齐焦距离60mm。 ▲3、调焦机构：同轴粗微调焦，微调旋钮可左右互换；调焦行程30mm，粗调焦9.33mm/转，微调焦0.1mm/转，微调精度1um，粗调扭矩可调。载物台具有重新调焦功能：可以设定锁定粗调的最高限位，防止载物台快速上升时切片意外碰到物镜。调焦限位（左把手旋钮）。 ▲4、显微镜主机：内有提供最佳成像的蜂窝状蝇眼透镜组成的LED “复眼（Fly-eye）”光学系统，特别适合病理诊断观察和拍照。 5、照明系统：复眼照明电路提供比传统系统更完善的照明条件。亮度控制旋钮具有预设功能。LED长寿命光源可达60,000小时。 ▲6、观察镜筒：防霉型大视野三目镜筒.三级分光：100:0/20：80/0：100。 ▲7、目镜：10X/22mm，双目带屈光度调节。 ▲8、转换器：六孔转换器。 ▲9、载物台：超硬防腐层表面，方形载物台，载物台XY移动手柄可以上下调整距离，XY移动行程78X54mm。双切片标本夹。 10、载物台对焦高度：30mm。 11、聚光镜：N.A. 0.90聚光器，聚光镜对焦高度：27mm。 12、高数值孔径、长工作距离平场消色差物镜 ▲平场消色差物镜4X（N.A. 0.10, W.D. 30.0mm)； 平场消色差物镜10X (N.A. 0.25, W.D. 10.5mm)； 平场消色差物镜20X (N.A. 0.40, W.D. 1.2mm)； 平场消色差物镜40X (N.A. 0.65, W.D. 0.56mm)； 14、机身带有照相开门控制键，可以实现控制NIKON DS系列摄像系统快速照相。 15、显微镜机身带有照相开门控制键，可以实现控制尼康DS系列数码成像系统快速照相。 16、光学元件采用无铅无砷玻璃，环保设计，所有光学部件都做了防霉处理，所以能确保获得持续清晰的图像，并延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响。 | 48万 |
| 9 | 摊烤机 | 2台 | 主要性能特点： 1、烘片箱可容纳3个常规染色架 2、烤片槽实际排列玻片60片，烤片槽间温度均匀无温差. 3、达到设定温度时间：＜15分钟 4、高亮LED数码显示屏,轻触键盘 5、智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高 6、工作程序剩余时间提醒功能. 主要技术参数： 1、功率：≤500W 2、电源：220VAC±10%,50/60HZ 3、温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃ 4、外形尺寸：550*340*180mm（长*宽*高） | 2万 |
| 10 | 切片机 | 2台 | 功能特性： ▲1、自动加油系统（选配） - 半切修片功能，半切修片完自动转成整圈切片的功能 - 样本回缩功能(可开/关) - 大手轮可最高点锁定和任意位置锁定，增加安全系数 - 标本夹角度可调 6、标本夹角度零位显示(选配) 7、刀片角度可调 8、机器后部可折叠把手方便搬动机器 9、压刀板(接片板)不沾蜡片 10、机器自动休眠功能，可通过摁控制面板上任意键唤醒 11、标本夹前后行程即时显示，极限位置有声音提醒 12、可快速更换各种不同组织夹头(选配) ▲13、用户可一键切换小手轮顺时针进样或逆时针进样 14、宽窄刀片通用刀架(选配) 15、机顶杂物盘(选配) 16、机器状态和修/切片参数液晶显示 ▲17、大手轮采用铅块配重，受力均匀，手感更佳 ▲切片厚度范围： 0.5–100μm 设置： 0.5 – 5μm 以 0.5μm 递增 5 – 20μm 以 1μm 递增 20 – 50 μm 以 5μm 递增 50 – 100μm 以 10 μm 递增 修片厚度范围： 1–600μm 设置： 1– 10μm 以 1μm 递增 10 – 20μm 以 2 μm 递增 20 – 50μm 以 5μm 递增 50 – 100μm 以 10μm 递增 100– 600μm 以 50μm 递增 ▲夹头最大水平行程：30±1 mm ▲夹头垂直行程： 70±1 mm 样品角度可调整范围：水平方向：±8°，垂直方向：±8° ▲样品回缩：5–100 μm，以 5 μm 增量；可关闭 ▲电动粗进：20 μm/点动 和 800μm/s 最大样品尺寸： 50(长) x 60(宽) x 40 (高)mm 仪器外形尺寸：(长)566×（宽）413×（高）285mm 整机净重：31.5kg 整机毛重：37.5kg 工作温度: +10℃~+35℃ 存储温度范围：+5℃~+55℃ 相对湿度：最大80%，无冷凝水 存储湿度：＜80% 输入电源：AC100-240V（±20V） 频率50/60Hz 额定功率消耗：70W | 50万 |