## 1分标：

| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） | 分项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 智慧教室融合平台系统 | 1 | 套 | - 资源管理平台 1.整体要求 1.1.采用多级平台设计理念、B/S架构、模块化设计，支持本地/云端，校级/区级等单独及多种部署方式； 1.2.具备视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等功能，支持在线网络互动教学、网络教研、网络培训等业务开展； 1.3.兼容性支持Edge、Google、Firefox等主流浏览器，通过浏览器就可实现直播、点播等功能。 1.4.能够接入标准的RTMP推流协议的录播设备，实现第三方录播设备的接入。 2、基础功能 2.1.录播管理：实现对教室终端录制的视频资源进行汇聚管理及多画面直播和点播功能； 2.2.用户管理：校级管理员可管理本校用户，校级用户可同步到区级平台； 2.3.接入区域平台：支持校级平台与上级区域平台无缝对接，可向上级区域平台提交资源，并能参加区域平台组织的教学、教研活动； 2.4.数据存储：为避免同一文件的重复存储、节省空间，要求平台支持引用计数和垃圾回收技术； 2.5.免审核管理：支持对平台创建直播、视频发布、教室终端视频汇聚的免审核功能设置； 2.6.视频转码服务：支持本地上传视频、文档资源，支持平台实时转码功能，支持对市面上常用格式视频上传后转码为MP4格式进行播放和剪辑； 3、资源管理 3.1.资源筛选与推荐：平台支持在多种条件下对资源进行分类筛选，支持根据点击热度或资源更新时间来筛选资源； 3.2.资源搜索：支持用户可通过标题、主讲人、标签等快速搜索资源，同时支持多种搜索条件的组合搜索； 3.3.资源应用：用户可对资源进行收藏、下载、分享等，支持用户对资源进行评分和在线评论； 3.4.审核发布：支持审核模式和免审核模式，免审模式下教师提交的资源自动发布到平台，审核模式下教师提交的资源必须审核后才能发布； 3.5.支持从教室终端汇聚到平台的视频对应到相关教师工作台可见，如果视频已发布，教师可以对视频进行在线编辑、发布、删除操作，“已发布视频”可对学校全体师生可见； 3.6.视频分享：支持老师的视频只对自己的班级进行分享，分享到班级的视频只能此班级学生可见，学校其他班级不可见。 4、录制管理 4.1.支持平台录制和教室终端录制两种模式，支持平台发起直播时平台同步录制视频； 4.2.支持用户远程预约录播，录制的视频可以设置自动上传到平台； 4.3.支持通过课表实现预约录制课堂视频，视频汇聚到教师个人中心展示，可实现视频在线编辑、下载、删除、发布等管理； 4.4.平台可以展示所有的预约录制任务，已经开始的预约录制任务，可以暂停、取消录制任务； 4.5.支持通过平台配置实现教师登录终端后进行手动录制或自动录制灵活选择； 4.6.支持视频在线剪辑功能，可多人同时在线对视频文件进行剪辑、截取，截取片段可进行多次剪辑操作，支持视频剪辑后在线预览合成效果，并保存生成新视频； 4.7.微课视频创建功能，支持对课堂录制视频在线进行进行知识点、重点内容的截取，截取后视频文件可直接创建成微课，展示在教师工作台对应的微课栏目中。 5、直播 5.1.直播功能支持内网/外网直播功能； 5.2.支持直播互动：支持用户在观看直播时进行文字聊天，支持选择是否开启在线交流功能； 5.3.支持直播管理功能，修改活动名称、封面、直播简介等； 5.4.支持加密直播，可生成加密直播链接，用户需凭密码观看； 5.5.支持直播审核：支持教师通过平台发起直播申请，平台管理员审核申请；平台支持免审核模式，开启免审核模式后，教师可直接发起直播活动； 5.6.直播排期表：展示从当天起一周内的直播活动排期，排期表通过不同的颜色标示即将开始、进行中、已结束的直播活动； 5.7.播放方式支持资源模式和电影模式，资源模式为多画面模式直播，可自主切换教师、学生、课件画面的直播观看； 5.8.同步录制：支持创建直播时用户自由选择是否同步录制，同步录制后可进行直播回看； 5.9.直播回看：在勾选直播同步录制功能后，录制视频可在直播回看栏目进行点播回看，支持按录制时间进行筛选。 6、点播 6.1.基于在线播放视频，支持直接拖拽播放进度,支持多画面资源模式点播，如教师画面、学生画面、课件画面等； 6.2.资源检索：提供精确搜索功能，用户可在平台的页面搜索框输入关键字，以视频标题、知识点和教学环节进行资源搜索； 6.3.微课截取：支持对视频资源进行截取生成微课，采用虚拟切割技术，无损视频原文件资源； 6.4.支持对点播的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等常用文件格式。用户在点播视频时查询并下载附件； 6.5.转发分享：提供视频点播转发分享功能，支持复制分享视频点播链接到第三方社交平台； 6.6.视频筛选：支持按照视频所属类型进行分类筛选，支持根据点击热度或更新时间进行筛选； 6.7.观看权限：支持对点播视频设置观看权限，通过设置视频观看密码来保护视频隐私； 6.8.微课：支持老师对课程视频在线视频剪辑形成微课。支持教师将相关知识点的多个微课放在一起形成专辑，方便知识归纳与系统学习。 7、教师工作台及学生空间 7.1.平台为老师提供工作台，可查看个人的录制视频或收藏视频，支持上传本地文档及各种格式视频至工作台，方便老师对视频进行统一管理； 7.2.个人信息服务：支持平台注册用户对个人资料、登录密码的编辑修改； 7.3.消息服务：平台自动区分系统消息、评论消息、审核消息，支持用户管理自己的评论； 7.4.资源服务：支持教师在工作台查看、上传、管理视频、文档、课件等教学资源，可以在线剪辑和编辑资源。支持用户对资源进行收藏，支持将同一堂课的课件与课堂教学录制视频进行关联； 7.5.关注服务：学生可以关注自己感兴趣的老师，老师间可以互相关注，方便快速进入对方空间观看资源； 7.6.存储空间：平台提供对教师的资源使用存储空间的管理，空间不足时提醒； 7.7.发布审核：老师可选择视频资源申请发布，管理员通过审核后可分享至全校老师或区域教师共同观摩； 7.8.收藏管理：老师可收藏、查看平台其他老师发布的视频、案例文件。 8.后台管理 8.1 管理员可以在后台添加不同类型的新闻、公告； 8.2.支持对平台新闻管理，支持手动添加、编辑、发布、批量删除等操作； 8.4.支持管理直播录制视频，列表方式展示直播同步录制的视频相关信息，支持视频播放查看、删除/批量删除等操作； 8.6.支持对手动和终端录制的视频相关信息进行列表展示，支持视频播放查看、删除/批量删除等操作； 8.7.支持对教师的创建的课例进行管理，支持对课例中文档、图片、视频等资源进行查看、删除操作； 8.8.支持对平台的群发系统消息进行管理设置，支持对平台相关的审核配置进行管理。 二、教学督导平台 1、基础功能 1.1.平台支持教研管理功能，支持对上课视频开展教研活动，并能对上课视频进行打分评级； 1.2.支持多人教研中进行在线讨论、发言互动功能； 1.3.支持以任务形式或自由形式的在线听课、评课功能； 1.4.教研视频以日优先课、周优先课、专家课、青年教师展示课为快速分类来呈现，方便用户快速查看和学习优质教研活动； 1.5.优秀教研员风采呈现，点击查看优秀教研员的简介、曾参与教研活动等内容。 2、听评课教研 2.1.以校为单位，对正在上的课或已结束并录制课进行听评课，听课人可以对相关课程根据量规表打分、写评语。支持听课老师在听课过程中进行课堂画面抓拍，有效记录过程细节。支持被评课老师查看自己被听评课的分数； 2.2.以课表节次、老师课表等多维度呈现已结束、进行中、未开始课程，可对所有课程开展听评课活动，听评课包括：直播听评课/点播听评课；支持多种筛选条件的查询，包括任意时间范围的课程查询； 2.3.课程状态直观呈现，已结束的课程可以点击进入浏览回看，进行点播听评课教研；进行中的课程可以一键进入直播听评课教研； 2.4.自主听课：支持教师在线自主申请听课，支持授课教师在线审批听课申请。支持查看我的自主听课记录，一站式呈现我参与和我审批的所有自主听课活动； 2.5.参与听评课教研的教师，可以按已设定的量规表进行量规打分，并发表教学评价；活动结束后教研统计结果对领导、教研管理员可见； 2.6.●听评课：可以进行听评课任务和随堂听课，进入正在直播的课堂进行听课、评课； - 2.7.支持听评课白名单设置，在授课老师工作台中可设置白名单，白名单内的用户听课无需申请； 2.8.支持一键取消听评课申请功能，有权限的老师可以听任何老师的课，不需要进行听评课申请； 2.9.任务分配：支持教研管理部门在线分配教研任务，教研员实时查看分配的教研任务，支持教研员以教研计划、课堂属性、课表节次的方式筛选我要参与的教研课； 2.10.教研任务管理：为管理者提供教研员维度、教研计划维度查看教研任务完成度。支持以教研计划方式，以进度条方式统计教研计划中的任务完成百分比；支持以教研课任务的方式，查看教研课任务完成情况；支持以教研员的方式，查看教研员完成情况； 2.11.教研设置：支持管理者自定义教研组，填写教研组名称及选择组员；支持管理者自定义教研评价表，支持多级评分表。 3、网络巡课 3.1.支持管理者远程通过网络对老师上课过程进行教学督导巡课，巡课方式灵活，既可以对教学进行中的课堂实时巡课，也可以对已教学已结束的课堂录制视频点播巡课； 3.2.巡课任务监管：支持对巡课任务总体完成情况进行统计，支持对巡课员任务完成情况的统计； 3.3.●可以进行实时巡课和点播巡课，支持多分屏、大屏轮播、画面抓拍等； 3.4.实时巡课的画面布局支持单画面/四画面/九画面，支持巡课画面全屏模式自动轮播； 3.5.实时巡课支持对教室的多部摄像机位以资源模式多画面呈现，任意资源模式小画面可以被切换为高清大画面显示；支持与巡课教室终端进行IP语音对讲； 3.6.实时巡课、点播巡课均可按巡课督导单进行量规打分、填写巡课评价； 3.7.支持按校区、楼栋、楼层、教室来对已安装教室终端的教室进行巡课，支持根据终端状态筛选指定教室巡课； 3.8.支持搜索上课老师名称来匹配正在上课教室进行巡课； 3.9.支持对点播巡课视频基于违纪数量与学生出勤高低的课堂视频进行排序，支持巡课人员进行视频截图与事件标记，形成课堂违纪事件记录； 3.10.支持通过与课表对接实现对教室课堂信息展示，包括上课教师、学生人数、课程信息显示； 3.11.巡课检查：支持管理者对教师巡课情况检查，输入该校任意巡课老师，均可快速定位到当前老师的巡课信息总览，可查看巡课进度，巡课任务，以及完成情况。 4、课堂分析 4.1.支持通过课程名、教师名或工号、上课时间、教室、班级等多维度对课堂分析进行筛选； 4.2.通过与学校教务系统的课表对接，可实现对教室的每节课堂上的课程信息、上课老师、上课班级和学生信息进行展示，并实现对教师行为分析、课堂互动情况分析； 4.3.支持对课堂中教师运动轨迹的分析，支持教师在教室内每节课中的走动轨迹数据以热力图的方式呈现，为师生互动频率提供参考依据，为教学评价提供数据支撑； 4.4.支持授课教师根据课堂分析情况填写课堂反思。 5、后台管理 5.1.支持对教学督导平台的督导/公告信息进行管理，支持对督导/公告信息进行添加、编辑、信息发布、批量删除等操作； 5.2.支持对优秀督导员进行管理，支持创建、编辑、删除优秀督导员等操作； 5.3.支持对历史教研活动管理，支持对生成的教研活动视频进行查看、删除等操作； 5.4 支持对教学督导平台banner图进行上传和更换等操作。 三、设备管控平台 1、设备远程配置及管理 1.1.支持实时查看终端在线状态和使用者姓名，支持显示当前终端是否在上课，如果上课显示当前课的科目信息，支持教室终端使用者历史记录及当前使用者的信息显示； 1.2.支持远程对教室终端串口码、路由器、分组设备、能力配置等做修改配置； 1.3.支持根据课表进行终端登录验证，非授课老师不允许登录终端； 1.4.支持在线配置终端手动或按照课表自动录制课堂视频； 1.5.支持在线查看终端的运行时长统计、版本、授权、基本配置信息； 1.6.支持终端软件版本远程一键自动升级；支持版本升级日志查询； 1.7.支持配置终端的本地、远程、本地+远程不同登录方案； 1.8.支持设置教师登录终端的临时权限，平台设定授权时间后，在授权时间内教师可以开启终端，时间过后不允许登录。 2、设备远程控制 2.1.支持远程控制终端开关，支持远程控制终端外接投影幕布升降，外接大屏、外接电脑等设备的开关控制功能，支持远程重启设备内置路由器； 2.2.支持一键开启/关闭所有教室终端，支持考试模式下，一键控制终端网管页面禁止访问； 2.3.支持在线配置终端按照课表时间自动登入、登出功能，支持远程使用老师账号登入终端； 2.4.支持远程控制教室物联网设备的开关和空调、灯光等自动模式调节，支持设置第三方物联网平台H5界面在终端显示； 2.5.支持一键锁定和解锁所有终端，锁定后的终端将无法登录使用；支持设定定时策略自动锁定和解锁所有终端；支持有权限用户通过平台对指定教室终端进行远程锁定和解锁； 2.6.支持远程控制终端外接摄像机，实现摄像机镜头上下左右及拉近拉远控制； 2.7.支持设置教师登入终端的权限，没授权的教师不能登入。 3、远程可视巡检 3.1.支持管理员通过平台实现对教室远程可视巡检，支持通过平台远程控制教室摄像机多视角画面切换；支持可视状态下对教室终端外接设备进行开关控制； 3.2.IP对讲：支持管理员、领导通过平台与巡检教室的终端进行语音对讲； 3.3.支持通过与课表对接实现教室状态信息获取，在上课时间可观看到授课老师信息和当前课学科信息。 4、运维管理 4.1.支持对全校教室终端设备进行集中运维管控；含多媒体控制器、电脑、音箱等进行故障报警和检测； 4.2.支持终端运行状态、配置信息、终端使用次数、能耗、告警运维信息等统一管理； 4.3.支持对终端软件版本进行远程自动升级功能，支持终端批量升级或个别升级； 4.4. 远程协助，支持教师在终端上发起远程协助申请，平台管理人员可以通过平台远程控制设备系统桌面，解决教师操作问题。 四、数据分析平台 1、基本数据 1.1.基本校级数据呈现：教室总数、班级总数； 1.2.终端基本数据呈现：终端总数、终端使用总时长。 2、终端数据 2.1.终端状态数据呈现：终端在线总数、待机总数、离线总数统计； 2.2.终端告警数据呈现：终端告警及告警信息实时提示。 3、终端使用数据 3.1.支持柱状图显示本周、本月、本年、及自定义时段的终端使用时长统计，支持导出EXCEL报表； 3.2.支持所选时段内的教室终端使用时长TOP8排列显示； 3.3.支持环状图显示平台下所有终端使用状态总览； 3.4.支持折线图显示本周、本月、本年、及自定义时段的学校所有教师使用终端时长的统计，支持导出EXCEL报表； 3.5.支持终端使用时长最长的TOP5教师信息显示； 3.6.支持展示每个教师本周、本月、本年、及自定义时段的终端使用时长折线图展示及终端登录日志展示。 4、资源数据 4.1.支持平台总资源数、直播观看数、点播观看数、资源下载数、课堂录制数统计； 4.2.支持柱状图显示本周、本月、本年、及自定义时间的视频资源和课件资源的变化趋势，可导出EXCEL表统计数据； 4.3.支持柱状图显示本周、本月、本年、及自定义时间的课堂视频录制变化趋势，可导出EXCEL表统计数据； 4.4.支持柱状图显示本周、本月、本年、及自定义时间的媒体库资源变化趋势，可导出EXCEL表统计数据； 4.5.支持柱状图显示本周、本月、本年、及自定义时间的终端设备上媒体发布次数变化趋势，可导出EXCEL表统计数据。 5、教研数据 5.1.支持对教研活动总次数、协同教研活动数、听评课数等进行多维度的数据统计，作为管理者的决策依据； 5.2.●支持统计和展示课堂质量统计、协同教研统计、网络巡课统计； 5.2.支持柱状图统计本周、本月、本年、及自定义时段的课堂质量听评课数； 5.3.支持按授课人、听评课时间、量规打分分值来查询听评课记录展示，可导出EXCEL表统计数据； 5.4.支持柱状图统计本周、本月、本年、及自定义时段的协同教研数； 5.5.支持按主持人、协同教研时间、量规打分分值来查询协同教研记录展示，可导出EXCEL表统计数据； 5.6.支持柱状图统计本周、本月、本年、及自定义时间的网络巡课数； 5.7.支持按巡课人、巡课时间范围、纪律打分分值来查询网络巡课中的课堂违纪统计及巡课记录，可导出EXCEL表统计数据。 五、媒体推送平台 1、媒体库管理 1.1.媒体资源库应能包含音频、图片、视频、文本等常用媒体资源； 1.2.支持对媒体资源库的资源文件进行分类管理。 2、媒体发布 2.1.发布可以支持点对点、点对区、点对多区、点对全体及上述模式的组合； 2.2.支持发布优先级的管理，低优先级发布信息用户端可手动取消接收，高优先级信息用户端不可拒绝强制接收； 2.3.媒体发布任务管理，用户可以指定某个时间，将媒体库中选择的特定媒体资源发布到指定的校园分区展示出来，用于校园学术报告收看、紧急信息通知等应用； 2.4.支持发布任务创建，任务至少应包含广播名称、播放时间、推送内容、优先级、持续时长、选择发布区域等信息； 2.5.推送任务列表中显示创建成功的媒体任务及任务状态； 2.6.具备任务反馈机制，平台接收到正常任务蓝色表示，异常任务灰色显示。 3、校园分区管理 3.1.支持对学校已绑定终端的教室进行分区设置及管理； 3.2.支持媒体发布任务推送时，通过选择分区来实现一次推送到分区内的所有终端。 六、后台管理 1.支持角色管理，角色列表展示，角色的新增、编辑、禁用、删除等操作； 2.支持用户权限集管理设置，支持用户分类管理，列表分类呈现用户信息，提供精确搜索功能，查询列表包含用户头像、姓名、角色类型、添加时间、操作等基本信息；支持批量删除用户； 3.支持对融合平台logo名称、首页的轮播图进行上传、删除等操作；支持对融合平台的banner图进行上传、更换等操作； 4.支持对平台同步的学校基础数据进行设置管理，包括但不限于校、区、楼栋、教师、学生等数据进行添加、查询等操作。 七、人脸考勤（可支持） 1.支持平台学生人数、教师人数、今日学生缺勤、今日学生出勤数统计展示； 2.支持柱状图统计本周、本月、本年、及自定义时段内的在线学生出勤、缺勤展示，支持所选时间内缺勤统计TOP8的学生排行信息； 3.支持所选时间范围、院系、专业、年级等细分条件内所有学生的出勤、缺勤统计数据及考勤记录，可导出EXCEL表统计数据； 4.支持单个学生用柱状图展示本周、本月、本年、及自定义时段内的出勤、缺勤统计，及出勤课堂纪律信息，可导出EXCEL表统计数据； 5.支持柱状图展示本周、本月、本年、及自定义时间内的教师的出勤、缺勤统计，支持所选时间内缺勤统计TOP8的教师排行信息； 6.支持所选时间范围、院系等条件内所有老师的考勤数据及考勤记录； 7.支持单个教师用柱状图展示本周、本月、本年、及自定义时段内的考勤统计，可导出EXCEL表统计数据； 8.支持统计教师每堂课的相关信息和老师考勤信息、教室活动记录图； 9.支持展示本周、本月、本年、及自定义时段内的学校班级的考勤排名统计； 10.支持所选时间范围、年级内所有班级的考勤违纪统计和考勤记录； 11.支持统计班级每堂课的老师和学生的考勤信息，可导出EXCEL表统计数据；； 12.支持展示本周、本月、本年、及自定义时段内的以课程为维度的出勤率排名统计； 13.支持以所选时间内所选学科的课堂考勤统计； 14.支持在人脸考勤模式下，支持对学生课堂考勤进行统计分析，支持在人脸考勤模式下对学生进行听课专注度、学生活跃度统计分析； 15.支持对于师生考勤异常情况的报警，提示教师私自调课、迟到现象，展示学生出勤状态。 八、协同教研 1.支持通过网络组织协同备课、协同教研，提升教师教学水平。也可以在省、市、区范围内，组织大规模的基于互联网的网络教研活动； 2.可开展大规模的网络协同教研活动。 3.远程互动支持全编全解技术，支持手机、平板、电脑、互动教室终端等各种设备参与教研活动并保证互动过程的稳定可靠、视频流畅、画面清晰； 4.电脑端无需安装任何桌面应用软件，支持老师使用google、firefox等浏览器通过WebRTC技术直接加入教研与其他老师进行音视频互动； 5.整个教研活动的过程均可录制下来以便教研活动回看，便于老师教学反思； 6.支持自主创建教研活动，根据不同角色参与教研活动； 7.支持教研文字评论和量规表评分，评论信息可供其他用户进行点赞，教研评分根据多种相关指标进行打分，生成综合评分； 8.支持教研活动中主持人上传活动相关附件，支持教研活动中在线文字交流评论； 9.支持多个教研活动并发开展，平台应能自动为每个教研活动生成相应的教研虚拟短号；教研室内的参研教研员通过终端直接拨打教研虚拟短号参与相应的教研活动；未在教研室内的教研员可以使用具有视频摄像头的笔记本电脑通过访问平台参与教研活动； 10.支持PC端加入活动的教师分享自己的电脑桌面，所有活动参与人员都能观看到直播分享的桌面内容，同一时间仅限1人分享桌面，主持人可终止桌面分享； 11.支持管理员创建教研组并指定组管理员，组管理员可以将用户添加入教研组，也可以审核通过用户的加入申请。 ▲供货时提供生产厂家针对本项目的供货证明原件。 | 软件和信息技术服务业 | 180000.00 |
|  | 2 | 视觉感知分析软件 | 1 | 套 | 1.提供全校师生的人脸图像信息特征的存储服务库服务。 2.支持管理人员授权下的数据增删改查。 3.支持与第三方智慧校园平台的教务系统、考勤系统等对接，学生信息和照片同步第三方平台已有数据，无需再手动录入增加工作量。 4.考勤补录，老师在上课期间任意时间点，均可查看学生考勤状态，并且可以针对遗漏的考勤信息进行补考勤操作。能弥补考勤中的漏检情况。 5.支持人脸录入，各老师及学生可以通过登入手机APP进行人脸数据的录入，并且上传至服务器。服务器数据会实时更新到各教室的考勤终端。 6.可按照课表时间和学科信息进行自动无感考勤和学生课堂行为分析，为第三方平台提供基于课堂的基础数据，与智慧校园已有考勤平台实现数据融合，多个维度实现考勤和学情分析 | 软件和信息技术服务业 | 45900.00 |
|  | 3 | 接口对接与集成 | 1 | 项 | 1.与学校统一数据中台（中心）、教务管理系统、一卡通系统等进行数据共享和数据交换。 2.与校方账号系统数据和排课对接。对接后实现数据自动同步，不需要人工录入。 3.对接后实时获取账号系统数据和教务排课系统数据并推送至平台，根据系统原有账号实现统一登录平台，实现自动同步。 4.对接完成可根据课表信息自动开启、关闭系统，完成无人值守全自动管理。 5.当账号数据系统和教务排课数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到多媒体教室。 6.支持教室设备进行二次课表验证，避免非预约性调课发生。 7.完成单点登录对接，与用户指定系统对接，无需单独访问。 8.对接楼栋、教室数据，便于设备与教室对应管理。 9.对接服务一次性收取费用，后续系统对接维护免费。 | 软件和信息技术服务业 | 50000.00 |
|  | 4 | 存储系统 | 1 | 套 | 2U机架式；12盘位机箱；配置1颗Intel Xeon 4310 12核 2.1主频 18M缓存；配置1条32GB RDIMM ECC 3200 DDR4内存，最大支持16条内存；配置5块8T SAS 7.2K企业级热插拔硬盘；配置1张高性能阵列卡；配置2个千兆网口+2个万兆光口（含多摸模块）；配置2个550W电源模块 | 工业 | 22800.00 |
|  | 5 | 智慧黑板 | 10 | 套 | 1.外观结构：整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；金属机身，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置接口边缘无棱角、无毛刺； 2.轻薄外观设计：轻薄化设计，挂墙厚度（从前壳到墙面整体厚度）≤92mm，下前壳宽度≤40mm。上下黑边37mm，左右黑边46mm，屏占比更高。 3.主屏、副板间拼缝≤0.5mm，断差≤0.5mm、高低差≤0.5mm。 4.液晶屏显示尺寸：≥90英寸；LED背光源；DLED；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级，液晶屏达到A级标准。 5.●整机前置扬声器采用微缝出音孔方式，出音孔厚度≤5.0mm，开孔尺寸跟随音腔的高中音频分布特点而设。 6.抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作； 7.●整机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素≥1300W，拍摄角度≥135度，支持录制3840X3104分辨率的MJPG和YUY2格式视频，支持拍照、二维码识别、巡课、直播等功能。 8.触摸分辨率：32768*32768 定位精度：±1mm 触控报点率：≥150Hz 最小触摸物体直径≥6mm 书写保障：在现场无法接地等复杂环境下，电容触控仍可正常使用，书写无跳点断线； 触摸屏通道切换速度：触摸屏切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸屏切换到外部通道后在3s内达到可触摸状态。 - ●前置多功能、音量、电脑、电源、主页、亮度、多任务等不少于7个实体按键和1个针孔式系统还原按键，用户可根据需要通过多功能按键调用白板、录屏、护眼、计算器、投票、倒计时、设置等不少于24个功能，其中录屏功能可将课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频； 10.●前置隐藏式阵列天线设计≥3个，无线模块设计，无金属材质阻挡，信号更强，包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙5.0接发装置，Android与Windows均可无线上网。 11.对比度≥4000:1 色域覆盖率（NTSC）≥90% 整机待机状态下节能≥99.8% 亮度均匀性≥90% 亮度≥500cd/㎡ 12.扬声器：整机内置2.0声道扬声器，功率15W*2。 13.●内置安卓嵌入式系统，Android≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存≥16G ROM，运行内存≥2G RAM。 14.通讯方式：USB通讯； 15.输入方式：手指、电容笔等导电物体； 16.●支持接口锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开接口锁，可以禁用USB和信号源接口，再次插入U盘，支持遥控器锁，插入U盘密钥或输入权限密码，通过UI开关打开遥控器锁，可以禁用遥控器，再次插入U盘密钥，无需触摸点击，自动复位遥控器锁定UI开关到关闭状态，也可通过输入权限密码，UI开关关闭遥控器锁支持触控锁，插入U盘密钥或输入权限密码，通过UI开关打开触控锁，可以禁用触控，再次插入U盘密钥，无需触摸点击，自动复位触控锁定UI开关到关闭状态，也可通过输入权限密码，UI开关关闭触控锁；满足多种使用场景需要。密钥，无需触摸点击，自动复位接口锁定UI开关到关闭状态。 ▲17.整机支持在Android系统下通过软件还原、前置针孔按键还原、OPS上自带一键还原、键盘还原等不少于4种方式进行Windows系统还原操作。（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖够投标人公章） 18.整机本身支持扩音功能，无需外接音响，任意无线麦克风均可通过大屏扩音，延时小于30ms 19.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置一路USB2.0, 两路USB3.0，一路Type-C，USB 接口和Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。 20.USB模式：为方便教学，每个USB接口（含Type-C）均支持以下三种模式：安卓 USB、电脑 USB、智能USB；教师可根据具体教学需求将前置USB自定义成以上三种模式中的任意一种； 21.Type-C接口：Type-C支持传屏（音视频信号输入），支持高速文件传输，兼容手机充电，可搭配扩展坞兼容各类特殊接口，支持各种外设。 22.侧置接口：为方便教师使用，整机提供侧置1路Touch USB，1路USB2.0，1路HDMI输入，1路耳机输出，1路网口，1路串口（RS232）。 23.侧置USB：侧置1路USB2.0，同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统； 24.前置按键：为方便教学，前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持智慧显示终端开机、支持智慧显示终端待机、支持电脑开/关机。 25.WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0； 26.信号指示灯：整机前置OPS电脑和整机信号指示灯，可通过指示灯的颜色判断OPS电脑或整机的工作状态； 27.软控菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置调取软控菜单，菜单包含：安卓、信号源、半屏显示、息屏、待机、电脑开关、健康护眼、音量加减、设置、返回、更多；其中，更多菜单中包含：上一级、锁屏、截图、冻结、批注、视频展台、白板、计时器、放大镜、任务视窗，更多菜单中的功能可进行自定义替换，其中包含：无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏。 28.工具菜单：为方便走动式教学，支持在任意通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：上一级、锁屏、截图；软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。 29.一网通：在Windows系统下接入有线或无线网络，Android系统也能实现上网；反之，Android系统实现上网，Windows系统同时也能实现上网。 30.响应时间：首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms， 31.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务； 32.软件锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过调取软件菜单实现屏幕锁定。 33.U盘锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过U盘对整机进行屏幕锁定和解锁。 34.密码锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师使用屏幕密码锁，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器； 35.●为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏，可通过前置物理按键、两指长按屏幕、手势滑动3种方式在任意通道下调出中控菜单； 36.整机预装网络教学微课平台。 37.快捷菜单：支持在任意界面下调出快捷菜单，并具备以下功能：快速返回桌面，查看并切换应用，查看运行程序，调用小工具（计算器、录屏、无线传屏等），调整声音，调整亮度。 38.NFC模块：内置NFC模块，支持NFCIP-1 、NFCIP-2、 ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、 MIFARE Classic IC 和FeliCa协议；刷卡响应时间≤10ms； ▲39.支持按键锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开按键锁，可以禁用前置按键，再次插入U盘密钥，无需触摸点击，自动复位按键锁定UI开关到关闭状态（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 40.一键还原：整机软件具备一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口； 41.息屏功能：整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音视频文件； 42.关屏唤醒：整机处于关屏状态时，可通过物理按键、五指长按不少于2种方式唤醒屏幕； 43.无信号待机：具备自动待机功能，在无操作或无信号输入状态下，自动进入待机状态，可自主选择无信号待机时间：10分钟，15分钟，20分钟，30分钟； 44.开机信号自主选择：开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能； 45.开机画面自定义：支持开机图片和开机动画自定义。 46.自动开机：整机处于待机状态下，外接电脑通过Type-C传输线把显示信号传输至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 47.信号源通道名称自定义：信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 48.安卓主页：支持显示传屏设备连接状态、WiFi和热点开关状态；支持使用安卓主界面下的快捷键一键快速切换到Windows系统； 49.移动设备无线传屏： 支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可实现无线投屏。 50.二维码识别：整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件； 51.录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并实现录制内容的自动存储； 52.录屏功能：支持对大屏显示内容进行录制； 53.一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC模块、网络信息、光感系统、摄像头进行检测；若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 54.温度监测：整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示； 55.半屏下降：整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示； 56.视频展台功能：支持在安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持16 分屏，可同时进行对比教学，可任意更换分屏画面内容； 57.来电通功能：支持外接HDMI 信号和Type-C信号自动识别并自动切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道。 58.无频闪调光：可通过直流调光将屏幕闪烁频率设置到人眼无法察觉的960Hz，消除因闪烁带来的视觉疲劳。 59.大屏扩音：无需外接音箱即可通过大屏扬声器扩音，延时小于30ms，为老师提供简单易用的扩音方案； 60.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果； 61.智能背光调节：整机具备智能背光系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复； 62.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力。 63.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。 64.白板软件： 1）笔色：支持10种颜色；支持滑动调整笔迹粗细； 2）白板书写内容可导出PNG、PDF和HMF格式； 3）白板书写支持自定义笔锋效果，支持开启/关闭该功能； 4）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容； 5）换色：支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换； 6）背景更换：支持10种背景色的选择；支持导入自定义的背景； 7）安卓白板支持对OPS电脑、HDMI、视频三种信号源画面进行预览； 65.侧拉目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板； 66.签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果。 67.欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式； 68.电子说明书：整机内置电子说明书，内容包含整机基本操作说明。 一、 系统架构： 1、基于C/S架构设计，系统支持TV端（交互式触控智慧显示终端）、PC端； 二、 登录 1、支持账号密码、手机号验证码、微信扫码登录方式，方便师生快速登录； 2、支持系统自动登录，可一直保持登录状态，无需重复手动登录； 3、支持密码修改操作，忘记密码后可通过手机号验证码对密码进行修改。 三、个人中心 1、支持修改个人头像、昵称、； 2、支持修改密码、绑定手机号 3、支持修改绑定微信号 四、云盘： 1、支持打开云盘中的文件 2、支持云盘新建文件夹和上传文件 五、打开文件 1、图片格式支持：jpeg\jpg\bmp\gif\svg\png； 2、音频格式支持：mp3\mp2\wav\wma\m4r\m4a\ac3\aac\ogg\flac\aiff； 3、视频格式支持：mp4\avi\mpeg\mov\flv\f4v\wmv\asf\rm\rmvb\3gp\m4v\mkv； 六、授课工具 1、截图功能：（1）支持对当前应用截图、隐藏应用对桌面截图(矩形) （2）支持等比缩放、旋转、裁剪、置顶、置底、复制、删除（3）图完成之后，支持分享（弹出二维码）、保存到网盘 2、放大镜功能：（1）支持圆形、矩形两种放大区域形状选择；（2）支持对放大区域进行拖拽缩放，缩放无大小限制，支持2x、3x、4x、5x四种放大规格选择。 3、计时器功能：（1）支持倒计时、秒表功能；（2）支持全局数据重置，可全屏、还原；（3）倒计时模式下，默认从5分钟开始，显示分、秒，可对分、秒进行增减（最大120分钟），倒计时5秒后自动隐藏功能界面，仅显示时间小窗口，窗口可拖动，倒计时至5s颜色变为红色；（4）秒表从0s开始，显示分、秒、毫秒，计时过程中自动进行计时功能页面隐藏，仅显示时间，支持页面自由拖拽移动;（5）倒计时和秒表的计时过程自动进行计时功能页面隐藏，仅显示时间，支持页面自由拖拽移动。（6）倒计时、秒表支持全屏显示。 4、聚光灯：开灯区域形状支持圆形、矩形调节，可对开灯区域进行拖拽缩放，支持开灯、关灯功能。； 七、批注： 1、支持红、浅红、黑、白、黄、橘黄、蓝、绿8种固定颜色可选，并可以自定义画笔颜色，支持细、中、粗三种粗细可选，具有笔锋效果。 2、笔迹被选中后，支持对笔迹进行移动、等比例缩放、360°旋转、颜色更换、复制、删除操作； 3、橡皮支持擦笔迹、清屏、手势擦除。橡皮状态下默认橡皮局部擦除， 再次点击可选择清屏，可随时用手掌进行手势擦除，根据手与大屏接触面积调整橡皮大小； 4、支持撤消上一步操作，支持一键擦除：擦除所有笔迹 5、支持分享：点击分享弹出二维码，微信/APP可以扫码识别下载图片 6、支持保存云端：保存到个人云盘默认目录 7、支持保存本地：保存到本地指定目录 8、支持协作：点击协作，教师大屏进入协作批注模式下，只保留画笔、橡皮、保存、关闭按钮。 八、白板 1、支持红、浅红、黑、白、黄、橘黄、蓝、绿8种固定颜色可选，并可以自定义画笔颜色，支持细、中、粗三种粗细可选，具有笔锋效果。 画笔状态下默认为红色、细 2、笔迹被选中后，支持对笔迹进行移动、等比例缩放、360°旋转、颜色更换、复制、删除操作； 3、支持橡皮：橡皮支持擦笔迹、清屏、手势擦除。橡皮状态下默认橡皮局部擦除，再次点击可选择清屏，可随时用手掌进行手势擦除，根据手与大屏接触面积调整橡皮大小； 4、支持设置黑板背景：更换黑板背景 5、支持撤消：撤消上一步操作，最多100步； 6、支持一键擦除：擦除所有笔迹 7、支持分享：点击分享弹出二维码，APP可以扫码识别 8、支持保存云端：保存到个人云盘中默认路径 9、支持保存本地：保存到指定位置 10、支持加减页面 11、支持上下翻页 12、支持联动：如果双屏模式激活，且教师端通过hdmi关联了主屏和扩展屏，点击联动按钮，可以实现白板联动，即主屏播放白板的第一页，扩展屏播放白板的第二页，只有扩展屏中的白板可以加页。 九、多屏互动 1、支持手机传大屏：支持教师将手机画面投至大屏，在大屏上原始比例全屏显示；支持手机横屏并将大屏端画面镜像旋转横屏，铺满大屏屏幕显示；可接受手机镜像传屏同时接受声音；支持将文件投至大屏端：手机端可以把本地中的图片、视频、音频、文件推送至大屏；支持手机将摄像头画面实时传输至大屏端显示。手机端摄像头画面动态变化，大屏端画面同步变化； 2、支持大屏传手机：支持将大屏端画面实时传输至手机端显示。大屏端画面变化，手机端则相应同步切换界面。手机端可以点击画面，并将操控指令传输至大屏，大屏发生相应的动作；支持根据网络情况提供最大的分辨率1080P； 3、支持移动授课：教师端大屏正在播放课件，教师手机打开移动授课，可以暂停/播放课件上下翻页课件；支持手机单控制大屏音量大小 4、支持PC传大屏：支持PC将屏幕投放到大屏端，支持传屏幕同时接收声音播放支持PC将文件投放至大屏端；支持PC将本地文件传送至大屏端传屏之后，教师大屏可以回控PC，PPT播放时，支持批注跟随 十、双屏 1、支持双屏显示：教学时，原来由一个智慧显示终端显示的画面，现由两个智慧显示终端共同来显示；两台智慧显示终端左右排列，左侧智慧显示终端显示画面的左半部分，右侧智慧显示终端显示画面的右半部分，两个智慧显示终端合作显示OPS教学的整个画面； 两台智慧显示终端的触控可按一个画面的正常触控来操作（即在触控上同样支持双拼协作显示）； 2、支持双屏同步显示：两台智慧显示终端左右排列，显示同样的内容，对一台智慧显示终端的操控可以在两台智慧显示终端上同步显示； 两台智慧显示终端的触控可按原智慧显示终端的触控来操作（即触控上一台智慧显示终端作用时，需要在另一台智慧显示终端上显示同样的效果）；实现两个智慧显示终端的同样显示、操控。用户可进行同屏显示的开启和关闭； 3、支持PPT联动：支持在PPT播放的过程中，可以一屏播放PPT当前页，另一屏显示PPT上一页的内容，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，显示上一页的屏幕内容会自动跟随变化；PPT打开的初始状态是左屏是第一页，右屏是第二页；翻页后保持右侧的比左侧的多一页；选择双屏交换后则为左侧比右侧的多一页；翻页到最后一页再向下翻页时可以循环回到第一页再重新开始。用户可进行PPT联动的开启和关闭； 4、支持屏幕穿越：支持可以将文档从一个屏幕直接拖入到另一个屏幕中显示；支持的文档有：视频，音频，图片，PPT，PDF，WORD，EXCEL文档； 5、支持屏幕互换：支持快速的进行左右两个屏幕中显示内容的互相替换； | 工业 | 284500.00 |
|  | 6 | 分布式计算终端 | 131 | 台 | 一、胖终端配置要求： 1.CPU：≥Intel I5 十一代，≥六核，十二线程 2.6GHz主频，最高睿频4.4GHz； 2.内存：≥8G DDR4 ，内存频率≥2666，采用双通道的小外形双列直插式内存模块DDR4内存插槽，可通过机身底部开盖式扩容口将内存提升至最大32GB； 3.硬盘：≥256G SSD，支持NVMe协议的M.2及mSATA类型双固态硬盘扩展； 4.USB接口： ≥8个非外接Hub扩展的主板焊接式USB接口（包含≥4个USB 3.0接口），其中终端前置不少于2个USB 3.0及2个USB2.0接口； 5.设备散热方式：支持终端风扇+至少三侧的镂空设计铜管侧出风散热； 6.音频接口：为保障便捷的音频设备接入，搭载≥2对音频输入输出接口（终端前后至少各1对），且支持4段式耳机音频输入及输出； 7.为节约桌面空间，终端主体尺寸部分(L*W*H)≤202mm*181mm*42mm，终端整体尺寸不超过1.55L； 8.其他接口：不少于1个VGA接口，不少于1个HDMI视频接口，不少于1个COM串口； 9.网口：不少于1个千兆网口； 10.电源：采用1个DC_IN接口，12/19V电源输入，日常工作输入功耗均值不超过90W； 11.终端前置≥1个开关按钮（可根据终端开关状态自动变颜），含1个IR红外适应办公使用，具备≥1个硬盘指示灯； 12.▲终端底部支持≥1个可拆卸式SIM卡插槽及1个可拆卸内存插槽（投标时提供终端实物证明图片并加盖投标人公章）； 13.支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，例如将win7镜像拖动到周一的第3、4节课 二、显示器与键鼠配置要求： 1.配置23.8寸显示器，配键鼠套装，USB接口有线键鼠套装， 采用一体式手托防泼溅 。 2.支持国产信创操作系统，实现国产信创操作系统与Windows操作系统自由切换。 3．支持运行3DMAX、PS、CAD等专业绘图软件，用于专业教学。 | 工业 | 661550.00 |
|  | 7 | 数字音频处理放大器 | 3 | 台 | - 外观：机器≥1.5U标准机架式，前面板除开关外不含任何旋钮； 2、接口要求：≥4路凤凰状话筒，≥2路6.5话筒输入，≥3路线路输入，≥3路线路输出,话筒前四路自带48V供电，第五路路带5V供电; 4、优先机制: 支持无线话筒、鹅颈话筒优先机制; 5、话筒非线性失真： ≤0.5%； 6、线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV； 7、额定输入阻抗：话筒输入： 3KΩ；线路输入： 10KΩ； 8、额定输出电压： 线路输出： 0dB±1dB，负载阻抗≥600Ω 功率放大输出：≥2X150W，定阻4-8Ω 9、频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)； 10、反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB； 11、回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s； 12、信噪比（S/N)：≥110dB； 13、声场不均匀度：≤3.7dB； 14、信号处理延时：≤7ms； 15、噪声电平：线路输出： ≤1mV ；功放输出：≤20mV； - 16、●增益差：≤0.13dB； - 17、电源供应：AC210V-230V~50Hz； 18、功放保护：开机保护、短路、直流和过热保护装置。 | 工业 | 15600.00 |
|  | 8 | 有线麦克风 | 3 | 只 | 1、●总线方式：总线方式，话筒口只采用一根总线与功放、中控、供电、音频输入与输出进行通信； ●2、具有话筒无线充电功能：上课管理功能：教师上课插卡或者刷卡，智能话筒充电防盗终端认证后自动解锁，教师才可以取出使用；刷卡认证失败，智能话筒充电防盗终端保持锁闭状态，防止话筒丟失，杜绝非法使用； 3、●下课管理功能：智能话筒充电防盗终端没有检测到话筒归位时，终端自动音频提醒教师交回话筒； ●4、具有弱电开关与I0接口：具有弱电开关与I0接口，可以扩展对第三方设备进行逻辑联动管理功能，具有高档LED航空防水自锁按键，一键取出话筒功能； ▲5、语音控制设备功能：内置无线接收模块，无线采用数字U 段传输方式；供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 6、●两种自动对频方式：具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应恶劣环境使用； 7、●可选配无线接收机：可选配无线接收机内置，无线话筒传 输方式：集成2. 4G、UHF、IR （红外）三种无线传输模式融合使用； 8、●鹅颈话筒：与充电底座于一体，试音距离超过 50CM,无线麦克风无使用时，可启用 鹅颈话筒（可设置是否都启用）； ●9、具有多种接口：网络接口：设置IP后，终端可以脱离 中控独立运行，解决用户各种使用场景； 具有两路音频输出、R232串口； 10、联网智能管理：提供接口支持接入学校管理平台，联网智能管理所有话筒，供货时提供第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ▲11、充电提示：可根据充电指示灯判断充电情况，是否充满。供货时提供第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 | 工业 | 1500.00 |
|  | 9 | 吊麦话筒 | 3 | 个 | 1、话筒的干涉管和振膜都经过特别设计，对于外部噪声有很好的抑制效果，使用时不易发生啸叫反馈。 2、产品抗手机等电磁脉冲干扰 3、平衡输出，48V幻象平衡供电 4、保真度、语音辨识度高 性能参数： 1、频率响应：40Hz～18KHz； 2、灵敏度：-48dB（18mV/Pa）； 3、输出阻抗：200Ω； 4、工作电压：48VDC； 5、信噪比：≥80dB； 6、供 电： 48V平衡幻象 | 工业 | 2160.00 |
|  | 10 | 教学音箱 | 20 | 个 | 1.箱体由高密度纤维木板制作，表面采用耐磨喷漆处理，箱体为多边形结构，室内壁挂安装设计，安装极简； 2.采用大口径高音单元和大磁缸高性能低音单元，组成二单元二分频全频音箱； 3.功耗：30W； 4.频响：75Hz-18KHz； 5.灵敏度：89dB 5.声压级输出：≥103dB； 6.喇叭：6.5英寸低音 3英寸高音； 7.额定阻抗:4ohms | 工业 | 24460.00 |
|  | 11 | 无线话筒 | 10 | 只 | 1.智慧教室终端配套使用； 2.方便小巧，内置锂电池； 3.具备2.4G无线传输、 4.内置蜂鸣器，可实现无线失联报警功能， 5.采用Tape-C充电接口，支持手持和领夹两种方式使用 | 工业 | 24000.00 |
|  | 12 | 定制讲台 | 10 | 台 | 1.整体采用冷轧钢板焊接而成，上下分体式结构，外观呈T字型，经磷化酸洗表面处理工艺，静电喷涂，烤冷白色漆，钢木混搭式材料设计。 2.配有电动控制的显示器升降器，可停留在不同角度的合适位置，台面预留有铝合金线盒，将不同功能的线材端子集成在一处，方便在讲台上使用笔记本电脑或其他电子产品教学活动。抽拉式鼠标键盘抽屉设计在内侧前胸位置。讲台右手前方设有小型杂物抽屉，适合放置粉笔、黑板擦、激光翻页笔等教具。 3.柜体内可放置电脑主机，功放等，左右内侧设有可自由调节隔板高度的立柱，标配两块隔板。为了方便强弱电设备线材的梳理，采用内侧三面开门的方式，可将柜体三面展开，在每扇门的上方拉手下面位置。在讲台外立面正上方位置设有亚克力材质的形象装饰板，通过投射光源可以加装不同学校的校徽。 4.组装方式：采用重叠对扣方式； 5.便于管理：一把钥匙控制整个讲台。电源部分即开即用，可一键开也可一键关。 | 工业 | 16800.0 0 |
|  | 13 | 基础智慧教室终端 | 10 | 台 | - 整体要求： 1、智慧教室终端为嵌入式架构一体化设备，仅需一台主机及触控屏，多品牌多主机机柜集成方式视为无效投标；内置智慧控制、专业录播、大规模互动、音频处理器、功放、信息发布、无线覆盖、无线投屏，可扩展飞屏、分组教学、物联控制和考勤分析等功能模块，内置的功能模块可原机增减扩展；所有功能通过同一块触控屏进行可视化操作，不接受多台中控界面操作方式； 2、支持将传统录播教室、多媒体教室、智慧教室的诸多按键、遥控器、中控等操作界面，系统地整合到一块触控屏进行可视化操作，将授课老师从复杂的设备操作中解放出来。操作控制界面如多屏互动、精品录播、远程互动、设备控制等，无需使用浏览器或打开别的APP，直接通过触控即可对功能进行操作，简单易用；通过操作终端触控屏控制管理界面，可设置多屏互动、远程互动、课程录制、班级考勤、环境控制、信号选择、远程协助、音量设置、禁止吊麦等功能 ▲3、为了实现产品的稳定性使用，设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时，并且具有3C认证证书，供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的产品符合性证书和可靠性试验检测报告复印件以及3C认证证书，并加盖投标人公章。 - 4具备评教评学功能，管理者或督导员可以随机对本校正在上课的任意一节课或已经结束的录制课进行评教评学活动，课程的当前状态以“全部/上课中/已下课”等呈现，已结束的课程可以点击进入浏览回看，进行点播听评课，进行中的课程可以一键进入直播听评课教研。点播听评课可以显示教学视频、信息化教学功能使用统计、点评信息、量规表评分、学生行为表情分析、教师行为分析、课堂考勤、教学分析等等功能。 二、内置智慧控制模块： ●1、内嵌一块操作界面简明的触摸屏，支持多点触控，支持1080P，实现对整个系统的可视化操作，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、无线同屏、系统设置等操作； ●2、为便于老师清晰观看和手指触控操作，采用电容屏，可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、WIFI热点和密码、设备IP等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号。通过手指划动即可实现不同操作界面的翻页切换； 3、在老师在授课过程中，教学工具栏采用与授课电脑桌面并列显示的方式。工具栏可以一直显示且不会遮挡电脑桌面，不会造成工具栏遮挡授课课件、授课电脑操作按钮等情况，不影响老师授课，在任何显示情况下均支持选择不同颜色笔迹对授课内容做圈点和批注，无需启动任何软件工具，以便学生快速聚焦重点。圈点和批注内容支持导出保存； ●4、具备无线路由器功能，支持多个终端点的稳定接入； ●5、内置圈点批注教学功能，触控屏侧边具有圈点批注辅助教学功能条，支持教师在授课过程中模拟粉笔板书效果直接进行板书教学。支持选择不同颜色笔迹的书写来进行批注。 ●6、无需另配投屏辅助设备或软件，可同时支持≥6个移动设备同时将内容投屏显示到智慧教室终端（需支持手机、平板、笔记本电脑3种不同类型移动设备），老师可以在终端触控屏上同时预览4个移动设备的投屏缩略画面，选中任一画面输出到投影幕或液晶大屏上显示； ●7、内置信息发布系统，信息接收权限分为强制接收和非强制接收两类。可实时接收管理员推送的音频、视频、图片、文字等信息并在大屏上投屏显示； 8、内置多路信号源切换显示功能，支持对输入的信号源及网络信号（包含但不仅限于：老师电脑/老师外接笔记本/无线投屏/远程教室/远程视频会议/分组教学的小组屏画面）切换到大屏上显示。并支持对上述信号进行对比教学功能； 9、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、IC卡刷卡等多种方式登录设备，并且进入系统后，可根据教学习惯调整侧边硬件工具栏，包括增减功能按钮、调整功能按钮顺序，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等； 10、支持平板控制功能：支持通过平板电脑同步显示智慧终端触控屏画面，并支持远程操控教师电脑及智慧中控功能。 11、通过安卓手机内置无线投屏功能，可直接连接智慧教室终端进行投屏展示，无需下载投屏APP。终端触控屏上会显示手机投屏内容是否允许的审核界面，支持拒绝和允许；通过终端触控屏可预览无线投屏信号缩略画面图；操作教室终端触控屏可反向控制安卓手机，触控屏画面和无线投屏画面同步变化。并且可对投屏画面和教学资源进行多画面对比教学。使用讲台触控屏硬件工具栏内的圈点功能，可对投屏来的笔记本、手机内容、多画面对比教学内容开展圈点批注并自动保存 三、内置自动录播模块： ●1、内置全自动精品录播模块，要求集导播录制与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥10路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，6路MIC麦克风音频信号输入，1路立体声音频信号输入； ▲2、用户可通过终端触控屏可预览需要录制的画面，轻点智慧教室终端触控屏即可实现录制、停止、加时等功能，当在液晶触控屏启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目的录播倒计时计数提示信息；（投标人需在投标文件中提供功能界面截图，并加盖投标人公章） ▲3、录制完成后，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放，方便老师确认录制情况；（投标人需在投标文件中提供功能界面截图，并加盖投标人公章） 4、内置高精度全自动跟踪定位系统，能够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹，生成精品课件； ▲5、HDMI视频输入接口不少于2路，HDMI输出接口不少于2路，LAN口不少于4路，USB接口不少于1个，RS-232控制接口不少于3个，MIC音频输入接口不小于6路，LINE IN接口不少于1路，LINE OUT接口不少于1路，AUDIO out输出接口不少于2通道；提供设备实物接口清晰图片，以便验证，并加盖投标单位公章； 6、内置数字音频处理模块，无需另配音频处理器，无需配置独立的功放，内置2*60W数字功放，具备双声道扩声输出，智慧教室终端主机既可直接接入无源音箱扩声，也可直接外接有源音箱扩声； ▲7、支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置，支持网络远程调试。提供音频远程调试界面截图，并加盖投标单位公章； | 工业 | 280000.00 |
|  | 14 | 智慧终端嵌入式管理系统 | 10 | 套 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能。具备同屏控制、多媒体信号切换、互动拨号、多屏互动控制、物联环控等触控界面； 3.管理员可远程统一开/关设备，统一修改无线网络信息，统一设置触控智慧显示终端或投影开关机串口码； 4.可形成教学大数据并进行统计分析，可以记录老师使用设备时长，分析老师授课情况，学校使用设备情况，支持统一身份认证。自定义某个周期（年月周），统计设备的使用率和教师的使用时间。统计设备的使用时长，设备告警，媒体推送的次数，资源上传的数量，以柱状图、环状图形式呈现，并支持导出为excel表格； ▲5.支持手机扫码控制，通过手机扫描设备二维码，可以对设备进行远程控制，包含信号切换、外设开关控制等；投标时需提供以上全部功能的功能界面截图，并加盖投标人公章。 6.支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展； | 软件和信息技术服务业 | 298000.00 |
|  | 15 | 嵌入式高清编码系统 | 10 | 套 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用B/S架构，具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 3.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能； 4.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； ▲5.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播；投标时需提供功能界面截图，并加盖投标人公章。 6.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制； 7.支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程； 8.录制文件采用标准流媒体MP4格式，支持通用的播放器或嵌入网页方式播放； 9.多码流功能，具备高、中、低多码流直播功能，在直播时可切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求； | 软件和信息技术服务业 | 348500.00 |
|  | 16 | 智能云镜摄像机 | 20 | 台 | 1.846万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 2.支持4K分辨率30帧的网络H.265/H.264视频输出； ●3.单镜头可输出全景和特写两个景别；RJ45 接口支持 4K 输出；SDI 输出支持 1080P。 4.支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流； 5.具备RJ45网口，支持POE和POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频； 6.支持老师跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。支持多种跟踪模式。支持多速度等级的电子云台控制； 7.支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能。 | 工业 | 100000.00 |
|  | 17 | 拾音吊麦 | 40 | 只 | - 心形指向性拾音，频率范围：40-18000 Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3、阻抗：200Ω； - 最大声压级：132dB； - 工作电压：48V幻象供电； - 6、信噪比65DB； 7、附件：防风罩一个；10M双卡侬连接头； | 工业 | 34000.00 |
|  | 18 | AI人脸识别摄像机 | 4 | 台 | 1.采取直流供电，额定电压≤12V；额定电流≤2A 2.采用高分辨率传感器和高清定焦镜头，画面像素≥3000万，水平可视角度≥120°，垂直可视角度≥50°，单次画面采集即可覆盖≥长12米×宽10米的教室范围。 4.采用高像素定焦摄像机硬件架构，对全体学生进行高频率地循环人脸识别，考勤准确率≥99% 5.采用边缘计算架构，人脸识别、表情分析、学生姿态分析等AI算法由摄像机独立完成。 6.可实时输出读写、听讲、举手、趴桌子、玩手机等行为检测及愤怒、悲伤、恐惧、高兴、惊讶、平常等学生表情检测，同时输出学生考勤、到课率、抬头率、教室空座率等统计数据，实现无感知的伴随式数据采集。 7.支持≥2台智能考勤摄像机进行组合联动使用，可对大教室场景进行无感知学情分析。 | 工业 | 60800.00 |
|  | 19 | 系统集成及辅材 | 10 | 项 | 1.包含教室设备的安装及调试，系统集成所需的电源线、HDMI线、音箱线、网线、话筒线、PVC线管、电源插排、电工胶布、扎带等满足工程安装需求。 2.包含本项目的施工、安装调试等。 | 工业 | 200000.00 |
|  | 20 | 交换机 | 10 | 台 | 一、单台配置要求 1. 提供≥24个10/100/1000M自适应以太网端口，≥2个1000Base-X SFP端口。 二、技术参数要求 1. 交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.7Mpps；支持所有端口线速转发； 2.一键模式切换，支持“标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式； 3. 支持地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K； 4. 支持802.3x流控方式； 5. 支持半双工、全双工、自协商工作模式； | 工业 | 14890.00 |
|  | 21 | 3D跟踪探测器 | 2 | 台 | - 为达到提升教室内的信息化智能水平的目的，要求设备能够实时侦测老师、学生的行为，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源； ▲2、采用3D传感技术，支持进行课堂内教学数据分析，能确定教师和学生的实时位置信息是支持基础，也是对教师在教室内热点图、走动距离等数据自然生成的必要条件。要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标；提供实时侦测3D界面截图复印件，并加盖投标单位公章 - 内置跟踪定位检测智能图像算法，能独立使用，可根据教室长度和宽度进行灵活的组合； 4、采用运动侦测、形状匹配、色彩分析以及人脸识别等多种智能识别技术，确保跟踪快速准确； 5、支持可视范围内所有人物目标追踪，可以精准标定人物目标三维坐标 6、不受光线变化、窗帘晃动、后排评课老师走动等环境因素的影响，即便是阶梯教室和有大面积反光玻璃的教室，也可以正常使用； - 通过跟踪系统调试界面获取传感器图像，用鼠标框选设置检测区域和屏蔽区域，设置方便快捷； 8、传感深度范围：1.2-9.8米； 9、接口：RS232，RJ45；网络协议：UDP、TCP； | 工业 | 18000.00 |
|  | 22 | 课堂管理软件 | 131 | 点 | 桌面云系统： 1.管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息； 2.支持跨学校部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有学校，支持多学校切换管理，支持新增学校，便于构建区域级云桌面同一管理平台，满足教育局区域云桌面建设；（提供功能界面截图并加盖投标人公章） 3.●支持跨学校多区域资源汇总分析，可统计所有学校的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于教育局掌握桌面云整体建设使用情况； 4.●单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VOI桌面、个人桌面，覆盖学校电脑教室、多媒体教室、语音教室、教师办公等桌面应用场景； 5.支持软件课间差异快速更新，更新系统模板时采用差异化方式，更新1GB大小的软件可在课间10分钟内完成； 6.支持各类考试场景，如国家计算机一、二级等级考试，学业水平考试等，考试场景下，终端出现断网、断电等故障保证考试数据不丢失，更换终端可以正常恢复考试，保证考试正常进行； 7. 具备较高的服务水平和技术水平，符合ITSS信息技术服务运行维护标准， 8.●支持批量部署裸虚拟机环境，学生可手动安装操作系统，满足装机实验课程的实践需要； 9.●提供的桌面服务平台须通过符合GB/T 25000.51-2016标准的终端连接模式、交换机拓扑、数据概览、SSD测速、课表编排等功能测试； 10.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障 11.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式； 12.支持底层Linux系统手动备份保护和实时自动备份保护两种模式，提供有关于Linux文件系统的多点备份和实时保护的国家主管行政机关认可的技术证明证书复印件并加盖投标人公章； 13.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原操作，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求； 14.支持在管理平台上对教学桌面发起远程协助，便于随时解决学生桌面使用问题； 15. 支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放,无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景； 16.通过网页登录桌面或系统模板时，支持拖拽方式实现本地系统和虚拟桌面之间的文件上传和下载，便于数据文件的共享； 17.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；（提供功能截图并加盖投标人公章） 18.支持教学网盘功能，须通过符合GB/T 25000.51-2016标准的关系管理、服务器主机管理、高级管理、系统监控、主页管理、信息查询等功能测试 19.●支持对教学软件的统一注册，无需手动逐台激活； 20.支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理； 21.●支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的其他管理员或老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。 22. 支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端； 23.针对桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围；（提供功能截图并加盖投标人公章） 24.支持用户的批量导入和导出，通过表格导入方式批量创建的用户可用于登录虚拟桌面； 25.可针对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的教室范围；（提供功能截图并加盖投标人公章） 26.桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘支持网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于数据移动访问和使用； 27.●无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应，桌面环境根据课表时间自动启动； 28.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量；（提供功能截图并加盖投标人公章） 29.●兼容多个不同品牌的旧PC客户端，可将老旧PC客户端接入平台进行统一部署系统软件； 30. 为深化产教融合，促进校企合作，需具备“校企合作，双百计划”典型案例，提供相关证明材料复印件 31.云桌面保留与PC完全一致的使用习惯，学生禁用网卡、修改网卡IP，桌面连接不会中断； 32.支持时间同步，云桌面时间可与internet时间服务器同步，可立即同步，也可设置时间同步策略，包括每小时同步，每天同步和每周同步，以保障云桌面时间的准确度；（提供功能截图并加盖投标人公章） 33.●底层服务器虚拟化软件需通过《信息技术虚拟机管理通用要求》（GB/T 35293-2017），《信息技术弹性计算应用接口》（GB∕T 31915-2015）测评； 34.提供独立的桌面云系统检测工具，可检测服务器、终端连接状态，集群网络状态，数据库状态，文件系统状态，模板状态，桌面状态等内容，可提供体检分数和检测结果详情展示，并可生成检测报告，也可对检测的问题进行一键恢复，便于系统的日常运维； 35.▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与分布式计算终端为同一品牌，供货前7个工作日内提供相关软件的软件著作权、项目授权书及售后服务承诺书；中标人在供货前7个工作日内将中标产品提供给校方进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理。 多媒体教学软件 1)支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统； 2)教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学； 3)支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； 4)●屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；； 5)屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动； 6) 广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性； 7)屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息； 8)支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度； 9)●在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； 10)教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； 11)支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面； 12)支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制，控制时可锁定学生机； 13)●教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； 14)具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式； 15)上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣； 16)教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动； 17)教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数； 18)支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机； 19)支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； 20)支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； 21)支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生； 22)支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等； 23)●支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁； 24)教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活； 25)支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到； 26)提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 27)支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器； 28)支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供加盖投标人公章的功能截图） 29)提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发； ▲30)支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的产品功能测试报告复印件或扫描件）； - 支持学生面板功能，学生端通过学生面板可使用电子举手，提交作业，查看消息等常用功能； - 32）支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试（非命令行的交互方式），不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出优或良或中或差的综合分值；注册模板时可指定模板应用的教室范围，不同管理员能分权限对模板进行管理，自主隐藏无权限的模板，也可对模板进行转让与共享 | 软件和信息技术服务业 | 20698.00 |
|  | 23 | 接入交换机 | 1 | 台 | 1、千兆电口≥48个、万兆光口≥4个、1个Console口 2、交换性能≥336 Gbps，包转发率≥144 Mpps 3、工作温度：0°C～50°C，存储温度：-40°C～70°C 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 5、▲可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台（提供截图证明材料） 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持MAC地址自动学习 10、 ▲为提高设备可靠性，支持M-LAG技术（提供截图证明材料）； 11、 ▲支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况（提供平台功能截图证明）； 12、支持统一网管 13、▲为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC电脑终端、路由器、监控摄像头终端设备等（提供终端类型识别库截图证明）； 14、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能 15、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 16、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 17、▲支持通过控制器平台对交换机端口进行开启与关闭（提供平台功能截图证明）； 18、 ▲支持安全状态页面中显示安全事件（提供功能截图证明）； 19、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 20、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 21、▲为实现远程运维，支持通过手机APP对交换机进行管理（提供功能截图证明）； | 工业 | 5800.00 |
| ▲商务条款 | 一、合同签订期：中标通知书发出之日起 25个日历内。 二、交付时间：自签订合同之日起 60 日内交货并完成安装调试。 三、交付地点：采购人指定地点。 四、质保期：质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起计算，软、硬件设备质保不少于一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修）。在质保期内因质量问题由中标供应商无条件更换，费用由中标供应商负责。超过质保期的设备维修按照成本收取，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行。 五、售后服务要求： 1.免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标供应商承担）； 2. 中标供应商对采购人维修或维护要求应在 2 小时内作出响应，提出处理意见,如果需要现场服务的，保证技术人员在 12 小时内到达现场；保修期后中标供应商在接到通知的 48 小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在 2 个工作日内到达现场。如需更换零配件及消耗品，不超过 10 天（自然日）。如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由中标供应商负责该损坏设备的更换或维修； 3.投标人提供的全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品。签订合同后按采购需求表要求提供所购设备原厂商针对项目的售后服务承诺函（加盖厂家公章），保障货物为原厂正规产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品； 4.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任； 5.设备维修或更换后其保修期相应顺延； 6.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修； 7.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务； 8.现场培训：中标供应商提供现场技术培训，对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导（并且提供电子档和纸质档的项目操作流程指导书），培训至采购人技术人员能独立操作，简单故障排除，售后服务人员不少于 1 名。培训所产生费用由中标供应商支付。 六、付款条件：合同签订后10个工作日内，甲方以转账方式向乙方支付合同金额的30%作为预付款，项目最终验收合格后，甲方支付乙方剩余合同款（无息）。每次甲方付款前，由乙方开具同等金额的发票给甲方。 七、报价及其他要求： 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、装修施工垃圾清理及排放、完工清场清洁、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.招标文件内所要求提供的产品证书及检测报告等复印件，签订合同后，供货时提供检测报告或相关证书原件给采购人进行核验，如与投标文件提供材料不符及提供虚假承诺的，按相关规定解除合同，并追究相关责任，并报监管部门查处；并依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 4.为了保证本项目的质量，签订合同后七个工作日内，采购人有权要求中标供应商提供本项目中基础智慧教室终端设备按照招标文件技术参数及要求进行现场测试(测试相关费用由中标供应商承担);如发现中标供应商提供的产品性能不满足采购文件要求或其响应文件所承诺，采购单位有权不予以接收，采购人有权单方面终止合同，并且保留追究中标供应商虚假应标的法律责任。 八、采购标的验收标准及要求： 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： 本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式： 文件或者资料名称：无 公布渠道或者获取方式：无 三、核心产品： 本分标的核心产品为“需求一览表”中第序号第13项产品“基础智慧教室终端”。 演示： 投标人根据自身情况选择是否对本项目进行演示，具体详见第四章《评标方法和评标标准》。不演示不得分。 （1）现场演示时间：于开标当日由采购代理机构工作人员通知具体时间。 （2）演示地点：通过“政采云”平台进行在线演示，也可携带法人授权委托书和身份证原件及复印件到评标现场（南宁市大学东路170号，广西科联招标中心有限公司二楼评标室，具体评标室根据电子屏幕显示）进行演示。 （3）演示顺序：按提交投标文件先后顺序进行。若有投标人不参加演示的，则按提交投标文件先后在其后的投标人参加演示，以此类推。 （4）投标人自行准备演示设备、安装调试工具及其他演示所需的一切用品。投标人所用演示设备、演示材料等不可同其他投标人共用。 （5）演示时长：原则上每家投标人不得超过20分钟。 四、本需求一览表中标注“▲”的技术条款为实质性响应需求，投标人必须满足，否则投标无效；标注“●”的技术条款为重点关注的技术条款，作为评分依据，不满足不得分，不作为实质性条款。非实质性要求的技术需求（指未标记“▲”或“●”）负偏离≤5项，否则按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

2分标

| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） | 分项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 智慧黑板 | 11 | 套 | 1.外观结构：整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；金属机身，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置接口边缘无棱角、无毛刺； 2.轻薄外观设计：轻薄化设计，挂墙厚度（从前壳到墙面整体厚度）≤92mm，下前壳宽度≤40mm。上下黑边37mm，左右黑边46mm，屏占比更高。 3.主屏、副板间拼缝≤0.5mm，断差≤0.5mm、高低差≤0.5mm。 4.液晶屏显示尺寸：≥90英寸；LED背光源；DLED；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级，液晶屏达到A级标准。 5.▲整机前置扬声器采用微缝出音孔方式，出音孔厚度≤5.0mm，开孔尺寸跟随音腔的高中音频分布特点而设。（供货时提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖够投标人公章）。 6.抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作； 7.●整机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素≥1300W，拍摄角度≥135度，支持录制3840X3104分辨率的MJPG和YUY2格式视频，支持拍照、二维码识别、巡课、直播等功能。 8.触摸分辨率：32768*32768 定位精度：±1mm 触控报点率：≥150Hz 最小触摸物体直径≥6mm 书写保障：在现场无法接地等复杂环境下，电容触控仍可正常使用，书写无跳点断线； 触摸屏通道切换速度：触摸屏切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸屏切换到外部通道后在3s内达到可触摸状态。 - 9.●前置多功能、音量、电脑、电源、主页、亮度、多任务等不少于7个实体按键和1个针孔式系统还原按键，用户可根据需要通过多功能按键调用白板、录屏、护眼、计算器、投票、倒计时、设置等不少于24个功能，其中录屏功能可将课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频； 10.●前置隐藏式阵列天线设计≥3个，无线模块设计，无金属材质阻挡，信号更强，包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙5.0接发装置，Android与Windows均可无线上网。 11.对比度≥4000:1 色域覆盖率（NTSC）≥90% 整机待机状态下节能≥99.8% 亮度均匀性≥90% 亮度≥500cd/㎡ 12.扬声器：整机内置2.0声道扬声器，功率15W*2。 13.●内置安卓嵌入式系统，Android≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存≥16G ROM，运行内存≥2G RAM。 14.通讯方式：USB通讯； 15.输入方式：手指、电容笔等导电物体； 16.●支持接口锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开接口锁，可以禁用USB和信号源接口，再次插入U盘，支持遥控器锁，插入U盘密钥或输入权限密码，通过UI开关打开遥控器锁，可以禁用遥控器，再次插入U盘密钥，无需触摸点击，自动复位遥控器锁定UI开关到关闭状态，也可通过输入权限密码，UI开关关闭遥控器锁支持触控锁，插入U盘密钥或输入权限密码，通过UI开关打开触控锁，可以禁用触控，再次插入U盘密钥，无需触摸点击，自动复位触控锁定UI开关到关闭状态，也可通过输入权限密码，UI开关关闭触控锁；满足多种使用场景需要。密钥，无需触摸点击，自动复位接口锁定UI开关到关闭状态。 ▲17.整机支持在Android系统下通过软件还原、前置针孔按键还原、OPS上自带一键还原、键盘还原等不少于4种方式进行Windows系统还原操作。（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖够投标人公章） 18.整机本身支持扩音功能，无需外接音响，任意无线麦克风均可通过大屏扩音，延时小于30ms 19.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置一路USB2.0, 两路USB3.0，一路Type-C，USB 接口和Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。 20.USB模式：为方便教学，每个USB接口（含Type-C）均支持以下三种模式：安卓 USB、电脑 USB、智能USB；教师可根据具体教学需求将前置USB自定义成以上三种模式中的任意一种； 21.Type-C接口：Type-C支持传屏（音视频信号输入），支持高速文件传输，兼容手机充电，可搭配扩展坞兼容各类特殊接口，支持各种外设。 22.侧置接口：为方便教师使用，整机提供侧置1路Touch USB，1路USB2.0，1路HDMI输入，1路耳机输出，1路网口，1路串口（RS232）。 23.侧置USB：侧置1路USB2.0，同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统； 24.前置按键：为方便教学，前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持智慧显示终端开机、支持智慧显示终端待机、支持电脑开/关机。 25.WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0； 26.信号指示灯：整机前置OPS电脑和整机信号指示灯，可通过指示灯的颜色判断OPS电脑或整机的工作状态； 27.软控菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置调取软控菜单，菜单包含：安卓、信号源、半屏显示、息屏、待机、电脑开关、健康护眼、音量加减、设置、返回、更多；其中，更多菜单中包含：上一级、锁屏、截图、冻结、批注、视频展台、白板、计时器、放大镜、任务视窗，更多菜单中的功能可进行自定义替换，其中包含：无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏。 28.工具菜单：为方便走动式教学，支持在任意通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：上一级、锁屏、截图；软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。 29.一网通：在Windows系统下接入有线或无线网络，Android系统也能实现上网；反之，Android系统实现上网，Windows系统同时也能实现上网。 30.响应时间：首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms， 31.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务； 32.软件锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过调取软件菜单实现屏幕锁定。 33.U盘锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过U盘对整机进行屏幕锁定和解锁。 34.密码锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师使用屏幕密码锁，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器； 35.●为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏，可通过前置物理按键、两指长按屏幕、手势滑动3种方式在任意通道下调出中控菜单； 36.整机预装网络教学微课平台。 37.快捷菜单：支持在任意界面下调出快捷菜单，并具备以下功能：快速返回桌面，查看并切换应用，查看运行程序，调用小工具（计算器、录屏、无线传屏等），调整声音，调整亮度。 38.NFC模块：内置NFC模块，支持NFCIP-1 、NFCIP-2、 ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、 MIFARE Classic IC 和FeliCa协议；刷卡响应时间≤10ms； ▲39.支持按键锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开按键锁，可以禁用前置按键，再次插入U盘密钥，无需触摸点击，自动复位按键锁定UI开关到关闭状态（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 40.一键还原：整机软件具备一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口； 41.息屏功能：整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音视频文件； 42.关屏唤醒：整机处于关屏状态时，可通过物理按键、五指长按不少于2种方式唤醒屏幕； 43.无信号待机：具备自动待机功能，在无操作或无信号输入状态下，自动进入待机状态，可自主选择无信号待机时间：10分钟，15分钟，20分钟，30分钟； 44.开机信号自主选择：开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能； 45.开机画面自定义：支持开机图片和开机动画自定义。 46.自动开机：整机处于待机状态下，外接电脑通过Type-C传输线把显示信号传输至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 47.信号源通道名称自定义：信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 48.安卓主页：支持显示传屏设备连接状态、WiFi和热点开关状态；支持使用安卓主界面下的快捷键一键快速切换到Windows系统； 49.移动设备无线传屏： 支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可实现无线投屏。 50.二维码识别：整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件； 51.录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并实现录制内容的自动存储； 52.录屏功能：支持对大屏显示内容进行录制； 53.一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC模块、网络信息、光感系统、摄像头进行检测；若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 54.温度监测：整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示； 55.半屏下降：整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示； 56.视频展台功能：支持在安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持16 分屏，可同时进行对比教学，可任意更换分屏画面内容； 57.来电通功能：支持外接HDMI 信号和Type-C信号自动识别并自动切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道。 58.无频闪调光：可通过直流调光将屏幕闪烁频率设置到人眼无法察觉的960Hz，消除因闪烁带来的视觉疲劳。 59.大屏扩音：无需外接音箱即可通过大屏扬声器扩音，延时小于30ms，为老师提供简单易用的扩音方案； 60.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果； 61.智能背光调节：整机具备智能背光系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复； 62.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力。 63.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。 64.白板软件： 1）笔色：支持10种颜色；支持滑动调整笔迹粗细； 2）白板书写内容可导出PNG、PDF和HMF格式； 3）白板书写支持自定义笔锋效果，支持开启/关闭该功能； 4）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容； 5）换色：支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换； 6）背景更换：支持10种背景色的选择；支持导入自定义的背景； 7）安卓白板支持对OPS电脑、HDMI、视频三种信号源画面进行预览； 65.侧拉目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板； 66.签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果。 67.欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式； 68.电子说明书：整机内置电子说明书，内容包含整机基本操作说明。 一、 系统架构： 1、基于C/S架构设计，系统支持TV端（交互式触控智慧显示终端）、PC端； 二、 登录 1、支持账号密码、手机号验证码、微信扫码登录方式，方便师生快速登录； 2、支持系统自动登录，可一直保持登录状态，无需重复手动登录； 3、支持密码修改操作，忘记密码后可通过手机号验证码对密码进行修改。 三、个人中心 1、支持修改个人头像、昵称、； 2、支持修改密码、绑定手机号 3、支持修改绑定微信号 四、云盘： 1、支持打开云盘中的文件 2、支持云盘新建文件夹和上传文件 五、打开文件 1、图片格式支持：jpeg\jpg\bmp\gif\svg\png； 2、音频格式支持：mp3\mp2\wav\wma\m4r\m4a\ac3\aac\ogg\flac\aiff； 3、视频格式支持：mp4\avi\mpeg\mov\flv\f4v\wmv\asf\rm\rmvb\3gp\m4v\mkv； 六、授课工具 1、截图功能：（1）支持对当前应用截图、隐藏应用对桌面截图(矩形) （2）支持等比缩放、旋转、裁剪、置顶、置底、复制、删除（3）图完成之后，支持分享（弹出二维码）、保存到网盘 2、放大镜功能：（1）支持圆形、矩形两种放大区域形状选择；（2）支持对放大区域进行拖拽缩放，缩放无大小限制，支持2x、3x、4x、5x四种放大规格选择。 3、计时器功能：（1）支持倒计时、秒表功能；（2）支持全局数据重置，可全屏、还原；（3）倒计时模式下，默认从5分钟开始，显示分、秒，可对分、秒进行增减（最大120分钟），倒计时5秒后自动隐藏功能界面，仅显示时间小窗口，窗口可拖动，倒计时至5s颜色变为红色；（4）秒表从0s开始，显示分、秒、毫秒，计时过程中自动进行计时功能页面隐藏，仅显示时间，支持页面自由拖拽移动;（5）倒计时和秒表的计时过程自动进行计时功能页面隐藏，仅显示时间，支持页面自由拖拽移动。（6）倒计时、秒表支持全屏显示。 4、聚光灯：开灯区域形状支持圆形、矩形调节，可对开灯区域进行拖拽缩放，支持开灯、关灯功能。 七、批注： 1、支持红、浅红、黑、白、黄、橘黄、蓝、绿8种固定颜色可选，并可以自定义画笔颜色，支持细、中、粗三种粗细可选，具有笔锋效果。 2、笔迹被选中后，支持对笔迹进行移动、等比例缩放、360°旋转、颜色更换、复制、删除操作； 3、橡皮支持擦笔迹、清屏、手势擦除。橡皮状态下默认橡皮局部擦除， 再次点击可选择清屏，可随时用手掌进行手势擦除，根据手与大屏接触面积调整橡皮大小； 4、支持撤消上一步操作，支持一键擦除：擦除所有笔迹 5、支持分享：点击分享弹出二维码，微信/APP可以扫码识别下载图片 6、支持保存云端：保存到个人云盘默认目录 7、支持保存本地：保存到本地指定目录 8、支持协作：点击协作，教师大屏进入协作批注模式下，只保留画笔、橡皮、保存、关闭按钮。 八、白板 1、支持红、浅红、黑、白、黄、橘黄、蓝、绿8种固定颜色可选，并可以自定义画笔颜色，支持细、中、粗三种粗细可选，具有笔锋效果。 画笔状态下默认为红色、细 2、笔迹被选中后，支持对笔迹进行移动、等比例缩放、360°旋转、颜色更换、复制、删除操作； 3、支持橡皮：橡皮支持擦笔迹、清屏、手势擦除。橡皮状态下默认橡皮局部擦除，再次点击可选择清屏，可随时用手掌进行手势擦除，根据手与大屏接触面积调整橡皮大小； 4、支持设置黑板背景：更换黑板背景 5、支持撤消：撤消上一步操作，最多100步； 6、支持一键擦除：擦除所有笔迹 7、支持分享：点击分享弹出二维码，APP可以扫码识别 8、支持保存云端：保存到个人云盘中默认路径 9、支持保存本地：保存到指定位置 10、支持加减页面 11、支持上下翻页 12、支持联动：如果双屏模式激活，且教师端通过hdmi关联了主屏和扩展屏，点击联动按钮，可以实现白板联动，即主屏播放白板的第一页，扩展屏播放白板的第二页，只有扩展屏中的白板可以加页。 九、多屏互动 1、支持手机传大屏：支持教师将手机画面投至大屏，在大屏上原始比例全屏显示；支持手机横屏并将大屏端画面镜像旋转横屏，铺满大屏屏幕显示；可接受手机镜像传屏同时接受声音；支持将文件投至大屏端：手机端可以把本地中的图片、视频、音频、文件推送至大屏；支持手机将摄像头画面实时传输至大屏端显示。手机端摄像头画面动态变化，大屏端画面同步变化； 2、支持大屏传手机：支持将大屏端画面实时传输至手机端显示。大屏端画面变化，手机端则相应同步切换界面。手机端可以点击画面，并将操控指令传输至大屏，大屏发生相应的动作；支持根据网络情况提供最大的分辨率1080P； 3、支持移动授课：教师端大屏正在播放课件，教师手机打开移动授课，可以暂停/播放课件上下翻页课件；支持手机单控制大屏音量大小 4、支持PC传大屏：支持PC将屏幕投放到大屏端，支持传屏幕同时接收声音播放支持PC将文件投放至大屏端；支持PC将本地文件传送至大屏端传屏之后，教师大屏可以回控PC，PPT播放时，支持批注跟随 十、双屏 1、支持双屏显示：教学时，原来由一个智慧显示终端显示的画面，现由两个智慧显示终端共同来显示；两台智慧显示终端左右排列，左侧智慧显示终端显示画面的左半部分，右侧智慧显示终端显示画面的右半部分，两个智慧显示终端合作显示OPS教学的整个画面； 两台智慧显示终端的触控可按一个画面的正常触控来操作（即在触控上同样支持双拼协作显示）； 2、支持双屏同步显示：两台智慧显示终端左右排列，显示同样的内容，对一台智慧显示终端的操控可以在两台智慧显示终端上同步显示； 两台智慧显示终端的触控可按原智慧显示终端的触控来操作（即触控上一台智慧显示终端作用时，需要在另一台智慧显示终端上显示同样的效果）；实现两个智慧显示终端的同样显示、操控。用户可进行同屏显示的开启和关闭； 3、支持PPT联动：支持在PPT播放的过程中，可以一屏播放PPT当前页，另一屏显示PPT上一页的内容，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，显示上一页的屏幕内容会自动跟随变化；PPT打开的初始状态是左屏是第一页，右屏是第二页；翻页后保持右侧的比左侧的多一页；选择双屏交换后则为左侧比右侧的多一页；翻页到最后一页再向下翻页时可以循环回到第一页再重新开始。用户可进行PPT联动的开启和关闭； 4、支持屏幕穿越：支持可以将文档从一个屏幕直接拖入到另一个屏幕中显示；支持的文档有：视频，音频，图片，PPT，PDF，WORD，EXCEL文档； 5、支持屏幕互换：支持快速的进行左右两个屏幕中显示内容的互相替换； | 工业 | 312950.00 |
|  | 2 | 分布式计算终端 | 131 | 台 | 一、胖终端配置要求： 1.CPU：≥Intel I5 十一代，≥六核，十二线程 2.6GHz主频，最高睿频4.4GHz； 2.内存：≥8G DDR4 ，内存频率≥2666，采用双通道的小外形双列直插式内存模块DDR4内存插槽，可通过机身底部开盖式扩容口将内存提升至最大32GB； 3.硬盘：≥256G SSD，支持NVMe协议的M.2及mSATA类型双固态硬盘扩展； 4.USB接口： ≥8个非外接Hub扩展的主板焊接式USB接口（包含≥4个USB 3.0接口），其中终端前置不少于2个USB 3.0及2个USB2.0接口； 5.设备散热方式：支持终端风扇+至少三侧的镂空设计铜管侧出风散热； 6.音频接口：为保障便捷的音频设备接入，搭载≥2对音频输入输出接口（终端前后至少各1对），且支持4段式耳机音频输入及输出； 7.为节约桌面空间，终端主体尺寸部分(L*W*H)≤202mm*181mm*42mm，终端整体尺寸不超过1.55L； 8.其他接口：不少于1个VGA接口，不少于1个HDMI视频接口，不少于1个COM串口； 9.网口：不少于1个千兆网口； 10.电源：采用1个DC_IN接口，12/19V电源输入，日常工作输入功耗均值不超过90W； 11.终端前置≥1个开关按钮（可根据终端开关状态自动变颜），含1个IR红外适应办公使用，具备≥1个硬盘指示灯； 12.▲终端底部支持≥1个可拆卸式SIM卡插槽及1个可拆卸内存插槽（投标时提供终端实物证明图片并加盖投标人公章）； 13.支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，例如将win7镜像拖动到周一的第3、4节课 二、显示器与键鼠配置要求： 1.配置23.8寸显示器，配键鼠套装，USB接口有线键鼠套装， 采用一体式手托防泼溅 。 2.支持国产信创操作系统，实现国产信创操作系统与Windows操作系统自由切换。 3．支持运行3DMAX、PS、CAD等专业绘图软件，用于专业教学。 | 工业 | 661550.00 |
|  | 3 | 主扩音箱 | 2 | 只 | 1、额定功率：300W； 2、频响范围：55Hz-19.7KHz； 3、阻抗：8（Ω）； 4、灵敏度：98dB； 5、最大声压级：122dB； 6、覆盖角：80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7、单元配置：1x12″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁； 1x44mm高音单元 44芯音圈，1″口径 ，8Ω； 8、号角材质：工塑，号角可调； 9、音箱材质：15mm高密度纤维板； 10、表面处理：水性环保黑色点漆； 11、音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔￠6㎜钢网内衬防尘棉； 12、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 13、吊挂方式：底部支撑孔，顶部吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 14、吊挂硬件：15xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； | 工业 | 6106.00 |
|  | 4 | 纯后级 功率放大器 | 1 | 台 | 1、●立体声功率（THD=1%）：8Ω≥450W*, 4Ω≥700W*2； 2、桥接功率:8Ω≥1200W； ▲3、频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)；供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告（提供证书复印件加盖投标人公章） 4、●输入灵敏度：0.775V/1.2V；5、总谐波失真：（1KHZ，正常工作条件）：0.09%； 5、输入阻抗：20KΩ； ▲6、信号信噪比（A计权）：≥102dB；供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告（提供证书复印件加盖投标人公章） 7、信道分离度：〉70dB； 8、阻尼系数：〉350； 9、转换速率：45V/μS； 10、保护：短路、过载、过流、低阻、直流失调、过热、开机防浪涌冲击； 11、冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无极调速） | 工业 | 3775.00 |
|  | 5 | 辅助音箱 | 4 | 只 | 1、额定功率：200W； 2、频响范围：50Hz-20KHz； 3、阻抗：8（Ω）； 4、灵敏度：96dB； 5、最大声压级：119dB； 6、覆盖角：80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7、单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁； 1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，8Ω； 8、号角材质：ABS,号角可调； 9、音箱材质：15mm高密度纤维板； 10、表面处理：水性环保黑色点漆； 11、音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔￠5㎜钢网内衬防尘棉； 12、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 13、吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 14、吊挂硬件：18xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； | 工业 | 6552.00 |
|  | 6 | 纯后级 功率放大器 | 2 | 台 | 1、独立的左右静音功能，面板具备8Ω/4Ω一键切换功能； 2、面板能显示功放工作状态（即时温度/故障指示等），工作模式（桥接/立体声音）； 3、预留485控制接口，后续按需配置后可控制和升级设备； 4、内置削波限制器； 5、立体声功率：8Ω（350W*2）, 4Ω（525W*2）； 6、桥接功率:8Ω（900W）； 7、频率响应：10Hz-50KHz（-1.5dB)； 8、输入灵敏度：0.775V； 9、最大输入电平：21dB/9V； 10、输入阻抗：20KΩ； 11、信号信噪比：〉90dB； 12、信道分离度：〉70dB； 13、阻尼系数：〉350； 14、转换速率：40V/μS； 15、保护：短路、电流限制、直流故障、交流保险丝、过热、加电/电源中断瞬间保护； 16、冷却：可调速风扇； 17、电源：220V-230V/50Hz； | 工业 | 6818.00 |
|  | 7 | 16路双编组调音台 | 1 | 台 | 一、功能： 1、十路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9 ，10路话筒输入和立体声共用； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高中低三段均衡，12-16路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，单独一个推子控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 15、调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定； 16、标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 17、话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 18、大功率外置电源，有效提升调音台性能； 二、技术要求： 1、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 2、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 3、等效输入噪音：≤-110dBm； 4、输入通道均衡特性： 低频：80Hz/±15dB； 中频：2.5KHz±15dB； 高频：12KHz/±15dB； 5、线路输入时的最大增益：≥20dB； 6、传声器输入时的最大增益：≥50dB； 7、输入阻抗： 话筒输入：≥1.0KΩ； 线路输出：≥10 KΩ； 辅助返回输入:20 KΩ； 8、输出阻抗： 左总输出：≤300Ω； 右总输出：≤300Ω； 监听总输出：≤300Ω； 卡式输出：≤10KΩ； 辅助输出： ≤10KΩ； 9、效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调； 10、整机功率：≤ 40W； 11、输入电源： AC220V 50Hz； 12、机器尺寸：（H*W*D）约65*470*365 mm； 13、净重：约6.2 Kg； | 工业 | 3277.00 |
|  | 8 | UHF一拖二 真分集无线话筒 | 1 | 套 | 一、功能： 1、一拖二真分集接收线路设计无线麦克风； 2、使用距离：200米以上，空阔空间约达200-300米； 3、超高UHF频段传输信号，载波频率范围:620-82MHz； 4、双通道接收信号,采用微电脑双CPU控制； 5、采用稳定的PLL数位锁相环合成、杂讯检测技术，整机接收、抗抗扰性能稳定性显著提高； 6、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持8台叠机使用（即8台接收机和16个通道发射器）； 7、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 8、接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号； 9、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10、不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道200个信道中互通互用； 11、使用1.5V电池（2粒）5号锂电充电电池供电，可连续使用6小时(标配4节充电电池，一个四充充电器）； 12、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容； 二、技术要求： 接收机： 1、机箱规格：标准1U机箱； 2、频道组数：双通道； 3、载波频段:UHF 620-820MHz； 4、调制方式：FM； 5、振荡方式：PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频； 6、灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBuV时，S/N>60dB； 7、FM最大调制频率偏: ±45KHz； 8、频带宽度：24MHz； 9、综合S/N比：>100dB； 10、综合T.H.D：‹0.5% @1KHz； 11、综合频率响应：50Hz--18KHz±3dB； 12、最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω，非平衡式：-4dBV/5KΩ； 13、输出接口：XLR平衡式以及不平衡式插口； 14、电源供应：0.5A 12-15VDC； 15、接收机尺寸：（L×W×H）约490*180*42mm； 发射机： 1、载波频段:UHF 620-820MHz； 2、振荡方式：PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频； 3、功率输出：30mW； 4、频率响应：50Hz--18KHz； 5、最大输入声压：130dB SPL； 6、音头: 动圈式； 7、电流消耗：<110mA； 8、重量（含包装）：约3.2KG； | 工业 | 3425.00 |
|  | 9 | 8*8数字 音频矩阵 处理器 | 1 | 台 | 1.8路独立模拟音频平衡输入，8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入； ●2.带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节； 3.▲每路麦克风输入48V幻相电源开关，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风；供货时提供国家认可的第三方检测机构检测报告复印件并加盖供应商公章 4.内置白噪声.粉红噪声.正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源； 5.每路输入带主动反馈抑制功能，两档调节； ●6.带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间； ●7.内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益方便，直观查看和调试信号路由情况； 8.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、31段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 9.输出通道：10段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 10.带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制PELCO-D/PELCO-P/VISCA等协议；配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 11.标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书； ●12.支持手机APP TCON软件网络控制，支持4寸触控屏线控控制； 13.Mconsole统一管理，可通过USB/RS232/RS485/TCPIP多个接口连接控制设备，TCPIP控制口还可以实现局域网远程.多台设备控制，多台设备同步参数，联调参数等强大功能； 14.支持中控指令，软件自带中控协议，可通过RS232/RS485/TCPIP实现中控控制功能； ▲15.最大输入电平 12dBu/Line, -7dBu/Mic；供货时提供国家认可的第三方检测机构检测报告复印件并加盖供应商公章； | 工业 | 7412.00 |
|  | 10 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | ▲1.一款具有实用功能的8路电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口；供货时需提供国家认可的第三方检测机构检测报告复印件并加盖供应商公章； 2.可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； ●3.内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机，外加1路交流直通输出； 4.单路最大输出电流13A； 5.额定总输出电流：40A至46A 6.R232开放控制协议，可满足中央控制器与PC机控制要求； | 工业 | 1313.00 |
|  | 11 | 音箱吊架 | 3 | 对 | 最大承受80Kg/对 | 工业 | 345.00 |
|  | 12 | 卡侬公对卡侬母信号线（1.5米） | 10 | 条 | 一、功能： 1、专业级高保真音质卡侬转接头； 2、转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3、高保真音质， 清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； 4、可制作话筒线、音频线、平衡线连接各种音响器材，多应用于演播厅、演唱会、KTV、家庭影音，公共广播系统等音响工程。 主要配置描述： 1、品名：卡侬公对卡侬母信号线； 2、长度：1.5米； 3、材质：PVC+ABS+锌合金； 4、三体针头：黄铜镀银。 | 工业 | 490.00 |
|  | 13 | 音箱线 | 280 | 米 | 1.双芯屏蔽音频线，导体材料选用优质无氧铜； 2.外部绝缘采用ROHS聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用进口 合成PE； 3.两芯绞合成缆：2×40支，单芯组成：40支直径为0.1mm无氧铜，屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.1mm的无氧铜线编织构成； 4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约6.2㎜； 5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 工业 | 2240.00 |
|  | 14 | 机柜 | 1 | 个 | 规格：约 600mm(W)×600mm(D)×1388mm(H) 配置：8位5孔国际排插组件1条，载重层板1块，风扇组件1套（配2只风扇），重载脚轮4只，M12支脚4只， M6方螺母螺钉20套， 内六角板手1只， 外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀。 材料：采用高强度的优质冷轧板，厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，其余厚度1.2MM。 结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 。 前门：采用高强度钢化玻璃结构：让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 后门：采用带锁无网孔钢质后门。机柜具有良好的防尘性，后门配典雅锁，前后门可互换。 散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 层板：每台机柜提供1个固定层板,每块层板可承重不少于200KG； 电源：每台机配置一个8位5孔万能输出电源插排。 脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套4个便于搬运。 | 工业 | 1200.00 |
|  | 15 | 数字音频处理放大器 | 4 | 台 | - 外观：机器≥1.5U标准机架式，前面板除开关外不含任何旋钮； 2、接口要求：≥4路凤凰状话筒，≥2路6.5话筒输入，≥3路线路输入，≥3路线路输出,话筒前四路自带48V供电，第五路路带5V供电; 4、优先机制: 支持无线话筒、鹅颈话筒优先机制; 5、话筒非线性失真： ≤0.5%； 6、线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV； 7、额定输入阻抗：话筒输入： 3KΩ；线路输入： 10KΩ； 8、额定输出电压： 线路输出： 0dB±1dB，负载阻抗≥600Ω 功率放大输出：≥2X150W，定阻4-8Ω 9、频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)； 10、反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB； 11、回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s； 12、信噪比（S/N)：≥110dB； 13、声场不均匀度：≤3.7dB； 14、信号处理延时：≤7ms； 15、噪声电平：线路输出： ≤1mV ；功放输出：≤20mV； ▲16、增益差：≤0.13dB； （供货时提供具第三方合法检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 17、电源供应：AC210V-230V~50Hz； 18、功放保护：开机保护、短路、直流和过热保护装置； |  | 20800.00 |
|  | 16 | 有线麦克风 | 4 | 只 | ▲1、总线方式：总线方式，话筒口只采用一根总线与功放、中控、供电、音频输入与输出进行通信；供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ●2、具有话筒无线充电功能：上课管理功能：教师上课插卡或者刷卡，智能话筒充电防盗终端认证后自动解锁，教师才可以取出使用；刷卡认证失败，智能话筒充电防盗终端保持锁闭状态，防止话筒丟失，杜绝非法使用； ▲3、下课管理功能：智能话筒充电防盗终端没有检测到话筒归位时，终端自动音频提醒教师交回话筒；供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ▲4、具有弱电开关与I0接口：具有弱电开关与I0接口，可以扩展对第三方设备进行逻辑联动管理功能，具有高档LED航空防水自锁按键，一键取出话筒功能；供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ▲5、语音控制设备功能：内置无线接收模块，无线采用数字U 段传输方式；供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ▲6、两种自动对频方式：具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应恶劣环境使用；供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ▲7、可选配无线接收机：可选配无线接收机内置，无线话筒传 输方式：集成2. 4G、UHF、IR （红外）三种无线传输模式融合使用；供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ▲8、鹅颈话筒：与充电底座于一体，试音距离超过 50CM,无线麦克风无使用时，可启用 鹅颈话筒（可设置是否都启用）；供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ▲9、具有多种接口：网络接口：设置IP后，终端可以脱离 中控独立运行，解决用户各种使用场景； 具有两路音频输出、R232串口；供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ▲10、联网智能管理：提供接口支持接入学校管理平台，联网智能管理所有话筒，供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 ▲11、充电提示：可根据充电指示灯判断充电情况，是否充满。供货时提供国家认可的第三方出具的检测报告复印件加盖投标人公章进行证明 | 工业 | 2000.00 |
|  | 17 | 吊麦话筒 | 4 | 个 | 1、话筒的干涉管和振膜都经过特别设计，对于外部噪声有很好的抑制效果，使用时不易发生啸叫反馈。 2、产品抗手机等电磁脉冲干扰 3、平衡输出，48V幻象平衡供电 4、保真度、语音辨识度高 性能参数： 1、频率响应：40Hz～18KHz； 2、灵敏度：-48dB（18mV/Pa）； 3、输出阻抗：200Ω； 4、工作电压：48VDC； 5、信噪比：≥80dB； 6、供 电： 48V平衡幻象 | 工业 | 2880.00 |
|  | 18 | 教学音箱 | 20 | 个 | 1.箱体由高密度纤维木板制作，表面采用耐磨喷漆处理，箱体为多边形结构，室内壁挂安装设计，安装极简； 2.采用大口径高音单元和大磁缸高性能低音单元，组成二单元二分频全频音箱； 3.功耗：30W； 4.频响：75Hz-18KHz； 5.灵敏度：89dB 5.声压级输出：≥103dB； 6.喇叭：6.5英寸低音 3英寸高音； 7.额定阻抗:4ohms | 工业 | 24460.00 |
|  | 19 | 无线话筒 | 9 | 只 | 1.智慧教室终端配套使用； 2.方便小巧，内置锂电池； 3.具备2.4G无线传输、 4.内置蜂鸣器，可实现无线失联报警功能， 5.采用Tape-C充电接口，支持手持和领夹两种方式使用 | 工业 | 21600.00 |
|  | 20 | 定制讲台 | 10 | 台 | 1.整体采用冷轧钢板焊接而成，上下分体式结构，外观呈T字型，经磷化酸洗表面处理工艺，静电喷涂，烤冷白色漆，钢木混搭式材料设计。 2.配有电动控制的显示器升降器，可停留在不同角度的合适位置，台面预留有铝合金线盒，将不同功能的线材端子集成在一处，方便在讲台上使用笔记本电脑或其他电子产品教学活动。抽拉式鼠标键盘抽屉设计在内侧前胸位置。讲台右手前方设有小型杂物抽屉，适合放置粉笔、黑板擦、激光翻页笔等教具。 3.柜体内可放置电脑主机，功放等，左右内侧设有可自由调节隔板高度的立柱，标配两块隔板。为了方便强弱电设备线材的梳理，采用内侧三面开门的方式，可将柜体三面展开，在每扇门的上方拉手下面位置。在讲台外立面正上方位置设有亚克力材质的形象装饰板，通过投射光源可以加装不同学校的校徽。 4.组装方式：采用重叠对扣方式； 5.便于管理：一把钥匙控制整个讲台。电源部分即开即用，可一键开也可一键关。 | 工业 | 16800.00 |
|  | 21 | 高级智慧教室终端 | 1 | 台 | - 整体要求：1、智慧教室终端为嵌入式架构一体化设备，仅需一台主机及触控屏，多品牌多主机机柜集成方式视为无效投标；内置智慧控制、专业录播、大规模互动、音频处理器、无线麦功放、信息发布、无线覆盖、蓝牙、IP打铃、无线投屏，可扩展飞屏、分组教学、物联控制等功能模块，内置的功能模块可原机增减扩展；所有功能通过同一块触控屏进行可视化操作，不接受多台中控界面操作方式。2、支持将传统录播教室、多媒体教室、智慧教室的诸多按键、遥控器、中控等操作界面，系统地整合到一块触控屏进行可视化操作，将授课老师从复杂的设备操作中解放出来。操作控制界面如多屏互动、精品录播、远程互动、设备控制等，无需使用浏览器或打开别的APP，直接通过触控即可对功能进行操作，简单易用； ▲3、为了实现产品的稳定性使用，设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时，设备具备3C证书。供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的产品符合性证书和可靠性试验检测报告复印件以及3C证书复印件，并加盖投标单位公章。 - 内置智慧控制模块： - ●1、内嵌一块操作界面简明的触摸屏，支持多点触控，支持1080P，实现对整个系统的可视化操作，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能。 ●2、可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、WIFI热点和密码、设备IP等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号。通过手指划动即可实现不同操作界面的翻页切换。 3、在老师在授课过程中，教学工具栏采用与授课电脑桌面并列显示的方式。工具栏可以一直显示且不会遮挡电脑桌面，不会造成工具栏遮挡授课课件、授课电脑操作按钮等情况，不影响老师授课； ▲4、具备无线路由器功能，支持多个终端点的稳定接入；供货时提供具备相应资质的检测单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 5、无需另配投屏仪，智慧教室终端内置无线投屏，方便快捷地将手机、平板、电脑内容同步显示到显示设备上。录播设备不仅可以录制上课电脑的桌面信号，也可以录制无线投屏的画面，让老师通过手机、平板展示的课件内容和圈点批注过程也能完整记录，适应老师利用移动终端上课的教学模式； 6、触控屏支持圈点批注功能，当老师在授课的时候，可以选择笔可对当前授课内容圈点出重点方便学生查阅，同时可以对授课内容做批注说明。圈点内容可以是台式机、外接笔记本、无线投屏信号； ▲7、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、IC卡刷卡等多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。供货时提供具备相应资质的检测单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 ▲8、可自动采集上传用户及设备的使用信息，生成教师考勤、教师行走区域等有关数据，进行统计和分析，形成图例或报表，为管理者提供教学行为与设备使用率的教育大数据；提供该功能的操作界面截图复印件，并加盖投标单位公章； - 内置录播模块： ●1、内置全自动精品录播模块，要求集导播录制与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理及功放、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥10路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，6路MIC麦克风音频信号输入，1路立体声音频信号输入。 2、轻点智慧教室终端触控屏即可实现录制、停止、加时等功能，无需登录录播平台； 3、视频录制开启时具有倒计时提醒界面，当用户通过液晶触控屏启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目的录播倒计时计数提示信息，让老师可以有时间调整好自己的状态再开始录课，通过此功能可有效去除录制的垃圾镜头； ▲4、通过终端触控屏可预览需要录制的画面，老师可检查录制前的仪态；提供该功能的操作界面截图复印件，并加盖投标单位公章； ▲5、录制完成后，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放，方便老师确认录制情况；提供该功能的操作界面截图复印件，并加盖投标单位公章； - 内置高精度全自动跟踪定位系统，能够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹，生成精品课件； ▲7、LAN≥4，SDI输入≥6；HDMI输入≥2，HDMI输出≥2；网口≥2，USB接口≥1，RS232控制口≥2；采用AAC音频编码技术，MIC接口≥6；支持音频线性输入LINE IN≥1、输出LINE OUT≥1，音频输出AUDIO OUT≥2;独立DBG调试接口;支持触摸智慧显示终端通讯接口≥1。提供设备实物接口清晰图片，以便验证，并加盖投标单位公章； 8、内置数字音频处理模块，无需另配音频处理器，无需配置独立的功放，内置2*60W数字功放，具备双声道扩声输出，智慧教室终端主机既可直接接入无源音箱扩声，也可直接外接有源音箱扩声； 9、支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置，支持网络远程调试。 四、内置互动教学模块： ▲1）要求采用标准H.323协议，支持高、中、低多码流功能，支持H.239双流功能，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、台式机笔记本终端、手机（平板电脑）终端APP、第三方互动录播系统等进行互联互通，多终端的远程互动教学应用。提供清晰的H.323网守注册功能配置界面截图验证。 2）通过触控液晶屏直接拨号即可与其它互动方进行音视频互动，简单易用，不接受IP地址拨号等不适应常态化教学的复杂呼叫方式。 3）互动上课过程中，主讲教室和听课教室看到的远端画面要求是不同的画面布局：授课状态时，主讲老师看到的是远端多个教室的多分屏画面，便于观察所有远端教室学生的听课状态，所有听课教室学生看到的是主讲教室的单画面，便于更清晰的观察老师上课行为；与远程学生点名交流时，主讲老师看到的是主讲教室和远程学生的双分屏对讲模式画面，远程互动教室的学生看到的是主讲教室单画面。 4）●具有抗丢包(30%)处理能力，在网络丢包达30%的情况下视频可以流畅播放，帧率也不低于25帧/秒；具备丢包恢复功能：在网络丢包80%的情况下，声音清晰连贯，语音质量评估值MOS_LQO不低于3；。 五、内置媒体信息发布模块： ▲1、内置信息发布系统，可实时接收显示管理员推送的音频、视频、图片、文字等信息，接收权限分为高优先级-强制收看和低优先级-非强制收看两类，非强制性内容教师可通过触控屏关闭，强制推送则无法关闭。供货时提供具备相应资质的检测单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  | 43200.00 |
|  | 22 | 基础智慧教室终端 | 10 | 台 | - 整体要求： 1、智慧教室终端为嵌入式架构一体化设备，仅需一台主机及触控屏，多品牌多主机机柜集成方式视为无效投标；内置智慧控制、专业录播、大规模互动、音频处理器、功放、信息发布、无线覆盖、无线投屏，可扩展飞屏、分组教学、物联控制和考勤分析等功能模块，内置的功能模块可原机增减扩展；所有功能通过同一块触控屏进行可视化操作，不接受多台中控界面操作方式； 2、支持将传统录播教室、多媒体教室、智慧教室的诸多按键、遥控器、中控等操作界面，系统地整合到一块触控屏进行可视化操作，将授课老师从复杂的设备操作中解放出来。操作控制界面如多屏互动、精品录播、远程互动、设备控制等，无需使用浏览器或打开别的APP，直接通过触控即可对功能进行操作，简单易用；通过操作终端触控屏控制管理界面，可设置多屏互动、远程互动、课程录制、班级考勤、环境控制、信号选择、远程协助、音量设置、禁止吊麦等功能 ▲3、为了实现产品的稳定性使用，设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时，设备具备3C证书。供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的产品符合性证书和可靠性试验检测报告复印件以及3C证书复印件，并加盖投标单位公章。 - 4、具备评教评学功能，管理者或督导员可以随机对本校正在上课的任意一节课或已经结束的录制课进行评教评学活动，课程的当前状态以“全部/上课中/已下课”等呈现，已结束的课程可以点击进入浏览回看，进行点播听评课，进行中的课程可以一键进入直播听评课教研。点播听评课可以显示教学视频、信息化教学功能使用统计、点评信息、量规表评分、学生行为表情分析、教师行为分析、课堂考勤、教学分析等等功能 二、内置智慧控制模块： ●1、内嵌一块操作界面简明的触摸屏，支持多点触控，支持1080P，实现对整个系统的可视化操作，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能； ▲2、为便于老师清晰观看和手指触控操作，采用电容屏，可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、WIFI热点和密码、设备IP等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号。通过手指划动即可实现不同操作界面的翻页切换；供货时提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章； 3、在老师在授课过程中，教学工具栏采用与授课电脑桌面并列显示的方式。工具栏可以一直显示且不会遮挡电脑桌面，不会造成工具栏遮挡授课课件、授课电脑操作按钮等情况，不影响老师授课，在任何显示情况下均支持选择不同颜色笔迹对授课内容做圈点和批注，无需启动任何软件工具，以便学生快速聚焦重点。圈点和批注内容支持导出保存； ●4、具备无线路由器功能，支持多个终端点的稳定接入； ●5、内置圈点批注教学功能，触控屏侧边具有圈点批注辅助教学功能条，支持教师在授课过程中模拟粉笔板书效果直接进行板书教学。支持选择不同颜色笔迹的书写来进行批注。 ●6、无需另配投屏辅助设备或软件，可同时支持≥4个移动设备同时将内容投屏显示到智慧教室终端（需支持手机、平板、笔记本电脑3种不同类型移动设备），老师可以在终端触控屏上同时预览4个移动设备的投屏缩略画面，选中任一画面输出到投影幕或液晶大屏上显示；在录播模块支持下可以录制投屏内容，完整记录老师投屏、圈点批注全过程； 7、内置信息发布系统，信息接收权限分为强制接收和非强制接收两类。可实时接收管理员推送的音频、视频、图片、文字等信息并在大屏上投屏显示； 8、内置多路信号源切换显示功能，支持对输入的信号源及网络信号（包含但不仅限于：老师电脑/老师外接笔记本/无线投屏/远程教室/远程视频会议/分组教学的小组屏画面）切换到大屏上显示。并支持对上述信号进行对比教学功能； 9、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、IC卡刷卡等多种方式登录设备，并且进入系统后，可根据教学习惯调整侧边硬件工具栏，包括增减功能按钮、调整功能按钮顺序，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等； 10、支持平板控制功能：支持通过平板电脑同步显示智慧终端触控屏画面，并支持远程操控教师电脑及智慧中控功能。 11、通过安卓手机内置无线投屏功能，可直接连接智慧教室终端进行投屏展示，无需下载投屏APP。终端触控屏上会显示手机投屏内容是否允许的审核界面，支持拒绝和允许；通过终端触控屏可预览无线投屏信号缩略画面图；操作教室终端触控屏可反向控制安卓手机，触控屏画面和无线投屏画面同步变化。并且可对投屏画面和教学资源进行多画面对比教学。使用讲台触控屏硬件工具栏内的圈点功能，可对投屏来的笔记本、手机内容、多画面对比教学内容开展圈点批注并自动保存 三、内置自动录播模块： ●1、内置全自动精品录播模块，要求集导播录制与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥10路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，6路MIC麦克风音频信号输入，1路立体声音频信号输入；； ▲2、用户可通过终端触控屏可预览需要录制的画面，轻点智慧教室终端触控屏即可实现录制、停止、加时等功能，当在液晶触控屏启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目的录播倒计时计数提示信息；（投标人需在投标文件中提供功能界面截图，并加盖投标人公章） ▲3、录制完成后，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放，方便老师确认录制情况；（投标人需在投标文件中提供功能界面截图，并加盖投标人公章） 4、内置高精度全自动跟踪定位系统，能够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹，生成精品课件； ▲5、HDMI视频输入接口不少于2路，HDMI输出接口不少于2路，LAN口不少于4路，USB接口不少于1个，RS-232控制接口不少于3个，MIC音频输入接口不小于6路，LINE IN接口不少于1路，LINE OUT接口不少于1路，AUDIO out输出接口不少于2通道；提供设备实物接口清晰图片，以便验证，并加盖投标单位公章； 6、内置数字音频处理模块，无需另配音频处理器，无需配置独立的功放，内置2*60W数字功放，具备双声道扩声输出，智慧教室终端主机既可直接接入无源音箱扩声，也可直接外接有源音箱扩声； ▲7、支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置，支持网络远程调试。提供音频远程调试界面截图，并加盖投标单位公章； | 工业 | 280000.00 |
|  | 23 | 智慧终端嵌入式管理系统 | 11 | 套 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能。具备同屏控制、多媒体信号切换、互动拨号、多屏互动控制、物联环控等触控界面； 3.管理员可远程统一开/关设备，统一修改无线网络信息，统一设置触控智慧显示终端或投影开关机串口码； 4.可形成教学大数据并进行统计分析，可以记录老师使用设备时长，分析老师授课情况，学校使用设备情况，支持统一身份认证。自定义某个周期（年月周），统计设备的使用率和教师的使用时间。统计设备的使用时长，设备告警，媒体推送的次数，资源上传的数量，以柱状图、环状图形式呈现，并支持导出为excel表格； ▲5.支持手机扫码控制，通过手机扫描设备二维码，可以对设备进行远程控制，包含信号切换、外设开关控制等；投标时需提供以上全部功能的功能界面截图，并加盖投标人公章。 6.支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展； | 软件和信息技术服务业 | 327800.00 |
|  | 24 | 嵌入式高清编码系统 | 11 | 套 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用B/S架构，具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 3.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能； 4.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； ▲5.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播；投标时需提供功能界面截图，并加盖投标人公章。 6.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制； 7.支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程； 8.录制文件采用标准流媒体MP4格式，支持通用的播放器或嵌入网页方式播放； 9.多码流功能，具备高、中、低多码流直播功能，在直播时可切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求； | 软件和信息技术服务业 | 383350.00 |
|  | 25 | 高清云台摄像机 | 4 | 台 | 1.传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2.传感器像素：总像素：274万，有效像素：207万； 3.视频格式：1080p/60, 1080i/60, 1080p/30,1080p/25向下兼容； 4.输入输出接口：HD-SDI，RJ45； 5.镜头焦距：12倍光学变焦，f＝3.9～46.8mm； 6.光圈系数：F1.8~F2.4； 7.视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 8.Line in：3.5mm音频接口； 9.支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P； 10.支持倒装，支持网口版本升级； 11.为保证系统兼容性，所投产品需与高级智慧教室终端为同一品牌 | 工业 | 32800.00 |
|  | 26 | 智能云镜摄像机 | 20 | 台 | 1.846万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 2.支持4K分辨率30帧的网络H.265/H.264视频输出； 3.●单镜头可输出全景和特写两个景别；RJ45 接口支持 4K 输出；SDI 输出支持 1080P。 4.支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流； 5.具备RJ45网口，支持POE和POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频； 6.支持老师跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。支持多种跟踪模式。支持多速度等级的电子云台控制； 7.支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能。 | 工业 | 100000.00 |
|  | 27 | 拾音吊麦 | 44 | 只 | - 1、心形指向性拾音，频率范围：40-18000 Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3、阻抗：200Ω； - 最大声压级：132dB； - 工作电压：48V幻象供电； - 信噪比65DB； 7、附件：防风罩一个；10M双卡侬连接头； | 工业 | 37400.00 |
|  | 28 | AI人脸识别摄像机 | 5 | 台 | 1.采取直流供电，额定电压≤12V；额定电流≤2A 2.采用高分辨率传感器和高清定焦镜头，画面像素≥3000万，水平可视角度≥120°，垂直可视角度≥50°，单次画面采集即可覆盖≥长12米×宽10米的教室范围。 4.采用高像素定焦摄像机硬件架构，对全体学生进行高频率地循环人脸识别，考勤准确率≥99% 5.采用边缘计算架构，人脸识别、表情分析、学生姿态分析等AI算法由摄像机独立完成。 6.可实时输出读写、听讲、举手、趴桌子、玩手机等行为检测及愤怒、悲伤、恐惧、高兴、惊讶、平常等学生表情检测，同时输出学生考勤、到课率、抬头率、教室空座率等统计数据，实现无感知的伴随式数据采集。 7.支持≥2台智能考勤摄像机进行组合联动使用，可对大教室场景进行无感知学情分析。 | 工业 | 76000.00 |
|  | 29 | 系统集成及辅材 | 11 | 项 | - 包含教室设备的安装及调试，系统集成所需的电源线、HDMI线、音箱线、网线、话筒线、PVC线管、电源插排、电工胶布、扎带等满足工程安装需求。 2.包含本项目的施工、安装调试等。 | 工业 | 220000.00 |
|  | 30 | 交换机 | 11 | 台 | 一、单台配置要求 1. 提供≥24个10/100/1000M自适应以太网端口，≥2个1000Base-X SFP端口。 二、技术参数要求 1. 交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.7Mpps；支持所有端口线速转发； 2.一键模式切换，支持“标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式； 3. 支持地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K； 4. 支持802.3x流控方式； 5. 支持半双工、全双工、自协商工作模式； | 工业 | 16379.00 |
|  | 31 | 3D跟踪探测器 | 1 | 台 | - 1、为达到提升教室内的信息化智能水平的目的，要求设备能够实时侦测老师、学生的行为，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源； ▲2、采用3D传感技术，支持进行课堂内教学数据分析，能确定教师和学生的实时位置信息是支持基础，也是对教师在教室内热点图、走动距离等数据自然生成的必要条件。要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标；提供实时侦测3D界面截图复印件，并加盖投标单位公章 - 内置跟踪定位检测智能图像算法，能独立使用，可根据教室长度和宽度进行灵活的组合； 4、采用运动侦测、形状匹配、色彩分析以及人脸识别等多种智能识别技术，确保跟踪快速准确； 5、支持可视范围内所有人物目标追踪，可以精准标定人物目标三维坐标 6、不受光线变化、窗帘晃动、后排评课老师走动等环境因素的影响，即便是阶梯教室和有大面积反光玻璃的教室，也可以正常使用； 7、通过跟踪系统调试界面获取传感器图像，用鼠标框选设置检测区域和屏蔽区域，设置方便快捷；8、传感深度范围：1.2-9.8米；9、接口：RS232，RJ45；网络协议：UDP、TCP； | 工业 | 9000.00 |
|  | 32 | 实时教学导播系统 | 1 | 套 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用B/S架构，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 3.导播画面模式支持单画面、多画面、等画面、画中画等多种模式，画面黑边支持自定义填充功能； 4.支持手动/自动导播切换和手动/自动跟踪切换。通过键鼠即可控制导播操作，无需专业的硬件导播操纵杆； 5.支持无线平板电脑用于导播控制，可实现平板的视频直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等操作； 6.摄像机手动控制时支持鼠标点击跟踪功能，支持摄像机快速变倍调节； | 软件和信息技术服务业 | 9800.00 |
|  | 33 | 分组教学嵌入式管理系统 | 1 | 套 | 1.可支持主动学习、师生互动、远程课堂等多种教学模式； 2.接入能力，要求支持最大接入小组数量不少于6，每组最大接入BYOD设备数量不少于10； 3.支持自由分组，无需老师操作，学生可以自主完成选组、进组、投屏动作； 4.支持个性组名，学生可以自定义个性组名； 5.支持多组同时讨论：并行的多个讨论组内部可分享演示、圈点批注； 6.支持协同圈点：多个小组可以共同对一个小组的演示内容做圈点批注，用不同颜色的画笔区分； 7.支持任意屏幕广播，老师可以把自己或任一小组的展示内容，广播到全体小组屏展示； 8.支持任意信号源广播，老师可以将本地电脑、远端教室、外接笔记本、无线投屏等的任一信号源画面，广播到全体小组屏展示； 9.具有远程通讯能力，支持远程互动教学的应用，远程教室的学生也能共享到小组沟通成果； 10.支持一键开屏：老师上课/下课，多个小组屏幕可以联动自动开机/关机，减轻老师操作负担； 11.支持实时缩略图：所有小组成员展示内容的缩略图实时呈现，老师一键点击就能切到对应大画面。 | 软件和信息技术服务业 | 96000.00 |
|  | 34 | 分组教学终端 | 6 | 台 | 1.采用硬件嵌入式设计，低功耗可7*24小时不间断运行； 2.支持Airplay、Miracast主流无线投屏协议及APP软件投屏方式，支持设备音视频播放； 3.支持10个无线投屏设备同时连接，具备无线投屏设备预选窗口，可快速切换不同投屏内容，切换延时小于1秒； 4.具备HDMI信号输入接口，可接入普通台式电脑，满足不同用户的投屏需求； 5.内置分组教学系统软件，可与智慧教室终端无缝对接，支持播放智慧终端广播视频信号，输出分辨率支持1080P； 6.分组展示功能，支持接收手机\平板\电脑的无线投屏内容，并投送到触控大屏进行展示； 7.支持通过外接触控屏控制分组切换，调取其他分组教学终端的展示画面； 8.支持通过外接分组触控屏实现圈点教学功能，触控屏侧边具有圈点批注辅助教学功能条，支持学生在分组讨论过程中直接进行板书讨论。支持选择不同颜色笔迹对授课内容做圈点和批注，无需启动任何软件工具，以便学生快速聚焦重点。圈点和批注内容支持导出保存； 9.内置白板教学功能，支持分组讨论过程中通过分组触控屏模拟白板粉笔书写来进行板书教学，支持选择不同颜色笔迹的书写，方便学生快速聚焦重点，板书内容支持导出保存； 10.具备220V电源、USB触控、RS232控制和千兆网络接口，可无缝对接分组触摸屏，实现分组触摸屏的供电、开机，不同分组画面的触控切换等功能； 11.智慧教室终端登录后，分组屏支持自动开机；支持通过IOS、安卓手机及笔记本自带的无线投屏功能，连接分组终端进行投屏展示，投屏信号可在分组屏上任意切换；无线投屏设备上音频、视频均能正常投屏播放，播放过程流畅，无卡顿、花屏等现象；触控分组屏幕可实现圈点批注和白板功能。 | 工业 | 36000.00 |
|  | 35 | 分组屏幕 | 6 | 台 | 一、显示模块及整机性能要求 1.液晶屏显示尺寸：≥65英寸；LED背光源；DLED；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级, 液晶屏达到A级标准。 2.全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。 3.抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作； 4.采用红外触控技术。在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除。 触摸分辨率：32768*32768 定位精度：±0.1mm 最小触摸物体直径≥2mm 整机屏幕触摸有效识别高度不超过2.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 书写保障：屏幕任何位置被手、A4大小书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作； 触摸框通道切换速度：触摸框切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸框切换到外部通道后在3s内达到可触摸状态。 5.▲设备自带安卓操作系统，安卓版本Android 9.0 ；与可插拔式电脑系统形成双系统；4核CPU、2核GPU；RAM≥2G，ROM≥8G；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 6.●低蓝光护眼灯：整机使用低蓝光护眼LED灯，更加呵护师生视力。 7.对比度≥4000:1 色域覆盖率（NTSC）≥90% 整机待机状态下节能≥99.8% 亮度均匀性≥90% 亮度≥500cd/㎡ 8.高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频；； 9.扬声器：整机内置2.0声道扬声器，功率15W*2。 10.●为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏，可通过前置物理按键、两指长按屏幕、手势滑动3种方式在任意通道下调出中控菜单。 11.●机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素≥1300W，拍摄角度≥135度，支持录制3840X3104分辨率的MJPG和YUY2格式视频，支持拍照、二维码识别、巡课、直播等功能。 12.内置麦克风：内置四路麦克风阵列，支持8M拾音，方便对课堂音频进行采集。 13.整机本身支持扩音功能，无需外接音响，任意无线麦克风均可通过大屏扩音，延时小于30ms 。 14.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置一路USB2.0，两路USB3.0，一路全功能Type-C，USB 接口和Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。 15.USB模式：为方便教学，每个USB接口（含Type-C）均支持以下三种模式：安卓 USB、电脑 USB、智能USB；教师可根据具体教学需求将前置USB自定义成以上三种模式中的任意一种； 16.Type-C接口：Type-C支持传屏（音视频信号输入），支持高速文件传输，兼容手机充电，可搭配扩展坞兼容各类特殊接口，支持各种外设。 17.侧置接口：为方便教师使用，整机提供侧置1路touch USB，1路USB2.0，1路HDMI输入， 1路SPDIF输出，1路耳机输出，1路网口，1路串口（RS232）。 18.前置按键：为方便教学，前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持智慧显示终端开机、支持智慧显示终端待机、支持电脑开/关机。 19.WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点； 20.信号指示灯：整机前置OPS电脑和整机信号指示灯，可通过指示灯的颜色判断OPS电脑或整机的工作状态； 21.软控菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置调取软控菜单，菜单包含：安卓、信号源、半屏显示、息屏、待机、电脑开关、健康护眼、音量加减、设置、返回、更多；其中，更多菜单中包含：上一级、锁屏、截图、冻结、批注、视频展台、白板、计时器、放大镜、任务视窗，更多菜单中的功能可进行自定义替换，其中包含：无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏。 22.工具菜单：为方便走动式教学，支持在任意通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：上一级、锁屏、截图；软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。 23.一网通：在Windows系统下接入有线或无线网络，Android系统也能实现上网；反之，Android系统实现上网，Windows系统同时也能实现上网。 24.响应时间：首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms 25.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务； 26.软件锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过调取软件菜单实现屏幕锁定。 27.U盘锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过U盘对整机进行屏幕锁定和解锁。 28.密码锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师使用屏幕密码锁，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器； 29.●整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题； 30.开机权限：支持设置开机锁，功能开启后，整机开机进入锁定状态，防止无权限人员随意操作； 31.快捷菜单：支持在任意界面下调出快捷菜单，并具备以下功能：快速返回桌面，查看并切换应用，查看运行程序，调用小工具（计算器、录屏、无线传屏等），调整声音，调整亮度。 32.白板书写支持三级触控：整机支持三级触控（细笔头、粗笔头、手掌）；细笔头（直径≤3mm）：正常书写；粗笔头（8mm≤直径≤20mm）书写时显示红色笔迹批注;无需其他任何操作， 翻转笔身即可实现粗细笔头的切换，实现不同颜色粗细的书写笔迹；手掌（直径≥30mm)平放于屏幕时可识别为板擦擦除。 53.防撞设计：整机具备前置端子防撞、防尘模块设计，可防止侧拉绿板撞坏前置端子外接设备，可避免灰尘进入端子内部。 54.无频闪调光：可通过直流调光将屏幕闪烁频率设置到人眼无法察觉的960Hz，消除因闪烁带来的视觉疲劳。 33.一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作； 34.息屏功能：整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音视频文件； 35.关屏唤醒：整机处于关屏状态时，可通过触控、物理按键不少于2种方式唤醒屏幕； 36.支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可实现无线投屏。 37.二维码识别：整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件； 38.录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并实现录制内容的自动存储； 39.录屏功能：支持对大屏显示内容进行录制； 40.一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC模块、网络信息、光感系统、摄像头进行检测；若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 ▲41.半屏下降：整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 42.视频展台功能，支持在安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持8分屏，可同时进行对比教学，可任意更换分屏画面内容； 43.超解像模式：整机支持超解像模式，开启后可提升画面清晰度，教学文本显示效果更佳； 44白板软件： 1）笔色：支持10种颜色；支持滑动调整笔迹粗细； 3）白板书写内容可导出PNG、PDF和HMF格式； 4）白板书写支持自定义笔锋效果，支持开启/关闭该功能； 5）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容； 6）换色：支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换； 7）背景更换：支持10种背景色的选择；支持导入自定义的背景； 47.一触亮屏：设置为关后，触控不可亮屏，可通过五指触控屏幕1s使屏幕点亮。避免息屏后因昆虫触控点亮屏幕而发生误操作。 48.签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果。 49.欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式； 50.电子说明书：整机内置电子说明书，内容包含整机基本操作说明。 | 工业 | 52800.00 |
|  | 36 | Wi-Fi 6系列室内AP | 1 | 台 | Wi-Fi 6 高性能无线接入点，支持802.11ax协议，支持OFDMA和MU-MIMO，内置有独立的AI感知射频，整机最大接入速率2.642Gbps*，支持USB口，支持1个千兆以太网口，支持安全感知、环境感知、业务感知；支持PoE和12V/2A本地供电；支持802.1X/CA证书/移动OA/微信小程序/短信/多因素等多种认证方式、APP缓存、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化 | 工业 | 2849.00 |
|  | 37 | 物联平台 | 1 | 套 | 1、支持硬件私有平台部署方式，千兆电口≥4个，含1个RJ45 Console口，2个USB口，硬盘≥32GB 2、▲支持接入物联网网关、智能插座、空调面板、温湿度传感器、红外人体感应传感器、智能红外遥控装置、智能开关等传感器设备（需提供相关截图证明） 3、支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、门禁系统，可同一平台直接添加所需子系统 4、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 5、支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告，比如插座的功率、电压、电流；空调面板的温度、风速、工作模式、开关等（需提供相关截图证明） 6、支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 7、▲支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（提供截图证明） 8、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 9、支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制 10、支持多维度报表，包括柱形图、仪表图、折线图、数值图、饼行图、散点图、气泡图等便于实时监测及后续数据分析（需供相关截图证明）。 11、支持平台登录界面设置，包括背景图片、友情链接、底部信息、登录跳转、顶部LOGO、浏览器标题、首页横幅广告、导航名称、全面标题 12、支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台 13、支持≥250个传感器接入 | 软件和信息技术服务业 | 86000.00 |
|  | 38 | 物联控制系统 | 1 | 套 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.具备物联网智能管控功能；支持灯光、空调、窗帘、幕布等控制单元的接入；支持主流zigbee物联协议； 3.支持各种温湿度探测器、CO2浓度探测器、PM2.5探测器、光线照度探测器等的接入；支持主流zigbee物联协议； 4.支持终端触控屏本地控制，支持管理员网络远程管理和控制； | 软件和信息技术服务业 | 18000.00 |
|  | 39 | 物联网关 | 1 | 台 | 1、 支持Zigbee&LoRa协议 2、 2.4GHz；433MHz或470MHz-510MHz 3、 外置2根可拆卸高增益天线 4、 RJ45以太网口≥1个 5、 支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 6、 满负荷工作功耗≤10W 7、 工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：5%~95% 8、 整机最大接入传感器数量≥80个 9、 支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节 10、 支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 11、 支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现控制器 12、 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 12、为保障设备兼容性，要求与物联平台为同一品牌； | 工业 | 4000.00 |
|  | 40 | 智能照明开关 | 1 | 个 | 1、 支持ZIGBEE协议频段(470~510MHZ)，三键单火 2、 0℃~+35℃，10～99%RH 无凝结 3、 单火，可直接替换原有的单火版开关面板，单路最大额定功率800W（阻性） 4、 支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度 5、 支持触摸面板上的按键本地控制开关状态 6、 支持Web端、APP端远程控制开关状态 7、 支持定时自动控制开关、设备联动控制开关 8、 支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启、关闭会议室设备,当人员进入会议室时一键开启会议室内的灯光、投影仪等设备 9、 支持在物联网平台设置定时策略，无需人工手动关闭 10、 支持在物联网平台设置联动策略，当红外人体感应检测到有人时,自动开启该区域灯光设备 11、 支持在物联网平台设置巡检策略，可定时自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理 12、 支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备 13、为保障设备兼容性，要求与物联平台为同一品牌； | 工业 | 850.00 |
|  | 41 | 红外遥控器 | 2 | 台 | 1、 支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备 2、 支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端 3、 红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射 4、 考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，并实现1对2控制 5、 自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测 6、 为保障更好的物联联动性，支持与物联网平台、传感器实现联动效果 7、为保障设备兼容性，要求与物联平台为同一品牌； | 工业 | 6600.00 |
|  | 42 | 智能窗帘电机 | 4 | 套 | 1、 支持无线遥控、平台管控、手机遥控等多种控制方式 2、 遇阻停止功能：当电机运动过程中，遇到阻碍时电机自动停止，保护系统 3、 中间位置设置功能：电机可以在窗帘打开或者关闭位置的中间设置一个停止点，实现室内合适的采光效果 4、 自动设置记忆行程：断电后，电机每次上电，都可以自动寻找打开或者关闭的行程点，无需手动设置 5、 支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启区域内灯光、窗帘 6、 支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能窗帘设备 7、长度支持7.2M-8.2M | 工业 | 8000.00 |
|  | 43 | 窗帘本地遥控器 | 4 | 个 | - （1）单通道手持发射器（遥控器） （2）一次配对一个窗帘，搭配Zigbee开合帘窗帘电机使用 | 工业 | 3200 |
|  | 44 | 课堂管理软件 | 131 | 点 | 桌面云系统： 1.管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息； 2.支持跨学校部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有学校，支持多学校切换管理，支持新增学校，便于构建区域级云桌面同一管理平台，满足教育局区域云桌面建设；（提供功能界面截图并加盖投标单位公章） 3.●支持跨学校多区域资源汇总分析，可统计所有学校的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于教育局掌握桌面云整体建设使用情况； ▲4.单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VOI桌面、个人桌面，覆盖学校电脑教室、多媒体教室、语音教室、教师办公等桌面应用场景；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的产品功能测试报告并加盖投标人公章） 5.支持软件课间差异快速更新，更新系统模板时采用差异化方式，更新1GB大小的软件可在课间10分钟内完成； 6.支持各类考试场景，如国家计算机一、二级等级考试，学业水平考试等，考试场景下，终端出现断网、断电等故障保证考试数据不丢失，更换终端可以正常恢复考试，保证考试正常进行； ▲7.需具备较高的服务水平和技术水平，符合ITSS信息技术服务运行维护标准，供货时提供ITSS信息技术服务运行维护标准证书复印件 ▲8.支持批量部署裸虚拟机环境，学生可手动安装操作系统，满足装机实验课程的实践需要；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出的产品功能测试报告并加盖投标人公章） 9.●提供的桌面服务平台须通过符合GB/T 25000.51-2016标准的终端连接模式、交换机拓扑、数据概览、SSD测速、课表编排等功能测试， ▲10.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出的产品功能测试报告并加盖投标人公章） ▲11.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出的产品功能测试报告并加盖投标人公章） ▲12.支持底层Linux系统手动备份保护和实时自动备份保护两种模式，供货时提供有关于Linux文件系统的多点备份和实时保护的国家主管行政机关认可的技术证明证书复印件并加盖投标人公章； ▲13.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原操作，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出的产品功能测试报告并加盖投标人公章） 14.支持在管理平台上对教学桌面发起远程协助，便于随时解决学生桌面使用问题； ▲15. 支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放,无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出的产品功能测试报告并加盖投标人公章） 16.通过网页登录桌面或系统模板时，支持拖拽方式实现本地系统和虚拟桌面之间的文件上传和下载，便于数据文件的共享； 17.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；（提供功能截图并加盖投标人公章） 18.支持教学网盘功能，须通过符合GB/T 25000.51-2016标准的关系管理、服务器主机管理、高级管理、系统监控、主页管理、信息查询等功能测试，供货时提供国家认可的第三方检测机构所出具的测试报告复印件； 19.●支持对教学软件的统一注册，无需手动逐台激活； 20.支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理； 21.●支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的其他管理员或老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。 22. 支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端； 23.针对桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围；（提供功能截图并加盖投标人公章） 24.支持用户的批量导入和导出，通过表格导入方式批量创建的用户可用于登录虚拟桌面； 25.可针对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的教室范围；（提供功能截图并加盖投标人公章） 26.桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘支持网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于数据移动访问和使用； 27.●无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应，桌面环境根据课表时间自动启动； 28.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量；（提供功能截图并加盖投标人公章） 29.●兼容多个不同品牌的旧PC客户端，可将老旧PC客户端接入平台进行统一部署系统软件， 30. 为深化产教融合，促进校企合作，需具备“校企合作，双百计划”典型案例，提供相关证明材料复印件 31.云桌面保留与PC完全一致的使用习惯，学生禁用网卡、修改网卡IP，桌面连接不会中断； 32.支持时间同步，云桌面时间可与internet时间服务器同步，可立即同步，也可设置时间同步策略，包括每小时同步，每天同步和每周同步，以保障云桌面时间的准确度；（提供功能截图并加盖投标人公章） ▲33.底层服务器虚拟化软件需通过《信息技术虚拟机管理通用要求》（GB/T 35293-2017），《信息技术弹性计算应用接口》（GB∕T 31915-2015）测评；（供货时提供第三方权威机构出具的证明资料与符合该两项测评标准要求的测试报告复印件，并加盖投标人公章） 34.提供独立的桌面云系统检测工具，可检测服务器、终端连接状态，集群网络状态，数据库状态，文件系统状态，模板状态，桌面状态等内容，可提供体检分数和检测结果详情展示，并可生成检测报告，也可对检测的问题进行一键恢复，便于系统的日常运维； 36.▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与分布式计算终端为同一品牌，签订合同后提供相关软件的软件著作权、项目授权书及售后服务承诺书原件； 多媒体教学软件 1)支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统； 2)教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学； 3)支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； 4)屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；； 5)屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动； 6)屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性； 7)屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息； 8)支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度； 9)●屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； 10)教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； 11)支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面； 12)支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制，控制时可锁定学生机； 13)●教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； 14)具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式； 15)上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣； 16)教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动； 17)教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数； 18)支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机； 19)支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； 20)支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； 21)支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生； 22)支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等； 23)●支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁； 24)教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活； 25)支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到； 26)提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 27)支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器； 28)支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供加盖投标人公章的功能截图） 29) 提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发； 30)●支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机； 31)支持学生面板功能，学生端通过学生面板可使用电子举手，提交作业，查看消息等常用功能； 32）支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试（非命令行的交互方式），不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出优或良或中或差的综合分值；注册模板时可指定模板应用的教室范围，不同管理员能分权限对模板进行管理，自主隐藏无权限的模板，也可对模板进行转让与共享 | 软件和信息技术服务业 | 20698.00 |
|  | 45 | 数字反馈抑制器 | 1 | 台 | ▲1.显示采用分辨率为144×32的汉字显示屏，LCD屏显示6段输出显示电平；供货时提供国家认可的第三方检测机构检测报告复印件并加盖供应商公章； 2.可任意对每通道24个滤波器编辑固定和动态反馈点数量进行全自动窄带陷波式反馈抑制； ▲3.每通道提供压缩.限幅.噪声门等功能设置；供货时提供国家认可的第三方检测机构检测报告复印件并加盖供应商公章； ●4.LCD屏显示每通道24个总计48个led灯啸叫点数量可直观展示系统已搜索到的啸叫点； 5.输入输出通道分别提供1组2路同轴.AES.光纤数字信号接口，2路平衡式模拟信号接口； 6.采用92KHz采样频率，32-bit高性能DSP处理器及24-bitA/D及D/A数模转换芯片；频率响应:20Hz-20KHz （-0.5dB）；信噪比：>100dB；失真度：<0.01%；通道分离度：>110dB（1KHz）； ▲7.为适应不同场景的转移使用，设为可一键清除自动获取的滤波器设置；供货时国家认可的提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖供应商公章； 8.可通过面板的bypass/on按键切换工作模式为直通或抑制； 9●.单机可存储30组用户程序，存储压缩.限幅.噪声门等参数，关机前设备会自动保存所获取抑制的啸叫参数，在下次开机后无需重新获取相关抑制啸叫的参数； ▲10.可通过面板的系统键来设定密码锁定操作功能，以防止非相关人员对设备的误操作；供货时需提供国家认可的第三方检测机构检测报告复印件并加盖供应商公章； | 工业 | 4516.00 |
| ▲商务条款 | 一、合同签订期：中标通知书发出之日起25个日历内。 二、交付时间：自签订合同之日起 60 日内交货并完成安装调试。 三、交付地点：采购人指定地点。 四、质保期：质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起计算，软、硬件设备质保不少于一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修）。在质保期内因质量问题由中标供应商无条件更换，费用由中标供应商负责。超过质保期的设备维修按照成本收取，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行。 五、售后服务要求： 1.免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标供应商承担）； 2. 中标供应商对采购人维修或维护要求应在 2 小时内作出响应，提出处理意见,如果需要现场服务的，保证技术人员在 12 小时内到达现场；保修期后中标供应商在接到通知的 48 小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在 2 个工作日内到达现场。如需更换零配件及消耗品，不超过 10 天（自然日）。如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由中标供应商负责该损坏设备的更换或维修； 3.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品。签订合同后按采购需求表要求提供所购设备原厂商针对项目的售后服务承诺函（加盖厂家公章），保障货物为原厂正规产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品； 4.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任； 5.设备维修或更换后其保修期相应顺延； 6.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修； 7.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务； 8.现场培训：中标供应商提供现场技术培训，对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导（并且提供电子档和纸质档的项目操作流程指导书），培训至采购人技术人员能独立操作，简单故障排除，售后服务人员不少于 1 名。培训所产生费用由中标供应商支付。 六、付款条件：合同签订后10个工作日内，甲方以转账方式向乙方支付合同金额的30%作为预付款，项目最终验收合格后，甲方支付乙方剩余合同款（无息）。每次甲方付款前，由乙方开具同等金额的发票给甲方。 七、报价及其他要求： 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、装修施工垃圾清理及排放、完工清场清洁、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.招标文件内所要求提供的产品证书及检测报告等复印件，签订合同后，供货时须按采购需求表里要求提供检测报告或相关证书原件给采购人进行核验，如与投标文件提供材料不符及提供虚假承诺的，按相关规定解除合同并追究相关责任，并报监管部门查处；并依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 4.为了保证本项目的质量，签订合同后七个工作日内，采购人有权要求中标供应商提供本项目中基础智慧教室终端设备按照招标文件技术参数及要求进行现场测试(测试相关费用由中标供应商承担)；如发现中标供应商提供的产品性能不满足采购文件要求或其响应文件所承诺，采购单位有权不予以接收，采购人有权单方面终止合同，并且保留追究中标供应商虚假应标的法律责任。 八、采购标的验收标准及要求： 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： 本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式： 文件或者资料名称：无 公布渠道或者获取方式：无 三、核心产品： 本分标的核心产品为“需求一览表”中第序号第22项产品“基础智慧教室终端”。 演示： 投标人根据自身情况选择是否对本项目进行演示，具体详见第四章《评标方法和评标标准》。不演示不得分。 （1）现场演示时间：于开标当日由采购代理机构工作人员通知具体时间。 （2）演示地点：通过“政采云”平台进行在线演示，也可携带法人授权委托书和身份证原件及复印件到评标现场（南宁市大学东路170广西科联招标中心有限公司二楼评标室，具体评标室根据电子屏幕显示）进行演示。 （3）演示顺序：按提交投标文件先后顺序进行。若有投标人不参加演示的，则按提交投标文件先后在其后的投标人参加演示，以此类推。 （4）投标人自行准备演示设备、安装调试工具及其他演示所需的一切用品。投标人所用演示设备、演示材料等不可同其他投标人共用。 （5）演示时长：原则上每家投标人不得超过20分钟。 四、本需求一览表中标注“▲”的技术条款为实质性响应需求，投标人必须满足，否则投标无效；标注“●”的技术条款为重点关注的技术条款，作为评分依据，不满足不得分；非实质性要求的技术需求（指未标记“▲”或“●”）负偏离≤5项，否则按投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |