一、项目概述

第31届世界大学生夏季运动会（以下简称“成都大运会”）将于2022年6月26日至7月7日在成都市隆重举行。届时，“成都大运会”排球比赛小组赛将在温江区XXX地（成交后告知）举行。建筑面积8895平方米。体育馆比赛场地尺寸35×28米，净高28.3米。本项目为安保相关设备采购。

二、技术、服务要求

（一）设备清单

| 大运会安保装备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| 1 | 智慧移动教学屏 | 2 | 台 |
| 2 | 公安800M基地台 | 2 | 台 |
| 3 | 视频会议终端 | 2 | 套 |
| 4 | 车检探测器 | 4 | 套 |
| 5 | 安检门 | 5 | 套 |
| 6 | X光机 | 3 | 套 |
| 7 | 人脸识别设备 | 3 | 套 |
| 8 | 监控设备 | 8 | 套 |

| “铁骑”快反巡逻组装备配备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 规格 |
| 1 | 轻量化战术防暴护胫护臂 |  |  | 120 | 套 |
| 2 | 臂盾（圆形） |  |  | 50 | 副 |
| 3 | 战术手套 |  |  | 120 | 双 |
| 武警中队装备物资 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 数量 |  | 规格 |
| 1 |  | 防暴服 | 8 |  | 套 |
| 2 |  | 无人机反制枪 | 1 |  | 把 |
| 3 |  | 无人机 | 1 |  | 套 |
| 4 |  | 便携式遥控阻车器 | 2 |  | 套 |

（二）技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧移动教学屏 | 1、CPU架构：A79-3代i3及以上； 2、运行内存：≥4G DDR3； 3、硬盘存储：≥128G SSD； 4、系统支持：Windows 7/Windows 8/Windows 10、可单独作为计算机使用； 5、显卡类型：Intel核芯显卡Intel HD 3000及以上； 6、尺寸：≥65英寸； 7、分辨率：≥1920×1080； 8、配有安装支架，具备外接信号输出功能，屏幕带触控。 |
| 2 | 公安800M基地台 | 1、全面兼容成都市800M数字集群TETRA无线通信系统； 2、具备TETRA模式（TMO）：具备TETRA模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能； 3、具备直通模式（DMO）：具备直通模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能； 4、具备单站模式：具备单站模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能； 5、具备模式切换功能； 6、具备调度型业务功能：具备讲话方识别、调度台授权呼叫、缩位寻址、预占优先呼叫、优先呼叫、区域限制、环境监听、通话限时、通话组扫描、动态重组、区域选择、有线电话呼叫、迟后进入、背景组呼叫、呼叫抢插、强制结束等功能； 7、具备短消息传输功能； 8、具备分组数据业务功能； 9、具备空中接口（AI）及支持空中接口加密功能：符合中华人民共和国电子行业标准 SJ/T 11228-2000； 10、具备端到端加密功能； 11、具备双向鉴权功能； 12、具备电台遥毙/复活功能； 13、具备密码保护功能； 14、具备发射禁止功能； 15、具备集群通话组、直通通话组、内置通讯录、文本消息列表、状态列表、通话组扫描类表功能。支持通信录功能； 16、中文显示界面，支持中文输入法及中文短信； 17、支持情景模式设置。 ▲18、具备路航功能； 19、射频发射功率≥3W； 20、频道间隔:25KHz； 21、接收灵敏度不得低于：静态-112dBm，动态-103dBm； 22、键盘布局友好、尺寸适中。支持配置菜单及常用功能快捷键； 23、防尘、防水≥IP54等级； ▲24、音频配备:须为内置扬声器且功率≥4W； ▲25、具备关联组功能； 26、一体式结构、带揉性把手、内置电源模块； 27、按安装地点的实际需要配备相应的天馈系统（其中包括全向玻钢天线、避雷器、馈线、安装附件等）； ▲28、内置蓝牙模块4.0及以上，具备蓝牙写频及蓝牙升级功能； 29、具备摇晕状态下支持位置上报功能。 |
| 3 | 视频会议终端 | 会议终端一（1套） 1、多媒体框架协议：ITU-T H.323、IETF SIP； 2、视频编解码协：H.264、H.264 High Profile、H.265； 3、音频编解码协议：G.722、G.711A/G.711U、G.722.1/G.722.1C、G.719、AAC-LD、AAC-LD Stereo、ZTE_BA、ZTE_BA Stereo 4、双流标准：ITU-T H.239、IETF BFCP； 5、网络传输协议：TCP、UDP、DHCP、TR069、SSH、HTTPS； 6、远端摄像机控制：H.281、H.224； 7、呼叫带宽：64Kbps～8Mbps； 8、配置1台摄像头，1个全向数字麦克分。 会议终端二（1套） 1、协议：H.323、SIP、H.239、BFCP； 2、数据视音频：H265，H.264BP，H.264 HP，H263/H263+G.711，G.722，G.722.1C，Opus，G.729A，AAC-LD；VME：低带宽4K 30fps@2Mbps； 3、网络能力： IP/无线WIFI/蓝牙（硬件预留）等多种网络接入IPV4和IPV6混合组网；IP网络带宽：最大8Mbps；SEC：30%视频抗丢包能力，80%音频抗丢包能力；H.460公私网，STG公私网。 |
| 4 | 车检探测器 | 1、缩合长度：≤120cm； 2、工作长度：≥140cm； 3、镜面直径：≥12英寸； 4、照明方式：LED强光照明装置； 5、工作电压：DC4.5V； 6、镜面凸面或平面选择； 7、观看角度可以调节。 |
| 5 | 安检门 | 1、外接电源：215V-230V 50/60HZ 2、功耗：≤40W 3、工作环境：-20℃-45℃ 4、工作频率：根据安装环境自行调节 5、通道尺寸（mm）≥2000×700×500； 6、整体外观：整体一体化结构，简洁美观、富有现代感。外观完好、表面平整光洁、色泽均匀，无机械损伤，镀层无起泡损坏，金属件无锈蚀，配件安装正确、面板上标记、字迹清楚； 7、精度：最高灵敏度可探测到回形针大小金属，调节幅度≥100级，可单独调整区域灵敏度； 8、多区位显示：探测区域划分不小于4个，精确定位被探测物，直观显示金属目标物位置； 9、统计人数：自动统计显示通过人数和报警人数 10、防震设计：站在门的中间用手拍两侧门板，不会误报，直至震动结束； 11、灵敏度调节：多个防区均可根据需要进行两百级灵敏度调整； 12、外皮材质：防火、防水、防潮、防腐蚀、不易划伤； 13、四侧门柱灯：门体四侧均带有LED能直观地通过四侧门柱灯显示违禁物品所在区域，视角可达360度，声光同时报警，报警时间长短可调； 14、操作性：面板显示，可遥控操作，人机交互界面简洁，中文菜单，操作方便灵活，有灵敏度精确设置和多种场合参数快捷设置，有系统故障自动自检显示； 15、抗干扰性：可设定多组工作频率，与其他设备相邻工作时，互不干扰； 16、使用条件：对现场使用条件要求较低，适应火车站现场环境； 17、报警方式：同时声光报警，报警音调、音量、时间可调，强光下报警显示清晰可见； 18、探测区内磁感应强度：不大于30µT； 19、安全性：参数设置可设密码保护，使非授权人员无法进行操作； 20、应急保护：具有过电压和过电流保护功能，发生紧急情况时，能立即切断设备供电电源；整体可固定在地面上； 21、电磁辐射安全：对心脏起搏器、磁性介质和孕妇、残疾人等特殊人群无害； 22、产品具有红外测温功能，并且可以语音播报。 为保证会场安全且无漏检测，再配备2把金属探测器，参数如下： 1、外形尺寸：≤长 360mm×宽100mm×厚 45mm； 2、整机重量：≤300g（不含电池） 3、基本功能：该产品是为检测磁性金属物品而设计的高灵敏度掌上型装置，可用于检查随身携带或藏匿于包裹中的违禁金属品或其它小型金属对象； 4、操作和控制装置：可一键开关机；有低、中、高、超高 4 级灵敏度可调，各灵敏度间可快速切换； 5、探测能力达到 A 级； 6、微小金属探测能对直径 1.0MM 的钢球进行探测并报警； 7、接口检查：设备具有 Type-C 接口，能与外部上位机进行通讯及对工作参数进行设置； 8、报警声音：报警声音大于 90dB（A），报警声与其它信息的声音有区别； 9、抗互相干扰，多台探测器相隔 0.5m 同时使用，各自均能正常工作； 10、高低温测试 ：产品在-25±2℃持续工作 不低于2 小时， 在 60±2℃持续工作不低于 2 小时； ▲11、所投产品需通过国家认可的第三方检测机构的检测，提供检测报告复印件，参数4-10项需在检测报告中体现。 |
| 6 | X光机 | 1、通道尺寸：≥650×500㎜（宽×高）； 2、操作系统:采用LINUX 操作系统及ARM硬件平台； 3、线分辨力：≤0.09㎜金属线； 4、穿透力：≥46㎜钢板； 5、空间分辨力：水平垂直≤0.8mm线对； 6、穿透分辨力：≤0.15mm金属线； 7、主机噪音：≤50dB(A)； 8、X射线源 ≥140KV； 9、超薄物被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测，可检测最薄金属厚度≤0.07mm； 10、开机时间：从系统通电至显示检查界面的时间≤30秒； 11、关机时间：从关闭钥匙开关至显示器断电的时间小于10秒； 12、X-射线产生器冷却：密封式油冷； 13、单次检查剂量：X 光光源的单次检查照射量≤0.88uGy； 14、X-射线束方向：底照式； 15、X-射线转换期排列：呈 L 型探测阵列； 16、显示器：高分辨率≥17英寸显示器； 17、图像显示：黑白、伪彩色、图像加强功能； 18、图像灰度级：≥4096； 19、图像处理：≥24 比特（bit）实时处理 20、周围剂量当量率：在距设备外表面 0.1米 的任意处，X光机的泄露射线的照射量率≤0.05usv/h； 21、传送带高度：≥700 ㎜； 22、传送带速度：≥0.20米∕秒； 23、操作∕储放温度∕湿度温度：0 至40℃-20至 50℃∕湿度：5%-90%（不冷凝）。 ▲24、所投产品需通过国家认可的第三方检测机构的检测，提供检测报告复印件，参数1-11项需在检测报告中体现。 |
| 7 | 人脸识别设备 | 1、≥7英寸IPS（分辨率：≥600×1024）； 2、CPU力算‬达：≥1.2Tops； 3、双目≥400万像摄‬头，靶面尺寸≥1/1.8； 4、用采‬高精的度‬红外度温‬采集器、非触接‬自体动‬温检测、确准‬高效； 5、人识脸‬别距离0.5~2米：逆场光‬景下，识别距可离‬达到2米； 6、人脸识别性能≤500ms，识别准确度高达≥99.8% 7、支持 2万人脸 ‬及10万条识别 ‬记录； 8、配置以下模块：刷模卡‬块、WiFi模块及4G模块； 9、输出接口；支持韦根协议；10M/100M自适应以太网接口；1路开关信号输出；1路韦根输出，1路USB接口，1路报警输出； 10、机身内存 4+4GB，存储脱机记录。 |
| 8 | 监控设备 | 智能球型摄像机（4台） 1、报警输入: 2路报警输入； 2、报警输出: 1路报警输出； 3、音频输入: 1路音频输入； 4、音频输出: 1路音频输出； 5、供电方式: AC：24 V； 6、最大功耗：≤42 W； 7、工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%； 8、恢复出厂设置: 支持； 9、除雾: 加热玻璃除雾； 10、尺寸:≤Ø220×353.4 mm； 11、重量:≤4.5 Kg； 12、防护:≥IP66。 13、像素≥400万，靶面尺寸≥1/1.8。 网络摄像机（4台） 1、电源输出:DC12 V，100 mA; 2、产品尺寸:≤207×104×100mm; 3、设备重量:≤1360g; 4、带包装重量:≤2150g; 5、电流: DC12V； 6、功耗：≤14.8W； 7、线缆长度:≥35cm； 8、电源接口类型: 3芯接口； 9、防护:≥IP67。 10、像素≥400万，靶面尺寸≥1/1.8。 |
| 9 | 轻量化战术防暴护胫护臂 | 1、材料：涤纶、PP、PVC、EVA材质组成； 2、具有耐磨抗冲击、质轻、韧性好、耐化学性、不影响弯曲等特点； 3、上、中、下护壳具有多孔通风透气散热系统； 4、具有快速挂扣设计，便于轻松穿脱。 |
| 10 | 臂盾（圆形） | 1、采用耐寒PC材料注塑一体成型，抗冲击性能强，可防散弹和弹片击穿，耐低温零下25度以下，暴力击打不会撕裂； 2、采用双层外板和内板连接组合设计，外板和内板接触的位置全部采用橡胶垫片连接，可最大效果的减轻外力的冲击； 3、外板表面采用螺纹状设计，可最大力度分散棍类的击打，测试结果表明，螺纹状表面能大幅减轻砍刀对盾牌的损坏和对人身安全造成的伤害； 4、盾牌手持结构采用双握把+可调节织带设计，可以单手，双手互相使用； 5、内板手持部位配有高弹性发泡棉，可互换使用；配有可调整角度的甩棍套和催泪器套，可以装备甩棍和催泪器。 |
| 11 | 战术手套 | 1、0.6mm高灵活度耐磨革，触屏面料，全手掌可触屏，随心使用触屏电子产品； 2、透气孔，手套内外空气流通，利于散热； 3、尼龙挂环，使用方便不易丢失。 |
| 12 | 防暴服 | 1、产品重量：≤8.50kg，产品字样可按照采购人要求定制； 2、采用工程塑料和软质吸能材料制成，前胸及后背防护层结构为≥2.0mm，铝板胶＋软质吸能材料制成；盔甲服防护部位：护前胸、双层护手臂、双层护腿、护裆、护肘、护膝、护手套。前裆防护层结构为≥2.0mm厚整体铝胶板； 3、适合身高尺寸：165cm～185cm；防护面积：前胸及裆部：≥0.10㎡；后背：≥0.10㎡；上肢：≥0.18㎡；下肢（含脚背）：≥0.30㎡； ▲4、阻燃性能：防护部件表面燃烧后的续燃时间≤3秒（需在检测报告中体现）； 5、结构连接强度：插扣强力：≥500N，尼龙搭扣的扣合强度：≥7.0N/㎝，连接带强力：≥2000N； 6、防暴服高低温耐冲击性能：将防暴服硬质防护层放入高温+55℃+-2℃、低温-20℃+-2℃的恒温箱内4h后，相应部位进行冲击试验均不破损； 7、防爆服（标准）含：护前胸、双层护手臂、双层护腿、护裆、护肘、护膝、护手套； 8、执行标准：各项要求符合《GA 420-2008 警用防暴服》中基本型警用防暴服的要求； ▲9、所投产品须通过国家认可的第三方检测机构的检测，提供检测报告复印件； ▲10、所投产品责任保险限额为≥600万元，提供保险单复印件。 |
| 13 | 无人机反制枪 | 1、模块化设计：设备由主机、手柄、瞄准镜、电池、背带等模块，各模块可拆卸； 2、主机发射模式：主机具备发射按键，可在安装电池、不安装发射手柄的条件下发射干扰信号； 3、供电：采用内置可充电电池供电，电池具有4颗电量指示灯，可指示剩余电量； 4、电池自保护功能：电池模块在未安装到主机上的条件下按下电源键，电池无放电，输出端口无电压输出； 5、反制器具备使无人机返回起航点和无人机原地降落两种干扰模式； 6、干扰距离：≥2KM； 7、压制距离比：对无人机进行的有效压制距离比（即有效压制距离与遥控距离的比值）≥10； 8、全频段持续发射条件下，持续工作时间≥90min； 9、持续待机时间≥28h； 10、抗振动性：反制器可以在频率（10~1000）Hz；加速23.6m/s2；3轴向各30min后，正常工作； 11、抗跌落性：反制器（带包装）自由落体水泥地面，跌落500mm，6个面均跌落，跌落后，反制器可以正常工作； 12、主机尺寸：≤692mm（长）×97mm(厚)×288mm(高) ； 13、主机重量：≤2200g； 14、电池重量：≤820g； 15、可靠性：-20℃~+60℃环境下，反制器可以正常工作； 16、作用角度：水平±15°，垂直±15°； 17、干扰频段：频段1（820~950MHz）、频段2（1555~1635MHz）、频段3（2390~2515MHz）、频段4（5720~5875MHz）； 18、发射功率：频段1（820~950MHz）40±1dBm、频段2（1555~1635MHz）40±1dBm、频段3（2390~2515MHz）40±1dBm、频段4（5720~5875MHz）33±1dBm； ▲19、所投产品需通过提供第三方检测机构检测，提供检测报告复印件，参数1-11项需在检测报告中体现； |
| 14 | 无人机 | 1、尺寸（折叠/展开）： 折叠（不带桨）：≤221mm×97mm×91mm（长× 宽× 高）； 展开（不带桨）：≥347mm×283mm×107mm（长×宽× 高）； 2、轴距：对角线约380mm； 3、最大起飞海拔高度：≥6000 米； 4、最长飞行时间（无风环境）：≥46 分钟； 5、最长悬停时间（无风环境）：≥40 分钟； 6、最大续航里程：≥30千米 7、最大抗风速度：≥12 m/s； 8、视角：≥15°； 9、等效焦距：≥162 mm； 10、光圈：≥f/4.4； 11、自动对焦点：3 米至无穷远； 12、全向自动避障，图像高速传输。 |
| 15 | 便携式遥控阻车器 | 1、重量：≤8kg； 2、箱体尺寸：≤555mm×430mm×83mm； 3、路障有效长度：≥7m(2-7m可调)； 4、防气不锈钢钢钉有效长度：3≥5mm； 5、放气钢钉有效间距：≥75mm； 6、展开（回收）速度：≥1m/s (1级路面)； 7、承载重量：≥20T； 8、遥控距离：≥50m； 9、工作电压：10V-12V（带电压液晶显示）； 10、电源容量：≥2500mA/h（锂电池带有过放电保护）； 11、连续工作时间：连续收放操作≥100次，待机时间≥100小时； 12、颜色：黑色。 |

注：★1、中标后，签订合同前，中标人须提供投标文件中所投产品的检测报告或者认证证书原件进行查验,如所提供的资料与投标文件不一致视为虚假响应，将上报财政。并按相关法律法规处理。

★2、采购人有权随机抽取本项目响应产品送往国家法定认可检测机构，检测合格的费用由采购人承担，检测不合格的费用由中标人承担。

（三）售后要求

1、质保期：验收合格之日起1年（生产厂家质保期长于1年的，以生产厂家质保期为准）。

2、售后服务要求：

1)供应商应有完善的技术支持与服务体系，并能提供本地化服务。

2)提供7×24小时的技术支持服务。接到采购人系统故障报修应2小时内响应，6小时内到达现场，12小时内不能排除故障的应提供备用机，以保证系统的正常运转。

3)故障问题解决后24小时内，应向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

4)在质保期内，供应商对所投产品提供每年不少于2次的巡检和维护保养。当采购人有重要活动时，供应商应当提供现场技术保障服务。

5)供应商承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任。

（四）商务要求

1、交货时间：签订合同后10日内完成交货、安装调试并验收。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

1）付款货币：人民币。

2）付款方式：银行转账支付。

3）支付办法：签订合同后，在收到成交人发票后15日内支付合同金额的40%为预付款，经采购人验收审核合格后，成交人提供完善的发票15日内，采购人支付合同金额剩余的60%。

4、验收

1）严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

2）成交人交货后，采购人自行组织产品验收。验收内容包括：产品经试运行后无故障，可正常使用。若出现任何数量或质量问题，由成交人承担所有责任，同时采购人有权追究成交人的经济和法律责任。

注：本章中标注“★”的为实质性要求，不满足要求的视为无效响应。