一、项目概述

成都市双流区应急管理局应急装备物资购置。

二、项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大功率对讲机 | 数字对讲机 | 40 | 部 | 频率范围 甚高频（VHF）: 140 - 170 mhz ， 超高频（ UHF）:410 - 520 mhz 信道容量 ≥1024 重量(带电池和天线) ≤310克 区域容量 ≥64 信道间隔(KHz） 25/20/12.5KHz 工作电压(V) ≤7.4V(额定) 标配电池 ≥1500mAn锂电池 电池工作时间 模拟:≥10小时;数字:≥15小时; 外形尺寸（高x宽×厚) ≤122*55*27mm(不含天线) 频率稳定度 ±0.5 ppm 天线阻抗 ≥50Ω 灵敏度(模拟) ≥0.22μV（12dB SIN AD） ≥0.22 μV (典型值) (12dB SIN AD) ≥0.4μV （20dB SIN AD） 灵敏度(数字) ≥0.22 LV/BER 5% 额定音频输出功率 ≥0.5W 额定音频失真 ≤3% 音频响应 + 1——3 传导发射杂散 < -57 dbm 输出功率 VHF高功率≥5W UHF高功率≥4W VHF低功率≤1W UHF低功率≤1W 工作温度范围 ≥-30℃- + 60℃范围 储存温度范围 ≥-40℃- + 85℃范围 TTFF (首次定位时间)冷启动 <1分钟 TTFF (首次定位时间)热启动 <10秒 水平位置精度 <10米 |
| 2 | 户外急救包 | 应急逃生应急包 | 10 | 只 | 救援包材料要求：防水阻燃环保牛津面料 包尺寸：≤36*28*14.5cm 内含产品：手摇充电电筒、救生哨、呼吸面罩、多功能组合剪刀、应急逃生灭火器、灭火毯、毛巾、纸巾、防护手套、应急药包。 呼吸面罩：防护一氧化碳毒烟等防护时间≥30分钟；有效质保期：≥3年。 灭火器：外形长款≤280*65mm；充装量：≥520ml；保存温度范围：≥0℃--55℃；驱动气体：氮气；灭火级别：≥0.5A8BE5F. 应急逃生绳：钢丝内芯、绳直径≥8mm；长度：≥20m。 灭火毯：符合国标GB/T 5455-2014;灭火毯尺寸：≥1.0*1.0m。 手摇充电电筒：尺寸≤178mm*45mm*45mm；充电时间≤4h；照明时间≥3.5小时。 防水药包要求防水阻燃牛津布，尺寸≤225mm*155mm。 |
| 3 | 医疗急救箱 | 应急救援物资 | 10 | 只 | 药箱尺寸长*宽*高：≤280mm*180mm*170mm；材质要求：铝塑面板、铝合金框架，ABS包角；药箱配套：碘伏棉球、酒精棉球、酒精、碘伏、双氧水、风油精各1瓶，棉签、瞬冷冰敷、医用脱脂棉球各1袋，乳胶止血带1条，防水创可贴、创可贴各20片，医用敷贴（大、小号）、医用纱布（大、小号）各2片，医用弹性绷带3卷，烧伤敷料1包，三角绷带2包，医用透气胶带2卷，安全别针10枚，圆头剪刀、敷料镊子个1把，呼吸面罩一个，一次性医用橡胶手套2副，体温计、烫伤膏各1支，医用酒精棉片、一次性消毒片各10片，碘伏消毒液10支，一次性医用口罩5只，。 |
| 4 | 防水背包 |  | 20 | 个 | 装备包采用防水材料制作，长拉链方便取拿装备，容量≥20L可背负可提携，两款装有尼龙提把方便搬抬，包内模块化设计保障干湿分离，保底加强面料防止磨损。宽≥80cm 直径≥38cm |
| 5 | 充电宝 | 含三合一数据线 | 20 | 个 | 电池类型: 锂聚合物电池；最大输出功率: ≥18W；尺寸: ≤150x75x15mm；电芯类型: 方形铝壳；电池容量: ≥10000mAh |
| 6 | 防护手套 |  | 40 | 双 | 材质要求：15针尼龙，丁腈橡胶；具备特点：弹性尼龙编织，涂覆优质丁腈橡胶，增大接触面积摩擦力，提供良好的抓握感和贴幅度，潮湿或干燥环境均可灵活抓握；长度要求：8.5cm--10cm，宽度：21cm-23.5cm。 |
| 7 | 护膝护肘 | 救援护膝护肘 | 30 | 套 | 材质要求: EVE高密度泡棉、轻量TPU外壳及尼龙内部;尺寸:护膝14.5cm*18. 5cm*27cm,护肘22. 5cm*16. 5cm*30cm . |
| 8 | 干式救援服 |  | 8 | 套 | 用于恶劣的水域环境中消防救援人员的身体保护，可以让身体和水完全隔离，可以在大雨天从容的执行任务，最大限度的保温，以及不受脏水污水的伤害。☆1.采用三层复合材质，内部高聚酯材料防水涂层，防水鞋套一体式连接，不易浸水，在救援的过程中保持体温，符合人体工学，穿着行动自由；2.主体颜色为红色，在救援过程中容易识别；采用高强反光荧光带，便于提高夜间及光线不足救援场景识别度；3.前胸设置一条斜入式高强度气密防水拉链，方便快速穿脱及确保高效气密性；4.颈部处设有漏水网，防止颈部积水；5.集成式腰部束紧调节，左右两侧均可调节，缝合处采用胶质压合确保不渗漏；6.颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶，可紧贴皮肤，确保不渗漏；7.在领口、袖口的氯丁橡胶内侧有银色钛涂层以锁水保温；8.颈部、袖口、腰部、脚踝部分带有可调节魔术贴，调整至合适的大小，帮助束紧，穿着贴身，方便救援；☆9.裆部设计高强度防水拉链，如厕时不用脱下整件衣服；☆10.在肘部、膝盖等易磨损区域加有补强，并且附加弹性压缩棉垫缓冲层，增强耐磨性能； 11.内置可调节背带，可调节至合适的大小;12.腿部有2个魔术贴口袋可放置随身工具和物品。 |
| 9 | 防爆探照灯 | 手提式 | 10 | 只 | *1、产品符合GB 3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.4-2010双重防爆检测，防爆标志Exd iaIICT6 Gb/Ex iaDtD A21 IP67 T80°C。 2、额定电压≥11V,光源采用 LED灯珠，额定功率3X3W(9W),光通量1350Lm,光源使用寿命≥100000h，有效射程≥1km。 *3、额定容量≥4400mAh,连续工作时间≥8h(强光)≥16h (工作光)。 4、具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 5、产品方便携带，配置背带，可斜挎于肩背身上，带有防护套，充电器采用分离式。 *6、灯具的外壳防护等级应为GB/T4208- -2008中的IP68要求。 7、重量≤1kg *提供国家级防爆证书检测报告及国家消防检测报告（*号内容核查检测报告）。 *质量保证：需提供制造商高新技术企业证书及三体系证书 |
| 10 | 应急电源 | 便携式12V/60A | 2 | 台 | AC输出要求：100V~120V 60Hz 220V~240V 50Hz； DC输出要求：9V-12V/15A；额定功率：200W-250W； 充电输入：15V/1A-3A；USB输出：QC3.0 5V/3A 9V/2A； 产品尺寸：小于等于190*90*115mm； 工作温度范围：-20℃--60℃；储电容量：≥72000mAh； 外壳材质要求：铝合金 |
| 11 | 油桶 | 20L | 2 | 只 | 空桶重量：≤2.45KG.厚度：≥0.6mm；材质要求：冷轧钢板：桶容量：20L |
| 12 | 发电机 |  | 2 | 台 | 产品型式：4冲空冷；发动机排量：≤175cc；额定功率：≤3.3Kw/3600rpm；邮箱容积：≥13升；满载连续运转时间：≥8h；噪音水平：＜60dBA/7m；输出功率：≥2.8KVA；最大输出：≥3.0KVA；电机类型：多级旋转磁极式；额定电压：220V；额定电流：12.7A；净重：小于等于67kg；尺寸：≤680*445*555mm；要求配备移动滑轮。 |
| 13 | 吊篮式担架 | 水陆两用可折叠便携（头部固定） | 2 | 副 | 技术参数要求： 1、可分离2片折叠式担架，通过插销拼装，折叠后背负； 2、不锈钢金属框架，高分子聚乙烯包裹成型； 3、内部平坦带有软式非吸收型泡沫衬垫； 4、≥4条束缚固定带，1个可调节脚踏固定板； 5、5合1式漂浮模块系统，提供足够浮力； 6、装配后尺寸为≥215x61x19cm，自重≤14kg，承重≥454kg。 |
| 14 | 无人机云台喊话器 |  | 2 | 个 | 外观尺寸（长宽高）：≥140*140*125mm ； 重量： ≤550g；最大量≥130db； 声音传播距离：≥500m ；功率 ≥25w； 俯仰角度：0-60°；控制距离：≥无人机飞控距离；挂载方式：DJI skyport转接环 ；工作温度≥-20至40°C ；支持软件： DJI pilot，CZZN软件；APP支持系统 Android 5.0 及以上；喊话方式： 录音上传、文字转语音、内存播放、混合播放；音频文件存储格式：MP3/WMA/WAC/AAC/OGG/FLAC |
| 15 | 无人机云台探照灯 |  | 2 | 个 | 外观尺寸（长宽高）：≥132*110*137mm ；重量： ≤495g ；总功率：≥65w；LED功率：≥60w ；俯仰角度：≥-135°至+60° 水平：360° ；光明/lm≥4000±5% ； FOV/°：≥12 ；探照距离/m： ≥ 50-150m；探照面积/㎡：≥ 87-780㎡ ；工作温度：≥ -20°至+50° |
| 16 | 立式千斤顶 | 16T | 1 | 台 | 商品毛重：≤6.5kg，适用高度：≥20cm，起重高度：40-50cm，起重吨位：10T-20T。商品结构：螺旋杆、活塞杆、铁锹、无缝钢材泵体、回油阀门。一段螺旋杆直径≥32mm，手动调节高度：≥70mm,二段活塞杆直径≥43mm，自主升降高度≥148mm，总高度≥425mm，最低高度≥220mm,泵体直径≥96mm |
| 17 | 卧式千斤顶 | 16T | 1 | 台 | 商品毛重：≤47.0kg，适用高度：≥20cm以上，起重高度：30-40cm，起重吨位：2.5T-10T，举升范围：100-508mm，尺寸：≤730*376*175mm.额定载荷≥4T |
| 18 | 爪式千斤顶 | 16T | 1 | 台 | 商品毛重：≤36.0kg，商品结构：顶部、爪部、弹簧、拉手、注油口、铭牌、摇杆处、密封处、控制键、底盘。长宽高：小≤295*220*322mm,爪部位置：≥25mm,杨高≥158mm,顶部额定载荷≥20T,爪部额定载荷≥10T |
| 19 | 多功能兵工铲 | 100cm | 30 | 把 | 商品毛重：≤1.38kg,产面材质：锰钢，刀长：≥98mm。0°≤产面角度调节≤150°；内含产品：铲面主体*1， 破窗锥*1 ，救生哨*1， 打火棒*1 ，小刀*1 ，加长杆*3 ，一十改锥*1 ，专用手绳*1 ，加长杆收纳袋*1 ，铲面收纳袋*1。 · |
| 20 | 三角提升器 |  | 1 | 台 | 承重≥500kg，全套自重≤68kg,双万向后轮带刹车，95cm≤吊臂长≤150cm,2m≤可调节高度≤2.3m,吊钩到地面≥2.3m,钢丝绳到立柱≥80cm，支腿长度≥1m,两个万向轮距离≥45cm.支腿顶面到地面≥18cm,内宽≥90cm,。 |
| 21 | 无齿油锯 |  | 1 | 台 | 产品要点： 1、多级过滤系统，向发动机提供清洁空气。 2、大容量邮箱设计≤1.5升，提供更长工作时间。 3、油箱盖 4、安全联锁开关，便于安全操作。 5、风门开关 6、开启/熄灭开关 7、减压阀，便于启动。 8、快速更换刀片按钮。 9、半自动皮带张力调节器，使机器运转更加顺畅。 10、一片式传动防护罩、抗灰尘。罩体材料使用尼龙6工程塑料，带有加强筋，具有强的抗冲击性能。 11、机器底部装有转动滑轮，便于现场拖动。 12、脚踏板设计，启动时机器处于稳定状态。 13、启动拉绳，手动往复式启动。 14、铅制手柄。 15、排气口 技术参数： 发动机类型：单缸二冲程风冷；排量：≤65cc；转速：≤8500rpm；最大输出功率：≥3.5Kw；油箱容量：≤1.5L；刀片直径：12'或14'；切割深度：≤115mm；重量：≤12kg。 |
| 22 | 电锤 | 工业级 | 1 | 台 | 外形尺寸（长宽高） ≤325*220mm ；重量 ≤2.3kg；；单次最大锤击力≥2.0焦耳 ； 空载转速每分钟： 0-1800 ；锤击率 0-5100 ；最大钻孔直径 ≥20mm；作于模式 ≥3档。 |
| 23 | 电镐 | 工业级 | 1 | 台 | 外形尺寸（长宽高） ≤325*220mm ；重量 ≤2.3kg；；单次最大锤击力≥2.0焦耳 ； 空载转速每分钟： 0-1800 ；锤击率 0-5100 ；最大钻孔直径 ≥20mm；作于模式 ≥3档 |
| 24 | 角磨机 | 工业级 | 1 | 台 | 外形尺寸（长高） ≤202*88mm ；重量；≤0.7kg；；主轴直径：M5；片盘直径： 76mm；空载转速≥19500转/分钟； |
| 25 | 手动液压钳 | 工业级 | 1 | 只 | 设计方式：开口，可调式回油阀门；材质要求，镍铬不锈钢；剪切直径：4-16mm；钳头可旋转角度：0-180°； |
| 26 | 漂浮救援绳 | 攀索 | 500 | 米 | 破断拉力：大于等于960kg；绳直径：8~16mm；材质要求高强聚乙烯+抗老化剂；具反光特性； |
| 27 | 抛绳包 | 高强丙纶绳 | 20 | 只 | 1、高强度 CORDURA 面料包体，在水面上易于识别。包体设有加宽网眼布，快速排出包内积水，加速包体干燥。包体设 有2条环绕包身反光带、1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套提高昏暗和有雾环境可见性，一个方块魔术贴挂点用于连接其他救援装备备，。 2、束口绳设有筒形卡锁，绳包顶部尼龙面料束口有助于绳 索平顺滑出，便于重新装绳和束紧出绳口。 3、包体设有 1 英寸宽织带，绳包顶部塑钢插扣闭合。包体 内置浮力泡棉，320D 涤塔夫面料泡棉拉链袋，可漂浮于水 面上。绳包尾部设有聚乙烯护绳套，易于快速吊挂登山扣上。 直径≤9.5MM 水面漂浮救生绳，抗拉强度≥950 公斤，聚丙烯纤维交叉编织外层，内包聚乙烯绳芯，绳索可漂浮于水面 上。 4、绳索表面凹凸花纹，防滑，抓握有力。外层编织荧光和 反光材料，具有自发光和反光功能。 5、绳包材质：CORDURA 面料，绳材质：聚丙烯纤维，绳长： 30米，绳径：8MM，抗拉强度：23.31KN。浮性：绳包可漂浮于水面上，绳索可漂浮于水面上。 ☆6.提供国家消防装备质量监督检验中心报告。 |
| 28 | 抛绳器 |  | 1 | 台 | 1、使用压缩CO2/空气，工作压力：5-7MP，总重量≤7.5KG，抛射质量≤1.5KG。 2、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥80米，陆用时抛射距离最高可达120米。 3、抛绳规格：￠3mm×120/100/两种抛绳，其拉力不小于2000N，救援弹、救援绳及水用保护套 可反复使用。 4、空中飞行时间：3-5秒钟，水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力。 5、采用33gCO2气瓶为发射动力，没有明火，可以从易燃区域射出或射入易燃区域。 6、便携式抛投器使用方便、快捷、简单。无需外接气源，可随时打抛随时救援，节省宝贵的救援时间，有效的提高救援效率。 7、抛投器缸体上面配有气压表，可以清晰的看到使用时抛投器内部的充气气压值，避免冲入的气压过大或过小从而影响使用效果。同时也保证使用人员安全。 8、便携式抛投器配有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。 9、便携式抛投器具有体积小、质量轻、组装简单等特点。包装为铝合金包装。携带方便，利于救援人员迅速深入救援现场立刻投入救援工作。 10、便携式抛投器标准配置为：基本发射组件一套、陆用弹体2个（内含120米救援绳索）、水用弹体2个（内含120米救援绳索）、训练弹一个、冲绳器一个、发射导管一根、绳包2个（其中一个含120m绳索）、16克CO2气瓶4个、33g CO2气瓶8个。触发剂4个、水用保护套1套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装1个。 |
| 29 | 水域头盔 |  | 20 | 只 | 规格及要求： 1.颜色：红蓝两色可选； 2.尺码：均码； 3.这款全款为ABS材质制造，加厚加硬提高防护性； 4.内层采用35硬度高弹性EVA发泡棉，采用冷压模具成形技术，其密度均匀，防撞防震强度高； 5.整个头盔有11孔用于通风及泄水； 6.配备可尺码调节器，适应所有头型； 7.配备铝塑材质的新款立体消防国徽； 8.冲击吸收性能：头模受到冲击力最大值≥3498N； 9.漂浮性能：浸泡24h后可以漂浮在水面上； 10.前部墨鱼干支架，左右两侧导轨，可安装照明工具； 11.提供：国家级消防检测报告。 12.提供样品一套 |
| 30 | 急流马甲 |  | 20 | 件 | 1.等级/设计浮力 (N)：150； 2.采用600D防水提格牛津布面料； 3.NBR/PVC二次发泡闭孔泡绵浮力材，川型立体裁剪； 4.全部选用高耐磨尼龙织带； 5.品牌配件（Duraflex, ITW, YKK）； 6.颜色：红色； 7.采用5cm快速脱卸救援装置，包含快拉压扣和不锈钢配件； 8.活饵救援装置； 9.后背把手方便提拉救援； 10.前后都有反光条； 11.内侧快速排水网； 12.前襟上下2条插扣式收紧带； 13.多处可调节，调整尺寸至最合身； 14.功能挂点：四方位卡座3个，D扣1个； 15.后背的魔术贴可贴队标； 16.认证检测：CE认证。 |
| 31 | 铝合金船桨划桨 |  | 4 | 副 | 产品颜色：白色或黑色 桨叶尺寸：≥39x18CM 产品尺寸：≥162CM 产品材质：铝合金 铝合金管直径：≥3CM 管壁厚度：≥1.2MM 产品要求：做工精细，边角圆滑，优质铝合金制作，重量轻，强度高，使用中能大大减轻划水阻力。 |
| 32 | 橡皮艇拖车 | 拖4-4.4m艇 | 1 | 辆 | 主要参数要求： 尺寸：≥4450x1730mm 载重：≥500KG 轮胎：165R13C 管壁厚度：≥2.75mm 热镀锌厚：≥0.2MM 轴数：单轴 重量：≤200KG 主要配件要求：滚轮 、千斤顶、绞盘&PU材料顶托轮、真空轮胎&热镀锌钢圈、底拖轮 、U型螺丝&不锈钢防松动帽、LED防水尾灯、轮毂 |
| 33 | 橡皮艇 |  | 3 | 艘 | 【产品材质】 1、船体材料-----.PVC材料—加厚PVC汽艇专用布双面涂层，抗磨损耐用耐盐碱和日光照射、具有高强度抗老化耐腐蚀, 拉伸强度均值≥70Mpa,断裂应变率均值≥30，≥20小时耐光色度牢固，耐高温抗老化性能：≥7x24小时耐高温老化试验，不粘结，不变形，不褪色，不脱层; 耐磨损性能：≥48小时耐磨性能无磨损；耐油污性能:≥4小时，涂饰油污后无龟裂、破裂等。 2、橡皮艇材质中未检测出等八大重金属元素。 3、粘接结构和胶-----浮筒采用热融合双侧热压技术，气密性更强；配件粘接胶采用专用聚氨酯胶，具有高持久力并耐热、耐寒、耐胶水的性能.适合抗洪抢险，应急救援；武警消防；海事勘探等作业。 4、船尾板---船尾板采用采用高密度桦木，外表曾表层均涂有3层腻子，3层防腐漆！其特点是优良的耐用性和耐海水腐蚀。另外这种多层胶合板表面喷涂P.U漆，对海水.阳光.燃油有特别的防护作用。 5、艇身间隔膜---艇身内部的间隔膜能保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个锥体部分的压力平衡。 【气囊材料】≥0.9MM PVC材料 【船底板材料】≥ 12MM铝合金底板 【艇总长】≥430cm 【艇总宽】≥ 195cm 【舷气囊直径】≥50cm 【承载人数】≥8人 【气囊数】≥ 4+1个【艇净重】≤ 100kg 【充气压力】≥0.25bar 【承载重量】≥ 1000kg 【配置动力】≥40马力 【配件】橡皮艇一条，加厚铝合金底板一套、加厚耐腐铝合金船桨二支、坐板二块、帆布便携包一个、脚踏式气泵一个、维修工具一套 △提供1、2项橡皮艇材质符合参数的国家权威机构出具的检测报告，提供橡皮艇尺寸、气压气密性的检验合格证书，橡皮艇ISO9001：2015质量体系认证，CE安全认证，AAA企业认证，节能减排环保企业证书。橡皮艇船外机 1台功率≥50p 冲程：4冲程；净重：≤115 KG；气缸数：≤4；排气量：≤995CC；额定功率：≥37.3KW；控制方式：舵柄 外置油箱：≥24L |
| 34 | 橡皮艇 |  | 1 | 艘 | 【产品材质】 1、船体材料-----.PVC材料—加厚PVC汽艇专用布双面涂层，抗磨损耐用耐盐碱和日光照射、具有高强度抗老化耐腐蚀, 拉伸强度均值≥70Mpa,断裂应变率均值≥30，≥20小时耐光色度牢固，耐高温抗老化性能：≥7x24小时耐高温老化试验，不粘结，不变形，不褪色，不脱层; 耐磨损性能：≥48小时耐磨性能无磨损；耐油污性能:≥4小时，涂饰油污后无龟裂、破裂等。 2、橡皮艇材质中不可含有重金属元素。 3、粘接结构和胶---浮筒采用热融合双侧热压技术，气密性更强；配件粘接胶采用专用聚氨酯胶，具有高持久力并耐热、耐寒、耐胶水的性能.适合抗洪抢险，应急救援；武警消防；海事勘探等作业。 4、船尾板---船尾板采用采用高密度桦木，外表曾表层均涂有3层腻子，3层防腐漆！保障的耐用性和耐水腐蚀。 5、艇身间隔膜---艇身内部的间隔膜能保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个锥体部分的压力平衡。 【气囊材 料】≥0.9MM PVC材料 【船底板材料】≥ 12MM铝合金底板 【艇 总 长】 ≥380cm 【艇 总 宽】≥ 174cm 【舷气囊直径】≥44cm 【承载人数】≥6人 【气 囊 数】≥ 3+1个 【艇 净 重】≤ 78kg 【充气压力】≥0.25bar 【承载重量】≥800kg 【配置动力】大于等于20马力 【配 件】橡皮艇一条，加厚铝合金底板一套、加厚耐腐铝合金船桨二支、坐板二块、帆布便携包一个、脚踏式气泵一个、维修工具一套 △提供1、2项橡皮艇材质符合参数的国家权威机构出具的检测报告，提供橡皮艇尺寸，气压气密性的检验合格证书，橡皮艇ISO9001：2015质量体系认证，CE安全认证，AAA企业认证，节能减排环保企业证书。 橡皮艇船外机 2台 （短/长轴 ） 冲程：4冲程；马力：≥20马力；档位：前进挡-空挡-后退档；启动：手启动；轴长：≥380MM；净重：≤47.5KG；油耗：≤6.8L/H；排气量：≥333CC；额定功率：≥14.9 KW；控制方式：舵柄；配置油箱：外置≥12L 。 |
| 335 | 快艇拖车 |  | 2 | 辆 | 拖车长宽：7.1*2.3米，适合艇长：6.9-7.1米，自重≥500kg，载重≥2000kg，轮胎≥185 R14LT（钢丝真空胎），Q355汽车地盘专用钢材，每台拖车拥有防伪序列号，便于查询及售后跟踪服务 |
| 36 | 快艇 |  | 2 | 套 | 一、船体 1、概述 1.1船舶特性与结构 船体及甲板室要气球雨为铝质、白航、内河快艇，船体为V型、前倾斜船艏、方形尾。 1.2设计用规范 船艇主体结构、稳性与浮态及干舷均需分别满足《内河小型船舶技术检验规则》(2016)及修改通报(2019)对B级航区的要求。 2、主要尺度 最大船长L (包含突出物) ≥ 7.50m 总 长L≥6.6m 吃水线长L≥2.98m 船 宽B≥2.00m 型 深D≥0.93m 计算吃水d≥0.310m 满载排水量≥1.59t 航 区 ：内河A级 定 员 ：8名乘客+1名驾驶员 3、航速 在满载排水量下，主机以最高转速运行时最大航速可≥45公里/小时。 4、总布置 4.1尾部左右舷布置座椅箱，分别放置油箱及电瓶使用。 4.2甲板室顶上设桅杆装置、环照灯、国旗等。 5、 船体结构 5.1结构形式及肋位划分 艇身主要为单底单甲板横骨架式结构，全艇设4道主横舱壁和尾封壁。全艇肋骨间距从FRO到FR10均为≤600mm，FR10到艏≤710mm，船底旁龙骨间距≤260mm，甲板骨材间距小于等于260mm。 5.2船体材料及焊接 船体要求全铝合金焊接结构，板材材料为5083-H116，型材材料为6061-T6挤压型材。采用TIG(非熔化极氩弧焊)和MIG(熔化极氩弧焊)焊接材料采用ER5183及R5183 6、船舶性能 船艇的稳性需按《内河小型船舶检验技术规则》(2016)对B级航区船舶的要求进行核算，各种工况下的初稳性均需满足规范要求，各种航行工况稳定性也需满足规范要求。 7、主要设备 7.1 锚、系泊装置 艇首甲板配备≥10kg大抓力锚一个(船舶经船舶检验机构同意,可不设置锚设备或用其他有效方法替代锚设备)。1根≥φ8mm长≥20米的锚绳。艇艏设一个十字系缆柱，艇艉左右两舷各设1个带缆桩，供系缆使用。配备2根≥φ8mm总长度≥25米的系泊索。 7.2 消防及救生 船艇按照《内河小型船舶检验技术规则》(2016)对B级航区船舶消防、救生的要求设置2个5kg干粉灭火器1个，9L泡沫灭火器放在尾部，1个消防桶。配备≥2个带有≥18m浮绳的救生圈。放在艏尾栏杆上。救生衣9套，存放甲板室内。 7.3 栏杆 本艇艏部设置栏杆高度≥0.9m，但≤1.2m。栏杆的最低一档以下的开口高度≤0.23m，其他各档间距≤0.38m。使用立柱及横撑使用铝管≥φ30x3mm。 7.4 护舷 艇身两舷需安装D型橡胶护舷。 7.5 油漆 船体表面进行涂漆防腐蚀处理。 具体涂层如下: a. 水线下船体外部漆膜厚度(μm)不低于如下要求: 一道环氧底漆 100μm 一道防污漆 80μm b. 水线以上船体部分厚度(μm)不低于如下要求: 一道环氧底漆 100μm 一道聚氨酯面漆 60μm c.上层建筑外表面厚度(μm)不低于如下要求: 一道环氧底漆 80μm 一道面漆 60μm d.甲板暴露在外部分不低于如下要求: 一道环氧底漆 80μm 一道面漆 60μm 二、轮机 1、动力装置和船舶系统 1.1概述 艇动力装置采用1台4冲程功率≥150马力艇挂机。在驾驶台上配有遥控、监测等装置。船舶转向采用液压操控系统。 油号：汽油95# 2、燃油系统 艇左舷尾部座椅箱内安装1个≥24L塑料油箱,其上设有透气管、注油口、出油管、油箱自带液位计显示液位。主机依靠自身的燃油泵向主机供给燃油。 三、电气 1、电气系统 1.1 船舶电源 艇要求采用DC12V双线绝缘系统。艇上装有1块60AH(DC12V60AH)免维护蓄电池作为船舶电源，蓄电池由主机机带充电机充电。 1.2 配电设备 配有DC12V电瓶开关1个。 2、航行信号系统 据规范要求设航行信号灯系统一套:1龙白环照灯。 配备红、白旗各一面(尺寸≥04x06m)，黑色球体号型一只，手电简一只。 3、无线电通信设备的配备 根据规范要求自航船舶应配置1台（套）对外扩音装置，以便能使船舶对船舶及船舶对近岸进行有效的联络。 4、通导航系统 4.1本艇要求设有电笛、2跟测深杆和1只测深手锤，以保证航行安全。 4.2驾控台红绿双色灯电笛及仪表灯开关设有舱底水声光报警器;设一台主机的检测用仪表，检测用仪表及元器件随主机提供。同时还需设有随主机提供的操纵器，用来控制主机的操作运行。 快艇船用外机 马力： ≥90 排量： ≥1596cc 缸径/行程： ≥79/81.4mm 输出功率： ≥66.2千瓦 5500转/分 重量： ≥170KG 启动系统： 电启动 控制： 远程控制 倾斜系统： 电动倾斜 润滑系统： 湿槽润滑。 |
| 37 | 终端指挥系统 |  | 2 | 台 | 尺寸： ≥ 245 mm x 175 mm x 8.0mm 固态硬盘存储: ≥128G 显示屏： ≥ 10英寸 分辨率： ≥ 1920 x 1280 (220 PPI) 电池续航时间： ≥WiFi：常规使用，使用时间最长≥10 小时 内存： ≥8G RAM 处理器： ≥英特尔® 奔腾® 金牌处理器 4425Y 安全性： 固件 TPM通过 Windows Hello 人脸识别登录实现企业级 保护 WiFi： IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，蓝牙 5.0 无线技术 重量： ≤550 g（不含键盘） |
| 38 | 终端指挥系统 |  | 2 | 台 | 尺寸： ≥ 245 mm x 175 mm x 8.0mm 固态硬盘存储: ≥128G 显示屏： ≥ 10英寸 分辨率： ≥ 1920 x 1280 (220 PPI) 电池续航时间： ≥WiFi：常规使用，使用时间最长可达 10 小时 内存： ≥8G RAM 处理器： ≥第 8 代英特尔® 酷睿™ m3 处理器 安全性： 固件 TPM通过 Windows Hello 人脸识别登录实现企业级保护WiFi： IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，蓝牙 5.0 无线技术 重量： ≤ 555g（不含键盘） 网络： Nano SIM 卡 4G LTE 增强版 |
| 39 | 终端指挥系统 |  | 2 | 台 | 尺寸： ≥ 285 mm x 208 mm x 7.0mm 固态硬盘存储: ≥256G 显示屏： ≥ 13英寸 分辨率： ≥ 2880x1920 (267 PPI) 电池续航时间： ≥WiFi：常规使用，使用时间≥ 15 小时 内存： ≥16G RAM 安全性： 固件 TPM通过 Windows Hello 人脸识别登录实现企业级保护 Wi-Fi 5： 802.11ac 兼容 蓝牙 5.0 无线技术 重量： ≤775g（不含键盘） 网络： Qualcomm® Snapdragon™ X24 LTE 调制解调器， 高达千兆的 LTE Advanced Pro3，支持 nanoSIM 和eSIM |

三、项目要求

（一）、质量标准

1、供应商提供的货物为正规厂家制造、合法渠道供应、无任何质量问题（含零部件、配件等）的全新产品，表面无划伤、无碰撞痕迹。保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不得侵害他人的知识产权，不会产生因第三方提出侵犯其所有权而引起的法律和经济纠纷，如因其而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。（实质性要求，提供承诺函）

2、供应商提供的货物质量、技术标准等必须符合或优于国家（行业）标准。

3、每台货物均具有产品质量检验合格标志。

(二)、服务要求（安装和调试）

1、由成交供应商负责将设备免费运至合同中规定的现场，并派专业技术人员免费进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

2、成交供应商应在响应文件中提供供货、安装及调试的进度计划表，详细列明期限安排情况。

3、采购人提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

4、成交供应商应派专业技术人员到采购方指定的地点对采购人的管理人员进行使用操作、维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的管理人员能熟练独立工作。成交供应商委派的专业技术人员所需费用均由成交供应商承担。

(三)、针对本项目的其他技术要求

1、服务要求：投标人针对本项目须设置售后服务机构满足采购人的需要，产品制造厂家或供应商在省内或业主所在地设立的售后服务机构网点清单 （包括地址、服务电话和维修人员名单）。

2、免费培训：提供培训方案（内容：时间、地点、目标）。供应商完成设备安装验收后，1周内对业主工作人员进行维修培训。

3、保证送货及时，安装调试符合相关标准。

4、提供产品质保期内的服务承诺书。

5、安全责任：在运输、安装、调试等整个项目活动期间，所有安全责任均由供应商负责，尤其要重点做好施工组织和安全管理，确保该采购项目不得影响生命安全。（实质性要求，提供承诺函）

6、核心产品为：大功率对讲机，必须满足此产品的所有技术参数。

四、商务要求

1.交货期限：按合同约定。

2.交货地点：成都市双流区应急管理局。

3.质保期为：质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后4小时内响应，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，采购人有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由采购人负担。成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

4.付款方式：合同签定后预付合同总价的30%，货到现场后付合同总价的40%，安装调试完毕后付至合同总价款的95%；合同总价款的5%作为质量保证金，且质保期满后无质量问题一次性无息支付（须提供完整的票据）。（实质性要求）

5.报价要求：应是最终用户验收合格后的总价，包含产品、运输、装卸、安装、调试、保险、培训、代理、税费、平面设计、及签订合同后的深化设计系统图等完成本项目所需的一切费用，未含水电安装、管线、设备安装基座、墙面开洞及修补、防水和与装修相关的工程范围。（实质性要求）

6.本项目投标产品（如涉及）3C强制认证的，供应商应按要求提供产品认证证书复印件（加盖供应商单位公章）或承诺中标后签订合同前提供产品认证证明材料（格式自理），如不能提供，将取消中标资格。（实质性要求）

7.验收标准：严格按照磋商文件要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。