- 本采购项目采购数量、技术要求及其他相关要求

## 一、采购数量及预算

执法记录仪260台，采购预算41.548万。

## 二、技术参数：

执法记录仪技术要求：

▲1.质量：设备的质量（外接设备除外）≤125g。外形尺寸：执法记录仪的外形尺寸应≤70mm×50mm×35mm（长×宽×高）。

▲2.外壳防护等级：执法记录仪外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP68要求。

3.视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在四种常用分辨率（1280×720、1920×1080、2304×1296、2560×1440）条件下均应≥120°。

4.视频性能：在视频分辨率2560×1440下，视频分辨力应≥1000线。

▲5.电池工作时间及充电时间：设备采用可更换或不可更换电池设计，更换一次电池可连续摄录时间应≥10h，低功耗模式下应≥14h；设备充电时间应≤3h。

▲6.开机时间：执法记录仪开机时间应≤3s。

7.耐久性：电源开关≥3000次、快门≥10000次、液晶显示及开关≥2000次。

8.计时误差：执法记录仪的时间与标准时的计时误差应≤3s/天。

9.夜视：执法仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离≥3m，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。

10.预录功能：具有预录功能，且能在预录触发前≥10s的视音频信息。

11.重点文件标记：在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。

12.一键切换：执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。

13. 颜色：设备外表主体颜色应为黑色。屏幕尺寸：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.0in。显示屏亮度：设备显示屏最大亮度应≥300cd/m2。

14.跌落试验：执法记录仪裸机跌落高度应≥2000mm，任意6个面各跌落5次。试验后执法记录仪应无损坏。

15.几何失真：执法记录仪记录的视频在3种常用分辨率（1280×720、1920×1080、2304×1296）条件下几何失真均应≤12%。

16.照片分辨力：设备照片分辨率为5376×3024、6016×3384、7584×4266时，照片分辨力应≥1100线。

17.日志记录：设备应能对开关机时间、摄录时间、照相时间等操作进行日志记录。

18.语音播报：执法记录仪具有语音播报功能，开启后可在开机、录音、摄录、重点文件标记时进行语音播报，具有摄录时长播报及正点报时功能。

▲19.分辨率切换：设备可通过一次按键实现480P、720P、1080P、1296P四种分辨率之间的切换。

20.紧急摄录：执法记录仪在摄录过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式。

21.文件分类标记功能：设备在摄录过程中，可通过按下相应按键进行摄录文件分类标记。

22.定时/延时拍照功能：样机具有定时拍照和延时拍照功能，可通过管理软件设置间隔时间。

23.接口传输速率：设备接口传输速率应≥90Mbps；

▲24.录制文件大小：设备应具备H.264和H.264编码方式；H.264编码方式开启状态下，在分辨率2560×1440 30帧/秒情况下，1小时录制文件应≤5.2GB；H.265编码方式开启状态下，在分辨率2560×1440 30帧/秒情况下，1小时录制文件应≤2.6GB；

▲25.存储及配置：设备存储应≥32G、每台需配电池2块；（本条参数可不在检测报告中体现，投标人需提供完全符合要求的承诺函）

▲26．兼容性：所提供的执法记录仪可无缝兼容业主单位现有采集工作站和管理平台。（本条参数可不在检测报告中体现，投标人需提供完全符合要求的承诺函）

注：执法记录仪技术要求中1-24项须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心依据《GA/T947.2-2015 单警执法视音频记录系统第二部分：执法记录仪》出具的产品检测报告做为评审依据（检测报告复印件加盖投标人公章）。投标人在中标后签订合同前需提供制造商关于本项目的售后服务承诺函原件。

- 商务要求：

1、交货时间：签订合同后30日内完成交货。

交货地点：采购人指定地点。

2、履约方式：签订合同时约定。

3、质量要求：按照招标文件执行。

4、验收标准：成交人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

5、付款时间及付款方式：在采购合同签订之日起5个工作日内向中标人支付合同金额的30%，货物安装调试验收合格后15个工作日内支付剩余全部货款。中标人应当在每次支付前向采购人出具等额有效发票。

6、质保期：验收合格后执法记录仪主机质保5年、充电器、电池、背夹等配件质保3年。