# 第六章  招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况

（一）成都市公安局天府新区分局拟采购执勤执法装备一批。预算金额：94万元。最高限价：69.36万元。

（二）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精测试仪 | 12 | 台 |
| 2 | 执法记录仪 | 200 | 台 |
| 3 | 橡胶锥形桶 | 2000 | 个 |
| 4 | 交警反光背心 | 343 | 件 |

二、技术、服务要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酒精测试仪 | 1、酒精传感器：直径16mm 以上（含16mm）电化学燃料电池型酒精传感器。 2、处理器：四核处理器，主频1.4GHz以上。 3、操作系统：安卓Android 5.1以上（含安卓5.1）操作系统，同时支持拼音，五笔等多种输入方式。 4、定位：支持北斗/ GPS 双模定位，支持AGPS辅助定位。 5、执法信息录入：可通过拼音、手写和笔画等智能输入法输入执法地点、执法单位、警员警号、驾驶员姓名、证件号码、车牌号码等中英文、字母、数字信息，提高现场取证的全面性和便捷性和录入效率。 6、快速筛查：具备快速筛查功能，不用安装吹管，只需被测人员轻吹一口气就能快速判断是否饮酒。 7、智能化记录查询和汇总：支持通过记录号、日期、时间、测试模式、酒精值等条件搜索记录，并汇总。 8、智能语音提示：测试过程中具有语音播报功能，通过语音为操作者提示操作流程、判定结果、仪器状态等提示。 9、卡槽：1个标准SIM卡槽，1个TF加密卡卡槽。 10、配件：电源适配器，车载充电器，USB数据线、一次性吹管100支、热敏打印纸3卷、主机皮套、仪器箱、说明书。 11、投标人所投酒精检测仪须符合GB/T21254-2017《呼出气体酒精含量检测仪》国家标准。提供公安部下属检测机构出具的检测报告复印件。 ▲12、显示屏：显示屏≥4.2 英寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率≥800×480 ▲13、电池：不小于7.4V/2000mAh大容量聚合物锂离子电池，不拆机身的情况下可直接拆卸电池进行更换。 ▲14、可弹出吹管：可弹出吹管设计，不用警员接触带有唾液的吹管，方便卫生，吹管内置单向吹气阀门，可以防止倒吸气。 ▲15、拍照摄像：带有补光灯的≥ 500万摄像头，测试过程中吹气的同时自动对被测者拍照取证并保存，并打印出被测人黑白照片。 16、USB接口：Micro USB接口，用于数据下载和系统升级。 ▲17、酒精检测仪结构：酒精检测仪主机与打印机为一体式设计，同时主机与打印机也可拆分，打印机出现故障时可随时更换新打印机，不影响执法。 ▲18：规格：≤220mm×80mm×40mm |
| 2 | 执法记录仪 | ▲1、质量：设备的质量（外接设备除外）≤125g。外形尺寸：执法记录仪的外形尺寸应≤70mm×50mm×35mm（长×宽×高）。 ▲2、外壳防护等级：≥IP68要求。 3、视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在四种常用分辨率（1280×720、1920×1080、2304×1296、2560×1440）条件下均应≥120°。 4、视频性能：在视频分辨率2560×1440下，视频分辨力应≥1000线。 ▲5、电池工作时间及充电时间：设备采用可更换电池设计，更换一次电池可连续摄录时间应≥10h，低功耗模式下应≥14h；设备充电时间应≤3h。 ▲6、开机时间：执法记录仪开机时间应≤3s。 7、耐久性：电源开关≥3000次、快门≥10000次、液晶显示及开关≥2000次。 8、计时误差：执法记录仪的时间与标准时的计时误差应≤3s/天。 9、夜视：执法仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离≥3m，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。 10、预录功能：具有预录功能，且能在预录触发前≥10s的视音频信息。 11、重点文件标记：在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。 12、一键切换：执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。 13、颜色：设备外表主体颜色应为黑色。屏幕尺寸：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.0in。显示屏亮度：设备显示屏最大亮度应≥300cd/m2。 14、执法记录仪裸机跌落高度应≥2000mm，任意6个面各跌落5次。执法记录仪应无损坏。 15、几何失真：执法记录仪记录的视频在3种常用分辨率（1280×720、1920×1080、2304×1296）条件下几何失真均应≤12%。 16、照片分辨力：设备照片分辨率为5376×3024、6016×3384、7584×4266时，照片分辨力应≥1100线。 17、日志记录：设备应能对开关机时间、摄录时间、照相时间等操作进行日志记录。 18、语音播报：执法记录仪具有语音播报功能，开启后可在开机、录音、摄录、重点文件标记时进行语音播报，具有摄录时长播报及正点报时功能。 ▲19、分辨率切换：设备可通过一次按键实现480P、720P、1080P、1296P四种分辨率之间的切换。 20、紧急摄录：执法记录仪在摄录过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式。 21、文件分类标记功能：设备在摄录过程中，可通过按下相应按键进行摄录文件分类标记。 22、定时/延时拍照功能：样机具有定时拍照和延时拍照功能，可通过管理软件设置间隔时间。 23、接口传输速率：设备接口传输速率应≥90Mbps； ▲24、录制文件大小：设备应具备H.264和H.265编码方式；H.264编码方式开启状态下，在分辨率2560×1440 30帧/秒情况下，1小时录制文件应≤5.2GB；H.265编码方式开启状态下，在分辨率2560×1440 30帧/秒情况下，1小时录制文件应≤2.6GB； 25、存储：设备存储应≥32G； 注：执法记录仪技术要求中1-24项须提供公安部下属检测机构依据《GA/T947.2-2015 单警执法视音频记录系统第二部分：执法记录仪》出具的产品检测报告做为评审依据（提供检测报告复印件加盖投标人公章）。 |
| 3 | 橡胶锥形桶 | 1、产品构成：由方尖碑的本体和反光锥套组成 2、本体材料：PE等合成材料 3、高度：680mm±5mm 4、重量：3±0.2kg |
| 4 | 交警反光背心 | 1、面料：380g摇篮布；包边：加厚黑色丝里包边；口袋: 对讲机口袋采用600D加厚牛津布，其他3口袋采用400D加厚牛津布材质，立体性强，美观大方； 2、反光条：TC亮银反光条； 3、反光牌：标配牛津布字牌，字牌采用银灰色反光字设计； 4、尺码:165-190 5、标配警徽警号魔术贴。 |

标“▲”项为重要技术参数，不满足将作重点扣分处理。

三、商务要求（实质性要求）

1、交货时间：合同签订后30日内完成安装调试及验收。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，交货验收合格后支付合同金额的70%。

4、质保期：1年。

5、售后服务：

（1）投标人应有完善的技术支持与服务体系，提供7×24小时的技术支持服务。接到采购人系统故障报修应在2小时内响应，提供故障解决方案，对于需要现场解决的故障，12小时内到达现场进行处理。

（2）故障问题解决后24小时内，应向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

（3）在质保期内，投标人对所投产品提供每年不少于2次的巡检和维护保养。

（4）投标人承诺全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，投标人承担全部赔偿责任。

6、验收：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库（2016）205号文和相关法律法规的要求进行验收。