## 购置清单及规格参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | - 矿渣硅酸盐水泥， - 抗压强度≥32.5R， - 抗折强度≥5.5 | 300 | 吨 | 788.59 |
| 2 | 树穴石 | - 材质强度：混凝土；强度≥C30； 2、尺寸：500mm*100mm*100mm | 300 | 根 | 8.62 |
| 3 | 玄武岩碎石 | 1、直径：纯黑色粒径大于10mm小于20mm | 300 | 吨 | 211.2 |
| 4 | 河沙 | 1、粗沙/细沙（按照甲方需求提供） | 300 | 吨 | 198 |
| 5 | 混凝土彩砖 | 1、材质强度：混凝土，强度≥C30； 2、厚度大于等于3.5cm； 按照甲方需求提供相应规格样式颜色 | 2400 | ㎡ | 68.24 |
| 6 | 樱花红花岗石 | - 二氧化硅含量不小于75%； - 厚度大于等于3cm； 按照甲方需求提供相应规格 | 1200 | ㎡ | 125.4 |
| 7 | 混凝土路沿石 | - 材质强度：混凝土，强度≥C30 - 长*高*厚=1000mm*300mm*140mm | 300 | 根 | 76.56 |
| 8 | 黑色花岗石 | - 二氧化硅含量不小于75%； - 厚度大于等于3cm； 按照甲方需求提供相应规格 | 300 | ㎡ | 228.8 |
| 9 | 五防铸铁圆井盖 | 1、球墨铸铁：外圈800mm，承重量不小于40T | 30 | 套 | 635.25 |
| 10 | 球墨铸铁方井盖 | 1、球墨铸铁:400mm*400mm，承重量不小于25t | 30 | 套 | 209.88 |
| 11 | 球墨铸铁方井盖 | 1、球墨铸铁:400mm*600mm，承重量不小于25t | 30 | 套 | 336.34 |
| 12 | 沥青底层油 | - 溶解度不小于97.5%； - 软化点不小于53°C； - 延度不小于20cm； - 桶装（25公斤/桶） | 100 | 桶 | 304.34 |
| 13 | 沥青 | - 等级：AH—90； - 袋装：25公斤/袋 | 30 | 吨 | 6790 |
| 14 | 透水砖 | - 材质强度：混凝土，底层强度≥C30， - 透水系数≥0.3ML， - 抗压强度≥25MPA， - 抗折强度≥2MPA， - 厚度5cm（±2mm） - 按照甲方需求提供相应规格 | 600 | ㎡ | 85.93 |
| 15 | 陶瓷承重砖 | - 中空承重2.1T， - 破坏强度平均值≥1500N， - 厚度大于等于1.8cm - 按照甲方需求提供相应规格 | 1000 | ㎡ | 132.84 |
| 16 | 半通体PC仿石砖 | - 面层采用石英砂，底层：混凝土材质，底层强度≥C30， - 抗压强度≥4.5MPA； - 抗折强度≥4.5MPA； - 耐磨性＜0.05KG/M²； - 防滑性＞708PN - 面层处理≥10mm，厚度5cm（±2mm） - 按照甲方需求提供相应规格 | 2000 | ㎡ | 131.04 |
| 17 | 钢管警示桩 | - 外表漆装黑黄警示漆钢管：钢材编号Q235， - 直径89mm*长600mm*3mm厚 - 两道黄色反光膜宽度为7.5公分 | 2000 | 根 | 68.07 |
| 18 | 石材隔离桩 | - 隔离桩材质：芝麻灰花岗岩整体制作； - 尺寸：直径180mm≤±2mm，高600mm≤±2mm | 600 | 根 | 184.14 |

注：本项目“购置清单及规格参数要求”为实质性要求，不允许负偏离。 以上各项货物采购数量为暂定数量，各项货物最终结算以实际使用数量为准。

服务要求（实质性要求，提供承诺函）

1、供应商需为本项目配备专职配送服务人员，合同执行期间不得随意更换配送人员，若因特殊情况需进行人员更换，需提前告知采购人，经采购人同意后方可更换。

2、配送产品必须是按厂家标准(不低于国标)配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准及采购质量标准的合格产品。相关部 件及服务在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，满足采购人实际使用要求，并达到有关规定的要求。

3、若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。按国家有关规定 实行“三包”，送货上门，保证正常使用。运输所需工具、设施、物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走，并保证不对采购人办公场所造成任何不良影响。

4、具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际下单为准。中标供应商在每次配送时，须提供配送验收清单（包括但不限于配送时间、配送产品的 具体规格型号、数量、单价、配送人员等） 。

5、在本项目在给业主提供服务（包括但不限于安装、维护、送货）的过程中，供应商做好安全施工保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。