## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

- 项目概述

本项目共1个包件，为青白江区防汛视频会商会议系统改造升级项目。

（二）购置清单及技术参数要求

| 序列号 | 项目名称 | 技术描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1发言扩声部分 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 1.通道数目≥10个可同时使用； 2.频率稳定性 ±0.005%，PLL锁相回路控制； 3.调制方法 FM 调频； 4.一般误差 ±5 kHz； 5.工作有效距离≥100米 (无干扰情况下) ； 6.工作环境温度 41°F (5°C) to 113°F (45°C)； 7.频率响应 100 Hz to 15 kHz； 8.收音头；动圈式，心型指向性。 | 1 | 套 |
| 2 | 数字音频处理器 | 1. ≥8路输入/8路输出扬声器DSP管理系统； 2.输入DSP包括EQ，压缩器/限制器和延迟； ▲3.输出数字信号处理（DSP）功能交叉/带通滤波器，参数EQ，压缩器/限制器和延迟与极性逆温完全可调的交叉点； 4.内置的信号发生器； 5.频率响应范围：20Hz到20kHz，+ /-0.5dBr； 6.最大输入电平+24分贝 最大输出电平+24 dBu 采样率48kHz； 7.RTA话筒+48V幻象电压。 | 1 | 台 |
| 3 | 主扩声音箱 | ≥8单元全频倒相式音箱；≥8个3″全频扬声器；连续功率≥125W； | 4 | 支 |
| 4 | 主扩声功放 | 1.双通道，独立的信号能通过每个通道的1/4"接口 ； 2.额定功率：2×8Ω：180W（20ms重复工作）/150W，1％的总谐波失真； | 2 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 频率响应20Hz-20kHz(+/-0.5dB，1kHz)；输入阻抗40 kΩ,输出阻抗120 kΩ；总谐波失真≤0.005%@1kHz。 | 1 | 台 |
| 6 | 8路电源时序器 | 1.通道数量≥8路；最大输入电流：60A；单路输出电流：≤30A；工作电压：220V/50-60Hz； 2.每一路开关间隔时间：≥1秒，每一路带开关指示灯，配置保险开关按钮；后置RS232中控接口； 3.联机支持：可支持不小于8台设备同时联机使用，联机端口：芯线插口；受控功能：（每通道可以单独受控）； 4.滤波器：电容滤波器。 | 1 | 台 |
| 7 | 数字会议系统控制主机 | 1.内置数字音色库，可选择不同类型音色(男女高音,中音,低音,原音等)； 2.内置DSP音频处理器，输出通道带有均衡及压限、噪声门、增益等功能； 3.▲自带1+3同传； 4.主机与席位间可实行多种连接方式：菊花链，环形连接，菊花链+环形连接等； 5.主机可分成多路独立连接会议单元； 6.会议模式可选 ：自由发言模式（先入先出/后入先出）、请求发言模式和远程控制模式；可选择按键发言或者声控发言； 7.可用通过电脑操作或使用移动设备进行远程操作，可设置操作员和管理员权限及密码；支持第三方控制系统控制； 8.使用 Cat5e 24AWG及以上规格的线缆； 9.频率响应：+1.0，–2.0dB 20Hz - 20kHz； 10．信噪比：≥90dB A 加权。 | 1 | 台 |
| 8 | 手拉手会议话筒底座 | 1.为适应以后发展需要，产品为数字式可升级产品； 2.▲可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置； 3.与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；话筒前置放大器采用低噪声（EIN：127分贝），并设有个别（每席发言装置）的可调增益控制 ； 4.具备多样化的独立指示灯（多色的RGB LED 配置在装置的后方栏上，以及发言按钮上的LED）； 5.具备配套LED或液晶 显示屏，提供音量控制和监听通道的选择 6.设有≥2个RJ45端子以用于连接到主控机和其它会议话筒底座，并设有≥1个RJ11 端子可作为扩展；设有耳机插孔； 7.除配套话筒外，还可连接任意XLR-M的3针模拟鹅颈话筒。 | 12 | 台 |
| 9 | 鹅颈话筒 | 1.带环形LED灯超指向鹅颈话筒； 2.兼容AT手拉手数字会议系统； 3.3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯； 4.▲RFI 屏蔽技术能有效抑制外来射频干扰； 5.元件：背极电容式； 6.指向性：90°超指向； 7.频率响应：100 ~ 15,000Hz； 8.灵敏度：-34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa； 9.最大输入声压级：≥128 dB S.P.L. / 1 kHz 于 1% T.H.D.； 10.信噪比：≥70 dB, 1 kHz 于 1 Pa。 | 12 | 支 |
| 10 | 会议专用连接线 | 20米CAT5e网线;AWG24铜线芯。 | 2 | 条 |
| 1.3大屏幕显示部分（护眼微距背投） |  |  |  |  |
| 1 | 微距背投 | 1.整屏显示尺寸：长4400mm，高1800mm，尺寸正负偏差≤1%； ▲2.显示表面采用球面光学透镜背投成像结构，整张屏幕由≥120万颗球面光学透镜组成； 3.安装结构：采用压铸铝箱体安装结构，箱体加屏体厚度≤45mm；箱体要求为一次性整体压铸成型，纯前维护，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计； 4.定制箱体，长400 mm，高300mm，尺寸正负偏差≤1%； ▲5.发热量要求：当环境温度为≥21℃，屏体运行3小时时，屏体表面温升≤2℃、电源温升≤5℃、板卡温升≤6℃；（提供国家认可的检测机构出具的测试报告复印件）； ▲6.所投产品的人眼视觉健康舒适度达到国家标准（GB/T 38120-2019）；（提供国家认可的检测机构出具的人眼视觉舒适度检测报告复印件）； ▲7. 所投产品具有防撞击检测报告，（提供国家认可的检测机构出具的冲击试验检验报告复印件）； ▲8. 所投产品符合整屏无蓝光伤害标准，当蓝光在460nm≤1.7E-02W/(㎡ sr nm)的辐射值时，无380nm-400nm蓝光的辐射（提供国家认可的检测机构出具的测试报告复印件）； 9.安装方式：壁挂安装。 | 7.92 | ㎡ |
| 2 | 铝合金支架 | 现场定制安装结构支架 | 7.92 | ㎡ |
| 3 | 边框 | 现场定制安装结构支架 | 7.92 | ㎡ |
| 4 | 视频处理器 | 1.输入接口：≥2×DVI、≥2×HDMI、≥1×SDI、≥1×DP(支持4K×2K)、≥1×GENLOCK； 2.输出接口：≥8×DVI（支持自定义分辨率4拼接输出）、≥1×SDI、≥1×DP(支持4K×2K)、≥1×GENLOCK； 3.自带≥2路输入、≥1路输出扩展卡槽，支持DVI、VGA、SDI、DP等扩展输入； 4.控制接口：≥2×RS232、, ≥2×USB、≥1×LAN； 5.可锁定输入分辨率，支持对输入接口的EDID进行管理，可以自行定义DP、DVI、HDMI、VGA等输入分辨率，实现画面点对点显示； 6.支持单屏多画面显示，可实现画中画/画外画，大小位置实现任意漫游，支持字幕叠加功能； 7.支持淡入淡出/无缝切换等切换方式，支持0-4s切换时长设置； 8.支持单/多机热备份，实现对信号源的备份处理。 | 1 | 台 |
| 5 | 工程线缆 | 国标优质 | 1 | 批 |
| 1.4中控矩阵部分（分布式） |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频输入节点 | 1.一路HDMI输入，一路HDMI输出； 2.每个单元均有发现协议和对时协议，确保单个视频流在多个单元分割输出显示时帧同步 ； 3. ≥3个PAD 同时控制，多个 PAD 不论视频画面、反馈信息等均完全同步； 4.每个单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力：即可将本地高清视频编码回传，同时可并行解码 16 路（其中 4 路为高清）其他单元的信号任意拼接、缩放输出。 | 3 | 台 |
| 2 | 高清视频输出节点 | 1. ≥一路HDMI输入，≥一路HDMI输出； 2.每个单元均有发现协议和对时协议，确保单个视频流在多个单元分割输出显示时帧同步； 3. ≥3个 PAD 同时控制，多个 PAD 不论视频画面、反馈信息等均完全同步； 4.每个单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力：可将本地高清视频编码回传，同时可并行解码 16 路（其中 4 路为高清）其他单元的信号任意拼接、缩放输出。 | 3 | 台 |
| 3 | 专用交换机（POE供电） | ≥24口全千兆企业级POE供电网管交换机 | 1 | 台 |
| 4 | 综合管理平台 | 1.可视化控制/反馈，使用直观简易； 2.单节点同时处理≥16个信号，图像/视频任意拼接.漫游.叠加.缩放等；3.分布式架构，无服务器，完全分布式结构系统； 4.多个单元可实现跨区域远程互联，进行视频信号获取或者推送； 5.任意单元均可输出高清底图； 5.具有双向反馈功能，既可以控制并操作各端点，也能获取各端点的状态，实时反馈到操作PAD上。 | 1 | 套 |
| 5 | 无线路由器 | 1.支持无线WiFi通讯，支持双向通讯协议； 2. ≥4路千兆LAN接口； 3.适用频段2.4G\5G; 4.传输速率≥1200M。 | 1 | 台 |
| 6 | 客户端控制系统软件 | 根据实际需求定制 | 1 | 套 |
| 7 | 电源控制器 | ≥8路 | 1 | 台 |
| 8 | 移动控制面板 | ≥10寸 多点触控工业级触摸屏 | 1 | 台 |
| 1.5智能辅助显示部分 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸企业智慧屏 | 1.集智能书写白板、投屏、视频会议、开放办公应用为一体； 2.主体包含编解码器、摄像机、阵列麦克风、扬声器； 3.系统配置双芯片CPU； 4.支持4K分辨率和H.265编码技术，确保画面清晰 ； 5.鼠标低延时，指向精准，书写精度±1mm； 6.支持智能书写辅助功能，将手写体自动转化为打印体； 7.支持会议纪要扫码保存，高效快捷； 8. 支持PC、手机、大屏无缝协同，扫码入会; 9.支持网络自适应，抗丢包功能； ▲10.支持H.265 高清视频会议；4K数据辅流； 11.具有智能最佳视角功能，自动呈现最佳会议视角； 12.具有智能导播功能:发言人跟踪，自动显示发言人特写画面； 13.内置高频应用，支持自定义首页应用； 14.支持办公平台扩展，选配OPS模块，扩展Windows功能； 15.第三方应用调取硬件外设及音视频编解码能力。 | 1 | 台 |
| 1.6辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | - 标准机柜,带玻璃门；2、 - 静态承载力≥500KG。 | 1 | 台 |
| 2 | 辅助显示屏 | 1.屏幕尺寸：≥55英寸； 2.屏幕分辨率：≥3840×2160。 | 4 | 台 |
| 3 | 移动工作站 | 1.显示尺寸：≥15英寸高清显示IPS屏； 2.CPU：性能不低于i7 十代； 3.内存：≥16G， 4.显卡：工作站级别，显存≥2G； 5.硬盘：≥1T固态硬盘； 6.防护等级：防水测试：IP-X5。 | 2 | 台 |
| 4 | 机房散热设备 | 1.恒温恒湿，具备优异的温湿控制性能与可靠性； 2.平均无故障时间≥10万小时； 3.总冷量：≥12.0KW； 4.风量：≥ 3000m³/小时。 5.采取大风量设计，高能效比，高显热比； 6.采用 AC 直联风机，风量可调节； 7.采取正面维护设计，操作简单； 8.结构紧凑，占地面积小，节约机房空间。 | 1 | 台 |
| 5 | 多媒体地插 | 包括电源、音频、HDMI等各类插座，根据现场定制。 | 8 | 个 |
| 6 | 摄像头三角支架 | 定制 | 1 | 批 |
| 7 | 音箱线 | 满足设备使用需求 | 200 | 米 |
| 8 | 话筒线 | 满足设备使用需求 | 200 | 米 |
| 9 | 网线 | 六类 | 800 | 米 |
| 10 | 高清线 | 3米HDMI跳线 | 10 | 条 |
| 11 | 转接器 | VGA转HDMI | 3 | 条 |
| 12 | 原有设备间改造 | 对原有设备间机柜及设备进行清理，及布线改造 | 1 | 项 |
| 13 | 辅材 | 含各类跳线、转接头、PVC管材等辅材 | 1 | 批 |

注：

1、本项目核心产品为：微距背投。

★2、本项目强制认证产品：投标人为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。（此项由投标人自行提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟）

★3、投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准及强制许可。（此项由投标人自行提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟）

★（三）安装调试要求

本项目为“交钥匙”项目，投标人应按采购人要求完成本项目的供货，安装、调试，经采购人验收合格后交付使用。

（四）售后服务要求

1、项目质保期内投标人提供7×24小时热线服务和现场支持服务，设备出现故障后能半小时内做出响应，2小时内上门维修，24小时内解决问题；若24小时内无法解决的，应当提供解决方案。

2、项目质保期为终验结束之日起一年。(超出质保期设备更换或维修只收取硬件成本费用）。

3、中标供应商提供对本项目的售后服务承诺书（包括保修时间、保修内容与范围等）。

★（五）商务要求

1、完工期限：中标供应商应在自合同签订后15个日历天内完成所有设备安装、自合同签订后20个日历天内完成所有设备调试并投入试运行，试运行正常后完成初验，自初验合格之日起无故障运行180日历天后进行终验。

2、项目实施地点：采购人指定地点。

3、质保期：自终验结束之日起一年。

4、付款方式：采购合同签订后采购人向中标供应商拨付合同总价30%的预付款,全部货物安装调试完毕并完成初验后采购人向中标供应商核拨合同总价35%的款项，终验完成后采购人向中标供应商核拨合同总价30%的款项，项目质保服务期满且无质量问题，采购人支付至采购验收金额的100%。

5、验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行验收。

验收办法：中标供应商与采购人应严格按照四川省财政厅《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

注：商务要求和“★”号条款为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。