服务要求：

《大三国志展》三维空间场景数据采集及展示1、对成都武侯祠《大三国志展》700平方米展厅进行三维空间场景数据采集及展示，生成高清数字3D模型。2、场景素材实地拍摄，还原度达到99%以上；3、具备导览功能，场景内设置展馆虚拟地图、附图可显示当前所在位置，以及场景、展厅快速切换的功能；4、在三维实景漫游模型中支持添加热点，实现点击即可在虚拟漫游中直接呈现展陈文物相关信息（包括但不限于图文、声画、视频、三维模型等）；5、线上展厅数据可在互联网上进行展示，需支持在PC端、手机端（含微信）无需下载任何插件观看。（二）文物三维数字化采集1、对80件套精选文物进行三维采集、制作。其中，大型文物为20件套，中小型文物为60件套。文物类型包括：造像、青铜器、陶器、石器、金银器、瓷器等。2、根据文物的材质、大小、形状等特点，采用无损技术对文物进行数据采集，不得在文物表面粘贴或喷洒附着物。3、影像采集单张照片像素≥5000万，且像素分辨率≤0.03+0.01*D/300mm（D为文物最大尺寸 ，单位mm），影像数据为RAW+JPG格式。4、图像上不出现污点（异物映射、高光、镜头污渍等）。5、点云、三角网模型、纹理模型采用最小人工干预原则只保留文物本体数据，无冗余数据和游离飞点。对于需要进行人工修补的结构部分，根据文物本身机构趋势进行；6、浏览级纹理模型为拓扑模型，拓扑布线均匀合理，结构还原度达到99%。7、纹理贴图要求边缘融合自然，无接缝。8、影像数据的采集、制作全程进行色彩管理、CIEDE2000色差平均值≤2.0。（三）文物三维数据库管理平台建设1、搭建文物三维数据库管理平台，满足文物素材管理、信息检索、统一录入管理、三维元数据管理（包含点云数据、纹理数据、原始模型数据以及展示模型数据）、分类查询、产品三维数据备份与恢复系统管理功能，实现与现有系统数据交换，支持导入文物数据，并可支持三维模型浏览。2、文物三维数据库管理平台建设包含文物信息的文物编码、总登记号、名称、原名、 年代、质地、类别、数量、尺寸、级别、来源、完残状况、保存状态、日期信息、 数据类型、文物管理信息的保管鉴定、考古挖掘来源、流传经历、损坏记录、移动记录、修复记录、展览记录、著录、收藏单位、备注等信息。文物数据的录入、上传、修改、 审核、下载，操作由不同的权限控制。

服务标准：

所有成果模型达到以下三种级别要求：1、复制级点云模型1.文物特征表面单边尺寸≤300mm，扫描单帧精度达到0.01MM以内；原始点云数据平均点间距在0.01-0.05mm之间；数据完整度须≥99%。2.300mm≤文物特征表面≤600mm，扫描单帧精度达到0.05mm以内，原始点云数据平均点间距在0.05mm-0.1mm之间；数据完整度须≥98%。3.文物特征表面单边尺寸≥600mm，扫描单帧精度达到0.2mm以内，原始点云数据平均点间距在0.1mm-1mm之间；数据完整度须≥95%。2、应用级纹理模型1.模型精度误差≤0.1mm，表面完整度100%；2.纹理贴图分辨率≥4K/平方分米；3、浏览级纹理模型1.基于应用级模型制作拓扑模型，模型数据三角面≤30万。2.模型精度误差≤0.1mm，表面完整度100%；3.纹理贴图分辨率≥2K/平方分米；

- 文物三维数据库管理平台建设技术要求如下：（1）采用无插件方式浏览三维文件；（2）使用Java主流开发框架；（3）数据库采用Oracle或者MySQL；（4）采用主流操作系统；（5）建立数据备份机制；（6）需对接现有系统：数据汇聚中心平台和信息化管理中心平台，需按采购人提供的接口文档进行身份认证单点登录（4A）对接和数据对接。