前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

一.项目概述

#### （一）项目背景

截止目前，彭州市已建设高清天网点位2596套在天网的守护下全市治安防控能力得到极大提升，街面发案率逐步下降，市民安全感不断增加，特别是在维护社会稳定、促进经济发展等工作中发挥了显著的效果。

目前，彭州天网基本实现了全断面封控、全要素采集，在全智能应用方面还存在一定差距，主要是社会视频资源量大、智能应用成本较高，同时社会视频资源质量普遍较差、基本没有全要素提取功能，视频应用效果较差，未能在社会视频资源方面大量进行智能应用。

#### （二）建设目标

按照成都市感知源建设总体规划，立足我市实际，我市天网建设目标如下：

1.提升总体点位数，增大平均值

2.进一步提高前端及后台应用的智能化程度

3.提高网络接入安全性

前期情指中心至各派出所监控分中心采用VLAN方式承载公安信息网、公安内部监控专网、视频会议网、公安图综专网，各网络之间实现了逻辑隔离，但不能满足相关边界管理规范，需通过增加物理线路进行升级改造。

4.提高设备复用率

根据成都市局的总体规划，未来各区县公安局将建设具备本地特色的智能化应用体系，同时将社会面监控资源作为重要的数据采集源头纳入公安部门统筹应用，深度挖掘数据价值。

#### （三）标的名称及所属行业：

| 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- |
| 彭州市公安局2021年天网服务 | 其他未列明行业 |

★二.商务要求

（一）建设周期：合同签订后3个月。

（二）服务期限：服务期限为三年，合同一年一签。

（三）服务地点：彭州市域范围内。

（四）付款方式：

1、服务费计算起始时间：施工完成后，进行项目初验，初验合格项目进入试运行阶段。试运行期间解决出现的各种问题；项目运行稳定后进行终验，验收合格后投入正式运行，并开始计算服务费，服务期36个月。

2、费用计算方式：根据中标价格，计算每月基础服务费。基础服务费乘以当月服务质量得分再除以100为当月应支付服务费。

3、根据考核结果，每月支付一次。

（五）考核办法

1、月终端平均合格率考核

1）终端发生故障时间单次超过24小时或月内累计超过72小时，则该终端当月不合格。

2）终端故障时间超过8小时且月内累计4次及以上，则该终端当月不合格。

3）平台至终端3000比特PING值时丢包率大于1%则判为传输卡顿，终端卡顿时间单次大于24小时或月内累计超过72小时，则该终端当月不合格。

4）终端合格率＝（总终端数—不合格终端数）/总终端数，不同类型终端单独计算。

5）价格系数：该类终端月投标总价/各类终端月投标总价，不同类型终端单独计算。

6）终端平均合格率＝各类型终端合格率与价格系数乘积之和。

2、服务质量考核

1）月服务质量考核分值总分100分。

2）终端平均合格率达到80%、未达到100%时，扣除当月相应服务质量分值，计算方式：应扣分＝（1-终端平均合格率）×100。

3）终端平均合格率达到90%、未达到95%，另扣除服务质量分3分；终端平均合格率达到80%未达到90%，另扣除服务质量分6分。

4)终端平均合格率未达到80%时，扣除当月全部服务质量分。

3、运维管理考核

1）中标人应安排专业人员24小时不间断对本项目终端设备及机房平台运行情况进行巡检和维护，对终端或平台发生的故障及时发现、及时维护。

2）中标人应及时发现故障并通报采购人管理人员。中标人未及时巡检出系统或终端设备故障，由采购人先于中标人发现故障，每起扣除当月服务质量分值1分。

3）重大安保等应急状态下，中标人接采购人通知后安排项目经理、技术骨干人员现场保障；中标人保障人员缺席1次扣服务质量分值5分；关键终端故障后2小时内未恢复扣服务质量分值3分、一般终端故障后4小时未恢复扣服务质量分值2分。

4、年度考核：一个服务年度内，中标人月服务质量分值连续两次或总计四次低于80分，则年度考核为不合格。

三.技术、服务要求

#### （一）建设内容

1、前端感知系统提档升级。本次项目共建设感知前端300套：145套前端升级为400万像素全结构化监控球机，150套车辆卡口抓拍单元升级为900万像素摄像机，以及5套高空全景球机等设备及配套的杆体、配电等内容。

2、视频共享平台升级扩容：建设适应升级后前端的视频、图片及结构化数据的存储和转发能力，其中图片和结构化数据存储扩容覆盖往期未纳入前端。配套建设相应的平台应用支撑硬件，完善管理及应用软件功能。

3.视频解析系统。本期新增300路视频流人、车、非全解析系统软件授权及解析能力支撑，其中150路满足本期项目解析需要，另外150路用于往期项目解析能力的扩展，进一步增强我市天网视频图像资源数据的价值挖掘能力。

4.信息数据传输网络。建设接入300路视频监控信息流的网络，每路网络带宽不小于30兆；建设图综平台至各所、队二级视频光纤网络22条，配置派出所汇聚交换机30台，满足派出所、警务中队等单位的视频二级网络传输需求。

5.音频等配套设备。配置含中控系统1套、音频处理器1台、话筒80个、智能混音器等音频设备；配置UPS电源、发电机组、800兆对讲机、移动警务终端等配套设备。

#### （二）建设要求

#### 1、总体建设方案

##### 1.1总体架构

根据彭州市立体化防控系统建设的实际需要，综合运用电子信息技术、物联网技术、大数据技术、安全防范技术等构成先进、可靠、经济、配套的安全技术防范体系；系统设计的配置必须遵照国家相关的安全防范技术规程并符合先进、可靠、合理、实用的原则;系统的集成应以结构化、功能模块化、规范化的方式来实现，并使得系统具有高可靠性、良好的开放性和兼容性。

（1）先进性

“彭州天网”系统使用视频监控领域的优势技术：

视频编码格式采用的符合GB/T28181-2016方式，支持1080P（1920*1080）的有效分辨率，并支持向上扩展与向下兼容，图像清晰，可在技术条件允许下满足各种场景下的监控需求。

采用流媒体技术及分发机制，满足当发生群体事件、突发事件时，多个监控中心并发访问某一热点时，图像的流畅性。

（2）可靠性

“彭州天网”系统在充分考虑设备和系统可靠的基础上进行集成，釆用成熟、稳定和通用的技术和设备，关键部分有备份、冗余措施，系统软件有备份和维护保障能力。设备的平均连续无故障运行时间不低于国家相关技术规程所规定的连续无故障运行时间，能够保证高清天网长期稳定运行，有较强的容错和恢复能力。

（3）兼容性

“彭州天网”系统在充分考虑系统内各设备的相互兼容性的基础上进行集成，各子系统能够良好的互联互通，构成一个稳定、可靠的系统。高清天网内各级中心之间、中心与前端资源与用户终端之间能够有效地进行通信和数据共享，能够实现多厂商、不同规格的设备或子系统间的兼容和互操作。

（4）开放性

“彭州天网”系统的设备、接口、存储、编码等具有开放性，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。釆用国际通用标准的协议架构，具备符合国家标准的第三方业务接口，与第三方业务系统的对接不影响现网业务。

（5）扩展性

“彭州天网”系统支持平滑扩容模式，后续扩容不影响整体系统构架，平台接入无限制、终端接入数量无人为限制，不影响现有业务。

（6）规范性

“彭州天网”系统设计应符合有关设计规范及建设方的管理和使用要求。控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等遵循GB/T28181-2016标准中的规定。

（7）安全性

对“彭州天网”系统釆取必要的安全保护措施，不能因某点故障影响整个系统运行。防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击，防雷击、过载、断电、电磁干扰和人为破坏等。

（8）可维护性

“彭州天网”系统具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，能得到及时、快速地恢复。

##### 1.2技术架构

（1）系统总体架构图如下：

图1-1系统总体架构

（2）数据流向

本项目中建设的全结构化前端、车辆卡口数据流向，如下所示：

图1-2数据流向图

本项目建设的全结构化球机、车辆卡口摄像机，视频图像数据流向要求如下：

全结构化球机、车辆卡口、高点摄像机输出的视频流通过GB/T 28181协议接入本局视频共享平台并进行存储，存储时间不小于32天，市局视频共享平台通过GB/T 28181协议与分局视频共享平台进行联网共享，实现分局自建人脸卡口、车辆卡口的视频调阅查看；

全结构化球机、车辆卡口摄像机输出的图片流（包含人脸大小图及结构化信息、车辆图片及结构化信息）通过GA/T1400标准要求接入我局视图库，由采购人视图库对全量的人脸大小图、车辆图片及其结构化数据进行存储，存储时间不小于365天；同时分局视图库通过GA/T1400级联接口与市局视图库进行对接，实现人脸小图及结构化信息（包含人脸大图URL）、车辆大图及结构化信息的实时上传。

采购人现有治安卡口460路，卡口服务器3台，基本满足数据采集、上传需求，本次项目需增配3台卡口服务器，以满足社会视频车辆数据采集、上传的需求。

（3）系统物理部署图

图1-3系统物理部署图

#### 2、前端感知源建设要求

##### 2.1现网情况

- 2.1.1当前感知源覆盖情况

通过近年来我市天网建设，当前感知源已基本实现环蓉、环彭、主城区封控，区域内重点以行政中心、主要道路、治安热点、学校、医院等重点管控区域的覆盖，总体覆盖情况如下图所示。

图2-1 当前点位覆盖全图

- 2.1.2当前感知源连线情况

当前感知源在我市辖区S105、S106、彭白路、成绵复线、牡丹大道、彭什路、汉彭路、彭温路、彭郫路等主要道路连线情况及彭州主城区（天彭街道、致和街道）、濛阳街道城区连线如下图所示：

图2-2 当前感知源连线情况

- 2.1.3当前感知源围圈情况

彭州市东侧、北侧分别于德阳市广汉、什邡交界，南侧、西侧依次与成都市新都、郫都、都江堰交界，目前交界区域感知源建设已基本部署完毕。

环蓉普通道路围圈情况：目前，我市与广汉、什邡市际边界可通车道路共目前共25条，其中成德大道、九高路（汉彭路延伸段）、S106（彭什路）、S106（什新路）4条主要道路交界处及20条村道交界处已完成卡口建设，1条村道暂未建设，本期项目将对该道路进行补充建设。

高速收费站卡口建设情况：目前，我市区域内成万高速和第二绕城高速有收费站共4个（彭州收费站、马牧河收费站、九尺收费站、二绕濛阳收费站），含出入方向道路各4条，现均已建成车辆卡口，覆盖所有车道。

环彭围圈情况：环彭区域主要以交界区域部署车辆卡口和高清球机为主，现已基本完成封控。

我市感知源围圈情况如下图所示：

环蓉封控圈                 环彭封控圈

图2-3 当前感知源围圈情况

##### 2.2规划原则

在前端点位规划设计上，以“全断面封控、全要素提取、全智能应用”（后称“三全”）为指导，结合当前规划面临的问题，以“圈点线格”建立联合防控体系的理念，结合公安实战应用需求，按照“断面无盲区、局部形成封闭”的原则，通过“围圈、定点、连线、分格”的划分方式，对本区域整体进行统一规划布局。

通过科学化、工具化布点服务，精准的规划体系，以对流动目标的封控为评价指标，采用多种感知源手段相结合的方式，以圈线格点理念建立联合防控围闭体系，以多维感知、智能化应用支撑公安实战应用。

- 2.2.1科学布点

前端摄像机实现对监控目标的图像信息采集，是“智慧天网”系统的原始信号源，其定位设置、设备质量及图像可辨识度决定着整个系统的功能与性能水平，通过合理选择不同类项的高清摄像机，提高图像辨识度。应根据治安特点和公安实战需求进行选择和设置前端摄像机的位置、区域及数量，应根据辖区社会治安实际情况和公安业务需求，经认真勘察、分析、论证后，按照“先重点，后一般”的原则确定。根据被监控对象的实际情况和实战需求科学的设置探头预置位的角度和焦距、探头巡航间隔时间、探头巡航轨迹模式，科学把握监控画面“量”和“质”的关系。

- 2.2.2应根据被监视对象进行选择

应根据被监视对象和业务特点分别采取全天候、多方位、固定、定时或移动侦测的方式对目标进行实时、有效、清晰的监视。

- 2.2.3应根据监控范围和位置进行选择

应根据监控现场环境和监控范围合理地配置合适的镜头及辅助光源等，保证对监控区域的全天候有效覆盖。

- 2.2.4前端摄像机的选择应坚持实用、可靠

结合公安业务需求，研究前端摄像机的点位设置、功能状况、环境适应性要求、摄像机技术要求，选择实用、可靠的摄像机，保证图像采集的质量，采集清晰、实时、实用的图像，为用户开展工作提供可靠线索和证据。

- 2.2.5科学布建理论

采用科学、合理的布点规划方法是构建严密的多维感知网络体系的基础，在布点规划时需按照“断面无盲区、局部构成封闭”的原则，结合公安视频侦查工作逻辑严密性要求，统筹兼顾各警种需求，对立体化前端防控网络进行总体、统一的规划，促进后期各张多维感知网络深度的协同与应用。这一过程包含两个层次，在第一层次，即科学布建基础层面，应以“圈片块线点”布防模型为出发点，通过“围圈、切片、分块、连线、定点”的划分方式，对城市区域整体进行统一规划布局。在前端感知系统布点规划过程中根据“圈片块线点”模型特点，并综合考虑地区行政划分、地形地貌特点、案件高发区等因素进行合理规划。

- 2.2.6四门落锁理论

在进出彭州市的主要道路进出口，例如高速出入口，城区主干道等建立相应治安检查站与卡口，扼守进出彭州市的主要干线，一旦有重点人员、车辆进入，启动四门落锁，借助于治安检查站与警力部署，查缉、抓捕嫌疑人，防止嫌疑人外逃或外地嫌疑人潜逃至市中心城区。

- 2.2.7前端点位规划概况

根据统计全市各部门和单位需求以及实地勘测，我市本次拟建设的高清公共视频监控设备共计300套，其中包括145套治安监控球机、150套车辆卡口抓拍单元、5套高空全景球机。除高点外，其余前端均采用全结构化智能前端，实现人、车、非的信息采集。

##### 2.3具体设计

本次项目是对往期天网项目的补充完善，主要实现对进出彭州所有道路出入口包括进出城市的国道、省道以及高速公路出入口等进行全局管控，形成一个封闭的外围“城际防圈”，构建城市第一道防控线。此防线将以国道、省道等交通道路为基础，在城际接壤的道路出入口主要部署卡口系统。

##### 2.4本次建设点位部署目标

本期总共规划了300个点位，总体保持与往期天网建设点位基本不变，保持对3个封控断面的补充和完善。具体情况如下：

①主城区封控圈，全部采用全要素（人、车、非机动车）提取终端，针对出入主城区的人员、车辆、非机动车进行封控。本期本市主城区封控面如下图所示。

图2-4 本期本市主城区封控面布设图

②环彭封控圈，全部采用全要素（人、车、非机动车）提取终端，针对从成都其它区县出入彭州市的人员、车辆、非机动车进行封控。

③环蓉封控圈。全部采用全要素（人、车、非机动车）提取终端，针对出入大成都的人员、车辆、非机动车进行封控。原有天网已经基本完成封控，本期项目为点位增补，完善封控圈。

另，本期调整补充环蓉车道卡口一个：濛阳街道义和社区万源大道东段，该道路自友谊桥向东100米处即为未硬化机耕道，可通小型汽车至广汉市。为确保环蓉通车车道的封控，我局将在本期调整补充建设卡口1个，实现过往人、车、非的封控。该点位具体建设位置示意图见点位示意图第125个。

建成后，环蓉车道封控圈已基本围闭。

具体部署见下图：

图2-6 本期环蓉封控圈点位部署图

④本期点位分布。除三个封控圈外，本期其余点位以天彭街道、致和街道、濛阳街道三个区域的重点小区、主要道路、治安管控重点区域覆盖为主。具体点位分布见下图。

图2-7 本期天网点位分布图

⑤感知源总体情况。本期规划后，彭州市天网、雪亮工程等感知源分布总图如下，其中红色点位为原天网点位。

图2-8 彭州市感知源分布总图

- 2.4.1视频监控点统计表

| 非智能化点位 |  |  | 智能化点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高点（个） | 普通枪机（个） | 普通球机（个） | 人脸卡口（个） | 车辆卡口 （个） | 全结构化 （个） | …… |
| 5 |  |  |  | 150 | 145 |  |
| 小计：300 |  |  |  |  |  |  |

注：按摄像头数量计算。

- 2.4.2视频监控点位详细列表（每个摄像机为1个点位）

| 序号 | 点位名称 | 地 址 | 摄像头类型 | 共杆情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰大道与兴农街监控1 | 濛阳街道伏龙社区凤凰大道与兴农街交叉口 | 全结构化球机 | 共信号灯杆 |
| 2 | 凤凰大道与兴农街监控2 | 濛阳街道伏龙社区凤凰大道与兴农街交叉口 | 全结构化球机 | 共信号灯杆 |
| 3 | 濛阳建业中路监控1 | 濛阳街道伏龙社区凤凰大道与建业中路口交叉 | 全结构化球机 |  |
| 4 | 濛阳建业中路监控2 | 濛阳街道伏龙社区凤凰大道与建业中路口交叉 | 全结构化球机 |  |
| 5 | 濛阳农产品5号门监控1 | 濛阳街道柏桥社区兴农路20号 | 全结构化球机 |  |
| 6 | 濛阳农产品5号门监控2 | 濛阳街道柏桥社区兴农路20号 | 全结构化球机 |  |
| 7 | 濛阳幸福出租屋旁 | 濛阳街道柏桥社区农产品交易中心4号门 | 全结构化球机 |  |
| 8 | 农产品交易中心1号门 | 濛阳街道柏桥社区农产品交易中心1号 | 全结构化球机 |  |
| 9 | 车站停车场 | 致和街道朝阳南路502号 | 全结构化球机 |  |
| 10 | 车站人员出站口 | 致和街道朝阳南路502号 | 全结构化球机 |  |
| 11 | 车站售票厅对面 | 致和街道朝阳南路502号 | 全结构化球机 |  |
| 12 | 高铁站出站口 | 天彭街道天府西路社区天人东街与天人西路交叉处 | 全结构化球机 | 共电信杆 |
| 13 | 高铁站进站口 | 天彭街道天府西路社区天人东街与天人西路交叉处 | 全结构化球机 | 共路牌杆 |
| 14 | 鸿运星城1期人行门 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路259号 | 全结构化球机 |  |
| 15 | 鸿运星城3期大门 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路168号 | 全结构化球机 |  |
| 16 | 置信逸都丹郡东端 | 天彭街道金彭东路社区回龙西路15-17号 | 高点 |  |
| 17 | 锦秀尚城楼顶东北角 | 天彭街道朝阳中路社区金彭中路353号 | 高点 |  |
| 18 | 锦秀尚城楼顶西南角 | 天彭街道朝阳中路社区东湖路15-17号 | 高点 |  |
| 19 | 牡丹云锦楼顶西北角 | 天彭街道翠湖社区金彭西路373号 | 高点 |  |
| 20 | 金易南城西北角高点 | 致和街道清洋村环湖路一段413-415号 | 高点 |  |
| 21 | 三环路105省道口球机 | 致和街道清泉社区凯旋大道369号-15 | 全结构化球机 |  |
| 22 | 三环路高速桥口球机 | 致和街道清泉社区凯旋大道369号-15 | 全结构化球机 |  |
| 23 | 成彭高速服务区1球机 | 致和街道护国社区护国西四巷77号 | 全结构化球机 |  |
| 24 | 石化大道置信大桥 | 天彭街道安澜村牡丹大道北三段500号 | 全结构化球机 |  |
| 25 | 花龙路口 | 天彭街道花龙社区花龙路9号 | 全结构化球机 |  |
| 26 | 博美装饰城路口球机 | 致和街道独柏社区花龙西路8号 | 全结构化球机 |  |
| 27 | 泰安北路中和新城门口 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路575号附9号 | 全结构化球机 |  |
| 28 | 朝阳中路与龙塔路口 | 天彭街道朝阳中路社区朝阳中路16号 | 全结构化球机 |  |
| 29 | 朝阳路口昇华台 | 天彭街道金彭中路社区朝阳中路195号 | 全结构化球机 |  |
| 30 | 朝阳中路牡丹北路口 | 天彭街道朝阳中路社区朝阳中路275号 | 全结构化球机 |  |
| 31 | 狮山村梅子坪停车场 | 新兴镇狮山村海窝子瞿上街99号 | 全结构化球机 |  |
| 32 | 君山村彭煤小区门口 | 通济镇桥楼村彭白路618号 | 全结构化球机 |  |
| 33 | 繁江南路育才路口 | 天彭街道繁江南路社区育才路62号 | 全结构化球机 |  |
| 34 | 繁江南路普乐园口 | 天彭街道繁江南路社区天府西路312-318号 | 全结构化球机 |  |
| 35 | 繁江南路顾福桥口 | 天彭街道繁江南路社区外西街507号 | 全结构化球机 |  |
| 36 | 锦城国际泰安北路口 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路723号 | 全结构化球机 |  |
| 37 | 朝阳北路龙锦路口 | 天彭街道隆兴社区龙锦东路50号 | 全结构化球机 |  |
| 38 | 团结街龙兴北街口 | 天彭街道龙塔社区团结街56号 | 全结构化球机 |  |
| 39 | 鑫盛街46号 | 天彭街道北大街社区鑫盛街50号 | 全结构化球机 |  |
| 40 | 北大街北门口 | 天彭街道北大街社区北大街144号 | 全结构化球机 |  |
| 41 | 成彭高速服务区2球机 | 致和街道清泉社区环湖路一段413-415号 | 全结构化球机 |  |
| 42 | 什新路九高路口2 | 濛阳街道东塔社区九高路280号 | 全结构化球机 |  |
| 43 | 牡丹大道东湖路口 | 天彭街道东湖社区东湖大街399号 | 全结构化球机 |  |
| 44 | 西大街西海北街口 | 天彭街道西大街社区西海北街11号 | 全结构化球机 |  |
| 45 | 物流大道濛三北路路口 | 濛阳街道杨湾社区蒙三北路214号 | 全结构化球机 |  |
| 46 | 濛阳学子路 | 濛阳街道柏桥社区建业东路594号 | 全结构化球机 |  |
| 47 | 濛阳东街 | 濛阳街道濛阳场第二社区九高路96号 | 全结构化球机 |  |
| 48 | 六环路濛阳入口 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 全结构化球机 |  |
| 49 | 六环路濛阳出口 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 全结构化球机 |  |
| 50 | 濛阳宏坤包装厂门口 | 濛阳街道杨湾社区蒙兴东路246号 | 全结构化球机 |  |
| 51 | 彭白路入城方向卡口1 | 天彭街道白马社区繁江北路7号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 52 | 彭白路入城方向卡口2 | 天彭街道白马社区繁江北路7号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 53 | 彭白路出城方向卡口1 | 天彭街道白马社区繁江北路7号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 54 | 彭白路出城方向卡口2 | 天彭街道白马社区天繁江北路7号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 55 | 滨河路与彭白路出城 | 天彭白马社区滨河路361-362号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 56 | 滨河路与彭白路入城 | 天彭白马社区滨河路361-362号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 57 | 金彭西路与二环路出城1 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路548号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 58 | 金彭西路与二环路出城2 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路548号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 59 | 金彭西路与二环路入城1 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路411号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 60 | 金彭西路与二环路入城2 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路411号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 61 | 彭温路与二环路入城1 | 天彭白马社区彭温路46号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 62 | 彭温路与二环路入城2 | 天彭白马社区彭温路46号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 63 | 彭温路与二环路出城1 | 天彭白马社区彭温路78号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 64 | 彭温路与二环路出城2 | 天彭白马社区彭温路78号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 65 | 高铁站与二环路入城1 | 天彭街道繁江南路社区天府西路375号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 66 | 高铁站与二环路入城2 | 天彭街道繁江南路社区天府西路375号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 67 | 高铁站与二环路入城3 | 天彭街道繁江南路社区天府西路375号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 68 | 高铁站与二环路出城1 | 天彭街道繁江南路社区天府西路401号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 69 | 高铁站与二环路出城2 | 天彭街道繁江南路社区天府西路401号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 70 | 高铁站与二环路出城3 | 天彭街道繁江南路社区天府西路401号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 71 | 育才路与二环路入城 | 天彭街道繁江南路社区育才路120号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 72 | 育才路与二环路出城 | 天彭街道繁江南路社区育才路120号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 73 | 新郫彭路与二环路出城1 | 天彭街道繁江南路社区育才路9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 74 | 新郫彭路与二环路出城2 | 天彭街道繁江南路社区育才路9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 75 | 新郫彭路与二环路出城3 | 天彭街道繁江南路社区育才路9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 76 | 新郫彭路与二环路出城4 | 天彭街道繁江南路社区育才路9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 77 | 新郫彭路与二环路入城1 | 天彭街道繁江南路社区育才路3号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 78 | 新郫彭路与二环路入城2 | 天彭街道繁江南路社区育才路3号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 79 | 新郫彭路与二环路入城3 | 天彭街道繁江南路社区育才路3号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 80 | 新郫彭路与二环路入城4 | 天彭街道繁江南路社区育才路3号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 81 | 天彭大道与二环路出城1 | 致和街道北京堂社区天彭大道9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 82 | 天彭大道与二环路出城2 | 致和街道北京堂社区天彭大道9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 83 | 天彭大道与二环路入城1 | 致和街道北京堂社区天彭大道125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 84 | 天彭大道与二环路入城2 | 致和街道北京堂社区天彭大道125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 85 | 天府路与长江东路出城1 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 86 | 天府路与长江东路出城2 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 87 | 天府路与长江东路出城3 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 88 | 天府路与长江东路入城1 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 89 | 天府路与长江东路入城2 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 90 | 东湖大街与二环路出城 | 天彭街道东湖社区朝阳中路12号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 91 | 东湖大街与二环路入城 | 天彭街道东湖社区朝阳中路12号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 92 | 金彭东路与二环路出城1 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路星海湾门口 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 93 | 金彭东路与二环路出城2 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路星海湾门口 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 94 | 金彭东路与二环路出城3 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路星海湾门口 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 95 | 金彭东路与二环路出城4 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路星海湾门口 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 96 | 金彭东路与二环路入城1 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路17号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 97 | 金彭东路与二环路入城2 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路17号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 98 | 金彭东路与二环路入城3 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路17号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 99 | 金彭东路与二环路入城4 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路17号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 100 | 牡丹北路与二环路入城 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路79号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 101 | 牡丹北路与二环路出城 | 天彭街道朝阳中路社区牡丹北路32号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 102 | 泰安北路与二环路入城1 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路6号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 103 | 泰安北路与二环路入城2 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路6号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 104 | 泰安北路与二环路入城3 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路6号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 105 | 泰安北路与二环路出城1 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路24号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 106 | 泰安北路与二环路出城2 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路24号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 107 | 泰安北路与二环路出城3 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路24号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 108 | 龙塔路与二环路出城1 | 天彭街道龙塔社区天彭街道龙塔社区彭敖路4号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 109 | 龙塔路与二环路出城2 | 天彭街道龙塔社区天彭街道龙塔社区彭敖路4号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 110 | 龙塔路与二环路入城1 | 天彭街道龙塔社区朝阳中路638-640号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 111 | 龙塔路与二环路入城2 | 天彭街道龙塔社区朝阳中路638-640号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 112 | 余潭路与利安桥交出城 | 天彭街道杜家社区天余潭路005乡 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 113 | 余潭路与利安桥交入城 | 天彭街道杜家社区天余潭路005乡 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 114 | 滨河路至石化大道出城1 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 115 | 滨河路至石化大道出城2 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 116 | 滨河路至石化大道出城3 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 117 | 滨河路至石化大道入城1 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 118 | 滨河路至石化大道入城2 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 119 | 滨河路至石化大道入城3 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 120 | 小夫路与什邡交界入城 | 白鹿镇白鹿场社区小夫路1号 | 车辆卡口 |  |
| 121 | 小夫路与什邡交界出城 | 白鹿镇白鹿场社区小夫路1号 | 车辆卡口 |  |
| 122 | 湔红路与什邡交界入城 | 红岩镇幸福村湔江路 | 车辆卡口 |  |
| 123 | 湔红路与什邡交界出城 | 村红岩镇幸福村湔江路 | 车辆卡口 |  |
| 124 | S106与什邡交界入城 | 红岩镇虎形村会元街113号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 125 | S106与什邡交界出城 | 红岩镇虎形村会元街113号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 126 | 敖平围城路与什邡入城 | 敖平镇星河村018乡道 | 车辆卡口 |  |
| 127 | 敖平围城路与什邡出城 | 敖平镇星河村018乡道 | 车辆卡口 |  |
| 128 | 马牧河收费站进高速 | 三界镇凌泉村升玉北街231号 | 车辆卡口 |  |
| 129 | 马牧河收费站出高速 | 三界镇凌泉村升玉北街231号 | 车辆卡口 |  |
| 130 | S105彭州与什邡出城 | 三界镇三界场社区三界北街675号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 131 | S105彭州与什邡入城 | 三界镇三界场社区三界北街675号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 132 | 九高路卡口入城 | 濛阳街道大汉村兴华西路186号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 133 | 九高路卡口出城 | 濛阳街道大汉村兴华西路186号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 134 | 什新路与新都交界出城 | 濛阳街道清卓村净魇路a21县道 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 135 | 什新路与新都交界入城 | 濛阳街道清卓村净魇路a21县道 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 136 | 绕城高速濛阳收费站入1 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 137 | 绕城高速濛阳收费站入2 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 138 | 绕城高速濛阳收费站入3 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 139 | 绕城高速濛阳收费站出1 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 140 | 绕城高速濛阳收费站出2 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 141 | 绕城高速濛阳收费站出3 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 142 | 九尺收费站入口1卡口1 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 143 | 九尺收费站入口1卡口2 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 144 | 九尺收费站入口1卡口3 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 145 | 九尺收费站入口1卡口4 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 146 | 九尺收费站入口2卡口1 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 147 | 九尺收费站入口2卡口2 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 148 | 新彭郫路与郫都区出城1 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 149 | 新彭郫路与郫都区出城2 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 150 | 新彭郫路与郫都区入城1 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 151 | 新彭郫路与郫都区入城2 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 152 | 老彭郫路与郫都交出城 | 致和街道太平社区太平路南段184号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 153 | 老彭郫路与郫都交入城 | 致和街道太平社区太平路南段184号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 154 | 彭温路与唐昌交界出城1 | 村丽春镇元义村君平路51号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 155 | 彭温路与唐昌交界出城2 | 村丽春镇元义村君平路51号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 156 | 彭温路与唐昌交界入城1 | 村丽春镇元义村君平路51号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 157 | 彭温路与唐昌交界入城2 | 村丽春镇元义村君平路51号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 158 | 红旗村与都江堰交出城 | 丽春镇红旗村富新家园138号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 159 | 红旗村与都江堰交入城 | 丽春镇红旗村富新家园138号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 160 | S106彭州与都江堰出城 | 桂花镇灯塔村南海路111号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 161 | S106彭州与都江堰入城 | 桂花镇灯塔村南海路111号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 162 | 老成彭与新繁交界出城 | 致和街道清泉社区环湖路一段413-415号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 163 | 老成彭与新繁交界入城 | 致和街道清泉社区环湖路一段413-415号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 164 | 新妇幼保健院门口卡口1 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 165 | 新妇幼保健院门口卡口2 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 166 | 新妇幼保健院门口卡口3 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 167 | 彭郫路青白江大桥卡口2 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 168 | 彭郫路青白江大桥辅路卡口 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 169 | 川药厂入城卡口1 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 170 | 川药厂入城卡口2 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 171 | 川药厂入城卡口3 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 172 | 川药厂出城卡口1 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 173 | 川药厂出城卡口2 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 174 | 回龙东路与三环路入城1 | 天彭街道光明社区金华东路311号附3 | 车辆卡口 |  |
| 175 | 回龙东路与三环路入城2 | 天彭街道光明社区金华东路311号附3 | 车辆卡口 |  |
| 176 | 回龙东路与三环路入城3 | 天彭街道光明社区金华东路311号附3 | 车辆卡口 |  |
| 177 | 回龙东路与三环路入城4 | 天彭街道光明社区金华东路311号附3 | 车辆卡口 |  |
| 178 | 回龙东路与三环路出城1 | 天彭街道光明社区金华东路311号 | 车辆卡口 |  |
| 179 | 回龙东路与三环路出城2 | 天彭街道光明社区金华东路311号 | 车辆卡口 |  |
| 180 | 回龙东路与三环路出城3 | 天彭街道光明社区金华东路311号 | 车辆卡口 |  |
| 181 | 回龙东路与三环路出城4 | 天彭街道光明社区金华东路311号 | 车辆卡口 |  |
| 182 | 石化大道与锦阳入城1 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 183 | 石化大道与锦阳入城2 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 184 | 石化大道与锦阳入城3 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 185 | 石化大道与锦阳出城1 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 186 | 石化大道与锦阳出城2 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 187 | 石化大道与锦阳出城3 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 188 | 北新大道新都交界入城1 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 189 | 北新大道新都交界入城2 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 190 | 北新大道新都交界入城3 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 191 | 北新大道新都交界出城1 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 192 | 北新大道新都交界出城2 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 193 | 北新大道新都交界出城3 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 194 | 北新大道广汉交界入城1 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 195 | 北新大道广汉交界入城2 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 196 | 北新大道广汉交界入城3 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 197 | 北新大道广汉交界出城1 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 198 | 北新大道广汉交界出城2 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 199 | 北新大道广汉交界出城3 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 200 | 鸿运星城小区南门入城 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路249号 | 车辆卡口 |  |
| 201 | 清洋大街福兴大道口 | 致和街道清洋村环湖路一段413-415号 | 全结构化球机 |  |
| 202 | 环湖路一段与清林街口 | 致和街道清洋村凯旋西路140号 | 全结构化球机 |  |
| 203 | 临湖路一段与清林东街口 | 致和街道清洋村环湖路一段413-415号 | 全结构化球机 |  |
| 204 | 环湖路一段与清林西街口 | 致和街道清洋村环湖路一段133号 | 全结构化球机 |  |
| 205 | 清洋大街彭郫路口 | 致和街道清洋村清洋大街26号 | 全结构化球机 |  |
| 206 | 清洋大街与协和路口 | 致和街道清洋村清洋大街139号 | 全结构化球机 |  |
| 207 | 临湖路一段与清林街口 | 致和街道清洋村滨湖路26号 | 全结构化球机 |  |
| 208 | 环湖路一段与清林东街口 | 致和街道清洋村环湖路一段413-415号 | 全结构化球机 |  |
| 209 | 临湖路一段与清林西街口 | 致和街道清洋村滨湖路26号 | 全结构化球机 |  |
| 210 | 胜利大街迎宾大道口 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 全结构化球机 |  |
| 211 | 西河东路与贤清南路口 | 致和街道贤德社区西河东路488号 | 全结构化球机 |  |
| 212 | 锦城国际泰安北路枪机 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路575号附14 | 全结构化球机 |  |
| 213 | 爱国北路75号 | 天彭街道花龙社区爱国北路75号 | 全结构化球机 |  |
| 214 | 牡丹东路牡丹北路路口 | 天彭街道朝阳中路社区牡丹北路316号 | 全结构化球机 |  |
| 215 | 彭州花园门口 | 天彭街道东湖社区天府东路88号 | 全结构化球机 |  |
| 216 | 中和新城门口枪机 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路575号附9号 | 全结构化球机 |  |
| 217 | 团结街花园路口 | 天彭街道龙塔社区花园路204号 | 全结构化球机 |  |
| 218 | 花园路农坛路口 | 天彭街道朝阳中路社区花园路57号 | 全结构化球机 |  |
| 219 | 花园路泰安路口 | 天彭街道朝阳中路社区泰安路43号 | 全结构化球机 |  |
| 220 | 金彭中路建设银行门口 | 天彭街道金彭中路社区金彭中路53号 | 全结构化球机 |  |
| 221 | 绣城北路城管局门口 | 天彭白马社区绣城北路320-322号 | 全结构化球机 |  |
| 222 | 金彭西路牡丹云锦酒店 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路373号 | 全结构化球机 |  |
| 223 | 216厂家属区门口 | 致和街道双龙社区长江路159号 | 全结构化球机 |  |
| 224 | 朝阳南路兴盛4巷路口 | 天彭街道东湖社区朝阳南路629号 | 全结构化球机 |  |
| 225 | 鑫盛街延秀小学口 | 天彭街道延秀街社区鑫盛街69号 | 全结构化球机 |  |
| 226 | 联升巷老电影院门口 | 天彭街道周家社区联升街11号 | 全结构化球机 |  |
| 227 | 万源大道东段至广汉交界卡口 | 濛阳街道义和社区万源大道东段 | 全结构化球机 | 推送车卡图片 |
| 228 | 民政局门口 | 天彭街道翠湖社区金彭西路440号 | 全结构化球机 |  |
| 229 | 北大街农商银行北侧 | 天彭街道北大街社区北大街168号 | 全结构化球机 |  |
| 230 | 金彭中路红照壁北街路口 | 天彭街道金彭中路社区金彭中路239号 | 全结构化球机 |  |
| 231 | 体育场东街中段 | 天彭街道金彭西路社区体育场东街120号 | 全结构化球机 |  |
| 232 | 安仁街中段 | 天彭街道周家社区安仁街77号 | 全结构化球机 |  |
| 233 | 龙兴寺侧门 | 天彭街道龙塔社区龙兴北街48号 | 全结构化球机 |  |
| 234 | 利安医院门口 | 天彭街道隆兴朝阳中路636号 | 全结构化球机 |  |
| 235 | 体育场东街滨河路路口 | 天彭街道滨河路106号 | 全结构化球机 |  |
| 236 | 长江东路与天府东路路口 | 天彭街道东湖社区天府东路128号 | 全结构化球机 |  |
| 237 | 恋城公馆西北角 | 天彭街道东湖社区天府东路84号 | 全结构化球机 |  |
| 238 | 老家属区金星巷5号 | 天彭街道金彭西路社区永兴巷5号 | 全结构化球机 |  |
| 239 | 天湖花园北门口 | 天彭街道东湖社区英烈路136号 | 全结构化球机 |  |
| 240 | 濛江东路25号 | 濛阳街道濛阳场第一社区香榭街1号 | 全结构化球机 |  |
| 241 | 濛阳三湾小区路口 | 濛阳街道三湾社区九高路316号 | 全结构化球机 |  |
| 242 | 致和光明市场后门进口 | 致和街道斑竹社区光明市场后门 | 全结构化球机 |  |
| 243 | 晋林工业门口 | 天彭街道东湖社区天府东路157厂 | 全结构化球机 |  |
| 244 | 牡丹大道光明路口 | 致和街道斑竹社区光明路2号 | 全结构化球机 |  |
| 245 | 天彭大道光明路口 | 致和街道斑竹社区天彭大道967号 | 全结构化球机 |  |
| 246 | 里仁街八二八大院门口 | 天彭白马社区绣城北路314号 | 全结构化球机 |  |
| 247 | 东湖北街东湖大街口2 | 天彭街道东湖社区东湖北街193号 | 全结构化球机 |  |
| 248 | 牡丹西路南段清平路口 | 天彭街道东湖社区牡丹西路南段177号 | 全结构化球机 |  |
| 249 | 南大街南街居委会口 | 天彭街道南大街社区南大街242号 | 全结构化球机 |  |
| 250 | 置信F区南门口 | 天彭街道金彭东路社区金华西路一段247号 | 全结构化球机 |  |
| 251 | 朋城远界西北角 | 天彭街道隆兴社区三圣南路95号 | 全结构化球机 |  |
| 252 | 滨河路龙塔社区居委会门口 | 天彭街道延秀街社区滨河路53号 | 全结构化球机 |  |
| 253 | 天府中路人力资源市场门口 | 天彭街道天府中路社区天府中路127-129号 | 全结构化球机 |  |
| 254 | 新民东一巷与新民西街路口 | 天彭街道金彭中路社区新民东一巷6号 | 全结构化球机 |  |
| 255 | 新友佳宾馆旁门口 | 天彭街道东大街社区新民西七巷34号 | 全结构化球机 |  |
| 256 | 外南街南段 | 天彭街道南大街社区外南街287号 | 全结构化球机 |  |
| 257 | 翠湖路2号大院又一村 | 天彭街道翠湖社区翠湖路20号附7号 | 全结构化球机 |  |
| 258 | 彭州市疾控中心门口 | 天彭街道安澜社区彭敖路288号 | 全结构化球机 |  |
| 259 | 濛阳万贯产业园 | 濛阳街道伏龙社区蒙兴路193号 | 全结构化球机 |  |
| 260 | 濛阳永辉超市对面小区 | 濛阳街道伏龙社区濛兴西路50号 | 全结构化球机 |  |
| 261 | 濛阳清卓小区上入口 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 全结构化球机 |  |
| 262 | 濛阳清卓小区下入口 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 全结构化球机 |  |
| 263 | 牡丹大道羊叉路口 | 天彭街道金彭东路社区东湖大街399号 | 全结构化球机 |  |
| 264 | 行政中心东侧牡丹东路南段 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路109号 | 全结构化球机 |  |
| 265 | 金彭西路延秀街口 | 天彭街道延秀街社区延秀街1号 | 全结构化球机 |  |
| 266 | 国色天香西南角 | 天彭街道朝阳中路社区牡丹北路34号 | 全结构化球机 |  |
| 267 | 昇华台东门口 | 天彭街道朝阳中路社区调露巷3-5号 | 全结构化球机 |  |
| 268 | 小北街中段 | 天彭街道金彭西路社区小北街95号 | 全结构化球机 |  |
| 269 | 金华西路与牡丹西路口 | 天彭街道朝阳中路社区牡丹西路175-177号 | 全结构化球机 |  |
| 270 | 西河东路护贤南路口 | 致和街道贤德社区凯旋大道32号 | 全结构化球机 |  |
| 271 | 里仁街与小北街交叉口 | 天彭街道金彭西路社区里仁街175号 | 全结构化球机 |  |
| 272 | 中节能西北角 | 天彭街道安澜社区三圣北路68号 | 全结构化球机 |  |
| 273 | 红照壁南街与东大街路口 | 天彭街道东大街社区东大街181号 | 全结构化球机 |  |
| 274 | 金彭中路与铧炉街路口 | 天彭街道北大街社区金彭中路50号 | 全结构化球机 |  |
| 275 | 清阁园东1门口 | 天彭街道天府中路社区长江路17号 | 全结构化球机 |  |
| 276 | 南大街园丁巷 | 天彭街道南大街社区南大街289号园丁巷13号 | 全结构化球机 |  |
| 277 | 聂三耳火锅门口 | 天彭街道天府中路社区朝阳南路123号 | 全结构化球机 |  |
| 278 | 上升街与东北市街路口东侧 | 天彭街道北大街社区上升街91号 | 全结构化球机 |  |
| 279 | 七里香溪东北角 | 天彭街道隆兴社区泰安北路243号 | 全结构化球机 |  |
| 280 | 团结街团结巷口 | 天彭街道龙塔社区团结街200号 | 全结构化球机 |  |
| 281 | 北新路北新巷口 | 天彭街道龙塔社区北新路37号团结街159号院 | 全结构化球机 |  |
| 282 | 西北市街南段 | 天彭街道金彭西路社区西北市街12号 | 全结构化球机 |  |
| 283 | 星海湾东门口 | 天彭街道金彭西路社区牡丹西路南段106号 | 全结构化球机 |  |
| 284 | 老人民医院 | 天彭街道金彭西路社区西北市街112-114号 | 全结构化球机 |  |
| 285 | 小北街114号 | 天彭街道金彭西路社区小北街114号 | 全结构化球机 |  |
| 286 | 里仁街84号 | 天彭街道北大街社区里仁街84号 | 全结构化球机 | 共数字城管杆 |
| 287 | 钟鼓楼路17号 | 天彭街道周家社区家钟楼路17号 | 全结构化球机 |  |
| 288 | 联升巷44号 | 天彭街道周家社区联升街44号 | 全结构化球机 |  |
| 289 | 朝阳东巷36号外 | 天彭街道金彭东路社区东湖大街399号 | 全结构化球机 |  |
| 290 | 天府东路天府市场门口 | 天彭街道天府中路社区天府东路285号 | 全结构化球机 |  |
| 291 | 西海北街人力资源市场 | 天彭街道天府西路社区西海北街人力资源市场 | 全结构化球机 |  |
| 292 | 鸿运星城1期大门 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路299号 | 全结构化球机 |  |
| 293 | 鸿运星城4期大门 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路299号 | 全结构化球机 |  |
| 294 | 鸿运星城2期大门 | 天彭街道金彭东路社区金华西一段296号 | 全结构化球机 |  |
| 295 | 鸿运星城2期大门东小门 | 天彭街道金彭东路社区金华西一段296号 | 全结构化球机 |  |
| 296 | 鸿运星城2期大门西小门 | 天彭街道金彭东路社区金华西一段296号 | 全结构化球机 |  |
| 297 | 朋城远界北门 | 天彭街道朝阳中路社区回龙西路241号 | 全结构化球机 |  |
| 298 | 朋城远界南二门 | 天彭街道朝阳中路社区金华西一段159号 | 全结构化球机 |  |
| 299 | 朋城远界南一门 | 天彭街道朝阳中路社区金华西一段159号 | 全结构化球机 |  |
| 300 | 天府东路天湖花园南门 | 天彭街道东湖社区天府东路115号 | 全结构化球机 |  |

##### 2.5杆体设计

- 2.5.1杆体设计要求

天网杆体应按照成都市建设美丽宜居公园城市及智慧城市感知源建设的要求，遵循市政设施“应合尽合、经济适用、美观协调”以及智慧城市感知“全要素采集、全断面封控、全智能应用”两方面原则开展规划设计，并符合国家、行业与本市相关先行规范和标准；天网杆体应在满足安全防范的前提下，遵循“应合尽合”的原则，尽量与智慧路灯杆合杆共用。

选用立杆的杆体满足以下要求：

（1）考虑扩展性，预留摄像机安装位。

（2）兼顾美观性和实用性。杆体高度和支臂长度满足监控场景的要求。

（3）杆体表面处理采用内外热浸锌工艺和静电喷塑工艺；镀锌层表面应光滑，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。

（4）杆体颜色综合城市格调、周边环境、地理位置等因素确定，目前可选标准灰、乳白或深灰。

- 2.5.2箱体选型

箱体的组成部件应至少包含以下内容：

a)	箱盖

b)	箱体

c)	保护器压条

d)	防尘板及进气口

e)	排线槽

f)	温控器

g)	熔接盒门

h)	服务器压板

i)	光纤挂钩

j)	进线胶套

k)	风扇（监控模块可以控制）

l)	稳压器固定块（压板）

m)	开关电源(要求各元器件直流供电、后备电源)

选用专为高清监控点位设计的箱体，满足以下要求：

一体化机箱应根据天网业务需求，为“天网”业务而设计定做的专用机箱,可提供业务所需要的交流电源及电源保护，光缆熔接，视频及串口控制等功能连接以及防雷、防浪涌、防过压等性能。整体机箱应具有专业性、适用性、美观性；并能有效防止雨，雪等恶劣气候的影响；操作简单、维护方便。

箱体颜色：灰色；字体:黑体蓝色；标识：杆体上需注明天网编号，箱体上注明“成都公安”字体。

要求如下：

室外温度：－20℃～70℃；

相对湿度：0～85% ；

大气压力：70～106kPa ；

机箱材料：冷轧钢板，板厚不低于1.2mm；

表面镀锌喷塑处理，塑粉：灰色；

防水门锁：搭扣锁；

防尘网：左右各1个，可拆卸，更换清洗方便；

熔纤盘：小型、椭圆形；

抽排风方式：上抽风；

接地铜排（至少10位）；

箱门应有防水胶条或相应其他防水措施；

底板留小门，便于将容接盒接好后装入箱内；

箱体进线孔均应有胶套保护，防止各种线缆被挂伤。

- 2.5.3防雷接地

彭州市属亚热带湿润气候区，区境属典型的平原地域，地势西北高东南低，有山有坝， 海拔高度最低601米， 最高4000余米,四季分明，气候温和，雨量充沛。平均气温为16.8℃，最高气温35.2℃ ，最低气温-2.0℃；总降水量为724.2毫米；总日照时数为840.2小时；总体来看彭州市气候适宜，少极端气候条件，相对室外选点无其他特殊要求。

考虑到全成都区域位于青藏高原东南缘的川西平原腹心地带,该区的西部和西北部背靠山区、龙泉山脉横卧于本区东南,是一个雷暴比较多的地区。在全国来看，成都及其周边区域雷暴天气日数属于中等偏多。

前端设备安装于室外，易遭到雷电打击，前端设备的电源一般在现场就近取用，易受雷电波影响产生高压和浪涌电流，因此需采用电源防雷措施，摄像机立杆和前端机箱须接地，同时使用钢材，采用的工艺应做好密封、散热、防水和防锈等工作。

避雷设备主要采用避雷针、电源避雷器、信号避雷器以及接地装置。

室外前端点位防雷接地系统包含两个部分，第一部分为：杆箱体的防雷接地，第二部分为：前端设备的防雷接地。按照防雷接地国家标准：杆箱体防雷接地<=10Ω，前端设备的防雷接地<=10Ω。

- 2.5.4接地做法

杆体脚下采用直径为18mm～20mm的实心钢（镀锌）接地棒，接地棒长埋在地下长度为2m～2.5m；

接地体采用镀锌钢材，其规格要求如下：

钢管壁厚  应不小于3.5毫米

角钢      应不小于50×50×5毫米

扁钢      应不小于40×4毫米

圆钢直径  应不小于8毫米

接地体埋深（指接地体上端）一般不小于0.7米。

对于大地土壤电阻串高的地区，当联合接地体的接地电阻值难以满足要求时，可以采取向外延伸接地体、改良土壤、深埋电极、以及外引等方式，还可采用低电阻非金属接地材料。

地系统中的垂直接地体，采用长度不小于2.5米的镀锌钢材、硅酸盐水泥（或其它低电阻串水泥）混凝土包封电极或石墨电极。

接地体之间的所有焊接点（浇灌在混凝土中的除外）、均应进行防腐处理。

地体应避开埋没在污水排放和土壤腐蚀性强的区段。当难以避开时，其接地体截面应适当增大，镀层不小于100微米。也可选用石墨电极、混凝土包封电极或其他新型材料。

箱体和设备电源接地：用接地线从箱体引入电杆内壁预留接地点。

#### 3、网络建设要求

##### 3.1建设需求

公安视频图像智能化建设应用依托的传输网络主要涉及公安视频传输网。公安视频传输网是指承载以视频图像为主的感知数据采集、存储、解析、应用、共享等业务的网络通路，为视频图像数据等各类感知数据汇聚和业务协同提供网络传输保障。公安视频传输网主要包括接入网络、骨干网络。接入网络用于支撑前端设备到基层公安机关的数据传输。接入网络建设应以xPON等带宽高、稳定性强的有线网络为主，提高前端设备接入的灵活性、多样性、可靠性、可扩展性。

##### 3.2网络建设技术要求

本项目传输系统网络传输基本要求如下：

1）网络传输协议要求

联网系统网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

2）媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式符合国标要求。

3）信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间不大于2s；

4）网络传输带宽

网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接人监控中心的带宽要求，并留有余量。每路视频感知设备所需网络独立带宽不应小于 8Mbps。每路图像感知设备所需网络独立带宽不应小于 16Mbps，各级监控中心间网络单路的网络传输带宽应不低于1Gbps。

5）网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

6）视频帧率

本地录像时可支持的视频帧率应不低于25帧／s；图像格式为CIF时，网络传输的视频帧率应不低于25帧／s；图像格式为4CIF以上时，网络传输的视频帧率应不低于15帧／s，重要图像信息宜25帧／s。

##### 3.3网络技术方案设计

- 3.3.1网络架构图现状

图 3-1现状网络架构图

- 3.3.2新建网络架构图

彭州市局核心交换机应采用高性能交换机和高速互联链路，适应大流量高带宽业务，接入网拓扑图如下：

图3-2 新建接入网拓扑图

市骨干网接入路由器与我局核心交换机双万兆光纤互联。

采购人的核心交换机至各派出所接入交换机的链接采用星型架构千兆光纤。

采购人的核心交换机至各个运营商之间接采用两对光纤链路互联，每条链路万兆以上。

采购人的核心交换机至社会视频资源之间应通过视频图像专网安全边界防护，链路带宽不低于万兆。

采购人的视频图像综合平台接入核心交换机。

- 3.3.3路由规范

（1）为确保网络边界清晰，避免不同区域网络之间的相互影响，市骨干网接入路由器与我局核心交换机之间采用静态路由。

（2）为确保网络边界清晰，避免不同运营商网络之间的相互影响，我局核心交换机至各个运营商之间采用静态路由。

（3）基层所、队的IP网关部署于基层所队接入交换机。

- 3.3.4 IP地址规划

IP地址分类：

（1）设备管理IP地址，包括设备之间的互联接口地址，设备的Loopback地址。

（2）数据中心IP地址，包括对外服务地址和服务器之间地址。对外服务地址，是提供用户访问服务器的IP地址，要求根据不同业务类型使用不同的地址段，方便QoS的实施。服务器间地址是用于服务器之间进行大数据备份、同步、共享的IP地址，要求根据不同业务类型使用不同的地址段，进行业务区分，方便QoS的实施。

（3）终端IP地址，包括不同运营商的终端地址、物联终端地址等。要求严格使用市局规划的IP地址段，进行安全区分。

IP地址使用：

（1）上述三种不同类型的IP地址应严格按照规划分配使用，不得混用。

（2）连续性，分配遵循2^n原则分配连续的地址段，易于路由聚合，缩减路由表的大小，提高路由算法的效率。

（3）IP地址总体规划、已使用情况、本次使用情况、未使用情况等详见下表：

彭州市视频专网IP地址规划表

| 单位 | 总体规划 |  |  |  | 已使用 | 未使用 | 本次使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A段 | B段 | C段起 | C段止 | C段 | C段 | C段 |
| 数据中心 | 51 | 21 | 1 | 4 | 1-3 | 4 | 1-3 |
| 局大院 | 51 | 21 | 5 | 8 | 8 | 5-7 |  |
| 各大队 | 51 | 21 | 6 | 13 | 6 | 7－13 |  |
| 天彭所 | 51 | 21 | 14 | 14 | 14 |  |  |
| 繁江路所 | 51 | 21 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 濛阳所 | 51 | 21 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| 隆丰所 | 51 | 21 | 17 | 17 | 17 |  |  |
| 致和所 | 51 | 21 | 18 | 18 | 18 |  |  |
| 敖平所 | 51 | 21 | 19 | 19 | 19 |  |  |
| 丹景山所 | 51 | 21 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 通济所 | 51 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |
| 龙门山所 | 51 | 21 | 22 | 22 | 22 |  |  |
| 九尺所 | 51 | 21 | 23 | 23 | 23 |  |  |
| 丽春所 | 51 | 21 | 24 | 24 | 24 |  |  |
| 升平警务中队 | 51 | 21 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 红岩警务中队 | 51 | 21 | 26 | 26 | 26 |  |  |
| 三界警务中队 | 51 | 21 | 28 | 28 | 28 |  |  |
| 新兴警务中队 | 51 | 21 | 29 | 29 | 29 |  |  |
| 白鹿所 | 51 | 21 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 磁峰警务中队 | 51 | 21 | 31 | 31 | 31 |  |  |
| 桂花所 | 51 | 21 | 32 | 32 | 32 |  |  |
| 小鱼洞警务中队 | 51 | 21 | 33 | 33 | 33 |  |  |
| 葛仙山所 | 51 | 21 | 34 | 34 | 34 |  |  |
| 军乐警务中队 | 51 | 21 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| 刑大、禁毒 | 51 | 21 | 27 | 27 | 27 |  |  |
| 看守所扣留所 | 51 | 21 | 51 | 56 | 51-53 | 54-56 |  |
| 交警大队 | 51 | 21 | 61 | 90 | 61-65 | 66-90 |  |
| 社会视频资源 | 51 | 21 | 91 | 100 | 91 | 92-100 |  |
| 数字城管 | 51 | 21 | 101 | 110 | 101 | 102-110 |  |
| 移动天网 | 51 | 21 | 111 | 150 | 146-150 | 111-145 | 146-147 |
| 广电雪亮 | 51 | 21 | 151 | 200 | 151-160 | 161-200 |  |
| 电信天网 | 51 | 21 | 201 | 255 | 201-210 | 211-255 |  |

##### 3.4网络拓扑图

本次建设根据彭州市已有构架要求，新增移动前端的有线接入，同时对市局至派出所网络新增租用光纤链路。

图3-3传输网络架构图

##### 3.5.前端网络

###### 3.5.1基本要求

根据前端视频接入点位对接入带宽的需求，现有网络接入方式较多，在选择接入技术时，需要结合分辨率设置、稳定性要求、建设投资成本以及可承受的价格等因素综合考虑。通常情况下，高清接入点应采用GPON接入方式接入方式。

我市本期项目前端接入网仍采用GPON标准，相较于以往天网采用的EPON标准，GPON的下行最大传输速率高达2.488Gbit/s，上行最大传输速率可达1.244Gbit/s，传输距离至少为20km。

###### 3.5.2前端网络

高清摄像机采集完视频图像后直接转换为网络数据信号，通过网络上传监控中心进行显示、存储。此次前端感知源均采用400万像素以上设备，单路视频流带宽需求以8Mbps计，日常使用需保证一路视频预览流和一路存储流，即前端需提供不小于16Mbps的网络带宽。

实际应用场景包括对全结构化摄像机进行人脸、车辆、非机动车等图片流的带宽需求，本期项目要求单路前端光纤传输线路带宽不低于30M。

##### 3.6.存储和分发网络

中心存储、转发部署位置在流量上是对于整个网络是汇聚点或转发点，对网络带宽压力非常大。从减轻网络压力和运行维护角度选择最优方案，保证系统全线高速工作。

按照系统需求，位于投标人机房的视频管理模块和分发服务器均要求千兆网口接入。

在现有“彭州天网”承载网构架采用集中式管理的基础上配置2台网络交换机，交换机上行具有至少1个10GE光口；下行具备至少48个10/100/1000M速率GE电口，所有端口均能全线速工作。

##### 3.7.监控中心网络

监控中心是天网系统视频流的接收端。根据指挥中心实际需求，每台数显和主副控对网路带宽的要求是不少于1个千兆口接入。

采购人的监控中心接入带宽至少为1000M，以满足实际业务需求为准。

派出所分控中心接入带宽至少为1000M，以满足实际业务需求为准。

##### 3.8.四级传输链路

采购人现有一套租用运营商的物理光缆组网，作为市公安局至派出所及其他单位之间的公安信息网、公安内部监控专网、视频会议网、公安图综专网在用。在业务上，不同专网之间通过VLAN进行逻辑隔离。面对日益增长的并发访问和流量传输需求，现有组网架构已经开始出现业务相互干扰、传输带宽不足等情况，且存在一定的信息安全隐患。

考虑到各级公安机关越来越多的视频图像共享需求，本期项目拟新增租用一套物理光缆组网，对现有传输网进行升级扩容，并配置所、队汇聚交换机30套（含配套尾纤及光模块），以满足未来大流量、大带宽、高并发的工作需要。汇聚交换机要求如下：

1、交换容量≥590Gbps、包转发率≥240Mpps；

2、配置冗余电源，配置≥48个千兆电接口，≥4个万兆光口；≥2个扩展槽；

3、支持链路聚合、端口镜像；支持流量分析功能，支持ERPS以太环网保护技术；

4、支持虚拟化技术，将多台交换机虚拟成1台使用，支持MPLS VPN。

5、具备802.1X认证，Web认证，防ARP欺骗，CPU保护功能和设备抗攻击能力

6、MAC地址≥64K，ARP表项≥20K。

##### 3.9.共享对接网络

本次天网系统为各政府职能部门提供统一接口的基本要求、功能要求、数据规范、消息格式、传输协议和扩展方式符合国标 GB/T 28181-2016 附录 G 的要求,本期天网建设将为彭州市网络理政中心等部门提供GB/T 28181-2016标准的信令（SIP）和媒体接口（RTP），采用网络专线的方式进行链接，并采用网闸实现隔离。

共享网络拓扑图如下：

共享数据流如下图所示：

#### 4、系统建设方案

##### 4.1视频图像应用

面向业务使用人员，对准实战效果，设计基于公安业务的物联网、机器视觉、人工智能、智能分析等技术，快速构建场景化、实用型应用。

视频解析系统定位“海量监控过滤网，网罗有价值信息”，作为视频监控系统的提档升级手段，为用户提供视频、图片、特征解析功能，实现从海量监控图像资源中提取有价值信息，过滤冗余数据，形成视频结构化数据积累，支撑公安实战应用。

本次天网建设中应充分考虑前端设备具备人脸、车辆、非机动车全要素提取功能，后端应用系统利用已建平台实现AI智能分析、应用,新增后端智能解析授权及相应硬件支撑。

##### 4.2视频图像数据

通过各种采集设备或系统，实现视频流、图像数据、物联数据和业务关注数据的接入。接入的视频图像数据经过提取、清洗、关联等处理后，进行有效组织，形成原始库、资源库、主题库、业务库和知识库，为视频图像应用提供视频图像数据服务。同时，通过视频图像数据治理实现视频图像数据资产、质量、安全、开发等全生命周期的有效管理。

对照本项目实际需求，构建大数据能力平台，支持分布式文件系统、关系型数据库、全文数据库、分布式内存数据库、分布式列式数据库等功能。

（1）视频图像数据存储组织

本期天网视频流数据统一存储于彭州市天网平台云存储，划分单独存储池。

本期天网抓拍的人车图片及结构化数据统一接入彭州市局侧区县视图库系统，通过数据接入与转发，分别存储于云存储专用存储池与大数据服务器中，以满足结构化数据查询与过车图片调取；向上通过视图库级联形式，以1400标准数据级联接口，向成都市公安局视图库推送人车抓拍小图以及场景抓大图URL，针对人车特征值等结构化数据应同步推送至成都市公安局视图库；接收成都市局视图库的布控指令，当发现目标对象时应向市级视图库发送告警信息，以满足公安实战应用需求。

（2）视图库系统性能设计

- 并发性能

并发接入用户数不低于100个。

- 检索性能

本级视频图像信息数据库数据精确检索须在3秒内返回结果，数据模糊检索须5秒内返回结果。

- 布控告警性能

各级视频图像信息数据库布控指令下发延迟时间小于2秒，采集布控信息到发出告警信息时间间隔小于2秒。布控误报率不高于1%，漏报率不高于10%。

（3）视图库系统访问接口

视频图像信息数据库主要从服务接口角度去定义视频图像信息数据库，所有服务功能都要从接口功能中去体现。接口应符合《公安视频图像信息数据库技术要求》接口协议标准，接口应具备采集、共享、级联、分析、平台服务等服务。

视图库技术要求、接口协议要求在遵循GA/T 1400-2017的标准要求基础上，结合本市实际情况进行补充。补充技术要求如下（本节内容及表格中的提到的“导则”是指《成都市公安局区县级视频图像智能化建设导则》（V1.0）：

①设备与用户统一标识编码规则

系统应对采集设备/系统、视图库、应用平台、分析设备/系统和用户等进行统一编码，编码规则应符合GB/T 28181-2016附录D的规定。其中，第11、12、13位类型编码应按下表进行扩展。

| 取值 | 说明 |
| --- | --- |
| 119 | 人脸卡口摄像机 |
| 120 | 全结构化摄像机 |
| 121 | 车辆卡口摄像机 |
| 131 | 普通摄像机 |

②视频图像信息基本对象统一标识

视频图像信息基本对象的统一标识编码应符合下表的规定。

| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编码/应用平台编码 | 1-20 | 1、对自动采集对象，应使用在线视频图像信息采集设备/系统、分析设备/系统统一标识编码； | 符合本导则附录6表1：设备与用户统一标识编码 |
|  |  | 2、对人工采集对象，应使用对应的公安视频图像信息应用平台或其他公安信息系统统一标识编码，包括所有通过数据服务接口接入视图库的系统。 |  |
| 子类型编码 | 21-22 | 表示视频图像信息基本对象的类型 | 01-视频片段 |
|  |  |  | 02-图像 |
|  |  |  | 03-文件 |
|  |  |  | 99-其他 |
| 时间编码 | 23-36 | 表示视频图像信息基本对象生成时间，精确到秒级 | YYYYMMDDhhmmss，年月日时分秒 |
| 序号 | 37-41 | 视频图像信息基本对象序号 |  |

③视频图像信息语义属性对象统一标识编码规则

指图片及视频中的人、人脸、车、物等对象。

| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频图像信息基本对象统一标识 | 1-41 | 视频图像信息语义属性对象所属的视频图像信息基本对象 | 符合本导则附录6表2视频图像信息基本对象统一标识 |
| 子类型编码 | 42-43 | 表示视频图像信息语义属性对象的类型 | 01-人员 |
|  |  |  | 02-机动车 |
|  |  |  | 03-非机动车 |
|  |  |  | 04-物品 |
|  |  |  | 05-场景 |
|  |  |  | 06-人脸 |
|  |  |  | 07-视频图像标签 |
|  |  |  | 99-其他 |
| 序号 | 44-48 | 视频图像信息语义属性对象序号 |  |

④目标对象特征属性要求

在满足GA/T 1400.3-2017 （公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求）基础上，增加关联字段。

1）人脸对象特征属性表，增加72、73字段

| 序号 | 名称 | 标识符 | 类型XML/JSON | 长度 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 关联对象类型 | RelatedType | RelatedType |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象类型（见关联对象类型表01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象 共7种）； 当有多个时用英文半角分号”;”分隔，关联对象SourceId必须一致 |
| 73 | 关联对象信息 | RelatedList | RelatedInfoList |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象列表（01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象）； 当RelatedID有多个时用英文半角分号”;”分隔 RelatedList取值示例如下： { "RelatedObject": [ { "RelatedType": "06",//关联人脸类型 "RelatedID": ""// 关联人脸FaceID，多个用英文半角分号“;”分隔 } ] } |

2）机动车对象特征属性表，增加72、73字段

| 序号 | 名称 | 标识符 | 类型XML/JSON | 长度 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 关联对象类型 | RelatedType | RelatedType |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象类型（见关联对象类型表01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象 共7种）； 当有多个时用英文半角分号”;”分隔，关联对象SourceId必须一致 |
| 73 | 关联对象信息 | RelatedList | RelatedInfoList |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象列表（01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象）； 当RelatedID有多个时用英文半角分号”;”分隔 RelatedList取值示例如下： { "RelatedObject": [ { "RelatedType": "06",//关联人脸类型 "RelatedID": ""// 关联人脸FaceID，多个用英文半角分号“;”分隔 } ] } |

3）人员/人体对象特征属性表，增加85、86字段

| 序号 | 名称 | 标识符 | 类型XML/JSON | 长度 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 关联对象类型 | RelatedType | RelatedType |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象类型（见关联对象类型表01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象 共7种）； 当有多个时用英文半角分号”;”分隔，关联对象SourceId必须一致 |
| 86 | 关联对象信息 | RelatedList | RelatedInfoList |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象列表（01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象）； 当RelatedID有多个时用英文半角分号”;”分隔 RelatedList取值示例如下： { "RelatedObject": [ { "RelatedType": "06",//关联人脸类型 "RelatedID": ""// 关联人脸FaceID，多个用英文半角分号“;”分隔 } ] } |

4）非机动车对象特征属性表，增加45、46字段

| 序号 | 名称 | 标识符 | 类型XML/JSON | 长度 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 关联对象类型 | RelatedType | RelatedType |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象类型（见关联对象类型表01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象 共7种）； 当有多个时用英文半角分号”;”分隔，关联对象SourceId必须一致 |
| 46 | 关联对象信息 | RelatedList | RelatedInfoList |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象列表（01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象）； 当RelatedID有多个时用英文半角分号”;”分隔 RelatedList取值示例如下： { "RelatedObject": [ { "RelatedType": "06",//关联人脸类型 "RelatedID": ""// 关联人脸FaceID，多个用英文半角分号“;”分隔 } ] } |

⑤关联对象类型（RelatedType）

关联视频图像语义对象类型详细取值(值类型string)见下表。

| 序号 | 消息中取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 人员 |
| 2 | 02 | 机动车 |
| 3 | 03 | 非机动车 |
| 4 | 04 | 物品 |
| 5 | 05 | 场景 |
| 6 | 06 | 人脸 |
| 7 | 07 | 视频图像标签 |
| 8 | 99 | 其他 |

##### 4.3视频图像平台

视频联网共享服务平台、视频图像分析平台，面向视频图像数据、视频图像应用提供基础平台能力。

本次项目对现状图像综合应用平台进行资源更新；人脸、车辆等本地化分析应用利用采购人2019年建成的现有智能分析系统进行扩容；

##### 4.4视频图像存储容量要求

本次新增服务器、存储、网络及安全设备统一接入原有维护平台，实现IT设备的集中维护和统一管理，为确保后续数据应用的统一性，降低各类数据因存储周期不同导致的研判瓶颈，本次视频共享平台对关键数据存储周期进行统一要求：

人脸大图：全局存储365天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期为366天。

人脸小图：全局存储365天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期为366天。

人脸特征值：全局存储要求365天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期为366天。

视频数据：全局人脸关联历史视频数据存储31天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期32天。

针对人车图片以及结构化数据统一接入彭州市局侧区县级视图库，通过数据接入与转发，分别存储于集中存储与大数据服务器中，以满足结构化数据查询与过车图片调取；向上通过视图库级联形式，以1400标准数据级联接口，向成都市公安局视图库推送人车抓拍小图以及场景抓大图URL，针对人车特征值等结构化数据应同步推送至成都市公安局视图库，以满足顶层应用需求。

###### 4.4.1视频存储

本次点位存储采用后台集中存储方式。存储分系统的设计需建立满足承载应用系统要求的数据存储能力，根据用户的网络和实际应用情况，对视频监控存储系统的建设要满足如下需求：

- 高性能

由于有多路摄像头数据并发持续写入，考虑以后摄像头的增加，并且同时有多路服务器可能读取数据，需要高性能处理的存储系统。

- 存储空间

对视频数据进行存储，要求存储设备必须提供充足的存储空间。

- 集中式管理与共享

实现数据和存储空间的统一管理和共享。

- 标准化

选用的存储设备及软件等应采用开放式的产品或架构，支持主流标准协议，支持H.264/H.265/SVAC等编码方式，能够提供完整的SDK、API等二次开发环境，以支持构建统一的视频管理及应用平台。

- 可靠性

数据的安全性是第一位的，系统应保障在单点或多点故障的情况下，仍然能够持续运行，并能在线的恢复正常。

- 可扩展性

随着监控范围的扩大，摄像头数据量的增加和存储时间延长，存储系统需具备可扩展性。

- 易用性

系统的操作应具有灵活简便，人机界面友好，易于掌握的特点，操作人员能够方便快捷进行使用及维护，使整个系统的功能得以最大实现。

##### 4.5图片存储容量需求

在满足《成都市公安局多维感知网建设技术导则(V1.0)》关于视图库图片存储要求的基础上，为确保我市后续数据应用的统一性，降低各类数据因存储周期不同导致的研判瓶颈，本次人脸大数据系统对关键数据存储周期进行统一要求如下：

###### 4.5.1抓拍场景图片存储要求

人脸大图图片存储12个月，平均每路每分钟抓拍5张，工作时间10小时，一天存储3000张图片。

人脸小图存储12个月，平均每路每分钟抓拍5张，工作时间10小时，一天存储3000张图片。

人脸抓拍库特征数据存储12个月，平均每路每分钟抓拍5张，工作时间10小时，一天存储3000张图片。

本期项目的人脸图片存储统筹考虑补充彭州已建天网前端的人脸图片数据存储需求。除车辆卡口外，人脸图片存储一年需要的存储空间约为2001.78TB。

###### 4.5.2车辆卡口场景图片存储要求

900万像素摄像机单张图片900K，全局存储365天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期为366天，单个车道车流量3000辆/天计算，则图片部分的存储容量应不低于2683TB。

##### 4.6视频解析系统

采购人现有900路视频全解析能力，本期项目新增300路视频流结构化解析能力，满足本期150路非车辆卡口视频解析需求，其余150路解析能力补充往期建成的视频前端结构化解析需求。本期车辆卡口的解析仍主要采用图片流解析模式。

###### 4.6.1应用概述

利用视频结构化描述技术、智能图像分析技术等先进技术，对海量视频图像中的人、车、活动目标进行结构化数据提取，将海量非结构化视频、半结构化图片转化成有价值的结构化信息。

###### 4.6.2功能要求

1、应支持接入但不限于兼容市场厂商视频编码格式。

2、应支持但不限于实时视频和历史视频的结构化分析功能。

3、应支持但不限于活动目标检测，并对活动目标进行分类和检索。

4、应支持但不限于对视频中的人脸、人体、非机动车、机动车目标进行分析建模。

5、应支持但不限于多张人体图片以图搜图功能。

###### 4.6.3应用功能

实时视频结构化及检索

支持地图上选择框选点位配置视频结构化任务

支持地图上选择单个监控点或多个监控点，进行视频结构化任务配置操作。

1）活动目标结构化及结构检索

活动目标包含人、车的分析结果。

固定检索条件包含：时间段、监控点。监控点支持树形选点和地图选点。

支持模糊检索：人体颜色、性别、车身颜色、车牌号码。

2）人目标结构化及条件检索

固定检索条件包含：时间段、监控点、目标颜色、目标方向、目标大小、目标速度、性别、是否戴眼镜、是否戴帽子、上衣类型、下装类型、是否戴口罩、发型、是否背包、是否拎东西、是否骑车、年龄段。

支持模糊检索：人体颜色、性别。

3）人目标以图搜图功能

本系统支持人体图像以图搜图的功能。

支持从搜索结果中选择图片进行以图搜图。

支持从本地选择一张图片，作为检索条件进行以人搜人。手动在图片中绘制矩形框选要检索的目标人员。

支持选择多张图片进行以人搜人，结果为以每一张图片以人搜人的合集。

检索结果以网格化的方式进行展示，内容主要是以人搜人的结果图片，以及目标出现时间，并在右下角展示了和检索条件的匹配程度。点击目标图片即可打开详情页面。

4）人目标结构化中关注区域设置

可设置场景中的关注区域：可在实时画面中绘制关注区域和屏蔽区域，分析任务只分析关注区域中的目标，不会分析关注区域以外以及屏蔽区域中的目标。

5）车目标条件检索功能

固定检索条件包含：时间段、监控点、车辆类型、车辆品牌、目标颜色、目标方向、目标大小、目标速度、车牌颜色、车牌类型、是否黄标车、是否打电话、是否打开遮阳板、是否悬挂危险品标志、是否系安全带。

支持模糊检索：车身颜色、车牌号码。

6）详情显示

详情页面展示了目标的详细信息，包括：大图、地图定位、详细属性。

支持目标快速切换功能。

支持图片保存到本地、回放关联录像、上传视图库功能。

选择目标，回放目标出现不低于前后各10秒，共20秒的录像。

7）地图轨迹展示

支持在地图上显示目标的轨迹，并显示相应的时间点。

录像视频检索

1）在地图选点下发录像检索任务

支持选择单个监控点，进行录像分析操作。选择录像的开始时间和结束时间，弹出SAS客户端，提交录像分析任务，在客户端中查看任务状态和分析结果。

在播放器中下发录像检索任务

支持在观看录像是，选择时间进度条上的时间段。下发录像任务。

2）录像结构化结果查看

录像结构化任务完成后，可对已选场景进行查看。支持人与车的不同条件组合检索。

点击放大镜按钮，即可查看大图信息，以及该目标的结构化信息详情。

支持上传到视图库功能，点击上传按钮，会打开本地安装的视侦通档案助手工具，通过该工具将视频和图片上传到视图库中。

支持将视频和图片下载到本地的功能。

双击结果列表中的目标，即可打开关联录像回放功能。

##### 4.7配套设备技术要求及清单

本项目所需设备清单及技术要求如下：（包括但不限于下列设备）

###### 4.7.1、前端感知系统设备及技术要求

| 序号 | 子项 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清智能球机 | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 2.内置GPU芯片 ▲3.支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于3路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/s 4.摄像机内置镜头，支持不低于25倍光学变倍 5.支持最低照度可达彩色不低于0.0003 lx，黑白0.0001 lx 6.摄像机宽动态范围不小于120dB 7.红外距离不小于200米 8.为满足临时布控的需求，提升球机在多场景下的人脸抓拍效率，球机应支持通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 9.设备应支持快速聚焦功能，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 10.支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 11.为提升单个摄像机的数据采集种类，实现一机多用，设备应支持混合目标检测模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 12. 设备支持视频图像诊断设置功能，具有ICR异常检测、保护膜未撕检测设置选项，当出现以上现象时，可触发报警输出并联动上传中心、发送邮件、录像。（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 13.支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° | 个 | 145 |
| 2 | 高空全景AR球机 | 1.自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。 2. 摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0。 3.内置GPU芯片。 4. 摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0±5%，内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物； 5.产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。 6.产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。 7.产品支持人员密度功能，支持人员预警。 8.可对距设备100米处的人脸进行抓拍 9.支持快速聚集功能，可跟踪行人或机动车等移动目标并录像 10.支持IE浏览器设置不低于8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 11.具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等。 12.具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作。 13.支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S。 14.产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且支持定位联动功能，跟踪联动响应时间小于0.3S。 15.支持倍率自动调整功能，可检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率；支持撞击报警功能，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示； 16.电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 | 台 | 5 |
| 3 | 人车卡口抓拍单元 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、LED补光灯、风扇、电源适配器等，镜头焦距不小于50mm。 ▲2. 内置不低于两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出。 3. 镜头和sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 4. 配置爆闪灯支持白天、夜晚两种模式，支持配置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外光 ▲5.支持4096×2160@25fps视频图像输出。 6.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 7.车辆捕获率应不小于99%，车牌识别准确率应不小于 95%。 8.支持车身颜色、车型、车标、车辆子品牌识别； 9.支持多车牌识别功能，可识别同时悬挂有港澳车牌和大陆车牌的车辆车牌。 10.超高车辆检测功能，可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片。 11.宽动态能力≥120dB，支持景深扩展功能，支持自动人脸车牌曝光功能，支持自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光； 12.具备智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制检测线，具备场景自适应功能，可根据监控场景中车辆速度、背光情况、雾影响效果自动调节图像参数。 13.具有场景自适应功能，支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数； 14.支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行。 15.工作温度：-30℃— +75℃，外壳防护等级不低于IP66。 | 台 | 150 |
| 4 | 爆闪补光灯 | 1.防护等级不低于IP66； 2.可通过软件记录记录闪光灯闪光次数； 3.可通过RS485进行远程升级； 4.最大功耗小于等于48W（补光灯在频闪模式下，亮度等级设置为255）； 5.闪光指数GN≥64m； 6.支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； 7.最小回电时间小于等于50ms； 8.支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式； ▲9.具有LED和气体灯管两种光源，支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪； 10. 1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口。 | 只 | 150 |
| 5 | LED补光灯 | 1.防护等级不低于IP66； 2.最大功耗小于等于100W； 3.色温：4500K-5000K； 4.亮度不小于3000流明； 5.支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； | 只 | 150 |
| 6 | 前端存储卡 | 1.TLC晶元，擦写次数≥3000次； 2.标称容量≥64GB； 3.Class10（读95MB/s，写24MB/s）； 4.工作温度：0 ℃～70 ℃； 5.存储温度：-25 ℃～85 ℃。 | 片 | 300 |
| 7 | 机箱 | 1.可提供业务所需要的交流电源及电源保护，光缆熔接，视频及串口控制等功能，连接以及防雷器、防浪涌、防过压等性能，内配风扇，隔板，熔纤盘，空开，插线板。 2.温度：－20℃～50℃ 3.相对湿度：0～85% 4.大气压力：70～106kPa 5.外形尺寸：（高×宽×深）(mm)带盖：640mm(高)×500（宽）×320（深）；不带盖：590mm(高)×480（宽）×300（深）；偏差不大于5%。 6.机箱材料：冷轧钢板，板厚不低于1.2mm； 7.表面镀锌喷塑处理，塑粉：灰色； 8.防水门锁：搭扣锁； 9.防尘网：左右各1个，可拆卸，更换清洗方便； 10.熔纤盘：小型、椭圆形； 11.抽排风方式：上抽风； | 套 | 300 |
| 8 | 定制支臂 | 根据现场安装环境定制，臂长≤3M；包含杆件安装所需的所有配件 | 套 | 145 |
| 9 | L型杆件 | 1、车辆卡口杆件；采用Q235碳素结构钢材,柱高6m，臂长≤10M；抗风等级≥9级；杆上带避雷针； 2、包含法兰连接、螺栓、螺母、垫圈等立杆安装所需的所有配件。 | 套 | 150 |
| 10 | 立式杆件1 | 1、L型监控杆；采用Q235碳素结构钢材,柱高6m；抗风等级≥9级；杆上带避雷针； 2、包含法兰连接、螺栓、螺母、垫圈等立杆安装所需的所有配件 | 套 | 150 |
| 11 | 立式杆件2 | 1、L型监控杆；采用Q235碳素结构钢材,柱高3m；臂长≤3M；抗风等级≥9级；杆上带避雷针； 2、包含法兰连接、螺栓、螺母、垫圈等立杆安装所需的所有配件 | 套 | 145 |
| 12 | 杆件基础1 | 1、C25混凝土配合比，水泥强度等级为42.5，符合GB50204的规定；基础尺寸≥800*800*1000（mm）； 2、含挖坑、地笼、砼基础、接地、手井、立杆，露出路面水泥基座需修正整齐，杆件底部需水泥包裹做防水处理 | 套 | 145 |
| 13 | 杆件基础2 | 1、C25混凝土配合比，水泥强度等级为42.5，符合GB50204的规定；基础尺寸≥1000*1000*1400（mm）， 2、含挖坑、地笼、砼基础、接地、手井、立杆，露出路面水泥基座需修正整齐，杆件底部需水泥包裹做防水处理 | 套 | 150 |
| 14 | 市电引入 | 包含开挖回填、电源线RVVZ3*4、电表、防水电表箱、漏电保护器、空开、PVC管等材料费用； | 套 | 300 |
| 15 | 检查井 | 引电线路维修井(含盖)；规格≥300*300*300mm | 个 | 300 |
| 16 | 辅材 | 跳线、标签、扎带、设备间电源线等配套安装辅材 | 项 | 300 |

###### 4.7.2、视频共享综合应用服务设备及技术要求

| 序号 | 子项 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台应用服务器 | ▲1. 处理器：X86架构，不少于2颗处理器，处理器核心数量不低于10核，主频不低于2.2GHz； 2. 内存通道≥6个，支持24个DIMM内存插槽，配置不低于64G内存； 3. 网络：≥4个千兆电口+4个万兆光口； 4. 支持≥16块热插拔硬盘位，至少支持4块3.5寸硬盘； 5. 支持2个M.2插槽； 6. PCIe扩展：支持不少于6个； 7. IO：USB 3.0接口≥6个； 8. 阵列卡：配置独立的阵列卡，支持RAID 0、1、10； 9. 工作温度：TDP≤125W可支持45度，TDP≤140W可支持40度； 10. 可支持中文BIOS界面； | 台 | 3 |
| 2 | 流媒体转发服务器 | ▲1. 处理器：不低于10核2.2GHz，CPU颗数≥2； 2. 内存：≥64G DDR4，整机支持不少于16个DIMM插槽，内存容量可扩展至≥2TB； 3. 硬盘：≥2块1TB 7.2K SATA (RAID 1)，最大支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持SAS/SATA硬盘混插； 4. 接口：≥2个SFP+万兆光口 ，≥4个USB 3.0接口，支持≥6个PCIe扩展； 5. 其它：SAS_HBA控制卡，550W(1+1)冗余电源，机架式，不少于3组热插拔冗余风扇。 | 台 | 6 |
| 3 | 节点服务器 | 1. 处理器：不低于10核2.2GHz，CPU颗数≥2； 2. 内存：≥64G DDR4，整机支持不少于16个DIMM插槽，内存容量可扩展至≥2TB； 3. 硬盘：≥2块1TB 7.2K SATA (RAID 1)，最大支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持SAS/SATA硬盘混插； 4. 接口：≥2个SFP+万兆光口 ，≥4个USB 3.0接口，支持≥6个PCIe扩展； 5. 其它：SAS_HBA控制卡，550W(1+1)冗余电源，机架式，不少于3组热插拔冗余风扇。 | 台 | 3 |
| 4 | 视频存储设备云存储扩容 | 1. 单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥32GB； 2. 单设备应标配≥2万兆口，不少于48个磁盘接口； ▲3. 可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4. 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5. 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 6. 应能接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 7. 应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出； 8. 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； 9. 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全； 10. 具备根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 11. 具备运行多台虚拟机能力，虚拟机上可安装不同厂商行业软件； ★12. 满配不少于48块6TB企业级存储硬盘。 | 台 | 7 |
| 5 | 视图库图片存储设备云存储扩容 | 1. 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥64GB内存； 2. 单设备应标配≥4个千兆网口，≥1个万兆口，可扩增4个光纤接口； ▲3. 可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展； 4. 标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口； 5. 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 6. 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 7. 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 8. 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设； 9. 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 10. 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 11. 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； ★12.满配不低于48块6T企业级存储硬盘。 | 台 | 9 |
| 6 | 视图库服务器 | 1.配备2颗CPU芯片，单颗CPU核心数不小于10个、主频不小于2.4G； 2.内存：不小于256GB DDR4； ▲3.硬盘：不少于8个512GB SSD； 4.支持从前端卡口摄像机或人脸抓拍摄像机采集人脸、车辆图片； 5.支持将采集的人脸、车辆图片传输至视图库。 | 台 | 4 |
| 7 | 视频图像应用软件 | 1.支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲，抓图时支持上传至暂存架； 2.支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进； 3.支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能； 4.支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看； 5.针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能； 6. 支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段； 7. 查询结果中支持展示目标对象的关联信息，包括同步采集信息及与目标对象具有关联关系的对象信息； 8. 当使用后端比对进行黑名单布控时，支持设置下发名单库为白名单从而实现白名单布控； 9. 支持根据用户业务需求，支持创建独立的业务目录树，同时也支持在基础目录树上创建更有业务针对性的业务目录区域，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理； 10. 支持拓扑可视化展示物联资源联网下，本级域及上下级点位资源共享情况，支持查看各级资源共享详情、信令服务详情以及媒体服务详情，支持物联资源检索、共享，网关配置、外语配置、转码配置等设置； 11. 支持预警信息、防控圈和物联资源在地图展示,并链接到人员档案等相关模块； 12. 支持查询某一车辆某一时间段的过车信息，分析结果地图展示，并可进行轨迹回放； 13. 支持分析某段时间的卡口或车辆的频繁过车，并展示详情。 | 套 | 1 |
| 8 | 视图库软件 | 1、支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行人脸、车辆、人体数据的采集、级联和共享； 2、支持人脸、人体、车辆等结构化数据、图片的跨网摆渡。 | 套 | 1 |

###### 4.7.3、视频解析系统设备及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视图解析服务 | 软件及硬件配置 | 系统软件： ★1、提供基于Linux运行环境的应用系统，不少于300路视频流的人、车、非解析比对授权； ▲2、支持对实时视频流进行人员、车辆等活动目标的特征属性信息结构化提取，并按人脸、人体、车辆和非机动车展示抓拍照； 3、系统支持宏观数据展示，相机总数、抓拍总数、档案数、报警数、关注人员、防控单元态势、团伙挖掘情况等。支持相关抓拍、报警以热力图形式在电子地图上进行态势展示； 4、支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°的人脸进行抓拍和识别比对,以及支持对瞳间距最小10像素的人脸图片进行检出、抓拍、识别和比对； 5、系统支持在实时分析页面展示人体识别报警、人脸识别报警、机动车识别报警、机动车车牌识别报警、非机动车识别报警、非机动车车牌识别报警、目标检测报警的抓拍时间和抓拍图、目标检测报警类型包括人群聚集、驾驶员放下遮阳板、驾驶员打电话、入侵检测、副驾驶员未系安全带、摩托车禁行、渣土车禁行、支持设置可展示的报警类型、支持统计并展示当天的报警数量； 6、支持按起止时间、摄像机统计并展示人体属性抓拍占比，属性包括上身颜色、下身颜色、帽子颜色、鞋子颜色、上身纹理、有无骑车、性别、发型、是否戴帽、上身服饰、下身服饰、有无下衣裙子、是否带包、是否打伞、双肩包、手提包、拉杆箱、单肩包、年龄、有无穿大衣、人体朝向、体型、眼镜、上身logo、运动鞋、靴子、上衣类型、下衣类型、安全帽、跌到、抽烟、奔跑、打电话、低头看手机、有无戴头盔等人脸、人体、机动车、非机动车目标属性。 7、以图搜图平均响应时间验证:支持20 亿静态库人脸特征数据（为类证件照人脸特征数据）存储检索功能，以图搜图平均响应时间小于1 秒； 8、采用日间图片进行测试、图片中目标结构化属性信息清晰可辨、要求人体性别识别准确率≥99%、人体年龄段检出率≥95%、人体上衣纹理检出率≥98%、人体是否打电话检出率≥98%、人体是否戴眼镜检出率≥98%； 9、报警管理：支持对人脸报警，可按时间范围、摄像机等检索人脸历史报警信息，点击检索结果卡片可查看该目标前后一小时的活动轨迹，包括人体抓拍图片、抓拍时间、抓拍点位等； 10、布控管理：系统支持新建目标检测布控任务，包括任务名称、布控类型、摄像机、报警级别、布控时效、布控状态、指定报警接收人、布控时间。支持新建布控类型，包括布控类型名称、人脸/人体/机动车/非机动车结构化属性信息； 11、亲密度功能：支持查看两个档案人员的亲密度详情列表，在电子地图上展示同行点位和次数。支持通过列表或电子地图上的同行点位查看档案人员的人脸抓拍图和抓拍场景图； 12、档案标签：支持对人员档案添加不少于50种自定义标签，可设置为重点关注人员、近期活跃、常住居民等。重点关注人员可设置为涉黄人员、扒窃抢劫团伙、涉毒人员等； 13、一人一档功能检查:连接10000路摄像机，从1000万张抓拍图片（含人脸、人体、机动车、非机动车抓拍图）中按每天随机选4万张推送至每路摄像机，共导入30天的数据进行检测、支持目标档案人员轨迹分析功能，点击轨迹分析，可查看人员活动轨迹，人员活动轨迹平均加载时间小于1秒。 14、归档性能:检测 1000 个档案、相似度阈值设置为 88 时、召回率≥99.9%，归档准确率≥99.9%； 15、布控报警准确率验证:在3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警检测，相似度阈值设置为90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.04%； 16、采用日间含单辆机动车的机动车抓拍图片（由委托方提供）进行测试，图片中目标结构化属性信息清晰可辨。机动车车牌号漏检率为1% 的情况下，机动车车牌号识别准确率≥99.9%； 17、资源管理：支持显示摄像机的人脸高质量占比、人体高质量占比、机动车高质量占比、非机动车高质量占比。支持创建底库，包括人像库、人体库、车辆库、车牌库。 解析硬件： 18、支持集群管理，支持软件虚拟化部署； 19、服务器硬件总体处理能力满足300路的400万像素以下的视频流进行人脸+人体+车辆+非机动车智能解析； | 路 | 300 |

###### 4.7.4、信息传输网络设备及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 子项 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据交换设备 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2T，包转发率≥1080M； 2、配置双电源，万兆多模光模块24个，万兆单模光模块24个，40G单模光模块2个； ▲3、万兆光口≥48个，40G光口≥6个； | 台 | 2 |
| 2 |  | 所队交换机 | 1、交换容量≥250Gbps，包转发率≥115Mpps， 48个千兆电口，4个万兆光口，支持模块化可插拔双电源； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持MAC地址≥32K； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 4、支持IPv6，提供IPv6 Phase II认证证书及IPv6 Ready网站链接 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 6、支持MAC认证、802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式 7、支持端口隔离、端口安全、CPU保护功能 8、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 9、支持G.8032以太环网保护协议，倒换时间≤50ms，提供第三方测试报告 10、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管. | 台 | 27 |
| 3 | 链路租用费 | 前端接入链路 | 不低于30M | 条.月 | 300 |
| 4 |  | 视频共享 | 图综平台至各所、队、室及网络理政中心，带宽不低于1000M | 条.月 | 23 |

###### 4.7.5、音频等配套系统设备及技术要求

| 序号 | 子项 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频系统中控主机 | 1.支持串口数为双向RS-232≥18路、RS-485通讯串口≥2路； 2.最大支持≥8路红外编程接口、8路弱继电器以及32路I/O触发编程串口； 3.主机内置网络模块，支持同一网段≥255台组网以及跨网段组网；支持远程控制及远程监控、报警； 5.可自定义编程后触发RS232/RS485串口进行通讯； 6.可接收第三方设备的反馈信号并进行第二次处理，如直观的第三方设备状态显示等；RS-485控制端口≥2路,可用于接收指令或控制各类第三方设备； 7.8路红外控制通道，采用内嵌式红外录入和存储技术，支持导入导出设备红外控制码； 8.具有墙上面板、无线触摸屏、电脑软件、网络集中管理等控制方式； 9.前面板内嵌LCD显示屏，可显示各种通讯状态；带有手动电源开关、红外录入开关； 非插卡式一体可编程中控主机，内置RS-232通讯控制端口及RS-485通讯控制端口、红外控制 通道及智能 I/O 端口、弱继电器控制端口； | 套 | 1 |
| 2 | 无线控制终端 | 1.控制终端：通讯标准：IEEE802.11；按键：3D/2D按键和多种显示效果； | 台 | 1 |
| 3 | 触摸屏控制软件 | 1.可根据现在环境，现场设备及客户要求进行定制编程 2.支持3D、2D按键编程，可使用现场环境实际布局编程 3.支持任意种语言编写，支持按键蜂鸣发音可避免误操作 4.可见可得编程界面，独立编程文件保存，可及时更换要求功能，源文件方便保存。 | 套 | 1 |
| 4 | 控制器 | 1.非机架式设备，长≤20cm，宽≤20cm，便携式管理，可分布式部署模式； 2.支持WIFI多点连接通讯功能，支持AP和Station工作模式，支持WIFI、NET、串口互通互控; 3.具备通讯监测功能； 4.支持RS232/485串口双向通讯可连接各种串口通讯设备，RS232/485串口≥四路； 5.带有即时通讯、工作状态、电源指示灯，直观指示，带有两个手动应急按键，支持一键重启、复位操作，支持网络、串口方式在线升级； 6.延时逻辑不小于6500S，内置不少于8种常用波特率可选； 7.RS232/485通讯可自定义端口、波特率、指令、延时、模式功能； 8.内置多种编程逻辑，可自定义各种单控、群控等模式； 9.TCP/IP通讯参数可设置，快速便捷地加入现有控制网络。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | ★1.可编程数字音频处理器，支持 32 MIC/ Line 输入，支持48V幻象供电，32个平衡线路输出； 2.带自动混音和矩阵混音功能，具有DSP处理能力； 3.输入通道均支持MIC输入、线路输入，支持48V幻象供电； 4.输入通道均配置反馈抑制、回声消除、噪声消除、噪声门、均衡器、高通滤波、低通滤波、延时器； 5.输出通道均配置均衡器、高通滤波、低通滤波、延时器、压限器、限幅器； 6.支持扩展Dante网络音频功能； 7.具备32路GPIO插座，支持IO触发调用设备设置； 8.具备1路TCP/ IP通讯端口，1路RS-232和RS-485 通讯端口； 9.前面板带有 LCD屏，可显示IP地址、当前预设状态等信息； 10.前面板带有多功能按钮，可手动操控设备； 11.前面板具备LED指示灯，可直观显示当前各通道混音状态； 12.支持32种场景预设存储，可自定义场景名称； 13.支持摄像跟踪功能，可实现发言通过RS-232和RS-485控制摄像机自动跟踪； 14.支持RS-232通讯控制、TCP/IP网络连接方式； 15.支持手动按键控制、电脑软件控制及中控系统集中控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 会议话筒 | 1、类型：有线会议话筒； 2、话筒咪杆：分离式驻极体电容咪芯； 3、方形金属咪杆，拾音距离不小于60厘米； 4、 超心型指向、驻极体电容式； 5、配5米卡侬公母线； 6、供电方式：48V幻象电源。 | 个 | 80 |
| 7 | 智能混音器 | 1、最高输入电平：-24dBV(Mic),-6dBV(Line); 2、最大增益：不小于70dB； 3、频率响应：30Hz~20kHz; 4、幻象供电：+48V | 台 | 3 |
| 8 | UPS电源 | 主机： ▲1） 采用高频模块化UPS，配置功率≥125KVA。 2） UPS系统为全模块化设计，功率模块、旁路模块、控制模块、通信模块均可带电热插拔更换。 3） UPS内部的控制模块、通讯模块等核心部件具备冗余设计。 4） 单个功率模块容量≥25KVA。功率模块数量≥6（其中主用5块，备用1块）。 5） UPS效率≥96%。 6） 支持至少4台UPS机柜的并联扩容功能。 7） 采用静态旁路，旁路模块功率为200KVA。 8） 输入电压范围：140－480V AC。 9） 输入频率范围：40－70Hz。 10） 输入功率因数（PF）：≥0.99。 11） 输入电流谐波：≤5%(非线性)，≤3%(线性) 12） 电池电压：360VDC-480VDC可调。 13） 输出电压：380VAC 14） 输出电压精度：±1.0% 15） 输出频率：50Hz 16） 输出电压波形失真度：≤1%（线性），≤3% （非线性）。 17） 输出功率因数：1 18） 逆变器过载能力：110%时1h、125%时10min、150%时1min 19） 标配通讯接口：RS-232,SNMP，能接入机房动力环境监控系统。 20） UPS系统具备蓄电池充、放电智能管理功能，同时具有蓄电池容量测试功能，以确认电池后备时间是否准确。 21） UPS系统具有EPO紧急关断功能，以满足消防安全需要。 22） UPS系统具备母线电容寿命检测功能。 23） UPS系统具备手动维修旁路功能。 24） 功率模块具备智能休眠功能，以提升UPS的工作效率。 25） 标配LCD显示屏，可查看市电输入、防雷、各功能模块、蓄电池组的各种状态，可以精确的显示每个功能单元的状态。具备实时告警功能，以及告警管理功能。 26） 具备蓄电池维护功能。 27）提供UPS投标产品型号的彩页原件并加盖投标人公章。 28） UPS提供认证证书与检测报告复印件。 蓄电池： 1、要求蓄电池类型为：免维护铅酸蓄电池。要求蓄电池浮充设计寿命为不低于10年 2、要求蓄电池必须采用阻燃外壳材质，防火级：符合V-0级标准。 ★3、单只蓄电池容量：12V 200AH，数量：≥160只 4、自放电率：月自放电率≤2%。 5、运行温度范围：20℃至25℃，储存温度范围：-15℃至50℃。 6、蓄电池与蓄电池间采用铜排连接。 7、每条电池连接铜排要求为可承受630A的电流。 8、 根据蓄电池数量及规格进行定制，数量不少于2套。蓄电池与蓄电池间采用铜排连接。每条电池连接铜排要求为可承受630A的电流。 电池汇流柜： 1）用于安装电池组输出开关及电池组的进出接线。 2）电池汇流柜标称尺寸：800*600*2000mm，偏差不大于5%。 3）电池汇流柜内部包含1个1250A/3P/DC600V电池组输出总开关，2个630A/3P/DC600V电池组分开关。 4）电池汇流柜的内部具备2个630A/3P/DC600V开关的扩容位置。 5）电池汇流柜数量为2套。 | 套 | 1 |
| 9 | 发电机组 | 1.类别：三相交流柴油发电机 2.励磁：无刷自励磁； ▲3.额定功率：400KW； 4.功率因数：不小于0.8； 5.额定电压：400V； 6.油耗：不大于200g/kW.H; | 台 | 1 |
| 10 | 800兆对讲机 | ★1、全面兼容成都市800M数字集群TETRA无线通信系统。 2、具备语音功能、具备通播组呼功能、具备组呼功能、具备个呼功能、具备紧急报警呼功能。 3、具备直通模式：具备直通模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能。 4、具备短消息传输功能。 5、具备并开通GPS定位功能、支持内置北斗和GPS双定位。 6、具备分组数据业务功能。 7、具备支持并开通wap业务功能。 8、具备预占优先呼叫、呼叫限制、通话组扫描、迟后加入、优先监听组、动态重组、语音优先、缜密侦听功能。 9、具备呼叫显示功能。 10、具备电台遥毙/复活功能。 11、具备系统鉴权功能。 12、具备遇忙禁发功能。 13、显示界面：中文显示。 14、具备全键盘，输入方式支持中文（拼音）、英文、数字等。 15、具备语音功能：电话互联呼（双工）。 16、具备数据功能：状态信息传输。 17、具备环境监听功能。 18、具备缩位拨号功能。 19、具备通话提示功能。 20、具备单站集群提示功能。 21、具备超出服务区显示功能。 22、具备发射关闭功能。 23、接收灵敏度不得低于：静态-112dBm，动态-103dBm。 24、防尘、防水不低于IP68等级。提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 25、手台锂电池容量≥1800毫安，5/5/90模式工作时间大于20小时，符合并达到电池安全使用要求。 26、具备关联组功能。 27、电台开机GPS锁星时间：≤30秒，最快定位间隔≤2秒。电台开机后即刻发送定位信息。 28、具备路航功能。 29、具备摇晕状态下支持位置上报功能。 30、双旋钮设计：音量旋钮和组旋钮分开，独立操作。 31、内置蓝牙模块4.0及以上,具备蓝牙写频及蓝牙升级功能。 32、具备防磁喇叭,功率≥3W。 33、配置要求：主机一台、锂电池两块、耳机一副、充电器一套、天线一根、说明书一本。 | 个 | 150 |
| 11 | 移动警务终端 | ▲1、 符合《四川新一代移动警务手持终端选型技术要求》并已经通过省公安厅测试目录。 ★2、 提供工信部颁发的进网许可证、提供投标产品3C证书、提供投标产品无线电发射设备型号核准证。（提供证书复印件）。 3、 处理器 CPU核数：≥八核，主频：≥2.4GHz，集成GPU图形处理器。 4、 运行内存:≥8G，内置存储:≥128G。 5、 操作系统：安卓双系统设计（提供安卓双系统安全定制软件类的计算机软件著作权登记证书复印件）；操作系统版本9.0及以上版本（含9.0）；安全加固双操作系统版本CSH5.0及以上版本；支持公共APN和专属APN同时接入、同时在线，实现数据隔离；普通操作系统和安全操作系统实现物理隔离或内核级别隔离：通话记录、通讯录、图片、视频以及其他信息不能互相访问；两个操作系统间支持一键快速切换、指纹切换、NFC感应切换；某一个系统瘫痪不会影响另一个系统的运行；其中安全操作系统下蓝牙、WIFI自动禁止；可适配四川公安移动警务应用软件，并能提供标准接口支持公安移动应用的开发、部署。 6、 主摄像头≥1600万+1200万+800万像素；前置摄像头≥2400万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。 7、 电池：电池容量应不低于4000mAh，支持快速充电。 8、 NFC ：支持通过NFC模块读取二代身份证标识码完成身份证核验。 9、 定位：支持北斗/GPS/AGPS/ Glonass定位。 10、 支持双卡双待单通，主副卡不区分卡槽，Nano SIM； 11、 抗水防尘等级：支持不低于IP53防尘抗水； 12、 耳机接口：支持3.5mm耳机，兼容Type-C数字耳机。 13、 指纹识别：支持按压式指纹传感器、360度指纹识别、双系统独立指纹设置等。 14、 配置有蓝牙模块，支持BT5.0。 15、 空中发证：内置密码芯片及空中发证技术，省厅部署空中发证平台实现正式发证后须软证书替代传统 TF 卡证书、解决人工发证、不再占用 SIM/TF 卡槽；开通公安专用数据卡后可实现空中发证。 16、 网络制式：支持双卡双待；全网通设计，支持三大运营商的所有5G、4G、3G和2G网络制式； 17、 传感器：支持重力传感器、环境光传感器、接近光传感器、陀螺仪、指南针、指纹传感器、霍尔传感器、气压计等。 18、 支持指纹加密，可以通过指纹、图案、密码三种加密方式解锁系统； 19、 国产主芯片。支持芯片级安全:自主知识产权手机通信芯片，满足“信息产品国产化”的要求，内置安全芯片实现高等级安全防护，敏感数据不易被获取。 20、 其中16台终端提供以下服务： （1）每月国内通话时长≥900分钟，共36个月。 （2）每月V网通话时长≥3000分钟，共36个月。 （3）每月国内通用流量≥80GB，共36个月。 21、 设备质保期不低于3年。 | 个 | 120 |