招标编号：510182202200003

彭州市公安局2021年天网服务项目

招

标

文

件

彭州市公安局

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2022年1月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	22

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	37

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	41

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	44

第七章  评标办法	121

第八章  政府采购合同	137

第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受彭州市公安局委托，拟对彭州市公安局2021年天网服务项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号： 510182202200003

二、招标项目：彭州市公安局2021年天网服务项目。

三、资金来源：地方财政资金。

四、招标项目简介：

本项目共1个包，采购彭州市公安局2021年天网服务（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取：

招标文件获取时间：2022年1月 25日9:00至2022年1月30日17：00（北京时间）

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

- 本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《政府采购项目电子交易管理操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：招标文件附件三-政府采购云平台使用介绍）

（4）政府采购云平台投标人注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

八、投标截止时间和开标时间：2022年2月16日11:30（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

九、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”）。

十二、联系方式

采 购 人：彭州市公安局

地    址：成都市彭州市朝阳北路58号

联 系 人：彭老师

联系电话：028-83891489

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮编：610000

联系人：岳女士

联系电话：13111896634

传真：028-87793161

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 人民币535万元/年 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 人民币535万元/年 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 9 | 合同分包 （实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 |
| 10 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：梁杨 联系电话：13111881019 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：岳女士 联系电话：13111896634 |
| 12 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 项目问题询问： 联系人：梁杨 联系电话：13111881019 服务质量投诉：企业发展部 028-87793117 递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层 质疑提出时间：1.对采购文件内容的质疑：在获取采购文件之日起七个工作日内。2.对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。3.对采购结果提出质疑时间：为成交结果公告期限界满之日起七个工作日内。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即彭州市财政局。 联系电话：028-83888323。 地址：彭州市牡丹大道北二段486号。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准进行收取: 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 3、中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 4、服务费交纳账户： （1）收款单位：四川国际招标有限责任公司 （2）开 户 行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 （3）银行账号：9902001767420415 |
| 18 | 联合体（实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加 □本项目允许联合体参加 |
| 19 | 现场考察或标前答疑会 | 现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。 现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。 |
| 20 | 温馨提示 | - 供应商需准备系统及软件操作所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、耳麦、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成响应文件递交、解密、磋商等相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.供应商可加入“关于成都市政府分散采购交易系统试运行的公告”中公布的供应商联络钉钉群（群号详见附件三），参加采购活动中遇到解密失败、CA盖章失败等问题可在群内咨询政府采购云平台客服人员。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 彭州市公安局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照招标文件第一章要求规定获取了招标文件。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）资格性审查要求；

（六）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在供应商。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

现场考察或标前答疑会时间：详见投标人须知表。

现场考察或标前答疑会地点：详见投标人须知表。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会可将其视为无效材料。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（本项目不适用）

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下四个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（二）服务部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）服务方案、项目实施方案；

（2）验收标准和验收方法；

（3）服务应答表；

（4）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标有效期（实质性要求）

16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17．投标文件的制作和签章、加密

17.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、确认、加密并提交投标文件

17.2 按照第三章格式要求加盖投标人（法定名称）电子印章确认，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.3 投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密。

17.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

17.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及电子印章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

17.6本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

18．投标文件的递交

18.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

18.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

19.投标文件的补充、修改或撤回

19.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

19.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 20.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因系统发生故障（包括组织场所停电、断网等）导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的作为无效投标处理。

五、开标和中标

21．开标及开标程序

21.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

21.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

21.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

21.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

21.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

21.6因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

21.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

22．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

23.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

24.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

26.签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 合同分包（实质性要求）

27.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

27.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（本项目不收取）

31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

33.履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

36. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37. 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 38. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、询问、质疑和投诉

### 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

### 40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

### 41.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日

格式1-2

### 一、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-3

### 二、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-4

### 三、承诺函（如涉及）

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第  项，我单位应具备        （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：       （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

## 第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

xxxxx项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日

格式2-2

### 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并同意招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

### 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

九、本次投标报价是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。
格式2-4

### 三、开标一览表

第XX包

报价合计

（万元）， 大写：

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

3.本项目只需报出一年的总价。

投标人名称：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

### 四、分项报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元/月） | 合计（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸抓拍 | 路 | 145 |  |  |  |
| 2 | 车辆抓拍 | 路 | 150 |  |  |  |
| 3 | 高点监控 | 路 | 5 |  |  |  |
| 合计 | ## （万元/年） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-6

### 五、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

### 六、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-8

### 七、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。
格式2-9

### 八、服务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-10

### 九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-11

### 十、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合

体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式2-12

### 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_XXXX_单位的XXXX_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-13

### 十二、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：详见第五章资格性审查。

（二）资质性要求：详见第五章资格性审查。

（三）其他类似效力要求：详见第五章资格性审查。

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：详见第五章资格性审查。

（二）资质性要求：详见第五章资格性审查。

（三）其他类似效力要求：详见第五章资格性审查。

第五章  资格性审查要求

采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，资格审查内容详见下表。

| 资格性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 | 资格审查要求 | 要求说明 |
| 1 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 1.1具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。分公司参与采购活动的，须提供经总公司授权的相关证明材料；以上均提供复印件）。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章）。 注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.3、具备健全的财务会计制度的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章）。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章）。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章）。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见招标文件第三章）。 注：“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章）。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
| 2 | 2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。 | 2、采购人/采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。（此项由采购人或采购代理机构查询，投标人不提供证明材料） | 投标人可上传空白页，上传内容不作资格审查。 |

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

一.项目概述

#### （一）项目背景

截止目前，彭州市已建设高清天网点位2596套在天网的守护下全市治安防控能力得到极大提升，街面发案率逐步下降，市民安全感不断增加，特别是在维护社会稳定、促进经济发展等工作中发挥了显著的效果。

目前，彭州天网基本实现了全断面封控、全要素采集，在全智能应用方面还存在一定差距，主要是社会视频资源量大、智能应用成本较高，同时社会视频资源质量普遍较差、基本没有全要素提取功能，视频应用效果较差，未能在社会视频资源方面大量进行智能应用。

#### （二）建设目标

按照成都市感知源建设总体规划，立足我市实际，我市天网建设目标如下：

1.提升总体点位数，增大平均值

2.进一步提高前端及后台应用的智能化程度

3.提高网络接入安全性

前期情指中心至各派出所监控分中心采用VLAN方式承载公安信息网、公安内部监控专网、视频会议网、公安图综专网，各网络之间实现了逻辑隔离，但不能满足相关边界管理规范，需通过增加物理线路进行升级改造。

4.提高设备复用率

根据成都市局的总体规划，未来各区县公安局将建设具备本地特色的智能化应用体系，同时将社会面监控资源作为重要的数据采集源头纳入公安部门统筹应用，深度挖掘数据价值。

#### （三）标的名称及所属行业：

| 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- |
| 彭州市公安局2021年天网服务 | 其他未列明行业 |

★二.商务要求

（一）建设周期：合同签订后3个月。

（二）服务期限：服务期限为三年，合同一年一签。

（三）服务地点：彭州市域范围内。

（四）付款方式：

1、服务费计算起始时间：施工完成后，进行项目初验，初验合格项目进入试运行阶段。试运行期间解决出现的各种问题；项目运行稳定后进行终验，验收合格后投入正式运行，并开始计算服务费，服务期36个月。

2、费用计算方式：根据中标价格，计算每月基础服务费。基础服务费乘以当月服务质量得分再除以100为当月应支付服务费。

3、根据考核结果，每月支付一次。

（五）考核办法

1、月终端平均合格率考核

1）终端发生故障时间单次超过24小时或月内累计超过72小时，则该终端当月不合格。

2）终端故障时间超过8小时且月内累计4次及以上，则该终端当月不合格。

3）平台至终端3000比特PING值时丢包率大于1%则判为传输卡顿，终端卡顿时间单次大于24小时或月内累计超过72小时，则该终端当月不合格。

4）终端合格率＝（总终端数—不合格终端数）/总终端数，不同类型终端单独计算。

5）价格系数：该类终端月投标总价/各类终端月投标总价，不同类型终端单独计算。

6）终端平均合格率＝各类型终端合格率与价格系数乘积之和。

2、服务质量考核

1）月服务质量考核分值总分100分。

2）终端平均合格率达到80%、未达到100%时，扣除当月相应服务质量分值，计算方式：应扣分＝（1-终端平均合格率）×100。

3）终端平均合格率达到90%、未达到95%，另扣除服务质量分3分；终端平均合格率达到80%未达到90%，另扣除服务质量分6分。

4)终端平均合格率未达到80%时，扣除当月全部服务质量分。

3、运维管理考核

1）中标人应安排专业人员24小时不间断对本项目终端设备及机房平台运行情况进行巡检和维护，对终端或平台发生的故障及时发现、及时维护。

2）中标人应及时发现故障并通报采购人管理人员。中标人未及时巡检出系统或终端设备故障，由采购人先于中标人发现故障，每起扣除当月服务质量分值1分。

3）重大安保等应急状态下，中标人接采购人通知后安排项目经理、技术骨干人员现场保障；中标人保障人员缺席1次扣服务质量分值5分；关键终端故障后2小时内未恢复扣服务质量分值3分、一般终端故障后4小时未恢复扣服务质量分值2分。

4、年度考核：一个服务年度内，中标人月服务质量分值连续两次或总计四次低于80分，则年度考核为不合格。

三.技术、服务要求

#### （一）建设内容

1、前端感知系统提档升级。本次项目共建设感知前端300套：145套前端升级为400万像素全结构化监控球机，150套车辆卡口抓拍单元升级为900万像素摄像机，以及5套高空全景球机等设备及配套的杆体、配电等内容。

2、视频共享平台升级扩容：建设适应升级后前端的视频、图片及结构化数据的存储和转发能力，其中图片和结构化数据存储扩容覆盖往期未纳入前端。配套建设相应的平台应用支撑硬件，完善管理及应用软件功能。

3.视频解析系统。本期新增300路视频流人、车、非全解析系统软件授权及解析能力支撑，其中150路满足本期项目解析需要，另外150路用于往期项目解析能力的扩展，进一步增强我市天网视频图像资源数据的价值挖掘能力。

4.信息数据传输网络。建设接入300路视频监控信息流的网络，每路网络带宽不小于30兆；建设图综平台至各所、队二级视频光纤网络22条，配置派出所汇聚交换机30台，满足派出所、警务中队等单位的视频二级网络传输需求。

5.音频等配套设备。配置含中控系统1套、音频处理器1台、话筒80个、智能混音器等音频设备；配置UPS电源、发电机组、800兆对讲机、移动警务终端等配套设备。

#### （二）建设要求

#### 1、总体建设方案

##### 1.1总体架构

根据彭州市立体化防控系统建设的实际需要，综合运用电子信息技术、物联网技术、大数据技术、安全防范技术等构成先进、可靠、经济、配套的安全技术防范体系；系统设计的配置必须遵照国家相关的安全防范技术规程并符合先进、可靠、合理、实用的原则;系统的集成应以结构化、功能模块化、规范化的方式来实现，并使得系统具有高可靠性、良好的开放性和兼容性。

（1）先进性

“彭州天网”系统使用视频监控领域的优势技术：

视频编码格式采用的符合GB/T28181-2016方式，支持1080P（1920*1080）的有效分辨率，并支持向上扩展与向下兼容，图像清晰，可在技术条件允许下满足各种场景下的监控需求。

采用流媒体技术及分发机制，满足当发生群体事件、突发事件时，多个监控中心并发访问某一热点时，图像的流畅性。

（2）可靠性

“彭州天网”系统在充分考虑设备和系统可靠的基础上进行集成，釆用成熟、稳定和通用的技术和设备，关键部分有备份、冗余措施，系统软件有备份和维护保障能力。设备的平均连续无故障运行时间不低于国家相关技术规程所规定的连续无故障运行时间，能够保证高清天网长期稳定运行，有较强的容错和恢复能力。

（3）兼容性

“彭州天网”系统在充分考虑系统内各设备的相互兼容性的基础上进行集成，各子系统能够良好的互联互通，构成一个稳定、可靠的系统。高清天网内各级中心之间、中心与前端资源与用户终端之间能够有效地进行通信和数据共享，能够实现多厂商、不同规格的设备或子系统间的兼容和互操作。

（4）开放性

“彭州天网”系统的设备、接口、存储、编码等具有开放性，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。釆用国际通用标准的协议架构，具备符合国家标准的第三方业务接口，与第三方业务系统的对接不影响现网业务。

（5）扩展性

“彭州天网”系统支持平滑扩容模式，后续扩容不影响整体系统构架，平台接入无限制、终端接入数量无人为限制，不影响现有业务。

（6）规范性

“彭州天网”系统设计应符合有关设计规范及建设方的管理和使用要求。控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等遵循GB/T28181-2016标准中的规定。

（7）安全性

对“彭州天网”系统釆取必要的安全保护措施，不能因某点故障影响整个系统运行。防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击，防雷击、过载、断电、电磁干扰和人为破坏等。

（8）可维护性

“彭州天网”系统具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，能得到及时、快速地恢复。

##### 1.2技术架构

（1）系统总体架构图如下：

图1-1系统总体架构

（2）数据流向

本项目中建设的全结构化前端、车辆卡口数据流向，如下所示：

图1-2数据流向图

本项目建设的全结构化球机、车辆卡口摄像机，视频图像数据流向要求如下：

全结构化球机、车辆卡口、高点摄像机输出的视频流通过GB/T 28181协议接入本局视频共享平台并进行存储，存储时间不小于32天，市局视频共享平台通过GB/T 28181协议与分局视频共享平台进行联网共享，实现分局自建人脸卡口、车辆卡口的视频调阅查看；

全结构化球机、车辆卡口摄像机输出的图片流（包含人脸大小图及结构化信息、车辆图片及结构化信息）通过GA/T1400标准要求接入我局视图库，由采购人视图库对全量的人脸大小图、车辆图片及其结构化数据进行存储，存储时间不小于365天；同时分局视图库通过GA/T1400级联接口与市局视图库进行对接，实现人脸小图及结构化信息（包含人脸大图URL）、车辆大图及结构化信息的实时上传。

采购人现有治安卡口460路，卡口服务器3台，基本满足数据采集、上传需求，本次项目需增配3台卡口服务器，以满足社会视频车辆数据采集、上传的需求。

（3）系统物理部署图

图1-3系统物理部署图

#### 2、前端感知源建设要求

##### 2.1现网情况

- 2.1.1当前感知源覆盖情况

通过近年来我市天网建设，当前感知源已基本实现环蓉、环彭、主城区封控，区域内重点以行政中心、主要道路、治安热点、学校、医院等重点管控区域的覆盖，总体覆盖情况如下图所示。

图2-1 当前点位覆盖全图

- 2.1.2当前感知源连线情况

当前感知源在我市辖区S105、S106、彭白路、成绵复线、牡丹大道、彭什路、汉彭路、彭温路、彭郫路等主要道路连线情况及彭州主城区（天彭街道、致和街道）、濛阳街道城区连线如下图所示：

图2-2 当前感知源连线情况

- 2.1.3当前感知源围圈情况

彭州市东侧、北侧分别于德阳市广汉、什邡交界，南侧、西侧依次与成都市新都、郫都、都江堰交界，目前交界区域感知源建设已基本部署完毕。

环蓉普通道路围圈情况：目前，我市与广汉、什邡市际边界可通车道路共目前共25条，其中成德大道、九高路（汉彭路延伸段）、S106（彭什路）、S106（什新路）4条主要道路交界处及20条村道交界处已完成卡口建设，1条村道暂未建设，本期项目将对该道路进行补充建设。

高速收费站卡口建设情况：目前，我市区域内成万高速和第二绕城高速有收费站共4个（彭州收费站、马牧河收费站、九尺收费站、二绕濛阳收费站），含出入方向道路各4条，现均已建成车辆卡口，覆盖所有车道。

环彭围圈情况：环彭区域主要以交界区域部署车辆卡口和高清球机为主，现已基本完成封控。

我市感知源围圈情况如下图所示：

环蓉封控圈                 环彭封控圈

图2-3 当前感知源围圈情况

##### 2.2规划原则

在前端点位规划设计上，以“全断面封控、全要素提取、全智能应用”（后称“三全”）为指导，结合当前规划面临的问题，以“圈点线格”建立联合防控体系的理念，结合公安实战应用需求，按照“断面无盲区、局部形成封闭”的原则，通过“围圈、定点、连线、分格”的划分方式，对本区域整体进行统一规划布局。

通过科学化、工具化布点服务，精准的规划体系，以对流动目标的封控为评价指标，采用多种感知源手段相结合的方式，以圈线格点理念建立联合防控围闭体系，以多维感知、智能化应用支撑公安实战应用。

- 2.2.1科学布点

前端摄像机实现对监控目标的图像信息采集，是“智慧天网”系统的原始信号源，其定位设置、设备质量及图像可辨识度决定着整个系统的功能与性能水平，通过合理选择不同类项的高清摄像机，提高图像辨识度。应根据治安特点和公安实战需求进行选择和设置前端摄像机的位置、区域及数量，应根据辖区社会治安实际情况和公安业务需求，经认真勘察、分析、论证后，按照“先重点，后一般”的原则确定。根据被监控对象的实际情况和实战需求科学的设置探头预置位的角度和焦距、探头巡航间隔时间、探头巡航轨迹模式，科学把握监控画面“量”和“质”的关系。

- 2.2.2应根据被监视对象进行选择

应根据被监视对象和业务特点分别采取全天候、多方位、固定、定时或移动侦测的方式对目标进行实时、有效、清晰的监视。

- 2.2.3应根据监控范围和位置进行选择

应根据监控现场环境和监控范围合理地配置合适的镜头及辅助光源等，保证对监控区域的全天候有效覆盖。

- 2.2.4前端摄像机的选择应坚持实用、可靠

结合公安业务需求，研究前端摄像机的点位设置、功能状况、环境适应性要求、摄像机技术要求，选择实用、可靠的摄像机，保证图像采集的质量，采集清晰、实时、实用的图像，为用户开展工作提供可靠线索和证据。

- 2.2.5科学布建理论

采用科学、合理的布点规划方法是构建严密的多维感知网络体系的基础，在布点规划时需按照“断面无盲区、局部构成封闭”的原则，结合公安视频侦查工作逻辑严密性要求，统筹兼顾各警种需求，对立体化前端防控网络进行总体、统一的规划，促进后期各张多维感知网络深度的协同与应用。这一过程包含两个层次，在第一层次，即科学布建基础层面，应以“圈片块线点”布防模型为出发点，通过“围圈、切片、分块、连线、定点”的划分方式，对城市区域整体进行统一规划布局。在前端感知系统布点规划过程中根据“圈片块线点”模型特点，并综合考虑地区行政划分、地形地貌特点、案件高发区等因素进行合理规划。

- 2.2.6四门落锁理论

在进出彭州市的主要道路进出口，例如高速出入口，城区主干道等建立相应治安检查站与卡口，扼守进出彭州市的主要干线，一旦有重点人员、车辆进入，启动四门落锁，借助于治安检查站与警力部署，查缉、抓捕嫌疑人，防止嫌疑人外逃或外地嫌疑人潜逃至市中心城区。

- 2.2.7前端点位规划概况

根据统计全市各部门和单位需求以及实地勘测，我市本次拟建设的高清公共视频监控设备共计300套，其中包括145套治安监控球机、150套车辆卡口抓拍单元、5套高空全景球机。除高点外，其余前端均采用全结构化智能前端，实现人、车、非的信息采集。

##### 2.3具体设计

本次项目是对往期天网项目的补充完善，主要实现对进出彭州所有道路出入口包括进出城市的国道、省道以及高速公路出入口等进行全局管控，形成一个封闭的外围“城际防圈”，构建城市第一道防控线。此防线将以国道、省道等交通道路为基础，在城际接壤的道路出入口主要部署卡口系统。

##### 2.4本次建设点位部署目标

本期总共规划了300个点位，总体保持与往期天网建设点位基本不变，保持对3个封控断面的补充和完善。具体情况如下：

①主城区封控圈，全部采用全要素（人、车、非机动车）提取终端，针对出入主城区的人员、车辆、非机动车进行封控。本期本市主城区封控面如下图所示。

图2-4 本期本市主城区封控面布设图

②环彭封控圈，全部采用全要素（人、车、非机动车）提取终端，针对从成都其它区县出入彭州市的人员、车辆、非机动车进行封控。

③环蓉封控圈。全部采用全要素（人、车、非机动车）提取终端，针对出入大成都的人员、车辆、非机动车进行封控。原有天网已经基本完成封控，本期项目为点位增补，完善封控圈。

另，本期调整补充环蓉车道卡口一个：濛阳街道义和社区万源大道东段，该道路自友谊桥向东100米处即为未硬化机耕道，可通小型汽车至广汉市。为确保环蓉通车车道的封控，我局将在本期调整补充建设卡口1个，实现过往人、车、非的封控。该点位具体建设位置示意图见点位示意图第125个。

建成后，环蓉车道封控圈已基本围闭。

具体部署见下图：

图2-6 本期环蓉封控圈点位部署图

④本期点位分布。除三个封控圈外，本期其余点位以天彭街道、致和街道、濛阳街道三个区域的重点小区、主要道路、治安管控重点区域覆盖为主。具体点位分布见下图。

图2-7 本期天网点位分布图

⑤感知源总体情况。本期规划后，彭州市天网、雪亮工程等感知源分布总图如下，其中红色点位为原天网点位。

图2-8 彭州市感知源分布总图

- 2.4.1视频监控点统计表

| 非智能化点位 |  |  | 智能化点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高点（个） | 普通枪机（个） | 普通球机（个） | 人脸卡口（个） | 车辆卡口 （个） | 全结构化 （个） | …… |
| 5 |  |  |  | 150 | 145 |  |
| 小计：300 |  |  |  |  |  |  |

注：按摄像头数量计算。

- 2.4.2视频监控点位详细列表（每个摄像机为1个点位）

| 序号 | 点位名称 | 地 址 | 摄像头类型 | 共杆情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰大道与兴农街监控1 | 濛阳街道伏龙社区凤凰大道与兴农街交叉口 | 全结构化球机 | 共信号灯杆 |
| 2 | 凤凰大道与兴农街监控2 | 濛阳街道伏龙社区凤凰大道与兴农街交叉口 | 全结构化球机 | 共信号灯杆 |
| 3 | 濛阳建业中路监控1 | 濛阳街道伏龙社区凤凰大道与建业中路口交叉 | 全结构化球机 |  |
| 4 | 濛阳建业中路监控2 | 濛阳街道伏龙社区凤凰大道与建业中路口交叉 | 全结构化球机 |  |
| 5 | 濛阳农产品5号门监控1 | 濛阳街道柏桥社区兴农路20号 | 全结构化球机 |  |
| 6 | 濛阳农产品5号门监控2 | 濛阳街道柏桥社区兴农路20号 | 全结构化球机 |  |
| 7 | 濛阳幸福出租屋旁 | 濛阳街道柏桥社区农产品交易中心4号门 | 全结构化球机 |  |
| 8 | 农产品交易中心1号门 | 濛阳街道柏桥社区农产品交易中心1号 | 全结构化球机 |  |
| 9 | 车站停车场 | 致和街道朝阳南路502号 | 全结构化球机 |  |
| 10 | 车站人员出站口 | 致和街道朝阳南路502号 | 全结构化球机 |  |
| 11 | 车站售票厅对面 | 致和街道朝阳南路502号 | 全结构化球机 |  |
| 12 | 高铁站出站口 | 天彭街道天府西路社区天人东街与天人西路交叉处 | 全结构化球机 | 共电信杆 |
| 13 | 高铁站进站口 | 天彭街道天府西路社区天人东街与天人西路交叉处 | 全结构化球机 | 共路牌杆 |
| 14 | 鸿运星城1期人行门 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路259号 | 全结构化球机 |  |
| 15 | 鸿运星城3期大门 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路168号 | 全结构化球机 |  |
| 16 | 置信逸都丹郡东端 | 天彭街道金彭东路社区回龙西路15-17号 | 高点 |  |
| 17 | 锦秀尚城楼顶东北角 | 天彭街道朝阳中路社区金彭中路353号 | 高点 |  |
| 18 | 锦秀尚城楼顶西南角 | 天彭街道朝阳中路社区东湖路15-17号 | 高点 |  |
| 19 | 牡丹云锦楼顶西北角 | 天彭街道翠湖社区金彭西路373号 | 高点 |  |
| 20 | 金易南城西北角高点 | 致和街道清洋村环湖路一段413-415号 | 高点 |  |
| 21 | 三环路105省道口球机 | 致和街道清泉社区凯旋大道369号-15 | 全结构化球机 |  |
| 22 | 三环路高速桥口球机 | 致和街道清泉社区凯旋大道369号-15 | 全结构化球机 |  |
| 23 | 成彭高速服务区1球机 | 致和街道护国社区护国西四巷77号 | 全结构化球机 |  |
| 24 | 石化大道置信大桥 | 天彭街道安澜村牡丹大道北三段500号 | 全结构化球机 |  |
| 25 | 花龙路口 | 天彭街道花龙社区花龙路9号 | 全结构化球机 |  |
| 26 | 博美装饰城路口球机 | 致和街道独柏社区花龙西路8号 | 全结构化球机 |  |
| 27 | 泰安北路中和新城门口 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路575号附9号 | 全结构化球机 |  |
| 28 | 朝阳中路与龙塔路口 | 天彭街道朝阳中路社区朝阳中路16号 | 全结构化球机 |  |
| 29 | 朝阳路口昇华台 | 天彭街道金彭中路社区朝阳中路195号 | 全结构化球机 |  |
| 30 | 朝阳中路牡丹北路口 | 天彭街道朝阳中路社区朝阳中路275号 | 全结构化球机 |  |
| 31 | 狮山村梅子坪停车场 | 新兴镇狮山村海窝子瞿上街99号 | 全结构化球机 |  |
| 32 | 君山村彭煤小区门口 | 通济镇桥楼村彭白路618号 | 全结构化球机 |  |
| 33 | 繁江南路育才路口 | 天彭街道繁江南路社区育才路62号 | 全结构化球机 |  |
| 34 | 繁江南路普乐园口 | 天彭街道繁江南路社区天府西路312-318号 | 全结构化球机 |  |
| 35 | 繁江南路顾福桥口 | 天彭街道繁江南路社区外西街507号 | 全结构化球机 |  |
| 36 | 锦城国际泰安北路口 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路723号 | 全结构化球机 |  |
| 37 | 朝阳北路龙锦路口 | 天彭街道隆兴社区龙锦东路50号 | 全结构化球机 |  |
| 38 | 团结街龙兴北街口 | 天彭街道龙塔社区团结街56号 | 全结构化球机 |  |
| 39 | 鑫盛街46号 | 天彭街道北大街社区鑫盛街50号 | 全结构化球机 |  |
| 40 | 北大街北门口 | 天彭街道北大街社区北大街144号 | 全结构化球机 |  |
| 41 | 成彭高速服务区2球机 | 致和街道清泉社区环湖路一段413-415号 | 全结构化球机 |  |
| 42 | 什新路九高路口2 | 濛阳街道东塔社区九高路280号 | 全结构化球机 |  |
| 43 | 牡丹大道东湖路口 | 天彭街道东湖社区东湖大街399号 | 全结构化球机 |  |
| 44 | 西大街西海北街口 | 天彭街道西大街社区西海北街11号 | 全结构化球机 |  |
| 45 | 物流大道濛三北路路口 | 濛阳街道杨湾社区蒙三北路214号 | 全结构化球机 |  |
| 46 | 濛阳学子路 | 濛阳街道柏桥社区建业东路594号 | 全结构化球机 |  |
| 47 | 濛阳东街 | 濛阳街道濛阳场第二社区九高路96号 | 全结构化球机 |  |
| 48 | 六环路濛阳入口 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 全结构化球机 |  |
| 49 | 六环路濛阳出口 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 全结构化球机 |  |
| 50 | 濛阳宏坤包装厂门口 | 濛阳街道杨湾社区蒙兴东路246号 | 全结构化球机 |  |
| 51 | 彭白路入城方向卡口1 | 天彭街道白马社区繁江北路7号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 52 | 彭白路入城方向卡口2 | 天彭街道白马社区繁江北路7号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 53 | 彭白路出城方向卡口1 | 天彭街道白马社区繁江北路7号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 54 | 彭白路出城方向卡口2 | 天彭街道白马社区天繁江北路7号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 55 | 滨河路与彭白路出城 | 天彭白马社区滨河路361-362号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 56 | 滨河路与彭白路入城 | 天彭白马社区滨河路361-362号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 57 | 金彭西路与二环路出城1 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路548号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 58 | 金彭西路与二环路出城2 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路548号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 59 | 金彭西路与二环路入城1 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路411号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 60 | 金彭西路与二环路入城2 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路411号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 61 | 彭温路与二环路入城1 | 天彭白马社区彭温路46号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 62 | 彭温路与二环路入城2 | 天彭白马社区彭温路46号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 63 | 彭温路与二环路出城1 | 天彭白马社区彭温路78号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 64 | 彭温路与二环路出城2 | 天彭白马社区彭温路78号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 65 | 高铁站与二环路入城1 | 天彭街道繁江南路社区天府西路375号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 66 | 高铁站与二环路入城2 | 天彭街道繁江南路社区天府西路375号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 67 | 高铁站与二环路入城3 | 天彭街道繁江南路社区天府西路375号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 68 | 高铁站与二环路出城1 | 天彭街道繁江南路社区天府西路401号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 69 | 高铁站与二环路出城2 | 天彭街道繁江南路社区天府西路401号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 70 | 高铁站与二环路出城3 | 天彭街道繁江南路社区天府西路401号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 71 | 育才路与二环路入城 | 天彭街道繁江南路社区育才路120号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 72 | 育才路与二环路出城 | 天彭街道繁江南路社区育才路120号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 73 | 新郫彭路与二环路出城1 | 天彭街道繁江南路社区育才路9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 74 | 新郫彭路与二环路出城2 | 天彭街道繁江南路社区育才路9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 75 | 新郫彭路与二环路出城3 | 天彭街道繁江南路社区育才路9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 76 | 新郫彭路与二环路出城4 | 天彭街道繁江南路社区育才路9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 77 | 新郫彭路与二环路入城1 | 天彭街道繁江南路社区育才路3号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 78 | 新郫彭路与二环路入城2 | 天彭街道繁江南路社区育才路3号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 79 | 新郫彭路与二环路入城3 | 天彭街道繁江南路社区育才路3号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 80 | 新郫彭路与二环路入城4 | 天彭街道繁江南路社区育才路3号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 81 | 天彭大道与二环路出城1 | 致和街道北京堂社区天彭大道9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 82 | 天彭大道与二环路出城2 | 致和街道北京堂社区天彭大道9号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 83 | 天彭大道与二环路入城1 | 致和街道北京堂社区天彭大道125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 84 | 天彭大道与二环路入城2 | 致和街道北京堂社区天彭大道125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 85 | 天府路与长江东路出城1 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 86 | 天府路与长江东路出城2 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 87 | 天府路与长江东路出城3 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 88 | 天府路与长江东路入城1 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 89 | 天府路与长江东路入城2 | 天彭街道东湖社区天府东路225号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 90 | 东湖大街与二环路出城 | 天彭街道东湖社区朝阳中路12号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 91 | 东湖大街与二环路入城 | 天彭街道东湖社区朝阳中路12号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 92 | 金彭东路与二环路出城1 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路星海湾门口 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 93 | 金彭东路与二环路出城2 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路星海湾门口 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 94 | 金彭东路与二环路出城3 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路星海湾门口 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 95 | 金彭东路与二环路出城4 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路星海湾门口 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 96 | 金彭东路与二环路入城1 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路17号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 97 | 金彭东路与二环路入城2 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路17号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 98 | 金彭东路与二环路入城3 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路17号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 99 | 金彭东路与二环路入城4 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路17号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 100 | 牡丹北路与二环路入城 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路79号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 101 | 牡丹北路与二环路出城 | 天彭街道朝阳中路社区牡丹北路32号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 102 | 泰安北路与二环路入城1 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路6号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 103 | 泰安北路与二环路入城2 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路6号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 104 | 泰安北路与二环路入城3 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路6号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 105 | 泰安北路与二环路出城1 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路24号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 106 | 泰安北路与二环路出城2 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路24号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 107 | 泰安北路与二环路出城3 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路24号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 108 | 龙塔路与二环路出城1 | 天彭街道龙塔社区天彭街道龙塔社区彭敖路4号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 109 | 龙塔路与二环路出城2 | 天彭街道龙塔社区天彭街道龙塔社区彭敖路4号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 110 | 龙塔路与二环路入城1 | 天彭街道龙塔社区朝阳中路638-640号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 111 | 龙塔路与二环路入城2 | 天彭街道龙塔社区朝阳中路638-640号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 112 | 余潭路与利安桥交出城 | 天彭街道杜家社区天余潭路005乡 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 113 | 余潭路与利安桥交入城 | 天彭街道杜家社区天余潭路005乡 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 114 | 滨河路至石化大道出城1 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 115 | 滨河路至石化大道出城2 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 116 | 滨河路至石化大道出城3 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 117 | 滨河路至石化大道入城1 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 118 | 滨河路至石化大道入城2 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 119 | 滨河路至石化大道入城3 | 天彭街道杜家社区朝阳北路300号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 120 | 小夫路与什邡交界入城 | 白鹿镇白鹿场社区小夫路1号 | 车辆卡口 |  |
| 121 | 小夫路与什邡交界出城 | 白鹿镇白鹿场社区小夫路1号 | 车辆卡口 |  |
| 122 | 湔红路与什邡交界入城 | 红岩镇幸福村湔江路 | 车辆卡口 |  |
| 123 | 湔红路与什邡交界出城 | 村红岩镇幸福村湔江路 | 车辆卡口 |  |
| 124 | S106与什邡交界入城 | 红岩镇虎形村会元街113号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 125 | S106与什邡交界出城 | 红岩镇虎形村会元街113号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 126 | 敖平围城路与什邡入城 | 敖平镇星河村018乡道 | 车辆卡口 |  |
| 127 | 敖平围城路与什邡出城 | 敖平镇星河村018乡道 | 车辆卡口 |  |
| 128 | 马牧河收费站进高速 | 三界镇凌泉村升玉北街231号 | 车辆卡口 |  |
| 129 | 马牧河收费站出高速 | 三界镇凌泉村升玉北街231号 | 车辆卡口 |  |
| 130 | S105彭州与什邡出城 | 三界镇三界场社区三界北街675号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 131 | S105彭州与什邡入城 | 三界镇三界场社区三界北街675号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 132 | 九高路卡口入城 | 濛阳街道大汉村兴华西路186号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 133 | 九高路卡口出城 | 濛阳街道大汉村兴华西路186号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 134 | 什新路与新都交界出城 | 濛阳街道清卓村净魇路a21县道 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 135 | 什新路与新都交界入城 | 濛阳街道清卓村净魇路a21县道 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 136 | 绕城高速濛阳收费站入1 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 137 | 绕城高速濛阳收费站入2 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 138 | 绕城高速濛阳收费站入3 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 139 | 绕城高速濛阳收费站出1 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 140 | 绕城高速濛阳收费站出2 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 141 | 绕城高速濛阳收费站出3 | 濛阳街道宝祝村蒙三南路125号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 142 | 九尺收费站入口1卡口1 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 143 | 九尺收费站入口1卡口2 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 144 | 九尺收费站入口1卡口3 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 145 | 九尺收费站入口1卡口4 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 146 | 九尺收费站入口2卡口1 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 147 | 九尺收费站入口2卡口2 | 天彭街道先锋社区文化路252号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 148 | 新彭郫路与郫都区出城1 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 149 | 新彭郫路与郫都区出城2 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 150 | 新彭郫路与郫都区入城1 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 151 | 新彭郫路与郫都区入城2 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 152 | 老彭郫路与郫都交出城 | 致和街道太平社区太平路南段184号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 153 | 老彭郫路与郫都交入城 | 致和街道太平社区太平路南段184号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 154 | 彭温路与唐昌交界出城1 | 村丽春镇元义村君平路51号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 155 | 彭温路与唐昌交界出城2 | 村丽春镇元义村君平路51号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 156 | 彭温路与唐昌交界入城1 | 村丽春镇元义村君平路51号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 157 | 彭温路与唐昌交界入城2 | 村丽春镇元义村君平路51号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 158 | 红旗村与都江堰交出城 | 丽春镇红旗村富新家园138号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 159 | 红旗村与都江堰交入城 | 丽春镇红旗村富新家园138号 | 车辆卡口 | 多设备共杆 |
| 160 | S106彭州与都江堰出城 | 桂花镇灯塔村南海路111号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 161 | S106彭州与都江堰入城 | 桂花镇灯塔村南海路111号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 162 | 老成彭与新繁交界出城 | 致和街道清泉社区环湖路一段413-415号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 163 | 老成彭与新繁交界入城 | 致和街道清泉社区环湖路一段413-415号 | 车辆卡口 | 共电警杆 |
| 164 | 新妇幼保健院门口卡口1 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 165 | 新妇幼保健院门口卡口2 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 166 | 新妇幼保健院门口卡口3 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 167 | 彭郫路青白江大桥卡口2 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 168 | 彭郫路青白江大桥辅路卡口 | 致和街道护国社区林兴路13号 | 车辆卡口 |  |
| 169 | 川药厂入城卡口1 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 170 | 川药厂入城卡口2 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 171 | 川药厂入城卡口3 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 172 | 川药厂出城卡口1 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 173 | 川药厂出城卡口2 | 天彭街道花龙社区花龙路189号 | 车辆卡口 |  |
| 174 | 回龙东路与三环路入城1 | 天彭街道光明社区金华东路311号附3 | 车辆卡口 |  |
| 175 | 回龙东路与三环路入城2 | 天彭街道光明社区金华东路311号附3 | 车辆卡口 |  |
| 176 | 回龙东路与三环路入城3 | 天彭街道光明社区金华东路311号附3 | 车辆卡口 |  |
| 177 | 回龙东路与三环路入城4 | 天彭街道光明社区金华东路311号附3 | 车辆卡口 |  |
| 178 | 回龙东路与三环路出城1 | 天彭街道光明社区金华东路311号 | 车辆卡口 |  |
| 179 | 回龙东路与三环路出城2 | 天彭街道光明社区金华东路311号 | 车辆卡口 |  |
| 180 | 回龙东路与三环路出城3 | 天彭街道光明社区金华东路311号 | 车辆卡口 |  |
| 181 | 回龙东路与三环路出城4 | 天彭街道光明社区金华东路311号 | 车辆卡口 |  |
| 182 | 石化大道与锦阳入城1 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 183 | 石化大道与锦阳入城2 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 184 | 石化大道与锦阳入城3 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 185 | 石化大道与锦阳出城1 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 186 | 石化大道与锦阳出城2 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 187 | 石化大道与锦阳出城3 | 天彭街道安澜牡丹大道北三段500号 | 车辆卡口 |  |
| 188 | 北新大道新都交界入城1 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 189 | 北新大道新都交界入城2 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 190 | 北新大道新都交界入城3 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 191 | 北新大道新都交界出城1 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 192 | 北新大道新都交界出城2 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 193 | 北新大道新都交界出城3 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 车辆卡口 |  |
| 194 | 北新大道广汉交界入城1 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 195 | 北新大道广汉交界入城2 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 196 | 北新大道广汉交界入城3 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 197 | 北新大道广汉交界出城1 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 198 | 北新大道广汉交界出城2 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 199 | 北新大道广汉交界出城3 | 濛阳街道文山村星兴路16号 | 车辆卡口 |  |
| 200 | 鸿运星城小区南门入城 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路249号 | 车辆卡口 |  |
| 201 | 清洋大街福兴大道口 | 致和街道清洋村环湖路一段413-415号 | 全结构化球机 |  |
| 202 | 环湖路一段与清林街口 | 致和街道清洋村凯旋西路140号 | 全结构化球机 |  |
| 203 | 临湖路一段与清林东街口 | 致和街道清洋村环湖路一段413-415号 | 全结构化球机 |  |
| 204 | 环湖路一段与清林西街口 | 致和街道清洋村环湖路一段133号 | 全结构化球机 |  |
| 205 | 清洋大街彭郫路口 | 致和街道清洋村清洋大街26号 | 全结构化球机 |  |
| 206 | 清洋大街与协和路口 | 致和街道清洋村清洋大街139号 | 全结构化球机 |  |
| 207 | 临湖路一段与清林街口 | 致和街道清洋村滨湖路26号 | 全结构化球机 |  |
| 208 | 环湖路一段与清林东街口 | 致和街道清洋村环湖路一段413-415号 | 全结构化球机 |  |
| 209 | 临湖路一段与清林西街口 | 致和街道清洋村滨湖路26号 | 全结构化球机 |  |
| 210 | 胜利大街迎宾大道口 | 致和街道连封村胜利大街100号 | 全结构化球机 |  |
| 211 | 西河东路与贤清南路口 | 致和街道贤德社区西河东路488号 | 全结构化球机 |  |
| 212 | 锦城国际泰安北路枪机 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路575号附14 | 全结构化球机 |  |
| 213 | 爱国北路75号 | 天彭街道花龙社区爱国北路75号 | 全结构化球机 |  |
| 214 | 牡丹东路牡丹北路路口 | 天彭街道朝阳中路社区牡丹北路316号 | 全结构化球机 |  |
| 215 | 彭州花园门口 | 天彭街道东湖社区天府东路88号 | 全结构化球机 |  |
| 216 | 中和新城门口枪机 | 天彭街道朝阳中路社区泰安北路575号附9号 | 全结构化球机 |  |
| 217 | 团结街花园路口 | 天彭街道龙塔社区花园路204号 | 全结构化球机 |  |
| 218 | 花园路农坛路口 | 天彭街道朝阳中路社区花园路57号 | 全结构化球机 |  |
| 219 | 花园路泰安路口 | 天彭街道朝阳中路社区泰安路43号 | 全结构化球机 |  |
| 220 | 金彭中路建设银行门口 | 天彭街道金彭中路社区金彭中路53号 | 全结构化球机 |  |
| 221 | 绣城北路城管局门口 | 天彭白马社区绣城北路320-322号 | 全结构化球机 |  |
| 222 | 金彭西路牡丹云锦酒店 | 天彭街道金彭西路社区金彭西路373号 | 全结构化球机 |  |
| 223 | 216厂家属区门口 | 致和街道双龙社区长江路159号 | 全结构化球机 |  |
| 224 | 朝阳南路兴盛4巷路口 | 天彭街道东湖社区朝阳南路629号 | 全结构化球机 |  |
| 225 | 鑫盛街延秀小学口 | 天彭街道延秀街社区鑫盛街69号 | 全结构化球机 |  |
| 226 | 联升巷老电影院门口 | 天彭街道周家社区联升街11号 | 全结构化球机 |  |
| 227 | 万源大道东段至广汉交界卡口 | 濛阳街道义和社区万源大道东段 | 全结构化球机 | 推送车卡图片 |
| 228 | 民政局门口 | 天彭街道翠湖社区金彭西路440号 | 全结构化球机 |  |
| 229 | 北大街农商银行北侧 | 天彭街道北大街社区北大街168号 | 全结构化球机 |  |
| 230 | 金彭中路红照壁北街路口 | 天彭街道金彭中路社区金彭中路239号 | 全结构化球机 |  |
| 231 | 体育场东街中段 | 天彭街道金彭西路社区体育场东街120号 | 全结构化球机 |  |
| 232 | 安仁街中段 | 天彭街道周家社区安仁街77号 | 全结构化球机 |  |
| 233 | 龙兴寺侧门 | 天彭街道龙塔社区龙兴北街48号 | 全结构化球机 |  |
| 234 | 利安医院门口 | 天彭街道隆兴朝阳中路636号 | 全结构化球机 |  |
| 235 | 体育场东街滨河路路口 | 天彭街道滨河路106号 | 全结构化球机 |  |
| 236 | 长江东路与天府东路路口 | 天彭街道东湖社区天府东路128号 | 全结构化球机 |  |
| 237 | 恋城公馆西北角 | 天彭街道东湖社区天府东路84号 | 全结构化球机 |  |
| 238 | 老家属区金星巷5号 | 天彭街道金彭西路社区永兴巷5号 | 全结构化球机 |  |
| 239 | 天湖花园北门口 | 天彭街道东湖社区英烈路136号 | 全结构化球机 |  |
| 240 | 濛江东路25号 | 濛阳街道濛阳场第一社区香榭街1号 | 全结构化球机 |  |
| 241 | 濛阳三湾小区路口 | 濛阳街道三湾社区九高路316号 | 全结构化球机 |  |
| 242 | 致和光明市场后门进口 | 致和街道斑竹社区光明市场后门 | 全结构化球机 |  |
| 243 | 晋林工业门口 | 天彭街道东湖社区天府东路157厂 | 全结构化球机 |  |
| 244 | 牡丹大道光明路口 | 致和街道斑竹社区光明路2号 | 全结构化球机 |  |
| 245 | 天彭大道光明路口 | 致和街道斑竹社区天彭大道967号 | 全结构化球机 |  |
| 246 | 里仁街八二八大院门口 | 天彭白马社区绣城北路314号 | 全结构化球机 |  |
| 247 | 东湖北街东湖大街口2 | 天彭街道东湖社区东湖北街193号 | 全结构化球机 |  |
| 248 | 牡丹西路南段清平路口 | 天彭街道东湖社区牡丹西路南段177号 | 全结构化球机 |  |
| 249 | 南大街南街居委会口 | 天彭街道南大街社区南大街242号 | 全结构化球机 |  |
| 250 | 置信F区南门口 | 天彭街道金彭东路社区金华西路一段247号 | 全结构化球机 |  |
| 251 | 朋城远界西北角 | 天彭街道隆兴社区三圣南路95号 | 全结构化球机 |  |
| 252 | 滨河路龙塔社区居委会门口 | 天彭街道延秀街社区滨河路53号 | 全结构化球机 |  |
| 253 | 天府中路人力资源市场门口 | 天彭街道天府中路社区天府中路127-129号 | 全结构化球机 |  |
| 254 | 新民东一巷与新民西街路口 | 天彭街道金彭中路社区新民东一巷6号 | 全结构化球机 |  |
| 255 | 新友佳宾馆旁门口 | 天彭街道东大街社区新民西七巷34号 | 全结构化球机 |  |
| 256 | 外南街南段 | 天彭街道南大街社区外南街287号 | 全结构化球机 |  |
| 257 | 翠湖路2号大院又一村 | 天彭街道翠湖社区翠湖路20号附7号 | 全结构化球机 |  |
| 258 | 彭州市疾控中心门口 | 天彭街道安澜社区彭敖路288号 | 全结构化球机 |  |
| 259 | 濛阳万贯产业园 | 濛阳街道伏龙社区蒙兴路193号 | 全结构化球机 |  |
| 260 | 濛阳永辉超市对面小区 | 濛阳街道伏龙社区濛兴西路50号 | 全结构化球机 |  |
| 261 | 濛阳清卓小区上入口 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 全结构化球机 |  |
| 262 | 濛阳清卓小区下入口 | 濛阳街道宝祝村净魇路a21县道 | 全结构化球机 |  |
| 263 | 牡丹大道羊叉路口 | 天彭街道金彭东路社区东湖大街399号 | 全结构化球机 |  |
| 264 | 行政中心东侧牡丹东路南段 | 天彭街道金彭东路社区金彭东路109号 | 全结构化球机 |  |
| 265 | 金彭西路延秀街口 | 天彭街道延秀街社区延秀街1号 | 全结构化球机 |  |
| 266 | 国色天香西南角 | 天彭街道朝阳中路社区牡丹北路34号 | 全结构化球机 |  |
| 267 | 昇华台东门口 | 天彭街道朝阳中路社区调露巷3-5号 | 全结构化球机 |  |
| 268 | 小北街中段 | 天彭街道金彭西路社区小北街95号 | 全结构化球机 |  |
| 269 | 金华西路与牡丹西路口 | 天彭街道朝阳中路社区牡丹西路175-177号 | 全结构化球机 |  |
| 270 | 西河东路护贤南路口 | 致和街道贤德社区凯旋大道32号 | 全结构化球机 |  |
| 271 | 里仁街与小北街交叉口 | 天彭街道金彭西路社区里仁街175号 | 全结构化球机 |  |
| 272 | 中节能西北角 | 天彭街道安澜社区三圣北路68号 | 全结构化球机 |  |
| 273 | 红照壁南街与东大街路口 | 天彭街道东大街社区东大街181号 | 全结构化球机 |  |
| 274 | 金彭中路与铧炉街路口 | 天彭街道北大街社区金彭中路50号 | 全结构化球机 |  |
| 275 | 清阁园东1门口 | 天彭街道天府中路社区长江路17号 | 全结构化球机 |  |
| 276 | 南大街园丁巷 | 天彭街道南大街社区南大街289号园丁巷13号 | 全结构化球机 |  |
| 277 | 聂三耳火锅门口 | 天彭街道天府中路社区朝阳南路123号 | 全结构化球机 |  |
| 278 | 上升街与东北市街路口东侧 | 天彭街道北大街社区上升街91号 | 全结构化球机 |  |
| 279 | 七里香溪东北角 | 天彭街道隆兴社区泰安北路243号 | 全结构化球机 |  |
| 280 | 团结街团结巷口 | 天彭街道龙塔社区团结街200号 | 全结构化球机 |  |
| 281 | 北新路北新巷口 | 天彭街道龙塔社区北新路37号团结街159号院 | 全结构化球机 |  |
| 282 | 西北市街南段 | 天彭街道金彭西路社区西北市街12号 | 全结构化球机 |  |
| 283 | 星海湾东门口 | 天彭街道金彭西路社区牡丹西路南段106号 | 全结构化球机 |  |
| 284 | 老人民医院 | 天彭街道金彭西路社区西北市街112-114号 | 全结构化球机 |  |
| 285 | 小北街114号 | 天彭街道金彭西路社区小北街114号 | 全结构化球机 |  |
| 286 | 里仁街84号 | 天彭街道北大街社区里仁街84号 | 全结构化球机 | 共数字城管杆 |
| 287 | 钟鼓楼路17号 | 天彭街道周家社区家钟楼路17号 | 全结构化球机 |  |
| 288 | 联升巷44号 | 天彭街道周家社区联升街44号 | 全结构化球机 |  |
| 289 | 朝阳东巷36号外 | 天彭街道金彭东路社区东湖大街399号 | 全结构化球机 |  |
| 290 | 天府东路天府市场门口 | 天彭街道天府中路社区天府东路285号 | 全结构化球机 |  |
| 291 | 西海北街人力资源市场 | 天彭街道天府西路社区西海北街人力资源市场 | 全结构化球机 |  |
| 292 | 鸿运星城1期大门 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路299号 | 全结构化球机 |  |
| 293 | 鸿运星城4期大门 | 天彭街道金彭东路社区牡丹北路299号 | 全结构化球机 |  |
| 294 | 鸿运星城2期大门 | 天彭街道金彭东路社区金华西一段296号 | 全结构化球机 |  |
| 295 | 鸿运星城2期大门东小门 | 天彭街道金彭东路社区金华西一段296号 | 全结构化球机 |  |
| 296 | 鸿运星城2期大门西小门 | 天彭街道金彭东路社区金华西一段296号 | 全结构化球机 |  |
| 297 | 朋城远界北门 | 天彭街道朝阳中路社区回龙西路241号 | 全结构化球机 |  |
| 298 | 朋城远界南二门 | 天彭街道朝阳中路社区金华西一段159号 | 全结构化球机 |  |
| 299 | 朋城远界南一门 | 天彭街道朝阳中路社区金华西一段159号 | 全结构化球机 |  |
| 300 | 天府东路天湖花园南门 | 天彭街道东湖社区天府东路115号 | 全结构化球机 |  |

##### 2.5杆体设计

- 2.5.1杆体设计要求

天网杆体应按照成都市建设美丽宜居公园城市及智慧城市感知源建设的要求，遵循市政设施“应合尽合、经济适用、美观协调”以及智慧城市感知“全要素采集、全断面封控、全智能应用”两方面原则开展规划设计，并符合国家、行业与本市相关先行规范和标准；天网杆体应在满足安全防范的前提下，遵循“应合尽合”的原则，尽量与智慧路灯杆合杆共用。

选用立杆的杆体满足以下要求：

（1）考虑扩展性，预留摄像机安装位。

（2）兼顾美观性和实用性。杆体高度和支臂长度满足监控场景的要求。

（3）杆体表面处理采用内外热浸锌工艺和静电喷塑工艺；镀锌层表面应光滑，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。

（4）杆体颜色综合城市格调、周边环境、地理位置等因素确定，目前可选标准灰、乳白或深灰。

- 2.5.2箱体选型

箱体的组成部件应至少包含以下内容：

a)	箱盖

b)	箱体

c)	保护器压条

d)	防尘板及进气口

e)	排线槽

f)	温控器

g)	熔接盒门

h)	服务器压板

i)	光纤挂钩

j)	进线胶套

k)	风扇（监控模块可以控制）

l)	稳压器固定块（压板）

m)	开关电源(要求各元器件直流供电、后备电源)

选用专为高清监控点位设计的箱体，满足以下要求：

一体化机箱应根据天网业务需求，为“天网”业务而设计定做的专用机箱,可提供业务所需要的交流电源及电源保护，光缆熔接，视频及串口控制等功能连接以及防雷、防浪涌、防过压等性能。整体机箱应具有专业性、适用性、美观性；并能有效防止雨，雪等恶劣气候的影响；操作简单、维护方便。

箱体颜色：灰色；字体:黑体蓝色；标识：杆体上需注明天网编号，箱体上注明“成都公安”字体。

要求如下：

室外温度：－20℃～70℃；

相对湿度：0～85% ；

大气压力：70～106kPa ；

机箱材料：冷轧钢板，板厚不低于1.2mm；

表面镀锌喷塑处理，塑粉：灰色；

防水门锁：搭扣锁；

防尘网：左右各1个，可拆卸，更换清洗方便；

熔纤盘：小型、椭圆形；

抽排风方式：上抽风；

接地铜排（至少10位）；

箱门应有防水胶条或相应其他防水措施；

底板留小门，便于将容接盒接好后装入箱内；

箱体进线孔均应有胶套保护，防止各种线缆被挂伤。

- 2.5.3防雷接地

彭州市属亚热带湿润气候区，区境属典型的平原地域，地势西北高东南低，有山有坝， 海拔高度最低601米， 最高4000余米,四季分明，气候温和，雨量充沛。平均气温为16.8℃，最高气温35.2℃ ，最低气温-2.0℃；总降水量为724.2毫米；总日照时数为840.2小时；总体来看彭州市气候适宜，少极端气候条件，相对室外选点无其他特殊要求。

考虑到全成都区域位于青藏高原东南缘的川西平原腹心地带,该区的西部和西北部背靠山区、龙泉山脉横卧于本区东南,是一个雷暴比较多的地区。在全国来看，成都及其周边区域雷暴天气日数属于中等偏多。

前端设备安装于室外，易遭到雷电打击，前端设备的电源一般在现场就近取用，易受雷电波影响产生高压和浪涌电流，因此需采用电源防雷措施，摄像机立杆和前端机箱须接地，同时使用钢材，采用的工艺应做好密封、散热、防水和防锈等工作。

避雷设备主要采用避雷针、电源避雷器、信号避雷器以及接地装置。

室外前端点位防雷接地系统包含两个部分，第一部分为：杆箱体的防雷接地，第二部分为：前端设备的防雷接地。按照防雷接地国家标准：杆箱体防雷接地<=10Ω，前端设备的防雷接地<=10Ω。

- 2.5.4接地做法

杆体脚下采用直径为18mm～20mm的实心钢（镀锌）接地棒，接地棒长埋在地下长度为2m～2.5m；

接地体采用镀锌钢材，其规格要求如下：

钢管壁厚  应不小于3.5毫米

角钢      应不小于50×50×5毫米

扁钢      应不小于40×4毫米

圆钢直径  应不小于8毫米

接地体埋深（指接地体上端）一般不小于0.7米。

对于大地土壤电阻串高的地区，当联合接地体的接地电阻值难以满足要求时，可以采取向外延伸接地体、改良土壤、深埋电极、以及外引等方式，还可采用低电阻非金属接地材料。

地系统中的垂直接地体，采用长度不小于2.5米的镀锌钢材、硅酸盐水泥（或其它低电阻串水泥）混凝土包封电极或石墨电极。

接地体之间的所有焊接点（浇灌在混凝土中的除外）、均应进行防腐处理。

地体应避开埋没在污水排放和土壤腐蚀性强的区段。当难以避开时，其接地体截面应适当增大，镀层不小于100微米。也可选用石墨电极、混凝土包封电极或其他新型材料。

箱体和设备电源接地：用接地线从箱体引入电杆内壁预留接地点。

#### 3、网络建设要求

##### 3.1建设需求

公安视频图像智能化建设应用依托的传输网络主要涉及公安视频传输网。公安视频传输网是指承载以视频图像为主的感知数据采集、存储、解析、应用、共享等业务的网络通路，为视频图像数据等各类感知数据汇聚和业务协同提供网络传输保障。公安视频传输网主要包括接入网络、骨干网络。接入网络用于支撑前端设备到基层公安机关的数据传输。接入网络建设应以xPON等带宽高、稳定性强的有线网络为主，提高前端设备接入的灵活性、多样性、可靠性、可扩展性。

##### 3.2网络建设技术要求

本项目传输系统网络传输基本要求如下：

1）网络传输协议要求

联网系统网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

2）媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式符合国标要求。

3）信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间不大于2s；

4）网络传输带宽

网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接人监控中心的带宽要求，并留有余量。每路视频感知设备所需网络独立带宽不应小于 8Mbps。每路图像感知设备所需网络独立带宽不应小于 16Mbps，各级监控中心间网络单路的网络传输带宽应不低于1Gbps。

5）网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

6）视频帧率

本地录像时可支持的视频帧率应不低于25帧／s；图像格式为CIF时，网络传输的视频帧率应不低于25帧／s；图像格式为4CIF以上时，网络传输的视频帧率应不低于15帧／s，重要图像信息宜25帧／s。

##### 3.3网络技术方案设计

- 3.3.1网络架构图现状

图 3-1现状网络架构图

- 3.3.2新建网络架构图

彭州市局核心交换机应采用高性能交换机和高速互联链路，适应大流量高带宽业务，接入网拓扑图如下：

图3-2 新建接入网拓扑图

市骨干网接入路由器与我局核心交换机双万兆光纤互联。

采购人的核心交换机至各派出所接入交换机的链接采用星型架构千兆光纤。

采购人的核心交换机至各个运营商之间接采用两对光纤链路互联，每条链路万兆以上。

采购人的核心交换机至社会视频资源之间应通过视频图像专网安全边界防护，链路带宽不低于万兆。

采购人的视频图像综合平台接入核心交换机。

- 3.3.3路由规范

（1）为确保网络边界清晰，避免不同区域网络之间的相互影响，市骨干网接入路由器与我局核心交换机之间采用静态路由。

（2）为确保网络边界清晰，避免不同运营商网络之间的相互影响，我局核心交换机至各个运营商之间采用静态路由。

（3）基层所、队的IP网关部署于基层所队接入交换机。

- 3.3.4 IP地址规划

IP地址分类：

（1）设备管理IP地址，包括设备之间的互联接口地址，设备的Loopback地址。

（2）数据中心IP地址，包括对外服务地址和服务器之间地址。对外服务地址，是提供用户访问服务器的IP地址，要求根据不同业务类型使用不同的地址段，方便QoS的实施。服务器间地址是用于服务器之间进行大数据备份、同步、共享的IP地址，要求根据不同业务类型使用不同的地址段，进行业务区分，方便QoS的实施。

（3）终端IP地址，包括不同运营商的终端地址、物联终端地址等。要求严格使用市局规划的IP地址段，进行安全区分。

IP地址使用：

（1）上述三种不同类型的IP地址应严格按照规划分配使用，不得混用。

（2）连续性，分配遵循2^n原则分配连续的地址段，易于路由聚合，缩减路由表的大小，提高路由算法的效率。

（3）IP地址总体规划、已使用情况、本次使用情况、未使用情况等详见下表：

彭州市视频专网IP地址规划表

| 单位 | 总体规划 |  |  |  | 已使用 | 未使用 | 本次使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A段 | B段 | C段起 | C段止 | C段 | C段 | C段 |
| 数据中心 | 51 | 21 | 1 | 4 | 1-3 | 4 | 1-3 |
| 局大院 | 51 | 21 | 5 | 8 | 8 | 5-7 |  |
| 各大队 | 51 | 21 | 6 | 13 | 6 | 7－13 |  |
| 天彭所 | 51 | 21 | 14 | 14 | 14 |  |  |
| 繁江路所 | 51 | 21 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 濛阳所 | 51 | 21 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| 隆丰所 | 51 | 21 | 17 | 17 | 17 |  |  |
| 致和所 | 51 | 21 | 18 | 18 | 18 |  |  |
| 敖平所 | 51 | 21 | 19 | 19 | 19 |  |  |
| 丹景山所 | 51 | 21 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 通济所 | 51 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |
| 龙门山所 | 51 | 21 | 22 | 22 | 22 |  |  |
| 九尺所 | 51 | 21 | 23 | 23 | 23 |  |  |
| 丽春所 | 51 | 21 | 24 | 24 | 24 |  |  |
| 升平警务中队 | 51 | 21 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 红岩警务中队 | 51 | 21 | 26 | 26 | 26 |  |  |
| 三界警务中队 | 51 | 21 | 28 | 28 | 28 |  |  |
| 新兴警务中队 | 51 | 21 | 29 | 29 | 29 |  |  |
| 白鹿所 | 51 | 21 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 磁峰警务中队 | 51 | 21 | 31 | 31 | 31 |  |  |
| 桂花所 | 51 | 21 | 32 | 32 | 32 |  |  |
| 小鱼洞警务中队 | 51 | 21 | 33 | 33 | 33 |  |  |
| 葛仙山所 | 51 | 21 | 34 | 34 | 34 |  |  |
| 军乐警务中队 | 51 | 21 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| 刑大、禁毒 | 51 | 21 | 27 | 27 | 27 |  |  |
| 看守所扣留所 | 51 | 21 | 51 | 56 | 51-53 | 54-56 |  |
| 交警大队 | 51 | 21 | 61 | 90 | 61-65 | 66-90 |  |
| 社会视频资源 | 51 | 21 | 91 | 100 | 91 | 92-100 |  |
| 数字城管 | 51 | 21 | 101 | 110 | 101 | 102-110 |  |
| 移动天网 | 51 | 21 | 111 | 150 | 146-150 | 111-145 | 146-147 |
| 广电雪亮 | 51 | 21 | 151 | 200 | 151-160 | 161-200 |  |
| 电信天网 | 51 | 21 | 201 | 255 | 201-210 | 211-255 |  |

##### 3.4网络拓扑图

本次建设根据彭州市已有构架要求，新增移动前端的有线接入，同时对市局至派出所网络新增租用光纤链路。

图3-3传输网络架构图

##### 3.5.前端网络

###### 3.5.1基本要求

根据前端视频接入点位对接入带宽的需求，现有网络接入方式较多，在选择接入技术时，需要结合分辨率设置、稳定性要求、建设投资成本以及可承受的价格等因素综合考虑。通常情况下，高清接入点应采用GPON接入方式接入方式。

我市本期项目前端接入网仍采用GPON标准，相较于以往天网采用的EPON标准，GPON的下行最大传输速率高达2.488Gbit/s，上行最大传输速率可达1.244Gbit/s，传输距离至少为20km。

###### 3.5.2前端网络

高清摄像机采集完视频图像后直接转换为网络数据信号，通过网络上传监控中心进行显示、存储。此次前端感知源均采用400万像素以上设备，单路视频流带宽需求以8Mbps计，日常使用需保证一路视频预览流和一路存储流，即前端需提供不小于16Mbps的网络带宽。

实际应用场景包括对全结构化摄像机进行人脸、车辆、非机动车等图片流的带宽需求，本期项目要求单路前端光纤传输线路带宽不低于30M。

##### 3.6.存储和分发网络

中心存储、转发部署位置在流量上是对于整个网络是汇聚点或转发点，对网络带宽压力非常大。从减轻网络压力和运行维护角度选择最优方案，保证系统全线高速工作。

按照系统需求，位于投标人机房的视频管理模块和分发服务器均要求千兆网口接入。

在现有“彭州天网”承载网构架采用集中式管理的基础上配置2台网络交换机，交换机上行具有至少1个10GE光口；下行具备至少48个10/100/1000M速率GE电口，所有端口均能全线速工作。

##### 3.7.监控中心网络

监控中心是天网系统视频流的接收端。根据指挥中心实际需求，每台数显和主副控对网路带宽的要求是不少于1个千兆口接入。

采购人的监控中心接入带宽至少为1000M，以满足实际业务需求为准。

派出所分控中心接入带宽至少为1000M，以满足实际业务需求为准。

##### 3.8.四级传输链路

采购人现有一套租用运营商的物理光缆组网，作为市公安局至派出所及其他单位之间的公安信息网、公安内部监控专网、视频会议网、公安图综专网在用。在业务上，不同专网之间通过VLAN进行逻辑隔离。面对日益增长的并发访问和流量传输需求，现有组网架构已经开始出现业务相互干扰、传输带宽不足等情况，且存在一定的信息安全隐患。

考虑到各级公安机关越来越多的视频图像共享需求，本期项目拟新增租用一套物理光缆组网，对现有传输网进行升级扩容，并配置所、队汇聚交换机30套（含配套尾纤及光模块），以满足未来大流量、大带宽、高并发的工作需要。汇聚交换机要求如下：

1、交换容量≥590Gbps、包转发率≥240Mpps；

2、配置冗余电源，配置≥48个千兆电接口，≥4个万兆光口；≥2个扩展槽；

3、支持链路聚合、端口镜像；支持流量分析功能，支持ERPS以太环网保护技术；

4、支持虚拟化技术，将多台交换机虚拟成1台使用，支持MPLS VPN。

5、具备802.1X认证，Web认证，防ARP欺骗，CPU保护功能和设备抗攻击能力

6、MAC地址≥64K，ARP表项≥20K。

##### 3.9.共享对接网络

本次天网系统为各政府职能部门提供统一接口的基本要求、功能要求、数据规范、消息格式、传输协议和扩展方式符合国标 GB/T 28181-2016 附录 G 的要求,本期天网建设将为彭州市网络理政中心等部门提供GB/T 28181-2016标准的信令（SIP）和媒体接口（RTP），采用网络专线的方式进行链接，并采用网闸实现隔离。

共享网络拓扑图如下：

共享数据流如下图所示：

#### 4、系统建设方案

##### 4.1视频图像应用

面向业务使用人员，对准实战效果，设计基于公安业务的物联网、机器视觉、人工智能、智能分析等技术，快速构建场景化、实用型应用。

视频解析系统定位“海量监控过滤网，网罗有价值信息”，作为视频监控系统的提档升级手段，为用户提供视频、图片、特征解析功能，实现从海量监控图像资源中提取有价值信息，过滤冗余数据，形成视频结构化数据积累，支撑公安实战应用。

本次天网建设中应充分考虑前端设备具备人脸、车辆、非机动车全要素提取功能，后端应用系统利用已建平台实现AI智能分析、应用,新增后端智能解析授权及相应硬件支撑。

##### 4.2视频图像数据

通过各种采集设备或系统，实现视频流、图像数据、物联数据和业务关注数据的接入。接入的视频图像数据经过提取、清洗、关联等处理后，进行有效组织，形成原始库、资源库、主题库、业务库和知识库，为视频图像应用提供视频图像数据服务。同时，通过视频图像数据治理实现视频图像数据资产、质量、安全、开发等全生命周期的有效管理。

对照本项目实际需求，构建大数据能力平台，支持分布式文件系统、关系型数据库、全文数据库、分布式内存数据库、分布式列式数据库等功能。

（1）视频图像数据存储组织

本期天网视频流数据统一存储于彭州市天网平台云存储，划分单独存储池。

本期天网抓拍的人车图片及结构化数据统一接入彭州市局侧区县视图库系统，通过数据接入与转发，分别存储于云存储专用存储池与大数据服务器中，以满足结构化数据查询与过车图片调取；向上通过视图库级联形式，以1400标准数据级联接口，向成都市公安局视图库推送人车抓拍小图以及场景抓大图URL，针对人车特征值等结构化数据应同步推送至成都市公安局视图库；接收成都市局视图库的布控指令，当发现目标对象时应向市级视图库发送告警信息，以满足公安实战应用需求。

（2）视图库系统性能设计

- 并发性能

并发接入用户数不低于100个。

- 检索性能

本级视频图像信息数据库数据精确检索须在3秒内返回结果，数据模糊检索须5秒内返回结果。

- 布控告警性能

各级视频图像信息数据库布控指令下发延迟时间小于2秒，采集布控信息到发出告警信息时间间隔小于2秒。布控误报率不高于1%，漏报率不高于10%。

（3）视图库系统访问接口

视频图像信息数据库主要从服务接口角度去定义视频图像信息数据库，所有服务功能都要从接口功能中去体现。接口应符合《公安视频图像信息数据库技术要求》接口协议标准，接口应具备采集、共享、级联、分析、平台服务等服务。

视图库技术要求、接口协议要求在遵循GA/T 1400-2017的标准要求基础上，结合本市实际情况进行补充。补充技术要求如下（本节内容及表格中的提到的“导则”是指《成都市公安局区县级视频图像智能化建设导则》（V1.0）：

①设备与用户统一标识编码规则

系统应对采集设备/系统、视图库、应用平台、分析设备/系统和用户等进行统一编码，编码规则应符合GB/T 28181-2016附录D的规定。其中，第11、12、13位类型编码应按下表进行扩展。

| 取值 | 说明 |
| --- | --- |
| 119 | 人脸卡口摄像机 |
| 120 | 全结构化摄像机 |
| 121 | 车辆卡口摄像机 |
| 131 | 普通摄像机 |

②视频图像信息基本对象统一标识

视频图像信息基本对象的统一标识编码应符合下表的规定。

| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编码/应用平台编码 | 1-20 | 1、对自动采集对象，应使用在线视频图像信息采集设备/系统、分析设备/系统统一标识编码； | 符合本导则附录6表1：设备与用户统一标识编码 |
|  |  | 2、对人工采集对象，应使用对应的公安视频图像信息应用平台或其他公安信息系统统一标识编码，包括所有通过数据服务接口接入视图库的系统。 |  |
| 子类型编码 | 21-22 | 表示视频图像信息基本对象的类型 | 01-视频片段 |
|  |  |  | 02-图像 |
|  |  |  | 03-文件 |
|  |  |  | 99-其他 |
| 时间编码 | 23-36 | 表示视频图像信息基本对象生成时间，精确到秒级 | YYYYMMDDhhmmss，年月日时分秒 |
| 序号 | 37-41 | 视频图像信息基本对象序号 |  |

③视频图像信息语义属性对象统一标识编码规则

指图片及视频中的人、人脸、车、物等对象。

| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频图像信息基本对象统一标识 | 1-41 | 视频图像信息语义属性对象所属的视频图像信息基本对象 | 符合本导则附录6表2视频图像信息基本对象统一标识 |
| 子类型编码 | 42-43 | 表示视频图像信息语义属性对象的类型 | 01-人员 |
|  |  |  | 02-机动车 |
|  |  |  | 03-非机动车 |
|  |  |  | 04-物品 |
|  |  |  | 05-场景 |
|  |  |  | 06-人脸 |
|  |  |  | 07-视频图像标签 |
|  |  |  | 99-其他 |
| 序号 | 44-48 | 视频图像信息语义属性对象序号 |  |

④目标对象特征属性要求

在满足GA/T 1400.3-2017 （公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求）基础上，增加关联字段。

1）人脸对象特征属性表，增加72、73字段

| 序号 | 名称 | 标识符 | 类型XML/JSON | 长度 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 关联对象类型 | RelatedType | RelatedType |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象类型（见关联对象类型表01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象 共7种）； 当有多个时用英文半角分号”;”分隔，关联对象SourceId必须一致 |
| 73 | 关联对象信息 | RelatedList | RelatedInfoList |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象列表（01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象）； 当RelatedID有多个时用英文半角分号”;”分隔 RelatedList取值示例如下： { "RelatedObject": [ { "RelatedType": "06",//关联人脸类型 "RelatedID": ""// 关联人脸FaceID，多个用英文半角分号“;”分隔 } ] } |

2）机动车对象特征属性表，增加72、73字段

| 序号 | 名称 | 标识符 | 类型XML/JSON | 长度 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 关联对象类型 | RelatedType | RelatedType |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象类型（见关联对象类型表01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象 共7种）； 当有多个时用英文半角分号”;”分隔，关联对象SourceId必须一致 |
| 73 | 关联对象信息 | RelatedList | RelatedInfoList |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象列表（01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象）； 当RelatedID有多个时用英文半角分号”;”分隔 RelatedList取值示例如下： { "RelatedObject": [ { "RelatedType": "06",//关联人脸类型 "RelatedID": ""// 关联人脸FaceID，多个用英文半角分号“;”分隔 } ] } |

3）人员/人体对象特征属性表，增加85、86字段

| 序号 | 名称 | 标识符 | 类型XML/JSON | 长度 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 关联对象类型 | RelatedType | RelatedType |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象类型（见关联对象类型表01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象 共7种）； 当有多个时用英文半角分号”;”分隔，关联对象SourceId必须一致 |
| 86 | 关联对象信息 | RelatedList | RelatedInfoList |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象列表（01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象）； 当RelatedID有多个时用英文半角分号”;”分隔 RelatedList取值示例如下： { "RelatedObject": [ { "RelatedType": "06",//关联人脸类型 "RelatedID": ""// 关联人脸FaceID，多个用英文半角分号“;”分隔 } ] } |

4）非机动车对象特征属性表，增加45、46字段

| 序号 | 名称 | 标识符 | 类型XML/JSON | 长度 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 关联对象类型 | RelatedType | RelatedType |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象类型（见关联对象类型表01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象 共7种）； 当有多个时用英文半角分号”;”分隔，关联对象SourceId必须一致 |
| 46 | 关联对象信息 | RelatedList | RelatedInfoList |  | R | 与该对象关联的视频图像信息语义属性对象列表（01：人员、06：人脸、02：机动车、03：非机动车、04：物品、05：场景、07：视频标签对象）； 当RelatedID有多个时用英文半角分号”;”分隔 RelatedList取值示例如下： { "RelatedObject": [ { "RelatedType": "06",//关联人脸类型 "RelatedID": ""// 关联人脸FaceID，多个用英文半角分号“;”分隔 } ] } |

⑤关联对象类型（RelatedType）

关联视频图像语义对象类型详细取值(值类型string)见下表。

| 序号 | 消息中取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 人员 |
| 2 | 02 | 机动车 |
| 3 | 03 | 非机动车 |
| 4 | 04 | 物品 |
| 5 | 05 | 场景 |
| 6 | 06 | 人脸 |
| 7 | 07 | 视频图像标签 |
| 8 | 99 | 其他 |

##### 4.3视频图像平台

视频联网共享服务平台、视频图像分析平台，面向视频图像数据、视频图像应用提供基础平台能力。

本次项目对现状图像综合应用平台进行资源更新；人脸、车辆等本地化分析应用利用采购人2019年建成的现有智能分析系统进行扩容；

##### 4.4视频图像存储容量要求

本次新增服务器、存储、网络及安全设备统一接入原有维护平台，实现IT设备的集中维护和统一管理，为确保后续数据应用的统一性，降低各类数据因存储周期不同导致的研判瓶颈，本次视频共享平台对关键数据存储周期进行统一要求：

人脸大图：全局存储365天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期为366天。

人脸小图：全局存储365天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期为366天。

人脸特征值：全局存储要求365天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期为366天。

视频数据：全局人脸关联历史视频数据存储31天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期32天。

针对人车图片以及结构化数据统一接入彭州市局侧区县级视图库，通过数据接入与转发，分别存储于集中存储与大数据服务器中，以满足结构化数据查询与过车图片调取；向上通过视图库级联形式，以1400标准数据级联接口，向成都市公安局视图库推送人车抓拍小图以及场景抓大图URL，针对人车特征值等结构化数据应同步推送至成都市公安局视图库，以满足顶层应用需求。

###### 4.4.1视频存储

本次点位存储采用后台集中存储方式。存储分系统的设计需建立满足承载应用系统要求的数据存储能力，根据用户的网络和实际应用情况，对视频监控存储系统的建设要满足如下需求：

- 高性能

由于有多路摄像头数据并发持续写入，考虑以后摄像头的增加，并且同时有多路服务器可能读取数据，需要高性能处理的存储系统。

- 存储空间

对视频数据进行存储，要求存储设备必须提供充足的存储空间。

- 集中式管理与共享

实现数据和存储空间的统一管理和共享。

- 标准化

选用的存储设备及软件等应采用开放式的产品或架构，支持主流标准协议，支持H.264/H.265/SVAC等编码方式，能够提供完整的SDK、API等二次开发环境，以支持构建统一的视频管理及应用平台。

- 可靠性

数据的安全性是第一位的，系统应保障在单点或多点故障的情况下，仍然能够持续运行，并能在线的恢复正常。

- 可扩展性

随着监控范围的扩大，摄像头数据量的增加和存储时间延长，存储系统需具备可扩展性。

- 易用性

系统的操作应具有灵活简便，人机界面友好，易于掌握的特点，操作人员能够方便快捷进行使用及维护，使整个系统的功能得以最大实现。

##### 4.5图片存储容量需求

在满足《成都市公安局多维感知网建设技术导则(V1.0)》关于视图库图片存储要求的基础上，为确保我市后续数据应用的统一性，降低各类数据因存储周期不同导致的研判瓶颈，本次人脸大数据系统对关键数据存储周期进行统一要求如下：

###### 4.5.1抓拍场景图片存储要求

人脸大图图片存储12个月，平均每路每分钟抓拍5张，工作时间10小时，一天存储3000张图片。

人脸小图存储12个月，平均每路每分钟抓拍5张，工作时间10小时，一天存储3000张图片。

人脸抓拍库特征数据存储12个月，平均每路每分钟抓拍5张，工作时间10小时，一天存储3000张图片。

本期项目的人脸图片存储统筹考虑补充彭州已建天网前端的人脸图片数据存储需求。除车辆卡口外，人脸图片存储一年需要的存储空间约为2001.78TB。

###### 4.5.2车辆卡口场景图片存储要求

900万像素摄像机单张图片900K，全局存储365天，按周期轮循覆盖1天计算，则需要统一存储周期为366天，单个车道车流量3000辆/天计算，则图片部分的存储容量应不低于2683TB。

##### 4.6视频解析系统

采购人现有900路视频全解析能力，本期项目新增300路视频流结构化解析能力，满足本期150路非车辆卡口视频解析需求，其余150路解析能力补充往期建成的视频前端结构化解析需求。本期车辆卡口的解析仍主要采用图片流解析模式。

###### 4.6.1应用概述

利用视频结构化描述技术、智能图像分析技术等先进技术，对海量视频图像中的人、车、活动目标进行结构化数据提取，将海量非结构化视频、半结构化图片转化成有价值的结构化信息。

###### 4.6.2功能要求

1、应支持接入但不限于兼容市场厂商视频编码格式。

2、应支持但不限于实时视频和历史视频的结构化分析功能。

3、应支持但不限于活动目标检测，并对活动目标进行分类和检索。

4、应支持但不限于对视频中的人脸、人体、非机动车、机动车目标进行分析建模。

5、应支持但不限于多张人体图片以图搜图功能。

###### 4.6.3应用功能

实时视频结构化及检索

支持地图上选择框选点位配置视频结构化任务

支持地图上选择单个监控点或多个监控点，进行视频结构化任务配置操作。

1）活动目标结构化及结构检索

活动目标包含人、车的分析结果。

固定检索条件包含：时间段、监控点。监控点支持树形选点和地图选点。

支持模糊检索：人体颜色、性别、车身颜色、车牌号码。

2）人目标结构化及条件检索

固定检索条件包含：时间段、监控点、目标颜色、目标方向、目标大小、目标速度、性别、是否戴眼镜、是否戴帽子、上衣类型、下装类型、是否戴口罩、发型、是否背包、是否拎东西、是否骑车、年龄段。

支持模糊检索：人体颜色、性别。

3）人目标以图搜图功能

本系统支持人体图像以图搜图的功能。

支持从搜索结果中选择图片进行以图搜图。

支持从本地选择一张图片，作为检索条件进行以人搜人。手动在图片中绘制矩形框选要检索的目标人员。

支持选择多张图片进行以人搜人，结果为以每一张图片以人搜人的合集。

检索结果以网格化的方式进行展示，内容主要是以人搜人的结果图片，以及目标出现时间，并在右下角展示了和检索条件的匹配程度。点击目标图片即可打开详情页面。

4）人目标结构化中关注区域设置

可设置场景中的关注区域：可在实时画面中绘制关注区域和屏蔽区域，分析任务只分析关注区域中的目标，不会分析关注区域以外以及屏蔽区域中的目标。

5）车目标条件检索功能

固定检索条件包含：时间段、监控点、车辆类型、车辆品牌、目标颜色、目标方向、目标大小、目标速度、车牌颜色、车牌类型、是否黄标车、是否打电话、是否打开遮阳板、是否悬挂危险品标志、是否系安全带。

支持模糊检索：车身颜色、车牌号码。

6）详情显示

详情页面展示了目标的详细信息，包括：大图、地图定位、详细属性。

支持目标快速切换功能。

支持图片保存到本地、回放关联录像、上传视图库功能。

选择目标，回放目标出现不低于前后各10秒，共20秒的录像。

7）地图轨迹展示

支持在地图上显示目标的轨迹，并显示相应的时间点。

录像视频检索

1）在地图选点下发录像检索任务

支持选择单个监控点，进行录像分析操作。选择录像的开始时间和结束时间，弹出SAS客户端，提交录像分析任务，在客户端中查看任务状态和分析结果。

在播放器中下发录像检索任务

支持在观看录像是，选择时间进度条上的时间段。下发录像任务。

2）录像结构化结果查看

录像结构化任务完成后，可对已选场景进行查看。支持人与车的不同条件组合检索。

点击放大镜按钮，即可查看大图信息，以及该目标的结构化信息详情。

支持上传到视图库功能，点击上传按钮，会打开本地安装的视侦通档案助手工具，通过该工具将视频和图片上传到视图库中。

支持将视频和图片下载到本地的功能。

双击结果列表中的目标，即可打开关联录像回放功能。

##### 4.7配套设备技术要求及清单

本项目所需设备清单及技术要求如下：（包括但不限于下列设备）

###### 4.7.1、前端感知系统设备及技术要求

| 序号 | 子项 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清智能球机 | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 2.内置GPU芯片 ▲3.支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于3路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/s 4.摄像机内置镜头，支持不低于25倍光学变倍 5.支持最低照度可达彩色不低于0.0003 lx，黑白0.0001 lx 6.摄像机宽动态范围不小于120dB 7.红外距离不小于200米 8.为满足临时布控的需求，提升球机在多场景下的人脸抓拍效率，球机应支持通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 9.设备应支持快速聚焦功能，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 10.支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 11.为提升单个摄像机的数据采集种类，实现一机多用，设备应支持混合目标检测模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 12. 设备支持视频图像诊断设置功能，具有ICR异常检测、保护膜未撕检测设置选项，当出现以上现象时，可触发报警输出并联动上传中心、发送邮件、录像。（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 13.支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° | 个 | 145 |
| 2 | 高空全景AR球机 | 1.自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。 2. 摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0。 3.内置GPU芯片。 4. 摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0±5%，内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物； 5.产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。 6.产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。 7.产品支持人员密度功能，支持人员预警。 8.可对距设备100米处的人脸进行抓拍 9.支持快速聚集功能，可跟踪行人或机动车等移动目标并录像 10.支持IE浏览器设置不低于8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 11.具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等。 12.具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作。 13.支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S。 14.产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且支持定位联动功能，跟踪联动响应时间小于0.3S。 15.支持倍率自动调整功能，可检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率；支持撞击报警功能，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示； 16.电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 | 台 | 5 |
| 3 | 人车卡口抓拍单元 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、LED补光灯、风扇、电源适配器等，镜头焦距不小于50mm。 ▲2. 内置不低于两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出。 3. 镜头和sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 4. 配置爆闪灯支持白天、夜晚两种模式，支持配置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外光 ▲5.支持4096×2160@25fps视频图像输出。 6.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 7.车辆捕获率应不小于99%，车牌识别准确率应不小于 95%。 8.支持车身颜色、车型、车标、车辆子品牌识别； 9.支持多车牌识别功能，可识别同时悬挂有港澳车牌和大陆车牌的车辆车牌。 10.超高车辆检测功能，可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片。 11.宽动态能力≥120dB，支持景深扩展功能，支持自动人脸车牌曝光功能，支持自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光； 12.具备智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制检测线，具备场景自适应功能，可根据监控场景中车辆速度、背光情况、雾影响效果自动调节图像参数。 13.具有场景自适应功能，支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数； 14.支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行。 15.工作温度：-30℃— +75℃，外壳防护等级不低于IP66。 | 台 | 150 |
| 4 | 爆闪补光灯 | 1.防护等级不低于IP66； 2.可通过软件记录记录闪光灯闪光次数； 3.可通过RS485进行远程升级； 4.最大功耗小于等于48W（补光灯在频闪模式下，亮度等级设置为255）； 5.闪光指数GN≥64m； 6.支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； 7.最小回电时间小于等于50ms； 8.支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式； ▲9.具有LED和气体灯管两种光源，支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪； 10. 1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口。 | 只 | 150 |
| 5 | LED补光灯 | 1.防护等级不低于IP66； 2.最大功耗小于等于100W； 3.色温：4500K-5000K； 4.亮度不小于3000流明； 5.支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； | 只 | 150 |
| 6 | 前端存储卡 | 1.TLC晶元，擦写次数≥3000次； 2.标称容量≥64GB； 3.Class10（读95MB/s，写24MB/s）； 4.工作温度：0 ℃～70 ℃； 5.存储温度：-25 ℃～85 ℃。 | 片 | 300 |
| 7 | 机箱 | 1.可提供业务所需要的交流电源及电源保护，光缆熔接，视频及串口控制等功能，连接以及防雷器、防浪涌、防过压等性能，内配风扇，隔板，熔纤盘，空开，插线板。 2.温度：－20℃～50℃ 3.相对湿度：0～85% 4.大气压力：70～106kPa 5.外形尺寸：（高×宽×深）(mm)带盖：640mm(高)×500（宽）×320（深）；不带盖：590mm(高)×480（宽）×300（深）；偏差不大于5%。 6.机箱材料：冷轧钢板，板厚不低于1.2mm； 7.表面镀锌喷塑处理，塑粉：灰色； 8.防水门锁：搭扣锁； 9.防尘网：左右各1个，可拆卸，更换清洗方便； 10.熔纤盘：小型、椭圆形； 11.抽排风方式：上抽风； | 套 | 300 |
| 8 | 定制支臂 | 根据现场安装环境定制，臂长≤3M；包含杆件安装所需的所有配件 | 套 | 145 |
| 9 | L型杆件 | 1、车辆卡口杆件；采用Q235碳素结构钢材,柱高6m，臂长≤10M；抗风等级≥9级；杆上带避雷针； 2、包含法兰连接、螺栓、螺母、垫圈等立杆安装所需的所有配件。 | 套 | 150 |
| 10 | 立式杆件1 | 1、L型监控杆；采用Q235碳素结构钢材,柱高6m；抗风等级≥9级；杆上带避雷针； 2、包含法兰连接、螺栓、螺母、垫圈等立杆安装所需的所有配件 | 套 | 150 |
| 11 | 立式杆件2 | 1、L型监控杆；采用Q235碳素结构钢材,柱高3m；臂长≤3M；抗风等级≥9级；杆上带避雷针； 2、包含法兰连接、螺栓、螺母、垫圈等立杆安装所需的所有配件 | 套 | 145 |
| 12 | 杆件基础1 | 1、C25混凝土配合比，水泥强度等级为42.5，符合GB50204的规定；基础尺寸≥800*800*1000（mm）； 2、含挖坑、地笼、砼基础、接地、手井、立杆，露出路面水泥基座需修正整齐，杆件底部需水泥包裹做防水处理 | 套 | 145 |
| 13 | 杆件基础2 | 1、C25混凝土配合比，水泥强度等级为42.5，符合GB50204的规定；基础尺寸≥1000*1000*1400（mm）， 2、含挖坑、地笼、砼基础、接地、手井、立杆，露出路面水泥基座需修正整齐，杆件底部需水泥包裹做防水处理 | 套 | 150 |
| 14 | 市电引入 | 包含开挖回填、电源线RVVZ3*4、电表、防水电表箱、漏电保护器、空开、PVC管等材料费用； | 套 | 300 |
| 15 | 检查井 | 引电线路维修井(含盖)；规格≥300*300*300mm | 个 | 300 |
| 16 | 辅材 | 跳线、标签、扎带、设备间电源线等配套安装辅材 | 项 | 300 |

###### 4.7.2、视频共享综合应用服务设备及技术要求

| 序号 | 子项 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台应用服务器 | ▲1. 处理器：X86架构，不少于2颗处理器，处理器核心数量不低于10核，主频不低于2.2GHz； 2. 内存通道≥6个，支持24个DIMM内存插槽，配置不低于64G内存； 3. 网络：≥4个千兆电口+4个万兆光口； 4. 支持≥16块热插拔硬盘位，至少支持4块3.5寸硬盘； 5. 支持2个M.2插槽； 6. PCIe扩展：支持不少于6个； 7. IO：USB 3.0接口≥6个； 8. 阵列卡：配置独立的阵列卡，支持RAID 0、1、10； 9. 工作温度：TDP≤125W可支持45度，TDP≤140W可支持40度； 10. 可支持中文BIOS界面； | 台 | 3 |
| 2 | 流媒体转发服务器 | ▲1. 处理器：不低于10核2.2GHz，CPU颗数≥2； 2. 内存：≥64G DDR4，整机支持不少于16个DIMM插槽，内存容量可扩展至≥2TB； 3. 硬盘：≥2块1TB 7.2K SATA (RAID 1)，最大支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持SAS/SATA硬盘混插； 4. 接口：≥2个SFP+万兆光口 ，≥4个USB 3.0接口，支持≥6个PCIe扩展； 5. 其它：SAS_HBA控制卡，550W(1+1)冗余电源，机架式，不少于3组热插拔冗余风扇。 | 台 | 6 |
| 3 | 节点服务器 | 1. 处理器：不低于10核2.2GHz，CPU颗数≥2； 2. 内存：≥64G DDR4，整机支持不少于16个DIMM插槽，内存容量可扩展至≥2TB； 3. 硬盘：≥2块1TB 7.2K SATA (RAID 1)，最大支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持SAS/SATA硬盘混插； 4. 接口：≥2个SFP+万兆光口 ，≥4个USB 3.0接口，支持≥6个PCIe扩展； 5. 其它：SAS_HBA控制卡，550W(1+1)冗余电源，机架式，不少于3组热插拔冗余风扇。 | 台 | 3 |
| 4 | 视频存储设备云存储扩容 | 1. 单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥32GB； 2. 单设备应标配≥2万兆口，不少于48个磁盘接口； ▲3. 可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4. 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5. 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 6. 应能接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 7. 应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出； 8. 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； 9. 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全； 10. 具备根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 11. 具备运行多台虚拟机能力，虚拟机上可安装不同厂商行业软件； ★12. 满配不少于48块6TB企业级存储硬盘。 | 台 | 7 |
| 5 | 视图库图片存储设备云存储扩容 | 1. 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥64GB内存； 2. 单设备应标配≥4个千兆网口，≥1个万兆口，可扩增4个光纤接口； ▲3. 可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展； 4. 标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口； 5. 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 6. 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 7. 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 8. 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设； 9. 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 10. 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 11. 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； ★12.满配不低于48块6T企业级存储硬盘。 | 台 | 9 |
| 6 | 视图库服务器 | 1.配备2颗CPU芯片，单颗CPU核心数不小于10个、主频不小于2.4G； 2.内存：不小于256GB DDR4； ▲3.硬盘：不少于8个512GB SSD； 4.支持从前端卡口摄像机或人脸抓拍摄像机采集人脸、车辆图片； 5.支持将采集的人脸、车辆图片传输至视图库。 | 台 | 4 |
| 7 | 视频图像应用软件 | 1.支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲，抓图时支持上传至暂存架； 2.支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进； 3.支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能； 4.支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看； 5.针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能； 6. 支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段； 7. 查询结果中支持展示目标对象的关联信息，包括同步采集信息及与目标对象具有关联关系的对象信息； 8. 当使用后端比对进行黑名单布控时，支持设置下发名单库为白名单从而实现白名单布控； 9. 支持根据用户业务需求，支持创建独立的业务目录树，同时也支持在基础目录树上创建更有业务针对性的业务目录区域，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理； 10. 支持拓扑可视化展示物联资源联网下，本级域及上下级点位资源共享情况，支持查看各级资源共享详情、信令服务详情以及媒体服务详情，支持物联资源检索、共享，网关配置、外语配置、转码配置等设置； 11. 支持预警信息、防控圈和物联资源在地图展示,并链接到人员档案等相关模块； 12. 支持查询某一车辆某一时间段的过车信息，分析结果地图展示，并可进行轨迹回放； 13. 支持分析某段时间的卡口或车辆的频繁过车，并展示详情。 | 套 | 1 |
| 8 | 视图库软件 | 1、支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行人脸、车辆、人体数据的采集、级联和共享； 2、支持人脸、人体、车辆等结构化数据、图片的跨网摆渡。 | 套 | 1 |

###### 4.7.3、视频解析系统设备及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视图解析服务 | 软件及硬件配置 | 系统软件： ★1、提供基于Linux运行环境的应用系统，不少于300路视频流的人、车、非解析比对授权； ▲2、支持对实时视频流进行人员、车辆等活动目标的特征属性信息结构化提取，并按人脸、人体、车辆和非机动车展示抓拍照； 3、系统支持宏观数据展示，相机总数、抓拍总数、档案数、报警数、关注人员、防控单元态势、团伙挖掘情况等。支持相关抓拍、报警以热力图形式在电子地图上进行态势展示； 4、支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°的人脸进行抓拍和识别比对,以及支持对瞳间距最小10像素的人脸图片进行检出、抓拍、识别和比对； 5、系统支持在实时分析页面展示人体识别报警、人脸识别报警、机动车识别报警、机动车车牌识别报警、非机动车识别报警、非机动车车牌识别报警、目标检测报警的抓拍时间和抓拍图、目标检测报警类型包括人群聚集、驾驶员放下遮阳板、驾驶员打电话、入侵检测、副驾驶员未系安全带、摩托车禁行、渣土车禁行、支持设置可展示的报警类型、支持统计并展示当天的报警数量； 6、支持按起止时间、摄像机统计并展示人体属性抓拍占比，属性包括上身颜色、下身颜色、帽子颜色、鞋子颜色、上身纹理、有无骑车、性别、发型、是否戴帽、上身服饰、下身服饰、有无下衣裙子、是否带包、是否打伞、双肩包、手提包、拉杆箱、单肩包、年龄、有无穿大衣、人体朝向、体型、眼镜、上身logo、运动鞋、靴子、上衣类型、下衣类型、安全帽、跌到、抽烟、奔跑、打电话、低头看手机、有无戴头盔等人脸、人体、机动车、非机动车目标属性。 7、以图搜图平均响应时间验证:支持20 亿静态库人脸特征数据（为类证件照人脸特征数据）存储检索功能，以图搜图平均响应时间小于1 秒； 8、采用日间图片进行测试、图片中目标结构化属性信息清晰可辨、要求人体性别识别准确率≥99%、人体年龄段检出率≥95%、人体上衣纹理检出率≥98%、人体是否打电话检出率≥98%、人体是否戴眼镜检出率≥98%； 9、报警管理：支持对人脸报警，可按时间范围、摄像机等检索人脸历史报警信息，点击检索结果卡片可查看该目标前后一小时的活动轨迹，包括人体抓拍图片、抓拍时间、抓拍点位等； 10、布控管理：系统支持新建目标检测布控任务，包括任务名称、布控类型、摄像机、报警级别、布控时效、布控状态、指定报警接收人、布控时间。支持新建布控类型，包括布控类型名称、人脸/人体/机动车/非机动车结构化属性信息； 11、亲密度功能：支持查看两个档案人员的亲密度详情列表，在电子地图上展示同行点位和次数。支持通过列表或电子地图上的同行点位查看档案人员的人脸抓拍图和抓拍场景图； 12、档案标签：支持对人员档案添加不少于50种自定义标签，可设置为重点关注人员、近期活跃、常住居民等。重点关注人员可设置为涉黄人员、扒窃抢劫团伙、涉毒人员等； 13、一人一档功能检查:连接10000路摄像机，从1000万张抓拍图片（含人脸、人体、机动车、非机动车抓拍图）中按每天随机选4万张推送至每路摄像机，共导入30天的数据进行检测、支持目标档案人员轨迹分析功能，点击轨迹分析，可查看人员活动轨迹，人员活动轨迹平均加载时间小于1秒。 14、归档性能:检测 1000 个档案、相似度阈值设置为 88 时、召回率≥99.9%，归档准确率≥99.9%； 15、布控报警准确率验证:在3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警检测，相似度阈值设置为90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.04%； 16、采用日间含单辆机动车的机动车抓拍图片（由委托方提供）进行测试，图片中目标结构化属性信息清晰可辨。机动车车牌号漏检率为1% 的情况下，机动车车牌号识别准确率≥99.9%； 17、资源管理：支持显示摄像机的人脸高质量占比、人体高质量占比、机动车高质量占比、非机动车高质量占比。支持创建底库，包括人像库、人体库、车辆库、车牌库。 解析硬件： 18、支持集群管理，支持软件虚拟化部署； 19、服务器硬件总体处理能力满足300路的400万像素以下的视频流进行人脸+人体+车辆+非机动车智能解析； | 路 | 300 |

###### 4.7.4、信息传输网络设备及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 子项 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据交换设备 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2T，包转发率≥1080M； 2、配置双电源，万兆多模光模块24个，万兆单模光模块24个，40G单模光模块2个； ▲3、万兆光口≥48个，40G光口≥6个； | 台 | 2 |
| 2 |  | 所队交换机 | 1、交换容量≥250Gbps，包转发率≥115Mpps， 48个千兆电口，4个万兆光口，支持模块化可插拔双电源； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持MAC地址≥32K； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 4、支持IPv6，提供IPv6 Phase II认证证书及IPv6 Ready网站链接 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 6、支持MAC认证、802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式 7、支持端口隔离、端口安全、CPU保护功能 8、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 9、支持G.8032以太环网保护协议，倒换时间≤50ms，提供第三方测试报告 10、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管. | 台 | 27 |
| 3 | 链路租用费 | 前端接入链路 | 不低于30M | 条.月 | 300 |
| 4 |  | 视频共享 | 图综平台至各所、队、室及网络理政中心，带宽不低于1000M | 条.月 | 23 |

###### 4.7.5、音频等配套系统设备及技术要求

| 序号 | 子项 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频系统中控主机 | 1.支持串口数为双向RS-232≥18路、RS-485通讯串口≥2路； 2.最大支持≥8路红外编程接口、8路弱继电器以及32路I/O触发编程串口； 3.主机内置网络模块，支持同一网段≥255台组网以及跨网段组网；支持远程控制及远程监控、报警； 5.可自定义编程后触发RS232/RS485串口进行通讯； 6.可接收第三方设备的反馈信号并进行第二次处理，如直观的第三方设备状态显示等；RS-485控制端口≥2路,可用于接收指令或控制各类第三方设备； 7.8路红外控制通道，采用内嵌式红外录入和存储技术，支持导入导出设备红外控制码； 8.具有墙上面板、无线触摸屏、电脑软件、网络集中管理等控制方式； 9.前面板内嵌LCD显示屏，可显示各种通讯状态；带有手动电源开关、红外录入开关； 非插卡式一体可编程中控主机，内置RS-232通讯控制端口及RS-485通讯控制端口、红外控制 通道及智能 I/O 端口、弱继电器控制端口； | 套 | 1 |
| 2 | 无线控制终端 | 1.控制终端：通讯标准：IEEE802.11；按键：3D/2D按键和多种显示效果； | 台 | 1 |
| 3 | 触摸屏控制软件 | 1.可根据现在环境，现场设备及客户要求进行定制编程 2.支持3D、2D按键编程，可使用现场环境实际布局编程 3.支持任意种语言编写，支持按键蜂鸣发音可避免误操作 4.可见可得编程界面，独立编程文件保存，可及时更换要求功能，源文件方便保存。 | 套 | 1 |
| 4 | 控制器 | 1.非机架式设备，长≤20cm，宽≤20cm，便携式管理，可分布式部署模式； 2.支持WIFI多点连接通讯功能，支持AP和Station工作模式，支持WIFI、NET、串口互通互控; 3.具备通讯监测功能； 4.支持RS232/485串口双向通讯可连接各种串口通讯设备，RS232/485串口≥四路； 5.带有即时通讯、工作状态、电源指示灯，直观指示，带有两个手动应急按键，支持一键重启、复位操作，支持网络、串口方式在线升级； 6.延时逻辑不小于6500S，内置不少于8种常用波特率可选； 7.RS232/485通讯可自定义端口、波特率、指令、延时、模式功能； 8.内置多种编程逻辑，可自定义各种单控、群控等模式； 9.TCP/IP通讯参数可设置，快速便捷地加入现有控制网络。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | ★1.可编程数字音频处理器，支持 32 MIC/ Line 输入，支持48V幻象供电，32个平衡线路输出； 2.带自动混音和矩阵混音功能，具有DSP处理能力； 3.输入通道均支持MIC输入、线路输入，支持48V幻象供电； 4.输入通道均配置反馈抑制、回声消除、噪声消除、噪声门、均衡器、高通滤波、低通滤波、延时器； 5.输出通道均配置均衡器、高通滤波、低通滤波、延时器、压限器、限幅器； 6.支持扩展Dante网络音频功能； 7.具备32路GPIO插座，支持IO触发调用设备设置； 8.具备1路TCP/ IP通讯端口，1路RS-232和RS-485 通讯端口； 9.前面板带有 LCD屏，可显示IP地址、当前预设状态等信息； 10.前面板带有多功能按钮，可手动操控设备； 11.前面板具备LED指示灯，可直观显示当前各通道混音状态； 12.支持32种场景预设存储，可自定义场景名称； 13.支持摄像跟踪功能，可实现发言通过RS-232和RS-485控制摄像机自动跟踪； 14.支持RS-232通讯控制、TCP/IP网络连接方式； 15.支持手动按键控制、电脑软件控制及中控系统集中控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 会议话筒 | 1、类型：有线会议话筒； 2、话筒咪杆：分离式驻极体电容咪芯； 3、方形金属咪杆，拾音距离不小于60厘米； 4、 超心型指向、驻极体电容式； 5、配5米卡侬公母线； 6、供电方式：48V幻象电源。 | 个 | 80 |
| 7 | 智能混音器 | 1、最高输入电平：-24dBV(Mic),-6dBV(Line); 2、最大增益：不小于70dB； 3、频率响应：30Hz~20kHz; 4、幻象供电：+48V | 台 | 3 |
| 8 | UPS电源 | 主机： ▲1） 采用高频模块化UPS，配置功率≥125KVA。 2） UPS系统为全模块化设计，功率模块、旁路模块、控制模块、通信模块均可带电热插拔更换。 3） UPS内部的控制模块、通讯模块等核心部件具备冗余设计。 4） 单个功率模块容量≥25KVA。功率模块数量≥6（其中主用5块，备用1块）。 5） UPS效率≥96%。 6） 支持至少4台UPS机柜的并联扩容功能。 7） 采用静态旁路，旁路模块功率为200KVA。 8） 输入电压范围：140－480V AC。 9） 输入频率范围：40－70Hz。 10） 输入功率因数（PF）：≥0.99。 11） 输入电流谐波：≤5%(非线性)，≤3%(线性) 12） 电池电压：360VDC-480VDC可调。 13） 输出电压：380VAC 14） 输出电压精度：±1.0% 15） 输出频率：50Hz 16） 输出电压波形失真度：≤1%（线性），≤3% （非线性）。 17） 输出功率因数：1 18） 逆变器过载能力：110%时1h、125%时10min、150%时1min 19） 标配通讯接口：RS-232,SNMP，能接入机房动力环境监控系统。 20） UPS系统具备蓄电池充、放电智能管理功能，同时具有蓄电池容量测试功能，以确认电池后备时间是否准确。 21） UPS系统具有EPO紧急关断功能，以满足消防安全需要。 22） UPS系统具备母线电容寿命检测功能。 23） UPS系统具备手动维修旁路功能。 24） 功率模块具备智能休眠功能，以提升UPS的工作效率。 25） 标配LCD显示屏，可查看市电输入、防雷、各功能模块、蓄电池组的各种状态，可以精确的显示每个功能单元的状态。具备实时告警功能，以及告警管理功能。 26） 具备蓄电池维护功能。 27）提供UPS投标产品型号的彩页原件并加盖投标人公章。 28） UPS提供认证证书与检测报告复印件。 蓄电池： 1、要求蓄电池类型为：免维护铅酸蓄电池。要求蓄电池浮充设计寿命为不低于10年 2、要求蓄电池必须采用阻燃外壳材质，防火级：符合V-0级标准。 ★3、单只蓄电池容量：12V 200AH，数量：≥160只 4、自放电率：月自放电率≤2%。 5、运行温度范围：20℃至25℃，储存温度范围：-15℃至50℃。 6、蓄电池与蓄电池间采用铜排连接。 7、每条电池连接铜排要求为可承受630A的电流。 8、 根据蓄电池数量及规格进行定制，数量不少于2套。蓄电池与蓄电池间采用铜排连接。每条电池连接铜排要求为可承受630A的电流。 电池汇流柜： 1）用于安装电池组输出开关及电池组的进出接线。 2）电池汇流柜标称尺寸：800*600*2000mm，偏差不大于5%。 3）电池汇流柜内部包含1个1250A/3P/DC600V电池组输出总开关，2个630A/3P/DC600V电池组分开关。 4）电池汇流柜的内部具备2个630A/3P/DC600V开关的扩容位置。 5）电池汇流柜数量为2套。 | 套 | 1 |
| 9 | 发电机组 | 1.类别：三相交流柴油发电机 2.励磁：无刷自励磁； ▲3.额定功率：400KW； 4.功率因数：不小于0.8； 5.额定电压：400V； 6.油耗：不大于200g/kW.H; | 台 | 1 |
| 10 | 800兆对讲机 | ★1、全面兼容成都市800M数字集群TETRA无线通信系统。 2、具备语音功能、具备通播组呼功能、具备组呼功能、具备个呼功能、具备紧急报警呼功能。 3、具备直通模式：具备直通模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能。 4、具备短消息传输功能。 5、具备并开通GPS定位功能、支持内置北斗和GPS双定位。 6、具备分组数据业务功能。 7、具备支持并开通wap业务功能。 8、具备预占优先呼叫、呼叫限制、通话组扫描、迟后加入、优先监听组、动态重组、语音优先、缜密侦听功能。 9、具备呼叫显示功能。 10、具备电台遥毙/复活功能。 11、具备系统鉴权功能。 12、具备遇忙禁发功能。 13、显示界面：中文显示。 14、具备全键盘，输入方式支持中文（拼音）、英文、数字等。 15、具备语音功能：电话互联呼（双工）。 16、具备数据功能：状态信息传输。 17、具备环境监听功能。 18、具备缩位拨号功能。 19、具备通话提示功能。 20、具备单站集群提示功能。 21、具备超出服务区显示功能。 22、具备发射关闭功能。 23、接收灵敏度不得低于：静态-112dBm，动态-103dBm。 24、防尘、防水不低于IP68等级。提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 25、手台锂电池容量≥1800毫安，5/5/90模式工作时间大于20小时，符合并达到电池安全使用要求。 26、具备关联组功能。 27、电台开机GPS锁星时间：≤30秒，最快定位间隔≤2秒。电台开机后即刻发送定位信息。 28、具备路航功能。 29、具备摇晕状态下支持位置上报功能。 30、双旋钮设计：音量旋钮和组旋钮分开，独立操作。 31、内置蓝牙模块4.0及以上,具备蓝牙写频及蓝牙升级功能。 32、具备防磁喇叭,功率≥3W。 33、配置要求：主机一台、锂电池两块、耳机一副、充电器一套、天线一根、说明书一本。 | 个 | 150 |
| 11 | 移动警务终端 | ▲1、 符合《四川新一代移动警务手持终端选型技术要求》并已经通过省公安厅测试目录。 ★2、 提供工信部颁发的进网许可证、提供投标产品3C证书、提供投标产品无线电发射设备型号核准证。（提供证书复印件）。 3、 处理器 CPU核数：≥八核，主频：≥2.4GHz，集成GPU图形处理器。 4、 运行内存:≥8G，内置存储:≥128G。 5、 操作系统：安卓双系统设计（提供安卓双系统安全定制软件类的计算机软件著作权登记证书复印件）；操作系统版本9.0及以上版本（含9.0）；安全加固双操作系统版本CSH5.0及以上版本；支持公共APN和专属APN同时接入、同时在线，实现数据隔离；普通操作系统和安全操作系统实现物理隔离或内核级别隔离：通话记录、通讯录、图片、视频以及其他信息不能互相访问；两个操作系统间支持一键快速切换、指纹切换、NFC感应切换；某一个系统瘫痪不会影响另一个系统的运行；其中安全操作系统下蓝牙、WIFI自动禁止；可适配四川公安移动警务应用软件，并能提供标准接口支持公安移动应用的开发、部署。 6、 主摄像头≥1600万+1200万+800万像素；前置摄像头≥2400万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。 7、 电池：电池容量应不低于4000mAh，支持快速充电。 8、 NFC ：支持通过NFC模块读取二代身份证标识码完成身份证核验。 9、 定位：支持北斗/GPS/AGPS/ Glonass定位。 10、 支持双卡双待单通，主副卡不区分卡槽，Nano SIM； 11、 抗水防尘等级：支持不低于IP53防尘抗水； 12、 耳机接口：支持3.5mm耳机，兼容Type-C数字耳机。 13、 指纹识别：支持按压式指纹传感器、360度指纹识别、双系统独立指纹设置等。 14、 配置有蓝牙模块，支持BT5.0。 15、 空中发证：内置密码芯片及空中发证技术，省厅部署空中发证平台实现正式发证后须软证书替代传统 TF 卡证书、解决人工发证、不再占用 SIM/TF 卡槽；开通公安专用数据卡后可实现空中发证。 16、 网络制式：支持双卡双待；全网通设计，支持三大运营商的所有5G、4G、3G和2G网络制式； 17、 传感器：支持重力传感器、环境光传感器、接近光传感器、陀螺仪、指南针、指纹传感器、霍尔传感器、气压计等。 18、 支持指纹加密，可以通过指纹、图案、密码三种加密方式解锁系统； 19、 国产主芯片。支持芯片级安全:自主知识产权手机通信芯片，满足“信息产品国产化”的要求，内置安全芯片实现高等级安全防护，敏感数据不易被获取。 20、 其中16台终端提供以下服务： （1）每月国内通话时长≥900分钟，共36个月。 （2）每月V网通话时长≥3000分钟，共36个月。 （3）每月国内通用流量≥80GB，共36个月。 21、 设备质保期不低于3年。 | 个 | 120 |

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求及无效投标情形，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的符合性要求（如下表）。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的符合性要求（如下表），必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目 | 实质性要求及无效投标情形 | 要求说明 |
| 1 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号1采购预算 | 本项目采购预算为535万元 超过采购预算的投标为无效投标。 本项目最高限价为535万元 超过最高限价的报价为无效投标。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-4填写。评标委员会对上传内容按照招标文件要求进行评 审。 |
| 2 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号2不正当竞争预防措施 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。若有需要请按评标委员会要求提供书面说明、相关证明材料（如涉及）。 |
| 3 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号3进口产品 | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标产品响应情况评审。 |
| 4 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号5节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。 | 若不涉及上传空白页即可，若涉及按照要求提供证明材料，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 5 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号9合同分包 | ☑本项目不接受合同分包。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据招标文件要求进行评审。 |
| 6 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号20联合体 | ☑本项目不允许联合体参加 □本项目允许联合体参加 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据招标文件要求进行评审。 |
| 7 | 招标文件第二章4.投标费用 | 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 8 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。 5.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 9 | 招标文件第二章10．计量单位 | 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 10 | 招标文件第二章11. 投标货币 | 本次招标项目的投标均以人民币报价。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 11 | 招标文件第二章13. 知识产权 | 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 12 | 招标文件第二章14．投标文件的组成，其他响应性投标文件（一）报价部分 | 2、本次招标报价要求： （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 13 | 招标文件第二章16．投标有效期 | 16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。 16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-2填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 14 | 招标文件第二章27.合同分包 | 27.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。 27.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 15 | 招标文件第二章28.合同分包 | 28.合同转包 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 16 | 招标文件第二章30. 履约保证金 | 如果中标人在规定的合同签订时间内，且又无正当理由的，将视为放弃中标。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 17 | 招标文件第二章41 | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 18 | 招标文件第六章二、商务要求 | 详见招标文件 | 投标人按照招标文件第三章格式2-6填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 19 | 招标文件第六章三、技术服务要求 | 详见招标文件 | 投标人按照招标文件第三章格式2-9填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 20 | 招标文件第二章14．投标文件的组成，其他响应性投标文件（一）报价部分 | - 本次招标报价要求： （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。 | 上传空白页即可，评标委员会根据投标文件并按照招标文件要求进行评审。 |
| 21 | 招标文件第二章38 | 38. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 上传空白页即可，评标委员会根据投标文件并按照招标文件要求进行评审。 |
| 22 | 招标文件第七章3.2.3 | 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。 | 上传空白页即可，评标委员会根据投标文件按照招标文件第七章3.2.3进行评审。 |

3.2.2投标文件出现其他不影响采购项目实质性要求的情形，不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

3.10.3出现下列情形之一的，应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

（一）系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；

（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。

4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*10%*100 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置46.84% | 46.84分 | 1、投标人完全符合招标文件第六章“提供服务所需设备清单及技术要求”的得满分； 2、“★”条款属于关键参数，不满足则作无效投标处理 3、低于招标文件第六章“（二）设备清单”中技术要求中带“▲”要求的（负偏离），一项扣2分。（“▲”共14条） 4、低于招标文件第六章“（二）设备清单”中技术要求中非“▲”要求一项扣0.06分；扣完为止。（非“▲”和“★”共314条） 注：①带“▲”技术参数须提供证明材料，否则视为负偏离。已备注提供指定证明材料的按照招标文件要求提供，未指定证明材料的可提供检测报告或公开宣传的彩页或厂家技术白皮书等资料证明佐证。 ②“★”条款不在此评分范围内。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 项目实施方案22% | 建设实施方案 8分 | 投标人针对本项目提供建设实施方案：①对实施队伍人员组织结构安排、②施工工艺、③进度计划、④质量保障措施进行阐述，方案合理、完善得8分，每有一项缺失的扣2分，每有一项不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不合理或不完善的扣1分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
|  |  | 应急保障方案 8分 | 投标人针对本项目提供应急保障方案：①对应急小组建立、②应急响应流程、③备品备件、④技术措施进行阐述，方案合理、完善得8分，每有一项缺失的扣2分，每有一项不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不合理或不完善的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 运维服务方案 6分 | 投标人针对本项目提供运维服务方案：①对巡检计划、②系统检测、③故障排除进行阐述，方案合理、完善得6分，每有一项缺失的扣2分，每有一项不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不合理或不完善的扣1分，扣完为止。 |  |
| 4 | 履约能力 20% | 业绩6分 | 投标人自2017年1月1日以来（含），每具有一个类似项目履约经验得1分，本项最多得6分。 （注：提供合同复印件加盖投标人公章；以合同签订时间为准。） | 共同评审因素 |
|  |  | 企业实力7分 | 1、投标人具备信息安全管理体系认证证书的，得2分，此项最多得2分。（须提供相关证明文件并加盖投标人公章） 2、投标人具备信息技术服务管理认证证书的，得1分，此项最多得1分。（须提供相关证明文件并加盖投标人公章） 3、投标人在项目所在地具有光纤网络资源或承诺中标后提供项目所在地的光纤网络资源得4分。（提供证明文件或承诺函并加盖投标人公章） |  |
|  |  | 人员配置3分 | 1.拟派本项目的项目经理：具有信息系统项目管理师（高级）证书得1分，未提供不得分。 2.拟派本项目的技术负责人：具有（电子或通信专业）高级工程师职称得1分，未提供不得分。 3.拟派本项目运营维护人员：（不包括项目经理和技术负责人）每有1人具有中级及以上职称得0.5分，此项最多1分。 注：拟派本项目人员需为本单位人员并提供劳务合同和人员证书及身份证复印件加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
|  |  | 设施配置4分 | 1、投标人具有通讯抢险作业车的，每有1辆得1分，此项最多得1分。 2、投标人具有光纤测试、光纤熔接、视频信号测试工具的，得3分，每缺少一样扣1分。此项最多得3分。 注：以上车辆和工具需提供相关证明材料并加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品1.16% | 1.16分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1.16分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1.16分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章。 | 政策类评审因素 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后3个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

（一）建设周期：合同签订后3个月。

（二）服务期限：服务期限为三年，合同一年一签。

- 履约地点及方式

彭州市域范围内。

- 服务内容与质量标准

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

- 万元；

- 万元；

- 万元。

- 服务费支付方式：根据中标价格，计算每月基础服务费。基础服务费乘以当月服务质量得分再除以100为当月应支付服务费。

- 付款进度安排：

1、根据考核结果，每月支付一次。

2、考核办法

2.1、月终端平均合格率考核

1）终端发生故障时间单次超过24小时或月内累计超过72小时，则该终端当月不合格；

2）终端故障时间超过8小时且月内累计4次及以上，则该终端当月不合格。

3）平台至终端3000比特PING值时丢包率大于1%则判为传输卡顿，终端卡顿时间单次大于24小时或月内累计超过72小时，则该终端当月不合格；

4）终端合格率＝（总终端数—不合格终端数）/总终端数，不同类型终端单独计算。

5）价格系数：该类终端月投标总价/各类终端月投标总价，不同类型终端单独计算。

6）终端平均合格率＝各类型终端合格率与价格系数乘积之和。

2.2、服务质量考核

1）月服务质量考核分值总分100分

2）终端平均合格率达到80%、未达到100%时，扣除当月相应服务质量分值，计算方式：应扣分＝（1-终端平均合格率）×100。

3）终端平均合格率达到90%、未达到95%，另扣除服务质量分3分；终端平均合格率达到80%未达到90%，另扣除服务质量分6分；

4)终端平均合格率未达到80%时，扣除当月全部服务质量分。

2.3、运维管理考核

1）中标人应安排专业人员24小时不间断对本项目终端设备及机房平台运行情况进行巡检和维护，对终端或平台发生的故障及时发现、及时维护；

2）中标人应及时发现故障并通报采购人管理人员。中标人未及时巡检出系统或终端设备故障，由采购人先于中标人发现故障，每起扣除当月服务质量分值1分。

3）重大安保等应急状态下，中标人接采购人通知后安排项目经理、技术骨干人员现场保障；中标人保障人员缺席1次扣服务质量分值5分；关键终端故障后2小时内未恢复扣服务质量分值3分、一般终端故障后4小时未恢复扣服务质量分值2分。

2.4、年度考核：一个服务年度内，中标人月服务质量分值连续两次或总计四次低于80分，则年度考核为不合格。

- 验收、交付标准和方法

施工完成后，进行项目初验，初验合格项目进入试运行阶段。试运行期间解决出现的各种问题；项目运行稳定后进行终验，验收合格后投入正式运行，并开始计算服务费，服务期36个月。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金（本项目不收取）

- 甲方的权利和义务

- 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

- 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

- 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

- 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

- 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

- 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

- 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

- 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

- 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

- 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

- 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

- 如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

- 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

- 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

- 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效

- 合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 附件

- 项目招标文件

- 项目修改澄清文件

- 项目投标文件

- 中标通知书

- 其他

- 其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）： 法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

## 附件一：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》

## 附件二：《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》

## 附件三：政府采购云平台使用介绍（具体模块名称以官网公布为准）

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

## 附件四：政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件五：政府采购供应商投诉范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。