2021年国家财政出资项目

新疆乌恰县地质灾害更新调查

招 标 任 务 书

第二卷

（共两卷）

招标编号：KZDZHJ2021-03

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

二〇二一年一月

一、项目名称、编号和经费

项目名称：新疆乌恰县地质灾害更新调查

项目编号：KZDZHJ2021-03

项目费用：120万

二、工作范围和面积

乌恰县位于塔里木盆地西端、天山南脉与昆仑山两大山系的接合部，为帕米尔高原的一部分，是自治区的最西端，也是我国的西部边陲县。该县东与阿图什市、疏附县相邻，南与阿克陶县相依，西、北与吉尔吉斯斯坦共和国接壤，国境线长400多公里，行政区划隶属克孜勒苏柯尔克孜自治州。地理坐标介于东经73°43′20″～75°45′20″，北纬39°24′00″～40°17′33″之间。东西长180千米，南北宽106千米，总面积19155.63平方千米。境内有212省道、309省道与314国道相接，康（苏）—波（斯坦铁列克）公路正在改造扩建之中，阿（图什）－铁（列克）公路已基本改造完成。一个以省道为主要骨架，县乡公路相配合的公路交通网连接全县每个乡镇，县境95%以上的行政村均有公路相通，尤其是两条省道分别通往伊尔克什坦和吐尔尕特两个国家一类口岸，与吉尔吉斯斯坦共和国相通。县城距喀什市和阿图什市分别为90千米和104千米，交通条件尚为方便

三、自然经济地理

乌恰县辖2镇、9乡、1个羊场，22个村民委员会，87个村民小组，8个居民委员会。县人民政府驻乌恰镇。截止2010年底，全县人口为5.7万人，其中柯尔克孜族占73.10%，维吾尔族占19.76%，汉族占6.89%，其他民族占0.25%。大多居住在中东部地区，其余少量分散居住在周围的边远山区，全县总体人口稀疏。2013年，乌恰县内生产总值14.81亿元，同比2012年增长29%。其中第一产业0.97亿元、同比2012年增长5.4%，第二产业6.96亿元、同比2012年增长50.1%，第三产业6.88亿元、同比2012年增长17.1%。

四、地质环境概况和工作程度

（一）地质环境概况

1.地质概况

乌恰县地形大致以克孜勒苏河为界，北部为南天山（西段）山脉，南部为帕米尔高原，昆仑山脉，东面是喀什三角洲以西地段，县境处于这三者之间中部楔形地带，三面高山环绕，总地形趋势是西北、西南高，东南低的马蹄形特征。地层出露较多，除寒武系、奥陶系、三叠系缺失外，其它地层均有出露，尤其以古生界和新生界分布较广。由于区内在构造单元及沉积环境上天山地区与帕米尔高原区有较大的差异，因此，无论是在岩相、岩性及发育情况方面均有很大差别。

2.地质灾害发育分布概况

乌恰县地处天山山脉与昆仑山脉两大山脉的接合部，地质环境条件复杂，构造发育，活动频繁。除了经常性的地震之外，崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害较为发育。受构造影响，岩石破碎严重，裂隙发育，风化剥蚀强烈，这些因素形成了崩塌、滑坡、泥石流地质灾害发生的先决条件，然后在暴雨、融雪和人类经济活动的过程中，加速了其灾害的形成与发展。

（二）工作程度

《乌恰县地质灾害调查与区划报告（1:25万）》，（江西省勘察设计研究院），2005年；

《乌恰县地质灾害详细调查（1:5万）》，（新疆地质工程勘察院），2014年。

五、目标任务

（一）目标

在充分分析研究《乌恰县地质灾害详细调查报告（1:5万）》和收集地质灾害灾情险情资料的基础上，采用遥感解译、地面调查等工作手段，开展乌恰县滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患进行更新调查，基本查明地质灾害及其隐患的发育特征、分布规律及形成的地质环境条件，并对其危害性进行评价，圈定地质灾害易发区和危险区，完善地质灾害信息系统，健全完善群测群防的监测网络，为减灾防灾和制定防灾规划提供基础地质依据。

（二）任务

1.开展乌恰县地质条件更新调查，基本查明滑坡、崩塌、泥石流发生的岩土体结构条件，基本查明地质灾害发育、分布规律及形成机理，评价和预测其发展趋势。

2.对已发生的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害点进行调查，了解其分布范围、规模、结构特征、影响因素和诱发因素等，并对其复活性和危险性进行评估。

3.对城市、村镇、厂矿、重要交通沿线、重要工程设施和重要风景名胜区等潜在的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患点进行调查，并对其危险性和危害性进行评价，提出防治措施建议。

4.完善地质灾害信息系统，进行地质灾害分区评价，圈定易发区和危险区，编制（或完善）地质灾害防治规划（建议稿）。

5.协助地方政府完善地质灾害群测群防网络，编制重要地质灾害隐患点防灾预案。

6.查清地质灾害隐患底数，减轻或消除地质灾害对重大工程设施、当地居民生产、生活的威胁，最大限度地遏制地质灾害的危害，最大程度地保护当地人民群众生命财产安全。

六、工作方法和技术要求

（一）工作方法

在充分收集分析研究以往地质、地质灾害工作成果的基础上，采用遥感调查、野外调查相结合的方式开展，了解崩塌、泥石流、滑坡发生和分布的地质条件与岩（土）体结构特征。总结昭苏县地质灾害分布规律和发育特征、地质灾害的形成机理，提出地质灾害防治对策建议。完善地质灾害防灾规划建议，完善地质灾害群测群防网络体系。

（二）技术要求

本次工作技术要求严格执行《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:5万）》（DZ/T0261-2014）。

1.地质灾害调查应在充分收集、利用已有资料的基础上进行。收集资料内容包括与地质灾害形成条件相关的气象水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、工程地质、水文地质、生态环境以及人类活动与社会经济发展计划等。

2.地质灾害调查的主要内容包括滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降，根据现场情况可增加其他灾种的调查。

3.调查技术路线应采用遥感调查、地面调查、测绘和勘查相结合的方式综合开展。

4.地质灾害调查必须做到“一点一卡”。按照卡片要求的内容逐一填写，对地质灾害的主要要素的描述不得遗漏。

5.协助地方政府完善三级地质灾害群测群防网络体系，编制重要地质灾害隐患点防灾预案，发放地质灾害防灾工作明白卡和防灾避险明白卡,对受威胁人员、防灾责任人和群测群防监测人员开展地质灾害防灾和监测知识宣传培训。

6.成果资料（含文字报告、附图、附件、附表和有关原始资料等）均以纸介质和电子文档（光、磁盘）两种形式汇交。所汇交的资料均应严格按照有关规定、标准复制。光（磁）盘数据资料，必须与纸介质成果资料内容一致。

七、主要实物工作量

（一）1:50000遥感调查19156平方千米，面积以投标单位现场踏勘确定的为准；

（二）1:50000地质灾害调查19156平方千米，面积以投标单位现场踏勘确定的为准。

八、预期提交成果

（一）原始资料

1.野外调查手图、实际材料图

2.各类原始记录卡片

（1）地质灾害调查记录本

（2）地质灾害调查表

包括斜坡稳定性调查表、滑坡调查表、崩塌调查表、泥石流调查表、地质环境调查表、村（居民点）地质灾害调查情况统计表、地质灾害调查情况统计表、地质灾害隐患点防灾预案表、防灾工作明白卡、避险工作明白卡、培训签到记录等。

3.野外照(摄)像等影像资料。

（二）成果资料

1.报告

乌恰县地质灾害更新调查报告。

2.附图

（1）乌恰县地质灾害更新调查实际材料图（1:50000）；

（2）乌恰县岩土体工程地质类型图（1:50000）；

（3）乌恰县地质灾害分布与易发程度分区图（1:50000）；

（4）乌恰县地质灾害危险性分区图（1:50000）；

（5）乌恰县地质灾害防治区划图（1:50000）。

3.附件

（1）乌恰县地质灾害信息系统建设报告；

（2）乌恰县重要地质灾害隐患点防灾预案；

（3）乌恰县地质灾害更新调查照片集。

4.数字化成果

乌恰县地质灾害信息数据库。

最终成果资料应按地质资料汇交要求向克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局汇交纸介质和电子版各6套。

九、工作周期

2021年2月-2021年12月。其中：2021年8月31日前完成野外调查工作；2021年10月31日前提交报告及数据库送审稿；2021年12月31日前完成最终成果资料汇交。