2021年中央财政出资项目

新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学

泥石流灾害治理工程

招 标 任 务 书

第二卷

（共两卷）

招标编号：KZDZHJ2021-05

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

二○二一年一月

- 一、项目名称、编号及费用

项目名称：新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害治理工程

项目编号：KZDZHJ2021-05

项目资金：472.85万元

- 二、工作范围

工作范围为阿克陶县阿克塔拉牧场，位于阿克陶县南部山区，共发育8条泥石流沟，近东西向展布，北、南和西三面高山环绕，泥石流沟口向东，流域面积2.23平方千米。中心地理坐标为东经75°59′38″，北纬38°27′48.62″。

防治对象为主要威胁阿克塔拉牧场居民、房屋、公路、草场、林木、渠道等的泥石流灾害。

最终防治工程区范围以投标单位现场踏勘并与当地自然资源部门充分沟通确定的为准。

- 三、自然经济地理

- （一）交通位置

防治区东北与克孜勒陶乡相连，南面与恰尔隆乡相接，西与塔什库尔干塔吉克自治县为邻，距县城直线距离73.4千米。从英吉沙县城南沿G315国道行约21千米，再沿X467乡道西南方向行驶45千米后可达防治区，全程路段沥青公路直通防治区，交通条件较好。

- （二）社会经济概况

阿克陶县下辖2镇、11乡、2个农牧场，是一个以维吾尔族为主体的多民族地区，除维吾尔族外，还有柯尔克孜、汉、塔吉克、回、乌孜别克、哈萨克等11个民族组成，总人口234125人。

阿克达拉牧场位于阿克陶县南部，距离县城105千米，东北与克孜勒陶乡相连，南面与恰尔隆乡相连，西与塔什库尔干塔吉克自治县为邻。全境为山区，属西昆仑山的一部分，阿克达拉牧场距县城105千米，平均海拔2300米，总面积1099.15平方千米。阿克达拉牧场共有5个村，总人口811户2846人，主导产业为畜牧业。2019年末人均纯收入8559元。阿克塔拉牧场1村总人口643人，年末人均纯收入8317元。

- 四、地质环境条件和工作程度

- （一）地形地貌

防治区地处阿克陶县南部山区，地貌类型主要为剥蚀侵蚀中高山、河谷阶地及河床等。防治区南北长3028米，东西宽700～2108米。总体地势南高北低，西高东低，最高海拔3230米，最低海拔2300米，相对最大高差930米，整体坡降485.1～792.9‰之间，山坡坡度33°～42°之间，坡向30°～80°之间；一级阶地最高海拔2360米，最低海拔2305米，整体坡降22‰，阶地宽100～300米；河床最高海拔2355米，最低海拔2300米，整体坡降20‰，河床宽3～30米。

- （二）地层岩性

防治区出露地层岩性主要为侏罗系（J1）康苏组泥质砂岩、页岩及第四系地层岩性。从老到新简述如下：

1.侏罗系（J）

（1）侏罗系（J）泥质砂岩

主要分布于防治区沟谷两侧山坡及沟道中。风化面呈灰黄色，单层厚0.1～0.4米，砂状结构，碎屑粒度大小均一，分选性好，呈圆状，矿物碎屑成分主要为石英、长石，白云母，0～0.5米为强风化层，岩体结构大部分破坏，矿物成分发生显著变化，风化裂隙发育，为软岩，产状18°∠57°。

（2）侏罗系（J）页岩

主要分布于防治区沟谷两侧山坡及沟道中。灰黑色、页理构造，泥质结构，具易裂性，碎屑矿物成分主要为长石、石英、云母等。0～0.5米为强化层，岩体结构大部分破坏，矿物成分发生显著变化，节理裂隙发育，敲击容易裂成碎片，风化后的土层遇水易软化。产状18°∠57°。

2.第四系地层岩性

（1）第四系上更新统风积物（Q3oel）粉土

主要分布N6泥石流沟口右岸上部、N7泥石流沟口两侧、N8泥石流沟口左岸上部。灰黄色，干燥～稍湿，松散～稍密，无光泽反应，干强度低，韧性低，力学性质差，承载力特征值70～100千帕，是形成泥石流的固体物源，厚度1～5米。

（2）第四系中更新统卵石（Q2）

主要分布于N6泥石流沟口右岸风积粉土下部、N7泥石流沟口两侧风积粉土下部、N8泥石流沟口左岸风积粉土下部。灰黄色，粒径大小不一，一般粒径20～80毫米，次圆状，分选性差。成份主要为砂岩、石英岩、花岗岩等，力学性质良好，承载力特征值300千帕，厚度大于100米。泥钙质胶结，胶结程度好。

（3）第四系全新统（Q4edl）角砾

主要分布在泥石流分水岭上及冲沟两侧斜坡上，灰黄色，灰黑色、干燥，松散，粒径一般2～60毫米，最大可达80毫米，呈棱角状，分选性差，砾石含量约56%，成分主要为砂岩、页岩等，填充物为粉土，含量44%，力学性质较差，承载力特征值170千帕，该地层岩性为参与泥石流活动的物源。

（4）第四系全新统（Q4pl）角砾

主要分布于洪积扇上部。灰黑色，干燥～稍湿，松散～稍密，粒径一般2～60毫米，最大可达150毫米，呈棱角状，分选性差，砾石含量约60%，成分主要为砂岩、页岩、石英岩等，填充物为粉土，含量40%，力学性质较好，承载力特征值180千帕,厚度0.5～2.8米，该层厚度为泥石流堆积厚度。

（5）第四系全新统（Q4apl）圆砾

主要分布于洪积扇角砾下部及一级阶地下部。灰黄色，稍湿，稍密，粒径一般2～60毫米，最大可达80毫米，呈次圆状，分选性差，砾石含量约55%，成分主要为砂岩、页岩、石英岩等，填充物为粉土，含量45%，力学性质较好，承载力特征值170千帕。

（6）第四系全新统冲洪积（Q4apl）粉土

主要分布于一级阶地表层，厚度0～0.50米。灰黄色，干燥～稍湿，松散～稍密，无光泽反应，干强度低，韧性低，力学性质一般，承载力特征值80～100千帕。

（7）第四系全新统冲洪积（Q4apl）卵石

主要分布于河床中，青灰色，湿～饱和，稍密～中密，呈次圆状～圆状，分选性差，砾石粒径一般20～100毫米，最大可达250毫米，卵石含量约65%，成分主要为砂岩、花岗岩、石英岩、灰岩等，填充物为粉土、砂，含量35%，力学性质良好，承载力特征值350千帕。

- （三）水文地质条件

防治区地下水根据其赋存条件，水理性质及水力特征，可以划分为第四系松散岩类孔隙潜水、碎屑岩类裂隙孔隙水和基岩裂隙水三大类。

1.第四系松散岩类孔隙潜水

主要分布于康阔勒河河谷中及洪积扇。含水层岩性为砂、砾石和卵石，单井涌水量200～1000立方米/天·米，水量丰富，富水性好，河水水化学类型据水质分析报告为Mg·Ca-SO4·HCO3型。补给来源主要为冰雪融水、大气降水的垂直入渗补给及基岩裂隙水的侧向补给，以地下径流的方式向下游排泄，排泄方式主要为地下侧向径流。

2.碎屑岩类裂隙孔隙水

主要分布在河谷两侧的中山区，水量较为贫乏，单泉流量0.1～1升/秒，矿化度一般小于1克/升，水质较好，水化学类型为SO4·HCO3型水。地下水补给来源主要为冰雪融水、大气降水沿裂隙孔隙入渗补给，以地下径流的方式向下游排泄，排泄方式主要为地下侧向径流。

3.基岩裂隙水

主要分布于N5泥石流沟口两侧、N6泥石流沟口左岸，含水介质为中粗粒状正长花岗岩，风化面呈浅灰～灰白色，中粗粒状花岗结构，块状构造，裂隙较发育，连通性较差，赋存裂隙水，富水性贫乏，地下水补给来源主要为冰雪融水、大气降水沿裂隙入渗补给，沿裂隙由高处向低处运移，运移的总体方向为由西至东，以侧向径流形式排泄。

- （四）工程地质条件

防治区内既有岩体出露，也有第四系覆盖层土体分布，根据岩土体工程地质特征的不同，岩体按岩体完整程度、岩石坚硬程度、岩石物理力学性质将防治区内岩组划分为较坚硬—较硬侵入岩岩组，较硬碎屑岩岩组；土体按结构类型划分为粉土、砾石类土双层土体和卵石单层土体。

1.较坚硬—较硬侵入岩岩组

主要分布在N5泥石流沟口两侧、N6泥石流沟口左岸，风化面呈灰白色，中粗粒状花岗结构，块状构造，矿物成分主要为长石、石英、云母等组成，0～0.5米为强化层，风化裂隙发育，岩体结构大部分破坏，矿物成分发生显著变化，风化后的土层遇水易软化、崩解，工程地质条件较差，承载力特征值350千帕，下部为中等风化层，工程地质条件好，承载力特征值700千帕。

2.较硬碎屑岩岩组

分布于防治区大部分区域，位于山体上，出露面积较大。岩性主要为砂岩、页岩，砂状结构，碎屑粒度大小均一，分选性好，呈圆状，矿物碎屑成分主要为石英、长石，白云母，0～0.5米为强风化层，风化裂隙发育，岩体结构大部分破坏，矿物成分发生显著变化，遇水易产生软化和崩解，工程地质条件较差，不能作为天然持力层，强风化层下部为中等风化层，风化裂隙较发育，结构部分破坏，矿物成分未发生显著变化，岩体结构完整性较好，工程地质条件好，承载力特征值500千帕。

3.粉土、卵砾石类土双层土体

（1）粉土、卵石土双层土体

主要分布在N6泥石流沟口的右岸，N7泥石流沟口两侧及N8泥石流沟口左岸，上部为第四系上更新统风积粉土，结构松散，工程地质条件较差，承载力特征值70～100千帕；下部为第四系中更新统卵石，一般粒径20～80毫米，呈次圆状，分选性差。泥钙质胶结，胶结程度较好，工程地质条件较好，承载力特征值300千帕。

（2）砾石类土双层土体

分布在N1～N8洪积扇上，成因类型主要为洪积、冲洪积，岩性组成为角砾，分布呈中间厚两侧薄，土层整体呈灰黄色、灰黑色。干燥～稍湿，松散～稍密，分选性差，呈棱角状，充填物为粉土，含量约占40%，厚约0.5～2.8米，该层土体工程地质条件较好，承载力特征值180千帕；下部圆砾，灰黄色，稍湿，稍密，呈次圆状，分选性差，该土层剪切波速大于330米/秒，其厚度变化较为均匀，工程地质条件较好，承载力特征值180千帕。

（3）粉土、砾石类土双层土体

主要分布于一级阶地，表层为粉土，厚度0～0.5米。灰黄色，干燥～稍湿，松散～稍密，无光泽反应，干强度低，韧性低，该层土体工程地质条件较差，承载力特征值80～100千帕；下部地层为卵砾石：青灰色，湿～饱和，稍密～中密，呈次圆状，分选性差，砾石粒径一般2～60毫米，成分主要为砂岩、花岗岩、石英岩、灰岩等，填充物为粉土、砂，含量20%，该层土体工程地质条件较好，承载力特征值250千帕。

（4）卵石土单层土体

主要分布于康阔勒河河床及河漫滩上。岩性主要由漂石、卵石、砂等组成，该土体工程地质条件较好，承载力特征值250千帕，可作为民用和工业建筑的天然地基。

- （五）地质构造与区域地壳稳定性

防治区一级构造单元属于塔里木—中朝板块（Ⅲ）、二级构造单元属于塔里木南缘陆缘活动带（Ⅲ1-3）、三级构造单元属于奥依塔格—库尔良石炭纪裂陷槽（Ⅲ1-31）。防治区及周边未见有断层、褶皱发育。

根据《地震动峰值加速度区划图》，防治区地震动峰值加速度为0.30g，地震基本烈度为Ⅷ度，属次不稳定区。

- （六）研究程度

1.《新疆1:25万艾提开尔丁萨依幅、英吉沙幅区域地质调查成果报告》，河南地质调查院，2005年。

2.《阿克陶县地质灾害详细调查报告（1:5万）》，新疆地质工程勘察院，2014年。

3.《阿克陶县克孜勒陶乡喀尔乌勒村泥石流灾害专项勘查报告》，新疆地质工程勘察院，2014年。

- 五、主要地质灾害

防治区主要地质灾害为泥石流灾害，崩塌、滑坡、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害不发育。

防治区泥石流规模均为小型。8条泥石流沟泥石流地质灾害危害性等级均为小型，泥石流地质灾害防治工程等级中，N1、N2、N8泥石流沟为四级、N3～N7泥石流沟为三级。泥石流类型为暴雨型、坡面型、高频泥石流；按物质组成划分为水石型泥石流，按流体性质划分为稀性泥石流。流域面积2.23平方千米。泥石流成灾特性具体如下表所示。

| 泥石流编号 | 流域 面积（km2） | 流域 形态 | 主沟 长度 (m) | 纵坡降 (‰) | 主沟相对高差 (m) | 斜坡 坡度 (°) | 威胁对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0.08 | 条带状 | 335.0 | 601.2 | 205.0 | 33°-35° | 主要威胁国防设施、公路50m、1户2人，3间砖房、输电线路50m及康阔勒河，威胁财产约40万。 |
| N2 | 0.54 | 树枝状 | 894.0 | 495.7 | 435.0 | 35°-40° | 主要威胁公路100m、路灯3个、输电线路100m，草场15亩及泥石流周边建筑物（原阿克塔拉牧场中心小学，2013年已搬迁，目前为空房），威胁财产约80万。 |
| N3 | 0.27 | 树枝状 | 598.0 | 627.1 | 377.5 | 35°-41° | 泥石流沟威胁居民10户40人、砖房28间、羊圈5个、公路100m、路灯2个、输电线路100m及草场30亩，威胁财产147万。 |
| N4 | 0.58 | 树枝状 | 1190.0 | 485.1 | 817.5 | 35°-42° | 直接威胁居民10户40人、砖房22间、商店8个、清真寺1个、彩钢房1间、羊圈8个、公路100m、输电线路100m、树木20棵、草场5亩，直接威胁财产80万；间接威胁阿克塔拉牧场、阿克塔拉村委会办公楼、卫生院、警务站、幼儿园，间接威胁人员82人，威胁财产约180万。 |
| N5 | 0.08 | 条带状 | 496.0 | 665.3 | 330.0 | 35°-42° | 直接威胁公路50m、输电线路50m、电线杆2个、路灯1个、宣传墙24m、草场12亩、灌溉渠道50m，直接威胁财产3万；间接威胁25户100人，威胁财产175万。 |
| N6 | 0.14 | 条带状 | 601.0 | 697.4 | 405.0 | 35°-42° | 直接威胁居民2户4人、砖房6间、公路50m、输电线路50m、路灯2个、草场12亩、羊圈2个，直接威胁财产25万；间接威胁居民25户100人，威胁财产175万。 |
| N7 | 0.43 | 树枝状 | 970.0 | 595.4 | 570.0 | 35°-42° | 直接威胁居民17户68人、客运站、路灯3个、灌溉渠道70m、公路150m，直接威胁财产122万；间接威胁居民58户232人，威胁财产418万。 |
| N8 | 0.14 | 条带状 | 619.0 | 792.9 | 445.0 | 35°-42° | 直接威胁居民1户4人（已搬迁）、房屋已拆除，草场3亩，树木19棵，威胁财产1万元。 |

- 六、目标任务

- （一）目标

通过对新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程的设计与实施，减轻或消除泥石流灾害对阿克塔拉牧场居民、房屋、公路、草场、林木、渠道等构成的威胁，保障人民生命和财产安全。

- （二）任务

1.根据实地踏勘成果和勘查报告以及相关标准规范编制地质灾害防治工程设计和施工组织设计。

2.按照审批通过的防治工程设计，组织地质灾害防治工程施工。

3.减轻或消除居民、房屋、公路、草场、林木、渠道等遭受泥石流灾害的威胁。

4.防治工程完成后，制作永久性工程说明碑。

- 七、主要技术要求

（一）《泥石流防治工程设计规范》（DZ/T0239-2004）；

（二）《泥石流防治工程设计规范（试行）》（T-CAGHP 021-2018）；

（三）《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）；

（四）《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）；

（五）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

（六）《混凝土结构设计规范(2015版)》（GB50010-2010）；

（七）《崩塌·滑坡·泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

（八）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（九）《新编建筑工程施工质量验收规范汇编》；

（十）《建设工程勘察设计管理条例》；

（十一）《建设工程质量管理条例》；

（十二）《建设工程安全生产管理条例》；

（十三）《建设项目环境保护管理条例》；

（十四）防治工程施工工地扬尘污染防治须纳入安全生产文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，工地必须采取相应的扬尘治理措施工作内容，并将扬尘治理费用列入工程造价；

（十五）其他有关规范、规程和技术要求。

同时满足招标文件、设计书及其审批意见书和有关规定的要求。

- 八、主要实物工作量

根据本项目的目标和任务，结合防治区泥石流特征和环境现状，以减轻或化解泥石流的成灾因素为目的，本次泥石流灾害防治主要采取修建导流堤、排导槽、过水路面、过水涵洞、安全警示工程等综合防治方案。

防治工程投标设计方案以投标单位现场踏勘确定的为准。防治工程工作部署和工作量应符合防治对象的实际并满足相关规范规程的要求。最终设计方案及工作量以审批后的防治工程项目设计书为准。

- 九、预期提交成果

- （一）防治工程设计成果

1.新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程设计书（施工设计和施工组织设计）；

2.新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程平面布置图；

3.新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程各单项防治工程设计图。

- （二）防治工程施工成果

1.新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程施工管理资料；

2.新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程施工技术资料；

3.新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程施工安全管理资料；

4.新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程竣工报告；

5.照片和影像资料；

6.其他原始资料；

7.附图：《新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流灾害防治工程竣工图》等相关图件(提交带属性的AUTOCAD或MAPGIS格式的数据光盘)。

最终成果资料应按地质资料汇交有关要求向自治区自然资源厅、克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局汇交纸介质和电子版。

- 十、工作周期

2021年2月～2021年10月，2021年10月31日前完成野外竣工验收，2021年12月31日前提交全套竣工资料。