| 高中物理数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
|  |  | 1、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、外观与结构：半透明外壳设计，面板上标有名称、产品型号等标记，要求字迹清晰，标记醒目。外壳表面平整、无划痕、无开裂、无溶迹、缩迹等，无气泡、烧粉和夹生现象，边沿无变形破边、凹凸不平等缺陷；壳体接插平整、牢固。 ★2、并行采集功能：支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用。 ★3、有线/无线通讯方式转换功能：数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，数据采集器通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接。当数据采集器接插有线接口时，可与传感器通过传感器连线进行有线通讯;当数据采集器接插无线接口时，传感器可与无线发射模块无线连接，打开无线发射的电源开关，实现与数据采集器的无线通讯，单只数据采集器连接无线接口时，可同时无线传输4只传感器采集的数据。 ★4、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率可达20kHz。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 5、数据同步并行采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道的可以同时对信号进行数据采集，并且四路通道可以并行数据采集，相互不受影响。 6、数字通讯功能：所有传感器与数据采集器进行通讯均采用数字信号传输。 7、供电功能：电源（DC）直接由USB接口供电。 | 台 | 1 |
| 2 | 数据显示模块 | 1、数据显示模块由内置锂电池供电，自带≥1.7寸彩色显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。 2、数据显示模块可以通过无线的方式将数据传送至平板或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的数据上传至PC端； 3、数据显示模块可以通过自带显示屏显示，蓝牙ID和ID对应的二维码； ★4、接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位，并且显示数据应有变化； 5、接入传感器，将数据显示模块通过配套的USB数据线接入计算机，数据显示模块应显示“已连接计算机”字样； 6、打开数据导入器专用软件，应显示存储设备为最后一次接入的传感器数据存储信息： 7、点击“数据导出”按钮，存储在传感器数据显示模块中的测试数据可导入到上位机软件中，查看导入的数据应为刚才接入传感器测试的数据。 | 只 | 2 |
| 3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 2 |
| 4 | 无线发射模块 | 通过与传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 4 |
| 5 | 力传感器 | 1、测量范围：-50N～50N，分度≤0.01N； 2、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器。 | 只 | 2 |
| 6 | 微力传感器 | 1、测量范围：-2N～2N，分度≤0.001N； 2、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 7 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃； 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 3 |
| 8 | 三合一温度传感器 | 1、测量范围：-50℃~+200℃；分度≤0.1℃； ▲2、配有三个不锈钢温度探头，可同时测量各种物体三处不同点的温度，投标文件提供盖有厂家公章的实物照片佐证参数； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 9 | 声波/声级传感器 | 1、声波频率测量范围：20Hz～20kHz，声级测量范围：20dB～130dB，分度≤0.1dB； 2、通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率周期、振幅等特征； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 10 | 光电门传感器 | 1、分度≤2μS； 2、用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 2 |
| 11 | 分体式位移传感器 | 1、测量范围：0cm～200cm，分度≤1mm； 2、由发射器和接收器构成。发射器由一节7号电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。无测量盲区； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 套 | 1 |
| 12 | 一体式位移传感器 | 1、测量范围：0.15m～6m，分度≤1mm； 2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4、可应用于Windows、Android、iOS平台； 5、支持硬件调零和软件调零； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 套 | 1 |
| 13 | 小量程位移传感器 | 1、测量范围：0~50mm，分度≤0.1mm； 2、用于测量小量程位移； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 14 | 微电流传感器 | 1、测量范围≤-5μA～5μA，分度≤0.01μA； 2、用于测量电路中微小电流； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 15 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A，分度≤0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度≤0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度≤0.01mA； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电流传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电流大小；示数为正时表示电流由传感器红色导线流入，黑色导线流出，示数为负值时则表示电流方向由黑色导线流入。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示;支持独立显示数据。 | 只 | 1 |
| 16 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V～20V；分度≤0.01V，测量范围：-2V～2V；分度≤0.001V，测量范围：-0.2V～0.2V；分度≤0.1mV； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电压传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电压大小。示数为正时表示红色导线接入电源正极，示数为负值时表示黑色导线接入正极。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式。 | 只 | 1 |
| 17 | 磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-15mT～15mT，分度≤0.01mT； 2、测量磁场中的磁感应强度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 18 | 三维磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-50mT~+50mT，分度≤0.01mT； ▲2、测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量，投标文件提供盖有厂家公章的软件截图作为佐证材料。； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 19 | 交流电流传感器 | 1、测量范围：0～2A；分度：0.01A； 2、用于测量交流电流的有效值； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 20 | 交流电压传感器 | 1、测量范围：0～36V；分度：0.1V； 2、用于测量交流电压的有效值； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 21 | 频率传感器 | 1、测量范围：1Hz~1MHz；分度：1Hz； 2、用于测量交流电压信号； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 22 | 电子罗盘传感器 | 1、测量范围：0~359°；分度：1； 2、用于测量方向； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 23 | 旋转运动传感器 | 1、测量范围：30转/秒,分度≤0.2°； 2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4、可应用于Windows、Android、iOS平台； 5、支持硬件调零和软件调零； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 套 | 1 |
| 24 | 加速度传感器 | 1、测量范围-50m/s2～50m/s2； 2、测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值， 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 25 | 压强传感器 | 1、测量范围：0kPa～700kPa，分度≤0.1kPa； 2、配件：20ml注射器； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 26 | 多用力学轨道系统 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 套 | 1 |
| 27 | 光电计时测距实验器 | 含1.2m专用铝合金轨道1条、光电计时测距装置2台、无线接收器2套，USBHub一套、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗、充电器1套。无线接收器直接与计算机USB口通讯，通过无线通讯的方式接收光电计时测距装置的信号，并在专用软件上显示出测量数据或图线。 1、按下小车电源开关打开电源,将无线接收器连接至计算机并与小车配对。 此时无线接收器与小车上的配对指示灯应常亮。校准软件应该识别为位移传感器。将小车放置在专用轨道上，左右推动小车，软件显示的位移数据应随之变化； 2、将小车后端处于数码标尺0cm刻度线保持小车不动，轻按调零按键，软件显示数值应变为0.00cm； 3、数据调零后,用手拖动小车前进，使小车在轨道上运动的距离，软件显示的数据应在100±0.5cm范围内； 4、将两辆小车放置在轨道上，使用两辆小车在轨道上车头相对碰撞，两辆小车应该能够弹开：车尾相对碰报撞两辆小车应该能够粘合在一起； 5、将两辆小车同向放置在轨道上,打开专用软件中的“弹性碰拍与非弹性碰撞”实验条条目，点击“开始实验”按钮，用手同时来回拖动两辆小车，软件中应同步显示两条速度曲线。 | 套 | 1 |
| 28 | 力的分解合成实验器 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验。 | 套 | 1 |
| 29 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器（测量范围：-20N～20N/-180°～180°；分度≤0.01N/0.1°）、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 | 套 | 1 |
| 30 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 套 | 1 |
| 31 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性定量）。 | 套 | 1 |
| 32 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 由底座、刻度板、释放装置、收纳装置、挡光片、固定装置、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓和USB数据线、配套专用软件组成。 1、固定装置上的USB接口与计算机通过USB数据线建立通讯； 2、释放装置可固定及释放摆锤； 3、摆锤下落时不与刻度板发生触，落下后可以被收纳装置接收住； 4、软件表格中显示挡光片高度依次为0.15、0.12、0.09、0.06、0.03、0（单位：米）； 5、点击“开始实验”，释放摆锤后，软件可记录下摆锤通过不同高度挡光片时的速度：点击“数据计算”，可计算出摆锤位于不同挡光片位置时的动能、势能与机械能并绘制相对应的曲线变化。 | 套 | 1 |
| 33 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 1.由铝合金固定座、磁铁固定架、挡光杆、铝合金支架、线框、缓冲垫和附件构成； 2.底座尺寸:≥302mm×130mm×300mm； 3.挡光杆宽度:6mm±0.2mm； 4.挡光杆插入到线框底部； 5.线框卡在两条铝合金支架中间竖槽内； 6.两条铝合金支架垂直于铝合金固定座且与缓冲垫处于同一竖直平面内固定，并能够用蝶形螺栓上紧； 7.内置电压传感器与外置光电门传感器能正常工作； 8.能完成法拉第电磁感应定律实验； 9.外置光电门传感器测量线框下落至光电门处的挡光时间,通过软件计算得出线框下落至光电门处的瞬时速度； 10.内置电压传感器测量线框下落至光电门处的感应电动势。 | 套 | 1 |
| 34 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 1.由底座和原副线圈构成； 2.底座尺寸:≥302mm×91mm×90mm； 3.内置电压传感器及外置磁感应强度传感器能正常工作； 4.配合智能学生电源能够完成法拉第电磁感应定律实验； 5.外置磁感应强度传感器可测量当原线圈电流变化时，内部磁感应强度大小； 6.内置电压传感器可测量当原线圈磁场变化时,副线圈内感应电动势大小。 | 套 | 1 |
| 35 | 智能电源 | 自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线，外壳尺寸：≥200mm×143.5mm×88.5mm 分为手动模式和智能模式输出。 1、手动模式输出：（1）可实现直流、交流转换输出；（2）直流输出:0V~18V，连续可调 （3）交流输出:0V~5V，50Hz；（4）交直流电压独立幅值调节。 2、智能模式输出：（1）可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出；（2）波形上升与下降斜率分别可调；（3）与法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ配合使用完成究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 | 套 | 1 |
| 36 | 平抛运动实验器 | 由铝合金座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套 | 1 |
| 37 | 无线向心力实验器（电机版） | 1、由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、蓝牙适配器、电机控制系统构成。 2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。 3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。 ▲4、电机驱动，带调速旋钮；电机转动速度（0~30挡位）双向调速，轻按旋钮停止转动，投标文件提供盖有厂家公章的实物照片作为佐证材料。 5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系。 | 套 | 1 |
| 38 | 电磁定位板(魔板) | 1、由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、三速弹射器、附件组成，可完成平抛运动、斜抛运动相关实验； 2、定位范围：≥578mm×330mm；最高采样频率：200Hz/s；定位精度：≤1mm；信号源直径：≤3cm； 3、通过USB口直接与计算机实现通讯，配套专用软件进行数据分析； ★4、软件采样频率可设置为50Hz、100Hz、150Hz、200Hz，可将信号源在电磁感应位置记录板上的移动数据记录，并进行运动轨迹曲线绘制。可选择一段运动轨迹区域进行分析，通过“数据计算”计算该过程的实验数据，通过“清屏”功能，能够清除表格中的数据及坐标系中的实验数据曲线； 5、电磁定位板(魔板)软件包括：平抛、斜抛、离心轨道、伽利略斜面、自由落体、圆周、阻尼、运动的合成、单摆、机械能守恒实验，电磁感应位置记录板通过数据线与计算机数据传输； 6、软件对实验数据可进行“数据导入”和“数据导出”实验界面可通过软件“拍照”按钮进行保存； 7、平抛运动实验可通过放置信号源在抛射轨道上使信号源具有水平抛出的速度，调节信号源位置可以使信号源具有不同的抛出速度； 8、斜抛运动实验可通过放置信号源在触发器上使信号源具有倾斜的抛出速度，调节信号源位置可以使信号源具有不同的抛出速度。 | 套 | 1 |
| 39 | 魔板-单摆实验器 | 单摆实验由立柱、支架、摆杆、紧固件构成，用于验证单摆实验 | 套 | 1 |
| 40 | 魔板-机械能守恒实验器 | 机械能守恒实验由立杆、支架、角槽连接件及紧固件构成，用于验证机械能守恒实验 | 套 | 1 |
| 41 | 魔板-离心轨道实验器 | 离心轨道实验由多功能支架、释放器、轨道、固定支架、回收筐及紧固件构成，用于验证离心运动实验 | 套 | 1 |
| 42 | 魔板-阻尼振动实验器 | 由振动装置（含振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 套 | 1 |
| 43 | 魔板-自由落体实验器 | 自山落体实验器由释放装置总成、接收筐、接收筐固定装置及紧固件构成，用于验证自由落体实验 | 套 | 1 |
| 44 | 魔板-凹凸桥实验器 | 由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USBType-C数据线构成，是魔板系统的拓展实验装置之一，与魔板配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况。 | 套 | 1 |
| 45 | 魔板-运动的合成实验器 | 运动的合成实验由水平导轨、竖直导轨、导轨支架、固定器、线扣、滑轮、信号源卡座摆锤线、手拧螺栓、构成，验证运动的合成实验 | 套 | 1 |
| 46 | EXB系列电学实验板 | EXB系列电学实验板由下列共二十三块实验板构成 1、包含：半波整流与滤波、全波整流与滤波、复杂电路分析、RC、RL移相、伏安法测电池的电动势和内阻、补偿法测量电池电动势、分压与限流电路、伏安法测电阻、测电阻丝电阻率、二极管特性曲线、三极管特性曲线、三极管放大电路、恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板； 2、EXB 系列电学实验板设有标准接插孔及开关； 3、使用时，用导线将实验板接入相符合电源，将电流传感器、电传感器、滑动变阻器接入实验板相应位置，可以进行相关实验。 | 套 | 1 |
| 47 | 摩擦力实验器 | 由铝合金轨道、摩擦台底座、多种金属摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 | 套 | 1 |
| 48 | 安培力实验器 | 由铝合金底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 套 | 1 |
| 49 | 自动控制执行器 | 可与传感器配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作。 | 套 | 1 |
| 50 | 自动控制开关 | 与其它传感器配合，通过软件设置阈值，触发自动控制开关的闭合或断开，控制与之连接的执行器启动或停止 | 套 | 1 |
| 51 | 光敏传感器控制电路 | 由底板、控制电路、传感器电路、光传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶。 | 套 | 1 |
| 52 | 声敏传感器控制电路 | 由底板、控制电路、传感器电路、声传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶。 | 套 | 1 |
| 53 | 热敏传感器控制电路 | 由底板、控制电路、传感器电路、温度传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶。 | 套 | 1 |
| 54 | 计数传感器控制电路 | 由底板、控制电路、传感器电路、计数传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶。 | 套 | 1 |
| 55 | 计时传感器控制电路 | 由底板、控制电路、传感器电路、计时传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶。 | 套 | 1 |
| 56 | 方块电路·高中教师版 | 1、外观与结构：产品表面无划痕和污渍，边缘平整无破边、变形。产品表面印制文字、字母、符号应规范、字迹清晰、标记醒目，且不易脱落。 2、模块尺寸：≥100×100×5（mm）正面为亚黑色PCB板，外壳为黑色。 ★3、功能模块连接功能：模块之间磁吸式连接，通过金手指触点使电路导通。模块背面内置的磁铁可以使模块竖直吸附在磁性金属表面。 电源类模块：（1）电源模块×2：模块输出5V电压，最大输出电流0.8A，USB接口充电，设有四个电量指示灯。（2）干电池模块×1：设有一个5号电池座。 仪表类模块：（1）电压表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V。（2）电流表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，测量范围分度分别为：-2A~+2A、0.01A；-200mA~+200mA、0.1mA；-20mA~+20mA、0.01mA。 开关类模块：（1）普通开关模块×1：设有单刀单掷开关。（2）双向开关模块×2：设有单刀双掷开关。（3）继电器模块×1：设有一个继电器，直流5V驱动。允许最大负载：直流电压30V，电流2A；交流电压125V，电流1A。 导线类模块：（1）直线模块×3：用于导通电路，充当直导线作用。（2）折线模块×8：用于导通电路，充当折导线作用。（3）T型线模块×4：用于导通电路，充当三头导线作用。 电位器类模块：（1）电位器22Ω模块×1：设有22Ω电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过旋转模块上的手柄，改变电位器阻值。（2）电位器1kΩ模块×1：设有1kΩ电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过旋转模块上的手柄，改变电位器阻值。（3）电位器10kΩ模块×1：设有10kΩ电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过旋转模块上的手柄，改变电位器阻值。 可变电阻类模块：（1）可变电阻（0~1kΩ）模块×1：设有1kΩ电位器，顺时针旋转模块上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之逆时针旋转则阻值减小。（2）可变电阻（0~10kΩ）模块×1：设有10kΩ电位器，顺时针旋转模块上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之逆时针旋转则阻值减小。（3）可变电阻（0~100kΩ）模块×1：设有100kΩ电位器，顺时针旋转模块上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之逆时针旋转则阻值减小。 敏感电阻类模块：（1）光敏电阻模块×1：设有光敏电阻，环境光照强度越大阻值越小。（2）热敏电阻模块×1：设有热敏电阻，环境温度越大阻值越小。 二极管类模块：（1）二极管模块×1：设有二极管，其导通电压为0.55V。（2）双向发光二极管模块×1：设有双向发光二极管，其发光临界电压为1.5V。 三极管类模块：（1）NPN三极管模块×1：设有NPN三极管。三个连接端口分别对应三极管的B、C、E引脚。（2）PNP三极管模块×1：设有PNP三极管。三个连接端口分别对应三极管的B、C、E引脚。 电感类模块：（1）电感（0.6H）模块×1：设有0.6H电感器件。（2）电感（1H）模块×1：设有1H电感器件。 用电器类模块：（1）小灯泡模块×2：设有E10螺口，与附件中的灯泡组合使用。（2）电机模块×1：设有直流电动机，驱动扇叶转动，电机的额定电压为5V。（3）蜂鸣器模块×1：设有有源蜂鸣器，蜂鸣器的额定电压为5V。 扩展类模块：（1）普通综合扩展模块×1：设有一个插座，与附件中的各种插片组合使用。 （2）综合扩展（并联）模块×1：设有两个插座，并联设置，与附件中的各种插片组合使用。 接口类模块:接口模块：设有香蕉插座，与附件中鳄鱼夹线配合使用，外接负载。 附件：（1）电阻插片：2.5Ω×1、500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×2、1.5kΩ×1、2kΩ×2。除电阻2.5Ω的额定功率为3W，其他电阻的额定功率为1W。（2）电容插片：10uF×1、100uF×1、470uF×1、1000uF××1。（3）线圈插片：线圈2匝×1、线圈50匝×1。（4）柱形磁铁×2：直径φ5mm和φ8mm两种规格各一根。（5）灯泡：绿色LED灯×1、蓝色LED灯×1、钨丝灯泡×2。（6）USB集线器×1、双头充电器×1、USBType-C数据线×2、鳄鱼夹线×2、5号干电池×1。 | 套 | 1 |
| 57 | 等势线描绘仪 | 由智能定位板、导电纸（耗材）、测量笔、负极连线、正电极柱、负电极柱、电极定位助手、强磁铁、条形电极、环形电极、USBType-C数据线构成。电压测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V。与等势线描绘专用软件配套使用，可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验。 | 套 | 1 |
| 58 | 光学实验系统 | 由长度1.2米金属轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 套 | 1 |
| 59 | 静电计 | ★1、测量范围：-100nC～100 nC，分度≤1 自带液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果； 2、静电计与无线发射器能正常通讯； 3、静电计能够测量并显示毛皮摩擦后的橡胶棒以及丝绸摩擦后的玻璃棒电量。 | 套 | 1 |
| 60 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 套 | 1 |
| 61 | 焦耳定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 套 | 1 |
| 62 | 匀强磁场螺线管 | 由量热器、底座组成，外形尺寸：≥140mm*140mm*157mm;量热器内金属丝长度为86cm±2mm;每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)，结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，并能根据此研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 | 套 | 1 |
| 63 | 查理定律实验器 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | 套 | 1 |
| 64 | 真空铃实验器 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系 | 套 | 1 |
| 65 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系。 | 套 | 1 |
| 66 | Mini牛顿管实验器 | 由牛顿管（含透明管、微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫或羽毛）等构成。可以观察物体在空气中、近似真空状态下以及其他压强状态情况的下落过程。用于完成探究自由落体实验，通过安装App软件的移动终端，实时显示牛顿管内的压强及压强变化。 | 套 | 1 |
| 67 | 音频信号发生器 | 1、通过内置或接外部扬声器发出声波，声波频率200Hz~2000Hz，声音响度连续可调。可配合声波传感器检测音频信号进行音频分析，自带2.0寸TFT彩色液晶屏显示波形 2、满足低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h | 套 | 1 |
| 68 | 多功能学生电源 | 具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V~20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0~9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能（确认交流功率） | 套 | 1 |
| 69 | 逻辑电路实验器 | 由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析 | 套 | 1 |
| 70 | 低频信号发生器 | 可选择输出正弦波、方波、三角波信号，频率在20Hz～2000Hz连续可调，波形幅度±1V~±12V连续可调，可配合电学类传感器检测波形信号进行波形分析，自带2.0寸TFT彩色液晶屏显示波形 | 套 | 1 |
| 71 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 1 |
| 72 | 在线式电子天平 | 1、测量范围：0～1000g，分度：0.1g。可用于测量物体的质量。自带数据显示，质量单位切换，计数功能，一键清零，一键开关机及自动关机功能，支持USB有线通讯和无线通讯两种工作方式； 2、满足低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h | 套 | 1 |
| 73 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 1 |
| 74 | 玻璃导电实验器 | 由底座、专用实验板组成，外形尺寸：≥104mm*114mm*172mm；底座上设有两个接线柱，与微电流传感器配合使用能够完成玻璃导电实验。 | 套 | 1 |
| 75 | 温差电流实验器 | 由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用 | 套 | 1 |
| 76 | 摩擦做功实验器 | 1、由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 2、满足低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h | 套 | 1 |
| 77 | 压缩气体做功实验器 | 1、由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 2、满足低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h， | 套 | 1 |
| 78 | 多口USb充电器 | usb充电口≥24，带充电线 | 套 | 1 |
| 79 | 教师端实验软件 | 1、为数字化实验分析软件软件，用于数据收集和结果分析； 2、包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分； 2.1、通用软件： （1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等；可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。 （2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用；通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作；数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等；可通过回访功能重复观察实验的变化规律；对图像可根据实验进行放大、缩小；可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零；达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整。达到很好的精确性； （3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。 （4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。 2.2、物理专用软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。方便课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作。 2.3、化学专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.4、生物专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。 2.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。 3、“实验教考平台”是一套依托数字化实验系统构建的针对科学课程的实验教学及考试系统，集成实验教学、考试、评价功能，可以全方位、多层次提供数字化实验教学、考评、留档支持。可以独立使用也可以配合DISLab 智能网络化实验系统使用，提供精准学生行为分析功能，实验过程提供更全面的科学数据，学生可基于数据进行分析归纳，为用户提供实验教学和考试的一站式解决方案。 平台已形成对科学教育的全面支持。其中包含的数字化实验系统可以凭借力、热、声、光、电、磁、化学、环境及生命科学等近百种传感器，以蓝牙或USB方式接入学生的学习平台。 教学： 可选择中文简体及英文界面； 接入传感器后能自动识别和运行，可以通过软件端查看硬件连接状态； 软件支持数据采集器有线连接传感器、数据采集器无线连接传感器、无线接收数据显示模块数据、无线接收无线发射模块B数据； 具备多种实验数据的分析工具，支持数字展示、指针模式、示波器三种显示方式，兼顾非数字化实验和其他探究活动的开展，可以通过表格收集拍照、录像、输入、截图、公式、选择等多种数据； 实时显示实验数据或曲线，支持多组图线在同一窗口展示，支持不同图线在不同窗口展示，支持左右Y轴同时展示数据； 支持平铺、层叠实验数据展示窗口，窗口可自由移动、自由调整大小； 支持数据回控，可配合硬件完成智能控制； 采集频率可调； 软件自动生成及导出实验报告； 数据表格中的实验数据及组合图线中的图线可以导出为文本格式及图片格式； 可调用设备自带摄像头，通过扫描二维码的方式无线连接传感器； 支持Windows、Android、iOS等国产信创系统； 在课堂教学环境下，平台支持含演示文稿、阅读类、实验类、测验类、评价类、作业类六大类共31种教学活动； 可区分为教师端及学生端设备，教师端可控制学生端操作，教师端可以创设教学任务，教师端可以编辑教学幻灯片并将幻灯片推送至学生端展示，教师端可以向学生端下发实验操作任务或随堂测验题目，教师端及学生端设立独立账号，可以保存教学记录及操作数据等信息并存档。备课时，可在系统提供的时间轴上，编辑确定一节课的课堂教学活动及其子进程。系统提供的时间轴，既与学科“三线并进”教学流程相匹配，又与系统功能相匹配，具有整体化与进程性的特质，授课时教师可以根据系统软件交互界面底部的时间轴上的活动和子进程来引导授课。 平台可将教学过程中所有学生活动产生的数据纳入自动化回收，并由后台数据库予以记录、分析。学生信息可以通过Excel导入系统，教师可根据回收的数据将教学设计时的埋点转化为课堂学习活动的资源；可以结合后台大数据进行评价，从而实现从个体学习到合作学习，从小组协作到班级协作的大跨越。 考试 设立教师端、学生端、管理员三部分，学生利用“网络化实验系统”与“实验教考平台”配合考试；教师利用在“实验教考平台”监考并回收学生的考试数据； 可以通过教师端向学生端统一下发考试任务、规则及考试题目，学生在平台上完成实验操作及问题回答，并做出数据分析； 学生实验数据实时回收并通过服务器存储，教师可以调出不同操作时段的记录，完成评阅跟踪及回溯。 评价： 支持教师评价、学生自评、学生互评三中评价方式，课堂评价结果支持列表和雷达图两种呈现方式； 评价数据通过服务器存储，平台通过加权表示公式直接计算学生最终得分展示向管理员。 | 套 | 1 |
| 80 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学 | 套 | 1 |
| 81 | 实验指南 | ▲彩色印刷版物理实验指导手册，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）,配有二维码，通过扫描二维码可观看实验操作视频，投标文件提供盖有厂家公章的实物照片佐证参数。 | 本 | 1 |
| 82 | 高中物理实验室资源 | 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于180个。 ▲2. 软件要求提供的物理实验内容需根据教材、知识点分类，包含力学、电学、磁场、电磁感应、光学、热学等模块，投标文件提供盖有厂家公章的软件截图作为佐证材料。。 3.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，例如：能够展示因短路、过载等造成的器材烧坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材，方便实验继续进行。 4.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 ▲5.软件要求力学实验应提供运动对象，弹簧，轻绳，轻杆，导轨，电荷等实验器材；集成重力场，电场，磁场，万有引力，阻尼介质等实验环境。支持任意搭建实验场景，能够完成一些常规的实验如自由落体运动，平抛运动，单摆，牛顿摆，弹簧振子等实验，而且能够完成一些实验室无法完成的实验如带电粒子在电场中的加速与偏转实验，带电粒子在磁场中的圆周运动，所有实验都能够自主搭建并调整参数，投标文件提供盖有厂家公章的软件截图作为佐证材料。。 6.软件要求近代物理应能完成电子的衍射、光电效应、氢原子能级等实验室无法操作演示的实验； 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 83 | 传感器收纳箱 | 尺寸：≥511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
|  |  | 2、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |
| 84 | 数据采集器 | 1、外观与结构：半透明外壳设计，面板上标有名称、产品型号等标记，要求字迹清晰，标记醒目。外壳表面平整、无划痕、无开裂、无溶迹、缩迹等，无气泡、烧粉和夹生现象，边沿无变形破边、凹凸不平等缺陷；壳体接插平整、牢固。 2、并行采集功能：支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用。 3、有线/无线通讯方式转换功能：数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，数据采集器通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接。当数据采集器接插有线接口时，可与传感器通过传感器连线进行有线通讯;当数据采集器接插无线接口时，传感器可与无线发射模块无线连接，打开无线发射的电源开关，实现与数据采集器的无线通讯，单只数据采集器连接无线接口时，可同时无线传输4只传感器采集的数据。 4、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率可达20kHz。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 5、数据同步并行采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道的可以同时对信号进行数据采集，并且四路通道可以并行数据采集，相互不受影响。 6、数字通讯功能：所有传感器与数据采集器进行通讯均采用数字信号传输。 7、供电功能：电源（DC）直接由USB接口供电。 | 台 | 14 |
| 85 | 数据显示模块 | 1、数据显示模块由内置锂电池供电，自带≥1.7寸彩色显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。 2、数据显示模块可以通过无线的方式将数据传送至平板或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的数据上传至PC端； 3、数据显示模块可以通过自带显示屏显示，蓝牙ID和ID对应的二维码； 4、接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位，并且显示数据应有变化； 5、接入传感器，将数据显示模块通过配套的USB数据线接入计算机，数据显示模块应显示“已连接计算机”字样； 6、打开数据导入器专用软件，应显示存储设备为最后一次接入的传感器数据存储信息： 7、点击“数据导出”按钮，存储在传感器数据显示模块中的测试数据可导入到上位机软件中，查看导入的数据应为刚才接入传感器测试的数据。 | 只 | 28 |
| 86 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 28 |
| 87 | 光电门传感器 | 1、分度≤2μS； 2、用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 28 |
| 88 | 分体式位移传感器 | 1、测量范围：0cm～200cm，分度≤1mm； 2、由发射器和接收器构成。发射器由一节7号电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。无测量盲区； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 套 | 14 |
| 89 | 力传感器 | 1、测量范围：-50N～50N，分度≤0.01N； 2、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器。 | 只 | 28 |
| 90 | 微力传感器 | 1、测量范围：-2N～2N，分度≤0.001N； 2、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 91 | 声波/声级传感器 | 1、声波频率测量范围：20Hz～20kHz，声级测量范围：20dB～130dB，分度≤0.1dB； 2、通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率周期、振幅等特征； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 92 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃； 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 93 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA～5μA，分度≤0.01μA； 2、用于测量电路中微小电流； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 94 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A，分度≤0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度≤0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度≤0.01mA； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电流传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电流大小；示数为正时表示电流由传感器红色导线流入，黑色导线流出，示数为负值时则表示电流方向由黑色导线流入。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示;支持独立显示数据。 | 只 | 14 |
| 95 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V～20V；分度≤0.01V，测量范围：-2V～2V；分度≤0.001V，测量范围：-0.2V～0.2V；分度≤0.1mV； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电压传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电压大小。示数为正时表示红色导线接入电源正极，示数为负值时表示黑色导线接入正极。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式。 | 只 | 14 |
| 96 | 压强传感器 | 1、测量范围：0kPa～700kPa，分度≤0.1kPa； 2、配件：20ml注射器； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 97 | 磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-15mT～15mT，分度≤0.01mT； 2、测量磁场中的磁感应强度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 98 | 多用力学轨道系统 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 套 | 14 |
| 99 | 力的分解合成实验器 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验。 | 套 | 14 |
| 100 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器（测量范围：-20N～20N/-180°～180°；分度≤0.01N/0.1°）、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 | 套 | 14 |
| 101 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 套 | 14 |
| 102 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性定量）。 | 套 | 14 |
| 103 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 1.由铝合金固定座、磁铁固定架、挡光杆、铝合金支架、线框、缓冲垫和附件构成； 2.底座尺寸:≥302mm×130mm×300mm； 3.挡光杆宽度:6mm±0.2mm； 4.挡光杆插入到线框底部； 5.线框卡在两条铝合金支架中间竖槽内； 6.两条铝合金支架垂直于铝合金固定座且与缓冲垫处于同一竖直平面内固定，并能够用蝶形螺栓上紧； 7.内置电压传感器与外置光电门传感器能正常工作； 8.能完成法拉第电磁感应定律实验； 9.外置光电门传感器测量线框下落至光电门处的挡光时间,通过软件计算得出线框下落至光电门处的瞬时速度； 10.内置电压传感器测量线框下落至光电门处的感应电动势。 | 套 | 14 |
| 104 | 音频信号发生器 | 通过内置或接外部扬声器发出声波，声波频率200Hz~2000Hz，声音响度连续可调。可配合声波传感器检测音频信号进行音频分析，自带2.0寸TFT彩色液晶屏显示波形。 | 套 | 14 |
| 105 | 多功能学生电源 | 具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V~20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0~9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能。 | 套 | 14 |
| 106 | 平抛运动实验器 | 由铝合金座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套 | 14 |
| 107 | 无线向心力实验器（电机版） | - 由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、蓝牙适配器、电机控制系统构成。 2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。 - 3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。 4、电机驱动，带调速旋钮；电机转动速度（0~30挡位）双向调速，轻按旋钮停止转动。 5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系。 | 套 | 14 |
| 108 | EXB系列电学实验板 | EXB系列电学实验板由下列共二十三块实验板构成 1、包含：半波整流与滤波、全波整流与滤波、复杂电路分析、RC、RL移相、伏安法测电池的电动势和内阻、补偿法测量电池电动势、分压与限流电路、伏安法测电阻、测电阻丝电阻率、二极管特性曲线、三极管特性曲线、三极管放大电路、恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板； 2、EXB 系列电学实验板设有标准接插孔及开关； 3、使用时，用导线将实验板接入相符合电源，将电流传感器、电传感器、滑动变阻器接入实验板相应位置，可以进行相关实验。 | 套 | 14 |
| 109 | 真空铃实验器 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系 | 套 | 14 |
| 110 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 套 | 14 |
| 111 | 逻辑电路实验器 | 由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析。 | 套 | 14 |
| 112 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系。 | 套 | 14 |
| 113 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 14 |
| 114 | 安培力实验器 | 由铝合金底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 套 | 14 |
| 115 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 套 | 14 |
| 116 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 套 | 14 |
| 117 | 摩擦力实验器 | 由铝合金轨道、摩擦台底座、多种金属摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 | 套 | 14 |
| 118 | 查理定律实验器 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 | 套 | 14 |
| 119 | 匀强磁场螺线管 | 由量热器、底座组成，外形尺寸：≥140mm*140mm*157mm(±5mm);量热器内金属丝长度为86cm±2mm;每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)，结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，并能根据此研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 | 套 | 14 |
| 120 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 14 |
| 121 | 学生端实验软件 | 1、为数字化实验分析软件软件，用于数据收集和结果分析； 2、包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分； 2.1、通用软件： （1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等；可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。 （2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用；通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作；数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等；可通过回访功能重复观察实验的变化规律；对图像可根据实验进行放大、缩小；可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性； （3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。 （4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。 2.2、物理专用软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。大大的方便了课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作。 2.3、化学专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.4、生物专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。 2.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。 3、应用平台：支持windows、Android、iOS系统。 | 套 | 14 |
| 122 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学 | 套 | 14 |
| 123 | 实验指南 | 彩色印刷版物理实验指导手册，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）,配有二维码，通过扫描二维码可观看实验操作视频。 | 本 | 14 |
| 124 | 传感器收纳箱 | 尺寸：≥≥511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 14 |
|  |  | 3、数字化实验室多媒体设备 |  |  |
| 125 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 3.整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 12.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。 13.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 14.支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 15.整机支持提笔书写，支持手笔分离，支持动态压力感应。 16.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 17.整机采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 18.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣 19.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 22.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、OPS电脑模块 1.处理器：≥Intel Core i5 12代及以上。 2.内存：≥8G DDR4 笔记本内存或以上配置。 3.硬盘≥256G SSD 固态硬盘。 三、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 4.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 5.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 7.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 8.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 9.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 10.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 11.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 12.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 13.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 14.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 15.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 16.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。 17.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 | 套 | 1 |
| 126 | 实验用电脑 | 主机 1.CPU：国产化安全可靠，主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.内存：≥16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大可支持拓展64GB。硬盘：≥512TB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 3.具备9.5mm标准光驱。 4.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 5.USB有线键盘、鼠标。 6.前置面板：USB3.0≥2个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一） 7.支持物理网络开关按键。 8.≥3前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 9.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥1个；音频输出≥1个。 10.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。 11.机箱体积：≤8L。电源功率：≤200W。 12.具备正版操作系统，操作系统支持无人值守安装系统，可自动完成默认系统配置、迁移原桌面文、自动激活系统。 13.操作系统与预装浏览器来自同一厂商，为确保兼容性不允许使用第三方厂商浏览器。 14.操作系统支持还原出厂模式功能。操作系统支持自动主/备双根分区，在系统升级后支持还原到之前的状态。 教学软件 1.支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生，也可将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 5.在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性,通过一套应用实现，非多个软件组合实现。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 6.支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。 7.支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。 8.当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 9.支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，可按照按照文件类型进行筛选。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 10.支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间，教师可把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 11.当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。 12.当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 13.显示上传和下载的文件历史记录。 14.支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。 15.开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 显示器 1. 显示器屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，支持VGA≥1，HDMI≥1，对比度达到3000:1，屏幕刷新率达到75Hz，响应时间≤7ms，可视角度178/178，电源能效转换效率≥86%； 2. 为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 90%； 3. 为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项 4. 为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。 5. 显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。 6. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证； 7. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得TUV无频闪认证； 8. 为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 办公系统 1.登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 2.整体描述：支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。 3.多系统接收：支持发送端发的文件在windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。 4.自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收发送端设备发送的文件。 5.快捷打开：支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。 6.对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 7.写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 8.评价：支持生成评语，支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。 9.批量生成：支持批量生成学生的奖状，最多支持批量生成5张；可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。支持选择生成的奖状模板。 10.传屏：支持传屏功能，将发送端设备的屏幕同步到交互智能平板；传屏成功后支持设备反向触控发送端设备。 11.文件预判：拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。 | 台 | 15 |
| 127 | 课堂管理软件 | 1.登录方式多样性：支持二维码扫码登录和账号密码登录。支持使用社交软件或教学软件实现一键扫码联合登录，提供无账号登录选项，无需账号信息即可进入系统授课 2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。支持上传的格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf;图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif;音视频：mp3、wav、vma、ogg、aac、mp4。 5.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 6.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 7.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 8.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。 9.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 10.学生未进入课堂通知：教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。 11.广播互动答题：在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据。 12.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。 13.移动传屏广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。 14.移动摄像广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现摄像直播，支持摄像画面自动广播至学生端。 15.课件答题参与：课堂活动的参与按钮根据开课状态智能显示 16.登录模式支持免输入姓名：在登录模式下，教师可选择允许特定设备免输入姓名直接进入课堂。 17.远程控制：支持教师端远程控制学生端的画面操作。 18.黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。 19.离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。 20.设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线时会自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。 21.程序限制：支持设置应用程序白名单。 22.自动获取学生端应用环境：开启授课后自动获取授课学生设备安装的应用环境，教师可以直接禁用管理学生设备的实际真实应用。 23.违规使用记录：支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。 24.一键禁用违规应用：支持教师对最近一节课的违规使用应用程序进行一键禁用。 25.网页限制：支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理。 26.应用防卸载：支持防止卸载学生端应用。 27.应用进程防杀：支持结束学生端应用进程时，立即自动重启应用。 学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。 | 套 | 1 |
| 128 | 实验室网络布线 | 网络布线：工程级全无氧铜超五类及以上屏蔽双绞线。 | 室 | 1 |
| 129 | 网络交换机 | 24电口千兆 | 台 | 1 |
|  |  | 4、数字化实验室基础设施 |  |  |
| 130 | 教师实验台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≧2400*700*900mm 3. 台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标，并提供满足下述台面性能指标出具的检测报告复印件： 4.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 4.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 4.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 4.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 5. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 131 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
| 132 | 学生实验桌 | 1.规格：≧1200*600*780mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.理化板台面需满足以下性能指标，并提供满足下述台面性能指标出具的检测报告复印件： 3.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 3.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 3.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 3.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.桌脚：采用一体压铸铝成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm. 6.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁； 7.装饰脚套：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 张 | 28 |
| 133 | 走线桶 | 1.规格：≧230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 134 | 实验电源（B） | 规格：≧165*195*350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座、电源指示灯，操作简单，安全可靠。 | 套 | 28 |
| 135 | 学生实验凳 | 产品规格：≧320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)； | 个 | 57 |
| 136 | 电气布线（地上部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米（地上部分） | 间 | 1 |
| 137 | 电气布线（地下部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米（地下部分）包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 138 | 安装 | 实验桌椅等安装调试 | 室 | 1 |
| 139 | 实验室文化建设 | 室内文化装饰（国标环保） | 项 | 1 |
| 140 | 墙面乳胶漆 | 墙面粉刷乳胶漆（国标环保） | 项 | 1 |
| 141 | 吊顶 | 轻钢龙骨+矿音绵板+灯光 | 项 | 1 |
| 142 | PP仪器柜 | - 规格：≧1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 8.仪器柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 个 | 6 |
|  |  | 高中物理力学实验室 |  |  |
| 143 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 12.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 13.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 14.支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 15.整机支持提笔书写，支持手笔分离，支持动态压力感应。 16.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 17.整机采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 18.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣 19.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 22.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、OPS电脑模块 1.处理器：≥Intel Core i5 12代及以上。 2.内存：≥8G DDR4 笔记本内存或以上配置。 3.硬盘≥256G SSD 固态硬盘。 三、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 4.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 5.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 7.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 8.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 9.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 10.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 11.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 12.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 13.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 14.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 15.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 16.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。 17.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 | 套 | 1 |
| 144 | 旋片式真空泵 | 1．2XZ—0．5型，单相，抽气速率：0．5L/s，有气镇装置； 2．极限真空度：6×10-1Pa； 3．转速：1400r/min； 4．电压电源：220V； 5．电机功率：0．12kW； 6．进气口内径：16mm； 7．电学安全性能指标应符合国家强制性标准。 | 套 | 2 |
| 145 | 气体定律演示器 | 演示器由气柱玻管、压力表、橡皮帽、固定架、支架和标尺等主要部件组成 | 套 | 30 |
| 146 | 投影式洛伦磁力演示器 | 采用带电离子流来做实验，仪器主要有实验座、线圈、透明圆形盛液槽、柱形电极、电流表、控制开关等组成，实验座采用工程塑料制作，外形尺寸为≥280*280*50MM。实验座底部设有橡胶垫垫脚，垫脚高度≥10MM,透明圆形盛液槽采用“372”材料制作，内空尺寸为≥150*48mm，盛液槽壁厚不小于2..5mm,柱形电机采用10mm铜棒制作,高≥32mm，环形电极采用厚度为0.4mm铜板制作.内径148mm.宽48mm。仪器控控制面板上设有电源开关,电源指示灯。直流电源接线柱，液体电极插孔。溶液电流转换开关,线圈电流转换开关,线圈电流表，仪器工作电源电压 | 套 | 2 |
| 147 | 观察小球的碰撞实验器 | 能够完成质量不同小球的碰撞实验 | 套 | 5 |
| 148 | 观察铝框的运动实验器 | 能够完成观察铝框的运动实验 | 套 | 5 |
| 149 | 光导纤维模型演示器 | 亚克力材质 含激光灯 有机玻璃棒弯成"S"形 | 套 | 5 |
| 150 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：≥460×200×330mm。 | 套 | 10 |
| 151 | 扭称实验装置 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 套 | 3 |
| 152 | 螺旋测微器 | 1．产品为有效量程为25mm、测量精度为0．01mm的测砧为固定式的千分尺； 2．采用钢材制造，表面抛光处理；其中砧头用优质钢材制造； 3．刻度清晰，无断线、缺划；有国家计量标志。 | 套 | 30 |
| 153 | 气体分子压强模拟演示器 | 上下为不锈钢壳，亚克力≥300*600*3*4，指针式台称≤500G，钢球直径4毫米500g， | 套 | 5 |
| 154 | 教师实验台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≧2400*700*900mm 3. 台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标： 4.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 4.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 4.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 4.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 5. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 155 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
| 156 | 学生实验桌 | - 规格：≧1200*600*780mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.理化板台面需满足以下性能指标： 3.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 3.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 3.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 3.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.桌脚：采用一体压铸铝成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm. 6.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁；7.装饰脚套：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 - 学生实验桌技术性能要求需满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级≥3级；提供满足以上技术要求并提供CMA或CNAS标识的检测报告复印件。 | 张 | 28 |
| 157 | 走线桶 | 1.规格：≧230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 158 | 实验电源（B） | 规格：≧165*195*350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座、电源指示灯，操作简单，安全可靠。 | 套 | 28 |
| 159 | 学生实验凳 | 产品规格：≧320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 | 个 | 57 |
| 160 | 电气布线（地上部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米（地上部分） | 间 | 1 |
| 161 | 电气布线（地下部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米（地下部分）包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 162 | 安装 | 实验桌椅等安装调试 | 室 | 1 |
| 163 | 实验室文化建设 | 室内文化装饰（国标环保） | 项 | 1 |
| 164 | 墙面乳胶漆 | 墙面粉刷乳胶漆（国标环保） | 项 | 1 |
| 165 | 吊顶 | 轻钢龙骨+矿音绵板+灯光 | 项 | 1 |
|  |  | 高中物理电学实验室 |  |  |
| 166 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 12.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 13.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 14.支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 15.整机支持提笔书写，支持手笔分离，支持动态压力感应。 16.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 17.整机采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 18.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣 19.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 22.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、OPS电脑模块 1.处理器：≥Intel Core i5 12代及以上。 2.内存：≥8G DDR4 笔记本内存或以上配置。 3.硬盘≥256G SSD 固态硬盘。 三、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 4.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 5.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 7.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 8.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 9.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 10.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 11.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 12.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 13.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 14.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 15.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 16.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。 17.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 | 套 | 1 |
| 167 | 教师实验台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≧2400*700*900mm 3. 台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标： 4.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 4.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 4.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 4.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 5. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 168 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
| 169 | 学生实验桌 | - 规格：≧1200*600*780mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.理化板台面需满足以下性能指标： 3.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 3.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 3.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 3.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.桌脚：采用一体压铸铝成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm. 6.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁； - 7.装饰脚套：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 张 | 28 |
| 170 | 走线桶 | 1.规格：≧230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 171 | 实验电源（C） | 由教师进行给电控制。铝合金外框。 电源置于台面，面板与台面呈110°夹角，既便于读取参数又便于操作。 低压电源均配有实验所需的仪表（表头符合JY-0330教学仪器行业标准）。 低压交流电源0～30V,3V步进，额定电流3A,过载自动保护 。 低压直流稳压为1.25～30V,额定电流3A，连续可调，具有过流保护，短路保护和温升保护 。 面板左右各配有一组新颖、实用的指针式多量程测量表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮 ，便于随时调零。 220V交流输出为带安全门的多功能插座，带有过载保护和电源指示。 | 套 | 28 |
| 172 | 学生实验凳 | 产品规格：≧320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 | 个 | 57 |
| 173 | 电气布线（地上部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米（地上部分） | 间 | 1 |
| 174 | 电气布线（地下部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米（地下部分）包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 175 | 安装 | 实验桌椅等安装调试 | 室 | 1 |
| 176 | 实验室文化建设 | 室内文化装饰（国标环保） | 项 | 1 |
| 177 | 墙面乳胶漆 | 墙面粉刷乳胶漆（国标环保） | 项 | 1 |
| 178 | 吊顶 | 轻钢龙骨+矿音绵板+灯光 | 项 | 1 |
|  |  | 化学数字化实验室 |  |  |
|  |  | 1、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |
| 179 | 数据采集器 | 1、外观与结构：半透明外壳设计，面板上标有名称、产品型号等标记，要求字迹清晰，标记醒目。外壳表面平整、无划痕、无开裂、无溶迹、缩迹等，无气泡、烧粉和夹生现象，边沿无变形破边、凹凸不平等缺陷；壳体接插平整、牢固。 2、并行采集功能：支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用。 3、有线/无线通讯方式转换功能：数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，数据采集器通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接。当数据采集器接插有线接口时，可与传感器通过传感器连线进行有线通讯;当数据采集器接插无线接口时，传感器可与无线发射模块无线连接，打开无线发射的电源开关，实现与数据采集器的无线通讯，单只数据采集器连接无线接口时，可同时无线传输4只传感器采集的数据。 4、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率可达20kHz。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 5、数据同步并行采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道的可以同时对信号进行数据采集，并且四路通道可以并行数据采集，相互不受影响。 6、数字通讯功能：所有传感器与数据采集器进行通讯均采用数字信号传输。 7、供电功能：电源（DC）直接由USB接口供电。 | 台 | 1 |
| 180 | 数据显示模块 | 1、数据显示模块由内置锂电池供电，自带≥1.7寸彩色显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。 2、数据显示模块可以通过无线的方式将数据传送至平板或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的数据上传至PC端； 3、数据显示模块可以通过自带显示屏显示，蓝牙ID和ID对应的二维码； 4、接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位，并且显示数据应有变化； 5、接入传感器，将数据显示模块通过配套的USB数据线接入计算机，数据显示模块应显示“已连接计算机”字样； 6、打开数据导入器专用软件，应显示存储设备为最后一次接入的传感器数据存储信息： 7、点击“数据导出”按钮，存储在传感器数据显示模块中的测试数据可导入到上位机软件中，查看导入的数据应为刚才接入传感器测试的数据。 | 只 | 2 |
| 181 | 无线接口 | 通过SATA高速数据传输接口与数据采集器连接，可实现无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用，▲为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号，投标文件提供盖有厂家公章的实物照片佐证参数。 | 只 | 1 |
| 182 | 无线发射模块 | 通过与传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 4 |
| 183 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 2 |
| 184 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃； 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 185 | 高温传感器 | 1、测量范围：0℃～1200℃，分度≤1℃； 2、不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 186 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14，分度≤0.1； 2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4、可应用于Windows、Android、iOS平台； 5、有校准功能，配套三种专用校准试剂，方便传感器校准； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 187 | 多量程电导率传感器 | 1、测量范围：0~20000μS/cm，分度≤10μS/cm；测量范围：0~2000μS/cm，分度≤1μS/cm；测量范围：0~200μS/cm，分度3：0.1μS/cm； 2、具有三个测量电导率的范围； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用 BT 通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于 Windows、Android、i0s 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 188 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A，分度≤0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度≤0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度≤0.01mA； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电流传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电流大小；示数为正时表示电流由传感器红色导线流入，黑色导线流出，示数为负值时则表示电流方向由黑色导线流入。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据。 | 只 | 1 |
| 189 | 压强传感器 | 1、测量范围：0kPa～700kPa，分度≤0.1kPa； 2、配件：20ml注射器； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 190 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa～20kPa，分度≤0.01 kPa； 2、可用于测量气体的相对压； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 2 |
| 191 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％； 2、测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 192 | 氧气传感器 | 1、测量范围：1～100%，分度≤0.1%； 2、用于检测气体中氧气含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、自带硬件校准按钮，方便传感器校准； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 193 | 溶解氧传感器 | 1、测量范围：0 ～20mg/L，分度≤0.01 mg/L ★2、可通过传感器上按钮对数据进行校准，探头可以对溶液温度进行补偿，溶解氧传感器用于测量溶液中溶解氧气的含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据。 | 只 | 1 |
| 194 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度≤1ppm； 2、二氧化碳传感器采用泵动循环式工作方式，用于测量待测气体中二氧化碳气体的含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示;支持独立显示数据； 5、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围。 | 只 | 1 |
| 195 | 二氧化硫传感器 | 1、测量范围：0 ppm～20ppm，分度≤0.01 ppm； 2、用于测量二氧化硫气体含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 196 | 一氧化碳传感器 | 1、测量范围：0～2000ppm，分度≤1ppm； 2、用于检测气体中一氧化碳含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 197 | 色度传感器 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度≤0.1％； 2、三波长光源(R、G、B)测量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围。 | 只 | 1 |
| 198 | 浊度传感器 | 1、测量范围：0 NTU～400NTU，分度≤0.1 NTU； 2、测量溶液浑浊度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 2 |
| 199 | 氯离子传感器 | 1、测量范围：0~1mol/L；分度：0.00001mol/L； 2、用于检测溶液中氯离子浓度 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 200 | 钾离子传感器 | 1、测量范围：0~1mol/L；分度：0.00001mol/L； 2、用于检测溶液中钾离子浓度 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 201 | 氧化还原传感器 | 1、测量范围：-500mV～1200mV，分度≤1mV； 2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4、可应用于Windows、Android、iOS平台； 5、支持硬件调零和软件调零； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 202 | 氢气传感器 | 1、测量范围：0~4%；分度≤0.01%； 2、用于检测气体中氢气含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 203 | 氯气传感器 | 1、测量范围：0～20ppm，分度≤1ppm； 2、用于检测气体中氯气含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 204 | 甲烷传感器 | 1、测量范围：0～5%，分度≤0.01%； 2、自带传感器固定口，便于传感器固定； 3、自带硬件调零按钮，方便传感器调零； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 只 | 1 |
| 205 | 氨气传感器 | 1、测量范围：0~100ppm；分度≤1ppm； 2、用于检测气体中氨气含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 206 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 | 套 | 1 |
| 207 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只特制Y型玻璃试管（一个开口）、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完反应速率相关的实验。 | 套 | 1 |
| 208 | 气液相密封实验器 | 透明塑料材质，配套两种不同开口的盖子可与不同传感器密闭连接，配套不同规格专用乳胶塞，及连接软管。 | 套 | 1 |
| 209 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 1 |
| 210 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 1 |
| 211 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 套 | 1 |
| 212 | 多功能学生电源 | 1、具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V~20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0~9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能 2、满足低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h | 套 | 1 |
| 213 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 1 |
| 214 | 多口USb充电器 | usb充电口≥24，带充电线 | 套 | 1 |
| 215 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 1 |
| 216 | 教师端实验软件 | 1、为数字化实验分析软件软件，用于数据收集和结果分析； 2、包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分； 2.1、通用软件： （1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等；可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。 （2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用；通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作；数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等；可通过回访功能重复观察实验的变化规律；对图像可根据实验进行放大、缩小；可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性； （3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。 （4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。 2.2、物理专用软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。大大的方便了课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作。 2.3、化学专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.4、生物专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。 2.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。 3、“实验教考平台”是一套依托数字化实验系统构建的针对科学课程的实验教学及考试系统，集成实验教学、考试、评价功能，可以全方位、多层次提供数字化实验教学、考评、留档支持。可以独立使用也可以配合DISLab 智能网络化实验系统使用，提供精准学生行为分析功能，实验过程提供更全面的科学数据，学生可基于数据进行分析归纳，为用户提供实验教学和考试的一站式解决方案。 平台已形成对科学教育的全面支持。其中包含的数字化实验系统可以凭借力、热、声、光、电、磁、化学、环境及生命科学等近百种传感器，以蓝牙或USB方式接入学生的学习平台。 教学： 可选择中文简体及英文界面； 接入传感器后能自动识别和运行，可以通过软件端查看硬件连接状态； 软件支持数据采集器有线连接传感器、数据采集器无线连接传感器、无线接收数据显示模块数据、无线接收无线发射模块B数据； 具备多种实验数据的分析工具，支持数字展示、指针模式、示波器三种显示方式，兼顾非数字化实验和其他探究活动的开展，可以通过表格收集拍照、录像、输入、截图、公式、选择等多种数据； 实时显示实验数据或曲线，支持多组图线在同一窗口展示，支持不同图线在不同窗口展示，支持左右Y轴同时展示数据； 支持平铺、层叠实验数据展示窗口，窗口可自由移动、自由调整大小； 支持数据回控，可配合硬件完成智能控制； 采集频率可调； 软件自动生成及导出实验报告； 数据表格中的实验数据及组合图线中的图线可以导出为文本格式及图片格式； 可调用设备自带摄像头，通过扫描二维码的方式无线连接传感器； 支持Windows、Android、iOS及鸿蒙、统信等国产信创系统； 在课堂教学环境下，平台支持含演示文稿、阅读类、实验类、测验类、评价类、作业类六大类共31种教学活动； 可区分为教师端及学生端设备，教师端可控制学生端操作，教师端可以创设教学任务，教师端可以编辑教学幻灯片并将幻灯片推送至学生端展示，教师端可以向学生端下发实验操作任务或随堂测验题目，教师端及学生端设立独立账号，可以保存教学记录及操作数据等信息并存档。备课时，可在系统提供的时间轴上，编辑确定一节课的课堂教学活动及其子进程。系统提供的时间轴，既与学科“三线并进”教学流程相匹配，又与系统功能相匹配，具有整体化与进程性的特质，授课时教师可以根据系统软件交互界面底部的时间轴上的活动和子进程来引导授课。 平台可将教学过程中所有学生活动产生的数据纳入自动化回收，并由后台数据库予以记录、分析。学生信息可以通过Excel导入系统，教师可根据回收的数据将教学设计时的埋点转化为课堂学习活动的资源；可以结合后台大数据进行评价，从而实现从个体学习到合作学习，从小组协作到班级协作的大跨越。 考试 设立教师端、学生端、管理员三部分，学生利用“网络化实验系统”与“实验教考平台”配合考试；教师利用在“实验教考平台”监考并回收学生的考试数据； 可以通过教师端向学生端统一下发考试任务、规则及考试题目，学生在平台上完成实验操作及问题回答，并做出数据分析； 学生实验数据实时回收并通过服务器存储，教师可以调出不同操作时段的记录，完成评阅跟踪及回溯。 评价： 支持教师评价、学生自评、学生互评三中评价方式，课堂评价结果支持列表和雷达图两种呈现方式； 评价数据通过服务器存储，平台通过加权表示公式直接计算学生最终得分展示向管理员。 | 套 | 1 |
| 217 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学 | 套 | 1 |
| 218 | 化学实验指南 | 彩色印刷版实验指导手册，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）,配有二维码，通过扫描二维码可观看实验操作视频。 | 本 | 1 |
| 219 | 高中化学实验室资源 | 1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于200个。 2. 软件要求提供的化学实验内容需根据教材、知识点分类，可通过关键词进行实验检索。 ▲3.化学实验应能够合理呈现化学反应中的烟、雾、扩散等动态效果，如沉淀、烟雾、火焰、气泡、析出以及颜色变化等，还原真实实验现象，投标文件提供盖有厂家公章的软件截图作为佐证材料。； 4.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有爆炸现象。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 5.软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。 ▲6.化学实验包含原子结构模型,为方便清晰的观察原子结构，原子模型支持放大缩小。需包含：金属钠、储氢镧镍合金、六方硫化锌晶体模型。需包含有机分子模型3D建模模块，支持建模后模型分屏对比，投标文件提供盖有厂家公章的软件截图作为佐证材料。。 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 套 | 1 |
| 220 | 传感器收纳箱 | 尺寸：≥511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
|  |  | 2、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |
| 221 | 数据采集器 | 1、外观与结构：半透明外壳设计，面板上标有名称、产品型号等标记，要求字迹清晰，标记醒目。外壳表面平整、无划痕、无开裂、无溶迹、缩迹等，无气泡、烧粉和夹生现象，边沿无变形破边、凹凸不平等缺陷；壳体接插平整、牢固。 2、并行采集功能：支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用。 3、有线/无线通讯方式转换功能：数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，数据采集器通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接。当数据采集器接插有线接口时，可与传感器通过传感器连线进行有线通讯;当数据采集器接插无线接口时，传感器可与无线发射模块无线连接，打开无线发射的电源开关，实现与数据采集器的无线通讯，单只数据采集器连接无线接口时，可同时无线传输4只传感器采集的数据。 4、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率可达20kHz。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 5、数据同步并行采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道的可以同时对信号进行数据采集，并且四路通道可以并行数据采集，相互不受影响。 6、数字通讯功能：所有传感器与数据采集器进行通讯均采用数字信号传输。 7、供电功能：电源（DC）直接由USB接口供电。 | 台 | 14 |
| 222 | 数据显示模块 | 1、数据显示模块由内置锂电池供电，自带≥1.7寸彩色显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。 2、数据显示模块可以通过无线的方式将数据传送至平板或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的数据上传至PC端； 3、数据显示模块可以通过自带显示屏显示，蓝牙ID和ID对应的二维码； 4、接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位，并且显示数据应有变化； 5、接入传感器，将数据显示模块通过配套的USB数据线接入计算机，数据显示模块应显示“已连接计算机”字样； 6、打开数据导入器专用软件，应显示存储设备为最后一次接入的传感器数据存储信息： 7、点击“数据导出”按钮，存储在传感器数据显示模块中的测试数据可导入到上位机软件中，查看导入的数据应为刚才接入传感器测试的数据。 | 只 | 28 |
| 223 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 28 |
| 224 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃； 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 225 | 高温传感器 | 1、测量范围：0℃～1200℃，分度≤1℃； 2、不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 226 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14，分度≤0.1； 2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4、可应用于Windows、Android、iOS平台； 5、有校准功能，配套三种专用校准试剂，方便传感器校准； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 227 | 多量程电导率传感器 | 1、测量范围：0~20000μS/cm，分度≤10μS/cm；测量范围：0~2000μS/cm，分度≤1μS/cm；测量范围：0~200μS/cm，分度3：0.1μS/cm； 2、具有三个测量电导率的范围； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用 BT 通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于 Windows、Android、i0s 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 228 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A，分度≤0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度≤0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度≤0.01mA； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电流传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电流大小；示数为正时表示电流由传感器红色导线流入，黑色导线流出，示数为负值时则表示电流方向由黑色导线流入。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示;支持独立显示数据。 | 只 | 14 |
| 229 | 氧气传感器 | 1、测量范围：1～100%，分度≤0.1%； 2、用于检测气体中氧气含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、自带硬件校准按钮，方便传感器校准； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 230 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度≤1ppm； 2、二氧化碳传感器采用泵动循环式工作方式，用于测量待测气体中二氧化碳气体的含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示;支持独立显示数据； 5、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围。 | 只 | 14 |
| 231 | 二氧化硫传感器 | 1、测量范围：0 ppm～20ppm，分度≤0.01 ppm； 2、用于测量二氧化硫气体含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 232 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa～20kPa，分度≤0.01 kPa； 2、可用于测量气体的相对压； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 28 |
| 233 | 浊度传感器 | 1、测量范围：0 NTU～400NTU，分度≤0.1 NTU； 2、测量溶液浑浊度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 28 |
| 234 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％； 2、测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 235 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 | 套 | 14 |
| 236 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只特制Y型玻璃试管（一个开口）、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完反应速率相关的实验。 | 套 | 14 |
| 237 | 气液相密封实验器 | 透明塑料材质，配套两种不同开口的盖子可与不同传感器密闭连接，配套不同规格专用乳胶塞，及连接软管。 | 套 | 14 |
| 238 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 14 |
| 239 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 14 |
| 240 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 套 | 14 |
| 241 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 14 |
| 242 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 14 |
| 243 | 学生端实验软件 | 1、为数字化实验分析软件软件，用于数据收集和结果分析； ▲2、包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分，投标文件提供盖有厂家公章的软件截图作为佐证材料。； 2.1、通用软件： （1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等；可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小，提供软件截图加盖厂家公章佐证。 （2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用；通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作；数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等；可通过回访功能重复观察实验的变化规律；对图像可根据实验进行放大、缩小；可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性； （3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。 （4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。 2.2、物理专用软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。大大的方便了课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作。 2.3、化学专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.4、生物专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。 2.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。 3、应用平台：支持windows、Android、iOS系统。 | 套 | 14 |
| 244 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学 | 套 | 14 |
| 245 | 实验指南 | 彩色印刷版化学实验指导手册，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）,配有二维码，通过扫描二维码可观看实验操作视频。 | 本 | 14 |
| 246 | 传感器收纳箱 | 尺寸：≥511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 14 |
|  |  | 3、数字化实验室多媒体设备 |  |  |
| 247 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 12.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 13.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 14.支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 15.整机支持提笔书写，支持手笔分离，支持动态压力感应。 16.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 17.整机采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 18.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣 19.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 22.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、OPS电脑模块 1.处理器：≥Intel Core i5 12代及以上。 2.内存：≥8G DDR4 笔记本内存或以上配置。 3.硬盘≥256G SSD 固态硬盘。 三、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 4.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 5.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 7.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 8.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 9.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 10.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 11.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 12.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 13.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 14.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 15.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 16.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。 17.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 | 套 | 1 |
| 248 | 实验用电脑 | 主机 1.CPU：国产化安全可靠，主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大可支持拓展64GB。硬盘：≥512TB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 3.具备9.5mm标准光驱。 4.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 5.USB有线键盘、鼠标。 6.前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一） 7.支持物理网络开关按键。 8.≥3前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 9.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。 10.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。 11.机箱体积：≤8L。电源功率：≤200W。 12.具备正版操作系统，操作系统支持无人值守安装系统，可自动完成默认系统配置、迁移原桌面文、自动激活系统。 13.操作系统与预装浏览器来自同一厂商，为确保兼容性不允许使用第三方厂商浏览器。 14.操作系统支持还原出厂模式功能。操作系统支持自动主/备双根分区，在系统升级后支持还原到之前的状态。 教学软件 1.支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生，也可将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 5.在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性,通过一套应用实现，非多个软件组合实现。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 6.支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。 7.支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。 8.当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 9.支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，可按照按照文件类型进行筛选。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 10.支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间，教师可把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 11.当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。 12.当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 13.显示上传和下载的文件历史记录。 14.支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。 15.开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 显示器 1. 显示器屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，支持VGA≥1，HDMI≥1，对比度达到3000:1，屏幕刷新率达到75Hz，响应时间≤7ms，可视角度178/178，电源能效转换效率≥86%； 2. 为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 90%； 3. 为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项 4. 为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。 5. 显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。 6. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证； 7. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得TUV无频闪认证； 8. 为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 办公系统 1.登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 2.整体描述：支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。 3.多系统接收：支持发送端发的文件在windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。 4.自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收发送端设备发送的文件。 5.快捷打开：支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。 6.对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 7.写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 8.评价：支持生成评语，支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。 9.批量生成：支持批量生成学生的奖状，最多支持批量生成5张；可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。支持选择生成的奖状模板。 10.传屏：支持传屏功能，将发送端设备的屏幕同步到交互智能平板；传屏成功后支持设备反向触控发送端设备。 11.文件预判：拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。 | 台 | 15 |
| 249 | 课堂管理软件 | 1.登录方式多样性：支持二维码扫码登录和账号密码登录。支持使用社交软件或教学软件实现一键扫码联合登录，提供无账号登录选项，无需账号信息即可进入系统授课 2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。支持上传的格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf;图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif;音视频：mp3、wav、vma、ogg、aac、mp4。 5.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 6.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 7.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 8.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。 9.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 10.学生未进入课堂通知：教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。 11.广播互动答题：在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据。 12.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。 13.移动传屏广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。 14.移动摄像广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现摄像直播，支持摄像画面自动广播至学生端。 15.课件答题参与：课堂活动的参与按钮根据开课状态智能显示 16.登录模式支持免输入姓名：在登录模式下，教师可选择允许特定设备免输入姓名直接进入课堂。 17.远程控制：支持教师端远程控制学生端的画面操作。 18.黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。 19.离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。 20.设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线时会自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。 21.程序限制：支持设置应用程序白名单。 22.自动获取学生端应用环境：开启授课后自动获取授课学生设备安装的应用环境，教师可以直接禁用管理学生设备的实际真实应用。 23.违规使用记录：支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。 24.一键禁用违规应用：支持教师对最近一节课的违规使用应用程序进行一键禁用。 25.网页限制：支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理。 26.应用防卸载：支持防止卸载学生端应用。 27.应用进程防杀：支持结束学生端应用进程时，立即自动重启应用。 学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。 | 套 | 1 |
| 250 | 实验室网络布线 | 网络布线：工程级全无氧铜超五类及以上屏蔽双绞线。 | 室 | 1 |
| 251 | 网络交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 |
|  |  | 4、数字化实验室基础设施 |  |  |
| 252 | 教师实验台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≧2800*700*900mm 3. 台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标，并提供满足下述台面性能指标出具的检测报告复印件： 4.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 4.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 4.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 4.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 5. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 253 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 254 | 防腐水槽 | 规格：≧550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 |
| 255 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
| 256 | 紧急洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手 | 套 | 1 |
| 257 | 学生实验桌 | 1.规格：≧1200*600*780mm 2.台面：采用≧20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸≥1200*600*20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成）阻水边高度4mm，宽度约25mm. 3.陶瓷台面需满足以下性能指标： A、外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无脱层，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； B、承载测试：台面承载不低于720kg保压不低于600h，检测结果为：无破坏； C、耐磨要求：台面表面耐磨等级不低于4级/2100转，提供第三方检测机构的检测报告； D、断裂模数：平均值不低于51MPa，提供第三方检测机构的检测报告； E、压缩强度：不低于280MPa，提供第三方检测机构的检测报告 F、破坏强度：不低于13000N，提供第三方检测机构的检测报告； G、吸水率要求：提供第三方检测机构的检测报告，测试结果平均值≤0.02％； H、为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.桌脚：采用一体压铸铝成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm. 6.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁； 7.装饰脚套：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 张 | 28 |
| 258 | 走线桶 | 1.规格：≧230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 259 | 实验电源（B） | 规格：≧165*195*350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座、电源指示灯，操作简单，安全可靠。 | 套 | 28 |
| 260 | 水槽柜 | 1.规格：≧585*450*830mm 2.结构：整体采用包围式结构，水槽前端前倾，外形拐角均采用圆弧设计。水槽柜设置检修盖板，维修方便。水槽柜设置前翻门，前翻门≥430*340mm；内设收纳斗≥323*270*135mm，采用1.2mm冷轧钢板，经酸洗磷化后静电喷塑。 3.材质：水槽柜主体（左右侧板，背板，底板，前面板）均采用高分子复合材料材料模压成型，各部件之间采用对卡及螺丝固定的方式进行连接。拆装方便，牢固，外形美观，有质感；水槽采用高分子复合材料材料模压成型，表面喷涂纳米图层，表面硬度高，耐刮擦，耐酸碱、耐腐蚀。 4.过滤功能：设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，容积2.5L、过滤微粒30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 5.水槽柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍； | 套 | 14 |
| 261 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 |
| 262 | 多功能实验下水装置 | 采用“S”型防腐蛇形PP管；过滤防堵处理、防止污水及异味倒灌。 | 套 | 14 |
| 263 | 学生实验凳 | 产品规格：≧320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 | 个 | 57 |
| 264 | PP仪器柜 | 1.规格：≧1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 |
| 265 | 电气布线（地上部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米 | 间 | 1 |
| 266 | 电气布线（地下部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.6平方毫米，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 267 | 室内给排水系统（地上部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管 | 间 | 1 |
| 268 | 室内给排水系统（地下部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 269 | 防腐风机 | 1.外壳采用米灰色聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.电机防雨罩的结构简单，使用检修方便，可有效防止电机被雨水打湿，延长电机使用寿命， 3.自带减震垫可减少地面的震动，有效降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命； 叶轮根据不同性能参数由8～36个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成，增强有效排风量。风机功率：5.5KW。转速≥1450，风量：6800-14530。全压：1150-748。 | 台 | 1 |
| 270 | 风机控制线 | 楼顶风机至教师总控处，采用国标电线≥专用4平方5根；4根2.5平方优质电线 | 项 | 1 |
| 271 | 风机变频调速控制器 | 0-50HZ调节高级电子集成电路，可以控制风机的启动和关闭，无级调速，随意控制风机风速风量大小 | 台 | 1 |
| 272 | 风机进出口消声装置 | 直径≥400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 | 项 | 1 |
| 273 | 风量分配器 | PVC材质，主要用于风量分布的控制，使各吸风罩风量均匀。 | 个 | 28 |
| 274 | 防雨帽 | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 套 | 1 |
| 275 | 万向吸风罩 | 1.规格：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，额定排气量350m³/h。，主体最大拉伸角度≥135°，支架总长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2.采用高密度PP材质，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径可达1650mm。 3.抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。 4.关节密封圈：采用高密度橡胶。 5.关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 6.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 7.压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 8.气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 9.固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落 10.集气罩：PP白色/红色/透明。 | 套 | 28 |
| 276 | 减振器 | 强力弹性橡胶减振 | 个 | 1 |
| 277 | 风机进出口柔性接头 | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 项 | 1 |
| 278 | 室内通风支管 | 主管通向学生桌的主支管采用Φ200mm的PVC圆管、支管采用Φ110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 项 | 1 |
| 279 | 室外通风管道 | 室外采用Φ300-400mm的PVC圆管,通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 项 | 1 |
| 280 | 吊顶 | 轻钢龙骨+矿音绵板+灯光 | 项 | 1 |
| 281 | 实验室文化建设 | 室内文化装饰（国标环保） | 项 | 1 |
| 282 | 墙面乳胶漆 | 墙面粉刷乳胶漆（国标环保） | 项 | 1 |
| 283 | 安装 | 实验桌椅水槽风管等安装调试 | 项 | 1 |
|  |  | 高中化学万向上通风实验室 |  |  |
| 284 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 12.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 13.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 14.支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 15.整机支持提笔书写，支持手笔分离，支持动态压力感应。 16.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 17.整机采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 18.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣 19.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 22.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、OPS电脑模块 1.处理器：≥Intel Core i5 12代及以上。 2.内存：≥8G DDR4 笔记本内存或以上配置。 3.硬盘≥256G SSD 固态硬盘。 三、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 4.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 5.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 7.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 8.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 9.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 10.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 11.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 12.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 13.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 14.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 15.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 16.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。 17.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 | 套 | 1 |
| 285 | 教师实验台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≧2800*700*900mm 3. 台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标： 4.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 4.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 4.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 4.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 5. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 286 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 287 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 |
| 288 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
| 289 | 紧急洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手 | 套 | 1 |
| 290 | 学生实验桌 | - 规格：≧1200*600*780mm 2.台面：采用≧20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸≥1200*600*20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成）阻水边高度4mm，宽度约25mm. 3.陶瓷台面需满足以下性能指标： A、外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无脱层，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； B、承载测试：台面承载不低于720kg保压不低于600h，检测结果为：无破坏； C、耐磨要求：台面表面耐磨等级不低于4级/2100转，提供第三方检测机构的检测报告； D、断裂模数：平均值不低于51MPa，提供第三方检测机构的检测报告； E、压缩强度：不低于280MPa，提供第三方检测机构的检测报告 F、破坏强度：不低于13000N，提供第三方检测机构的检测报告； G、吸水率要求：提供第三方检测机构的检测报告，测试结果平均值≤0.02％； H、为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.桌脚：采用一体压铸铝成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm. 6.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁； - 7.装饰脚套：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 张 | 28 |
| 291 | 走线桶 | 1.规格：≧230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 292 | 实验电源（B） | 规格：≥165*195*350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座、电源指示灯，操作简单，安全可靠。 | 套 | 28 |
| 293 | 水槽柜 | 1.规格：≧585*450*830mm 2.结构：整体采用包围式结构，水槽前端前倾，外形拐角均采用圆弧设计。水槽柜设置检修盖板，维修方便。水槽柜设置前翻门，前翻门≥430*340mm；内设收纳斗≥323*270*135mm，采用1.2mm冷轧钢板，经酸洗磷化后静电喷塑。 3.材质：水槽柜主体（左右侧板，背板，底板，前面板）均采用高分子复合材料材料模压成型，各部件之间采用对卡及螺丝固定的方式进行连接。拆装方便，牢固，外形美观，有质感；水槽采用高分子复合材料材料模压成型，表面喷涂纳米图层，表面硬度高，耐刮擦，耐酸碱、耐腐蚀。 4.过滤功能：设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，容积2.5L、过滤微粒30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 5.水槽柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍。 | 套 | 14 |
| 294 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 |
| 295 | 多功能实验下水装置 | 采用“S”型防腐蛇形PP管；过滤防堵处理、防止污水及异味倒灌。 | 套 | 14 |
| 296 | 学生实验凳 | 产品规格：≧320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 | 个 | 57 |
| 297 | 电气布线（地上部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米 | 间 | 1 |
| 298 | 电气布线（地下部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.6平方毫米，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 299 | 室内给排水系统（地上部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管 | 间 | 1 |
| 300 | 室内给排水系统（地下部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 301 | 防腐风机 | 1.外壳采用米灰色聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.电机防雨罩的结构简单，使用检修方便，可有效防止电机被雨水打湿，延长电机使用寿命， 3.自带减震垫可减少地面的震动，有效降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命； 叶轮根据不同性能参数由8～36个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成，增强有效排风量。风机功率：5.5KW。转速1450，风量：6800-14530。全压：1150-748。 | 台 | 1 |
| 302 | 风机控制线 | 楼顶风机至教师总控处，采用国标电线≥专用4平方5根；4根2.5平方优质电线 | 项 | 1 |
| 303 | 风机变频调速控制器 | 0-50HZ调节高级电子集成电路，可以控制风机的启动和关闭，无级调速，随意控制风机风速风量大小 | 台 | 1 |
| 304 | 风机进出口消声装置 | 直径400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 | 项 | 1 |
| 305 | 风量分配器 | PVC材质，主要用于风量分布的控制，使各吸风罩风量均匀。 | 个 | 28 |
| 306 | 防雨帽 | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 套 | 1 |
| 307 | 万向吸风罩 | 1.规格：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，额定排气量350m³/h。，主体最大拉伸角度≥135°，支架总长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2.采用高密度PP材质，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径可达1650mm。 3.抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。 4.关节密封圈：采用高密度橡胶。 5.关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 6.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 7.压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 8.气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 9.固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落 10.集气罩：PP白色/红色/透明。 | 套 | 28 |
| 308 | 减振器 | 强力弹性橡胶减振 | 个 | 1 |
| 309 | 风机进出口柔性接头 | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 项 | 1 |
| 310 | 室内通风支管 | 主管通向学生桌的主支管采用Φ200mm的PVC圆管、支管采用Φ110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 项 | 1 |
| 311 | 室外通风管道 | 室外采用Φ300-400mm的PVC圆管,通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 项 | 1 |
| 312 | 吊顶 | 轻钢龙骨+矿音绵板+灯光 | 项 | 1 |
| 313 | 实验室文化建设 | 室内文化装饰（国标环保） | 项 | 1 |
| 314 | 墙面乳胶漆 | 墙面粉刷乳胶漆（国标环保） | 项 | 1 |
| 315 | 安装 | 实验桌椅水槽风管等安装调试 | 项 | 1 |
|  |  | 高中化学实验室 |  |  |
| 316 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 12.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 13.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 14.支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 15.整机支持提笔书写，支持手笔分离，支持动态压力感应。 16.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 17.整机采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 18.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣 19.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 22.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、OPS电脑模块 1.处理器：≥Intel Core i5 12代及以上。 2.内存：≥8G DDR4 笔记本内存或以上配置。 3.硬盘≥256G SSD 固态硬盘。 三、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 4.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 5.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 7.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 8.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 9.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 10.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 11.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 12.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 13.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 14.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 15.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 16.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。 17.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 | 张 | 1 |
| 317 | 教师实验台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≧2800*700*900mm 3. 台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标： 4.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 4.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 4.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 4.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 5. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 318 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 319 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 |
| 320 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
| 321 | 紧急洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手 | 套 | 1 |
| 322 | 学生实验桌 | - 规格：≧1200*600*780mm 2.台面：采用≧20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸≥1200*600*20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成）阻水边高度4mm，宽度约25mm. 3.陶瓷台面需满足以下性能指标： A、外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无脱层，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； B、承载测试：台面承载不低于720kg保压不低于600h，检测结果为：无破坏； C、耐磨要求：台面表面耐磨等级不低于4级/2100转，提供第三方检测机构的检测报告； D、断裂模数：平均值不低于51MPa，提供第三方检测机构的检测报告； E、压缩强度：不低于280MPa，提供第三方检测机构的检测报告 F、破坏强度：不低于13000N，提供第三方检测机构的检测报告； G、吸水率要求：提供第三方检测机构的检测报告，测试结果平均值≤0.02％； H、为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.桌脚：采用一体压铸铝成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm. 6.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁； - 7.装饰脚套：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 张 | 28 |
| 323 | 走线桶 | 1.规格：≧230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 324 | 实验电源（B） | 规格：≥165*195*350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座、电源指示灯，操作简单，安全可靠。 | 套 | 28 |
| 325 | 水槽柜 | 1.规格：≧585*450*830mm 2.结构：整体采用包围式结构，水槽前端前倾，外形拐角均采用圆弧设计。水槽柜设置检修盖板，维修方便。水槽柜设置前翻门，前翻门≥430*340mm；内设收纳斗≥323*270*135mm，采用1.2mm冷轧钢板，经酸洗磷化后静电喷塑。 3.材质：水槽柜主体（左右侧板，背板，底板，前面板）均采用高分子复合材料材料模压成型，各部件之间采用对卡及螺丝固定的方式进行连接。拆装方便，牢固，外形美观，有质感；水槽采用高分子复合材料材料模压成型，表面喷涂纳米图层，表面硬度高，耐刮擦，耐酸碱、耐腐蚀。 4.过滤功能：设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，容积2.5L、过滤微粒30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 5.水槽柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍。 | 套 | 14 |
| 326 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 |
| 327 | 多功能实验下水装置 | 采用“S”型防腐蛇形PP管；过滤防堵处理、防止污水及异味倒灌。 | 套 | 14 |
| 328 | 学生实验凳 | 产品规格：≧320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 | 个 | 57 |
| 329 | 电气布线（地上部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米 | 间 | 1 |
| 330 | 电气布线（地下部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.6平方毫米，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 331 | 室内给排水系统（地上部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管 | 间 | 1 |
| 332 | 室内给排水系统（地下部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 333 | 吊顶 | 轻钢龙骨+矿音绵板+灯光 | 项 | 1 |
| 334 | 实验室文化建设 | 室内文化装饰（国标环保） | 项 | 1 |
| 335 | 墙面乳胶漆 | 墙面粉刷乳胶漆（国标环保） | 项 | 1 |
| 336 | 安装 | 实验桌椅水槽风管等安装调试 | 项 | 1 |
|  |  | 高中生物数字化实验室 |  |  |
|  |  | 1、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |
| 337 | 数据采集器 | 1、外观与结构：半透明外壳设计，面板上标有名称、产品型号等标记，要求字迹清晰，标记醒目。外壳表面平整、无划痕、无开裂、无溶迹、缩迹等，无气泡、烧粉和夹生现象，边沿无变形破边、凹凸不平等缺陷；壳体接插平整、牢固。 2、并行采集功能：支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用。 3、有线/无线通讯方式转换功能：数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，数据采集器通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接。当数据采集器接插有线接口时，可与传感器通过传感器连线进行有线通讯;当数据采集器接插无线接口时，传感器可与无线发射模块无线连接，打开无线发射的电源开关，实现与数据采集器的无线通讯，单只数据采集器连接无线接口时，可同时无线传输4只传感器采集的数据。 4、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率可达20kHz。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 5、数据同步并行采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道的可以同时对信号进行数据采集，并且四路通道可以并行数据采集，相互不受影响。 6、数字通讯功能：所有传感器与数据采集器进行通讯均采用数字信号传输。 7、供电功能：电源（DC）直接由USB接口供电。 8、使用数据采集器、传感器数据显示模块及16个传感器（氧气传感器、二氧化碳传感器等）完成实验演示，提供清晰实验演示视频，演示内容如下： （1）传感器特性展示：通过连接线将氧气传感器接入数据采集器，数据采集器和传感器均采用具有方向性和自锁功能的接口，氧气传感器通过自身硬件校准按钮，可校准到20.9%，二氧化碳传感器采用动动循环，方便气体循环； （2）演示使用16个传感器同时测量环境数据：同时连接16个传感器至计算机，通过软件可观察16个传感器的数据稳定互不干扰，同时显示多个传感器数据变化曲线及数据记录表格。表格记录数据可导出为excel格式，以便下次实验调用对比； （3）系统软件自带实验操作录制功能，可将实验操作过程及传感器在实验中所获得的数据，以数字、图线和表格的方式同屏显示并记录，以视频形式保存； （4）利用数据显示模块显示传感器测量的数值，数据显示模块背后带有二维码，可以通过扫码的方式进行连接，具备无线传输功能，将实验数据在移动终端中实时呈现，显示方式多种多样，包括数字、曲线、表格等； （5）将传感器采集的数据在麒麟等国产系统电脑上展示，数据显示模块与计算机连接，将数据显示模块储存的实验数据导入计算机。 | 台 | 1 |
| 338 | 数据显示模块 | 1、数据显示模块由内置锂电池供电，自带≥1.7寸彩色显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。 2、数据显示模块可以通过无线的方式将数据传送至平板或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的数据上传至PC端； 3、数据显示模块可以通过自带显示屏显示，蓝牙ID和ID对应的二维码； 4、接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位，并且显示数据应有变化； 5、接入传感器，将数据显示模块通过配套的USB数据线接入计算机，数据显示模块应显示“已连接计算机”字样； 6、打开数据导入器专用软件，应显示存储设备为最后一次接入的传感器数据存储信息： 7、点击“数据导出”按钮，存储在传感器数据显示模块中的测试数据可导入到上位机软件中，查看导入的数据应为刚才接入传感器测试的数据。 | 只 | 2 |
| 339 | 无线接口 | 通过SATA高速数据传输接口与数据采集器连接，可实现无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 1 |
| 340 | 无线发射模块 | 通过与传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 4 |
| 341 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 2 |
| 342 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃； 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 343 | 土壤温度传感器 | 1、测量范围：-40℃~+60℃，分度≤0.1℃； 2、用于测量土壤温度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 344 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA～5μA，分度≤0.01μA； 2、用于测量电路中微小电流； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 345 | 双量程光照度传感器 | 1、测量范围：0 ～5000lx～50000lx，分度≤1 lx、10 lx，通过按钮切换量程； 2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4、可应用于Windows、Android、iOS平台； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 346 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％； 2、测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 347 | 土壤湿度传感器 | 1、测量范围：0~100%，分度≤0.1%； 2、用于测量土壤湿度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 348 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa～20kPa，分度≤0.01 kPa； 2、可用于测量气体的相对压； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 2 |
| 349 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14，分度≤0.1； 2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4、可应用于Windows、Android、iOS平台； 5、有校准功能，配套三种专用校准试剂，方便传感器校准； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 350 | 多量程电导率传感器 | 1、测量范围：0~20000μS/cm，分度≤10μS/cm；测量范围：0~2000μS/cm，分度≤1μS/cm；测量范围：0~200μS/cm，分度3：0.1μS/cm； 2、具有三个测量电导率的范围； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用 BT 通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于 Windows、Android、i0s 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 351 | 氧气传感器 | 1、测量范围：1～30%（偏差不超过±5%），分度≤0.1%； 2、用于检测气体中氧气含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、自带硬件校准按钮，方便传感器校准； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 352 | 溶解氧传感器 | 1、测量范围：0 ～20mg/L，分度≤0.01 mg/L 2、可通过传感器上按钮对数据进行校准，探头可以对溶液温度进行补偿，溶解氧传感器用于测量溶液中溶解氧气的含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据。 | 只 | 1 |
| 353 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度≤1ppm； 2、二氧化碳传感器采用泵动循环式工作方式，用于测量待测气体中二氧化碳气体的含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示;支持独立显示数据； 5、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围。 | 只 | 1 |
| 354 | 二氧化硫传感器 | 1、测量范围：0 ppm～20ppm，分度≤0.01 ppm； 2、用于测量二氧化硫气体含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 355 | 色度传感器 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度≤0.1％； 2、三波长光源(R、G、B)测量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围。 | 只 | 1 |
| 356 | 气态酒精传感器 | 1、测量范围：0mg/L～2mg/L； 2、用于测量气态酒精含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用 BT 通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于 Windows、Android、i0s 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 357 | 心电图传感器 | 1、测量范围：-5mV ～5mV 2、用于生成 EKG 曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS 波、T波与U波，可通过 RR 间期计算出心率； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用 BT 通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于 Windows、Android、i0s 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 套 | 1 |
| 358 | 心率传感器 | 1、测量范围：0次～200次 2、可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 套 | 1 |
| 359 | 呼吸率传感器 | 1、用于测量呼吸率，满足人体生理特征； 2、呼吸一次波形显示有言个脉冲信号; 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 套 | 1 |
| 360 | 氧化还原传感器 | 1、测量范围：-500mV～1200mV，分度≤1mV； 2、测量溶液氧化还原数据； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用 BT 通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于 Windows、Android、i0s 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 361 | 学生健康指标测量系统 | 1、由收纳袋、采集器、呼吸率传感器（含胸带、加压球）、皮肤电阻传感器、耳蜗式无线体温传感器、心电图传感器(含红色电极夹1只、黄黑色电极夹1只、导联线1条)、血压/心率传感器、充电器（含microUSB数据线2条）、使用说明组成。可同时测量体温、血压、心率、呼吸率、皮肤电阻、心电图共6项人体生理指标。配套专用软件，用手机或平板扫描采集器面板上的二维码进入生理指标测量界面，软件功能需包含测量档案（可以查看历史数据）、学生档案（用于录入学生信息）、探究结论（用于展示探究活动的数据，通过比较分析数据得出结论）、结束探究； 2、体温传感器与学生生理健康数据测量系统无线连接，学生生理健康数据测量系统设有充电口和充电状态指示灯; 3、将体温传感器开机后戴在耳朵上，进行体温测量,软件界面上显示体温值,并记录到表格相应位置，生理数据采集器设有体温测量状态指示灯，可显示当前体温测量状态； 4、实体开关按键控制学生生理健康测量系统开机与关机，主机通讯指示灯显示数据显示器的数据通讯状态； ★5、设有呼吸率传感器接入口，在软件界面上点击“启动”按钮，屏幕能正常显示呼吸曲线率、呼吸率数据； ★6、设有血压传感器接入口，集成气泵，用于鼓出气体，将血压袖带绑在肘部中心位置，点击软件界面的“测量”按钮,在软件界面上能正常显示血压、心率值； ★7、设有皮肤电阻传感器接入口，点击软件界面“启动”按钮能显示当前被测者的皮肤电阻值； ★8、设有心电图传感器接入口，软件界面上能正常显示心电图曲线，数据进行记录时可以自动记录到表格相应位置； 9、充满一次电可连续使用≥8h。 | 套 | 1 |
| 362 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 | 套 | 1 |
| 363 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只特制Y型玻璃试管（一个开口）、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完反应速率相关的实验。 | 套 | 1 |
| 364 | 气液相密封实验器 | 透明塑料材质，配套两种不同开口的盖子可与不同传感器密闭连接，配套不同规格专用乳胶塞，及连接软管。 | 套 | 1 |
| 365 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 1 |
| 366 | 袖珍生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 1 |
| 367 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 套 | 1 |
| 368 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 1 |
| 369 | 多口USb充电器 | usb充电口≥24，带充电线 | 套 | 1 |
| 370 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 1 |
| 371 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 1 |
| 372 | 教师端实验软件 | 1、为数字化实验分析软件软件，用于数据收集和结果分析； 2、包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分； 2.1、通用软件： （1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等；可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。 （2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用；通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作；数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等；可通过回访功能重复观察实验的变化规律；对图像可根据实验进行放大、缩小；可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性； （3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。 （4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。 2.2、物理专用软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。大大的方便了课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作。 2.3、化学专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.4、生物专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。 2.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。 3、“实验教考平台”是一套依托数字化实验系统构建的针对科学课程的实验教学及考试系统，集成实验教学、考试、评价功能，可以全方位、多层次提供数字化实验教学、考评、留档支持。可以独立使用也可以配合DISLab 智能网络化实验系统使用，提供精准学生行为分析功能，实验过程提供更全面的科学数据，学生可基于数据进行分析归纳，为用户提供实验教学和考试的一站式解决方案。 平台已形成对科学教育的全面支持。其中包含的数字化实验系统可以凭借力、热、声、光、电、磁、化学、环境及生命科学等近百种传感器，以蓝牙或USB方式接入学生的学习平台。 教学： 可选择中文简体及英文界面； 接入传感器后能自动识别和运行，可以通过软件端查看硬件连接状态； 软件支持数据采集器有线连接传感器、数据采集器无线连接传感器、无线接收数据显示模块数据、无线接收无线发射模块B数据； 具备多种实验数据的分析工具，支持数字展示、指针模式、示波器三种显示方式，兼顾非数字化实验和其他探究活动的开展，可以通过表格收集拍照、录像、输入、截图、公式、选择等多种数据； 实时显示实验数据或曲线，支持多组图线在同一窗口展示，支持不同图线在不同窗口展示，支持左右Y轴同时展示数据； 支持平铺、层叠实验数据展示窗口，窗口可自由移动、自由调整大小； 支持数据回控，可配合硬件完成智能控制； 采集频率可调； 软件自动生成及导出实验报告； 数据表格中的实验数据及组合图线中的图线可以导出为文本格式及图片格式； 可调用设备自带摄像头，通过扫描二维码的方式无线连接传感器； 支持Windows、Android、iOS及鸿蒙、统信等国产信创系统； 在课堂教学环境下，平台支持含演示文稿、阅读类、实验类、测验类、评价类、作业类六大类共31种教学活动； 可区分为教师端及学生端设备，教师端可控制学生端操作，教师端可以创设教学任务，教师端可以编辑教学幻灯片并将幻灯片推送至学生端展示，教师端可以向学生端下发实验操作任务或随堂测验题目，教师端及学生端设立独立账号，可以保存教学记录及操作数据等信息并存档。备课时，可在系统提供的时间轴上，编辑确定一节课的课堂教学活动及其子进程。系统提供的时间轴，既与学科“三线并进”教学流程相匹配，又与系统功能相匹配，具有整体化与进程性的特质，授课时教师可以根据系统软件交互界面底部的时间轴上的活动和子进程来引导授课。 平台可将教学过程中所有学生活动产生的数据纳入自动化回收，并由后台数据库予以记录、分析。学生信息可以通过Excel导入系统，教师可根据回收的数据将教学设计时的埋点转化为课堂学习活动的资源；可以结合后台大数据进行评价，从而实现从个体学习到合作学习，从小组协作到班级协作的大跨越。 考试 设立教师端、学生端、管理员三部分，学生利用“网络化实验系统”与“实验教考平台”配合考试；教师利用在“实验教考平台”监考并回收学生的考试数据； 可以通过教师端向学生端统一下发考试任务、规则及考试题目，学生在平台上完成实验操作及问题回答，并做出数据分析； 学生实验数据实时回收并通过服务器存储，教师可以调出不同操作时段的记录，完成评阅跟踪及回溯。 评价： 支持教师评价、学生自评、学生互评三中评价方式，课堂评价结果支持列表和雷达图两种呈现方式； 评价数据通过服务器存储，平台通过加权表示公式直接计算学生最终得分展示向管理员。 | 套 | 1 |
| 373 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学 | 套 | 1 |
| 374 | 实验指南 | 彩色印刷版生物实验指导手册，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）,配有二维码，通过扫描二维码可观看实验操作视频。 | 本 | 1 |
| 375 | 传感器收纳箱 | 尺寸：≥511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
|  |  | 2、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |
| 376 | 数据采集器 | 1、外观与结构：半透明外壳设计，面板上标有名称、产品型号等标记，要求字迹清晰，标记醒目。外壳表面平整、无划痕、无开裂、无溶迹、缩迹等，无气泡、烧粉和夹生现象，边沿无变形破边、凹凸不平等缺陷；壳体接插平整、牢固。 2、并行采集功能：支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用。 3、有线/无线通讯方式转换功能：数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，数据采集器通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接。当数据采集器接插有线接口时，可与传感器通过传感器连线进行有线通讯;当数据采集器接插无线接口时，传感器可与无线发射模块无线连接，打开无线发射的电源开关，实现与数据采集器的无线通讯，单只数据采集器连接无线接口时，可同时无线传输4只传感器采集的数据。 4、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率可达20kHz。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 5、数据同步并行采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道的可以同时对信号进行数据采集，并且四路通道可以并行数据采集，相互不受影响。 6、数字通讯功能：所有传感器与数据采集器进行通讯均采用数字信号传输。 7、供电功能：电源（DC）直接由USB接口供电。 | 台 | 14 |
| 377 | 数据显示模块 | 1、数据显示模块由内置锂电池供电，自带≥1.7寸彩色显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。 2、数据显示模块可以通过无线的方式将数据传送至平板或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的数据上传至PC端； 3、数据显示模块可以通过自带显示屏显示，蓝牙ID和ID对应的二维码； 4、接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位，并且显示数据应有变化； 5、接入传感器，将数据显示模块通过配套的USB数据线接入计算机，数据显示模块应显示“已连接计算机”字样； 6、打开数据导入器专用软件，应显示存储设备为最后一次接入的传感器数据存储信息： 7、点击“数据导出”按钮，存储在传感器数据显示模块中的测试数据可导入到上位机软件中，查看导入的数据应为刚才接入传感器测试的数据。 | 只 | 28 |
| 378 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接，为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号。 | 只 | 28 |
| 379 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14，分度≤0.1； 2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4、可应用于Windows、Android、iOS平台； 5、有校准功能，配套三种专用校准试剂，方便传感器校准； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 380 | 多量程电导率传感器 | 1、测量范围：0~20000μS/cm，分度≤10μS/cm；测量范围：0~2000μS/cm，分度≤1μS/cm；测量范围：0~200μS/cm，分度3：0.1μS/cm； 2、具有三个测量电导率的范围； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用 BT 通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于 Windows、Android、i0s 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 381 | 氧气传感器 | 1、测量范围：1～30%（偏差不超过±5%），分度≤0.1%； 2、用于检测气体中氧气含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、自带硬件校准按钮，方便传感器校准； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 382 | 溶解氧传感器 | 1、测量范围：0 ～20mg/L，分度≤0.01 mg/L 2、可通过传感器上按钮对数据进行校准，探头可以对溶液温度进行补偿，溶解氧传感器用于测量溶液中溶解氧气的含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据。 | 只 | 14 |
| 383 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度≤1ppm； 2、二氧化碳传感器采用泵动循环式工作方式，用于测量待测气体中二氧化碳气体的含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示;支持独立显示数据； 5、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围。 | 只 | 14 |
| 384 | 二氧化硫传感器 | 1、测量范围：0 ppm～20ppm，分度≤0.01 ppm； 2、用于测量二氧化硫气体含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 385 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃； 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 386 | 土壤温度传感器 | 1、测量范围：-40℃~+60℃，分度≤0.1℃； 2、用于测量土壤温度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 387 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa～20kPa，分度≤0.01 kPa； 2、可用于测量气体的相对压； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 28 |
| 388 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％； 2、测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 389 | 土壤湿度传感器 | 1、测量范围：0~100%，分度≤0.1%； 2、用于测量土壤湿度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 390 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA～5μA，分度≤0.01μA； 2、用于测量电路中微小电流； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、支持硬件调零和软件调零； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 391 | 双量程光照度传感器 | 1、测量范围：0 ～5000lx～50000lx，分度≤1 lx、10 lx，通过按钮切换量程； 2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4、可应用于Windows、Android、iOS平台； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 392 | 色度传感器 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度≤0.1％； 2、三波长光源(R、G、B)测量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围。 | 只 | 14 |
| 393 | 气态酒精传感器 | 1、测量范围：0mg/L～2mg/L； 2、用于测量气态酒精含量； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 14 |
| 394 | 心电图传感器 | 1、测量范围：-5mV ～5mV 2、用于生成 EKG 曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS 波、T波与U波，可通过 RR 间期计算出心率； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用 BT 通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于 Windows、Android、i0s 平台； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 套 | 14 |
| 395 | 心率传感器 | 1、测量范围：0次～200次 2、可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、为方便区分、使用，设备外壳印有产品名称、型号、测量范围； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 套 | 14 |
| 396 | 气液相密封实验器 | 透明塑料材质，配套两种不同开口的盖子可与不同传感器密闭连接，配套不同规格专用乳胶塞，及连接软管。 | 套 | 14 |
| 397 | 袖珍生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 14 |
| 398 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只特制Y型玻璃试管（一个开口）、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完反应速率相关的实验。 | 套 | 14 |
| 399 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 套 | 14 |
| 400 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 14 |
| 401 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 14 |
| 402 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 14 |
| 403 | 学生端实验软件 | 1、为数字化实验分析软件软件，用于数据收集和结果分析； 2、包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分； 2.1、通用软件： （1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等；可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。 （2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用；通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作；数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等；可通过回访功能重复观察实验的变化规律；对图像可根据实验进行放大、缩小；可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性； （3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。 （4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。 2.2、物理专用软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。大大的方便了课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作。 2.3、化学专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.4、生物专用软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。 2.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。 2.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。 3、应用平台：支持windows、Android、iOS系统。 | 套 | 14 |
| 404 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学 | 套 | 14 |
| 405 | 实验指南 | 彩色印刷版生物实验指导手册，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）,配有二维码，通过扫描二维码可观看实验操作视频。 | 本 | 14 |
| 406 | 传感器收纳箱 | 尺寸：≥511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 | 套 | 14 |
| 407 | 植物生长记录仪 | 实时记录植物生长过程的创新产品，对植物的研究提供技术支持。设计新颖，性能可靠，功能强大，智能便捷，可以定时拍照记录植物生长过程，一目了然，使我们能够更好的分析外部环境对植物生长的影响。 1、工作环境-20-60℃； ★2、LCD显示屏，抓拍速度≤1.0秒； ★3、镜头角度≥120度，≥1600万像素照片； 4、三个拍摄感应器，可定时拍照； ★5、超长待机时间可达≥8个月； 6、外形尺寸：≥135mm×95mm×80mm。 | 台 | 1 |
|  |  | 3、数字化实验室多媒体设备 |  |  |
| 408 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 12.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 13.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 14.支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 15.整机支持提笔书写，支持手笔分离，支持动态压力感应。 16.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 17.整机采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 18.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣 19.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 22.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、OPS电脑模块 1.处理器：≥Intel Core i5 12代及以上。 2.内存：≥8G DDR4 笔记本内存或以上配置。 3.硬盘≥256G SSD 固态硬盘。 三、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 4.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 5.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 7.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 8.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 9.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 10.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 11.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 12.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 13.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 14.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 15.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 16.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。 17.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 | 套 | 1 |
| 409 | 实验用电脑 | 主机 1.CPU：国产化安全可靠，主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大可支持拓展64GB。硬盘：≥512TB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 3.具备9.5mm标准光驱。 4.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 5.USB有线键盘、鼠标。 6.前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一） 7.支持物理网络开关按键。 8.≥3前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 9.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。 10.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。 11.机箱体积：≤8L。电源功率：≤200W。 12.具备正版操作系统，操作系统支持无人值守安装系统，可自动完成默认系统配置、迁移原桌面文、自动激活系统。 13.操作系统与预装浏览器来自同一厂商，为确保兼容性不允许使用第三方厂商浏览器。 14.操作系统支持还原出厂模式功能。操作系统支持自动主/备双根分区，在系统升级后支持还原到之前的状态。 教学软件 1.支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生，也可将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 5.在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性,通过一套应用实现，非多个软件组合实现。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 6.支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。 7.支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。 8.当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 9.支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，可按照按照文件类型进行筛选。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 10.支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间，教师可把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 11.当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。 12.当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 13.显示上传和下载的文件历史记录。 14.支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。 15.开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。（ 提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料） 显示器 1. 显示器屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，支持VGA≥1，HDMI≥1，对比度达到3000:1，屏幕刷新率达到75Hz，响应时间≤7ms，可视角度178/178，电源能效转换效率≥86%； 2. 为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 90%； 3. 为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项 4. 为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。 5. 显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。 6. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证； 7. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得TUV无频闪认证； 8. 为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 办公系统 1.登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 2.整体描述：支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。 3.多系统接收：支持发送端发的文件在windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。 4.自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收发送端设备发送的文件。 5.快捷打开：支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。 6.对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 7.写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 8.评价：支持生成评语，支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。 9.批量生成：支持批量生成学生的奖状，最多支持批量生成5张；可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。支持选择生成的奖状模板。 10.传屏：支持传屏功能，将发送端设备的屏幕同步到交互智能平板；传屏成功后支持设备反向触控发送端设备。 11.文件预判：拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。 | 台 | 15 |
| 410 | 课堂管理软件 | 1.登录方式多样性：支持二维码扫码登录和账号密码登录。支持使用社交软件或教学软件实现一键扫码联合登录，提供无账号登录选项，无需账号信息即可进入系统授课 2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。支持上传的格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf;图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif;音视频：mp3、wav、vma、ogg、aac、mp4。 5.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 6.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 7.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 8.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。 9.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 10.学生未进入课堂通知：教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。 11.广播互动答题：在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据。 12.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。 13.移动传屏广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。 14.移动摄像广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现摄像直播，支持摄像画面自动广播至学生端。 15.课件答题参与：课堂活动的参与按钮根据开课状态智能显示 16.登录模式支持免输入姓名：在登录模式下，教师可选择允许特定设备免输入姓名直接进入课堂。 17.远程控制：支持教师端远程控制学生端的画面操作。 18.黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。 19.离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。 20.设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线时会自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。 21.程序限制：支持设置应用程序白名单。 22.自动获取学生端应用环境：开启授课后自动获取授课学生设备安装的应用环境，教师可以直接禁用管理学生设备的实际真实应用。 23.违规使用记录：支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。 24.一键禁用违规应用：支持教师对最近一节课的违规使用应用程序进行一键禁用。 25.网页限制：支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理。 26.应用防卸载：支持防止卸载学生端应用。 27.应用进程防杀：支持结束学生端应用进程时，立即自动重启应用。 学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。 | 套 | 1 |
| 411 | 实验室网络布线 | 网络布线：工程级全无氧铜超五类及以上屏蔽双绞线。 | 室 | 1 |
| 412 | 网络交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 |
|  |  | 4、数字化实验室基础设施 |  |  |
| 413 | 教师实验台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≧2800*700*900mm 3. 台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标： 4.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 4.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 4.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 4.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 5. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 414 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 415 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 |
| 416 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
| 417 | 紧急洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手 | 套 | 1 |
| 418 | 学生实验桌 | - 规格：≧1200*600*780mm 2.台面：采用≧20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸≥1200*600*20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成）阻水边高度4mm，宽度约25mm. 3.陶瓷台面需满足以下性能指标： A、外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无脱层，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； B、承载测试：台面承载不低于720kg保压不低于600h，检测结果为：无破坏； C、耐磨要求：台面表面耐磨等级不低于4级/2100转，提供第三方检测机构的检测报告； D、断裂模数：平均值不低于51MPa，提供第三方检测机构的检测报告； E、压缩强度：不低于280MPa，提供第三方检测机构的检测报告 F、破坏强度：不低于13000N，提供第三方检测机构的检测报告； G、吸水率要求：提供第三方检测机构的检测报告，测试结果平均值≤0.02％； H、为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.桌脚：采用一体压铸铝成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm. 6.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁； - 7.装饰脚套：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 张 | 28 |
| 419 | 走线桶 | 1.规格：≧230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 420 | 实验电源（B） | 规格：≥165*195*350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座、电源指示灯，操作简单，安全可靠。 | 套 | 28 |
| 421 | 生物实验光源 | 长度400mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 套 | 28 |
| 422 | 水槽柜 | 1.规格：≧585*450*830mm 2.结构：整体采用包围式结构，水槽前端前倾，外形拐角均采用圆弧设计。水槽柜设置检修盖板，维修方便。水槽柜设置前翻门，前翻门≥430*340mm；内设收纳斗≥323*270*135mm，采用1.2mm冷轧钢板，经酸洗磷化后静电喷塑。 3.材质：水槽柜主体（左右侧板，背板，底板，前面板）均采用高分子复合材料材料模压成型，各部件之间采用对卡及螺丝固定的方式进行连接。拆装方便，牢固，外形美观，有质感；水槽采用高分子复合材料材料模压成型，表面喷涂纳米图层，表面硬度高，耐刮擦，耐酸碱、耐腐蚀。 4.过滤功能：设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，容积2.5L、过滤微粒30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 5.水槽柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍。 | 套 | 14 |
| 423 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 |
| 424 | 多功能实验下水装置 | 采用“S”型防腐蛇形PP管；过滤防堵处理、防止污水及异味倒灌。 | 套 | 14 |
| 425 | 学生实验凳 | 产品规格：≧320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 | 个 | 57 |
| 426 | PP仪器柜 | 1.规格：≧1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 |
| 427 | 电气布线（地上部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米 | 间 | 1 |
| 428 | 电气布线（地下部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.6平方毫米，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 429 | 室内给排水系统（地上部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管 | 间 | 1 |
| 430 | 室内给排水系统（地下部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 431 | 安装 | 实验桌椅水槽等安装调试 | 室 | 1 |
| 432 | 实验室文化建设 | 室内文化装饰（国标环保） | 项 | 1 |
| 433 | 墙面乳胶漆 | 墙面粉刷乳胶漆（国标环保） | 项 | 1 |
| 434 | 吊顶 | 轻钢龙骨+矿音绵板+灯光 | 项 | 1 |
|  |  | 生物综合实验室 |  |  |
| 435 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 12.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 13.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 14.支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 15.整机支持提笔书写，支持手笔分离，支持动态压力感应。 16.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 17.整机采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 18.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣 19.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 22.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、OPS电脑模块 1.处理器：≥Intel Core i5 12代及以上。 2.内存：≥8G DDR4 笔记本内存或以上配置。 3.硬盘≥256G SSD 固态硬盘。 三、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 3.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 4.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 5.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 7.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 8.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 9.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 10.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 11.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 12.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 13.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 14.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 15.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 16.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。 17.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 | 张 | 1 |
| 436 | 教师示教数码显微镜 | - 基础光学系统部分： 1.1、光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 1.2、目镜：WF10X/20大视场、高眼点、视度可调广角目镜。 1.3、镜筒：铰链式双目，≥30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm。 1.4、物镜：无限远平场消色差物镜，4X/0.10，W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm；40X/0.65（弹簧），W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油）,W.D.0.14mm。 1.5、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确。所有物镜均保证齐焦。 1.6、粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围25mm，微调范围2mm/转。0.001mm/格. 1.7、照明：≥3WLED光源，亮度可调；稳定性≥10 万小时，光衰为初始的 50[%]。灯的响应时间为纳秒级，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。 1.8、聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏，光栏最小孔径0.9mm；燕尾导槽燕尾配合间隙≤0.04mm；齿轮齿条垂直升降。 1.9、载物台：复合式U型双层械移动载物台，面积≥140mmX140mm，移动范围≥76x50(mm)，最小读数值0.1mm载物台工作台面多元复合过渡金属化合物硬膜涂层,涂层维氏硬度 HV不小于50 GPa；X、Y轴同轴调节； 1.10、所有光学部件采用P/b无铅玻璃材质，符合ROSH的环保要求及ECO的环保认证要求； 1.11、内置高分辨率摄像系统，进口高清彩色芯片；静态≥1600万像素、动态≥200 万像素。Wifi无线传输，可以连接不同的智能终端（平板或智能手机）。不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接。一体化单一外置DC供电插口及标准网络接口，同时也可以连接电脑观察。一体式结构设计。 1.12、目镜观察组织、病理、寄生虫等切片时，无明显水样波纹；从4X到100X，镜下目标颜色还原正确无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）； 粗调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动机体无明显失焦现象（精密度）。 1.13、目镜放大率准确度不超过±0.58%；物镜放大准确度不超过±0.92%。 ★1.14、成像清晰圆直径：4X时成像清晰圆直径≥16.8mm；10X时成像清晰圆直径≥17.0mm，40X时成像清晰圆直径≥16.9mm；100X时成像清晰圆直径≥16.2mm。 1.15、10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm； 1.16、左右两系统放大率差≤0.30，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.5%；双目系统左右系统像面方位差≤30；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.03mm、左右内侧≤0.02mm. 1.17、转换器定位稳定性≤0.004mm。微调机构空回≤0.005mm。 ★1.18、聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.12（mm）之间。 1.19、载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.008mm；不重复性≤0.003mm。 1.20、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005m 1.21、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过8.5度。 1.22、 其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 以上参数中第1.1-1.12项需要提供产品彩页进行逐项佐证；第1.13-1.21项须提供国家级光学类质量监督检验中心出具的检测报告复印件，并要求检测指标不低于以上要求的数据。（提供关于此项目的制造商授权书及售后服务承诺函） 二、数码成像系统部分： 2.1、摄像系统：静态≥1600万像素，动态分辨率≥1080P。可以同时连接电脑、平板和智能手机，兼容iOS、Android、Windows等操作系统。 三、配套分析软件功能： 3.1、 基本调节：以下所有设置在一个窗口完成。1）、视频设备：可以选择不同的视频设备。2）、分辨率：可以选择不同的分辨率；3）、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。4）、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。5）、镜像、倒置、充满窗口和全屏。提供真实软件界面截图，未提供或者软件界面截图的内容不符合以上要求的无效。3.2、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、显示直方图。直方图用来显示整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数。3.3、高级设置（此项软件功能须有视频演示佐证）：所有设置在一个窗口完成。1）、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、蓝色反选。2）、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。3）、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。4）、去除噪声：有1-4种级别可选。5）、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。6）、校准、校准标定表。7）、一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮。图像参数会自动调节成预设的值。提供真实软件界面截图，未提供或者软件界面截图的内容不符合以上要求的无效。3.4、可以在动态成像模块中显示物镜的倍数。拍照后在图片右上角会显示当时物镜的倍数。 3.5、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳。 3.6、测量：可以进行静态图像测量和动态图像测量。 | 台 | 1 |
| 437 | 学生数码显微镜 | - 基础光学系统部分： 1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 1.2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm 1.3、目镜筒：铰链式目镜筒。 1.4、物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质。 ★1.5、物镜成像清晰圆直径要求：4X成像清晰圆直径≥16.8mm；10X成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤1.25%。（以检测报告对应检测内容作为佐证） ★1.6、物镜齐焦指标：物镜 10→4 倍≤0.025mm，10→40 倍≤0.010mm，40→100 倍≤0.01mm。（以检测报告对应检测内容作为佐证） ★1.7、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.5%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm。（以检测报告对应检测内容作为佐证） 1.8、物镜转换器：内倾斜、内定位四孔转换器； 1.9、载物台：“U型”双层载物台；载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节， ★1.10、载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm。（以检测报告对应检测内容作为佐证） ★1.11、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值 0.002mm；（以检测报告对应检测内容作为佐证）1.12、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 1.13、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 1.14、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； 1.15、机身具有RJ45 接口，支持无线及有线双输出 1.16、聚光镜：采用三片式结构的N.A.1.25 阿贝聚光镜。 - 1.17、以上参数中第1.5-1.7、1.10-1.11项须提供国家级光学类质量监督检验中心出具的检测报告复印件，并要求检测指标不低于以上要求的数据。其余项用原厂产品彩页进行佐证。（提供关于此项目的制造商授权书及售后服务承诺函） 二、数码成像系统部分： 2.1、数码部分：静态 ≥1600 万像素，动态分辨率 ≥1080P。支持iOS、Android、Windows三种操作系统智能终端混合组网，同步操作；学生终端的平板或智能手机不受种类、操作系统、品牌的限制。也可在没有智能终端的情况下可将学生端图像传输到教师端； 2.2、数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行； 2.3、平板电脑：尺寸：≥9.7 寸、分辨率：≥1920X1080、CPU：≥8 核、运行内存：≥4G 机身内存：≥32G ； 三、配套软件： 当作为互动系统的学生终端时可实现以下功能：所有学生端无线交互式连接，实时显示在教师端，带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等；一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。听课效果：具有听课效果实时反馈系统；实验记录：学生端软件支持宏观及微观两种观察方式，每一个实验步骤，每一个显微图像均可传送到教师端，实时记录整个上课过程；师生互动：师生之间可单独进行图文交流，不影响其他学生。 | 台 | 14 |
| 438 | 数码显微镜配套无线互动控制软件 | - 基础互动模块部分： 1.1、无线模式和多种类型智能终端的互动体验，数据能存储在便携式智能终端中，并同步上传至云端. 1.2、全无线系统架构，整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定。 1.3、学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。 1.4、系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。 1.5、跨平台解决方案：同时支持Android、iOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。 1.6、教学示范:把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式。 1.7、实验评级:可设置课堂实验报告，并进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级。 1.8、授课评估:具备授课效果实时接收系统。 1.9、设备登记:具备显微镜使用管理登记系统 1.10、图像对比:可同时打开两张或四张图片，进行对比教学。 1.11、图像捕捉:可实时采集、宏观图像、微观图像。 1.12、图像处理:可对采集下来的图片进行各种图像处理，测量、计数、报告打印等。 1.13、作业下发:可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业。 1.14、语言选择:中英文可选，双语教学。 二、云端教学互动模块部分： （以下1.1-1.6项，须提供软件真实界面截图） 基于互联网的数字切片和数字图像应用和教学系统。它提供了数字切片及图像的存储、管理、浏览、分析处理、标注、共享、课内和课外互动教学等功能。 1.1、图片及课件实时上传至云端，多级分类的组织结构便于有序的管理数字切片，有无限的存储空间 1.2、切片即时浏览，实现了从开始上传图像即可对其进行浏览。 1.3、安全可靠的权限管理机制，可设置上传的数字切片与指定人员或群组分享。 1.4、支持添加测量、文字、录音、ROI 选区等多种形式的标注，并可与他人分享。 1.5、根据用户需求定义应用 App 添加到切片浏览页面。 1.6、简洁的学生用户账号产生机制，用手机号和手机验证码作为Gallery账号的快速生成，也可用微信一键登陆。 1.7、平台中不断增加的对各种生物、植物、动物和组织和胚胎切片进行自动定量的AI分析，辅助学生的作业练习，扩展学生的知识视野 1.8、无缝整合集成AR显微镜、IoT显微镜、AI智能分析硬件模块和软件功能 1.9、数字切片和相册云管理、Wiki应用、考试系统、用户论坛、数字切片/图片分享，形成数字班级、数字校园、和数字智能光学云互动系统 1.10、两种数码互动机制，课内互动及云端互动，两种互动系统数据和信息互通。 - 1.11、无线互动控制软件与数码显微镜为同一制造商。 | 套 | 1 |
| 439 | 数码显微镜配套专业图像分析软件 | - 基本功能部分： （以下1.1-1.8项须提供软件真实界面截图） 1.1、用户登录：用户使用时必须首先登录，才能产生实验环境，从而进行图像操作。在实验中，用户对其创建的图像和数据的管理是互相独立的，即一个用户可以创建多个实验，而每个实验又可以根据需要对不同图像进行操作。 1.2、空间校准：空间校准获取不同放大倍数下同一物体实际尺寸与单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。 1.3、光密度校准：获取不同光学系统下同一物体单位灰度值与光密度之间的比例，能使分析结果中的灰度值转化为光密度单位，从而得到更直观的结果。在分析之前请先进行光密度校准，以便应用光密度校准。 1.4、算数运算：本模块通过选择算术运算算子和输入操作数来对图像进行处理。 1.5、代数运算：代数运算显示两幅图像之间的代数运算，用户可以从图像列表中选择一幅图像与当前编辑窗中的图像进行运算。 1.6、图像二值化： 1.6.1、二值分割：是由图像处理到图像分析的关键步骤，其支持对整幅图像和ROI区域的操作。本模块提供了对图像进行灰度分割和彩色分割的功能；分割后生成二值图形 1.6.2、二值显示：选择所要显示的图层，可同时显示多层。若不同层的图形存在叠加的情况时，则会显示叠加后的颜色。 1.6.3、二值形态学：可以分离或合并二值图形的特征目标，从而达到用户的分析需求。 1.6.4、二值图形处理及图像批处理：图像批处理针对一系列的图像进行相同的操作，方便用户进行大量图像的处理。 1.7、直方图：直方图窗口用来显示图像全图或选定ROI区域像素灰度级的分布情况，不会影响原图像，有助于颜色调整。其横坐标表示的是图像的灰度级别，纵坐标表示的是该灰度出现的频率。 1.8、3D绘制：3D绘制窗口模块用来进行当前相册图像该的3D绘制分析。 1.9、3D渲染：3D渲染窗口将弹出一个用于处理3D图像的程序。 1.10、图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器；11.序列分析：包括，序列回放、动画输出、序列投影、区域序列分析、图像多焦面合并; 1.11、图像分析。包括：点分析、手动分析，手动测量、多视场分析、单目标分析、剖面分析、二值图形形态分析、区域亮度分析、区域相关分析。 1.12、图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理； 1.13、含有Assembly Module，支持20X20张图像的拼接，必须含有Multi-Focus Module； - 1.14、专业图像分析软件与数码显微镜为同一制造商。 | 套 | 1 |
| 440 | 数码显微镜配套数字切片浏览系统 | - 基本功能 1.1、配套数字切片平台：教材教学使用，数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接； 1.2、数字切片对比浏览： 同时在电脑屏幕的左、右两侧显示2张动态数字切片； 1.3、数字切片支持在局域网、互联网两种状态下Windows、iOS及Android系统访问数字切片资料库，可浏览、下载、上传教学资源，方便师生预习复习。 1.4、能实时浏览玻璃切片数字化后的专业数字切片文件。 数字化切片应包含玻璃切片4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。支持多点触摸对切片进行放大，缩小，用word，excel可列出新课标下初、高中不同模块下的种类名称； 1.5、每张切片都有初、高中生物教学的标注和注解，提供初、高中教学常用数字切片，所能下载切片数量不少于100张；需提供切片的书目式目录截屏图。 1.6、无极变倍： 切片浏览系统对数字切片进行1-100倍任意倍数的无极变倍。 1.7、标记、隐藏标记操作： 数字切片浏览系统可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。 - 1.8、数字切片浏览系统软件与数码显微镜为同一制造商。 | 套 | 1 |
| 441 | 无线路由器 | 2.4GHz:800Mbps,5GHz:1733Mbps，客户端:PPTP,L2TP,L2TP over IPSec，3×10/100/1000Mbps LAN口,千兆以太网RJ45接口（高适应性、专业定制） | 套 | 1 |
| 442 | 教师实验台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≧2800*700*900mm 3. 台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标： 4.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 4.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 4.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 4.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 5. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 张 | 1 |
| 443 | 实验室纯水器 | 1、4.3寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作； 2、全程实时缺水、冲洗、制水、水满等动画式工作模式显示及设备状态；系统设有密码保护功能，防止未经授权的更改； ★3、完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能； 4、具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式； 5、具备高质量高硬度的水流开关、电磁阀、高压阀、静音泵等设备元器件及水质传感器电阻率在线检测；配备缺水蜂鸣报警提示，用户可自行设定缺水具体时间来实现设备缺水状态下自动停机保护设备；控制屏界面实时在线检测显示超纯水电阻率数值；（投标时提供功能截图） 6、全自动 RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命； ★7、可设定RO膜、Uv灯和超纯化柱的寿命，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降； ★8、具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质； 9、具有RO、超纯水的定时、定量取水功能；设置取水模式，界面同步更新显示设置的取水要求，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml)； 10、过滤系统、超纯水柱采用一次注塑成型一体化柱式超纯化柱(PP材质)，罗门哈斯树脂，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便； 11、配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能；（投标时提供功能截图） 12、进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.6Mpa； 13、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确； ★14、制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 15、出水口2个；RO纯水，UP超纯水； 16、RO纯水电导率常规：≤源水电导率×5%； 17、超纯水指标：颗粒截留率>99%，微生物截留率>99%，脱盐率>96%，RO水TDS(总固体溶解度）5-10ppm；超纯水机电阻率15-18.25MΩ·cm，超纯水电导率0.1-0.05us/cm，TOC（总有机碳）<20ppb，颗粒物（>0.22μm)<1/ml，微生物<1 CFU/ml (选配0.22μmPES终端微滤器）。 ★18、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗； 19、系统配套断电恢复功能，启用该功能后，设备通电执行原先未完成的控制，原已停止的仍保持停止状态； 20、采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，造型美观大方，斜切式操作面板便于实验操作，整机尺寸：长*宽*高：≥440*470*500mm； 21、功率：70W（±2%）。 | 套 | 1 |
| 444 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 445 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 |
| 446 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 套 | 1 |
| 447 | 紧急洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手 | 套 | 1 |
| 448 | 学生实验桌 | 1.规格：≧1200*600*780mm 2.台面：采用≧20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸≥1200*600*20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成）阻水边高度4mm，宽度约25mm. 3.陶瓷台面需满足以下性能指标： A、外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无脱层，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； B、承载测试：台面承载不低于720kg保压不低于600h，检测结果为：无破坏； C、耐磨要求：台面表面耐磨等级不低于4级/2100转，提供第三方检测机构的检测报告； D、断裂模数：平均值不低于51MPa，提供第三方检测机构的检测报告； E、压缩强度：不低于280MPa，提供第三方检测机构的检测报告 F、破坏强度：不低于13000N，提供第三方检测机构的检测报告； G、吸水率要求：提供第三方检测机构的检测报告，测试结果平均值≤0.02％； H、为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.桌脚：采用一体压铸铝成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm. 6.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁； 7.装饰脚套：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 张 | 28 |
| 449 | 走线桶 | 1.规格：≧230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 450 | 实验电源（B） | 规格：≥165*195*350mm 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ；配置2组多功能插座、电源指示灯，操作简单，安全可靠。 | 套 | 28 |
| 451 | 生物实验光源 | 长度400mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 套 | 28 |
| 452 | 水槽柜 | 1.规格：≧585*450*830mm 2.结构：整体采用包围式结构，水槽前端前倾，外形拐角均采用圆弧设计。水槽柜设置检修盖板，维修方便。水槽柜设置前翻门，前翻门≥430*340mm；内设收纳斗≥323*270*135mm，采用1.2mm冷轧钢板，经酸洗磷化后静电喷塑。 3.材质：水槽柜主体（左右侧板，背板，底板，前面板）均采用高分子复合材料材料模压成型，各部件之间采用对卡及螺丝固定的方式进行连接。拆装方便，牢固，外形美观，有质感；水槽采用高分子复合材料材料模压成型，表面喷涂纳米图层，表面硬度高，耐刮擦，耐酸碱、耐腐蚀。 4.过滤功能：设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，容积2.5L、过滤微粒30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 5.水槽柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍。 | 套 | 14 |
| 453 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 |
| 454 | 多功能实验下水装置 | 采用“S”型防腐蛇形PP管；过滤防堵处理、防止污水及异味倒灌。 | 套 | 14 |
| 455 | 超净工作台 | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2、工作台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； ★3、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作； 4、显示开机时间和持续运行时间； ★5、可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； 6、高效过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换，后续耗材更换方便； ★7、具有臭氧浓度检测功能，提示操作台面臭氧浓度，超出上限报警，保证实验者安全； 8、洁净等级：100级，0.5μm； 9、菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)； 10、光照度：300LX； 11、单相交流：220V/50Hz； 12、内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 13、高效过滤器规格及数量：≥715mm×460mm×46mm一个； 14、荧光灯15W一个，紫外灯15W一个； 15、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)； 16、噪声：≤62dB； 17、外形尺寸（长*宽*高）：≥850mm×600mm×1600mm； 18、工作区尺寸（长*宽*高）：≥700mm×550mm×520mm； 19、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 20、功率：≤200W。 | 套 | 1 |
| 456 | 学生实验凳 | 产品规格：≧320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 | 个 | 57 |
| 457 | 电气布线（地上部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.5平方毫米 | 间 | 1 |
| 458 | 电气布线（地下部分） | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，≥4平方毫米、≥2.6平方毫米，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 459 | 室内给排水系统（地上部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管 | 间 | 1 |
| 460 | 室内给排水系统（地下部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管，包含开槽和地面复原 | 间 | 1 |
| 461 | 安装 | 实验桌椅水槽等安装调试 | 室 | 1 |
| 462 | 实验室文化建设 | 室内文化装饰（国标环保） | 项 | 1 |
| 463 | 墙面乳胶漆 | 墙面粉刷乳胶漆（国标环保） | 项 | 1 |
| 464 | 吊顶 | 轻钢龙骨+矿音绵板+灯光 | 项 | 1 |

以上标注“★”的设备参数为重要参数，须提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，出具检测报告的机构在国家市场监督总局-全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?currentPosition=）可查。