新疆职业大学工业互联网+智能制造集成应用实训室项目

（项目编号：SJX-2025-220）

公开招标采购文件

采购人：新疆职业大学（盖章）

采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司（盖章）

日期：2025年 5 月

招标文件确认表 新疆世纪星工程咨询有限公司： 新疆职业大学工业互联网+智能制造集成应用实训室项目（项目编号：SJX-2025-220）招标文件，经我单位审核符合我单位提出的招标要求，同意对外发布。 采购人（盖章）：新疆职业大学 2025年 5月

目  录

第一章 公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系	2

第二章 投标须知前附表	4

第三章 投标人须知	9

一、 说 明	9

二、 招标文件	14

三、 投标文件的编制	16

四、 投标文件的提交	19

五、 开标、资格审查及评标	20

六、 确定中标	22

第四章 政府采购合同	26

第五章 采购需求	27

第六章 评标程序、评标方法和评标标准	28

1. 评标方法	28

2. 评标原则	28

3. 资格审查	28

4. 符合性审查	30

5. 投标文件有关事项的澄清或者说明	31

6. 详细评审	32

第七章 投标文件格式	36

# 招标公告

- 一、项目基本情况

项目编号：SJX-2025-220

项目名称：新疆职业大学工业互联网+智能制造集成应用实训室项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：2000000

采购需求：新疆职业大学工业互联网+智能制造集成应用实训室项目采购智能制造集成应用实训平台5套，每套包含工业机器人、工作台、HMI显示模组、模拟生产线、CNC数控系统、数据检测模组、工业物联网关、数据采集处理系统等模块设备；同时配套工业互联网云平台1套、工业互联网APP开发软件1套，详见本项目采购需求。

标项名称:标项1：新疆职业大学工业互联网+智能制造集成应用实训室项目

数量:1批

预算金额（元）：2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆职业大学工业互联网+智能制造集成应用实训室项目主要为智能制造集成应用实训平台，平台包含工业机器人、工作台、HMI显示模组、模拟生产线、CNC数控系统、数据检测模组、工业物联网关、数据采集处理系统等模块设备；同时配套工业互联网云平台、工业互联网APP开发软件等，详见本项目采购需求。

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起90天内完成供货及安装。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，货物的制造商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：2025年5月22日至2025年5月29日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）本次招标不提供纸质版招标文件。

售价（元）：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月18日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前在政采云平台上传。

开标时间：2025年6月18日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆职业大学

地 址：新疆乌鲁木齐市北京北路1075号

联系方式：0991-3785337

2.采购代理机构信息

名 称：新疆世纪星工程咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼

联系方式：0991-3678303

3.项目联系方式

项目联系人：李春雪、李航、杜萍、范艳娥

电 话：0991-3678303

# 投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 名 称：新疆职业大学 地 址：新疆乌鲁木齐市北京北路1075号 联系方式：0991-3785337 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼 业务联系人：李春雪、李航 电话：0991-3678303 电子邮箱：1484134741@qq.com |
| 1.3.3 | 合格投标人的其他资格要求：/ |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.5.1 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 标项1; 详见本项目采购需求; 详见本项目采购需求. |
| 1.5.2 | □本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 ☑本项目专门面向☑中小□小微企业 采购。即: 提供的货物全部由符合政策要求的☑中小□小微企业制造、服务全部由符合政策要求的☑中小□小微企业承接。 □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务(或工程) 由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:/。 |
| 1.11 | 是否允许联合体投标：否 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：标项1：200万元 最高限价：标项1：200万元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：/ |
| 5.7 | 是否需要提供样品：否 提供样品要求包括：/ |
| 7.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标一包（本项目不适用） |
| 10 | 保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式 保证金数额：标项1:39999元（人民币叁万玖仟玖佰玖拾玖圆整） 网上银行缴纳方式，采购代理机构账号信息如下： 保证金收款人：新疆世纪星工程咨询有限公司 保证金收款账号：512090100100073085 保证收款银行及行号: 兴业银行乌鲁木齐分行营业部309881002010 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。 以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 投标保函递交方式： 电子保函：供应商通过"政采云平台金融服务中心"(https://jinrong.zcygov.cn/)，申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。 由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。 投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。 |
| 11.1 | 投标有效期：90日历日 |
| 13.1 | 投标截止时间：2025 年6月18日 11:00（北京时间） |
| 14.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统 |
| 18.1 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 21.5 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 22.1 | 提交履约保证金的时间：甲乙双方签订合同后，3个工作日内乙方向甲方提交合同总额10%的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式 履约保证金金额：中标价的10% 履约保证金形式：保函，保函开具要求：须由中华人民共和国境内的各商业银行支行及其以上的银行。 |
| 23.1 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：参照原国家计委计价格【2002】1980 号文的计算方法下浮50%收取。 支付形式：支票、电汇等形式 支付时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。 |
| 24 | 接收询问和质疑的联系方式： 1、询问 联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《招标公告》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：新疆世纪星工程咨询有限公司招标部 联系人、联系电话：李春雪、李航 0991-3678303 通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼 其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图PDF扫描件发送至代理机构邮箱，以上资料原件邮寄或送至代理机构。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 核心产品：工业互联网云平台 |
|  | 评标方法：综合评分法 |
|  | 项目属性：货物 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件。 9、政采云投标客户端中上传电子投标文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本投标文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。 |  |

# 投标人须知

- 说 明

- 采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

  - 采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆世纪星工程咨询有限公司。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

投标人须满足以下条件：

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

    - 符合投标须知前附表中规定的其他资格要求。

  - 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标须知前附表。

    - 若投标须知前附表中写明专门面向中小或小微企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小或小微企业制造，或提供的服务、工程为非中小或小微企业承接，其投标将被认定为投标无效。若投标须知前附表中写明本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购的，本项目面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

    - 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 供应商信用记录

    - 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为无效响应。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被认定为无效响应。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他采购需求标准

为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，财政部、工业和信息化部制定了《数据库政府采购需求标准（2023版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，本项目如涉及数据库、操作系统、工作站、通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等，则具体要求见第五章《采购需求》。

  - 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

    - 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

    - 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

    - 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

    - 大中型企业、自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

    - 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

- 资金来源

  - 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

  - 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

  - 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 适用法律

  - 本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章 招标公告（投标邀请）

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标程序、评标方法和评标标准

第七章 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

  - 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

  - 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

  - 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

  - 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

  - 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体（网站）上发布更正公告（通知），因投标人未及时登陆媒体（网站）查看导致通知未及时收到通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前发布；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

  - 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

  - 投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，其该包投标将被认定为投标无效。

  - 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物或服务均应符合国家强制性标准。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件四部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 第五章《采购需求》及第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物或服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。使用电子签名和电子印章的（即CA数字证书），供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应当包括完成本次招标全部采购需求所应提供的全部内容所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。采购需求中有特殊规定的，从其规定。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有赠与行为的，将导致其投标被拒绝。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标或有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），其投标将被认定为投标无效。

  - 投标人应按照““第五章采购需求”的需求内容、责任范围以及第四章政府采购合同”进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

- 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳保证金的形式除供应商须知前附表中另有约定外，可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），否则其投标无效。电子保函与纸质保函具有同样效力。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人。

  - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人。

  - 终止采购活动的项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 在投标有效期内，投标人撤回投标的；

    - 中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

    - 中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

    - 中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的；

    - 存在的串通投标情形的；

    - 存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

    - 法律、法规规定的其它情况。

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，退还其投标保证金。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的制作

  - 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，如因不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

  - 投标人应使用电子招投标平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件

  - 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

  - 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

  - 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

  - 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

- 投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的电子招投标平台。时间以电子招投标平台系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

  - 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

  - 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

    - 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

    - 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

    - 投标文件损坏或格式不正确的。

  - 投标文件的修改、撤回与撤销

    - 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

    - 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

- 开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），开标为远程电子开标。

  - 采用远程电子开标的：

    - 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

    - 开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

    - 如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

  - 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

    - 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

    - 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物或服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

  - 资格审查要求详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购人或采购代理机构将按第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》

- 确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人见投标须知前附表。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在招标公告发布媒体发布中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 法律、法规规定的其他情形。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。如采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 履约保证金

  - 中标人应按照投标须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

  - 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

  - 如果中标人没有按照上述条款规定缴纳履约保证金，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 代理服务费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见投标须知前附表。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见投标须知前附表中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

    - 供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件获取期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑、超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的采购人、采购代理机构有权不予回复。

- 其他

  - 本次招标活动中除招标文件规定外还需执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定。

  - 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

  - 适用于本投标人须知的额外增加的变动详见投标须知前附表。

# 政府采购合同

（具体以实际签订合同为主）

（根据《政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)成交供应商提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见磋商文件“第四章采购项目技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按磋商文件“第四章 采购需求”执行。

采购人（盖章）：	供　　方（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：	              法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：	                        电　　话：

传　　真：	                        传　　真：

邮政编码：	                       邮政编码：

开户银行：	                        开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“采购人”，系指磋商文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6“供方”，系指磋商文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2提单日期应视为实际交货日期。

5.3供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）质量证书

（3）详细配置、数量清单

（4）检验报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所必须的工具；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人的要求提供技术培训。

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.备品备件

8.1供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

（一）质量保证

9.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内或货物无质保期的则在两年内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

(二)质量保证期后服务

9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。

9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。

10．检验

10.1在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。

10.2货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间交货和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的货物不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

21．合同修改

21.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

# 采购需求

1.以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。

2.下列标有“★”的条款均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。带“▲”技术条款为重要响应条款，投标人若有一项未响应或不满足，将按评审标准的规定进行扣分（具体详见本项目评审标准）。未标“★、▲”的条款均为一般条款，投标人若有一项一般条款未响应或不满足，将按评审标准的规定进行扣分（具体详见本项目评审标准）。

3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 需求一览表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 一、智能制造集成应用实训平台 |  |  |  |
|  | 1 | 工业机器人 | 5套 | 工业 |
|  | 2 | 工作台 | 5套 | 工业 |
|  | 3 | HMI显示模组 | 5套 | 工业 |
|  | 4 | 模拟生产线 | 5套 | 工业 |
|  | 5 | CNC数控系统 | 5套 | 工业 |
|  | 6 | 数据检测模组 | 5套 | 工业 |
|  | 7 | 工业物联网关 | 5套 | 工业 |
|  | 8 | 数据采集处理系统 | 5套 | 工业 |
|  | 9 | 配套资源及服务 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 10 | 工业互联网云平台 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 11 | 工业互联网APP开发软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |

备注：1、本次投标为交钥匙工程，中标人应按有关标准提供货物的包装，将货物运抵采购人指定交货地点，并完成设备的装卸、安装、调试，设备运行所需的水、电、气、尾排等均应接入，报价中含设备安装费、运行调试费、运输费、搬运费、装卸费、保险费、施工费、安装的材料费、税金、培训费和其它配套设施设备的安装调试培训费、实训室文化建设费用等。交钥匙工程，货物交给客户（提供货物清单），客户即刻能够使用。

2、报价中包含设备配套的软件或电子课程、资源，保证软件或电子课程、资源能终身免费升级、激活和使用。网上学习平台，没有账号数量的限制、没有平台使用年限的限制。

- 技术要求及商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人 | 1、工业机器人本体 ▲（1）额定负载：≥2kg。 （2）本体重量：≥13.3kg。 （3）重复定位精度：不低于±0.01mm。 ▲（4）可达半径：≥400mm。 （5）安装方式：台面安装。 ▲（6）动作范围（最高速度）：J1轴≥±132°（J1-J2轴合成最高速度≥6283mm/s）。J2轴≥±148°（J1-J2轴合成最高速度≥6283mm/s）。J3轴行程：≥150mm（最高速度≥1333mm/s）。J4轴≥±360°（最高速度≥1666°/s）。 （7）驱动方式：交流伺服电机驱动。 （8）电机功率：J1轴：不低于400W、J2轴：不低于200W、J3轴：不低于100W、J4轴：不低于100W。 （9）环境温度：0~40℃。 （10）平均功率：环境湿度通常在90%相对湿度（无冷凝现象）。 2、工业机器人控制器 （1）控制器电源电压：200~240VAC，频率：50～60Hz。 （2）控制器防护等级不低于IP43。 （3）控制器尺寸：≥340mm×230mm×150mm。 （4）控制器坐标系：至少包含关节坐标系、世界坐标系、工具坐标系、用户坐标系。 （5）通讯协议：Ethernet、EtherCAT、ModBus-RTU/TCP、RS484、RS232。 3、示教器 （1）示教器具有高集成度的电器元件和彩色液晶屏。 （2）示教器USB端口。 （3）示教器具有安全性措施，包括紧急停止开关，安全操作开关。 |
| 2 | 工作台 | 1、工作台 （1）要求台柜的内部安装静音无油空压机。 （2）静音无油空压机提供的气源经过气源过滤处理单元的调压过滤器，过滤掉空气中的水分以及进行调压处理后，输出至气路控制单元，再经气路控制单元的电磁阀控制对应的执行机构。 （3）要求工作台上安装调压过滤处理单元、气路控制单元、PLC控制器、三色报警灯以及安全保护装置。 （4）PLC控制器分别与颜色检测模块单元、高度检测模块单元、工业机器人控制柜及一些执行机构连接。能够接收检测到的颜色、物料高度信息，传输到工业机器人控制柜，能够接收各传感器发出的信号，控制气缸等执行机构动作等。 （5）工作台主要是由铝型材、钣金件构成。 （6）钣金件表面喷塑处理。 （7）底部安装万向轮、防震脚杯。 2、PLC控制器及扩展模块 2.1 CPU功能模块： （1）物理尺寸（mm）：≥110×100×75。 （2）功率损失，典型值12W。 （3）耗用电流（额定值）500 mA；仅 CPU，输入电流耗用电流最大值1500mA；CPU 连同全部扩展模块。 （4）电源电压：额定值DC24V，允许范围（DC）为20.4V～28.8V。 （5）1个以太网通信端口，支持PROFINET通信。 （6）工作存储器：≥150KB；装载存储器：≥4MB；保持性存储器：≥14KB；位存储器（M）：不低于8192 个字节。 （7）用户存储器：不低于150KB（故障安全型 200KB）/ 4 MB 装载存储器，可用专用SD卡扩展/14 KB 保持性存储器。 （8）温度为-20℃~60℃，相对湿度为10%～95%。 （9）脉冲输出最多可组态不低于 4 个使用任意内置 DC/DC/DC CPU 任意内置输出或信号板输出的脉冲输出100 kHz（Qa.0 到 Qa.3），20 kHz（Qa.4 到 Qb.1）。 （10）布尔运算执行速度不低于0.08μs/ 指令，移动字执行速度1.0μs/ 指令（DB访问），实数数学运算执行加法速度1.78μs/ 指令（DB访问）。 （11）过程映像大小 ：1024 字节输入（I）和 1024 字节输出（Q）。 （12）信号模块扩展最多不低于 8 个信号模块 ，信号板扩展最多1块信号板，通信模块扩展最多 3个通信模块。 （13）最多可组态不低于 6 个使用任意内置输入或信号板输入的高速计数器100 kHz/80 kHz（Ia.0 到 Ia.5），30 kHz/20 kHz（Ia.6 到 Ib.5）。 （14）要求至少12 个用于 HMI。 （15）要求至少8 个用于客户端 GET/PUT（CPU 间 S7 通信 ）。 （16）要求至少4个用于编程设备。 （17）要求至少8 个用于用户程序中的开放式用户通信指令。 （18）要求延时中断/循环中断各 4 个，精度不低于 1 ms。 （19）要求沿中断：12 个上升沿和 12 个下降沿（使用可选信号板时，各为 16 个）。 2.2 IO功能模块： （1）内置模式，具有输入14点，输出10点。 （2）数字输入逻辑 1 信号（最小）2.5 mA 时 15 V DC，逻辑 0 信号（最大）1 mA 时 5 V DC。 （3）数字输出电压范围w20.4 － 28.8 V DC，从 “0” 到“1”，最大值1 µs，从 “1” 到“0”，最大值5 µs。 2.3 模拟输入模块： （1）模拟输入控制点数为2。 （2）输入0~10V，满量程范围（数据字）0 － 27648。 （3）连接方式采用PUSH-IN紧固端子台。 2.4 PROFINET通信功能模块： （1）通信接口由抗干扰的 RJ45 连接器组成。 （2）数据传输速率达10/100 Mbit/s。 （3）集成的 PROFINET 接口允许与以下设备通信：编程设备、HMI 设备、其他 SIMATIC 控制器。 （4）支持以下协议：TCP/IP、UDP 、OPC UA（服务器）、ISO-on-TCP、Modbus TCP、S7 通信、Profinet IO。 （5）隔离（外部信号与 PLC 逻辑侧）：变压器隔离，1500 V AC（型式测试）。 （6）通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通信。 （7）最大的连接数不低于 68 个连接，其中：≥12 个连接用于 HMI 与 CPU 的通信，≥4个连接用于编程设备（PG）与CPU的通信，但只能连接一个编程设备（PG）。 （8）不低于8个连接用于 S7 通信的客户端连接，可以实现与 S7-1200，S7-300/400/1500 的以太网 S7 通信。 （9）不低于2个连接用于与 Web 浏览器的连接。 2.5 Modbus RTU： （1）通过 Modbus 指令，S7-1200 可以作为 Modbus 主站或从站与支持 Modbus RTU 协议的设备进行通信。 （2）通过使用 CM 1241 RS485 通信模块或 CB 1241 RS485 通信板，Modbus 指令可以用来与多个设备进行通信。 2.6 RS485通信板： （1）地址范围 1 至 49 999（标准 Modbus 寻址）。 （2）通过Modbus指令，S7-1200可以作为Modbus主站或从站与支持ModbusRTU协议的设备进行通信。 （3）ModbusRTU主站数量，最大值247；从站编号1至247，每个MODBUS网段最多32台设备。 2.7 数字量输入输出扩展模块： （1）数字量输入DI8x24VDC，模拟量输出DQ8x24VDC。 （2）输入电压 对于信号“0”，1 mA 时 DC 5 V， 对于信号“1”，15 V DC，当为 2.5 mA 时 （3）输⼊电流 对于信号“0”，最⼤值1 mA， 对于信号 “1”，最⼩值 2.5 mA。 （4）输出电压 对于信号“0”的最⼤值0.1 V； 附带 10 kOhm 负载， 对于信号 “1”，最⼩值 DC 20 V。 （5）输出电流 对于信号“1”的额定值 0.5A， 针对信号“0”的剩余电流，最⼤值10 µa。 2.8 模拟输出扩展模块： （1）模拟输出控制点数为2。 （2）±10 V 或 0 － 20 mA，电压：14 位；电流：13 位。 （3）连接方式采用PUSH-IN紧固端子台。 |
| 3 | HMI显示模组 | （1）HMI具有高集成度的电器元件和彩色屏。 （2）整机尺寸：≥204mm×145mm×33.8mm。 （3）HMI屏幕分辨率：不低于1024×60。亮度：不低于350 cd/m²。 （4）额定电压：24V。 （5）基本/复杂控制编程主要包含控制机器人以及各种气缸动作等基本动作，支持基础的远程控制。 （6）可通过触摸屏来完成对平台上各个运行单元进行操作，使整个平台完成所有可操作运动。 （7）平台能够实施全自动运行，所有的流程以及信号都可以显示在HMI屏幕上。 |
| 4 | 模拟生产线 | 1、物料推送模块单元 （1）物料推送模块为立式料井上下料装置，该模块可以通过气缸自动推出物料，并安装有传感器检测装置。 （2）在料井中安装的传感器检测装置，可检测料库中是否存在物料，也可以检测物料是否推出到位。 （3）料井至少由铝型材、铝合金、光电开关、红外传感器构成。 （4）钣金件材料表面喷塑处理。 （5）装置中的传感器可自行判断此工位是否有物料结果显示在操作面板显示屏上。 2、物料组装模块单元 （1）物料组装模块单元至少由物料组装工位、高度检测工位、颜色检测装置组成。 （2）物料组装工位至少包含定位块，光纤传感器以及平台和支撑型材。 （3）支撑型材分别在平台的两端，使用铝型材角码固定。 （4）在每个工位下设置光电传感器，检测原料是否到位给机器人发送抓取信号。 （5）该单元为集成可编程逻辑控制器（PLC）、人机交互控制、传感器、气动控制、颜色检测、高度检测等前沿技术的综合性实验单元。 3、原料放置模块单元 （1）数量：不低于2个。 （2）钣金件表面喷塑处理。 （3）该单元可用于存放发动机缸体缸盖的暂存料库。 4、缸盖送料模块单元 （1）至少由铝合金、钣金件、送料气缸、光电传感器构成。 （2）将物料稳定准确地运送至物料转运模块，进行下一步流程。 5、物料转运模块单元 （1）至少包含安装底板，型材，限位固定套，手指气缸，滑台气缸，平行气缸，夹爪，限位固定套，拖链，钣金件。 （2）钣金件材料表面整体喷塑处理。 （3）使用气动单元，更高效准确地完成整个加工流程的运行。 （4）该单元可将缸盖稳定准确地从缸盖送料模块单元上转运至CNC加工单元，来进行模拟加工流程。 6、成品库模块单元 （1）成品库模块单元至少包含物料成品工位，光电传感器，定位销，铝型材，铝合金。 （2）光电传感器装置可以检测工位上是否存在物料。 （3）铝合金材料表面阳极氧化处理，钣金表面喷塑。 （4）定位销可以将物料正确地固定在成品工位上。 7、废品库模块单元 （1）至少包含物料废品工位，光电传感器，定位销，铝型材，铝合金。 （2）光电传感器装置可以检测工位上是否存在物料，并有两个颜色不同的废品库位。 （3）铝合金材料表面阳极氧化处理，钣金表面喷塑。 （4）传感器检测出物料厚度为废品时，机器人进行判断然后将组装好的废品放置在废品库。 8、物料拆解模块单元 （1）物料拆解模块至少由铝型材、铝合金、钣金件、吸盘、物料拆解工位、光电传感器组成。 （2）通过安装在工位上的光电传感器，拆解工位上是否有物料。 （3）夹爪工具和吸盘工具，用于物料的抓取和吸附。 9、平台安全门禁模块单元 （1）该模块至少由行程开关和平台亚克力门板以及门吸构成。 （2）平台安全门禁模块为了保障操作人员的安全，任何一扇门打开，工业机器人模块暂停。 （3）平台安全门禁模块的传感器装置。 |
| 5 | CNC数控系统 | ▲（1）使用工业级CNC控制装置模拟高精度物料自动加工，至少由CNC控制模块和CNC加工柜以及信号灯构成。（提供产品实物照片佐证） （2）铝合金材料表面阳极氧化处理，钣金件喷塑处理。 （3）CNC显示：10.1”触摸屏，分辨率不低于1024×600（16：9）；自定义人机操作界面。 （4）通讯接口：Ethernet、USB、RS232、RS485、CAN。 ▲（5）CNC加工柜内部设置有缓冲装置，可以有效减少刚性碰撞产生对柜体的损坏。（提供产品实物照片佐证） |
| 6 | 数据检测模组 | - 高度检测模块单元 （1）最大工作速度：不低于5m/s，工作电流10μA。 （2）使用温度：-60°-150°。 （3）重复性精度：不低于0.01mm。 （4）铝合金材料表面阳极氧化处理，钣金件喷塑处理。 （5）物料高度检测装置可以调节上下高度，适合多场景多角度测量。 （6）单元配置的直线位移传感器可以精确地检测出缸盖的厚度，以便PLC和机器人做出判断，来进行下一步的流程，判断是否将该物料放置在成品库还是废品库。 2、颜色检测模块 （1）至少由铝型材、铝合金、钣金件、物料色标传感器构成。 （2）检测方式：同轴反射式。 （3）检测距离：8mm—12mm。 （4）带载电流：200mA（max）。 （5）色标传感器可进行上下左右调节。 3、温湿度模块单元 （1）测量范围，温度-40.0℃～99.9℃，湿度0%RH～99%RH。 （2）精度：不低于温度±1℃，湿度±5%RH。 （3）变送输出DC 4～20mA 或 DC 0～20mA。 （4）温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值，并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节。 （5）物联网关模块单元主要实现整个平台的物联网，数据上云。 |
| 7 | 工业物联网关 | （1）CPU：配置不低于600MHz ARM Cortex-A8。 （2）工作电压：DC 24V。 （3）整机尺寸：≥130mm×94mm×48mm。 （4）IO端口：至少满足2路光电隔离数字点输入，2路继电器输出最大5A。 （5）安装方式：导轨安装。 |
| 8 | 数据采集处理系统 | 1、工业互联网数据采集处理系统（每套设备配置2套） （1）数据处理系统：预装正版Windows11专业版64位操作系统。 （2）CPU：i7 14代及以上，主频2.1 20核28线程，三级缓存：33MB，睿频频率：5.4GHz； （3）GPU：独立显卡，RTX4060,≥8GB （4）内存：≥32G，DDR5，≥5600MHz，提供≥4个内存槽位。 （5）数据系统盘：NVMe PCIe 4.0 SSD,容量≥512G固态，读取速度≥3500MB/s，支持USB屏蔽技术，防止数据泄露，具有硬盘数据备份、恢复功能及硬盘减震装置。 （6）数据存储盘：≥1T固态盘 （7）数据监控屏：≥32寸，直面屏，接口类型HDMI。 （8）提供最新3C、节能环保证书，提供计算机平均无故障时间国家认证标准 MTBF≥100 万小时证明。 （9）整机及数据监控屏可通过序列号官网查询，提供原厂三年上门服务，在三年维保期内，当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的延保服务；提供售后服务承诺函，在服务承诺函中提现详细的服务条款明细。 （10）配套桌凳：桌子尺寸≥2400×600×800mm，钢木结构，每套配钢木结构方凳2张。 2、交互式智慧显示终端（每套设备配置1套） ★（1）智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） （2）智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） （3）智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 （4）智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） （5）满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 （6）智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 （7）智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 （8）依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级 （9）前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） ★（10）智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） （11）智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） ★（12）为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） ★（13）智能交互平板具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） （14）为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥30°。 ★（15）智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） （16）前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。 ★（17）智能交互平板接口具备丝印中文标识。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） ★（18）智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） ★（19）采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） ★（20）内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图） （21）智能交互平板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 （22）智能交互平板具备前置电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计。（需提供检测机构出具的检测报告并加盖公章及功能截图、设备实物照片佐证） （23）具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 （24）智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个。在Android连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，Windows会同步连接网络。Android下支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 （25）在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。 （26）智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 （27）智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 （28）支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 （29）为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。 （30）智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。 （31）智能交互平板支持压力感应书写，采用无任何电子功能的普通书写笔书写时，能根据压力大小书写出不同粗细的笔迹。 （32）智能交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，智能交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 （33）为方便管理，智能交互平板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。 （34）可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认。 （35）秒后返回之前信号源。 （36）智能交互平板支持远程升级，及时给用户推送新版应用。 （37）内置电脑：80pin Intel通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器，8核12线程。内存：≥8G DDR4。硬盘：≥256G SSD固态硬盘。OPS具备独立复位按键。接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。 |
| 9 | 配套资源及服务 | 1、实训课程资源 1.1 为保证产品的稳定性、功能特点，需要提供所投产品的电气原理图、机械装配图及产品彩色真实设备图片，同时配套提供实训指导书。 1.2 智能制造课程资源 ▲（1）提供正规出版社出版的工业互联网教材不少于1部，提供至少四个章节的课程内容、教材封面作为证明材料。 （2）提供实训课程资源，资源至少包含数据采集设备部署与连接、数据采集与测试、数据上云与基础运维、算法模型应用、工业数据边缘处理应用、工作站系统集成概念、工作站集成分析、机械系统模块设计、工件检测模块设计、控制系统模块设计、工作站系统功能集成开发、机器人编程技术、机器人传感部分、机器人控制部分、机器人典型应用等内容，提供配套视频、PPT等课程资源截图。 ▲（3）提供机器人控制系统设计实训资源包：至少包括工作页1份，内容包括工业机器人控制系统概述、工业机器人运动学、工业机器人动力学、工业机器人轨迹规划、工业机器人控制系统仿真；提供配套课件PPT不少于25份。（需提供实训资源包工作页内容截图、PPT课件截图，要求所提供的内容与要求一致） ▲（4）提供智能制造数据教学资源，至少11种不同实际场景的智能制造数据模拟器模型工程文件和运行视频，包含：智能数控加工场景，洗衣机自动化生产的智能工厂场景，叶轮加工的自动化生产场景，电磁炉自动化生产场景，空调自动化生产场景，面向汽车生产的智能生产场景，快递物流分拣智能生产场景，糖块包装分拣智能生产场景，自动化仓储智能生产场景，老年车生产的智能生产场景，瓶装饮料的智能生产场景。（提供11种不同实际场景的智能制造数据模拟器模型工程文件和运行视频的资源截图） 1.3 智能分析系统资源 （1）工业大数据分析 具备内部沙盒框架，拥有在线代码编译的功能，支持用户在线进行机器学习算法的编程，代码在线编译；可设定输入输出要求，从而自动计算是否正确并做出打分。 （2）机器学习算法库 提供10个以上工业行业不同场景的真实问题描述、算法建模、实现；提供对应场景的数据、算法定义、输入、输出要求。 （3）智能制造工业数据算法资源 ▲1）K近邻算法与工业场景实训：覆盖数据采集-数据预处理-数据分析-模型训练-模型测试-模型应用等全流程，提供不少于2个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括：数据引用、数据解析、分类器测试、记录解析、可视化视图创建、特征值计算、应用系统构建、图像分割与向量转换；（提供包括案例数据截图、模型源代码截图、模型运行结果截图） 2）决策树算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：信息熵计算、数据集划分、决策树递归、节点可视化、递归树构建、决策树存储、剩余寿命预测等；（提供包括案例数据截图、模型源代码截图、模型运行结果截图） 3）向量机算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：最大间隔解析、分类器求解优化、SVM应用框架、SMO优化加速、径向基核函数的复杂数据应用等；（提包括案例数据截图、模型源代码截图、模型运行结果截） 4）逻辑回归算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：最优化系数回归、最佳参数确定、决策边界判决、随机梯度上升训练、随机梯度上升改进、故障率预测等；（提供包括案例数据截图、模型源代码截图、模型运行结果截图） 5）贝叶斯算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：条件概率分类、词向量构建、向量概率计算、分类器适配、分类与交叉验证、无效数据清洗、表征数据显示等；（提供包括案例数据截图、模型源代码截图、模型运行结果截图） 6）Adaboost算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：数据随机抽样分类器构建、弱分类器构建与训练、非均衡抽样分类、代价函数分类器、故障率预测等；（提供包括案例数据截图、模型源代码截图、模型运行结果截图） 7）K均值算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：K均值聚类、聚类数据后处理、物流轨迹聚类规划等；（提供包括案例数据截图、模型源代码截图、模型运行结果截图） 8）Apriori算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：频繁集生成与确认、关联规则挖掘、关联规则生成、事务数据集清洗、事务数据库构建、关联规则挖掘、相似特征挖掘、物料预测分析等； 9）SVD算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：SVD矩阵分解、相似度计算、推荐引擎构建、SVD评估、语义检索、协同过滤、个性化定制推荐等； 10）PCA算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：坐标系转换、产品数据降维、数据主成分过滤等； ▲11）深度学习算法与工业场景实训：覆盖收集数据－准备数据－分析数据－模型训练－模型测试－模型应用等全流程，提供至少1个实际工业场景用例，开展实训应用内容包括但不限于：数据集划分、数据集增强、卷积神经网络、损失函数选择、优化策略应用、产品检测应用等。（提供包括案例数据截图、模型源代码截图、模型运行结果截） 1.4 工业机器人装调课程资源 （1）教材文本1份，内容至少包括：作业准备、工业机器人现场安装、工业机器人机械装配与调试、工业机器人电气装配与调试、工业机器人系统调试、工业机器人故障排除、工业机器人维护和保养。（需提供教材目录清单、至少一个章节的文本内容证明，要求所提供的内容与要求一致） （2）实验指导教程1份，内容至少包括：机械组成认知、机械基础认知、常用机器人结构认知、机械零件现场认知、机械基础教学认知、减速器拆装与结构分析、机器人机械结构拆装、伺服电机及驱动器的硬件接口电路认知。（需提供实验指导教程目录清单、至少一个章节的文本内容证明，要求所提供的内容与要求一致） 2、配套科研系统资源 2.1 工业机器人认知虚拟仿真配套科研系统 （1）在虚拟仿真环境中，拖动鼠标可完成工业机器人本体核心零部件的三维模型进行操作，支持模型的缩放、视角旋转、视角平移、显示和隐藏等功能； （2）系统支持各类三维模型的标注设置，文字批注：新建文字批注，可使用“@”来对指定人员进行提醒操作；3D 批注：新建 3D 批注，可将批注锚定在 3D 空间中，使用户一目了然看到批注对应的位置；绘图批注：提供绘图批注，用户可以在模型上直接绘图，注明问题所在。 （3）系统提供对三维模型的测量功能，支持的边长、面到面角度、面到面距离、点到点距离、三维尺寸等多种测量方式。 （4）系统支持工业机器人本体核心零部件三维模型爆炸图来演示产品原理。通过两个视图的配合，系统将展现产品爆炸的动画效果。 （5）系统支持各类工业机器人本体拆装工艺操作指示动画，包括安装步骤指示、拆卸步骤指示。 2.2 工业机器人二次开发案例 ▲（1）具有不少于三种二次开发案例，实现工业机器人二次开发功能，提供至少包括基于PC SDK 、离线编程软件SDK、Web‐Services三种形式的工业机器人二次开发流程。 ▲（2）需配套提供工业机器人二次开发与应用的技术文档，至少包含目录大纲以及三个章节的内容。 2.3 工业机器人数据采集系统 （1）基于系统能够获取软件声明信息，包括不限于机器人名称、系统版本等。 （2）具备机器人I/O信号控制功能。（提供软件功能截图） （3）实时根据机器人动作显示各类数据信息。（提供软件功能截图） （4）要求系统内可以展示机器人至少5条最新报警日志。（提供软件功能截图） ▲（5）需提供投标人或产品厂家具备的数据采集系统相关软件著作权证明和软件登记测试报告。 3、配套师资培训 （1）提供售后培训，并提供培训课程大纲。 ▲（2）安排具备相应资质和经验的讲师团队担任授课教师，要求高级工程师职称不少于3名，提供师资资质证明材料。 （3）提供专业师资培训不少于5人次。 ▲（4）具备不少于4人考评人员资质，提供相应证明材料。 3.实训室理论教学桌椅 3.1组合式六角教学桌 （1）规格参数：每套由6张梯形单元模块拼接组成，单套成型直径2.0m，桌面厚度≥25mm，边缘倒角R5防撞设计 （2）配置数量：6套 3.2配套座椅 规格参数：钢结构圆凳，座面直径≥35cm， 配置数量：每套六角桌配6把，总计36把。 4.定制工装60套（夏季30套、冬季30套）。 |
| 10 | 工业互联网云平台 | 1、工业互联网云平台 ▲（1）通用物模型：建立平台通用物模型，用于产品创建时可以快速导入物模型，物模型需要有属性、事件、功能等模型类别，数据类型有小数、整数、布尔、枚举、字符串、对象、数组等。模型特性有图表展示、实时监控、只读数据、历史数据，其中图表展示、实时监控只能作用于整数和小数类型。（需提供建立平台通用物模型的功能截图） （2）产品管理：提供平台中产品进行定义，基础要求有产品名称、产品分类、通讯协议、设备类型、是否启用授权、认证方式、Mqtt账号、Mqtt密码、产品密钥以及备注，对产品进行发布后，再对产品模型进行增加，还要有产品告警配置。 （3）设备分组：对平台中产品下的设备按照类别进行分组。 （4）设备管理：需要展示设备列表，设备内显示设备信息，实时运行状态，设备用户，设备定时，设备实时监测，历史数据。 （5）设备告警：显示出现异常的设备信息，可以查看设备的告警级别、告警时间以及告警的数据等信息。 ▲（6）场景联动：定义某一种场景，由设备的属性、功能、事件进行监控，达到阈值后触发对应动作。（需提供对平台中产品进行定义的界面功能截图） （7）定时任务：设置定时任务，对设备进行常态化的监控，如设置定时执行某操作、定时更新在线状态等。 ▲（8）数据监控：监控设备的实时更新状态。具有平台数据上云功能，采用时序数据库来存储和管理，按时间顺序记录的数据点，支持亿级数据的存储。（需提供时序数据库存储数据结构与存储数据量大于一亿条的SQL查询结果的功能截图） （9）服务监控：监控服务的状态，如CPU、内存、磁盘状态等。 （10）缓存监控：查看当前内存的使用情况。 ▲（11）数据大屏展示：可以灵活设置数据可视化页面。（需提供包含数据可视化页面的功能截图） （12）可视化平台：接入可视化数据，快速查看可视化页面。 ▲（13）需提供投标人或产品厂家具备的工业互联网云应用相关软件著作权证明。 2、配套科研系统资源 2.1 工业数据采集监测实训系统 （1）独立的工业数据采集监测实训系统，系统至少由登录、主页、连接、监控、操作、日志六个页面组成； （2）通过PC端实现对机器人的启动、停止、上电、下电和运动等控制功能； ▲（3）连接功能至少包括三种连接机器人的方式可供选择，同时具备一键连接的功能；（需提供点击“一键连接功能”界面显示“已登录控制器system1”的提示信息的功能截图） （4）监控功能界面至少同时能够实时显示当前电池电量、机器人心跳、当前工具、运行模式、用户坐标系、操作模式、示教器模拟输出、急停状态、控制器状态、机器人当前点位、工件坐标系、6轴的平均速度、6轴的平均加速度、6轴的平均角速度、6轴的平均角加速度、6轴力矩的实时信息； （5）系统可反向控制仿真环境下的工业机器人系统，并进行各类数据的写入，用户可以通过该系统在PC端实现对机器人的运动控制、状态信息获取和I/O点读写操作； ▲（6）日志功能至少可以把机器人的事件日志信息同步到PC端，同时获取机器人的设置信息以及对CPU状态的监控信息。（需提供系统获取到的机器人设置信息以及CPU状态监控信息的功能截图） ▲（7）需提供投标人或产品厂家具备的工业数据采集相关的软件著作权证明。 2.2 智能制造物联网规划与配置实训系统 ▲（1）提供辅助实训的虚拟3D工业产线运行场景。支持在产线中查看工业机器人、数控机床、传送带、传感器的运行情况，点击设备后弹出设备可采集的各项参数、参考值、状态等信息。（需提供虚拟3D工业产线整体布局截图) ▲（2）在3D产线中根据设备布局情况，规划网络架构，使用拖拉拽的交互模式将工业设备、交换机、工业网关、路由器放入架构图中，系统提供校验功能，架构图设计正确才可进行下一步。（需提供操作完成规划的网络架构图截图) （3）根据设计好的架构图，为工业设备、交换机、工业网关、路由器配置IP地址、子网掩码、网关等信息，利用网络联通工具测试配置是否正确、网络是否打通。 （4）物联网组网搭建的教学模式采用闯关式关卡设计，使用unity技术、BS架构实现，可以做到闯关时随时调出知识点、任务要求等云教材说明，从而边学边练；闯关结果可以同步至学生课堂成绩中，从而做到学生自主学习和系统自动化评分。 ▲（5）需提供投标人或产品厂家具备的工业物联网虚拟仿真相关软件著作权证明。 3、多功能测试系统 ★（1）配置安卓操作系统，支持二次开发，方便自行开发与任意安装APP；一体化设备，包含12位示波器、50M双通信号源、4位半万用表、直流稳压电源、高精度频率计等功能，以上所有功能均为设备内置一体化设计（提供系统功能的彩页及实物图片、操作系统实物截图，加盖公章以及功能满足的承诺函）； （2）100M带宽，双通道输入，500M Sa/s 12位AD, 1G Sa/s 8位AD双模式的采样率；硬件12位AD的高精度示波器，幅度测量精确度3位半，波形垂直放大10倍后无量化噪声，在全时基档位下都可实现12位硬件AD采样； （3）不小于10.4寸高清液晶屏，波形显示清晰；多点触控电容屏，能移动波形，手动缩放，水平放大和垂直放大，快速找到要观察的波形； （4）存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于10M点，即使采集的是12位比特的点，也可以实现10M； （5）支持小信号测量，在无信号输入的情况下，示波器本机底噪不超过0.5mV； （6）具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、Timeout、第N边沿等触发类型，支持逻辑触发，总线触发（I2C、SPI、RS232、CAN）； （7）具有不低于128M的本机闪存，可存储不低于100组波形，供学生老师存档分析； （8）支持加、减、乘、除、开方、积分、微分、自定义数学运算等运算功能； （9）内置双通道最高频率输出50M，采样率300MS/s，垂直分辨率14位的任意波信号源，支持输出正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、白噪声五种标准波形； （10）内置4（1/2）位万用表，最大显示位数19999位，支持电压，电流，电阻，电容，二极管，通断，真有效值等测试； （11）内置双通道分辨率10mV/10mA的直流稳压电源，电压可调范围不低于0-15V，电流可调范围不低于0-3A； （12）内置6位1ppm精确度频率计，频率精度精确到0.01Hz； （13）内置互动教学演示课件。 |
| 11 | 工业互联网APP开发软件 | 工业互联网 APP 开发模块 （1）支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能； （2）支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新 APP 的增值开发； （3）支持基于丰富的看板图表、表单控件和设备图元库，提供数据驱动的实时动态工艺流程、看板驾驶舱、统计报表等组态工具和运行环境； （4）提供基于 H5 技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome 浏览器访问； （5）集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库； （6）图元库提供图元控件，至少包括不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段； （7）图表库提供图表控件包括：柱状图、横向柱状图、柱状图 & 折线图、胶裹柱图、折线图、单折线渐变图、双折线渐变图、饼图、饼图-环形、散点图、对数回归散点图、地图(可选省份)、高德地图、NaiveUl-进度、雷达图、漏斗图、热力图、水球图、树形分布、关系图、桑基图和表盘； （8）控件库提供综合控件包括：时间选择器、下拉选择器、标签选择器、分页和输入框； （9）表单库提供表单控件包括：线条、标签、隐藏域、输入框、下拉框、级联选择、单选框、复选框、日期、按键、树状、单列表、表格、图片、标签页、上传、面包屑、搜索； （10）扩展库提供常规工业扩展控件； （11）单个页面支持上限不少于 200个图元、6个控件（包括图表、报表、趋势、报警等）、250个 Datalink 对象刷新实时值； （12）支持视频控件具备在一个页面中展示不少于 2个1080P 的视频（H264）。 2、配套在线教学系统 （1）现有课程管理：提供PDF文档上传和MarkDown格式文档功能，实现动态设计的云端教材。支持云教材调整字体、字号、加粗、超链、插入图片等编辑功能，支持编辑后效果的实时显示，做到所见即所得。支持课程公开功能，允许其他用户复制公开课程并进行访问。 （2）教学管理：可根据班级不同设置课程闯关答题时间，支持灵活的班级教学管理。 ▲（3）考试管理：可创建题库或调整已有题库，支持多种文件格式导入题目。支持单选题、多选题、判断题、填空题等题型。可限定作答时间和设定分数。可在线考试，顺序、跳过或回做考卷中的任一题目。完成后，系统自动计算得分。（需提供在线考试界面功能截图。） ▲（4）成绩管理：支持实时查看课程学习总进度、章节完成进度及试卷得分情况。支持动态计算课程得分，根据小节设置的权重进行百分比计算。提供教师手动打分功能，对学生的成绩进行二次评估。（需提供课程得分管理功能截图。） ▲（5）需提供投标人或产品厂家具备的数字化教学相关软件著作权证明。 |

（二）商务要求

1.交付时间：自合同签订之日起90天内完成供货及安装。

2.交付地点：新疆职业大学（具体为校内采购人指定地点）

3.付款方式： 甲乙双方签订合同后，3个工作日内乙方向甲方提交合同总额10%的履约保函，接到履约保函后5-6个工作日内甲方向乙方支付合同总额30%的预付款；待乙方将所有货物送至甲方指定地点，甲方依据采购合同、招标文件和投标文件，对货物的数量、外观、包装、质量、参数等进行验收，验收合格后向乙方支付合同总额30%的进度款，乙方将所有设备安装、调试完毕，甲方依据采购合同、招标文件和投标文件，对货物的功能及性能等进行验收，验收合格且设备完成交付培训后，甲方向乙方支付剩余40%的尾款。

4.质保期：自项目验收合格之日整体质保3年。

5.售后服务：质保期内提供上门维修服务，提供上门培训服务，质保期内非人为损坏免费更换零部件。若产品发生故障，2小时内响应，72小时内解决故障

6.验收标准：物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

# 第六章评标程序、评标方法和评标标准

- 评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标原则

  - 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

  - 具体评审事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查要求如下：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖公章） 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时（每年6月前（含）），可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如投标人注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件 |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录（如投标人缴纳的增值税、所得税、印花税等我国现行税种中任意一项即可）或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 查询时间：投标截止时间后至资格审查阶段完成； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询结果为准。 |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | （1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （3）法律、行政法规规定的其他条件 |
| 8 | 落实政府采购政策 的资格要求 | 本项目专门面向中小企业，货物的制造商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》。 |

- 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。符合性审查要求如下：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包/标项中的内容拆开投标 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的采购品目单价预算金额/单价最高限价或项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的 |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的 |
| 7 | 采购需求的响应 | 投标文件满足招标文件中参数条款要求 |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的 |
| 9 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 10 | 其他 | 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| 11 | 投标保证金 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，投标人需登录电子招投标系统，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

  - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

  - 对报价的计算错误按以下原则修正：

    - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；（电子开评标系统中开标记录（开标一览表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子开评标系统中开标记录内容为准）

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算金额/最高限价的，对其按无效投标处理。

    - 若投标客户端上传的电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 详细评审

经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分作进一步的综合比较和评价。详细评审标准如下：

详细评审标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分17.0分 技术部分53.0分 报价得分30.0分 |  |
| 价格部分（30 分） |  | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准折扣，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 商务部分（17分） | 类似项目业绩 | 4 | 投标人自 2021年1月1日至投标截止日止（以合同签订合同时间为准）独立承担的类似项目，需提供合同或中标通知书，每提供 1 份有效的业绩资料得 1 分，满分4分。 注：1.若提供合同须提供业绩合同关键页（含：首页、货物和服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页）。复印件加盖公章，时间以中标通知书或合同签订日期为准。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 2.投标人提供虚假资料的，按虚假投标处理。 |
|  | 综合实力 | 1 | 1、所投产品的生产制造商具有质量管理体系认证证书，提供1个得1分，满分1分。（提供证书原件的复印件并加盖单位公章） |
|  | 师资培训能力 | 3 | 投标人提供具备专业培训资质的培训机构的资质证明或此类机构的培训授权证明，提供一个得3分，满分3分。（提供证书原件的复印件并加盖单位公章） |
|  | 项目团队 | 6 | 投标人或制造商厂家配置的拟派本项目技术团队成员中具有高级工程师专业技术职称的，每有一位得1分，最多得3分，不提供不得分；投标人或制造商厂家配置的拟派本项目技术团队成员中具备PMP项目管理证书的，得1分，最多得1分，不提供不得分。提供上述成员证书原件复印件、有效期内的身份证复印件、劳动合同，以上材料均加盖公章）。投标人拟派支撑本项目的技术团队成员具有教材编写经验并具有省级以上教材荣誉奖项，编写教材每有一本纳入“十四五”规划教材，得1分，满分2分；提供上述成员所编教材荣誉证书原件的扫描件、教育部官网发布的入选教材清单截图、入选教材封面原件的扫描件、有效期内的身份证复印件并加盖公章作为得分依据。 未提供或不满足的不得分。 |
|  | 质保期限响应程度 | 3 | 满足招标文件质保期要求得1分，每增加一年加1分，最高得3分，低于招标文件要求不得分。 |
| 技术部分 （53分） | 技术响应 | 37 | 根据投标人对招标文件第五章采购需求“技术要求”的质量技术参数响应情况进行评分： 1、完全响应招标文件要求的得满分37分。 2、对《采购需求》中带“★”技术条款为实质性响应条款，每出现一条负偏离，其投标视为无效； 3、对《采购需求》中带“▲”技术条款为重要响应条款，全部响应的，得25分，每有一项负偏离扣减2.5分，最多扣25 分。 4、对《采购需求》中未带“★、▲”技术条款为一般响应条款，全部响应的，得12分，每有一项负偏离扣减1分，最多扣12 分。 5、本条技术响应得分为0分的，将按无效投标处理。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，经评标委员会认定为投标人照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为未响应。此条技术条款按负偏离处理。 - 技术参数中要求提供相关证明材料的，投标人未提供或不符合要求的，视为负偏离。供应商对采购需求中标注“▲”、“★”的条款以及采购需求中要求提供截图、证明、证书、检测报告等各类证明资料的条款，须提供相关技术支持资料，并在技术服务条款偏离表“备注” 栏中说明此项证明资料在《投标文件》的具体页码， 并在技术支持资料中做出明确标识。 - 评标过程中若发现虚假材料的，其投标无效，若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的，采购人有权终止合同， 给采购人造成损失的，还需另行支付相应的赔偿并负相关责任，评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 - 厂家证明资料包括但不限于产品说明书或第三方出具的产品检测报告或官网产品宣传网页截图及网页链接等，印证资料须清晰可辨，否则不得分;投标人的参数编写必须严格尊照所投产品实际功能，严禁投标人为取得加分随意填写投标参数，招标人保留核查产品参数的权利，经查实如有投标人虚报参数，该投标人的投标将被否决、没收其投标保证金并且上报政府采购监督部门列入严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 项目实施方案 | 10 | 供应商须针对本项目提供详细的项目实施方案（包含但不限于实施组织机构及人员配置、实施周期进度、各阶段计划安排、质量保障、验收方案等）得10分，方案中每缺少上述一项内容扣2分，最多扣10分；未提供方案或方案明显与本项目不符的，得0分。 |
|  | 售后服务方案 | 4 | 供应商须针对本项目提供详细的售后服务方案（包含但不限于售后服务具体内容、售后服务人员信息及服务电话、服务响应时间和故障处理措施、本地固定库房（提供租赁合同或产权证明）及备品备件保证、质保期外维保方案、项目培训方案等） 得 4分，方案中每缺少上述一项内容扣0.8分，最多4分；未提供方案或方案明显与本项目不符的，得0分。 |
|  | 政府采购节能环保政策优惠功能评分 | 2 | 供应商所投报价明细表所列货物如属于政府优先采购产品类别，并按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加 1 分，最高 2 分。同一项目内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。 |

  - 评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。

  - 落实中小企业政府采购政策的价格调整：

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30 %以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先。

  - 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

  - 投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先 。

  - 同品牌处理办法：

    - 如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按前两条规定处理。

  - 确定中标候选人名单

    - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

    - 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

    - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包/标项）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包/标项）评标委员会共（各）推荐 1 名中标候选人。

# 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

- 各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 本采购文件中所要求加盖的投标人公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人（单位负责人）或授权委托人在采购文件规定处亲笔写上本人姓名（含电子签名）；“法定代表人（单位负责人）签章或印鉴”是指供应商法定代表人（单位负责人）在采购文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

- “法定代表人（单位负责人）”指供应商营业执照或登记证书载明的“法定代表人”、“负责人”、“执行事务合伙人”、“投资人”等。

- 以联合体参加的，除采购文件格式中要求外，采购文件要求的供应商盖章处应按加盖联合体协议中约定的联合体牵头人公章或所有联合体成员公章。

- 投标文件封面（参考格式）

投标文件

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或印鉴）：

1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

附件 1-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

附件 1-2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

- 1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件1-3  投标人缴纳税收的证明

说明：

- 1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件1-4  投标人为职工缴纳社会保险的证明

说明：

- 1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件 1-5 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代理人：      	（签字或印鉴）

日期：    年    月    日

说明：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

（4）本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

（5）本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

（6）如无相关情况，请在相应栏填写“无”。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》格式不得修改，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商根据项目属性选择申明函格式。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省

级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业

的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议

在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商 以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全

部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明

联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业、提供服务的承接企业、工程承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知前附表》，如在该程序中未找到本采购文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本采购文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-2 拟分包情况说明及分包意向协议 （本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的 （填写采购项目名称）  项目中 （填写包号） 包的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单

位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年     月    日

说明：

- 本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写。

- 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖投标人公章，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（参考格式）

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在（采购项目名称）（项目编号/包号为：     ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

- 1.分包内容：       。

2.分包金额：       ，该金额占该采购包预算总金额的比例为      %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：         乙方（盖章）：

日期：     年    月    日

说明：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3  本项目的特定资格要求（如有）

4  投标保证金凭证/交款单据电子件

5  投标书

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对

此项目进行投标。

- 1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起     个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 2. 其他补充条款（如有）：          。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                          传真

电话                          电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：     年     月    日

- 6  授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：

委托代理人（签字或印鉴）：

日期：   年    月    日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：    性别：    年龄：     职务：

系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：

日期：    年    月    日

- 7  开标一览表

开标一览表

项目编号/包号：                      项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年      月     日

- 7  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：               项目名称：                报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 品牌 | 产地/国别 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：                               项目名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 （页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

- 2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

- 9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：                 项目名称：

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人应对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不得复制招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

- 在本表中未对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应招标文件的要求，投标无效。 此表中仅标注“全部满足”、“全部响应”等，无法体现投标人实质性响应或者偏离技术要求的；或无任何文字说明，内容为空白的，其投标无效。

- 投标人应按照招标文件第五章采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。

- “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

10   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 11   中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：							    （承诺方盖章）

承诺日期：

- 12   保证金信息表（保函方式提交的无需提供）

- 退还保证金申请函

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的，（项目名称）（项目编号）的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

- 13   开票信息（统一格式）

新疆世纪星工程咨询有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的  （项目名称）（项目编号） 招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：投标人需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如投标人需要开具增值税专用发票的须附投标人开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰复印件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如投标人在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日