墨玉县行政事业单位政府采购项目申请表

采购单位名称(公章)：墨玉县应急管理局                         填表时间：2020年 7  月  7 日

| 采 购 项 目 | 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 规格技术参数 | 预 计 金额(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
|  | 1 | 城市主战消防车 | 辆 | 1 | 外形尺寸长×宽×高8710×2530×3700mm，进口底盘，驱动形式4×2，★发动机最大净功率：240kw（326hp）/1800rpm，国五排放，配合多乘员独立乘员室，总乘员人数达2+4+3人，PP高分子塑料罐，载水：3900kg；B类泡沫：300kg；A类泡沫：300kg，升降照明灯：功率：LED灯6×216W，★原装进口消防泵和压缩空气泡沫系统，包括消防泵、空压机系统、CAFS泡沫系统、控制系统、进口TFT手动消防炮。 |  |  |  |
|  | 2 | 62米举高喷射消防车 | 辆 | 1 | 外形尺寸长×宽×高12780×2500×3890mm；灭火剂载水量：4200kg；载泡沫量：3300kg，★底盘型号；类别二类；驱动型式8×4；轮胎数(不包括备胎)12；进口消防泵额定流量≥70L/s；额定压力≥1.0MPa；吸水深度7m；引水时间≤100s；★进口消防炮水炮额定流量64L/s；额定压力≤1.0MPa；射程≥65m；发动机发动机功率：398kw（540hp/1800rpm)；最大工作高度62m,最大工作半径36m;支腿展开时间≤30s,臂架升起额定高度并旋转90°时间≤170s. |  |  |  |
|  | 3 | 抢险救援消防车 | 辆 | 1 | 外廓尺寸长×宽×高8525×2500×3650mm；额定功率248kW；乘员人数2+4人；最高车速90km/h；随车吊最大起吊质量5000kg；绞盘额定拉力70kN；★照明灯功率4×1000W，光源类型金卤灯；灯头旋转角度水平380°，俯仰330°；控制方式控制柜控制及无线遥控；；★发电机额定功率10kVA，驱动型式4×2；重汽底盘，排放标准：国Ⅴ；燃油类型：柴油；变速箱手动档取力器；其它功能配备过载保护装置及漏电保护装置； |  |  |  |
|  | 4 | 大吨位水罐消防车 | 辆 | 1 | 外形尺寸长×宽×高11660×2500×3540mm。进口底盘，★发动机功率：397kw（540hp）/1900rpm；发动机排量：12.419升；国五排放；★载水量：22吨，304不锈钢；进口消防泵；最大流量：150L/S 1MPa；入口法兰：DN200，出口法兰：DN150；进口品牌电控消防炮，流量可调≥120L/S；工作压力0.85Mpa；射程≥90m。 |  |  |  |
|  | 5 | 消防员头盔（3/4盔）（3C认证） | 个 | 42 | 满足GA44-2015标准，3/4盔，分为指挥员头盔和战斗员头盔；提供国家消防装备检测中心检测报告和产品 3C证书；可对样品进行破坏性试验,对于试验造成的损坏由投标人承担；标识符合《17式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》： 一、颜色 1、盔壳：红色或黄色，潘通色号为PANTONE 186C，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级。 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光桔红色为PANTONE 811C，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)。 4、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 二、款式 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 2、盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后部设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。 7、面罩：耐高温阻燃材质，为内插双弧式。 8、披肩：防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 9、反光标识：宽度为30mm±1mm，长度为256mm±2mm，弧形总高60mm±2mm。红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光橙色反光标识条。 10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 三、标志 1、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽，距帽檐底部18±2mm，帽徽规格为高5.9厘米、宽5.7厘米。2、单位标识：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距10±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈半弧状（与加强筋弧度相似）向盔体后部均匀排列。 3、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识。 |  |  |  |
|  | 6 | 消防指挥员头盔半盔（3C认证） | 个 | 8 | 满足GA44-2015标准，外翻式半盔，分为指挥员头盔和战斗员头盔；提供国家消防装备检测中心检测报告和产品3C证书；建议提供耐寒测试报告，可对样品进行破坏性试验,对于试验造成的损坏由投标人承担；标识符合《17式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》： 一、颜色 1、盔壳：红色或黄色，潘通色号为PANTONE 186C，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级。 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光桔红色为PANTONE 811C，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)。 4、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 二、款式 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。2、盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色。3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。7、面罩：耐高温阻燃材质，为外翻直板式。8、披肩：防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 9、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条。10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 三、标志 1、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽，距帽檐底部18±2mm，帽徽规格为高5.9厘米、宽5.7厘米。2、单位标识：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距10±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈半弧状（与加强筋弧度相似）向盔体后部均匀排列。 3、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识。 |  |  |  |
|  | 7 | 消防员灭火防护靴（夏）（3C认证） | 双 | 40 | 满足GA6-2004标准，总质量不应超过2.5kg；提供国家消防装备检测中心检测报告和产品3C证书；标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》： 一、颜色 主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级。 二、款式 1、整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构。靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构。靴头部位设有保护包头。 2、17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 3、靴帮采用筒面和外头皮拼接结构，材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 4、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉。 5、靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 6、靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料。 7、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。 8、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫。 9、保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料。 10、反光标识。靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。 三、标志 1、“执行标准:GA 6-2004” 2、型号、规格； 3、生产厂的名称或商标； 4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月； 5、检验合格标记； 6、严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业。 |  |  |  |
|  | 8 | 消防员灭火防护靴（冬）（3C认证） | 双 | 60 | 满足GA6-2004标准，总质量不应超过3kg；提供国家消防装备检测中心检测报告和产品3C证书；标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》： 一、颜色 主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级。 二、款式 1、整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构。靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构。靴头部位设有保护包头。 2、17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 3、靴帮采用筒面和外头皮拼接结构，材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 4、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉。 5、靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 6、靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料。 7、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。 8、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫。 9、保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料。 10、反光标识。靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。 三、标志 1、“执行标准:GA 6-2004” 2、型号、规格； 3、生产厂的名称或商标； 4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月； 5、检验合格标记； 6、严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业。 |  |  |  |
|  | 9 | 消防手套（3C认证） | 副 | 80 | 满足GA7-2004标准，提供国家消防装备检测中心检测报告和产品3C证书；标识符合《17式消防手套款式标识统型要求》： 一、颜色 手掌为黑色；手背藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 17式消防员灭火防护手套采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，手腕部采用魔术贴快速收紧/脱卸。 三、标志 每只手套有永久性的布标标志。标志上的文字大小应不小于2mm，图形大小应不小于10mm（包括边框）。文字和图形用白底黑字的形式。布标尺寸为50×143mm（内布标误差长+-5mm,宽+-3mm），对折后居中缝于手背袖口折边处。 |  |  |  |
|  | 10 | 消防安全腰带（3C认证） | 条 | 60 | 满足GA494-2004标准，消防安全腰带的设计负荷为1.33kN，其质量不超过0.85kg；提供国家消防装备检测中心检测报告和产品3C证书；标识符合《17式消防安全腰带款式标识统型要求》： 一、颜色 1、织带：藏蓝色， 潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》）。 2、带扣、D型环：铝本色。 3、保护盖、移动板、收带扣：颜色为黑色。 4、缝线：颜色为灰色。 二、款式（插扦改良式） 1、织带：尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm×厚2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。 2、带扣：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm×宽90mm×厚6mm。 3、扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度35mm，直径应与带扣、扦针孔适配。 4、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定，距带扣100mm处；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 5、扦针孔：优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部200mm处成双排六列型式向前等距排列。 6、移动板：尼龙66材质，规格为65mm×95mm×3mm。 7、收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为20mm。 8、缝线：尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。 9、型号：分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。 三、标志带 永久性标志：耐磨水洗布，长160mm×宽60mm，缝于腰内侧。 |  |  |  |
|  | 11 | 消防员灭火防护服(三层)2020年款（3C认证） | 套 | 40 | 满足GA 10-2014标准，提供国家消防装备检测中心检测报告和产品3C证书；标识符合《17式消防员灭火防护服款式标识统型要求（暂行）》： 一、结构 由外层、隔热防水透气层、舒适层三层面料组成。1、外层：采用53%进口原液间位芳纶和45%进口原液对位芳纶及2%抗静电纤维混纺面料，克重（230±10）g/m2，断裂强力：经向≥2500N、纬向≥2500N；撕裂强力：经向≥340N、纬向≥270N；色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光照色牢度均≥4级。 2、防水透气隔热层：面料采用芳纶无纺布阻燃PTFE膜，克重（130±10）g/m2，能防止水及其他一般化学液态的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排出。 3、舒适层：采用50%进口原液芳纶，50%进口阻燃粘胶混纺平纹布面料。克重（120±6）g/m2，无熔融、滴落现象；热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，且试样表面无明显变化；缩水率：沿经向尺寸变化率≤3%，纬向≤2%。 二、颜色 藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 三、款式 17式消防员灭火防护服分为背部设有风琴褶。 （一）主体结构。 1、上下分体式结构。上衣和裤子间重叠部分应不小于200mm。 2、衣领。衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、反光标识带。上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。反光标志带宽度为50.8mm（2英寸），颜色为黄银黄。 4、裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计。 5、裤子背带。配H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 6、上衣前门襟拉链号型不小于8号。 （二）附属结构 1、口袋。上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识（标识数量和样式由需求单位提供）。 3、袖口。袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。 5、上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。 6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 7、补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 8、左右肩部设有两个挂袢。 四、标识 服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“新疆消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小70mm×85mm，字间距20mm，位置在反光带上方30mm处；反光带下方30mm处，采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“XX支队或XXX支队”，字数不超过5个，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小50mm×55mm，字间距15mm。 |  |  |  |
|  | 12 | 灭火指挥防护服(三层)2020年款（3C认证） | 套 | 10 | 满足GA 10-2014标准，提供国家消防装备检测中心检测报告和产品3C证书；标识符合《17式消防员灭火防护服款式标识统型要求（暂行）》： 一、结构 由外层、隔热防水透气层、舒适层三层面料组成，采用不可拆卸式一体化薄型三层设计: 1、外层：采用53%进口原液间位芳纶和45%进口原液对位芳纶及2%抗静电纤维混纺面料，克重（230±10）g/m2，断裂强力：经向≥2500N、纬向≥2500N；撕裂强力：经向≥340N、纬向≥270N；色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光照色牢度均≥4级。 2、防水透气隔热层：面料采用芳纶无纺布阻燃PTFE膜，克重（130±10）g/m2，能防止水及其他一般化学液态的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排出。 3、舒适层：采用50%进口原液芳纶，50%进口阻燃粘胶混纺平纹布面料。克重（120±6）g/m2，无熔融、滴落现象；热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，且试样表面无明显变化；缩水率：沿经向尺寸变化率≤3%，纬向≤2%。 二、颜色 藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 三、款式 17式指挥员灭火防护服上衣的衣长较消防员灭火防护服同号型服装长140mm，下摆衣兜为斜插兜，下摆后部设有开叉。 （一）主体结构。 1、上下分体式结构。 2、衣领。衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、反光标识带。上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。反光标志带宽度为50.8mm（2英寸），颜色为黄银黄。 4、裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计。 5、裤子背带。配H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 6、上衣前门襟拉链号型不小于8号。 （二）附属结构 1、口袋。上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识（标识数量和样式由需求单位提供）。 3、袖口。袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。 5、上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。 6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 7、补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 8、左右肩部设有两个挂袢。 四、标识 服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“新疆消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小70mm×85mm，字间距20mm，位置在反光带上方30mm处；反光带下方30mm处，采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“XX支队或XXX支队”，字数不超过5个，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小50mm×55mm，字间距15mm。 |  |  |  |
|  | 13 | 正压式空气呼吸器6.8升（3C认证） | 个 | 40 | 1、满足国家GA 124-2013标准，带他救接口、气瓶接口采用欧标；2、具有不打开气瓶就可查看气瓶压力的功能，供气阀设应急供气按钮、节气开关和吸气自动开启机构；3、采用机械式压力表（夜光功能），有压力抬头显示装置和高压应急充气装置，每10具空呼配1根应急充气管；4、每具空呼配备1个面罩保护套，保护套口配有可调节松紧带，采用阻燃材料；5、每具空呼配备1个桔红色气瓶保护罩，采用400D以上面料制作，贴合度高，外边缝有反光条，反光距离不少于200米、白色刺绣标识“新疆总队”，连续洗涤15次不掉色。 |  |  |  |
|  | 14 | 备用气瓶6.8升（3C认证） | 个 | 40 | 1、气瓶接口采用欧标；2、具备不打开气瓶就可查看气瓶压力的功能；3、每个气瓶配备1个橘红色气瓶保护罩，采用400D以上面料制作，贴合度高，外边缝有反光条，反光距离不少于200米、白色刺绣标识“新疆总队”，连续洗涤15次不掉色。 |  |  |  |
|  | 15 | 气瓶套6.8L | 个 | 50 | 桔红色气瓶保护罩，采用400D以上面料制作，贴合度高，外边缝有反光条，反光距离不少于200米、白色刺绣标识“新疆总队”，连续洗涤15次不掉色。 |  |  |  |
|  | 16 | 佩戴式防爆照明灯 | 盏 | 60 | 满足国家GB30734-2014标准，标识符合《17式消防员佩戴式防爆照明灯款式标识统型要求》： 一、主体结构 17式消防员佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率应为8-10HZ。整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成。灯具重量应不大于110g，夹具重量应不大于40g。 1、灯具外壳应采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色。 2、灯身筒中部采用滚纹处理工艺，滚纹部分距灯头最前端距离为24mm±1mm，距灯尾最后端距离为10mm±1mm。 3、灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2008规定的IP66/ IP68 的要求，同时需要标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2 m高度跌落不影响使用。 4、灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度应不小于1800lx，弱光最大照度应不小于700lx。二、附属结构 1、充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位，孔位长度为7.9±1mm，宽度为5±0.3mm，孔位最前端距灯头最前端距离为30.6±1mm。当灯具充电时电量显示器应采用跑马灯方式显示充电进行状态及当前电量情况。灯具完全放电后充满电时间应小于4h。 2、电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计，每段代表25%电量，孔位长度为11±1mm，宽度为3±0.3mm，电量显示孔与充电孔平行设计，轴向与充电孔的夹角为34°，电量显示窗最前端距灯头最前端距离为29.5±1mm。当电量剩余不足25%时，最后一段电量显示灯持续闪烁提醒电量不足。 3、安装预留台阶结构：灯筒中部两侧对称设计有安装预留台阶，台阶长度为40±1mm，宽度为7±1mm。台阶最前端距灯头最前端距离为40.5±1mm，同时台阶与电量显示孔位垂直结构。 4、尾盖凹槽：为方便开关按压，灯具尾部应设计有凹槽结构，凹槽结构为双侧对称设计，弧度为Φ30±1mm，高度为2.4±0.5mm。 5、挂绳孔：灯具外盖应设计有挂绳孔位，位于尾盖非凹槽部分。挂绳孔规格为（4±0.5）mm×（1.4±0.5）mm，采用对称设计共计4个孔位。 6、开关孔：灯具外壳尾端中部应设计有开关孔，开关孔直径为Φ13.2±0.5mm，位于外壳尾端正中位置。 7、按钮开关：灯具应具备一体式方位灯大开关设计，尾部采用白色透明按钮式大开关设计，开关直径不小于12.5mm，同时开关应一体式设计有红色常亮方位灯，用于方位指示,红色方位灯在晴朗夜间的可视距离应不小于100m。 8、夹具：与消防头盔和抢险救援防护头盔滑轨配套的头灯夹具，上下可调节。 三、电池 1、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah。 2、灯具电池两端应同时设置正负极，且电池两端正负极性应对称设计，电池装入灯具时应不需区分方向均能使灯具正常工作。 四、标志 灯头部位标有“17式消防员佩戴式防爆照明灯”永久标志。 鼓励配备集中式充电箱，充电箱应设计有充电指示灯，体现箱体内灯具电量是否全部充满。 |  |  |  |
|  | 17 | 手提式强光照明灯 | 盏 | 10 | 满足国家GB 30734-2014标准，经国家防爆认证并提供检测报告；LED光源，具备强光、工作光、频闪三种工作模式，光斑中心强光最大照度应不小于1800lx，弱光最大照度应不小于700lx；强光连续工作≥7小时，重量≤1千克；具备防水性能，灯体有防碰撞保护层设置。 |  |  |  |
|  | 18 | 消防员呼救器（3C认证） | 个 | 50 | 满足GB 27900-2011标准，防水、防爆、耐挤压、耐高温；壳体阻燃，具备方位灯功能；开启方式为按钮开关；配充电器1个，重量≤210g（包括电池），便于悬挂。 |  |  |  |
|  | 19 | 应急逃生自救安全绳（3C认证） | 根 | 50 | 满足GA494-2004标准，主要用于消防员自救和逃生，由安全绳（长16m，需提供3c检测报告）、安全钩（自锁，需提供3c检测报告）、下降器（需提供3c检测报告，具有放慌乱自停功能，即抓的太紧或太松均自锁，只有力度合适时才下降）、连接绳、多功能阻燃绳包等部件组成，安全绳直径8mm，最小断裂强度≥20KN。 |  |  |  |
|  | 20 | 消防腰斧（3C认证） | 把 | 50 | 满足GA630-2006标准，整体重量小于等于800g；具有锯、砍、砸、撬等多种功能；手柄内置刀锯1把，可拆卸，能与腰斧手柄配套使用；手柄套采用天然橡胶，减少震动、防滑且绝缘；配皮质阻燃腰斧套。 |  |  |  |
|  | 21 | 消防员灭火防护头套（3C认证） | 个 | 50 | 满足GA 869-2010标准，采用优质阻燃材料；原材料采用原浆染色，不应有洗涤脱色现象；头套应有弹性，隔热透气，贴合面部，佩带舒适；颜色为藏蓝色。 |  |  |  |
|  | 22 | 消防护目镜 | 副 | 50 | 防冲击和化学品飞溅，聚碳酸脂树脂材质，镜面承受压力不小于100公斤。能够与抢险救援头盔配合使用。 |  |  |  |
|  | 23 | 抢险救援头盔 | 个 | 30 | 满足GA 633-2006标准；配一体式、可拆卸护目镜，聚碳酸脂树脂材质，镜面承受压力不小于100公斤；整体重量≤800g，半盔式设计，采取多功能模块化滑轨设计，红色；标识符合《17式消防员抢险救援防护头盔款式标识统型要求》： 一、颜色 1、盔壳：红色潘通色号为PANTONE 186C，色差≥3级。2、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级，入射角5°，观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡) 。3、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 二、结构 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。2、盔壳：耐高温阻燃材质。3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。6、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。7、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，宽度为30±1mm，长度为226±2mm，弧形总高52±1mm。8、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 三、标识 1、帽徽：抢险救援头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽，帽徽规格为高5.9厘米、宽5.7厘米，距盔沿18±2mm。 2、单位名称：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距5±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈直线向盔体后部均匀排列。 3、头盔后部内侧包含“17式抢险救援头盔”的永久性标识。 |  |  |  |
|  | 24 | 抢险救援腰带 | 条 | 50 | 为双排针扣设计，气孔采用金属轧边，牛皮制或织布材质，腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×50×2.6mm。 |  |  |  |
|  | 25 | 抢险救援手套 | 副 | 80 | 满足GA 633-2006标准，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背；耐磨防割，与手部贴合性能好，腕口有收紧功能。 抢险救援作业时的手部保护。使用芳纶牛皮面料，耐磨防割，与手部贴合性能好，腕口有收紧功能。便于救援抢险作业。必须提供样品。 |  |  |  |
|  | 26 | 抢险救援服冬季（单）2020年款 | 套 | 50 | 满足GA633-2006标准，标识符合《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》： 一、颜色 橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构。 1、上下分体式结构。服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2、衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3、反光标志带。前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 （二）附属结构 1、口袋。上衣左胸设置两条挂袢，胸前设置贴袋，双线固定口袋布。大腿两侧设置立体贴袋。2、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识（标识数量和样式由需求单位提供）。3、袖口及腋下。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。4、裤腰及门襟。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。5、裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。6、腰带。为双排针扣设计，气孔采用金属轧边，牛皮制或织布材质，冬季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×30×2.6mm；夏季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×50×2.6mm。7、补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。8、左右肩部设有两个挂袢。 三、标识 服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“新疆消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小65mm×85mm，字间距20mm,位置在反光带上方30mm处；反光带下方30mm处，采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“XX支队或XXX支队”，字数不超过5个，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小50mm×55mm，字间距15mm。 |  |  |  |
|  | 27 | 抢险救援服冬季（棉）2020年款 | 套 | 50 | 满足GA633-2006标准，满足-20℃以下的保暖需求；标识符合《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》： 一、颜色 橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构 1、上下分体式结构。服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。 2、衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。 3、反光标志带。前胸设V字形黄银黄反光标志带，后背设水平黄银黄反光标志带，袖口和脚口设环绕黄银黄反光标志带。 （二）附属结构 1、口袋。上衣左胸设置两条挂袢，底摆设置立体贴袋。大腿两侧设置立体贴袋。2、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。3、袖口。袖口方便穿戴救援手套。4、裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 5、腰带。为双排针扣设计，气孔采用金属轧边，牛皮制或织布材质，冬季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×30×2.6mm； 6、补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。7、左右肩部设有两个挂袢。 三、标识 服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“新疆消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小65mm×85mm，字间距20mm,位置在反光带上方30mm处；反光带下方30mm处，采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“XX支队或XXX支队”，字数不超过5个，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小50mm×55mm，字间距15mm。 （抢险救援服、抢险救援腰带分项报价） |  |  |  |
|  | 28 | 抢险救援靴夏季（单） | 双 | 50 | 满足GA 633-2006标准，整双救援靴重量≤1.5KG，标识参照《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》： 一、颜色 主体为黑色；反光标志为荧光黄色或红色，色差≥2级,入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；鞋带和“消防救援”标志为橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≦3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 17式消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 （一）主体结构 1、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200 mm。2、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm（260mm靴子）。4、靴鼻处应能限制杂物进入靴内。5、靴内怀或外怀设有拉链。6、靴帮内脚踝处设有护踝片。7、后靴筒荧光黄色或红色反光标志、8靴底采用双向防滑设计。 （二）附属结构 1、靴身内、外侧有高频和激光装饰图案。2、靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮。3、靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm（260）。 3、靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。（三）每双鞋另附2双鞋带 三、标志 1、靴身外侧有橘色“消防救援”字样，字体为黑体。2、布标。离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号及承制单位名称等标识，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖；承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排。字迹应清晰，排列应均匀。经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号。 |  |  |  |
|  | 29 | 抢险救援靴冬季（棉） | 双 | 50 | 满足GA 633-2006标准，鞋内设置棉绒等保暖材质，整双救援靴重量≤1.5KG，标识符合《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》： 一、颜色 主体为黑色；反光标志为荧光黄色，潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级,入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；鞋带和“消防救援”标志为橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≦3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 17式消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 （一）主体结构 1、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200 mm。2、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm（260mm靴子）。4、靴鼻处应能限制杂物进入靴内。5、靴内怀设有拉链。6、靴帮内脚踝处设有护踝片。7、后靴筒荧光黄色反光标志。 （二）附属结构 1、靴身内、外侧有高频和激光装饰图案。2、靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮。3、靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm（260）。4、靴身鞋扣由4个六角型金属鞋扣、4个D型金属鞋扣及20个阻燃滑轮鞋扣组成（一双鞋）。 5、靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。6、靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。7、靴筒后部设带反光标志带的提手。（三）每双鞋另附2双鞋带 三、标志 1、靴身外侧有橘色“消防救援”字样，字体为黑体。2、布标。离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号、检验号、生产日期及承制单位名称，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖；承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排。字迹应清晰，排列应均匀。经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号。 |  |  |  |
|  | 30 | 消防隔热服 | 套 | 1 | 满足GA 634-2015标准，分体式，含内置头盔、防护服、裤子、手套和鞋靴，带有空气呼吸器背囊；外面料为隔热、阻燃织物，衬里为天然阻燃织物；具有阻燃、耐高温、柔软、抗水等特点。 |  |  |  |
|  | 31 | 消防避火服 | 套 | 1 | 进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时的全身防护；进入1000℃火场持续30秒，内表面温度≤25℃。 |  |  |  |
|  | 32 | 一级化学防护服 | 套 | 2 | 满足GA770-2008标准；采用杜邦材质，采用全密封连体式结构，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成；质量小于等于8KG，颜色为黄色；化学防护靴防穿刺力≥1100N，化学防护手套耐穿刺力≥22N；抗化学品渗透时间不低于60min。 |  |  |  |
|  | 33 | 防蜂服 | 套 | 1 | 1、由阻燃、防水、透气、防静电等多功能多层复合面料组成，具有防刮擦、防切割、防撕裂等特点； 2、整体采用一体式设计，附带有挂钩及对讲机袋、工具袋等，便于作业人员携带专业工具； 3、符合GA 770-2008《消防员化学防护服装》要求； 4、头罩面部由半圆形不锈钢钢丝网制成，规格为100目，整体视野宽阔、网眼极小、耐曲折、易复型，耐压、回弹性好、100%透气无阻碍，四周采用8只不锈钢铆钉固定，牢度和密封性高； 5、缝线采用芳纶防火线缝制； 6、配备人造革贴合手掌的手套具有防刺、防滑、防寒、防水功能，佩戴后灵活度高、防蜇刺效果佳。 7、提供产品相关认证书或检测报告文印件，配备详细的中文说明书。 |  |  |  |
|  | 34 | 电绝缘装具 | 套 | 1 | 满足GB/T 6568《带电作业用屏蔽服装》标准，提供国家相关部门检验报告；用于高电压场所作业时全身防护，由上衣、裤子、手套、短袜、帽子、鞋子组成，配备1个保护箱；采用双层阻燃、绝缘面料制成，具备阻燃、绝缘、耐热、耐老化、耐压性能；屏蔽效率≥40dB，熔断电流≥30A。 |  |  |  |
|  | 35 | 防静电内衣 | 套 | 5 | 1、符合Q/XFZB 019-2007《防静电内衣》标准要求，由纯棉织物并经过防静电处理而成，由100%纯棉织物并经过防静电处理而成； 2、采用高强缝线缝制，关键部位均有加固，不开缝，不开线； 3、手感柔软，穿着舒适，符合人体最佳设计，有良好的伸缩性，洗涤后不变形； 4、密度（根/10㎝）：经≥650，纬≥350； 5、断裂强力≥390N，撕破强力≥10N；6、染色牢度级：耐洗、变色≥4；7、起毛起球级≥4；8、颜色：黑色或灰色。 6、提供产品相关认证书或检测报告文印件，配备详细的中文说明书。 |  |  |  |
|  | 36 | 护膝、护肘 | 套 | 30 | 用于对膝部、肘部的防护；多层结构，有效防止硬物刺伤、划破；外层应采用强度高、韧性好、耐磨材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料；固定装置可调，耐磨性能不低于2000次；颜色为黑色。 |  |  |  |
|  | 37 | 救援用静力绳（短）（CE认证） | 根 | 3 | 消防救援用50米，伸缩率小，直径10.5mm,符合EN或NFPA标准，直径10±0.5毫米。 |  |  |  |
|  | 38 | 救援用静力绳（CE认证） | 根 | 1 | 消防救援用100米，伸缩率小，直径10.5mm,符合EN或NFPA标准，直径10±0.6毫米。 |  |  |  |
|  | 39 | 有毒气体探测仪(具备可燃气体探测功能) | 个 | 1 | 1.使用智能型即插既用型传感器，配可燃气体、氯气、硫化氢、氰化氢4个传感器。可燃气传感器为双量程，能测0-100%LEL可燃气和0-100Vol%甲烷，Ex可燃气传感器在达到100%LEL后可以自动切换到Vol%范围直至显示至100Vol%甲烷。2、外置一体化采样泵，采样距离≥20米；3、两键操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏；4、三种形式报警：大音量的声报警、明亮的光报警和内置振动报警。5、传感器使用寿命≥4年，重量≤250g。5.电池工作时间≥12小时（节电模式≥30小时），充电时间：小于4小时；6、环境条件: 温度 -20—50摄氏度；7.外壳防护等级：IP67。8．ATEX/IECEx/UL 认证，计量认证／防爆认证。 |  |  |  |
|  | 40 | ★热像仪（建议进口） | 个 | 1 | 符合GA/T 635-2006标准；消防专用，手持式，带有视频输出接口，配备视频通用数据线；液晶彩色显示屏，分辨率≥320×240像素；带电池重量≤2 千克；有火场模式、人员模式、热扫描模式、户外模式等多种模式可选择，外壳设计符合IP67防水防尘标准。 |  |  |  |
|  | 41 | 漏电探测仪 | 个 | 1 | 用于确定泄漏电源具体位置，可声光报警；最低探测电压120V；测试频率范围：40-60HZ；工作温度：-30℃-50℃。 |  |  |  |
|  | 42 | 躯体固定气囊 | 个 | 1 | 固定受伤人员躯体，保护骨折部位免受伤害；PVC材料制成，全身式，负压原理快速定型；牢固、轻便、耐磨、可洗涤；配头垫和脚垫、手动泵、防水携行包。 |  |  |  |
|  | 43 | 肢体固定气囊 | 个 | 1 | 固定受伤人员肢体，保护骨折部位免受伤害；PVC材料制成，分体式，负压原理快速定型；牢固、轻便、耐磨、可洗涤；配手动泵、防水携行包。 |  |  |  |
|  | 44 | 救生照明线 | 套 | 1 | 满足GB26783-2011标准，照明线长度≥100米，照明线具备常亮、闪烁2种模式，采用卷盘固定，照明线与卷盘连接牢固，卷盘需设扶手便于收线，照明线自带移动电源（可为其他装备充电），无须使用外接电源。 |  |  |  |
|  | 45 | 便携式担架 | 个 | 2 | 运送事故现场受伤人员；可折叠，承重不小于120KG，配备携行包。 |  |  |  |
|  | 46 | 多功能担架 | 个 | 1 | 采用高密度聚乙烯塑料制成；可垂直或水平吊运，可水平抬运，也可在光滑的地面拖拉；承重≥120kg。 |  |  |  |
|  | 47 | 伤员固定抬板 | 个 | 1 | 担架主体采用硬质塑料，与头部固定器、颈托等配合使用，避免伤员颈椎、胸椎及腰椎再次受伤；担架周边有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬；水中不下沉，承重不小于250kg；配备带快插捆绑固定带。 |  |  |  |
|  | 48 | 救生气垫 | 个 | 1 | 满足GA631-2006标准，采用PVC或抗拉力纤维材料制成；由气垫、鼓风机、气垫装运袋组成，气垫中心设有明显靶心标志；面积不小于24平方米；气垫和鼓风机连接处有收紧装置。 |  |  |  |
|  | 49 | 救援三角架 | 个 | 1 | 铝合金材质，配手摇式绞盘，腿脚长度可调节，三脚架设环形保护链，最大工作高度3.2米。绞盘带有超速制动系统，带上升、下降自锁装置，最大承载≥250kg，钢丝绳索长度≥30m。整套含铁链附件1套、组装工具1套及包装便携箱1个。 |  |  |  |
|  | 50 | 救生滚钩 | 个 | 1 | 1、用于水下搜索溺水人员，不锈钢材质；2、三爪样式，包括三种型号，每种型号各4个。 |  |  |  |
|  | 51 | （进口）液压破拆工具组 | 套 | 1 | 1、满足GB/T17906标准，包括:单输出机动泵、双输出机动泵、手动泵及剪切器、扩张器、剪扩器、撑顶器、液压软管3条；额定工作压力≥70Mpa； 2、单输出机动泵功率≥1.5Kw，双输出机动泵功率≥2.2kw； 3、扩张器（扩张力≥100KN，开口行程≥600mm,）； 4、剪扩器（刃端最大张距≥300mm，扩张力≥80kn,剪切力≥300kn； 5、撑顶器（支撑力≥100KN，活塞行程≥500mm）； 6、剪切钳（剪切力≥600kn）； 7、液压软管：单管长度大于9米。 |  |  |  |
|  | 52 | 便携式电动破拆工具 | 套 | 1 | 由电动液压泵、开门器、破拆顶杆、液压剪断器、抬升器组成。1、电动液压泵：工作压力≥700bar,重量（含电池）≤8kg，2、开门器:尺寸≥4英寸。3、破拆顶杆尺寸≥4英寸。4、液压剪断器：切割能力≥10mm低碳钢。5、抬升器：额定载重≥8.5kn， |  |  |  |
|  | 53 | 手动破拆工具组 | 套 | 1 | 符合GB32459-2015标准，用于常规手动破拆；整套工具包括可更换的螺旋头、撬斧头、鸭嘴头和丁字镐头，两端可由连接杆自由进行连接组合；配1个运输箱。 |  |  |  |
|  | 54 | 便携式毁锁器 | 个 | 1 | 1、主要用于防盗门及汽车锁等快速破拆； 2、主要由特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、锁舌转动器等组成。 3、液压软管长度≥1m。 4、提供产品相关认证书或检测报告文印件，配备详细的中文说明书。 |  |  |  |
|  | 55 | 双轮异向切割锯 | 个 | 1 | 用于快速切割硬度较高的金属薄片等，汽油发动机驱动，功率≥3.7kw；锯片直径≥315mm；切割深度≥115mm；整机重量（不含锯片）≤13Kg；配锯片2副（4片）。 |  |  |  |
|  | 56 | 机动链锯（进口） | 个 | 2 | 用于切割各类木质结构障碍物；汽油机动力，功率≥4.0Kw；质量（不含链条）≤7KG；配维修工具1套，链条油1瓶，链条2条。 |  |  |  |
|  | 57 | 无齿锯（高功率） | 个 | 2 | 用于切割金属和混凝土材料；汽油机动力，功率≥5.5KW；锯片直径≥350/400mm，最大切割深度≥125/145mm；质量（不含锯片和燃油）≤15KG；配备维修工具1套和3片锯片（金刚石、金属磨砂和多功能，锯片直径350mm/400mm）。 |  |  |  |
|  | 58 | 无齿锯片8 | 个 | 2 | 金属砂轮锯片，锯片直径350mm ，中心孔距：25.4mm， |  |  |  |
|  | 59 | 无齿锯片 | 个 | 2 | 金刚石锯片，锯片直径350mm ，中心孔距：25.4mm，超强耐用，快速切割3mm钢板， |  |  |  |
|  | 60 | 机动链锯链条 | 个 | 2 | 与机动链锯品牌相对应，尺寸、长度、齿数、齿类型相符合。 |  |  |  |
|  | 61 | 重型支撑套具 | 套 | 1 | 配备4种不同型号(高度40-80cm、81-140cm、141-210cm、211-290cm)的支撑杆各3件，支撑力均大于10T，包括各种附属配件，可满足不同接触面的支撑需求。 |  |  |  |
|  | 62 | 冲击钻 | 个 | 1 | 灾害现场破拆作业；速率可调，带锤击功能，电池驱动；输入功率≥1500W，输出功率≥750W；配1.5mm-28mm标准钻头。 |  |  |  |
|  | 63 | 凿岩机 | 个 | 1 | 用于灾害事故现场混凝土结构破拆，汽油驱动，功率≥2KW；有减压阀门、电子点火和紧急停机功能；双重降温风扇，配套工具和附件；钻头直径25～158mm，整机重量（不含钻头）≤23Kg。 |  |  |  |
|  | 64 | 手持式钢筋速断器 | 个 | 1 | 1、设备包括速断器、电池、充电器、扳手、携行箱等； 2、最大切割钢筋直径≥19mm；3、最大剪切力≥120KN。 3、提供产品相关认证书或检测报告文印件，配备详细的中文说明书。 |  |  |  |
|  | 65 | 多功能挠钩 | 个 | 4 | 用于事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理；包含2个主杆，8个不同形状的破拆头，2个主杆可连接加长。 |  |  |  |
|  | 66 | 绝缘剪断钳 | 个 | 4 | 用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，可剪断16mm以下电线、钢筋，安全操作电压≥1000V。 |  |  |  |
|  | 67 | 排污泵 | 个 | 2 | 1、泵与电机连体，可同时潜入液下吸排污水的泵；2、流量≥6000L/h。 |  |  |  |
|  | 68 | 移动式排烟机 | 个 | 1 | 满足GB 27901-2011标准，汽油驱动，用于灾害现场的排烟和送风，配有相应口径的风管（不小于7M），排烟量不小于10000立方/H |  |  |  |
|  | 69 | 移动照明灯组 | 个 | 1 | 1、高效节能灯具，灯头≥4 盏，每盏≥400W ，可根据现场需要实现360°全方位照明； 2、灯组采用伸缩升降调节方式，灯头覆盖半径可达≥30 米；手动控制伸缩杆的升降； 3、泛光照明通过无线遥控可在30 米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭； 4、照明高度：最小高度：1.2m 最大高度：3.5m。工作时间：一次注满燃油≥8h，可连接市电长时间使用。发电机组：功率≥1500w，油箱容量≥15L，防护等级（灯具）≥IP65、整套设备重量≤50kg； |  |  |  |
|  | 70 | 伸缩式救援梯 | 个 | 1 | 铝合金材质，收缩后高度≤1.1米，直梯展开后长度≥5米。 |  |  |  |
|  | 71 | 手抬机动泵 | 个 | 1 | 1、内燃机功率≥3kw，手动、电动两种方式启动；2、额定流量≥10L/s，工作压力≥0.5mpa；3、引水时间≤30s，最大吸深度≥7m，最大扬程≥50m；4、出水口口径65mm，内扣式出水接口；5、吸水管长度≥7m，配有滤水器。 |  |  |  |
|  | 72 | 多功能水枪（国产内扣式）（3C认证） | 个 | 5 | 满足GB8181-2005标准，单个消防员可有效操作控制，带有握把；进水口径65mm，内扣式接口；具有直流喷雾无级转换、流量可调等功能，直流有效射程不低于30米；重量小于等于2.5Kg。 |  |  |  |
|  | 73 | 直流水枪（内扣式)（3C认证） | 个 | 5 | 1、铝合金材质； 2、内扣式接口，口径65mm； 3、流量≥7L/s，射程≥25m。 4、提供产品相关认证书或检测报告文印件，配备详细的中文说明书。 |  |  |  |
|  | 74 | 水带（3C认证） | 个 | 1200 | 65-20型 满足GB6246-2011标准，长度结合需求更改；水带工作压力不低于2.0Mpa；接口表面无结疤、裂痕、砂眼，内扣式接口，铝合金材质；口径65mm。（按米报价） |  |  |  |
|  | 75 | 水带（3C认证） | 个 | 600 | 80-20型 满足GB6246-2011标准，长度结合需求更改；水带工作压力不低于2.0Mpa；接口表面无结疤、裂痕、砂眼，内扣式接口，铝合金材质；口径80mm。（按米报价） |  |  |  |
|  | 76 | 80MM水带接口（3C认证） | 个 | 40 | 满足GB12514-2006标准，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；口径：80mm，内扣式。 |  |  |  |
|  | 77 | 65MM水带接口（3C认证） | 个 | 40 | 满足GB12514-2006标准，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；口径：65mm，内扣式。 |  |  |  |
|  | 78 | 异形、异径转换接口（3C认证） | 个 | 2 | 满足GB12514-2006标准，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；口径：65mm快速/65mm内扣。 |  |  |  |
|  | 79 | 异形、异径转换接口（3C认证） | 个 | 2 | 满足GB12514-2006标准，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；口径：80mm快速/80mm内扣。 |  |  |  |
|  | 80 | 异形、异径转换接口（3C认证） | 个 | 2 | 满足GB12514-2006标准，接口表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；口径：80mm内扣/65mm快速。 |  |  |  |
|  | 81 | 异形、异径转换接口（3C认证） | 个 | 2 | 满足GB12514-2006标准，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；口径：80mm快速/65mm内扣。 |  |  |  |
|  | 82 | 分水器（3C认证） | 个 | 6 | 满足GA868-2010标准，表面无结疤、裂痕、砂眼；工作压力不低于1.6Mpa，铝合金材质；内扣式、进水口径：80mm，出水口径：2×65mm。 |  |  |  |
|  | 83 | 分水器（3C认证） | 个 | 6 | 满足GA868-2010标准，表面无结疤、裂痕、砂眼；工作压力不低于1.6Mpa，铝合金材质；内扣式、进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。 |  |  |  |
|  | 84 | 止水器（3C认证） | 个 | 8 | 表面无结疤、裂痕、砂眼；内扣式接口，进出水口径65mm；铝合金材质，接口耐压1.6Mpa；连接止水器后，干线流量不得减少。 |  |  |  |
|  | 85 | 消火栓扳手（3C认证） | 个 | 4 | 用开启消火栓阀门和接口的特定板手。 |  |  |  |
|  | 86 | 水带挂钩（新式大挂钩） | 个 | 4 | 用于固定水带，材质：不锈钢挂钩，化纤维织带；规格:65/80；适用于65、80水带 |  |  |  |
|  | 87 | 二节拉梯（六米）（3C认证） | 个 | 6 | 竹制,经过防腐处理；高度≥6000mm，宽度≥400mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤25kg。 |  |  |  |
|  | 88 | 15米金属拉梯（3C认证） | 个 | 1 | 满足GA137-2007标准，铝合金材料，厚度不小于4mm；高度≥15000mm，宽度≥480mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤75kg。 |  |  |  |
|  | 89 | 单杠梯（3C认证） | 个 | 4 | 满足GA137-2007标准，优质毛竹材质，经过防腐处理；高度≥3000mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤8kg。 |  |  |  |
|  | 90 | 挂钩梯（3C认证） | 个 | 4 | 满足GA137-2007标准，优质毛竹材质,经过防腐处理；高度≥4000mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤10kg。 |  |  |  |
|  | 91 | 无火花工具 | 套 | 1 | 易燃易爆事故现场的手动作业。一般为铜质合金材料，不少于11种规格。 |  |  |  |
|  | 92 | 消防用荧光棒 | 个 | 10 | 1、长度≥300mm，直径≥15mm；2、发光时间强光型≥30min，普通型≥120min。 2、提供产品相关认证书或检测报告文印件，配备详细的中文说明书。 |  |  |  |
|  | 93 | 移车器 | 个 | 1 | 杠杆式原理，每套由4个万向轮移车器，单个＜25公斤，单个负载≥1T，可举升不小于4T的车辆， 1-2 人就可轻松推车。 |  |  |  |
|  | 94 | 气柱灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |
|  | 95 | 欧洲标准绳索（半静力绳/黄色）（3C认证） | 根 | 1 | 用于攀登技术的动力绳 长度：200m 重量：1m=65g |  |  |  |
|  | 96 | 欧洲标准绳索（半静力绳/白色）（3C认证） | 根 | 1 | 技术辅绳，用于设置Prusik抓结，锚点或提拉系统。EverFlex技术保证了极大的柔软性，且随着时间的推移能保持同样的性能。该辅绳有三种长度可供选择。 长度：50m 重量：1m=43g |  |  |  |
|  | 97 | 自动制停下降器（3C认证） | 个 | 3 | 小型自动制停下降器 最大工作负荷：最大下降200 kg的物体 绳索兼容性：10 - 11.5 mm 重量：400 g |  |  |  |
|  | 98 | 便携多功能上升器（3C认证） | 个 | 5 | 最大工作负荷：最大下降200 kg的物体 绳索兼容性：8 - 11 mm 重量：85 g |  |  |  |
|  | 99 | 高效率双滑轮（3C认证） | 个 | 6 | 兼容绳索直径：8 - 11 mm 滑轮直径：25 mm 滚珠轴承：有 最大工作负荷：2 x 1.5 kN x 2 = 6 kN 效率：91% 重量：120g |  |  |  |
|  | 100 | 特殊用途滑轮（3C认证） | 个 | 1 | 过绳结专用滑轮 兼容绳索直径：8 - 19 mm 滑轮直径：76 mm 滚珠轴承：有 最大工作负荷：5 kN x 2 = 10 kN 重量：1390g |  |  |  |
|  | 101 | 单滑轮（3C认证） | 个 | 10 | 多用途轻巧滑轮 兼容绳索直径：7 - 13 mm 滑轮直径：21 mm 滚珠轴承：无 最大工作负荷：2.5 kN x 2 = 5kN 效率：71% 重量：75g |  |  |  |
|  | 102 | 铝合金锁扣（3C认证） | 个 | 20 | D型不对称铝制锁扣 开口尺寸：25mm 纵向拉力：27kN 横向拉力：8kN 开口拉力：8kN 重量：70g |  |  |  |
|  | 103 | 担架和疏散三角吊带（3C认证） | 套 | 1 | 配有肩带的疏散用三角吊带 重量：1290g |  |  |  |
|  | 104 | 吊索设备（蓝色）（3C认证） | 个 | 2 | 分力板 断裂负荷：36KN 重量：210g |  |  |  |
|  | 105 | 吊索设备（黄色）（3C认证） | 个 | 2 | 分力板 断裂负荷：36KN 重量：350g |  |  |  |
|  | 106 | 确定点扁带60cm（3C认证） | 根 | 4 | 长度：60cm 颜色：黄 重量：60g |  |  |  |
|  | 107 | 确定点扁带80cm（3C认证） | 根 | 4 | 长度：80cm 颜色：蓝 重量：80g |  |  |  |
|  | 108 | 确定点扁带120cm（3C认证） | 根 | 4 | 长度：120cm 颜色：绿 重量：100g |  |  |  |
|  | 109 | 确定点扁带150cm（3C认证） | 根 | 4 | 长度：150cm 颜色：红 重量：135g |  |  |  |
|  | 110 | 绳索保护套（3C认证） | 个 | 2 | 关节式绳索保护设备 SET CATERPILLAR链接式绳索保护装备，可以保护移动的绳索免受磨损。根据使用场所情况，选择SET CATERPILLAR的模块数量。 重量：1055g |  |  |  |
|  | 111 | 防坠落安全带0（3C认证） | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 112 | 防坠落安全带1（3C认证） | 个 | 6 | 用于绳索前进的舒适性安全带 规格：腰带：65-80cm；腿环：47-62cm；身高：165-180cm 重量：1900g 颜色：黑黄 |  |  |  |
|  | 113 | 防坠落安全带2（3C认证） | 个 | 2 | 用于绳索前进的舒适性安全带 规格：腰带：83-120cm；腿环：50-65cm；身高：175-200cm 重量：1980g 颜色：黑黄 |  |  |  |
|  | 114 | 舒适性头盔（3C认证） | 个 | 10 | 高空作业及救援专用轻型透气头盔 头围：53 - 63 cm 重量：425g |  |  |  |
|  | 115 | 轻量绳索保护／下降用手套（S）（3C认证） | 副 | 2 | 轻量绳索保护／下降用手套 重量：105g |  |  |  |
|  | 116 | 轻量绳索保护／下降用手套（M）（3C认证） | 副 | 4 | 轻量绳索保护／下降用手套 重量：105g |  |  |  |
|  | 117 | 轻量绳索保护／下降用手套（L）（3C认证） | 副 | 4 | 轻量绳索保护／下降用手套 重量：115g |  |  |  |
|  | 118 | 带有锁定功能的移动止坠器 | 个 | 10 | 带有锁定功能的移动止坠器 绳索兼容性：使用符合EN 353-2标准 配有缝合终端的AXIS 11mm绳索 使用符合EN 12841-2标准 10 - 13 mm 绳索 （EN 1891 type A） 颜色：黄 重量：425g |  |  |  |
|  | 119 | 带有势能吸收器的挽锁 | 个 | 10 | 带有势能吸收器的挽锁,用于ASAP或 ASAP LOCK 重量：205g |  |  |  |
|  | 120 | 移动止坠器 | 个 | 10 | 使用符合EN 353-2标准配有缝合终端的AXIS 11mm绳索 使用符合EN 12841-2标准10 - 13 mm 绳索 （EN 1891 type A） 颜色：黄 重量：370g |  |  |  |
|  | 121 | 自动制停下降器 | 个 | 10 | 小型自动制停下降器 最大工作负荷：最大下降200 kg的物体 绳索兼容性：10 - 11.5 mm 颜色：黄 重量：400g |  |  |  |
|  | 122 | 上升器（左） | 个 | 10 | 左手绳索上升器 绳索兼容性：8 - 13 mm 颜色：黑 重量：165g |  |  |  |
|  | 123 | 上升器（右） | 个 | 10 | 右手绳索上升器 绳索兼容性：8 - 13 mm 颜色：黑 重量：165g |  |  |  |
|  | 124 | 扁带式脚踏圈 | 个 | 10 | 可调节长度扁带式脚踏圈 颜色：黑 重量：65g |  |  |  |
|  | 125 | 胸式上升器调节带 | 个 | 10 | 用于固定CROLL胸式上升器的肩带 颜色：黑 重量：135g |  |  |  |
|  | 126 | 铝合金锁扣（丝扣） | 个 | 60 | D型不对称铝制锁扣 开口尺寸：25mm 纵向拉力：27kN 横向拉力：8kN 开口拉力：8kN 颜色：灰 重量：70g 上锁类型：丝扣 |  |  |  |
|  | 127 | 铝合金锁扣（自动扣） | 个 | 10 | D型不对称铝制锁扣 开口尺寸：24mm 纵向拉力：27kN 横向拉力：8kN 开口拉力：8kN 颜色：灰 重量：75g 上锁类型：自动扣 |  |  |  |
|  | 128 | 树上作业工作安全带 | 个 | 10 | 连接桥 规格：40cm 颜色：黑 重量：65g |  |  |  |
|  | 129 | 铱星卫星电话 | 个 | 1 | 2.1外观要求：外形紧凑，流线型设计，创新的真观用户界面，方便使用，防水、防尘、防震设计，经久耐用。 2.2功能要求： 1)可靠的双向全球覆盖网络； 2)支持位置跟踪功能，保证您时刻安全； 3)预编程的国际接入码（00或+） 4)支持SOS一键急救功能； 5)内置扬声器，耳机和免提功能； 6)内置信号接收机天线； 7)迷你USB数据接口。 8)手持卫星电话小范围移动搜星信号值稳定； 9) 重量：小于300克。 10) 工作待机：待机大于25小时，通话大于3.5小时。 11) 显示及键盘：200字符高亮屏，显示信号和电量，键盘坚固耐用。 12) 通信特征：集成扩音器，快速连接语音信箱，双向短信和邮件传输，预设国际选取码，支持语音、数字、邮件、短讯、可选择的铃声和闹铃设置。 13) 防护等级：不低于IP65。 14) 内存：可存储不少于100条话薄和多个号码、邮件地址以及备注。 15) 内设可控通话时间来控制使用成本，可设置键盘锁和PIN码保证手机安全。 16)*配置：主机、电池、直充(含专用国际插头)、车充、车载吸盘天线、耳机、皮套、数据线、卫星SIM卡（国内1349卡）。 17)*服务要求：含12个月，500分钟通话时长。 |  |  |  |
|  | 130 | 天通卫星电话 | 个 | 1 | 产品参数要求 一套装，包含：主机、充电器、耳机、车载全向天线（天线转接头）、卫星电话SIM卡。 1.1制式要求：支持天通卫星网络和地面网(七模)全网通网络。 1)4G网络制式：移动4G（TD-LTE）/联通4G（TD-LTE/LTE FDD）/电信 4G（TD-LTE/LTE FDD）； 2)3G网络制式：移动3G（TD-SCDMA）/联通3G（WCDMA）/电信3G（CDMA 2000）； 3)2G网络制式 移动2G（GSM）/联通2G（GSM）/电信2G（CDMA 1X），双卡双待； 4)卫星话音速率：1.2kbps/2.4kpbs/4.0kpbs； 5)卫星短信：140字节； 6)卫星入网时间：≤ 30s； 7)手持卫星电话小范围移动搜星信号值稳定； 1.2功能要求： 1)支持卫星语音电话、卫星短消息和卫星上网功能； 2)智能按键一键切换对讲/电话模式），支持地面网电话、地面网短消息、地面网上网功能； 3)支持NFC功能和北斗/GPS/GLONASS定位、支持蓝牙和WIFI功能； 4)支持一键SOS功能、支持辅助对星功能、支持简易操作模式； 1.3*天线：天通卫星、对讲二合一天线，可拆卸，配备车载全向天线。 1)车载全向天线：连接终端后吸附在车顶,无需对星,把卫星信号引入车内，实现车内使用卫星电话。天线尺寸:≤40.3～58.5mm×83.6mm，2dB增益波束宽度:≥100°，馈线长度:1.58m-3.0m(可选)，固定方式:磁铁吸附。 1.4配置要求： 1)整机显示屏不低于3英寸，采用高亮屏，满足野外多环境使用需求； 2)全功能键盘，厚度不超过28mm，重量不超过275g； 3)天线的长度不低于95mm； 4)具备辅助搜星功能； 5)内存不低于2GB RAM+16GB ROM； 6)不低于500W像素的后置摄像； 7)带重力感应、距离感应、光线感应、电子罗盘、陀螺仪、地磁传感器、高度传感器。 1.5电池性能：电池容量不低于4000mAh，可拆卸，卫星通话时间不低于10小时，卫星待机时间不低于130小时。 1.6外部接口：TF卡、双nanoSIM卡、MicroUSB 2.0，3.5mm耳机接口，扩展SD卡。 1.7防护：IP68防护等级，抗1.5m硬面跌落。 1.8使用温度范围：不低于-20°C 至+60°C，存储温度：不低于-40°C至+80°C。 1.9*服务要求：含12个月的卫星通信服务费、短信费、首次入网费，每部不低于720分钟语音通话。 |  |  |  |
|  | 131 | 无人机 | 个 | 1 | 重量：570 g 尺寸、折叠：180×97×74 mm （长x宽x高）展开：183×253×77 mm （长x宽x高） 对角线轴距302 mm；最大上升速度4 m/s (运动档)4 m/s (普通档)；最大下降速度3 m/s (运动档)3 m/s (普通档)5m/s（运动档、普通档下的俯冲情况）4500米以上会限制俯冲速度到3m/s 最大起飞海拔高度5000 m 最长飞行时间（无风环境）34 分钟 最长悬停时间（无风环境）33 分钟 最大续航里程18.5 km 最大水平飞行速度19 m/s (运动档)12 m/s (普通档)5 m/s (三脚架模式) 最大抗风等级5 级风最大可倾斜角度35°(运动档)20°(普通档)** 强风下到 35° 最大旋转角速度250°/s (运动档)250°/s (普通档) 工作环境温度-10°C 至 40°C 工作频率2.400-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz 发射功率（EIRP）2.400-2.4835 GHz:FCC: ≤26 dBmCE: ≤20 dBmSRRC: ≤20 dBmMIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm 悬停精度 垂直： ± 0.1 m (视觉定位正常工作时) ± 0.5 m (GPS 正常工作时) 水平： ± 0.1 m (视觉定位正常工作时) ± 1.5 m (GPS 正常工作时) 螺旋桨 静音快拆折叠桨 GNSS GPS+GLONASS 指南针 单 IMU 单 机载内存 8 GB 电池 容量 3500 mAh 标称电压 11.55 V 充电限制电压 13.2 V 电池类型 LiPo 3S 能量 40.42 Wh 重量 198 g 充电环境温度 5°C 至 40°C 最大充电功率 38 W 相机 影像传感器 1/2 英寸 CMOS 有效像素：1200 万以及 4800 万 镜头 视角：84° 等效焦距：24 mm 光圈：f/2.8 对焦点：1 m 至无穷远 ISO 范围 视频： 100-6400 照片(1200 万像素): 100-3200 (自动) 100-6400 (手动) 照片 (4800 万像素): 100-1600 (自动) 100-3200 (手动)最大照片尺寸 4800 万像素 8000×6000 照片拍摄模式 单拍：1200 万像素和 4800 万像素 连拍：1200 万像素, 3/5/7 张 自动包围曝光(AEB): 1200 万像素, 3/5 张@0.7EV 定时拍：1200 万像素 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 智能拍照：场景识别、纯净夜拍和 HDR HDR 全景： 竖拍 (3×1): 宽 3328×高 8000 广角(3×3): 宽 8000×高 6144 180° 全景 (3×7): 宽 8192×高 3500 球形全景(3×8+1): 宽 8192×高 4096 照片格式 JPEG/DNG (RAW) 录像分辨率及帧率 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps 色彩模式 D-Cinelike, Normal 视频格式 MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) 视频最大码率 120 Mbps 支持 SD 卡 最大支持 256GB SD卡 支持文件系统 FAT32 及 exFAT 数字变焦 支持 云台 轴数 3 轴(俯仰、横滚、偏航) 结构设计范围 俯仰：-135° 至 45° 横滚：-45° 至 45° 偏航：-100° 至 100° 可控转动范围 俯仰：-90° 至 0°(默认设置) -90° 至 24°(扩展) 最大控制转速（俯仰） 100°/s 角度抖动量 ±0.01° 视觉系统 前视 精确测距范围：0.35 至 22.0 m 可探测范围：0.35 至 44 m 有效避障速度：12 m/s 视角(FOV): 水平 71° ，垂直 56° 后视 精确测距范围：0.37 至 23.6 m 可探测范围：0.37 至 47.2 m 有效避障速度：12 m/s 视角(FOV): 水平 44°，垂直 57° 下视传感器配置 双目 + ToF 下视 ToF 有效测量高度：0.1 至 8 m 精确悬停范围：0.5 至 30 m 视觉悬停范围：0.5 至 60 m 左视／右视 无 下视补光灯 单颗 LED 安全 避障系统 APAS（高级辅助飞行系统）3.0 图传系统 图传方案 OcuSync 2.0 2.4 GHz/5.8 GHz 自动切换 最大图传距离[1] 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) 实时图传质量 720p@30fps / 1080p@30fps 延时（视乎实际拍摄环境及移动设备） 120 - 130 ms 视频编码格式 H.265/H.264(根据移动设备编码格式支持能力做自动切换) 图传最大码率 12 Mbps 工作频段 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz 遥控器 遥控图传系统 OcuSync 2.0 支持接口类型 Lightning，Micro USB， USB-C 支持的最大移动设备尺寸 180×86×10 mm (长×宽×高) 工作环境温度 -10°C 至 40°C 发射功率（EIRP） 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm 工作电流/电压 1200 mA@3.6V（连接 Android 设备时） 700 mA@ 3.6 V （连接 iOS 设备时） 充电器 输入 100-240 V, 50/60 Hz, 1.3 A 输出 电池接口：13.2 V⎓2.82 A USB 接口：5 V⎓2 A 电压 13.2 V 额定功率 38 W |  |  |  |
|  | 132 | 单兵图传 | 个 | 1 | HDS1400D-4GXX DV单兵编码是华平推出的便携式视频通信终端，具有体积小、重量轻、功耗低、便携等特点。内置双4G/3G(FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA)全网通模块，GPS/北斗定位，三轴电子罗盘，0.9吋OLED液晶屏人机接口，终端具有强大的处理能力，标配2.4GHz/5GHz Wi-Fi，支持多种3G和4G通讯，支持专网模块，支持蓝牙通信，可广泛应用于各种场合。 |  |  |  |
|  | 133 | 单兵摄像机 | 个 | 1 | 毛重：215.00g,像素：0-300万,存储介质：闪存式,机身容量：其他,变焦：15倍-30倍,清晰度：HD高清功能：高音质，全景，不间断录制。 |  |  |  |
|  | 134 | 单兵图传三角架 | 个 | 1 | 承重：6kg-10kg,材质：铝合金,产品特性：便携反折，可拆独脚，中轴倒置,云台类型：球型云台,类型：脚架+云台套装,节数：5节。 |  |  |  |
|  | 135 | 布控球 | 个 | 1 | 高清防水布控球，200万高清机芯，防护等级IP66；360度全向云台，33倍光学变焦，12倍数字变焦，100米红外夜视；支持双卡双待4G/3G(FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA)全网通通讯；内置GPS/北斗模块；双TF卡存储，单卡支持128G以上；支持双向语音对讲；底部有磁力复合吸盘；连续工作时间为8小时以上；可选配续航电池底座；内置大功率Wifi；具有OLED状态显示功能；可加装安全防护绳，携带方便，带安全箱；配件包含固定圆盘，蓝牙耳机，蓝牙手咪，电源适配器，车载充电器，航空头尾线。 |  |  |  |
|  | 136 | 布控球三角架 | 个 | 1 | 承重：6kg-10kg,材质：铝合金,产品特性：便携反折，可拆独脚，中轴倒置,云台类型：球型云台,类型：脚架+云台套装,节数：5节。 |  |  |  |
|  | 137 | 350M数字通信—固定台 | 个 | 1 | 功能要求： 1)支持数字、模拟模式，PDT、DMR数字协议； 2)前置大音量扬声器和智能音频功能，可根据环境噪声水平自动调节音量； 3)不小于2.0吋全彩色高亮屏，中文菜单全数字及功能键盘手咪； 4)内置蓝牙模块，可与蓝牙耳机实现语音通信，车载台可通过内置蓝牙可连接到支持蓝牙的数据设备，即可实时共享信息； 5)嵌入式蓝牙音频，嵌入在车载台中，使用无线配件进行连接，如使用专为实现稳定可靠的通信而设计的蓝牙无线耳机；可与蓝牙耳机实现语音通信； 6)支持GPS/北斗定位； 7)符合810C\D\E\F\G军标，满足军标Mil-std810 C、D 、E、F； 8)具备空中编程功能；无需连接数据线，可对手持终端数据进行无线编程。 4.2 参数要求： a.信道容量: ≥1000； b.频率：350-400Mhz； c.典型射频输出:低功率1-25W、高功率25-40W/电流消耗0.81A（最大）； d.接收@额定音频:2A（最大）； e.发射@额定音频:14.5A（最大）； f.接收机: (1)信道间隔:12.5 kHz/ 25 kHz； (2)频率稳定性:（-30℃、+60℃、+25℃）:± 0.5 ppm ； (3)模拟灵敏度:0.22 uV (12 dB SINAD)/0.4 uV (20 dB SINAD)； (4)数字灵敏度:5% BER: 0.3 uV； (5)互调 :TIA603C； (6)ETSI:75 dB/60 dB； (7)邻近信道选择:60 dB @ 12.5 kHz/70 dB @ 25 kHz； (8)杂散抑制:TIA603C； (9)ETSI:75 dB/70 dB； (10)额定音频:3W（内置）7.5W（外置—8ohm）13W（外置—4ohm）； (11)音频失真@额定音频:3%（典型）； (12)交流声与噪声:-40 dB @ 12.5 kHz/-45 dB @ 25 kHz； (13)音频响应:+ 1, -3 dB； (14)传导杂散发射:-57 dBm； g.发射机: (1)信道间隔:12.5 kHz/ 25 kHz； (2)频率稳定性:（-30℃、+60℃、+25℃）± 0.5 ppm； (3)功率输出:低功率1-25W , 高功率25-40W； (4)调制限制:± 2.5 kHz @ 12.5 kHz/± 5.0 kHz @ 25 kHz； (5)FM交流声和噪声:-40 dB @ 12.5 kHz/-45 dB @ 25 kHz； (6)传导/辐射发射:-36 dBm < 1 GHz/-30 dBm > 1 GHz； (7)邻近信道功率:-60 dB @ 12.5 kHz/-70 dB @ 25 kHz； (8)音频响应:+1, -3 dB； (9)音频失真:3%； (10)FM调制方式:12.5 kHz : 11K0F3E/25 kHz: 16K0F3E； (11)4FSK数字调制:12.5kHz仅数据：7K60FXD/12.5kHz； (12)数据和语音：7K60FXE； (13)数字声码器类型:AMBE++。 配置：智能信道共享软件、多基站智能联网软件、TRBONEG软件准入功能、10DB高增益天线、15A充电稳压电源。 备注：1.为了保证设备的快速无缝接入和原来的建设资金不浪费，必须保证新购设备与原有的350M通信系统及通信终端互联互通，确保设备畅通和稳定。 （中标单位必须按照用户要求自行写频、调试）。 2.中标单位所供产品与原有的终端不能兼容互通或与投标文件不符的，业主单位不予验收，并取消中标资格，顺延第二中标候选人为中标单位。 |  |  |  |
|  | 138 | 350M数字通信—车载台 | 个 | 8 | 功能要求： 1) 支持数字、模拟模式，PDT、DMR数字协议； 2) 前置大音量扬声器和智能音频功能，可根据环境噪声水平自动调节音 量； 3) 不小于2.0吋全彩色高亮屏，中文菜单全数字及功能键盘手咪； 4) 内置蓝牙模块，可与蓝牙耳机实现语音通信，车载台可通过内置蓝牙 可连接到支持蓝牙的数据设备，即可实时共享信息； 5) 嵌入式蓝牙音频，嵌入在车载台中，使用无线配件进行连接，如使用 专为实现稳定可靠的通信而设计的蓝牙无线耳机；可与蓝牙耳机实现 语音通信； 6) 支持GPS/北斗定位； 7) 符合810C\D\E\F\G军标，满足军标Mil-std810C、D 、E、F； 8) 具备空中编程功能；无需连接数据线，可对手持终端数据进行无线编 程。 4.3参数要求： a. 信道容量:≥1000； b. 频率：350-400Mhz； c. 典型射频输出:低功率1-25W、高功率25-40W/电流消耗0.81A（最大）； d. 接收@额定音频:2A（最大）； e. 发射@额定音频:14.5A（最大）； f. 接收机: (1)信道间隔:12.5kHz/25kHz； (2)频率稳定性:（-30℃、+60℃、+25℃）:±0.5ppm ； (3)模拟灵敏度:0.22uV(12dBSINAD)/0.4uV(20dBSINAD)； (4)数字灵敏度:5%BER:0.3uV； (5)互调:TIA603C； (6)ETSI:75dB/60dB； (7)邻近信道选择:60dB@ 12.5kHz/70dB@ 25kHz； (8)杂散抑制:TIA603C； (9)ETSI:75dB/70dB； (10)额定音频:3W（内置）7.5W（外置—8ohm）13W（外置—4ohm）； (11)音频失真@额定音频:3%（典型）； (12)交流声与噪声:-40dB@ 12.5kHz/-45dB@ 25kHz； (13)音频响应:+1,-3dB； (14)传导杂散发射:-57dBm； g.发射机: (1)信道间隔:12.5kHz/25kHz； (2)频率稳定性:（-30℃、+60℃、+25℃）±0.5ppm； (3)功率输出:低功率1-25W ,高功率25-40W； (4)调制限制:±2.5kHz@ 12.5kHz/±5.0kHz@ 25kHz； (5)FM交流声和噪声:-40dB@ 12.5kHz/-45dB@ 25kHz； (6)传导/辐射发射:-36dBm <1GHz/-30dBm >1GHz； (7)邻近信道功率:-60dB@ 12.5kHz/-70dB@ 25kHz； (8)音频响应:+1,-3dB； (9)音频失真:3%； (10)FM调制方式:12.5kHz:11K0F3E/25kHz:16K0F3E； (11)4FSK数字调制:12.5kHz仅数据：7K60FXD/12.5kHz； (12)数据和语音：7K60FXE； (13)数字声码器类型:AMBE++。 包含：多基站智能信道共享软件、多基站智能联网软件、TRBONEG软件准入 功能、3.5dB车载台天线。 注：★所投的产品必须与用户现有的350M 数字通信系统及终端互联互通（中标 单位必须按照用户要求自行写频、调试）。不能满足将做废标处理。 配置：智能信道共享软件、多基站智能联网软件、TRBONEG软件准入功能、10DB高增益天线、15A充电稳压电源。 备注：1.为了保证设备的快速无缝接入和原来的建设资金不浪费，必须保证新购设备与原有的350M通信系统及通信终端互联互通，确保设备畅通和稳定。 （中标单位必须按照用户要求自行写频、调试）。 2.中标单位所供产品与原有的终端不能兼容互通或与投标文件不符的，业主单位不予验收，并取消中标资格，顺延第二中标候选人为中标单位。 |  |  |  |
|  | 139 | 350M数字通信—手持台 | 个 | 20 | 功能要求： 1) 支持数字、模拟模式，PDT、DMR数字协议； 2) 前置大音量扬声器和智能音频功能，可根据环境噪声水平自动调节音量； 3) 不小于1.8吋全彩色高亮屏，强光下品目内容清晰可见，五行字符显示， 中文菜单，数字及功能全键盘；支持AMBE+2声码器； 4) ★内置蓝牙模块，可与蓝牙耳机实现语音通信，对讲机通过内置蓝牙可连 接到支持蓝牙的数据设备，即可实时共享信息； 5) 支持GPS/北斗定位； 6) ★具备IP67认证，符合810C\D\E\F\G军标，满足军标Mil-std810C、D 、 E、F； 3 7) 具备空中编程功能；无需连接数据线，可对手持终端数据进行无线编程； 8) ★IMPRES智能电池：标配原装电池容量不低于2250mAh。 3.1.3参数要求： a. 频率：350-400Mhz b. 信道容量≥1000； c. 电源：额定7.2V； d. 接收机： （1）频率稳定性（-30˚C、+60˚C、+25˚C）+/-1.5ppm +/-0.5ppm； （2）模拟灵敏度0.25uV(12dBSINAD)；0.4uV(20dBSINAD)； （3）数字灵敏度5%BER:0.3uV； （4）互调TIA603C：70dB， ETSI： 65dB； （5）邻近信道选择60dB@ 12.5kHz； 70dB@ 25kHz； （6）杂散抑制70dB； （7）额定音频500mW； （8）音频失真@额定音频3%（典型）； （9）交流声与噪声-40dB@ 12.5kHz；-45dB@ 25kHz； （10）音频响应+1,-3dB； （11)传导杂散发射-57dBm； e.发射机： （1）信道间隔12.5kHz/25kHz； （2）频率稳定性（-30˚C、+60˚C、+25˚C）；+/-0.5ppm； （3）功率输出：低功率1W； 高功率4W； （4）调制限制：+/-2.5kHz@ 12.5kHz；+/-5.0kHz@ 25kHz； （5）FM交流声和噪声：-40dB@ 12.5kHz；-45dB@ 25kHz； （6）传导/辐射发射：-36dBm <1GHz；-30dBm >1GHz和<4GHz； （7）邻近信道功率：-60dB@ 12.5kHz；-70dB@ 25kHz； （8）音频响应：+1,-3dB； （9）音频失真：3%； （10）FM调制方式：12.5kHz:11K0F3E；25kHz:16K0F3E； （11）4FSK数字调制：12.5kHz仅数据：7K60FXD；12.5kHz数据和语音： 4 7K60FXE； （12）数字声码器类型：AMBE++； 包含：多基站智能信道共享软件、多基站智能联网软件、TRBONEG软件准入 功能、 注：1.★所投的产品必须与用户现有的350M 数字通信系统及终端互联互通（中标 单位必须按照用户要求自行写频、调试）。不能满足将做废标处理。 配置：智能信道共享软件、多基站智能联网软件、TRBONEG软件准入功能、10DB高增益天线、15A充电稳压电源。 备注：1.为了保证设备的快速无缝接入和原来的建设资金不浪费，必须保证新购设备与原有的350M通信系统及通信终端互联互通，确保设备畅通和稳定。 （中标单位必须按照用户要求自行写频、调试）。 2.中标单位所供产品与原有的终端不能兼容互通或与投标文件不符的，业主单位不予验收，并取消中标资格，顺延第二中标候选人为中标单位。 |  |  |  |
|  | 140 | 会议系统—会议终端 | 个 | 1 | 1、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 2、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 3、支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 4、持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5、支持H.239标准双流协议。 ★支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 ★提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板照片证明） 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 ★提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS认证的证书复印件。 |  |  |  |
|  | 141 | 会议系统—摄像机 | 个 | 1 | 1、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2、★镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30等高清信号输出。 ★支持不小于12倍光学变焦。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 ★视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） ★支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于6个。 ★支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持根据安装方向自动翻转图像。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持保存不少于254个预置位。 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 |  |  |  |
|  | 142 | 会议系统—会议话筒 | 个 | 2 | 连接主体：音箱，功放机,传输方式：无线,类型：会议专用麦克风,指向特征：心型指向,扬声方式：外放,伴奏输入：其他,使用方式：桌面式,供电方式：内置电池。 |  |  |  |
|  | 143 | 会议系统—电视机 | 个 | 2 | 毛重：19.0kg，屏幕尺寸：58-60英寸，能效等级：三级能效，分辨率：4k超高清（3840×2160），电视类型：教育电视，4K超清。 |  |  |  |
|  | 144 | 接警系统—接警软件 | 个 | 1 | 借助消防支队接警系统后台，提供警情处置，现场反馈，警情查询与统计，车辆状态，天气情况，装备实力，人员情况等。 |  |  |  |
|  | 145 | 接警系统—电脑 | 个 | 1 | 商品毛重：6.8kg,内存容量：8GB,显示器尺寸：无显示器,系统：Windows 10,机箱大小：10L-20L,处理器：Intel i3,显卡：集成显卡,硬盘容量：1TB HDD,电脑形态：单主机。 |  |  |  |
|  | 146 | 接警系统—IP电话 | 个 | 1 | 接警专用IP话机，具备免提模式，直观交互式操作界面和丰富的电话功能，是实现高效专业语音通信的专业话机。 |  |  |  |
|  | 147 | 接警系统—打印机 | 个 | 2 | 耗材类型：鼓粉分离式硒鼓,自动双面打印：支持自动双面打印,幅面：A4,技术类型：黑白激光,连接方式：无线，USB，云打印，移动APP打印。 |  |  |  |
|  | 148 | 操作台 | 个 | 1 | 材料：冷轧钢板，总长1800 c m，箱体深600 c m，高75 c m。 |  |  |  |
|  | 149 | 照相机 | 个 | 1 | ### 基本参数：传感器类型CMOS，对焦系统复合自动对焦（相位侦测自动对焦/对比自动对焦），画幅：半画幅，接口：HDMI接口；WIFI连接；蓝牙传输产品净重（g）约450g，带电池和存储卡，但不包括机身盖产品尺寸（mm）约126.5 x 93.5 x 60mm。 |  |  |  |
|  | 150 | 门禁系统 | 个 | 1 | 云考勤：支持云考勤，输出方式：局域网IP，类型：人脸识别，版本：软件版。 |  |  |  |
|  | 151 | 电视机—通信室 | 个 | 1 | 毛重：19.0kg，屏幕尺寸：58-60英寸，能效等级：三级能效，分辨率：4k超高清（3840×2160），电视类型：教育电视，4K超清。 |  |  |  |
|  | 152 | 电视机—哨兵房 | 个 | 1 | 毛重：19.0kg，屏幕尺寸：58-60英寸，能效等级：三级能效，分辨率：4k超高清（3840×2160），电视类型：教育电视，4K超清。 |  |  |  |
|  | 153 | 楼宇广播系统 | 个 | 1 | 材质：金属箱体，声道：2.0声道，类型：公共广播/背景音乐，连接方式：蓝牙，USB。 |  |  |  |
|  | 154 | 机房空调 | 个 | 2 | 毛重：73.0kg，能效等级：二级能效，变频/定频：定频，类型：立柜式，匹数：5匹，冷暖类型：冷暖。 |  |  |  |
|  | 155 | 外线电话 | 个 | 1 | 双线电话机座机，电话来电闪灯，毛重：0.845kg，产品类型：有绳板机，放置方式：座式，颜色：黑色。 |  |  |  |
|  | 156 | 通信专用电脑 | 个 | 4 | 商品毛重：6.8kg,内存容量：8GB,显示器尺寸：无显示器,系统：Windows 10,机箱大小：10L-20L,处理器：Intel i3,显卡：集成显卡,硬盘容量：1TB HDD,电脑形态：单主机。 |  |  |  |
|  | 157 | 行车记录仪 | 个 | 8 | 屏幕尺寸：3.0英寸及以下，安装方式：通用单镜头，分辨率：2K，操作方式：按键，拍摄角度：90°-150°，款式：卡片机，功能：智能APP操作，停车监控，智能语音交互，WIFI，夜视加强，前录单镜头。 |  |  |  |
|  | 158 | 机柜 | 个 | 1 | 机柜容量：18-42 U, 立柱间矩：19英寸480 c m, 机柜静载：500-800 K G, 防护等级：I P 20, 门及门锁：钢化玻璃配置高级弹力锁, 六角网孔后门, 机柜厚度：立柱2.0cm |  |  |  |