2021年中央财政出资项目

矿山地质环境治理项目

招 标 文 件

第二卷

（共两卷）

招标编号:KZKSZL2021-02

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

二〇二一年二月

2021年中央财政出资项目

阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑

地质环境治理项目

招 标 任 务 书

项目编号：KZKSZL2021-02

招标单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

招标时间：二〇二一年二月

一、项目名称和项目编号

项目名称：阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目

项目编号：KZKSZL2021-02

项目费用：345万元

二、治理区范围和面积

治理区行政区划隶属于阿克陶县管辖，位于阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡境内，共分布有3个采坑区，其中：1号采坑区分布在阿克陶县皮拉勒乡，中心地理坐标为东经75°48′01″、北纬39°09′28″，采坑及影响区面积约3.5公顷；2号采坑区分布在阿克陶县玉麦乡4村，中心地理坐标为东经76°00′29″、北纬39°05′12″,采坑及影响区面积约33公顷；3号采坑区分布在阿克陶县玉麦乡1村，中心地理坐标为东经76°03′08″、北纬39°02′52″,采坑及影响区面积约43公顷。

最终治理区面积以投标单位现场踏勘并与当地自然资源主管部门沟通后确定的为准。

三、社会经济概况

阿克陶县地处新疆维吾尔自治区西南部，帕米尔高原东部，塔里木盆地的西部边缘，是中国最西端的县级行政区。县境东西长283.2公里，南北宽216公里，面积24555.06平方公里。阿克陶县辖2镇、10乡、2场、119个村委会、556个村民小组、1个社区管委会、9个社区居委会。2019年，全县实现生产总值（GDP)44.6108亿元，较2018年同比增长5.6 %。全县人均生产总值（GDP)19209.5元。

四、自然地理概况

（一）地形地貌

治理区位于山前冲洪积平原区，海拔高程1620-1600米，地势整体由西南向东北方向倾斜，整体地势较为平坦。由于历史上修建公路、铁路、城市建设在该处采挖砂石料，遗留了三个较大的采坑区，千疮百孔、满目疮痍，使原有微地貌形态发生了很大变化。

（二）气象水文

治理区地处中纬度欧亚大陆腹地，远离海洋，属暖温带大陆性干旱气候，其主要气候特点是：四季分明，日照充足，干旱少雨，无霜期长，气温日振幅大。春季多风，夏季炎热，秋季秋高气爽，冬季寒冷漫长。各月平均气温23℃，七月可达25℃，以上，极端最高气温达39.4℃。秋季降温快，昼夜温差大，气候凉爽宜人，月平均气温从19.1℃降到3℃。冬季寒冷，平均气温-4.8℃，一月平均气温-7.1℃，极端最低气温-27.4℃，≤-10℃的低温达46.9天。

（三）地质条件

1.地层岩性

治理区出露地层主要为第四系全更新统洪积层（Q4al），该区域地层岩性为圆砾层，青灰色，干燥，松散-中密，以圆形及亚圆形为主，骨架颗粒大部分相互接触，砾石粒径2-50毫米，个别可达80毫米，充填物为中粗砂，主要成分为长石以及少量的石英。

2.地质构造与区域地壳稳定性

治理区区域内的昆仑山地槽褶皱带经受过多次强烈的造山运动，形成褶皱隆起及断裂。在断裂中伴随着剧烈的岩浆活动，使古老的沉积岩发生重结晶的深变质作用。强烈的地壳运动，特别是喜马拉雅山运动的影响，使塔里木地台南缘上升，断裂活动有所复活，从而形成了山前褶皱带、西南坳陷区。褶皱轴向与昆仑山褶皱基本一致。塔里木地台南缘-西南台坡，具有刚性的基底，历次造山旋回的影响微弱，一般呈缓慢的升降运动，因而形成断块条带状，岩层产状近似水平。下部基岩具褶皱和强烈变质，大部分被第四纪堆积物所覆盖。

地震烈度为Ⅷ度，地震动峰值加速度值0.20g，地壳稳定性为次不稳定区。

（四）水文地质条件

治理区地下水属松散岩类孔隙水，水位埋深大于20米左右，单井涌水量大于1000立方米/天，地下水矿化度小于1克/升，水化学类型主要为SO4·CL-Ca·Na·Mg。地下水主要接受山前地下水的侧向补给、洪流入渗以及渠系入渗的补给，由西向南径流，以向下游区的侧向径流排泄为主。

（五）工程地质条件

治理区的地层岩性为第四系上更新统-全新统冲、洪积的圆砾层组成，砾石分选性良好，以圆形、亚圆形为主，松散-中密，结构单一，透水性强、地基承载力较高，一般为300千帕左右，适合作为一般建筑物的天然基地，工程地质条件较好。

五、主要地质环境问题

矿山地质环境问题主要是：由于历史上修建公路、铁路、城市建设等无序的开采形成了三处较大的采砂坑，对原始地形地貌造成严重的破坏，使地质环境条件更加恶劣；存在地质灾害隐患，威胁周围人员及输电线路安全；使大面积土地丧失使用功能，造成土地资源浪费；遇风形成沙尘天气，影响空气质量。

六、目标任务

- （一）目标

通过对阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目的实施，基本恢复原始地形地貌景观，改善土地功能，减少或消除采砂坑及废料堆对当地环境的影响，治理后使治理区与周围地形地貌相协调。

- （二）任务

1.根据勘查报告和现场踏勘成果，编制治理工程设计和施工组织设计。

2.按照审批通过的治理工程设计和施工组织设计，组织地质环境治理工程施工。

3.治理工程完工后，制作永久性的治理工程说明碑。

七、主要技术要求

（一）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（二）《全球定位系统测量（GPS）规范》（GB／T18314-2009）；

（三）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

（四）《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）；

（五）《建设工程勘察设计管理条例》；

（六）《建设工程质量管理条例》；

（七）《建设工程安全生产管理条例》；

（八）《建设项目环境保护管理条例》；

（九）《建设工程施工质量验收规范》；

（十）施工工地扬尘污染防治须纳入安全生产文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，工地必须采取相应的扬尘治理措施工作内容，并将扬尘治理费用列入工程造价；

（十一）其他有关规范、规程和技术要求。

同时满足项目任务书、设计书及审批意见书和有关规定的要求。

八、主要实物工作量

根据三处采砂坑分布情况，对采坑及周边区域采用削高填低、场地平整的方法完成对采砂坑的治理，治理后使治理区与周边地貌相协调，治理恢复受损面积不少于79.5公顷。

最终以审批后的治理工程项目设计书中工作量为准。

九、预期提交成果

（一）治理工程设计成果

1.《阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目设计书》（分为施工设计和施工组织设计两部分）；

2.《阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目平面布置图》及各单项治理工程设计大样图。

（二）施工成果资料

1.《阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目施工管理资料》；

2.《阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目施工技术资料》；

3.《阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目施工安全资料》；

4.《阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目竣工总结》；

5.照片和影像资料；

6.其他原始资料；

7.附图：《阿克陶县玉麦乡、皮拉勒乡采坑地质环境治理项目竣工图》等相关图件（提交附带属性的AUTOCAD格式的数据光盘）。

所有资料均要求提交光盘；所有图件比例尺均要求与勘查报告图件比例尺保持一致。

最终成果资料应按地质资料汇交有关要求向克州自然资源局汇交纸介质和电子版，并反馈汇交结果。

十、工作周期

工作周期：2021年2月—2021年9月。

（一）2021年3月底前，通过自然资源主管部门组织的施工设计、施工组织设计评审；

（二）2021年7月底前，完成并通过监理单位初步验收。

（三）2021年8月底前，通过自然资源主管部门组织的竣工验收。

（四）2021年9月底前，向克州自然资源局、阿克陶县自然资源局提交全套竣工资料。