### 5、建设规模

乌鲁木齐市水磨沟区2021年“雪亮工程”新建项目主要包括前端和平台设备的采购，其中前端新建570处点位，新增1284路高清摄像机（枪机1028、球机213，半球43），新增531条链路；平台新增10套云存储主机，新增480块存储硬盘；另外，新增149台备品备件（枪机107台、球机22台、卡口抓拍相机20台）。具体详细建设内容如下：

以上建设规模分配到15个管委会和政法委，建设内容详细清单见下表：

### 6、工程建设设备配置清单

按照15个管委会和政法委建设内容分为17个标段，将前端和平台设备归属在所在管委会范围内，将备品备件归属到政法委。各标段设备配置清单详见下表：

#### 6.1第一标段：新民路片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节。 | 台 | 69 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件。 | 台 | 11 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 33 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 80 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 33 | 五年质保 |
| 6 | 金属立杆 | 直径140mm高3米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径140mm高4米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 4 | 五年质保 |
| 8 | 横臂 | 锥型杆，1米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 9 | 横臂 | 锥型杆，2米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 4 | 五年质保 |
| 10 | 抱箍横臂 | 定制、1米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 11 | 抱箍横臂 | 定制、2米 | 根 | 2 | 五年质保 |
| 12 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 5 | 五年质保 |
| 13 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 33 | 五年质保 |
| 14 | 立杆底座 | 直径140基坑尺寸800*800*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 5 | 五年质保 |
| 15 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 175 | 五年质保 |
| 16 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 1560 | 五年质保 |
| 17 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 18 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 19 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 20 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 21 | 视频管理服务软件-视频接入许可 | 视频管理服务软件-视频接入许可-500路授权费用 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 22 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.2第二标段：六道湾片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 77 | 五年质保 |
| 2 | 红外半球 | 400万像素1/1.8"半球网络摄像机；2.8-12mm电动变焦；音频2入1出，告警2入1出，1路RS485，1个BNC，10M/100M自适应网口；0.0005lux (F1.2，AGC ON，彩色)，(F1.2，AGC ON，黑白）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持5种智能模式切换：混行检测、人脸检测、深度周界、人脸比对、人数统计；混行检测：支持机动车、非机动车、行人分类检测抓拍；人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及属性提取，并实现人脸、人体关联；支持人脸检测，可同时实现40张人脸并发检测；支持前端人脸识别，16个人脸库，共10K库容；深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机、非、人分类检测布防；人脸比对：支持前端人脸识别比对，支持黑名单比对；人数统计：支持绊线人数统计和区域人数统计，适应多场景使用需求；支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片；供电方式：DC12V(±25%)、AC24V±25%、POE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：10.2W MAX；防护等级：IP68，IK10；含DC12V/25W电源适配器 | 台 | 6 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 21 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 83 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 21 | 五年质保 |
| 6 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 4 | 五年质保 |
| 7 | 墙装支臂 | 定制、2米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 8 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 22 | 五年质保 |
| 9 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 1276 | 五年质保 |
| 10 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 11 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 12 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 13 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 14 | 交换机板卡 | 48端口万兆以太网光接口板，兼容现有核心交换机 | 个 | 1 | 五年质保 |
| 15 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.3第三标段：水塔山片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 23 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 17 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 16 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 40 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 16 | 五年质保 |
| 6 | 金属立杆 | 直径165mm高4米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径165mm高5米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 3 | 五年质保 |
| 8 | 金属立杆 | 直径219mm高6米/壁厚5.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 9 | 横臂 | 锥型杆，1米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 3 | 五年质保 |
| 10 | 横臂 | 锥型杆，2米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 11 | 横臂 | 锥型杆，6米横臂：管径100/180（厚5.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 12 | 抱箍横臂 | 定制、1米 | 根 | 2 | 五年质保 |
| 13 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 3 | 五年质保 |
| 14 | 墙装支臂 | 定制、2米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 15 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 16 | 五年质保 |
| 16 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 4 | 五年质保 |
| 17 | 立杆底座 | 直径219基坑尺寸1200*1200*1600（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 1 | 五年质保 |
| 18 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 260 | 五年质保 |
| 19 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 570 | 五年质保 |

#### 6.4第四标段：七纺片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节。 | 台 | 11 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件。 | 台 | 2 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 4 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 13 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 4 | 五年质保 |
| 6 | 金属立杆 | 直径165mm高5米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径219mm高6米/壁厚5.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 8 | 横臂 | 锥型杆，2米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 9 | 横臂 | 锥型杆，3米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 10 | 横臂 | 锥型杆，5米横臂：管径100/180（厚5.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 11 | 横臂 | 锥型杆，6米横臂：管径100/180（厚5.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 12 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 13 | 电力接入、电表及检 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 4 | 五年质保 |
| 14 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 2 | 五年质保 |
| 15 | 立杆底座 | 直径219基坑尺寸1200*1200*1600（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 2 | 五年质保 |
| 16 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 135 | 五年质保 |
| 17 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 168 | 五年质保 |

#### 6.5第五标段：八道湾片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 36 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 13 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 12 | 五年质保 |
| 4 | 监控箱 |  | 个 | 3 | 五年质保 |
| 5 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 49 | 五年质保 |
| 6 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 15 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径165mm高6米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 8 | 金属立杆 | 直径219mm高6米/壁厚5.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 6 | 五年质保 |
| 9 | 横臂 | 锥型杆，3米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 10 | 横臂 | 锥型杆，4米横臂：管径100/150（厚5.0mm） | 根 | 3 | 五年质保 |
| 11 | 横臂 | 锥型杆，5米横臂：管径100/180（厚5.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 12 | 横臂 | 锥型杆，6米横臂：管径100/180（厚5.0mm） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 13 | 抱箍横臂 | 定制、1米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 14 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 15 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 17 | 五年质保 |
| 16 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 1 | 五年质保 |
| 17 | 立杆底座 | 直径219基坑尺寸1200*1200*1600（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 6 | 五年质保 |
| 18 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 |  | 600 | 五年质保 |
| 19 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 |  | 305 | 五年质保 |

#### 6.6第六标段：南湖南路片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 1 | 五年质保 |
| 2 | 红外半球 | 400万像素1/1.8"半球网络摄像机；2.8-12mm电动变焦；音频2入1出，告警2入1出，1路RS485，1个BNC，10M/100M自适应网口；0.0005lux (F1.2，AGC ON，彩色)，(F1.2，AGC ON，黑白）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持5种智能模式切换：混行检测、人脸检测、深度周界、人脸比对、人数统计；混行检测：支持机动车、非机动车、行人分类检测抓拍；人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及属性提取，并实现人脸、人体关联；支持人脸检测，可同时实现40张人脸并发检测；支持前端人脸识别，16个人脸库，共10K库容；深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机、非、人分类检测布防；人脸比对：支持前端人脸识别比对，支持黑名单比对；人数统计：支持绊线人数统计和区域人数统计，适应多场景使用需求；支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片；供电方式：DC12V(±25%)、AC24V±25%、POE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：10.2W MAX；防护等级：IP68，IK10；含DC12V/25W电源适配器 | 台 | 24 | 五年质保 |
| 3 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 25 | 五年质保 |
| 4 | 社会资源接入 | 社会资源摄像机接入治安监控平台 | 路 | 30 |  |

#### 6.7第七标段：南湖北路片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 12 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 5 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 4 | 五年质保 |
| 4 | 监控箱 |  | 个 | 1 | 五年质保 |
| 5 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 17 | 五年质保 |
| 6 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 5 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径219mm高6米/壁厚5.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 8 | 横臂 | 锥型杆，6米横臂：管径100/180（厚5.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 9 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 10 | 墙装支臂 | 定制、2米 | 根 | 2 | 五年质保 |
| 11 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 5 | 五年质保 |
| 12 | 立杆底座 | 直径219基坑尺寸1200*1200*1600（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 1 | 五年质保 |
| 13 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 125 | 五年质保 |
| 14 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 105 | 五年质保 |

#### 6.8第八标段：龙盛街片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 10 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 5 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 4 | 五年质保 |
| 4 | 监控箱 |  | 个 | 4 | 五年质保 |
| 5 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 15 | 五年质保 |
| 6 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 8 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径165mm高5米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 8 | 金属立杆 | 直径219mm高6米/壁厚5.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 9 | 横臂 | 锥型杆，2米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 10 | 横臂 | 锥型杆，5米横臂：管径100/180（厚5.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 11 | 抱箍横臂 | 定制、1米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 12 | 墙装L型支臂 | 定制、1.5米 | 根 | 2 | 五年质保 |
| 13 | 吊装支架 | 定制、1-1.5米 | 根 | 2 | 五年质保 |
| 14 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 14 | 五年质保 |
| 15 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 1 | 五年质保 |
| 16 | 立杆底座 | 直径219基坑尺寸1200*1200*1600（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 1 | 五年质保 |
| 17 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 400 | 五年质保 |
| 18 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 160 | 五年质保 |
| 19 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 20 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 21 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 22 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 23 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.9第九标段：七道湾片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 19 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 4 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 7 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 23 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 7 | 五年质保 |
| 6 | 金属立杆 | 直径165mm高6米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 6 | 五年质保 |
| 7 | 横臂 | 锥型杆，3米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 12 | 五年质保 |
| 8 | 抱箍横臂 | 定制、2米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 9 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 8 | 五年质保 |
| 10 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 6 | 五年质保 |
| 11 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 45 | 五年质保 |
| 12 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 105 | 五年质保 |
| 13 | 社会资源接入 | 社会资源摄像机接入治安监控平台 | 路 | 24 | 五年质保 |
| 14 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 15 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 16 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 17 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 18 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.10第十标段：振安街片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 21 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 2 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 11 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 23 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 11 | 五年质保 |
| 6 | 金属立杆 | 直径165mm高5米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径165mm高6米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 8 | 金属立杆 | 直径219mm高6米/壁厚5.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 9 | 横臂 | 锥型杆，2米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 10 | 横臂 | 锥型杆，3米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 3 | 五年质保 |
| 11 | 横臂 | 锥型杆，4米横臂：管径100/150（厚5.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 12 | 抱箍横臂 | 定制、1米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 13 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 3 | 五年质保 |
| 14 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 11 | 五年质保 |
| 15 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 4 | 五年质保 |
| 16 | 立杆底座 | 直径219基坑尺寸1200*1200*1600（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 1 | 五年质保 |
| 17 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 15 | 五年质保 |
| 18 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 235 | 五年质保 |
| 19 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 20 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 21 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 22 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 23 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.11第十一标段：苇湖梁片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 90 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 19 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 58 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 109 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 58 | 五年质保 |
| 6 | 金属立杆 | 直径165mm高4米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 5 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径165mm高5米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 7 | 五年质保 |
| 8 | 金属立杆 | 直径165mm高6米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 4 | 五年质保 |
| 9 | 金属立杆 | 直径219mm高6米/壁厚5.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 10 | 横臂 | 锥型杆，2米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 8 | 五年质保 |
| 11 | 横臂 | 锥型杆，3米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 10 | 五年质保 |
| 12 | 横臂 | 锥型杆，4米横臂：管径100/150（厚5.0mm） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 13 | 抱箍横臂 | 定制、1米 | 根 | 2 | 五年质保 |
| 14 | 抱箍横臂 | 定制、2米 | 根 | 8 | 五年质保 |
| 15 | 墙装支臂 | 定制、0.5米 | 根 | 17 | 五年质保 |
| 16 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 20 | 五年质保 |
| 17 | 墙装支臂 | 定制、1.5米 | 根 | 2 | 五年质保 |
| 18 | 墙装支臂 | 定制、2米 | 根 | 5 | 五年质保 |
| 19 | 电力接入、电表及检测费 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 60 | 五年质保 |
| 20 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 16 | 五年质保 |
| 21 | 立杆底座 | 直径219基坑尺寸1200*1200*1600（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 2 | 五年质保 |
| 22 | 线缆入地费用 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 935 | 五年质保 |
| 23 | 线缆沿墙定固费用 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 1095 | 五年质保 |
| 24 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 25 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 26 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 27 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 28 | 视频管理服务软件-视频接入许可 | 视频管理服务软件-视频接入许可-500路授权费用 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 29 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.12第十二标段：华光街片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 25 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 2 | 五年质保 |
| 3 | 红外半球 | 400万像素1/1.8"半球网络摄像机；2.8-12mm电动变焦；音频2入1出，告警2入1出，1路RS485，1个BNC，10M/100M自适应网口；0.0005lux (F1.2，AGC ON，彩色)，(F1.2，AGC ON，黑白）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持5种智能模式切换：混行检测、人脸检测、深度周界、人脸比对、人数统计；混行检测：支持机动车、非机动车、行人分类检测抓拍；人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及属性提取，并实现人脸、人体关联；支持人脸检测，可同时实现40张人脸并发检测；支持前端人脸识别，16个人脸库，共10K库容；深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机、非、人分类检测布防；人脸比对：支持前端人脸识别比对，支持黑名单比对；人数统计：支持绊线人数统计和区域人数统计，适应多场景使用需求；支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片；供电方式：DC12V(±25%)、AC24V±25%、POE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：10.2W MAX；防护等级：IP68，IK10；含DC12V/25W电源适配器 | 台 | 7 | 五年质保 |
| 4 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 13 | 五年质保 |
| 5 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 34 | 五年质保 |
| 6 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 13 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径165mm高6米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 8 | 金属立杆 | 直径219mm高6米/壁厚5.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 9 | 横臂 | 锥型杆，3米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 10 | 横臂 | 锥型杆，4米横臂：管径100/150（厚5.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 11 | 抱箍横臂 | 定制、1米 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 12 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 11 | 五年质保 |
| 13 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 15 | 五年质保 |
| 14 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 2 | 五年质保 |
| 15 | 立杆底座 | 直径219基坑尺寸1200*1200*1600（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 1 | 五年质保 |
| 16 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 90 | 五年质保 |
| 17 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 420 | 五年质保 |
| 18 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 19 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 20 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 21 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 22 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.13第十三标段：榆树沟片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 49 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 13 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 28 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 62 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 28 | 五年质保 |
| 6 | 金属立杆 | 直径165mm高4米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 8 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径165mm高5米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 4 | 五年质保 |
| 8 | 金属立杆 | 直径165mm高6米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 4 | 五年质保 |
| 9 | 横臂 | 锥型杆，2米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 6 | 五年质保 |
| 10 | 横臂 | 锥型杆，3米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 10 | 五年质保 |
| 11 | 抱箍横臂 | 定制、2米 | 根 | 3 | 五年质保 |
| 12 | 墙装支臂 | 定制、1米 | 根 | 4 | 五年质保 |
| 13 | 电力接入、电表及检测 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 37 | 五年质保 |
| 14 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 16 | 五年质保 |
| 15 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 487 | 五年质保 |
| 16 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 190 | 五年质保 |
| 17 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 18 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 19 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 20 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 21 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.14第十四标段：石人沟片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 16 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 400万星光级全光谱球型网络摄像机，靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距不小于190mm；不小于30倍光学变倍；补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：53W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP68；防暴等级：IK10（除玻璃部分）；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 8 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 12 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 24 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 12 | 五年质保 |
| 6 | 金属立杆 | 直径165mm高6米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 10 | 五年质保 |
| 7 | 横臂 | 锥型杆，3米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 10 | 五年质保 |
| 8 | 电力接入、电表及检测费 | 含电表安装和电力接入 | 处 | 12 | 五年质保 |
| 9 | 油木杆 | 防腐杆体，6米高，直径14cm | 根 | 1 | 五年质保 |
| 10 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 10 | 五年质保 |
| 11 | 线缆入地 | 含道路开挖，电力线缆和套管埋地及道路恢复 | 米 | 60 | 五年质保 |
| 12 | 线缆沿墙定固 | 含沿墙定固所需PVC套管，电力线缆和卡子等 | 米 | 380 | 五年质保 |
| 13 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 14 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 15 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 16 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 17 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.15第十五标段：河马泉片区管委会

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 采用≥1/1.8″逐行扫描400万像素图像传感器；具有≥1个RJ45接口、2路报警输入、1路报警输出，1路音频输入、1路RS485接口；焦距范围：2.8～12mm，电动变焦；最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx；支持120dB光学宽动态；支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；支持ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400等协议；支持TF卡热插拔，最大支持≥256GB TF卡；支持暖光补光灯，补光距离≥30m；设备支持人脸检测抓拍，可支持不低于40张人脸并发检测，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片；支持混行检测：支持机动车、非机动车、行人分类检测抓拍；防护等级≥IP67，支持在不低于-30～60℃环境下正常工作；含DC12V/25W电源适配器和安装支架。 | 台 | 570 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 采用≥1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；支持6-150mm电动变焦，25倍光学变倍；支持最低照度：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx；支持120dB光学宽动态；支持接口：≥1个RJ45接口、≥1个BNC接口、≥2个报警输入接口、1个报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个音频输入接口、1个音频输出接口；支持红外灯补光，红外补光灯可定时或自动开启；内置1个SD插槽，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡；支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测；支持ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400等标准协议；水平范围：360°，水平速度0.1°/s~240°/s；预置位速度≥240°/s；垂直范围：-15°~90°，垂直速度：0.1°~160°/s；预置位速度≥200°/s；支持不低于256个预置位；供电方式：AC/DC24V±25%，支持过压过流保护；功耗≤50W，，6KV防雷；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级不低于IP66；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 111 | 五年质保 |
| 3 | 监控箱 | 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；箱体内部预置可移动托板；整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 258 | 五年质保 |
| 4 | 配套线缆 | 网线STP.CAT-5e、电源线RVV2*1.5及防护套管PVC，标签、扎带等 | 套 | 681 | 五年质保 |
| 5 | 五金配件 | 螺丝、连接件、抱箍、钢丝绳、吊卡等 | 批 | 258 | 五年质保 |
| 6 | 金属立杆 | 直径165mm高5米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 7 | 金属立杆 | 直径165mm高6米/壁厚4.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 8 | 金属立杆 | 直径219mm高6米/壁厚5.5mm（热镀锌，表面喷塑） | 根 | 6 | 五年质保 |
| 9 | 横臂 | 锥型杆，3米横臂：管径80/150（厚3.0mm） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 10 | 横臂 | 锥型杆，4米横臂：管径100/150（厚5.0mm） | 根 | 3 | 五年质保 |
| 11 | 横臂 | 锥型杆，5米横臂：管径100/180（厚5.0mm） | 根 | 2 | 五年质保 |
| 12 | 横臂 | 锥型杆，6米横臂：管径100/180（厚5.0mm） | 根 | 1 | 五年质保 |
| 13 | 横臂 | 路灯杆12*12，0.5米横臂 | 根 | 2 | 五年质保 |
| 14 | 横臂 | 路灯杆12*12，1米横臂 | 根 | 3 | 五年质保 |
| 15 | 横臂 | 路灯杆18*18，1米横臂 | 根 | 7 | 五年质保 |
| 16 | 横臂 | 路灯杆219，1米横臂 |  | 1 | 五年质保 |
| 17 | 横臂 | 路灯杆273，1米横臂 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 18 | 横臂 | 路灯杆12*12，2米横臂 | 根 | 21 | 五年质保 |
| 19 | 横臂 | 路灯杆15*15，2米横臂 | 根 | 7 | 五年质保 |
| 20 | 横臂 | 路灯杆18*18，2米横臂 | 根 | 95 | 五年质保 |
| 21 | 横臂 | 路灯杆273，2米横臂 | 根 | 87 | 五年质保 |
| 22 | 横臂 | 路灯杆325，2米横臂 | 根 | 19 | 五年质保 |
| 23 | 横臂 | 路灯杆219，3米横臂 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 24 | 横臂 | 路灯杆273，3米横臂 | 根 | 4 | 五年质保 |
| 25 | 横臂 | 路灯杆273，4米横臂 | 根 | 2 | 五年质保 |
| 26 | 横臂 | 路灯杆325，4米横臂 | 根 | 1 | 五年质保 |
| 27 | 立杆底座 | 直径165基坑尺寸1000*1000*1100（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 2 | 五年质保 |
| 28 | 立杆底座 | 直径219基坑尺寸1200*1200*1600（地下埋深）、含预埋件、防雷接地 | 处 | 6 | 五年质保 |
| 29 | 云存储数据节点 | 48盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：48 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 30 | 电池模块 | 电池模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 31 | 电源模块 | 网络存储700W电源模块 | 块 | 1 | 五年质保 |
| 32 | 存储磁盘 | 48盘位单控14TB*2企业级SATA硬盘 | 块 | 24 | 五年质保 |
| 33 | 视频管理服务软件-视频接入许可 | 视频管理服务软件-视频接入许可-500路授权费用 | 套 | 1 | 五年质保 |
| 34 | 机房租赁 | 一台存储设备 | 台 | 1 |  |

#### 6.16第十六标段：水磨沟区政法委

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 25 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 采用≥1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；支持6-150mm电动变焦，25倍光学变倍；支持最低照度：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx；支持120dB光学宽动态；支持接口：≥1个RJ45接口、≥1个BNC接口、≥2个报警输入接口、1个报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个音频输入接口、1个音频输出接口；支持红外灯补光，红外补光灯可定时或自动开启；内置1个SD插槽，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡；支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测；支持ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400等标准协议；水平范围：360°，水平速度0.1°/s~240°/s；预置位速度≥240°/s；垂直范围：-15°~90°，垂直速度：0.1°~160°/s；预置位速度≥200°/s；支持不低于256个预置位；供电方式：AC/DC24V±25%，支持过压过流保护；功耗≤50W，，6KV防雷；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级不低于IP66；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 5 | 五年质保 |
| 3 | 卡口摄像单元 | 1.900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸 2.支持焦距11-40mm高清变焦镜头 3.图像分辨率≥4096×2160，帧率1-25帧可调 4.黑白模式下最低照度≤0.0008LX 5.前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络 6.具有本地存储功能，存储空间≥32G 7.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能 8.支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能 9.支持识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息，支持不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测 10.支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获 11.支持车型识别，种类≥26种 12.支持识别车辆品牌，种类≥350种 13.防护等级不护等级≥IP67 14.工作温度-40℃～+85℃ | 台 | 10 | 五年质保 |
| 4 | 卡口摄像机镜头 | 成像靶面尺寸 ≥1英寸 焦距：11-40mm 镜头 | 台 | 10 | 五年质保 |
| 5 | LED频闪白光爆闪一体灯 | 1. LED色温≤4000K 2. ≥24颗LED灯珠 3. 支持白光爆闪红外爆闪切换 4. 补光距离范围不小于18-32米 5. 可在-40℃～70℃温度环境正常工作 6. 防护等级达到IP67 7. 连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms 8. 滤光片未遮挡情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积＜15％ | 台 | 20 | 五年质保 |
| 6 | 通用型抱杆支架 | 通用型抱杆支架,加长型 | 个 | 30 | 五年质保 |
| 7 | 三维可调安装支架 | 三维可调安装支架 | 个 | 30 | 五年质保 |

#### 6.16第十七标段：水磨沟区政法委

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级枪机 | 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；含筒机抱杆支架，DC12V/25W电源适配器，托板和万向节 | 台 | 82 | 五年质保 |
| 2 | 星光级球机 | 采用≥1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；支持6-150mm电动变焦，25倍光学变倍；支持最低照度：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx；支持120dB光学宽动态；支持接口：≥1个RJ45接口、≥1个BNC接口、≥2个报警输入接口、1个报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个音频输入接口、1个音频输出接口；支持红外灯补光，红外补光灯可定时或自动开启；内置1个SD插槽，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡；支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测；支持ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400等标准协议；水平范围：360°，水平速度0.1°/s~240°/s；预置位速度≥240°/s；垂直范围：-15°~90°，垂直速度：0.1°~160°/s；预置位速度≥200°/s；支持不低于256个预置位；供电方式：AC/DC24V±25%，支持过压过流保护；功耗≤50W，，6KV防雷；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级不低于IP66；含电源、球机安装支架（一个球机吊装杆或壁装杆 ），球机连接件 | 台 | 17 | 五年质保 |
| 3 | 卡口摄像单元 | 1.900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸 2.支持焦距11-40mm高清变焦镜头 3.图像分辨率≥4096×2160，帧率1-25帧可调 4.黑白模式下最低照度≤0.0008LX 5.前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络 6.具有本地存储功能，存储空间≥32G 7.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能 8.支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能 9.支持识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息，支持不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测 10.支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获 11.支持车型识别，种类≥26种 12.支持识别车辆品牌，种类≥350种 13.防护等级不护等级≥IP67 14.工作温度-40℃～+85℃ | 台 | 10 | 五年质保 |
| 4 | 卡口摄像机镜头 | 成像靶面尺寸 ≥1英寸 焦距：11-40mm 镜头 | 台 | 10 | 五年质保 |
| 5 | LED频闪白光爆闪一体灯 | 1. LED色温≤4000K 2. ≥24颗LED灯珠 3. 支持白光爆闪红外爆闪切换 4. 补光距离范围不小于18-32米 5. 可在-40℃～70℃温度环境正常工作 6. 防护等级达到IP67 7. 连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms 8. 滤光片未遮挡情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积＜15％ | 台 | 20 | 五年质保 |
| 6 | 通用型抱杆支架 | 通用型抱杆支架,加长型 | 个 | 30 | 五年质保 |
| 7 | 三维可调安装支架 | 三维可调安装支架 | 个 | 30 | 五年质保 |

### 7、链路租费要求

本招标工程链路为前端点位到平台的链路，要求采用租赁运营商资源的方式，由运营商自行完成链路的敷设、数据开通。本次共新增531条链路，具体情况见下表。

| 序号 | 所属管委会 | 链路数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新民路片区管委会 | 33 |  |
| 2 | 六道湾片区管委会 | 32 |  |
| 3 | 水塔山片区管委会 | 17 |  |
| 4 | 七纺片区管委会 | 4 |  |
| 5 | 八道湾片区管委会 | 18 |  |
| 6 | 南湖南路片区管委会 | 20 |  |
| 7 | 南湖北路片区管委会 | 6 |  |
| 8 | 龙盛街片区管委会 | 8 |  |
| 9 | 七道湾片区管委会 | 8 |  |
| 10 | 振安街片区管委会 | 12 |  |
| 11 | 苇湖梁片区管委会 | 58 |  |
| 12 | 华光街片区管委会 | 14 |  |
| 13 | 榆树沟片区管委会 | 27 |  |
| 14 | 石人沟片区管委会 | 12 |  |
| 15 | 河马泉片区管委会 | 262 |  |
|  | 合计 | 531 |  |

### 主要设备技术参数要求

#### 8.1星光级枪机

- 400万像素靶面尺寸不小于1/3"；

- 4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；

- 内置Mic；

- 音频1入1出；

- 告警1入1出；

- 10M/100M自适应网口；

- 0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；

- 宽动态范围：120dB；

- 补光；30FPS（2688*1520）；

- 支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；

- 供电方式：DC12V(±25%)、POE。

#### 8.2星光级枪机

- 采用≥1/1.8″逐行扫描400万像素图像传感器。

- 具有≥1个RJ45接口、2路报警输入、1路报警输出，1路音频输入、1路RS485接口。

- 焦距范围：2.8～12mm，电动变焦。

- 最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx。

- 支持120dB光学宽动态。

- 支持H.265、H.264、MJPEG编码格式。

- 支持ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400等协议。

- 支持TF卡热插拔，最大支持≥256GB TF卡。

- 支持暖光补光灯，补光距离≥30m。

- 设备支持人脸检测抓拍，可支持不低于40张人脸并发检测，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片。

- 支持混行检测：支持机动车、非机动车、行人分类检测抓拍。

- 防护等级≥IP67，支持在不低于-30～60℃环境下正常工作。

#### 8.3星光球机

- 400万星光级全光谱球型网络摄像机；

- 靶面尺寸不小于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；

- 焦距不小于190mm；

- 不小于30倍光学变倍；

- 补光方式:暖光补光不小于30米，红外补光不小于150米；

- 支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；

- 内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；

- 供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；

- 功耗：53W Max；

- 工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；

- 防护等级：IP68；

- 防暴等级：IK10（除玻璃部分）。

#### 8.4星光球机

- 采用≥1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；

- 支持6-150mm电动变焦，25倍光学变倍；

- 支持最低照度：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx；

- 支持120dB光学宽动态；

- 支持接口：≥1个RJ45接口、≥1个BNC接口、≥2个报警输入接口、1个报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个音频输入接口、1个音频输出接口；

- 支持红外灯补光，红外补光灯可定时或自动开启 ；

- 内置1个SD插槽，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡；

- 支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测；

- 支持ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400等标准协议；

- 水平范围：360°，水平速度0.1°/s~240°/s，预置位速度≥240°/s

- 垂直范围：-15°~90°，垂直速度：0.1°~160°/s，预置位速度≥200°/s；

- 支持不低于256个预置位；

- 供电方式：AC/DC24V±25%，支持过压过流保护；

- 功耗≤50W，6KV防雷；

- 工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；

- 防护等级不低于IP66。

#### 8.5卡口摄像单元

- 900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸；

- 支持焦距11-40mm高清变焦镜头；

- 图像分辨率≥4096×2160，帧率1-25帧可调；

- 黑白模式下最低照度≤0.0008LX；

- 前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络；

- 具有本地存储功能，存储空间≥32G；

- 设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能；

- 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能；

- 支持识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息，支持不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测；

- 支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获；

- 支持车型识别，种类≥26种；

- 支持识别车辆品牌，种类≥350种；

- 防护等级不护等级≥IP67；

- 工作温度-40℃～+85℃。

#### 8.6智能设备箱

- 设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；

- 箱体采用≥1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm，≥380(宽)*500(高)*200(深)mm（不含雨帽）；

- 箱体工作温度范围-40℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC75～AC280V，外壳防护等级≥IP65，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时；

- 箱体内部预置可移动托板；

- 整机一体化设计，内部集成控制终端、空开、电源防雷器、5位五孔插座、1路补光灯AC220V远程可控端子、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RS232接口、2路IO告警输出、3路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）、1路DC12V和1路DC5C（预留给网络传输设备）；

- 具有≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；

- 支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端显示，当供电断开时，提示供电异常告警；可通过客户端软件显示设备的实时功率和累计用电电量和电费统计数值；

- 具有检测过压、欠压、过流，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；

- 支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出，并且客户端提示非法取电告警；

- 支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警；

- 可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持≥8路外接摄像机状态检测，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像播放；

- 可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源；

- 支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源，支持≥4个时间段的分时控制；

- 支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计；

- 支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防,超过设定时间可自动布防，布防状态下箱门开启，客户端提示告警；支

- 持箱门打开后，联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长；

- 支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级,支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；

- 支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；

- 支持设置设备运维、网络运维、电力运维，并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉；

- 支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；

- 支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；

- 支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。

#### 8.7云存储数据节点

- 48盘位视频监控云存储节点：单控制器；

- 磁盘通道数：48；

- 电源模块：交流电源；

- 网络接口：5个千兆以太网接口；

- 性能：512路2M块直存、51路回放；

- 384路2M流直存，38路回放；

- 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理；

- 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0)；

- 支持网络端口链路聚合、负载均衡；

- 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入；

- 支持视频智能结构化数据存储；

- 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减；

- 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载；

- 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性；

- 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份；

- 支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换；

- 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警；

- 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警；

- 支持数据保险箱（掉电数据永久保护）；

- 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用；

- 支持SATA、SSD盘；

- 支持自动空白盘全局热备、专有热备；

- 支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检；

- 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级；

- 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复；

- 支持硬件过载保护机制；

- 支持风扇多级调速技术；

- 支持防尘、防震、防腐蚀。