电子支气管镜参数及配置

一、电子支气管镜要求

电子支气管镜要求：（检查）

1、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

2、头端部外径≤3.8mm；

3、主软管外径≤3.8mm；

4、景深：3mm~100mm；

5、前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°向上≥160°，向下≥130°；

6、钳道孔径≥2.2mm；

7、工作长度：600mm ；

8、插入部旋转角度:120°

9、端蛇骨弯曲角度：双向≥290°向上≥160°，向下≥130°。

电子支气管镜要求（治疗）：

1、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

2、头端部外径≤4.9mm；

3、主软管外径≤4.9mm；

4、景深：景深:3-100mm;

5、双向≥290°向上≥160°，向下≥130°；

6、钳道孔径≥3.0mm；

7、工作长度：600mm ；

8、插入部旋转角度:120°

9、弯角锁定:通过操作手柄上的弯角锁定按钮，可以实现镜子前端弯角的锁定。

二、医学影像工作站（一套）

系统平台：高清电子内镜摄像系统一套，采用封闭式系统，非Windows系统或系统基于WINDOWS平台，全面支持WIN7，WIN10操作系统。

操作界面：病人信息区、病人列表区、书写报告区、动态图像区、采集图像区，五项功能区域统合在同一操作界面，无需反复切换，方便医生边写报告边看图像。

权限管理：分为管理者和普通用户，管理员用户（科室主任）可以对所有病人资料进行系统管理。

报告设计：可以根据需要直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色任意设计。

后台采集：当前面的病人未完成检查报告时，可先启用后台采集模式。

模板术语：编辑模板方便快捷，方便医生快速建立自己的专家词库。

采集方式：可通过鼠标或脚踏开关对图像或视频进行采集。

录像管理：可以播放、删除录像，并设置了录像的存储路径，医生可以直接找到录像的源文件，方便拷贝。可以分段、多段录取动态影像，并可对播放录像进行二次回采。

统计备份：提供常规的日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量、送检医生工作量、诊断医生检查项目、病人性别、病人年龄、病区工作量、设备工作量、科室工作量等进行统计。常规备份可采用ＩＥ浏览格式，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料。

查询功能：支持多字段查询功能。20多种项目组合查询，可多条件的进行数据过滤，方便医生精确锁定查询结果，诊断内容和结论的模糊查询，便于医生对资料的归纳和总结。

计算机配置：I3处理器（台式） ，8G内存，1T硬盘

键鼠：键盘，光电鼠标

显示器：24寸LCD

台车：工作站专用台车。

三、光源要求：

1、灯泡：LED灯，可选择氙灯；

2、电压：220V    频率：50Hz

3、灯泡平均寿命：连续使用≥10000小时

4、使用专用滤光片可实现颜色转换；

5、色温：3000K~7000K

6、输入总光通量：≥300 lm

7、气泵：气压调节高档（H档）低档(L档)

8、亮度调节：光路光圈，电子曝光时间双重控制

四、其他配件要求：

液晶彩色监视器：≥24寸彩色液晶医用监视器            1台

五、专用台车                                        1台

1、专用仪器台车一台

六、售后要求

1、制造商企业实力要求：制造商拥有完善的生产实力和服务实力；

2、保修要求：

设备的安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，保质三年，保修期满后，终生维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。