紫外线消毒机

1、采用紫外线消毒，杀菌广谱、彻底；内含初效过滤器，过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板专利技术，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味；

2、紫外线空气消毒器壳体采用优质注塑件，结构强度高，重量轻；移动方便、防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、四个万向脚轮，可任意移动；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、可适用100m3体积及以下的场所；

6、额定功率260W±26W；电源AC220V 50Hz；

7、紫外线杀菌灯寿命≥8000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

▲8、机内紫外线辐射照度≥17000μw/cm2；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

9、光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效的降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

▲10、紫外线泄漏量：＜1uW/cm2；（提供检测报告）

▲11、设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m3。（提供检测报告）