无创呼吸机

1、通气模式，CPAP、S、T、S/T、PC。

2、具备自动同步技术。

3、具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。

4、具备容量保证功能。

5、目标潮气量设置范围值：50ml~2500ml。

6、具备压力释放技术，舒适度三档可调。

7、吸气时间：0.2s~3.8s。

8、后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。

9、屏幕，防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。

10、治疗波形，同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。

11、压力范围：

吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O

呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

12、升压档设置范围，1-6档可调。 2台

13、最大流速可达180L/min。

14、压力爬坡时间设置范围：0-60min可调。

15、报警功能，呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。

16、实时监测数据，压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。

17、具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。

18、窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。

19、管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。

20、配备一体式移动台车。

21、配备独立专业医用湿化器。