中药柜

1、规格约为1580*600*1800

2、材质整柜采用优质的电解冷轧钢板制成，钢板的厚度在0.8-2mm根据每个部位的承重不同而使用的钢板厚度不同，表面光滑平整，不易生锈，不易损伤。电具有良好的防锈功能，承重能力强，暴露在空气中遇水不会生锈。

3、做工工艺整体尺寸约为1580*600*1800药斗部分分为横六竖八，最下面一排为大斗，一个抽屉可放两味药；横六竖七一个药斗里可放三味药，药柜整体一共可放132味中药每层抽斗都配有两条优质的中药柜专用滑道，经久耐用，不易老化变形可单独放置药品，确保不会串味，即方便盘点，盘点时可将药袋单独取出每组抽斗的抽斗面上配有二个凹入式标签框，并配有二个磁性标签贴嵌入后和抽斗面一样平方便清洁更换标签在标签的下面配有一次成型的凹入式铝合金拉手，方便实用，经久不坏在每一层的底部都有一层封板，确保上下层分离，不会串药

4、喷涂电解板表面采用德国静电喷粉工艺室内环保型树脂静电粉末喷涂；涂层厚度均匀喷涂涂层厚度85-90um经多道工艺处理之后再经过高温处理等工序，使喷塑层耐腐蚀、耐刮花、不易掉漆，且耐冲击性高于国家标准，涂层附着力达到GB1720中的三级指标，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、无静电、附着力强、耐摩擦等技术特点，所需颜色可供任意选择

5、滑道采用优质的三节路轧（中药柜专用）抽拉自如，抽斗内放置46KG的负载重量，还能确保抽拉5000次以上

6、免费保养五年，终身维护，每年检修一次。