温宿县技工学校打造升级电气自动化设备安装与维修检测基地购置配套电气自动化设备方案

# 电气自动化设备安装与维修实训装置项目预算表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器实训装置 | 8 | 套 | 38500 | 308000 |  |
| 2 | 照明实训考核装置 | 6 | 套 | 28000 | 168000 |  |
| 3 | 多媒体示教器 | 1 | 套 | 24000 | 24000 |  |
| 总计：小写：500000元，大写：伍拾万元整 |  |  |  |  |  |  |

# 电气自动化设备安装与维修实训装置技术参数

| 序号 | 名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器实训装置 | 一、产品基本要求 适用于职业院校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电子电器应用与维修等专业和非机电类专业的必修课程《可编程控制器技术》、《电器及PLC控制技术》《触摸屏原理及其应用》、《变频器原理及其应用》或选修课程《PLC及其应用》的教学与实训。 配置基于VR（虚拟现实）技术的仿真平台，基于真实设备开发并且可以代替真实机构的一套供学生学习编程及接线的综合性三维平台软硬件一体化系统。设备上所有的传感器和执行机构都能在该系统上真实的以三维立体方式反映出来。教师台包含带真实物理属性的物料和机构。软件系统中的三维机构及传感器，通过数据采集输出板卡往外引出接口。学生可以像控制真实机构那样对其接线和编程。接口输入输出定义完全开放，由学生完全自主定义。并可选配VR眼镜，实施沉浸式教学。 (参考图片，可根据用户最终需求调整) 二、技术指标 1. 电源：三相四线 AC 380 V±5% 50 Hz 2. 安全保护措施：具有接地保护、漏电、过载、过流保护功能，安全性符合相关的国标标准。 3. 工作环境：温度度:-5～40℃相对湿度<70%； 4. 整机容量：≤1.5 kVA 5. 外形尺寸：长×宽×高≥1620×660×1750mm 三、配置清单 序号; 产品名称; 性能参数; 单位; 数量; 备注. 1; 实验台; 1采用铝合金框架，立柱规格大于等于12CM*5CM，梯形形状设计，中间设有卡槽用于安装装饰条；下部支撑型材大于等8CM*4CM，梯形形状设计，端头采用专用圆弧型ABS材质注塑成型；实验台底下设有方便移动的万向轮，在不需要移动时可自由调节脚垫进行固定。投标时提供带CMA检测报告。投标时提供实物（立柱型材、支撑型材、端头盖）图片。 2上方设有LED照明灯系统，照明灯系统采用专用C型铝合金型材设计，前部设有白色漫反射盖板，45度角向下照明。中间设有专用型材设计的横梁，可以挂放配套的铝合金结构的实验模块。投标时提供带CMA检测报告。投标提供实物（C型铝合金型材、盖板）图片。 3桌面为防火、防水、耐磨高密度防火板，四周弧形设计，采用PU封边工艺有效防止水及空气进入造成板材膨胀开裂，造型美观大方，坚固耐用，具有耐磨、耐刻刮、耐高温、耐冲击、易清洁、防火、防水、防酸碱等优点。投标时提供实物（PU封边特写、面板）图片。 4、配套编程终端处理器：InteI5，内存：16GB 内存，硬盘：256G+1T，; 台; 8. 2; 储藏柜; 实验桌下方设有钢制柜子（标准产品大于等于1400mm*450mm*450mm，按实际场地布置定制），静电喷塑烤漆工艺，不少于两种颜色搭配，柜子前部边角采用弧形设计，两边设有2个柜子，用于存放实验模块或计算机主机等，中间设有三个抽屉，用于存放实验工具、导线、实验指导书等。投标时提供实物（柜子左中右结构、多角度柜子前部圆弧边角）图片; 个; 8. 3; 总电源控制箱; 1.尺寸：大于等300*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.设有三相四线漏电保护器、4个保险丝座、4个指示灯、三只指针式仪表指示电压； 5.三相四线380V市电输出，输出由组合开关进行控制； 6.电源输出经继电器由启动停止按钮控制输出；设有急停按钮；安全插座输出端口。; 只; 8. 4; 电压源/电流源; 1.尺寸：大于等150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.电压源：0-10V/3A连续可调；触摸轻触按键旋转编码器控制，最上分辨率0.01V；自动换档；电压表显示；具有过载保护和自动恢复功能。 5.电流源：4-20mA恒流输出，具有过载保护和自动恢复功能，电流表显示； 6.设有电源开关带指示灯；设有保险丝座；; 只; 8. 5; 市电插座模块; 1.尺寸：大于等150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.多功能市电插座大于等于2组。 5.设有电源开关带指示，保险丝座；; 只; 8. 6; PLC主机模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.主机采用性能优于等于（控制规模：大于等于22点输入，大于等于20点输出； 可扩展到126点。自带大于1路输入电位器，7600步存储容量，并且可以连接多种扩展模块，特殊功能模块。带通讯模块）; 只; 8. 7; 电视模拟发射塔实训模块实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为电视模拟发射塔实训模块。; 只; 8. 8; 模拟电机正反转控制实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为模拟电机正反转控制实训模块。; 只; 8. 9; 水塔自动供水系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为水塔自动供水系统实训模块。; 只; 8. 10; 自动送料装车系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为自动送料装车系统实训模块。; 只; 8. 11; 自控交通灯系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为自控交通灯系统实训模块。; 只; 8. 12; 自动冲压机系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为自动冲压机系统系统实训模块。; 只; 8. 13; 自动售货机系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为自动售货机系统系统实训模块。; 只; 8. 14; 自控成型系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为自控成型系统实训模块。; 只; 8. 15; 电梯自动控制系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为电梯自动控制系统系统实训模块。; 只; 8. 16; 自动洗衣机系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为自动洗衣机系统系统实训模块。; 只; 8. 17; 电镀系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为电镀系统系统实训模块。; 只; 8. 18; 邮件自动分拣控制实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为邮件自动分拣控制系统实训模块。; 只; 8. 19; 多种液体混合实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为多种液体混合系统实训模块。; 只; 8. 20; 机械手实训磨; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为机械手控制系统实训模块。; 只; 8. 21; 自控轧钢机实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为自控轧钢机系统实训模块。; 只; 8. 22; 五相步进电机实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为五相步进电机系统实训模块。; 只; 8. 23; 音乐喷泉实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为音乐喷泉系统实训模块。; 只; 8. 24; 四节传送带实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为四节传送带系统实训模块。; 只; 8. 25; 装配流水线实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为装配流水线系统实训模块。; 只; 8. 26; 智能抢答器实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为智能抢答器系统实训模块。; 只; 8. 27; 数码显示实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为数码显示系统实训模块。; 只; 8. 28; 刀库捷径选择控制系统实训模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手（可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用）。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.实验内容为刀库捷径选择控制系统实训模块。; 只; 8. 29; 仿真软件; 多品牌PLCVR仿真软件（每套设备2个节点仿真） 1）可进行缩放、拖动、旋转、恢复视角相机模式切换。提供带CMA检测报告。 2）可以实现VR虚拟现实功能，可对设备操作。提供带CMA检测报告。 3）可以实现物体的抓取、释放、搬运。。提供带CMA检测报告。 4）支持多品牌官方编程软件（TIA Portal V14+，GX Works2PLC、WPLSoft、Rockwell RSlogix、CX-Programmer（编程软件业主自配）实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。 5）可以进行真实PLC软件编程.提供带CMA检测报告。 6）可以查看I/O定义。提供带CMA检测报告。 7）可以实现复位示教.提供带CMA检测报告。 8）可以添加外部传感器，提供带CMA检测报告。 9）虚拟三维基础实验对象：刀库捷径选择系统、自动成型装配、数码管实验、自动洗衣机、自动机械手、装配流水线、水塔水位控制、邮件分拣控制、电视发射塔、自动送料小车、电机正反转、自动交通灯、自动冲压机、电梯控制、自动售货机等。与实物模块功能一致。 10）虚拟三维综合实训对象：光机电一体化实训任务：软件安装有出料转盘、气动三轴机械手、传送带、分拣机构、传感器等组成。完成物料从转盘出料、检测、气动机械手抓取、移动、放置、传送带传送后通过分拣机构进行分拣，模拟自动化实训加工过程；基本配置：出料转盘1个；传送带1条；气动三轴机械手1个，带磁性配套开关接近开关（左右，前后，上下，夹紧松开）；推料气缸3个；光电传感器2个；光纤传感器1个；电容传感器1个；电感传感器1个；实训台架1台；报警指示灯1个；物料3种：白色塑料、金属、黑色塑料。 11）为方便后期升级维护，要求产品具有完全自主知识产权，投标时提供国家版权局的证明文件。 智能制造仿真软件（实验室共享1套） 1）虚拟自动化机构、机器人本体等真实本体外形外观一致，按照1:1的比例设计。可实现各个方位各个角度的不同姿态的运动。 2）支持虚拟控制器仿真运行，也支持真实控制器在线监视运行。 3）支持远程操作机器人。单个关节移动，线性移动多种模式移动。 4）支持单点定位移动。左侧原点，右侧原点，正面原点定位移动。 5）支持机器人IO读写操作，可读取机器人输入输出状态。可写入。 6）支持远程状态监控、关节数据监控，可读取机器人每个关节的角度数据。也可读取机器人当前的操作模式和电机状态。 7）支持多种任务选择，可自动切换加工工件。可自动切换机器人抓手工具。 8）支持VR头盔视野和操作者电脑界面视野同时显示。两者独立互补影响。 9）支持VR头盔场景的手柄交互，和电脑界面的鼠标交互。两者独立互补影响。 10）支持真实示教器编程，也可虚拟示教器编程。同样实现虚拟三维本体运行。 11）可实现物体的抓取、释放、搬运。且物体具有物理属性，重力、弹力、摩擦力等。 12）支持手动操作，自动操作两种模式。可调节运动速度。 13）支持场景自由旋转、放大、缩小、移动。支持正交、透视模式。支持复位示教。 14）支持机器人碰撞检测：关节碰撞检测、工具碰撞检测。当发生碰撞后，高亮红色显示碰撞物体，并立即切断机器人电机起到保护作用。 15）支持虚拟边界保护，当运动范围超出预设的范围边界时。预设的边界会高亮红色显示。并立即切断机器人电机起到保护作用。 16）支持连续碰撞保护，或者连续超出边界保护。支持复位操作。 17）支持运动轨迹描绘，可以将机器人运动的轨迹实时记录并生成三维轨迹线条。让学生更直观的分析查看机器人运动的轨迹。支持复位轨迹。 18）支持三维示教点位，可以用虚拟示教器示教，也可用真实示教器示教。 19）支持实训任务的扩展。增加实训加工的工件和工具。 20）支持外部真实环境保护系统。可外接安全门，安全光栅。 21）支持机器人所有的相关指令，直线，圆弧，关节运动等。 22）支持TCP示教，工件坐标系建立等。 23）真实控制器连接采用标准以太网方式连接。 24）支持添加外部传感器。 25）支持连接西门子PLC官方编程软件（全集成自动化软件TIA Portal V14+官方仿真器PLCSIM V14）实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。 26）支持连接三菱品牌PLC：可以与对应官方编程软件（GX Works2）实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。 27）生产线控制对像 27.1）轮胎加工站：装流水线上托盘里的轮毂通三自由度机械手逐个取出放入轮毂料斗中，→通过气缸将轮毂料斗中的轮毂推出，→将轴承料斗中的轴承推出，→通过冲压机械，→装轴承压入轮毂之中，→将压好的轴承从机构中推出，→通过三轴机械手装压好轴承的轮毂放入轮胎压装站，→夹紧轮毂后送入压装工位，→轮胎料斗中推出轮胎，→压胎机构动作，→将轮胎压入轮毂，→推杆机构推出，→由三自由度机械手将加工好的轮胎放入流水线中的托盘。依次类推，完成４个轮胎加工。 27.2）前后桥安装站：当ＲＦＩＤ检测到流水线上已装有底盘的托盘流到前后桥安装站→由三自由度机械手将装有汽车底盘的小托盘一起抓起放到安装工位上，→三自由度机械调换抓手后抓取前桥安放到汽车底盘上，→抓取后桥安放到汽车底盘上，→自动螺丝机通过三自由度机械手移动至需安装螺丝的上方，→螺丝机出料机构自动吹螺丝到螺丝嘴机构中，→执行下压并旋转将螺丝拧入，→同样的方法拧下一颗螺丝，→全部拧好后通过三自由度机械手将安装好前后桥的底盘连同小托盘一起放到流水线的大托盘上，→送下一工序。 27.3）车身安装站：当ＲＦＩＤ检测到流水线上已装有底盘+前后桥的托盘流到车身安装站→由三自由度机械手将装有汽车底盘的小托盘一起抓起放到安装工位上，→三自由度机械抓取车身安放到汽车底盘上，→前后压盘压紧车身底盘，→旋转180度，→自动螺丝机通过三自由度机械手移动至需安装螺丝的上方，→螺丝机出料机构自动吹螺丝到螺丝嘴机构中，→执行下压并旋转将螺丝拧入，→同样的方法拧下一颗螺丝，→全部拧好后通过三自由度机械手将安装好车身的底盘连同小托盘一起放到流水线的大托盘上，→送下一工序。 27.4）车轮安装站：当ＲＦＩＤ检测到流水线上已装有底盘+前后桥+车身的托盘流转到车轮安装站→由6自由度工业机械手将装有汽车底盘的小托盘一起抓起放到安装工位上，→前后压盘压紧车身底盘，→6自由度机械手装托盘上的已加工好的２个轮胎放入伺服压机的料仓中，→工作台通过丝杆传动机构将汽车移动至压装工位，→两台伺服压机同时工作将轮胎压入汽车之中，→同样的方法安装后２个轮胎，→全部安装好后通过6自由度机械手将安装好轮子的车子连同小托盘一起放到流水线的大托盘上，→送下一工序。 27.5）质量检验站：当ＲＦＩＤ检测到流水线上已装有底盘+前后桥+车身+轮胎的托盘流转到车轮安装站→由３自由度机械手将已经装配完成的汽车连同小托盘一起抓起放到检测工位上，→前后压盘压紧车身底盘，→检测工位旋转180度，→视觉识别系统通过三自由度机械手移动至安装螺丝的上方，→拍照识别，→同样的方法到下一螺丝安装处拍照识别，→如果检验合格，通过三自由度机械手将安装好的车子连同小托盘一起放到流水线的大托盘上，→送下一工序。 27.6）成品包装站：当ＲＦＩＤ检测到流水线上已装有检验合格的成品到包装站→包装底盒推料站推出一个底盒，→３自由度机械手将汽车抓起放到包装底盒上，→３自由度机械手通过吸盘装包装盖子从料仓中取出并安放到包装底盒上，→通过三自由度机械手装包装好的成品送到ＡＧＶ小车，→由ＡＧＶ小车送到成品立库中。 27.7 ）ＡＧＶ小车：运输当包装好的检验合格的产品放到ＡＧＶ小车后，小车沿预先设定的磁条轨道，装产品送到立体仓库。AGV小车是连接各个区域的桥梁纽带。 27.8）立体仓库：立体仓库由仓库支架、物料成品区、输送小车、伸缩托盘、控制系统等组成。可存放16个成品。 28）系统支持多种品牌的各种微处理器，既可与硬件采集器联接，又可脱离硬件实现纯软件虚拟仿真。 29）为方便后期升级维护，要求产品具有完全自主知识产权，投标时提供国家版权局的证明文件。 30）软件通过国家级软件检测机构检测，投标时提供软件测试报告复印件。; 节点; 16. 30; 智能电参数; 智能电参数测试仪是一款多功能带触摸屏操作显示一体的多功能交直流电参数测试仪（实验室共享1套）。 1）大于等于7英寸触摸屏显示；触摸屏：电阻式。（提供CMA检测报告） 2）数据存贮功能：每个表头可以存贮大于等于10组数据，方便实验记录。（提供CMA检测报告） 3）教师计算机无线监控功能:教师可选择无线监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理；通讯方式：无线通讯。（提供CMA检测报告） 4)支持真有效值测量频率范围：10HZ-2MHZ。（提供CMA检测报告） 5）支持计量功能（包含功率、功率因数、频率等数据）。（提供CMA检测报告） 6)数模双显功能：同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大， 7)自动量程切换，自动超量程报警功能。（提供CMA检测报告） 8）测量范围测试范围及精度：（提供CMA检测报告） （1）直流电压表：0-2V，0.5%，0.001V （2）直流电压表：1-400V，0.5%，0.01V （3）直流电流表：0-5A，0.5%，0.001A （4）直流功率表：0-200W，1%，0.1W （5）交流电压表：0-2V，0.5%，0.001V （6）交流电压表：1-400V，0.5%，0.01V （7）交流电流表：0-5A，0.5%，0.001A （8）交流功率表：0-200W，1%，1W （9）功率因数表：0-1，1%，0.001（10）交流频率表：0-75Hz，1%，0.01Hz 11)投标时提供省级或省级以上检验机构出具的校准证书佐证以上参数。 12)电参数与整个实训台为同一制造商，具有该系统软件完全自主知识产权，投标时提供国家版权局的证明文件。; 套; 8. 31; 智能电路诊断模块; 系统组成： 三维电气数字孪生软件（20个节点），虚拟电气实训箱（实验室共享1套），嵌入式诊断仪带触摸屏（（实验室共享1套）） 系统参数 1）软件采用无线WIFI或者局域网组网的方式，基于服务器/客户端架构，支持1对1，1对N检测，可以选择已连接的客户端进行同步检测。提供带CMA的检测报告佐证。 2）软件分包含4个区分别是：二维元件库，三维元件库，二维原理图绘制区，，三维器件实训接线区。 提供带CMA的检测报告佐证 3）界面支持三维透视模式和正交模式针对不同使用场景。界面视角可以任意放大、缩小、平移、可一键复位初始视角。 4）原理图绘制与电气线路连接可以选择导线的颜色，直径等外观参数。软件含走线线槽，导线的方向和路径可以任意规划。提供带CMA的检测报告佐证 5）绘制好的导线可以选中查看两端的接线柱、支持单一删除、一键删除、清除选中。提供带CMA的检测报告佐证 6）接线完成后，可以启动运行虚拟通电验证，按下按钮和开关等器件可以观看电机和指示灯等负载的运行效果。电机支持正反转，缺相故障演示。提供带CMA的检测报告佐证 7）定时器器件支持虚拟设置时间 器件带指针表盘调节旋钮，带通电指示和动作指示，当前时间和设置时间同时显示。每个可通电器件都带有通电指示，其中交流接触器等器件带测试按钮与实物测试按钮效果相同。提供带CMA的检测报告佐证 8）软件虚拟万用表可进行任意两个接线柱之间的电压测试。提供带CMA的检测报告佐证 9）绘制完成的实验线路可以保存到本地文件中，也可打开之前保存的实验文件一键快速生成实验导线，可以直接启动运行进行原理仿真和验证。提供带CMA的检测报告佐证 10）启动运行虚拟通电后，每个接线柱都具有电平指示不同的电平的颜色不一样分别是U,V,W,N对应黄、绿、红、蓝可快速分析线路的电气逻辑是否正确。提供带CMA的检测报告佐证 11）二维原理图绘制包含鼠标拖动、按键平移、元件复位等工具可对元件库的器件进行任意拖动、平移、90度倍数旋转、也可以对元器件多选，进行四个方向整体平移组成不同的实验电路图。提供带CMA的检测报告佐证 12）二维原理图可以同步生成三维电气控制线路，同步的线路自动按照线槽布局采用最短路径规划到导线相连的接线柱。提供带CMA的检测报告佐证 13）三维电气线路可以同步到二维原理图绘制区中，同步的线路自动按照二维元件的位置采用合适的路径规划。启动运行后，二维器件的状态同步展示对应三维器件的状态，每个二维器件都有对应的动画效果。二维器件对应的接线柱同步展示电平指示与三维器件实时同步，以便用户从二维原理图的角度快速分析对应的电气逻辑状态。提供带CMA的检测报告佐证 14）电气线路数字孪生：软件采用无线通讯方式通过嵌入式智能诊断仪的线路诊断接口连接到实物的电气实训挂箱就可以实时同步检测实物挂箱的接线并同步生成三维电气线路图和二维电气原理图。三维线路图根据线槽自动以最优路径规划，二维原理图根据绘制区的器件布局实时自动生成二维原理图，二维器件位置发生变化后线路图也会根据器件位置实时调整。用户在实时同步的过程中任然可以随意调整二维元器件的位置。提供带CMA的检测报告佐证15）电气线路增强现实仿真：实物电气挂箱（实验室共享1套）接完先之后，可以直接在软件中进行虚拟通电验证实物的接线逻辑。实物挂箱不需要通电就可以直接验证线路的正确性。如果实物挂箱有的个别器件没有，但是又想完成整个实验，我们可以在软件中进行二次连接线路到虚拟的三维器件以达到增强现实仿真的目的，也就是一部分实物、一部分虚拟进行整体联合仿真。提供带CMA的检测报告佐证 16）智能电气线路诊断：可以监测出电气线路的断路故障以及短路故障，及各种线路逻辑错误。实物挂箱可以任意接线，都可以同步到软件中进行虚拟通电分析和调试。虚拟通电分析正确后断开诊断仪，实物挂箱就可以直接真实通电且动作逻辑与虚拟通电验证的结果一致。 17）虚拟电气实训箱：包含15个电气控制实验所用到的所有器件。器件虚拟化以原理图符号展示，每个电气符号的接线端子全部引到面板上。分别采用快速插接端子和真实线槽布线的器件端子，用户可以快速用导线连接出一个实验电路，然后连接到软件进行虚拟通电很分析。相比纯虚拟仿真增加了动手实物接线的环节，理论与动手的结合训练产品。省去了真实通电的步骤。 18）电路智能诊断系统与整个实训台为同一制造商，具有完全自主知识产权，提供国家版权局的证明文件）：; 套; 8. 32; 虚实一体接口模块; 虚实一体接口模块（实验室共享1套） 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用微处理器AMR芯片设计，完成数据信号输出、电平输入、模拟量输出、模拟量输入、脉冲输出、脉冲输入等信号。信号经光电隔离，有效防止干扰，可靠性好； 3.输出接口挂箱：铝合金加塑料挂箱壳体，美观大方；铝合金氧化面板工艺，通过安全插座将输入输出接口线引出到面板上，面板上标记相应的端口号，方便学生自定义灵活接线、灵活实验，同时设置了排线模式接口，可通过排线接口一次性将所有连线与CPU快速连接，缩短实验时间； 4.信号输出：24路，输出电流>2A，光电隔离输出； 5.电平输入信号采集：24路，检测直流24V输入信号； 6.模拟量输入：6路模拟量输入采集，4-20ma/0-5V输入采集； 7.模拟量输出：2路模拟量输出，4-20ma/0-5V输出； 8.脉冲输入：2路脉冲信号检测，检测范围0-100KHZ,用于控制步进电机、伺服电机等； 9.脉冲输出：3路脉冲信号输出，输出频率范围0-50KHZ,用于旋转编码器等设备的信号输出； 10.通讯方式：USB通讯。; 套; 8. 33; 凳子; 方凳; 张; 16. 34; 变频器主机模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.主机采用性能优于等于（ 功率范围：0.4~,通用磁通矢量控制，1Hz时150%转矩输出采用长寿命元器件,内置Modbus-RTU协议内置制动晶体管扩充PID，三角波功能,带安全停止功能。); 只; 8. 35; 触摸屏主机模块; 1.尺寸：150*300*90mm； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧2种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.主机采用性能优于等于（昆仑通泰）7寸触摸屏。是一套以的Cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz）的嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096）。同时还预装了嵌入式组态软件（运行版），具备强大的图像显示和数据处理功能; 只; 8. 36; 实训配套资料; 实训指导书、用于PLC主机单元与计算机之间的通讯、用于实训模块演示用。可完成的实验项目 五、实验项目 5.1、基础PLC实验 1）电视模拟发射塔 2）模拟电机正反转控制 3）水塔自动供水系统 4）自动送料装车系统 5）自控交通灯系统 6）自动冲压机系统 7）自动售货机系统 8）自控成型系统 9）电梯自动控制系统 10）自动洗衣机系统 11）电镀系统 12）邮件自动分拣控制 13）多种液体混合 14）机械手控制 15）自控轧钢机 16）五相步进电机 17）音乐喷泉 18）四节传送带 19）装配流水线 20）智能抢答器 21）数码显示 22）刀库捷径选择控制系统 5.2、变频器实验 1）变频器的认识实验 2）变频器的参数设定与操作 3）变频器的面板控制 4）变频器的电位器控制 5）变频器的电压控制 6）变频器的电流控制 7）变频器的多段速度控制电动机 8）变频器状态信号显示与采集 9）三相异步电动机的开环调速实验 5.3）触摸屏实验 1）基于触摸屏控制的电视模拟发射塔 2）基于触摸屏控制的模拟电机正反转控制 3）基于触摸屏控制的水塔自动供水系统 4）基于触摸屏控制的自动送料装车系统 5）基于触摸屏控制的自控交通灯系统 6）基于触摸屏控制的自动冲压机系统 7）基于触摸屏控制的自动售货机系统 8）基于触摸屏控制的自控成型系统 9）基于触摸屏控制的电梯自动控制系统 10）基于触摸屏控制的自动洗衣机系统 11）基于触摸屏控制的电镀系统 12）基于触摸屏控制的邮件自动分拣控制 13）基于触摸屏控制的多种液体混合 14）基于触摸屏控制的机械手控制 15）基于触摸屏控制的自控轧钢机 16）基于触摸屏控制的五相步进电机 17）基于触摸屏控制的音乐喷泉 18）基于触摸屏控制的四节传送带 19）基于触摸屏控制的装配流水线 20）基于触摸屏控制的智能抢答器 21）基于触摸屏控制的数码显示 22）基于触摸屏控制的刀库捷径选择控制系统 5.4：PLC和变频器实验项目 1）基于PLC的变频器的正反转实验 2）基于PLC的变频器的多段调速实验 3）基于PLC通信控制正反转 4）基于PLC通信读取变频器电压电流频率 5）基于PLC通信控制变频器加速减速正反转停止及同时读取电压电流频率 6）基于PLC通信控制变频器正反转设置频率及读取运行频率 5.5：PLC变频器触摸屏综合实验项目 1）触摸屏控制PLC的变频器的正反转实验 2）触摸屏控制PLC的变频器的多段调速实验 3）触摸屏控制PLC通信控制正反转 4）触摸屏控制PLC通信读取变频器电压电流频率 5）触摸屏控制PLC通信控制变频器加速减速正反转停止 6）触摸屏控制PLC通信控制变频器正反转设置频率及读取运行频率; 套; 8. 37; 安装辅材; 电源线大于等于5米，线槽大于等2米以及网络线大于等5米; 套; 8. 38; 可移动信息化编程终端桌子; 4080铝合金（带槽），长度：815mm，壁厚：2mm，2根； 4080铝合金，长度：510mm ，壁厚：2mm，2根； 桌面板，尺寸：650x550x25mm，1张； 4080铝合金塑料端盖圆弧，2个； 4080铝合金塑料端盖平，4个； 直角支撑，钣金厚度：1.5mm ，尺寸：200x150x40mm，2个； 桌面支撑钣金，厚度：1.5mm，尺寸：570x400x120mm，1张； 福马轮，GD-40F，4只。; 套; 8. 39; 教师管理工具; 一、教师电源管理控制系统（实验室共享1套） 1）、该系统可以集中或者分散控制实验台电源； 2）、无线通讯；提供带CMA检测报告。 3)、教师主控台采用大于等于7寸触摸屏控制；投标时提供带CMA检测报告。 4)、教师可以无线控制学生台的直流稳压电源的输出电压（0-30V输出可控，控制分辨率：0.1V，液晶显示输出大小可控）投标时提供带CMA检测报告。。 5）恒流源(0-0.5A输出可控，最小调节范围1毫安）。投标时提供带CMA检测报告。。 6）、教师可以无线控制学生台的信号源(频率HZ1-1M可控，控制分辨率：1Hz,信号有正弦波、方波、三角波)等；投标时提供带CMA检测报告。。 7）、教师可以无线控制学生台的交流电源（1-30V输出大小可控，控制分辨率：1V），；投标时提供带CMA检测报告。。 8）、与实训台为同一制造商，具有该系统软件完全自主知识产权，投标时提供国家版权局的证明文件； 二、项目化教学（实验室共享1套） （一）系统总体功能 项目化实训教学管理平台系统是教学实习管理的管理系统，具体功能如下： 1）操作权限任意组合：系统可定以每个角色、每个部门、每个人的权限；可对操作菜单、操作按钮等设置权限，把以上权限组合可获得每个人的权限。 可设置权限的菜单有：显示全部任务、项目任务模板、已收藏的任务、收支申请审批、数据备份、个人信息、登录信息、个性设置、角色管理、部门管理、用户管理： 可设置权限的按钮有：新增下级、新增同级、删除、编辑、导出、复制、打印、锁定、授权、标记、详细等。 2）自动形成信息查看权限：上级可以查看下级任务，下级无法查看上级任务。 3）自动形成费用审批流程：下级提交后自动搜索上级负责人（重复跳过）并生成审批请求，审批后继承支付方式和金额。 4）自动形成公文审批流程：下级提交后自动搜索上级负责人（重复跳过）并生成审批请求，从审批后的任务记录可看到审批人落款。 5）安排工作时可同时给多人发短信，也可以提前两天自动发短信给当事人。 6）每个人可以设置所属的部门，登录时系统根据本人账号、部门和角色自动匹配不同的编辑界面和详情。 （二）导航菜单（以下功能投标时逐一提供软件截图） 1）项目任务管理（根据不同帐号显示有所不同） 1.1显示全部任务：可显示任务总目录和当前账号任务管理页面。 1.2项目任务模板：可新建、编辑和删除项目的任务模板。 1.3已收藏的任务：显示已收藏的任务，方便查看。 1.4收支申请审批：维修费申请上级审批，可通过、驳回申请和增加备注。 1.5查看授权任务：可以查看授权的任务。 1.6数据备份下载：可以备份、下载和删除系统的数据。 1.7工作指导文件：可新增、编辑和删除工作指导文件。 2）个性信息设置（根据不同账号显示有所不同） 2.1个人信息：显示个人的基本信息，可修改登录密码。 2.2登录信息：可记录并显示登录系统的IP信息。 2.3个性设置：可以进行表格每页显示记录数设置。 3）基础信息管理（根据不同账号显示有所不同） 3.1角色管理：可增加或修改公司的角色分配，以及角色的权限分配。 3.2部门管理：可增加或修改公司的部门，以及部门的权限分配。 3.3用户管理：可增加或删除公司的用户，以及用户的权限分配。 4）系统应用管理（根据不同账号显示有所不同） 4.1定义菜单名称：可以自行定义和修改菜单的名称。 4.2定义菜单按钮：可以自行定义和修改菜单的按钮。 4.3查看系统设置：查看本系统的相关信息。 4.4用户信息名称：可以新增、编辑、删除用户的信息。 4.5系统登录日志：记录用户登录的是否成功和IP信息。 4.6结构查询语言：可以自己新建SQL查询语句查相关信息。 （三）任务管理页面（1-5项投标时提供以下功能投标时逐一提供软件截图） 1）任务管理页面有新建顶级按钮、编辑按钮、详细按钮。导出按钮和隐藏表栏按钮。 新建顶级：可新建一个顶级任务。 编辑：可编辑或修改当前选中的任务。 详细：查看当前选中的任务内容。 导出：可将当前任务管理页面的所有任务出为EXCEL表格。 隐藏表栏：可修改任务管理页面的表栏的隐藏和显示。 2）在“全文搜索”框内输入需要搜索的内容或相关字眼，按下回车键，系统可自动搜索出带有相关内容或字眼的任务。 3）查询任务下拉菜单可选“本人全部任务”、“本人今天任务”、“本人本周任务”、“本人本年任务”、“本人未读任务”。 4）高级查询：综合信息查询可以根据不同的查询内容方式进行查询。如项目单号、任务号、责任人、相关文档、工作描述、工作进度、报修人、联系方式、备注说明等。在任意一项输入需要查询任务的相关内容都可以查询到需要查询的任务。 5）在任务管理页面点击鼠标右键可显示功能按键：批量增加、新增同级、新增下级、显示同级、显示上级、显示下级、显示下一级、复制任务、阅读标记、编辑任务、删除任务、只删下游、收藏任务、取消收藏、上传文件、下载文件、发送邮件、下级换人、取消操作。 批量增加：可以按照任务模板批量安排任务给责任人。 新增同级：新增与当前选中任务同属一级的任务。 新增下级：新增当前选中任务的下级任务。 显示同级：显示与当前选中任务同属一级的任务。 显示上级：显示当前选中任务的上级任务。 显示下级：显示当前选中任务的下级任务。 显示下一级：显示当前选中任务的下一级任务。 复制任务：可以复制当前选中的任务。 阅读标记：当前选中的任务改为已阅读。 编辑任务：编辑当前选中的任务。 删除任务：删除当前选中的任务。 只删下游：删除当前选中任务的下游任务。 收藏任务：可以收藏当前选中的任务。 取消收藏：取消当前选中的任务收藏。 上传文件：可在当前选中的任务中的上传相关文件。 下载文件：可下载当前选中的任务中的相关文件。 发送邮件：可将当前选中的任务通过邮件方式发送给任务责任人。 下级换人：可以将下级任务换成其他责任人。 取消操作：取消右键菜单。 （四）任务编辑页面 1）在任务管理页面中选中一条需要增加下一级的任务按鼠标右键-新增下级，系统弹出任务管理- 编辑界面。在任务管理- 编辑界面中编辑相关任务的内容。 2）在任务管理页面中选中一条需要编辑的任务，点击编辑按钮或按鼠标右键编辑任务按钮系统弹出任务管理- 编辑界面。; 套; 8. |
| 2 | 照明实训考核装置 | # 一、方案概述 照明线路安装与检修工学一体化实训室是为电气类专业及社会电工培训、电工考核、技能鉴定等提供工学一体化环境。该装置以电气安装与维修实训设备为核心，主要由照明线路应用场景、设备配电箱、一空一灯线路、路灯照明线路、套房照明线路，同时配有台式切割机工位、台式打码机工位、等实训教材等设施设备组成，能够开展照明线路与检修技术技能实训，包括接到任务、阅读任务单、明确施工进度、现场勘察、电工仪器仪表工具等使用、电工电路识图、照明电路安装与接线、调试与检修、清理现场、填写表格交付验收等实操技能。 # 二、实训室布局与功能 实训室由示教区、讨论区、实操区、准备区等组成。 - 配置清单 序号; 设备名称; 详细参数; 数量. 1; 电气安装实训平台; 正面尺寸：长×宽×高：2.7m×0.7m×2.4m，含铝合金型材支架、网孔板墙体（含2 面网孔板墙体（每面2400×1000mm）网孔板材质：A3 冷轧钢板，厚1.5mm。; 6. 2; 工具车（含工具）; 外形尺寸630*400*810，毛重20kg，带有脚轮，带有抽屉和隔层。主要包含以下工具 名称; 参数; 数量; 单位. 安全标识; 套8张; 1; 套. 梯子; 人字梯，高1.5m。; 1; 个. 压线钳; 0.5-4mm²; 1; 把. 剥线钳; 0.5-4mm²; 1; 把. 尖嘴钳; 6寸; 1; 把. 斜口钳; 6寸; 1; 把. 钢丝钳; 6寸; 1; 把. 大十字螺丝刀; 6*150mm; 1; 把. 大一字螺丝刀; 6*150mm; 1; 把. 小十字螺丝刀; 3*75mm; 1; 把. 小一字螺丝刀; 3*75mm; 1; 把. 平锉刀; 10寸、中齿、扁锉; 1; 把. 电工刀; 多用75mm; 1; 把. 卷尺; 5m; 1; 把. 钢角尺; 150mm; 1; 把. 钢直尺; 500mm; 1; 把. 活动扳手; 6寸; 1; 把. 六角扳手; 7件套; 1; 套. 剪刀; 20mm; 1; 套. 美工刀; 大号，10个刀片; 1; 套. 手锯弓; 8寸、; 1; 套. 弯管器; 用于Φ16PVC管弯管，长0.7米; 1; 根. 电源插座; 2插，线长1.5m。; 2; 只. 水平尺; 500mm; 1; 把. 线坠; 线长3m，重量250g。; 1; 个. 万用表; 万用表带有钳形表功能; 1; 块. 电笔; 测量范围500VAC; 1; 支. 工作手套; 棉纱; 10; 套. 工具包; 多功能工具腰包; 1; 个. 垃圾桶; 圆形、塑料。; 1; 个. 周转箱; 530×365×270mm，塑料。; 1; 个. 护目镜; 护目镜，有机玻璃镜片; 1; 付.; 6. 3; 设备配电箱; 配电箱是一个成品，用于控制各个线路，主要包含一下器件 名称; 参数; 数量; 单位. 配电箱; 16P; 1; 个. 接地端子; 6位; 1; 个.; 6. 4; 一控一灯线路套件; 一控一灯线路套件主要包含以下器件 名称; 参数; 数量; 单位. 明装漏电开关盒; PC; 1; 个. 空气开关; 2P 10A; 1; 个. 一开单控开关; 86型 10A; 1; 个. 底盒; 86#/明装; 1; 个. LED螺口球形灯泡; 节能灯，5W，220V; 1; 只. PVC 管; 外径D20mm; 3; 根. 弯头; 20mm; 10; 个. 直通; 20mm; 10; 个. 管卡; 20mm; 20; 个.; 6. 5; 套房照明线路套件; 套房照明线路套件主要包含以下器件 名称; 参数; 数量; 单位. 配电箱箱体; PC塑料; 1; 个. 空气开关; 2P 100A; 1; 个. 漏电保护开关; 2P 63A; 1; 个. 浪涌保护器; 2P; 1; 个. 漏电开关; 1P+N 40A; 2; 个. 漏电开关; 1P+N 25A; 2; 个. 空气开关; 1P+N 25A; 2; 个. 电能表; 10（40）A; 1; 个. LED 筒灯; 220V; 2; 个. LED 灯带; 220V; 2; 套. 地板插座; 86型 10A; 1; 个. 两开双控开关; 86型 10A; 6; 个. 一开双控开关; 86型 10A; 6; 个. 插座; 86型 10A; 6; 个. 底盒; 86型; 20; 个. 卫生间等电位端子箱; TD28; 1; 个. 日光灯; 220V; 1; 个. 节能灯; 220V; 1; 个. 吸顶灯; 220V; 1; 个. 声控开关; 86型; 1; 个. PVC 管; 外径D20mm; 10; 根. 弯头; 20mm; 10; 个. 直通; 20mm; 10; 个. 管卡; 20mm; 10; 个. 三通; 20mm; 10; 个. 连接器; 20mm; 10; 个.; 6. 6; 线缆; 名称; 参数; 数量; 单位. 导线; BVR 4mm²/50米; 1; 卷. 导线; BVR 2.5mm²/50; 1; 卷. 导线; BVR 1.5mm²/50米; 3; 卷. 导线; BVR 1.5mm²黄绿地线/50米; 1; 卷. 导线; BVR 1.5mm²黑色线/50米; 1; 卷.; 6. 7; 电气安装工作台; 尺寸：1200mm×800mm×750mm。; 6. 8; 台虎钳; 8寸。; 6. 9; 兆欧表; 额定电压500V,测量范围0~500MΩ.; 6. 10; 冲击钻; 500W，套装（实验室共享1套）; 6. 11; 切割机; （实验室共享1套） 单相电源，带锯片。 切割机用于切割电气控制系统安装用到的线槽、C45铝合金导轨等。 参数： 电源方式：交流电220V， 功率：1200W， 转速：6000r/min， 净重：11kg， 钳工台：0.8m*0.7m*0.78m,带有座椅悬挂支架， 合金圆锯片10*120T， 切割角度0~90°可调， 工位操作规范看板。; 6. 12; 打码机; （实验室共享1套） 配套耗材等材料。 打码机用于电气系统安装过程中需要打印的号码管、黏贴标签等。 参数： 断电记忆：支持， 剪切方式：自动半切/全切， 背光显示：LCD白色背光， 连接方式：单机、蓝牙、电脑， 打印方式：热转印技术， 段长：6-100mm, 耗材种类：号码管、热缩管、贴纸， 文件存储：100个文件， 带有手提箱、色带、电源线、光盘等， 钳工台：0.8m*0.7m*0.78m,带有座椅悬挂支架， 工位操作规范看板。; 6. 13; 资源包; 实训指导书 安全用电 一控一灯线路安装与检修 路灯照明线路安装与检修 住宅照明线路安装与检修 商场照明线路安装与检修 机械加工车间照明线路安装与检修 油库照明线路安装与检修 仿真软件 软件采用无线WIFI或者局域网组网的方式，基于服务器/客户端架构，支持1对1，1对N检测，可以选择已连接的客户端进行同步检测。 软件界面包含4个区分别是：二维元件库，三维元件库，二维原理图绘制区，三维元件库，三维器件实训接线区。 界面支持三维透视模式和正交模式针对不同使用场景。 界面视角可以任意放大、缩小、平移、可一键复位初始视角。 原理图绘制与电气线路连接可以选择导线的颜色，直径等外观参数。 软件含走线线槽，导线的方向和路径可以任意规划。 绘制好的导线可以选中查看两端的接线柱、支持单一删除、一键删除、清除选中。 接线完成后，可以启动运行虚拟通电验证，按下按钮和开关等器件可以观看电机和指示灯等负载的运行效果。电机支持正反转，缺相故障现象。 定时器器件支持虚拟设置时间 器件带指针表盘调节旋钮，带通电指示和动作指示，当前时间和设置时间同时显示。 每个可通电器件都带有通电指示，其中有些器件带测试按钮与实物测试按钮效果相同。 软件包含万用表可进行任意两个接线柱之间的电压测试。 绘制完成的实验线路可以保存到本地文件中，也可打开之前保存的实验文件一键快速生成实验导线，可以直接启动运行进行原理仿真和验证。 启动运行虚拟通电后，每个接线柱都具有电平指示不同的电平的颜色不一样分别是U,V,W,N对应黄、绿、红、蓝可快速分析线路的电气逻辑是否正确。 二维原理图绘制包含鼠标拖动、按键平移、元件复位等工具可对元件库的器件进行任意拖动、平移、90度倍数旋转、也可以对元器件多选，进行四个方向整体平移组成不同的实验电路图。 二维原理图绘制区支持单个选中复位，也支持一键全部复位。 二维导线可以任意绘制、删除、选择颜色 二维原理图可以同步生成三维电气控制线路，同步的线路自动按照线槽布局采用最短路径规划到导线相连的接线柱。 三维电气线路可以同步到二维原理图绘制区中，同步的线路自动按照二维元件的位置采用合适的路径规划。 启动运行后，二维器件的状态同步展示对应三维器件的状态，每个二维器件都有对应的动画效果。 二维器件对应的接线柱同步展示电平指示与三维器件实时同步，以便用户从二维原理图的角度快速分析对应的电气逻辑状态。; 6. |
| 3 | 多媒体示教器 | 一、整机硬件 1.智慧黑板采用三拼结构，中间为多媒体显示屏；黑板支持无尘粉笔,普通粉笔,环保水笔等多种媒介书写，整机尺寸：长≤4000mm，高≤1260mm，厚≤100mm。 2.屏幕采用86英寸超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.屏幕采用全贴合电容触控技术，中间贴合层无空气介质，支持20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32767×32767。 4.屏体亮度≥400cd/M2，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 5.为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能包括电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量、设置等，均具有清晰简体中文标识有效避免教学误操作（提供带CMA检测报告）。 6.黑板前置物理屏幕锁定按键，提供密码和U盘两种解锁方式。 7.黑板前置接口：≥USB3.0*3，type-C*1，支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备。 8.智慧黑板中间屏体下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。 9.为满足教学需求，黑板须自带扬声器，总功率≥30W。 二、系统功能： 1.采用国产化元器件，CPU采用四核处理器或以上配置；具备兼容性，支持第三方应用安装。 2.安卓界面提供不少于7 个应用程序，支持信号源预览。智慧黑板 Android 系统内置云桌面 APK,无需配置瘦终端设备即可升级到云黑板。（提供带CMA检测报告） 3.整机支持无线上网，支持网络唤醒功能，可远程设置开机、关机。主板内置交换机功能，支持一根网线实现安卓、OPS 都可上网，支持 OTA（Over-the-Air Technology）升级，方便远程升级与维护。 4.黑板具备多任务功能切换功能，可对正在运行的应用快速切换或结束进程。 5.任意通道下，支持通过手势上滑调出 OSD 功能菜单，支持信号源切换，护眼模式切换，具有减滤蓝光护眼功能；可通过OSD 菜单快捷按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式；支持窗口下移，支持录屏、关机、还原，支持通过OSD 菜单中的系统还原虚拟按键实现 Windows 恢复出厂，恢复前需输入管理员密码，非采用物理实体按键或针孔按键方式。 6.悬浮球菜单：黑板在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，包含的选项有主页、设置、音量、窗口下移、亮度、批注、多任务窗口切换、信号源切换等；操作便捷功能丰富，满足教学应用需求。（提供带CMA检测报告） 7.内置专业硬件自检维护工具，黑板提供硬件系统检测，对系统主板型号、内存、存储、CPU、GPU、系统软件版本，触摸框版本、OPS 提供状态提示信息。（提供带CMA检测报告） 8.整机须内置数字广播模块，可搭配校园广播主机实现音频播放及广播功能。（提供带CMA检测报告） 9.玻璃面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥90Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 10.为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试 11.产品视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）＜0.3，依据 GB/T 20145-2006 国家标准，无蓝光危害（提供带CMA检测报告） 12.为保障师生健康，智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》或欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准 二、课堂教学软件 1.软件应用模块的整合成统一界面，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，教学模块包括备课、授课、录屏、视频展台、云课件、投屏、云资源，云平台等。 2.PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 3.屏幕截图：支持一键进行屏幕截图，支持自定义截图区域，且可选择隐藏备课主窗口，方便老师快速截取屏幕图像。 4.图形插入：支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 5.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，可选择直接进入授课模式，符合用户满足课堂教学使用需求。 6.支持资源库功能，提供多种素材模块的教学知识点资源，不少于700个教程资源。 7.支持学校老师通过手机号码注册账号，支持手机验证码，账号、钉钉和微信扫码等登录方式；老师的个人账号提供不少于50G云端存储空间，最大可扩展到300G内存，用户无需通过完成特定任务就能获取，方便老师存储资料。 8.易用的文本编辑：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度等进行设置，方便用户编辑文字； 9.云资源分享：分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 10.提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源，同步教学资源不少于小学、初中及高中三个学段，其中小学不少于10个学科，初中及高中分别不少于16个学科；版本覆盖不少于18种主流教材版本；支持设定学科频道、教材版本、学段、册别，资源以到章到节的形式层级展开呈现。 11.同步教学资源类别：同步教学资源支持支持多种格式（图片、文档、视频、音频）、支持多种类型（教案、学案、课件、试卷、习题、素材、）、支持多种考试类型（开学考、月考、期中、期末、会考、竞赛、寒假、暑假等）、题库题型涵盖不少于10种题型 三、云盘功能 1.云盘支持多种打开方式，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开。 2.多种登录方式：为使用方全体教师配备个人账号，手机号码注册，支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 3.云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，黑板随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 4.支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持6张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。（提供带CMA检测报告） 5.在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。（提供带CMA检测报告） 6.云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 四、录屏功能 1.用户无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。（提供带CMA检测报告） 2.支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制。 ① 全屏录制：可对整个桌面进行一键录制； ② 区域录制：可使用矩形拉取方式选择任意一部分桌面内容进行录制； ③ 应用窗口录制：可选择桌面上任意一个应用程序进行界面录制，录制的画面只显示该应用界面区域； 3.在以上录制模式下分别支持录制系统声音，麦克风声音，系统＋麦克风声音，或者选择不录制声音四种方式。 4.支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 5.支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。 6.录制的视频自动生成视频列表，并可在列表内点击播放，查看文件位置，以及删除操作。 集中控制管理平台 1.平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备。 2.支持两种部署方式，可直接部署在共有云平台上，学校本地无需部署服务器，智能交互设备只需联网即可接受管控。也支持后期按照需求升级成本地化部署，服务器部署在学校本地，在局域网内进行管理，确保信息安全。 3.支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。（提供带CMA检测报告） 4.支持实时监控已连接的智能交互设备状态，支持不少于12台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率。（提供带CMA检测报告） 5.管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。 6.管理平台具有屏幕锁功能，可对智能交互设备实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 7.管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。 8.管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能，如后台禁用智能交互设备的U盘，则插入U盘后无法读取。 9.管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。（提供带CMA检测报告） 10.管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智能交互设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 11.管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智能交互设备使用界面，并支持远程操作智能交互设备。 12.管理平台支持批量对智能交互设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 13.管理平台支持通过日均健康度、内存累计超过阈值次数、CPU累计超过阈值次数、连续使用时长超过阈值次数、累计使用时长等多维度分析智能交互设备健康度，可根据健康度自动排行。 14.智能交互设备客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智能交互设备名称，方便管理员对应管理。 智能交互设备客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务。可查看智能交互设备对应课程表信息。 |