服务要求内容

- 服务要求内容：

一.景区客运索道、玻璃栈道、观光电梯、专项勘察及测绘。

二.景区客运索道、玻璃栈道、观光电梯、的专项初步设计、施工图设计。

三.参数设定：

- 1.景区客运索道要求

| - 项目 | - 客运索道 |
| --- | --- |
| - 索道型式 | - 脱挂8人吊厢式 |
| - 水平距离 | - 约1500米 |
| - 线路高差 | - 约50米 |
| - 吊具型式 | - 八人吊厢 |
| - 上行负荷 | - 100% |
| - 下行负荷 | - 100% |
| - 运行速度 | - 6.0m/s |
| - 支架数量 | - 10座 |
| - 设计吊具数量 | - 25+1套 |
| - 合同提供吊具数量 | - 25+1套 |
| - 设计运量 | - 1000人/小时 |
| - 前期运量 | - 1000人/小时 |
| - 吊具间隔 | - 172.8米 |
| - 主驱动 | - 500KW直流 |
| - 钢丝绳直径 | - 43毫米 |
| - 旋转方向 | - 待定 |
| - （根据最终设计可能有所调整，但调整后不影响索道整体性能） |  |

- 2.观光电梯要求

- 形态：贴近崖壁观光型电梯；提升高度：约350米；数量：3部电梯；运行速度约：4米/秒，载重：2T；外观：半圆形观光轿厢。

- 3.玻璃栈道要求

- 形态：拉锁式高空玻璃栈道；长度：约400米；宽度：4-6米；高度：约330米；材质：钢制。

- 完成本项目采购内容范围内的资料收集工作、勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计、协助采购人办理有关部门的报批（含施工图审查）手续、协助建设单位完成规划报建、施工报建、工程施工期间的设计配合服务、竣工验收服务、协助竣工图编制、配合完成交工资料及竣工资料等全部设计服务；设计内容包括工程建设范围内全部专业，包括但不限于等专业服务。 中标人应在工程可行性研究报告推荐的设计方案基础上，对方案进行优化完善，完成全套方案设计文件及方案估算，直至取得采购人确认。

四、项目成果要求

- 各阶段设计成果要求，需包括但不限于以下内容：

通过专家评审的设计方案和施工图（包括现场选址）。

（二）提交研究成果的电子文件必须是原格式文件，符合以下要求：

1. 方案设计等文字资料：为评审提供的方案设计 A3 文本图册 3 份，评审通过后的正式文件 3 份及电子文件 1 份【可编辑的原始（Office Word、Excel、Powerpoint 排版文件）等格式】；

2. 照片、图像资料：jpg、tif、bmp 等格式；

3. 图纸资料：为评审提供的施工图设计 A3-A1 蓝图 3 份，评审通过后的正式施工图设计文件 3 份及电子文件光盘 1 份（AutoCAD dwg 格式）；

4. 规划成果必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

五、工作要求

（一）要求为本项目配备项目负责人1人和项目成员数量不少于10人。

（二）在项目实施期间，本项目关键技术人员（项目负责人及专业负责人）的更换须经采购人同意。在项目实施期间，未经采购人同意，中标人不得调整在投标文件中所承诺的项目实施人员，否则采购人有权终止合同，并要求中标人赔偿由此给采购人造成的全部损失。

（三）★中标人为预防专业技术人员因职业上的疏忽或过失致使采购人遭受财产损失的情况，须提供保障措施（为项目实施人员购买职业责任保险）【投标时提供由法定代表人（若为事业单位或团体组织投标，则为负责人；若为自然人投标，则为自然人）签署的承诺函，如联合体投标须提供由主体方法定代表人签署的承诺函，格式自定】。

（四）对于中标人委派的项目实施人员因工作原因在服务期间引起的各种工伤、安全事件和事 故，采购人免负一切责任。

（五）采购人有权以书面形式要求中标人更换不能按规定履行合同的人员。

（六）获得采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的一切费用由中标人承担。

（七）中标人应制定详尽的工作计划，全面落实执行并完成项目任务及相关工作内容。

六、后续服务期

自项目完成并验收合格之日起一年。完成本项目成果后，中标人须为采购人提供协助专业咨询服务（咨询服务指的是对本项目专业服务内容进行必要解释），咨询方式包括但不限于电话、电子邮件或传真等形式。中标人须对采购人提出的咨询进行书面回复，且费用已包含在合同总价中。

七、保密要求

中标人在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，中标人须无条件与采购人签订保密协议。项目完成后，中标人须把采购人提供的所有资料、数据完整归还采购人，并不得留存任何复制品。

八、成果归属

（一）本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。中标人不得引用、发表和向第三者提供。

（二）采购人引用中标人的工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

（三）无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权利用中标人的阶段性工作成果，并且采购人引用中标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。