伽师县人民医院腹腔镜、膀胱镜、肾镜等设备招标采购技术参数

(第六标段)

基本要求：

- 质保期及售后服务：所有设备质保期均为三年。

- 1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期三年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、在疆内有固定的售后服务点，随时响应，24小时内排除故障；

1.4、所有设备质保期三年内免费维修及更换配件。

- 2、付款方式：合同约定

- 3、供货时间：中标公示期满后三日内签订合同，签订合同后30天必须供货到位。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人肾镜（核心产品） | 1 | *1、经皮肾镜镜体采用进口不锈钢材质；视向角12°，直径19Frx230mm；器械通道3.85mm；外鞘24Frx150mm;鞘套及闭孔器21Frx200mm；配合气压弹道、钬激光、超声设备用于泌尿上路及膀胱结石的治疗。 2、内窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥； 3、采用棒状透镜专利技术，图像清晰、市场明亮； 4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； 5、不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护的繁琐； 6、闭孔器中有通道可通过斑马导丝； 7、内窥镜及器械可以低温等离子、高温高压等消毒。 *8、齿型抓石钳、大结石取出钳、鳄嘴抓石钳、活检钳、花生米钳各1把；扩张器1套；硬性扩张导管2支，吸引管1支。 9、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF等光源及摄像系统。 |
| 2 | 儿童输尿管镜 | 1 | 1、适用于泌尿外科输尿管检查及配合钬激光、气压弹道进行碎石手术。 *2、输尿管肾镜，直径：6Fr(前端)—7.5Fr（末端）。 3、工作长度：425mm。 4、工作通道：可下一个4Fr的器械或者两个2.4Fr的器械。 *5、视向角：5°。 *6、半软镜身：可向各个方向弯曲15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。 *7、三级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。 8、镜桥分离式设计，含旋转式锁扣装置，及防水密封片，可以旋转开关紧锁。 9、双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。 10、采用激光焊接技术，密封性强。 11、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。 12、多种导光束接头，适配：史塞克、狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。 13、可低温等离子、高温高压消毒：18分钟134°。 |
| 3 | 成人输尿管镜 | 1 | 1、适用于泌尿外科输尿管检查及配合钬激光、气压弹道进行碎石手术。 *2、输尿管肾镜，直径：7.5Fr(前端)—10Fr（末端）。 3、工作长度：425mm。 4、工作通道：可下一个5Fr的器械或者两个3Fr的器械。 *5、视向角：15°。 *6、半软镜身：可向各个方向弯曲15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。 *7、三级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。 8、镜桥分离式设计，含旋转式锁扣装置，及防水密封片，可以旋转开关紧锁。 9、双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。 10、采用激光焊接技术，密封性强。 11、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。 12、多种导光束接头，适配：史塞克、狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。 13、可低温等离子、高温高压消毒：18分钟134°。 |
| 4 | 膀胱镜 | 1 | 1、膀胱镜配置具有双通道及单通道的操作器 2、内窥镜采用蓝宝石镜面，无鱼眼现象；采用棒状透镜技术，图像清晰、视场明亮，色彩逼真。 3、镜体轻便、耐磨耐用，便于术者操作 4、带有方向指示标 5、免保养不锈钢旋阀，彻底根除水阀维护繁琐易损坏的弊病 6、可低温等离子、高温高压消毒 *7、膀胱镜光学试管：直径4mm，0°、30°、70°各1支，蓝宝石视窗，视场角55°，视向角：，0°、30°、70°；10mm处分辨率：9.LP/mm 8、15.5Frx222mm、19.8Fx230mmr膀胱镜管鞘各1支，带斜形先端部，直形，配有标准型闭孔器，2个 9、21Frx230mm、22.5Frx230mm膀胱镜管鞘2支,带鞘唇，配有标准型闭孔器2个；双通道操作器3.5mm一把；单通道连接桥3.5mm一个；进水、出水阀门各1个。 10、7Fr 软性活检钳，1把，370mm；7Fr 软性异物钳，1把，370mm 11、7Fr软性锯齿钳，1把，370mm；7Fr 软性剪刀，1把，370mm 12、光纤接口能与wolf、奥林巴斯、史道斯、史塞克以及国产品牌光源对接。 |
| 5 | 0°φ10mm腹腔镜 | 1 | 1、腹腔镜视向角：0度。适用于妇科手术。 2、视场角：70°。 3、直径：10mm。 4、分辨率3.51LP5mm（L=40mm）。 5、景深10mm-100mm。 6、目镜罩外径￠32。 7、工作长度325mm；带有方向标。 8、光缆接头外径￠10 9、消毒方式：可低温等离子、高温高压、气体熏蒸等。 10、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。 11、无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。 12、金属外壳，海螺型卡口，操控性好。 13、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF等光源及摄像系统。 |
| 6 | 30°φ5mm腹腔镜 | 4 | 1、 腹腔镜视向角：30 度、适用于小儿外科、胸外科、妇科、泌尿科手术。 *2、视场角：70°。 3、直径 5mm。 4、分辨率 3.51LP5mm（L=40mm）。 5、 景深 10mm-100mm。 4、目镜罩外径￠32。 7、工作长度 290mm；带有方向标。 8、光缆接头外径￠10 9、消毒方式：可低温等离子、高温高压、气体熏蒸等 10、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。 11、无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。 12、金属外壳，海螺型卡口，操控性好； 13 、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF等光源及摄像系统 |
| 7 | 30°φ10mm腹腔镜 | 5 | 1、腹腔镜视向角：30度；适用于普外科、胸外科、妇科、泌尿科手术。 2、视场角：70°。 3、直径：10mm。 4、分辨率3.51LP5mm（L=40mm）。 5、景深10mm-100mm。 6、目镜罩外径￠32。 7、工作长度325mm；带有方向标。 8、光缆接头外径￠10 9、消毒方式：可低温等离子、高温高压、气体熏蒸等。 10、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。 11、无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。 12、金属外壳，海螺型卡口，操控性好。 13、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF等光源及摄像系统。 |
| 8 | 宫腔镜 | 2 | 1、宫腔镜镜体全部采用进口不锈钢材质； 2、窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥；图像清晰，视场明亮； 3、新型光学系统，视场角大、分辨率高；带有限位器便于控制漏水现象； 4、带有方向标，蓝宝石镜头、永不磨损；可低温等离子消毒。 5、0°直管宫腔镜，5.2mmx200mm，1支； *6、分辨率：9LP/mm；视场角：60°；视向角：0°（12°、30°可选配） 7、放大倍数：1.5 8、目镜罩外径：32mm 9、光缆接头外径：10mm 10、工作长度：200mm；带有方向标。 11、软性活检钳、取环钳、剪刀手术器械1套：规格6Fr*385mm 12、导光束1条：4mmx2m可与WOLF 、STORZ、OLYMPUS光源连接 |
| 9 | 空气波治疗仪器 | 2 | 技术参数： *1、压力模式：A /B 2种压力模式 2、体积：415mm×360mm×230mm 3、电源电压：AC220～240V/50Hz～60Hz 4、输入功率：150VA 5、定时：1～99min *6、压力范围：5.33～36.00 kPa(40～270 mmHg)（允差±10%） *7、气囊腔数：8腔 8、LED数码显示时间、速度，压力表显示压力 9、可同时治疗两个肢体 10、结构坚固、噪音和振动小 11、防电磁波干扰 12、节电型设计 13、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命 14、根据病人舒适程度可随时调节压力 15、具有医疗器械注册证及注册登记表 16、配备设备台车 |
| 10 | 枪式自停开颅钻 | 1 | 具有洞穿颅骨后自停的功能，确保了手术时的安全性。转速0-1000rpm，转速快捷高效更适用于神经外科的开颅手术。快装饰组件更改结构使用更方便降低手术时间。可134摄氏度高温灭菌，功率150W。 电池： 环保镍氢电池，大电流输出，使用安全； 充电时间2小时左右，无记忆效应，耐过充过放； 1800mAh，14.4V，大容量电池；快插式接口，安装快捷方便；配备Φ8Φ9Φ10Φ11自停钻头各一个。 |
| 11 | 头皮钳 | 2 |  |
| 12 | 头皮牵开器 | 2 |  |
| 13 | 乳突撑开器 | 2 |  |
| 14 | 鹰嘴咬骨钳 | 2 | 大小各一 |
| 15 | 骨膜剥离器 | 2 | 直行、带钩各一 |
| 16 | 吸引器头 | 3 | 大中小各一 |
| 17 | 线锯板 | 4 |  |
| 18 | 线锯柄 | 2 |  |
| 19 | 神经剥离子 | 2 |  |
| 20 | 脑膜钳子 | 2 | 带钩 |
| 21 | 脑膜剪刀 | 2 |  |
| 22 | 脑压板 | 2 |  |
| 23 | 颅内穿刺针 | 2 |  |
| 24 | 显微剪子 | 2 |  |
| 25 | - 超声多普勒胎儿监护仪 | 1 | - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； - *多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm； - 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动； - 探头IPX8防水等级； - *探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明； - *宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的专利文件说明； - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； - ≥5.6英寸高清晰TFT液晶彩屏，90°角度内任意翻转； - 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示； - 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准； - 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； - 飞梭和硅胶按键操作； - 隐藏式提手，方便移动； - 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； - 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min； - 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； - 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； - 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； - 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； |