| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：霍尔果斯市中小学维修改造项 目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 国门初级中学综合楼维修改造项目、国门 初级中学宿舍楼维修改造项目 |  |  |  |  |
| 2 | 霍尔果斯市第二中学小学初中教学楼维修 改造项目 |  |  |  |  |
| 3 | 霍尔果斯市莫乎尔中心学校楼体维修改造 项目 |  |  |  |  |
| 4 | 霍尔果斯市丝路小学教学楼维修改造项目 |  |  |  |  |
| 5 | 伊车中心学校维修改造项目 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。                                                                  	                                 表-02

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国门初级中学综合楼维修改造 项目、国门初级中学宿舍楼维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程（国门初级中学综合楼维修 改造项目） |  |  |  |  |
| 2 | 建筑与装饰工程（国门初级中学宿舍楼维修 改造项目） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学综合 楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学综合楼维 修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格 :20厚木工板背面满涂 建筑胶粘剂,用膨胀螺 栓与墙体固定 2.面层材料品种、规格 、颜色:10厚防火纸面 石膏板,建筑胶粘剂粘 贴；乳胶漆饰面 3.其他:选择使用环保 型乳胶漆、基层板、石 膏板,确保室内空气质 量,必须满足中小学校 设计规范要求 | m2 | 58.44 |  |  |  |
| 2 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:使用 专业工具确保基层平整 ;除墙面灰尘、油污, 确保表面清洁；使用砂 纸对墙面进行打磨,增 加新漆的附着力。 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 58.44 |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合 比:墙缝原浆抹平(用于 砖墙),聚合物水泥砂浆 修补墙面(用于混凝土 墙及加气混凝土砌块墙 ) | m2 | 58.44 |  |  |  |
| 4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结 构形式:详现状 2.建筑物檐口高度、层 数:详现状 | m2 | 138.9 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃 圾 2.运距:投标单位根据 现场自行考虑（包含装 车、场内倒运、倾倒垃 圾、废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用） | m3 | 0.58 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学综合楼维 修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 合计 |  |  |
| --- | --- | --- |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学综合 楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学综合 楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中 学综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |
| --- | --- |
|  | 表-20 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 综合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价( 元） | 投标单价( 元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单 价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查 确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学综 合楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管 理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-22 |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学宿舍 楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学宿舍楼维 修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除 原墙乳胶漆饰面层，清 洗干净 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 635.36 |  |  |  |  |
| 2 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:人工 铲除1.05m高现有油漆 墙裙,露出水泥砂浆基 层；对墙面进行人工凿 毛,深度3-5mm,形成粗 糙面以增强粘结力,清 除凿毛产生的灰尘和碎 屑 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 1726.86 |  |  |  |  |
| 3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:人工 拆除15cm高现有瓷砖踢 脚线；对墙面进行人工 凿毛,深度3-5mm,形成 粗糙面以增强粘结力, 清除凿毛产生的灰尘和 碎屑 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 246.69 |  |  |  |  |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层修复:耐水腻子 填补裂缝、空鼓,打磨 平整 ;腻子干透；除墙 面灰尘、油污,确保表 面清洁，使用砂纸对墙 面进行打磨,增加新漆 的附着力 2.油漆品种、刷漆遍数 :选择合适的底漆,均匀 涂刷一遍,增强墙面与 面漆的粘结力；根据甲 方要求选择面漆颜色及 光泽度 ;涂刷两遍面漆, 确保涂层均匀、无漏刷 3.其他:选择使用环保 型乳胶漆,确保室内空 气质量,必须满足中小 学校设计规范要求 | m2 | 635.36 |  |  |  |  |
| 5 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格 、颜色:使用300× | m2 | 1973.55 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学宿舍楼维 修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 600mm釉面砖或通体砖, 从下往上铺贴至1.2m高 度,根据墙面情况选择 瓷砖胶或水泥砂浆,均 匀涂抹于瓷砖背面或墙 面 2.缝宽、嵌缝材料种类 :铺贴后2-3小时,用防 霉型填缝剂填充缝隙 ; 湿布擦拭瓷砖表面,清 除残留砂浆和填缝剂 3.其他:选择低辐射瓷 砖,必须满足中小学校 设计规范要求。填缝剂 选用防霉型,避免细菌 滋生。铺贴后用厚纸板 覆盖,避免重物碰撞 ;施 工时用美纹纸保护门窗 边框,防止污染 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:详门 窗表 2.其他:做好周边楼地 面、墙面等部位成品保 护 | m2 | 501.27 |  |  |  |  |
| 7 | 010802004001 | 四防门 | 1.门代号及洞口尺寸: 详门窗表 2.门框、扇材质:钢制 门的门框钢板厚度不小 于1.5mm厚,里外门板厚 度不小于0.8mm厚,观察 口安装钢化玻璃,门把 手、锁具等配件采用国 标件 3.其他:四防门安装后 必须门边与墙体缝隙必 须封堵 | m2 | 459.27 |  |  |  |  |
| 8 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸: 详门窗表 2.门窗套展开宽度:详 设计G-06门套详图、门 套剖面详图、门窗套线 条大样图 3.面层材料品种、规格 :9厘板打底， 10mm厚夹 板饰面(马莱漆)；实 | m2 | 533.96 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学宿舍楼维 修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 3 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 木线条(马莱漆)；实木 与夹板饰面具体使用部 位详设计 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸: 详平面图 2.门框、扇材质:铝合 金型材门，型材为65型 ,玻璃为5+5钢化玻璃 ,下部带换气百叶，门 把手、闭门器及锁具等 配件采用国标件 | m2 | 42 |  |  |  |  |
| 10 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.部位:厕位隔板 2.隔断材料品种、规格 、颜色:同原蹲位隔断 材料 3.配件品种、规格:详 设计及设计选用的标准 、规范 4.其他:做法详见新22J 05-35、36页 5.其他:所使用的材料 符合GB/T18883-2022《 室内空气质量标准》、 GB50325-2020《民用建 筑工程室内环境污染控 制规范》等相关现行标 准及规范，不得使用含 有有害物质超标的材料 ,确保室内空气质量达 到国家规定的标准，相 关标准及规范不一致的 ,按高执行 | m2 | 322.93 |  |  |  |  |
| 11 | 011210005002 | 成品隔断修复 | 1.部位:厕位隔板 2.隔断材料品种、规格 、颜色:同原蹲位隔断 材料，损坏隔断修复， 镀锌钢骨架焊接加固； 含立腿、合页、锁具更 换 3.配件品种、规格:详 设计及设计选用的标准 、规范 4.其他:做法详见新22J 05-35、36页 5.其他:所使用的材料 | m2 | 179.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学宿舍楼维 修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 4 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 符合GB/T18883-2022《 室内空气质量标准》、 GB50325-2020《民用建 筑工程室内环境污染控 制规范》等相关现行标 准及规范，不得使用含 有有害物质超标的材料 ,确保室内空气质量达 到国家规定的标准，相 关标准及规范不一致的 ,按高执行 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011609002001 | 隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类 :卫生间损坏隔断拆除 2.建筑垃圾外运运距: 做好周边楼地面、墙面 等部位成品保护 | m2 | 322.93 |  |  |  |
| 13 | X011701012001 | 装饰装修脚手架 | 1.搭设方式:由投标单 位根据现场情况自行决 定 2.搭设高度:由投标单 位根据现场情况自行决 定 3.脚手架材质:由投标 单位根据现场情况自行 决定 | m2 | 2608.91 |  |  |  |
| 14 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结 构形式:详现状 2.建筑物檐口高度、层 数:详现状 | m2 | 1746 |  |  |  |
| 15 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃 圾 2.运距:投标单位根据 现场自行考虑（包含装 车、场内倒运、倾倒垃 圾、废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用） | m3 | 143.05 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学宿舍 楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学宿舍 楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中 学宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |
| --- | --- |
|  | 表-20 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学 宿舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价( 元） | 投标单价( 元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单 价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查 确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（国门初级中学宿 舍楼维修改造项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管 理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-22 |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：霍尔果斯市第二中学小学初中 教学楼维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程（小学教学楼楼体维修项目 ) |  |  |  |  |
| 2 | 建筑与装饰工程（初中教学楼楼体维修） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼体维 修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼体维修项 目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:使 用凿子或电镐撬除破损 地砖及下部粘结层,直 至露出坚实、完整的混 凝土基层(楼板或原有 垫层)。拆除时注意力 度,避免过度损伤楼板 结构；做好周边楼地面 、墙面等部位成品保护 。发现结构性问题立即 寻求专业人员处理。 2.饰面材料种类:地砖 3.其他:用扫帚、吸尘 器彻底清除所有灰尘、 碎屑。用清水冲洗一遍 (待干透后才能进行下 一步)；做好周边成品 保护 | m2 | 555.52 |  |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.修复基层:铲除地砖 及下部粘贴层后,查基 层平整度(误差≤3mm/2 m),修补坑洞或裂缝。 若不平整,采用水泥砂 浆或自流平水泥找平 ; 起砂基层需涂刷界面剂 增强粘结力 2.找平层与结合层厚度 、砂浆配合比:涂刷素 水泥浆(水灰比0.4-0.5 ),均匀覆盖但不过大。 铺设20-25mm厚1:2.5 水泥砂浆干硬性结合层 ,随拌随用,初凝前完成 铺贴 3.面层材料品种、规格 、颜色:与周边地砖相 同的地砖，低辐射防滑 ,必须满足中小学校设 计规范要求；地砖背面 涂抹粘结砂浆,铺贴后 用橡皮锤敲实,确保平 整无空鼓 4.嵌缝材料种类:水泥 浆灌缝,撒干水泥擦缝 5.其他:用保护膜或瓦 | m2 | 555.52 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼体维修项 目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 楞纸板覆盖地砖进行成 品保护,防止划伤和污 染 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:详门 窗表 2.其他:做好周边楼地 面、墙面等部位成品保 护 | m2 | 221.4 |  |  |  |
| 4 | 010802004001 | 四防门 | 1.门代号及洞口尺寸: 详门窗表 2.门框、扇材质:钢制 门的门框钢板厚度不小 于1.5mm厚,里外门板厚 度不小于0.8mm厚,观察 口安装钢化玻璃,门把 手、锁具等配件采用国 标件 3.其他:四防门安装后 必须门边与墙体缝隙必 须封堵 | m2 | 221.4 |  |  |  |
| 5 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸: 详门窗表 2.门窗套展开宽度:详 设计G-06门套详图、门 套剖面详图、门窗套线 条大样图 3.面层材料品种、规格 :9厘板打底， 10mm厚夹 板饰面(马莱漆)；实木 线条(马莱漆)；实木与 夹板饰面具体使用部位 详设计 | m2 | 201.28 |  |  |  |
| 6 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结 构形式:详现状 2.建筑物檐口高度、层 数:详现状 | m2 | 555.52 |  |  |  |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃 圾 2.运距:投标单位根据 现场自行考虑（包含装 车、场内倒运、倾倒垃 圾、废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用） | m3 | 77.69 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼体维修项 目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 3 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼体维 修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼体维 修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼 体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼 体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼 体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼 体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼 体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼 体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼 体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼 体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼 楼体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |
| --- | --- |
|  | 表-20 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼 体维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价( 元） | 投标单价( 元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单 价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查 确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（小学教学楼楼体 维修项目） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管 理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-22 |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼体维 修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:使 用凿子或电镐撬除破损 地砖及下部粘结层,直 至露出坚实、完整的混 凝土基层(楼板或原有 垫层)。拆除时注意力 度,避免过度损伤楼板 结构；做好周边楼地面 、墙面等部位成品保护 。发现结构性问题立即 寻求专业人员处理。 2.饰面材料种类:地砖 3.其他:用扫帚、吸尘 器彻底清除所有灰尘、 碎屑。用清水冲洗一遍 (待干透后才能进行下 一步)；做好周边成品 保护 | m2 | 487.68 |  |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.修复基层:铲除地砖 及下部粘贴层后,查基 层平整度(误差≤3mm/2 m),修补坑洞或裂缝。 若不平整,采用水泥砂 浆或自流平水泥找平 ; 起砂基层需涂刷界面剂 增强粘结力 2.找平层与结合层厚度 、砂浆配合比:涂刷素 水泥浆(水灰比0.4-0.5 ),均匀覆盖但不过大。 铺设20-25mm厚1:2.5 水泥砂浆干硬性结合层 ,随拌随用,初凝前完成 铺贴 3.面层材料品种、规格 、颜色:与周边地砖相 同的地砖，低辐射防滑 ,必须满足中小学校设 计规范要求；地砖背面 涂抹粘结砂浆,铺贴后 用橡皮锤敲实,确保平 整无空鼓 4.嵌缝材料种类:水泥 浆灌缝,撒干水泥擦缝 5.其他:用保护膜或瓦 | m2 | 487.68 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 楞纸板覆盖地砖进行成 品保护,防止划伤和污 染 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:详门 窗表 2.建筑垃圾外运运距: 做好周边楼地面、墙面 等部位成品保护 | m2 | 277.02 |  |  |  |
| 4 | 010802004001 | 四防门 | 1.门代号及洞口尺寸: 详门窗表 2.门框、扇材质:钢制 门的门框钢板厚度不小 于1.5mm厚,里外门板厚 度不小于0.8mm厚,观察 口安装钢化玻璃,门把 手、锁具等配件采用国 标件 3.其他:四防门安装后 必须门边与墙体缝隙必 须封堵 | m2 | 288.72 |  |  |  |
| 5 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸: 详门窗表 2.门窗套展开宽度:详 设计G-06门套详图、门 套剖面详图、门窗套线 条大样图 3.面层材料品种、规格 :9厘板打底， 10mm厚夹 板饰面(马莱漆)；实木 线条(马莱漆)；实木与 夹板饰面具体使用部位 详设计 | m2 | 259.2 |  |  |  |
| 6 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结 构形式:详现状 2.建筑物檐口高度、层 数:详现状 | m2 | 487.68 |  |  |  |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃 圾 2.运距:投标单位根据 现场自行考虑（包含装 车、场内倒运、倾倒垃 圾、废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用） | m3 | 76.47 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 3 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼体维 修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼体维 修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼 体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼 体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼 体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼 体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼 体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼 体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼 体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼 体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼 楼体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |
| --- | --- |
|  | 表-20 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼 体维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价( 元） | 投标单价( 元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单 价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查 确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（初中教学楼楼体 维修） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管 理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-22 |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：霍尔果斯市莫乎尔中心学校楼 体维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除 原墙质感漆/乳胶漆饰 面层(采用高压水枪等 办法铲除原墙质感漆饰 面层)，清洗干净 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 2120.44 |  |  |  |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:外 墙面砖及结合层拆除 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 58.5 |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 墙体加固 | 1.墙体加固:外墙保温 层用专用保温层锚钉加 固(每平方4枚锚钉),保 温层加固后外墙柔性耐 水腻子填补裂缝、空鼓 ,打磨平整 | m2 | 2178.94 |  |  |  |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合 比:腻子干透,抗裂抹面 砂浆两遍,第一道抗裂 抹面砂浆厚度4mm,第二 道抗裂抹面砂浆厚度2 mm(每一道均压入耐碱 玻纤维网布1遍)，当旧 墙面有返碱或渗水问题 ,需先中和碱性并重做 防水 | m2 | 2178.94 |  |  |  |  |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数 :涂刷封闭底漆:待基层 干燥后(pH<10,含水率< 10%),涂刷与外墙乳胶 漆配套的封闭底漆,增 强附着力并防止色差., 均匀滚涂,避免漏刷,待 干透(24小时)后进行面 漆施工。乳胶漆施工: 第一遍面漆:搅拌均匀 后涂刷,可稀释10%-20% ,厚薄均匀,无流坠。第 二遍面漆:第一遍干透 后(间隔≥2小时)涂刷, 方向一致,避免接茬。 第三遍面漆(可选):根 据需要增加涂 | m2 | 2178.94 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 刷遍数,确保遮盖力。 罩面漆保护:乳胶漆完 全干燥后,墙面完全干 透后,辊涂或喷涂罩面 漆,提升光泽度和耐久 性。选高耐候墙面漆、 弹性漆,适应紫外线、 温差变化 2.其他:含门窗洞口和 檐口乳胶漆线条 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.升降方式及启动装置 :投标单位根据现场自 行考虑 2.搭设高度及吊篮型号 :投标单位根据现场自 行考虑 3.支撑高度:详设计 | m2 | 1783.5 |  |  |  |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃 圾 2.运距:投标单位根据 现场自行考虑（包含装 车、场内倒运、倾倒垃 圾、废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用） | m3 | 27.05 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |
| --- | --- |
|  | 表-20 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价( 元） | 投标单价( 元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单 价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查 确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管 理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-22 |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：霍尔果斯市丝路小学教学楼维 修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:详门 窗表 2.其他:做好周边楼地 面、墙面等部位成品保 护 | m2 | 218.7 |  |  |  |  |
| 2 | 010802004001 | 四防门 | 1.门代号及洞口尺寸: 详门窗表 2.门框、扇材质:钢制 门的门框钢板厚度不小 于1.5mm厚,里外门板厚 度不小于0.8mm厚,观察 口安装钢化玻璃,门把 手、锁具等配件采用国 标件 3.其他:四防门安装后 必须门边与墙体缝隙必 须封堵 | m2 | 218.7 |  |  |  |  |
| 3 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸: 详门窗表 2.门窗套展开宽度:详 设计G-06门套详图、门 套剖面详图、门窗套线 条大样图 3.面层材料品种、规格 :9厘板打底， 10mm厚夹 板饰面(马莱漆)；实木 线条(马莱漆)；实木与 夹板饰面具体使用部位 详设计 | m2 | 207.36 |  |  |  |  |
| 4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:使 用混凝土切割机或凿子 或电镐撬除水磨石砖及 下部粘结层(共计10cm) ,彻底打掉水磨石面层( 石子层和粘结层),直至 露出坚实、完整的混凝 土基层(楼板或原有垫 层)。拆除时注意力度, 避免过度损伤楼板结构 。发现结构性问题立即 寻求专业人员处理。 2.饰面材料种类:水磨 石 | m2 | 899.88 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.其他:用扫帚、吸尘 器彻底清除所有灰尘、 碎屑。用清水冲洗一遍 (待干透后才能进行下 一步)；做好周边成品 保护 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.修复基层:铲除水磨 石砖及下部粘贴层后, 查基层平整度(误差≤3 mm/2m),修补坑洞或裂 缝。若不平整,采用水 泥砂浆或自流平水泥找 平 ;起砂基层需涂刷界 面剂增强粘结力 2.找平层与结合层厚度 、砂浆配合比:涂刷素 水泥浆(水灰比0.4-0.5 ),均匀覆盖但不过大。 铺设20-25mm厚1:2.5 水泥砂浆干硬性结合层 ,随拌随用,初凝前完成 铺贴 3.面层材料品种、规格 、颜色:低辐射防滑地 砖,必须满足中小学校 设计规范要求；地砖背 面涂抹粘结砂浆,铺贴 后用橡皮锤敲实,确保 平整无空鼓 4.嵌缝材料种类:水泥 浆灌缝,撒干水泥擦缝 5.其他:用保护膜或瓦 楞纸板覆盖地砖进行成 品保护,防止划伤和污 染 | m2 | 770.1 |  |  |  |  |
| 6 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.修复基层:铲除水磨 石砖及下部粘贴层后, 查基层平整度(误差≤3 mm/2m),修补坑洞或裂 缝。若不平整,采用水 泥砂浆或自流平水泥找 平 ;起砂基层需涂刷界 面剂增强粘结力 2.找平层与结合层厚度 、砂浆配合比:涂刷素 水泥浆(水灰比 | m2 | 129.78 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 3 页 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 0.4-0.5),均匀覆盖但 不过大。 铺设20-25mm 厚1:2.5水泥砂浆干硬 性结合层,随拌随用,初 凝前完成铺贴 3.面层材料品种、规格 、颜色:低辐射防滑地 砖,必须满足中小学校 设计规范要求；地砖背 面涂抹粘结砂浆,铺贴 后用橡皮锤敲实,确保 平整无空鼓 4.嵌缝材料种类:水泥 浆灌缝,撒干水泥擦缝 5.其他:用保护膜或瓦 楞纸板覆盖地砖进行成 品保护,防止划伤和污 染；含防滑条 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除 原墙乳胶漆饰面层，清 洗干净 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 1542.67 |  |  |  |  |
| 8 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:人工 铲除1.05m高现有油漆 墙裙,露出水泥砂浆基 层；对墙面进行人工凿 毛,深度3-5mm,形成粗 糙面以增强粘结力,清 除凿毛产生的灰尘和碎 屑 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 593.45 |  |  |  |  |
| 9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:人工 拆除15cm高现有瓷砖踢 脚线；对墙面进行人工 凿毛,深度3-5mm,形成 粗糙面以增强粘结力, 清除凿毛产生的灰尘和 碎屑 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 82.46 |  |  |  |  |
| 10 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层修复:耐水腻子 填补裂缝、空鼓,打磨 平整 ;腻子干透；除墙 | m2 | 1558.87 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 4 页 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 面灰尘、油污,确保表 面清洁，使用砂纸对墙 面进行打磨,增加新漆 的附着力 2.油漆品种、刷漆遍数 :选择合适的底漆,均匀 涂刷一遍,增强墙面与 面漆的粘结力；根据甲 方要求选择面漆颜色及 光泽度 ;涂刷两遍面漆, 确保涂层均匀、无漏刷 3.其他:选择使用环保 型乳胶漆,确保室内空 气质量,必须满足中小 学校设计规范要求 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格 、颜色:使用300× 600 mm釉面砖或通体砖,从 下往上铺贴至1.2m高度 ,根据墙面情况选择瓷 砖胶或水泥砂浆,均匀 涂抹于瓷砖背面或墙面 2.缝宽、嵌缝材料种类 :铺贴后2-3小时,用防 霉型填缝剂填充缝隙 ; 湿布擦拭瓷砖表面,清 除残留砂浆和填缝剂 3.其他:选择低辐射瓷 砖,必须满足中小学校 设计规范要求。填缝剂 选用防霉型,避免细菌 滋生。铺贴后用厚纸板 覆盖,避免重物碰撞 ;施 工时用美纹纸保护门窗 边框,防止污染 | m2 | 659.71 |  |  |  |
| 12 | X011701012001 | 装饰装修脚手架 | 1.搭设方式:由投标单 位根据现场情况自行决 定 2.搭设高度:由投标单 位根据现场情况自行决 定 3.脚手架材质:由投标 单位根据现场情况自行 决定 | m2 | 2218.58 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 5 页 共 5 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结 构形式:详现状 2.建筑物檐口高度、层 数:详现状 | m2 | 849.87 |  |  |  |
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃 圾 2.运距:投标单位根据 现场自行考虑（包含装 车、场内倒运、倾倒垃 圾、废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用） | m3 | 145.59 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |
| --- | --- |
|  | 表-20 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价( 元） | 投标单价( 元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单 价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查 确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管 理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-22 |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：伊车中心学校维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程（励志楼） |  |  |  |  |
| 2 | 建筑与装饰工程（启智楼） |  |  |  |  |
| 3 | 建筑与装饰工程（求知楼） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:散水 2.其他:做好周边成品 保护 | m3 | 12.16 |  |  |  |  |
| 2 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.基层处理:散水下原 土夯实 2.面层厚度:10cm厚C30 混凝土散水 3.混凝土种类:商品混 凝土 4.变形缝填塞材料种类 :每4m及转角处设置散 水变形缝,缝隙20mm宽, 缝深为基层和面层混凝 土之和,用沥青砂浆勾 平缝 | m2 | 121.6 |  |  |  |  |
| 3 | 011702029001 | 散水 | 1.类型:散水模板 | m2 | 12.16 |  |  |  |  |
| 4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除 原墙质感漆/乳胶漆饰 面层(采用高压水枪等 办法铲除原墙质感漆饰 面层)，清洗干净 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 1449.53 |  |  |  |  |
| 5 | 01B001 | 墙体加固 | 1.墙体加固:外墙保温 层用专用保温层锚钉加 固(每平方4枚锚钉),保 温层加固后外墙柔性耐 水腻子填补裂缝、空鼓 ,打磨平整 | m2 | 1449.53 |  |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合 比:腻子干透,抗裂抹面 砂浆两遍,第一道抗裂 抹面砂浆厚度4mm,第二 道抗裂抹面砂浆厚度2 mm(每一道均压入耐碱 玻纤维网布1遍)，当旧 墙面有返碱或渗水问题 ,需先中和碱性并重做 防水 | m2 | 1449.53 |  |  |  |  |
| 7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数 :涂刷封闭底漆:待基层 干燥后(pH<10,含水率< 10%),涂刷与真石漆配 套的封闭底漆,增强 | m2 | 1449.53 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 附着力并防止色差；采 用喷涂设备或滚筒均匀 施工,控制单层厚度在2 -3mm,避免过量兑水导 致涂层疏松；大墙面分 割成≤1.5m²的区块,用 胶带辅助确保线条清晰 ;薄涂2-3层,每层间隔 需充分干燥；真石漆完 全干燥后,涂刷透明罩 面漆,提升耐候性、抗 污性和防水性能 2.其他:含门窗洞口和 檐口真石漆线条；新旧 真石漆需确保材质(如 水性/油性)和颜色一致 ,避免色差 ;必要时先小 面积试涂验证,若旧涂 层为油性漆,需彻底清 除或确认与新涂层兼容 性；喷涂时保持枪距一 致,避免流挂或漏涂 ;边 缘及接缝处需精细处理 总涂层厚度不宜超过4 mm,防止自重过大导致 开裂；完工后检查涂层 均匀性、附着力和防水 效果,修复瑕疵；定期 清洁墙面,避免长期积 水或硬物刮擦 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.升降方式及启动装置 :投标单位根据现场自 行考虑 2.搭设高度及吊篮型号 :投标单位根据现场自 行考虑 3.支撑高度:详设计 | m2 | 1200.1 |  |  |  |
| 9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃 圾 2.运距:投标单位根据 现场自行考虑（包含装 车、场内倒运、倾倒垃 圾、废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用） | m3 | 26.66 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 3 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |
| --- | --- |
|  | 表-20 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价( 元） | 投标单价( 元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单 价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查 确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（励志楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管 理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-22 |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除 原墙质感漆/乳胶漆饰 面层(采用高压水枪等 办法铲除原墙质感漆饰 面层)，清洗干净 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 1831.75 |  |  |  |  |
| 2 | 01B001 | 墙体加固 | 1.墙体加固:外墙保温 层用专用保温层锚钉加 固(每平方4枚锚钉),保 温层加固后外墙柔性耐 水腻子填补裂缝、空鼓 ,打磨平整 | m2 | 1831.75 |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合 比:腻子干透,抗裂抹面 砂浆两遍,第一道抗裂 抹面砂浆厚度4mm,第二 道抗裂抹面砂浆厚度2 mm(每一道均压入耐碱 玻纤维网布1遍)，当旧 墙面有返碱或渗水问题 ,需先中和碱性并重做 防水 | m2 | 1831.75 |  |  |  |  |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数 :涂刷封闭底漆:待基层 干燥后(pH<10,含水率< 10%),涂刷与真石漆配 套的封闭底漆,增强附 着力并防止色差；采用 喷涂设备或滚筒均匀施 工,控制单层厚度在2-3 mm,避免过量兑水导致 涂层疏松；大墙面分割 成≤1.5m²的区块,用胶 带辅助确保线条清晰； 薄涂2-3层,每层间隔需 充分干燥；真石漆完全 干燥后,涂刷透明罩面 漆,提升耐候性、抗污 性和防水性能 2.其他:含门窗洞口和 檐口真石漆线条；新旧 真石漆需确保材质(如 水性/油性)和颜色一 | m2 | 1831.75 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 致,避免色差 ;必要时先 小面积试涂验证,若旧 涂层为油性漆,需彻底 清除或确认与新涂层兼 容性；喷涂时保持枪距 一致,避免流挂或漏涂 ; 边缘及接缝处需精细处 理总涂层厚度不宜超过 4mm,防止自重过大导致 开裂；完工后检查涂层 均匀性、附着力和防水 效果,修复瑕疵；定期 清洁墙面,避免长期积 水或硬物刮擦 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.升降方式及启动装置 :投标单位根据现场自 行考虑 2.搭设高度及吊篮型号 :投标单位根据现场自 行考虑 3.支撑高度:详设计 | m2 | 1479.24 |  |  |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃 圾 2.运距:投标单位根据 现场自行考虑（包含装 车、场内倒运、倾倒垃 圾、废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用） | m3 | 18.32 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |
| --- | --- |
|  | 表-20 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价( 元） | 投标单价( 元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单 价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查 确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（启智楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管 理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-22 |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除 原墙质感漆/乳胶漆饰 面层(采用高压水枪等 办法铲除原墙质感漆饰 面层)，清洗干净 2.其他:做好周边成品 保护 | m2 | 2118.65 |  |  |  |  |
| 2 | 01B001 | 墙体加固 | 1.墙体加固:外墙保温 层用专用保温层锚钉加 固(每平方4枚锚钉),保 温层加固后外墙柔性耐 水腻子填补裂缝、空鼓 ,打磨平整 | m2 | 2118.65 |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合 比:腻子干透,抗裂抹面 砂浆两遍,第一道抗裂 抹面砂浆厚度4mm,第二 道抗裂抹面砂浆厚度2 mm(每一道均压入耐碱 玻纤维网布1遍)，当旧 墙面有返碱或渗水问题 ,需先中和碱性并重做 防水 | m2 | 2118.65 |  |  |  |  |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数 :涂刷封闭底漆:待基层 干燥后(pH<10,含水率< 10%),涂刷与真石漆配 套的封闭底漆,增强附 着力并防止色差；采用 喷涂设备或滚筒均匀施 工,控制单层厚度在2-3 mm,避免过量兑水导致 涂层疏松；大墙面分割 成≤1.5m²的区块,用胶 带辅助确保线条清晰； 薄涂2-3层,每层间隔需 充分干燥；真石漆完全 干燥后,涂刷透明罩面 漆,提升耐候性、抗污 性和防水性能 2.其他:含门窗洞口和 檐口真石漆线条；新旧 真石漆需确保材质(如 水性/油性)和颜色一 | m2 | 2118.65 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 致,避免色差 ;必要时先 小面积试涂验证,若旧 涂层为油性漆,需彻底 清除或确认与新涂层兼 容性；喷涂时保持枪距 一致,避免流挂或漏涂 ; 边缘及接缝处需精细处 理总涂层厚度不宜超过 4mm,防止自重过大导致 开裂；完工后检查涂层 均匀性、附着力和防水 效果,修复瑕疵；定期 清洁墙面,避免长期积 水或硬物刮擦 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.升降方式及启动装置 :投标单位根据现场自 行考虑 2.搭设高度及吊篮型号 :投标单位根据现场自 行考虑 3.支撑高度:详设计 | m2 | 1716.32 |  |  |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃 圾 2.运距:投标单位根据 现场自行考虑（包含装 车、场内倒运、倾倒垃 圾、废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用） | m3 | 21.19 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |
| --- | --- |
|  | 表-20 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价( 元） | 投标单价( 元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单 价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查 确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程（求知楼） | 标段：霍尔果斯市中小学维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管 理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-22 |