额敏县现代农业产业园项目（援疆）-提升额敏县农产品质量安全检验检测能力项目采购清单

|  | 名称 | 品牌 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *超声波清洗器 | 洁盟 | 品牌：洁盟：JP-100S :30L容量：≥30L 内槽尺寸：≥500*300*200±50MM 外形尺寸约：≥530*330*350±50MM，实际为准； 纯工业震头：≥10枚 超声波功率：≥300/600W功率可调 脱气/变波功能：有 超声波频率：28 40 68 80khz 频率可选 加热功率：≥500W 数码显示：有 温度：常温-80℃ 电压：110/220V | 个 | 1 |  |
| 2 | 涡旋混合器 | 大龙 | 品牌：大龙，型号：MX-S 1.适合短时间（点动）或长时间连续工作 2.转速范围：0-3000rpm，无级调速，可实现温和/剧烈混合样品 3.偏心球轴承设计，振动头安装方便 ※4. 多种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等 5.在不同负载情况下，仍可保持恒定转速 6.钢制底座和特殊设计的真空吸盘脚可保持仪器稳固可靠 并减小震动 7.运行周转直径：4mm 8.防护等级：IP21 技术参数： 1、电压 [VAC]：100-120V/200-240V 2、频率 [Hz]：50/60Hz 3、功率 [W]：60 4、振荡方式：圆周 5、周转直径[mm]：4 6、电机类型：罩极电机 7、电机输入功率[W]：58 8、电机输出功率[W]：10 9、速度范围 [rpm]：0-3000 10、转速显示：刻度 11、运行方式：连续运转/点动 12、外观尺寸[mm]：127×130×160 13、重量[kg]：2.0 14、允许环境温度 [°C]：5－40 15、允许环境湿度：80% 16、外壳防护等级：IP21 | 个 | 2 |  |
| 3 | 高速组织匀浆机 | 大龙 | 品牌：大龙、型号：D-160 型 1.外观设计轻巧，手持式可单手操作。 2.应用不同分散头适用于0.1-250ml的液体样品。 ※3.高质量316L不锈钢分散头，耐腐蚀、耐高温消毒。 4.分散头拆卸方便，易于清洗。 5.高速高效马达。 6.转速10档可调，转速范围：8000-30000rpm。 技术参数： 1、额定电压：220V/50Hz 2、输入/输出功率：160W/110W 3、转速范围：8000-30000rpm 4、转子线速度：6.3 m/sec （分散头DS-160/5）或14m/sec（分散头DS-160/10） 5、速度设定：10档可调 6、处理量范围（H2O）：0.1-50ml（分散头DS-160/5）1-250ml（分散头DS-160/10） 7、最大粘度：5000mPas 8、接触物料材质：316L不锈钢/PTFE 9、重量：0.6 kg 10、噪音：72 dB(A) 11、环境温度：5℃-40℃ 12、相对湿度：85% 13、设计保护：IP30 14、尺寸：45mm x 55mm x 190mm | 个 | 1 |  |
| 4 | *超纯水机 | 上海和泰 | 品牌：上海和泰、型号：Eco-S15X 1. 原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器)1.1. «全自动微电脑控制系统，背光式LCD液晶屏(分辨率:128×64，尺寸:66×33mm). 2. 多级菜单式操作，全程实时动画式工作模式显示. 3. «2路水质监控，实时监测RO反渗透水（TDS）、UP超纯水（电阻率）水质. 4. 定时取水:1-99min；定质取水:0.1-18.2MΩ.cm，满足不同取水需求. 5. 完善的耗材管理功能，预处理、RO膜和超纯化柱的寿命可设定，显示耗材寿命剩余时间，到期更换自动提醒，避免水质下降. 6. «全面的系统维护及安全报警，缺水、水满报警；RO反渗透水、UP超纯水水质超标报警；耗材寿命终结报警. 7. 便于更换的耗材组件，独立的预处理单元设计，使用快速插拔的接头，易于更换. 8. ★全新可独立拆解的一体化4柱式超纯化柱组，采用美国陶氏DOW原装进口核子级树脂，时刻保证纯水品质. 9. 纯水产量：≥38升/小时 10. UP超纯水指标： 电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm 总有机碳TOC*：<10ppb 细菌：<0.01cfu/ml 颗粒物(>0.1μm)：<1/ml «邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出 «双酚A（µg/L）：未检出 4. RO反渗透水指标： 离子截留率：97%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率：>99% 11. 出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水1个，需出具厂家授权资质 | 个 | 1 |  |
| 5 | 蔬菜破壁机 | 奥克斯 | 品牌：奥克斯 型号：HX-PB1058型 容量：3.5L 操作方式：旋钮式+按键式 档位调节：9档 种类：农产品检测专用 自动清洗：附带自动清洗功能 产品电压：220V/50Hz | 个 | 3 |  |
| 6 | 实验室破壁机 | 美的 | 品牌：美的 容量：1.75L 杯座分离设计 搅拌功率：1000W | 个 | 1 |  |
| 7 | 样品粉碎机 | 苏泊尔 | 品牌：苏泊尔 刀头分体式可清洗 搅拌功率：1600W 可多种类进样 | 个 | 1 |  |
| 8 | 棕色样品瓶 | 杰岛 | 规格：60ml，高硼硅材质，无瑕疵 | 个 | 100 |  |
| 9 | 废液桶 | 比克曼 | 1、带有液位指示器，可确认废液量。 2、导电型符合欧洲EX防爆标准。 3、容器材质： HDPE（高密度聚乙烯） 4、漏斗材质：主体／HDPE（高密度聚乙烯）、 套管／不锈钢（SUS304） 5、 口径： S60 | 个 | 4 |  |
| 10 | 304不锈钢器皿架 | 比克曼 | 304不锈钢器皿架 | 个 | 2 |  |
| 11 | 瓶口分液器 | 大龙 | 品牌：大龙；数字可调，5ml | 个 | 1 |  |
| 12 | *瓶口分液器 | 普兰德 | 品牌：普兰德； 1、浮动活塞原理，操作顺滑 2、基础型红色标识适用于大多数酸，碱盐，有机溶剂 3、试剂接触部件的材料： Dispensette® III: 硼硅酸盐玻璃， 陶瓷， 铂铱合金，ETFE、FEP、PFA、PTFE及 PP (排液管安全旋盖) 材质。 Dispensette® Organic: 硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖) 材质。 Dispensette® TA： 多种氟塑料（ETFE, FEP, PFA,PTFE), 氧化铝蓝宝石（Al2O3 sapphire），根据型号不同有铂-铱合金或者钽。 4、最小量程至最大量程10倍量程跨度 5、数字显示量程 6、游标式调节量程 7、随包装附原厂出厂性能证书 8、安全回流阀可回流试剂 9、后期可选配安全回流阀回流试剂 10、易于拆卸清洗 11、可更换进液阀，排液管，回流阀，吸液管，密封圈 12、后期可扩展选配的延长分液管，干燥管，微滤器接头 13、可121 °C 高压湿热灭菌 14、机身标识conformity资格认证 15、EasyCalibration易校准技术 16、校准后外部可见 17、配伸缩式吸液管 18、精准度符合下： *、量程 ml：0.5 – 5、分刻度 ml：0.02、A% ≤ ±：0.5、CV% ≤ ±：0.1 | 个 | 1 |  |
| 13 | *瓶口分液器 | 普兰德 | 品牌：普兰德 1、浮动活塞原理，操作顺滑 2、基础型红色标识适用于大多数酸，碱盐，有机溶剂 3、试剂接触部件的材料： Dispensette® III: 硼硅酸盐玻璃， 陶瓷， 铂铱合金，ETFE、FEP、PFA、PTFE及 PP (排液管安全旋盖) 材质。 Dispensette® Organic: 硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖) 材质。 Dispensette® TA： 多种氟塑料（ETFE, FEP, PFA,PTFE), 氧化铝蓝宝石（Al2O3 sapphire），根据型号不同有铂-铱合金或者钽。 4、最小量程至最大量程10倍量程跨度 5、数字显示量程 6、游标式调节量程 7、随包装附原厂出厂性能证书 8、安全回流阀可回流试剂 9、后期可选配安全回流阀回流试剂 10、易于拆卸清洗 11、可更换进液阀，排液管，回流阀，吸液管，密封圈 12、后期可扩展选配的延长分液管，干燥管，微滤器接头 13、可121 °C 高压湿热灭菌 14、机身标识conformity资格认证 15、EasyCalibration易校准技术 16、校准后外部可见 17、配伸缩式吸液管 18、精准度符合下： *、量程 ml：1 - 10、分刻度 ml：0.05、A% ≤ ±：0.5、CV% ≤ ±：0.1 | 个 | 1 |  |
| 14 | *瓶口分液器 | 普兰德 | 品牌：普兰德 1、浮动活塞原理，操作顺滑 2、基础型红色标识适用于大多数酸，碱盐，有机溶剂 3、试剂接触部件的材料： Dispensette® III: 硼硅酸盐玻璃， 陶瓷， 铂铱合金，ETFE、FEP、PFA、PTFE及 PP (排液管安全旋盖) 材质。 Dispensette® Organic: 硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖) 材质。 Dispensette® TA： 多种氟塑料（ETFE, FEP, PFA,PTFE), 氧化铝蓝宝石（Al2O3 sapphire），根据型号不同有铂-铱合金或者钽。 4、最小量程至最大量程10倍量程跨度 5、数字显示量程 6、游标式调节量程 7、随包装附原厂出厂性能证书 8、安全回流阀可回流试剂 9、后期可选配安全回流阀回流试剂 10、易于拆卸清洗 11、可更换进液阀，排液管，回流阀，吸液管，密封圈 12、后期可扩展选配的延长分液管，干燥管，微滤器接头 13、可121 °C 高压湿热灭菌 14、机身标识conformity资格认证 15、EasyCalibration易校准技术 16、校准后外部可见 17、配伸缩式吸液管 18、精准度符合下： *、量程 ml：5 - 50、分刻度 ml：1.0、A% ≤ ±：0.5、CV% ≤ ±：0.1 | 个 | 1 |  |
| 15 | 砂芯过滤装置带泵1000ml | 津腾 | 玻璃装置：1L，含原装泵 | 套 | 2 |  |
| 16 | 循环泵缺冷却循环机 | 亚荣 | 使用温度范围(°C)：-20-常温 温度稳定性(°C)：+2 制冷量(w)：1150 额定流量(L/miin)：12 储液槽容积(L)：5L | 个 | 1 |  |
| 17 | 文件保密柜 | 旭宝 | 规格：1850*420*900 | 个 | 2 |  |
| 18 | 马弗炉 | 永光明 | 品牌：永光明 该产品适用于实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，还可作金属、陶瓷的烧结、溶解，分析等高温加热。 额定功率(Kw)：12W 最高温 度(C)：1600 工作室尺寸(mm)深X宽X高：400X200X160 | 个 | 1 |  |
| 19 | *易制毒柜 | SAVEST | * 防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层； * *厚度不小于1.0mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性能更好； * 液晶电子密码锁+机械锁，双锁控制，双人管理，提高化学品管理的安全性和规范性；符合中国《危险化学品管理条例》的规定 * 柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全； * 5cm高的防漏液槽最大程度的防止意外流出的化学液体外溢； * 专业规范的警示标签醒目、防腐蚀； * 柜体两侧壁和顶部装设计有直径为2英寸的防闭火装置----有效降低挥发性物浓度，预防火灾产生； * 独有的镀锌层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率；同时还配备了PP放腐蚀托盘 * 柜体喷涂有环氧树脂漆静电喷塑烤漆处理；表面光亮，环氧树脂具有一定的防腐作用 * 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，蒋静电荷导入大地，方便连接静电接地导线，最大限度的避免危险的发生； 颜色：灰色 规格：双门，手动，机械锁+密码锁 层板：2块层板+3只耐腐蚀防泄漏托盘 尺寸：1650*1090*460mm（高*宽*深） 备注：顶部开孔直径110mm加排风系统和烟囱 | 个 | 1 |  |
| 20 | *易制爆柜 | SAVEST | * 防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层； * *厚度不小于1.0mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性能更好； * 液晶电子密码锁+机械锁，双锁控制，双人管理，提高化学品管理的安全性和规范性；符合中国《危险化学品管理条例》的规定 * 柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全； * 5cm高的防漏液槽最大程度的防止意外流出的化学液体外溢； * 专业规范的警示标签醒目、防腐蚀； * 柜体两侧壁和顶部装设计有直径为2英寸的防闭火装置----有效降低挥发性物浓度，预防火灾产生； * 独有的镀锌层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率；同时还配备了PP放腐蚀托盘 * 柜体喷涂有环氧树脂漆静电喷塑烤漆处理；表面光亮，环氧树脂具有一定的防腐作用 * 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，蒋静电荷导入大地，方便连接静电接地导线，最大限度的避免危险的发生； 颜色：黄色 规格：双门，手动，机械锁+密码锁 层板：2块层板+3只耐腐蚀防泄漏托盘 尺寸：1650*1090*460mm（高*宽*深） 备注：顶部开孔直径110mm加排风系统和烟囱 | 个 | 1 |  |
| 21 | pp药品柜 | 力拓 | 材质...... 主体采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性 能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化 学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 上玻璃门嵌入5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆 装结构，尺寸均可定制。 配件...... 合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。 柜内上部2块活动层板，下部1块活动层板并设有挡边防止物品滑落。 特点美观，便于拆装，整体耐高温低于100°，耐腐蚀，不生锈，使用寿命长，是化学实验室配置中至优选择。 W900\1200*D450*H1800mm | 个 | 2 |  |
| 22 | 绞肉机 | 奥克斯 | 额定电压:220V 加热功率:1200W 搅拌功率:1300W 额定频率:50Hz 净重:约4.8KG | 个 | 2 |  |
| 23 | 报警器 | 宏泰 | 易制毒、易制爆实验室专用 | 个 | 1 |  |
| 24 | 减压阀 | 全铜 | 全铜 | 个 | 1 |  |
| 25 | 数显温湿度计（冰箱专用） | 精创 | 测温范围：-30°C~70°c(内置探头)-40°C~85°C(外置探头) 整机尺寸：84mm*44mm*20mm 测温精度：在-20°C~40°C范围内，精度为士0.5C;其余为士1C 测湿范围：0%~99%RH 测湿精度：士3RH(25°C，20%~80%RH) 其余为士5RH 分辨率：0.1°C 记录容量：16000组 记录间隔：10秒~24小时可按需设置 报警功能：蜂鸣器报警，LCD 供电电源：内置3.0V一次性宽温理电池 含正规计量报告 | 个 | 8 |  |
| 26 | 柱子（岛津GC-2014C） | 岛津 | Wondacap17（15G08-12） | 个 | 1 |  |
| 27 | 柱子（岛津GC-2014C） | 岛津 | Wondacap5(15D29-03) | 个 | 1 |  |
| 28 | 岛津滤芯（岛津GC-2014C） | 岛津 | 更换滤芯，上门改造管路 | 个 | 1 |  |
| 29 | 多管涡旋混匀仪 | 瑞诚 | 1.一键式旋钮操作模式，简单易用。 2.1min ~ 99h59min范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。 3.多种海绵试管架可选，用途广泛。 4.软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。 5.直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。 6.最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷。 7.微处理器精确控制，LED实时显示速度和时间。 8.人性化的程序设计，内置点动和定时两种操作模式。 转 速：500~2500RPM 振 幅：4mm水平回转 时间设置：1min ~ 99h59min 最大载重：4.5kg 输入功率：70W 外形尺寸：410x276x432mm 重 量：20kg | 个 | 1 |  |
| 30 | 塑料试管架 | 比克曼 | 试管架 | 个 | 10 |  |
| 31 | 不锈钢推车 | 力拓 | 上下两层，304不锈钢材质 | 个 | 2 |  |
| 32 | 五氯硝基苯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 33 | 三唑磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 34 | 狄氏剂 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 35 | 七氯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 36 | 二溴磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 37 | 苯硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 38 | 高效氯氟氰菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 39 | 氯氰菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 40 | 氯菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 41 | 氰戊菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 42 | 溴氰菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 43 | 益棉磷（乙基谷硫磷） | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 44 | 林丹 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 45 | 硫丹 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 46 | 乙烯菌核利 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 47 | 谷硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 48 | 皮蝇磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 49 | 伐灭磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 50 | 甲氰菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 51 | 三氯杀螨醇 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 52 | 三唑酮（粉锈宁） | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 53 | 联苯菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 54 | 敌敌畏 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 55 | 杀扑磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 56 | 亚胺硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 57 | 伏杀硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 58 | 毒死蜱 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 59 | 甲胺磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 60 | 对硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 61 | 马拉硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 62 | 水胺硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 63 | 乙酰甲胺磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 64 | 灭线磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 65 | 杀螟松（杀螟硫磷） | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 66 | 倍硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 67 | 甲基对硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 68 | 甲拌磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 69 | 百菌清 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 70 | 二嗪农（二嗪磷） | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 71 | 乐果 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 72 | 丙溴磷（布飞松） | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 73 | 氟氯氰菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 74 | 蝇毒磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 75 | 除线磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 76 | 腐霉利 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 77 | γ－六六六(林丹) （溶剂：正己烷) | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 78 | 异菌脲 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 79 | 吡菌磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 80 | 速灭磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 81 | o.p′－DDT （溶剂：正己烷) | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 82 | p.p′－DDT （溶剂：正己烷) | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 83 | 氟氰戊菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 84 | 特丁硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 85 | 甲基嘧啶磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 86 | 治螟磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 87 | 氧化乐果 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 88 | 敌百虫 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 89 | 氟胺氰菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 90 | 辛硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 91 | 吡虫啉 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 92 | 三聚氰胺 | 坛墨质检 | 100ug/ml、100mg | 支 | 6 |  |
| 93 | 多菌灵 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 94 | 百治磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 95 | 乙拌磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 96 | 嘧啶磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 97 | 灭菌磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 98 | 地虫硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 99 | 甲基毒死蜱 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 100 | 对氧磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 101 | 溴硫磷 | 中国 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 102 | 乙基溴硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 103 | 乙硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 104 | 久效磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 105 | 异柳磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 106 | 甲基硫环磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 107 | 胺丙畏(巴胺磷) | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 108 | 磷胺 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 109 | 地毒磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 110 | 喹硫磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 111 | 杀虫畏 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 112 | 硫环磷 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 113 | 西玛津 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 114 | 莠去津（阿特拉津） | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 115 | α-666 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 116 | 艾氏剂 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 117 | o,p´-DDE | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 118 | P,p´-DDE | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 119 | o,p´-DDD | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 120 | 顺式氯菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 121 | β-666 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 122 | 敌稗 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 123 | p,p´DDD | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 124 | 氯硝胺 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 125 | 六氯苯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 126 | 丁草胺 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 127 | 异狄氏剂 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 128 | 乙酯杀螨醇 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 129 | 胺菊酯 | 天津农业部 | 100ug/ml、1ml | 支 | 6 |  |
| 130 | 铅 | 坛墨质检 | 1000mg/L、50mL | 支 | 6 |  |
| 131 | 汞 | 坛墨质检 | 1000mg/L、50mL | 支 | 6 |  |
| 132 | 砷 | 中国计量院 | 1000mg/L、20ml | 支 | 6 |  |
| 133 | 镉 | 坛墨质检 | 1000mg/L、50mL | 支 | 6 |  |
| 134 | 正己烷 | 上海国药 | AR（沪试），≥97.0%，500mL | 瓶 | 10 |  |
| 135 | 正己烷 | fisher | H302-4，Fisher HPLC，4L | 瓶 | 10 |  |
| 136 | *丙酮 | 上海国药 | HPLC（沃凯）4L | 瓶 | 4 | 易制毒 |
| 137 | *丙酮 | 上海国药 | HPLC（沃凯）4L | 瓶 | 4 | 易制毒 |
| 138 | *丙酮 | 上海国药 | AR（沪试），≥99.5%，500mL | 瓶 | 20 | 易制毒 |
| 139 | 快速检测试剂 | 欧达克仪 | 欧达克仪 | 盒 | 4 |  |
| 140 | PH试纸 | 上海国药 | 1-14 | 盒 | 2 |  |
| 141 | 氢氧化钠 | 上海国药 | AR（沪试）（片状），≥96.0%，500g | 瓶 | 3 |  |
| 142 | 乙腈 | 国药 | AR（沪试），≥99.0%，500mL | 瓶 | 10 |  |
| 143 | 乙腈 | fisher | A998-4F，Fisher HPLC，4L | 瓶 | 5 |  |
| 144 | 氯化钠 | 上海国药 | GR（沪试），≥99.8%，500g | 瓶 | 10 |  |
| 145 | 胶体金试剂盒 | 智检 | 品牌：壹拾质检 集成半抗原合成、抗体制备、条形码标记免疫层析试纸条及其标准化、多通道阵列托盘、智能图像识别算法和大数据技术，通过开发的微信小程序拍照，5分钟完成农药残留等污染物、15分钟完成病毒等多种目标物的同时检测，检测结果直接显示在手机上。 | 盒 | 250 |  |
| 146 | 封口膜 | Parafilm | Parafilm | 盒 | 2 |  |
| 147 | 实验服 | 比克曼 | 大、中、小 | 套 | 20 |  |
| 148 | 天平手套 | 比克曼 | 防静电，纯棉 | 包 | 2 |  |
| 149 | 岛津进样瓶（气相） | 岛津 | 盖子+盖垫 | 盒 | 5 |  |
| 150 | 岛津进样瓶（液相） | 岛津 | 盖子+盖垫 | 盒 | 2 |  |
| 151 | 硅胶管 | 黎明 | 6*9 | 包 | 1 |  |
| 152 | 破壁机刀片 | 九阳JYL-Y15 | JYL-Y15 | 个 | 1 |  |
| 153 | 国标 | 标准出版社 | 2763-2021 | 本 | 1 |  |
| 154 | 样品瓶（西林瓶） | 比克曼 | 20ml | 盒 | 2 |  |
| 155 | 衬管 | 岛津 | 岛津 | 盒 | 1 |  |
| 156 | 气相废液瓶 | 岛津 | 岛津 | 个 | 1 |  |
| 157 | 气相压环 | 岛津 | 岛津 | 个 | 1 |  |
| 158 | 硅胶管 | 黎明 | 10*12 | 个 | 1 |  |
| 159 | 自封袋 | 比克曼 | 加厚，带书写 | 包 | 8 |  |
| 160 | 岛津进样瓶（气相） | 岛津 | 盖子+盖垫 | 盒 | 5 |  |
| 161 | 丁腈手套 | 亚速旺 | 丁腈手套中号 | 盒 | 50 |  |
| 162 | 活性炭口罩 | 亚速旺 | 活性炭口罩 | 盒 | 50 |  |
| 163 | 国标 | 标准出版社 | 农残认证国标 | 套 | 1 |  |
| 164 | 自封袋 | 比克曼 | 加厚 | 包 | 10 |  |
| 165 | 大肚移液管 | 葵花 | 1ml | 支 | 35 |  |
| 166 | 大肚移液管 | 葵花 | 2ml | 支 | 35 |  |
| 167 | 大肚移液管 | 葵花 | 5ml | 支 | 15 |  |
| 168 | 大肚移液管 | 葵花 | 10ml | 支 | 45 |  |
| 169 | 大肚移液管 | 葵花 | 25ml | 支 | 15 |  |
| 170 | 大肚移液管 | 葵花 | 50ml | 支 | 15 |  |
| 171 | 刻度移液管 | 葵花 | 10ml | 支 | 45 |  |
| 172 | 大肚移液管 | 葵花 | 1ml | 支 | 5 |  |
| 173 | 大肚移液管 | 葵花 | 2ml | 支 | 5 |  |
| 174 | 大肚移液管 | 葵花 | 5ml | 支 | 5 |  |
| 175 | 大肚移液管 | 葵花 | 10ml | 支 | 5 |  |
| 176 | 大肚移液管 | 葵花 | 25ml | 支 | 5 |  |
| 177 | 大肚移液管 | 葵花 | 50ml | 支 | 5 |  |
| 178 | 刻度移液管 | 葵花 | 10ml | 支 | 5 |  |
| 179 | 量筒 | 葵花 | 10ml | 支 | 10 |  |
| 180 | 量筒 | 葵花 | 25ml | 支 | 10 |  |
| 181 | 量筒 | 葵花 | 50ml | 支 | 10 |  |
| 182 | 量筒 | 葵花 | 100ml | 支 | 10 |  |
| 183 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 1ml | 支 | 45 |  |
| 184 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 2ml | 支 | 45 |  |
| 185 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 5ml | 支 | 45 |  |
| 186 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 10ml | 支 | 45 |  |
| 187 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 25ml | 支 | 5 |  |
| 188 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 1ml | 支 | 5 |  |
| 189 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 2ml | 支 | 5 |  |
| 190 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 5ml | 支 | 5 |  |
| 191 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 10ml | 支 | 5 |  |
| 192 | 容量瓶（棕色） | 葵花 | 25ml | 支 | 5 |  |
| 193 | 具塞量筒 | 申玻 | 100ml | 支 | 10 |  |
| 194 | UPS不间断电源 | 山特 | 1、容量VA/W：6000VA/10000VA 2、电压范围：120~275VAC 3、频率范围：40Hz-70Hz 4、连接：单相二线+接地 5、THDI/输入谐波失真：< 5% 非线性满载 6、输入功率因数：≥0.99 7、输出电压：220VAC 8、输出精度：±1% 9、连接：单相二线+接地 10、输出频率：50/60Hz±0.2Hz 11、输出谐波失真：<2% THD 线性负载、<4% THD 非线性负载 12、输出波形：纯净正弦输出 13、过载能力：1min @105%-125% 负载、30s @125%-150% 负载、0.5s @>150% 负载 14、市电模式：Up to 94% 15、ECO高效模式：Up to 98% 16、电池节数：≥32PCS 、延迟时间：≥6小时 17、电池类型：取决于用户需求和配置 18、后备时间：取决于用户需求和配置 19、回充时间：取决于用户需求和配置 20、LED+LCD：负载/电量/输入/输出/运行模式 21、尺寸(WxDxH)mm：212*500*420 22、运行环境温度:0-40℃ 23、运行环境湿度:20-90%（无凝露） 24、噪声:<50dB @ 距离1米 25、标准和认证: IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 26、TLC/节能认证 27、RS232:标配 28、机柜：C32X 29、软件：Winpower 30、质保：三年 31、安装：上门安装 | 个 | 1 |  |
| 195 | 标准品专用冷藏柜 | 美的 | 一、用途 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要指标 2.1、工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1HZ。 2.2、温度区间在2~8℃范围内，微电脑控制。 2.3、样式：立式、单门。 2.4、有效容积（L）：316L。 2.5、外部尺寸（宽*深*高mm）：595*603*1920。 2.6、内部尺寸（宽*深*高mm）：500*464*1343。 2.7、净重/毛重（KG）：78/87。 *2.8、优化制冷系统设计，制冷高效，额定功率190W，耗电量≤2.5kWh/24h（提供省级第三方检测报告）。 2.9、内胆材料：HIPS耐低温高强度复合材料，抗腐蚀，易清洗，使用寿命长。 2.10、箱体材料：优质结构PCM钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。 2.11、门体材质：电加热玻璃门，可根据使用环境选择常开、常关、自动电加热三种模式，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 *2.12、高亮度LED白色数码屏，视觉更柔和，同时可显示箱内温度和湿度，显示精度0.1℃。 2.13、箱内5V白色高亮照明灯。 *2.14、压缩机：采用国际品牌GMCC压缩机，技术源于日本东芝，适配性强，产品性能更加稳定可靠。 *2.15、风机：进口尼得科超薄涡流风机位于顶部设计，配合嵌入式风道，高效制冷、降低能耗的同时，箱内顶部平整设计，使用更安全，提高存储空间。（嵌入式风道获得发明专利） 2.16、冷凝器：微通道冷凝器，压缩机散热优化设计，冷凝器外流场优化热设计，合理布局散热结构，适应各种使用环境，有效提升核心部件使用寿命，冷凝器散热能力更强，换热能力提升，整机可靠性更高。 2.17、可调搁架设计：标配5个高密度钢丝浸塑搁架，间距小于1公分，防止物品掉落，带价目条，方便放置物品标识，易于清洗。 2.18、门体标配机械锁，安全门锁设计，保护样本安全。 2.19、2个万向轮+2个定向轮设计，万向轮带有锁止功能，便于移动和固定放置。 2.20、高精度微电脑温度控制系统，内置5路传感器，分别为外部环温传感器、内部化霜传感器、内部温度主控传感器、箱内温度显示传感器、箱内湿度显示传感器，确保运行状态安全稳定。 *2.21、采用风幕匀冷技术，箱门处形成风幕包裹，箱内温度长效保持在2~8℃；开门时气流阻隔外部热空气进入间室，保证箱内温度波动性≤2℃。（需提供省级第三方检测报告） *2.22、微孔风道设计，保证箱内均匀性≤±1℃，箱内物品存储环境更加安全。（需提供省级第三方检测报告） 2.23、完善的声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警；等功能，确保存储物品的安全。 2.24、多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。 2.25、标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。 *2.26、标配远程报警在任何地方均可通过移动终端获取制冷数据和USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 2.27、RS-485接口和打印机可实时打印温度数据。 2.28、采用ABS材质暗把手，一体化设计美观大方，方便开门。 2.29、箱体左侧标配1个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 *2.30、采用具有专利技术的发泡保温技术、全球领先第四代LBA发泡剂，发泡层（45mm）保温效果更好，产品更节能，发泡层设计更合理，空间利用率更高。 2.31、采用无氟碳氢制冷剂，节能环保。 2.32、冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水、免除冷凝水汇集烦恼。 2.33、产品带有自动关门设计，避免用户忘关门、关门不严导致温度不稳定情况。 2.34、整机超级静音，噪音值≤40db(A)。 2.35、取得CFDA认证、CE认证 2,36、整机提供不少5年免费维保。 | 个 | 1 |  |
| 196 | 旋转蒸发仪 | 莱伯泰科 | 技术参数 1) ★升降方式：马达自动升降；升降行程：160mm 2) ★转速范围：20-300rpm；转速显示：LCD数字显示，清晰稳定 3) 冷凝器：竖直式蛇形冷凝器，冷凝面积1200cm2，提供冷凝面积1500cm2的冷凝器供选择 4) 旋转头进入角度可调，可调角度：0-60° 5) 断电时主机自动提升，将蒸发瓶脱离浴锅，避免样品局部过热 6) ★具有二次冷凝回收装置，既保证样品回收率又保护真空泵不被溶剂腐蚀 7) 蒸发瓶容量：50mL -3000mL 8) ★浴锅温度范围：室温～210℃，水油浴切换功能；浴锅容量：5L；浴锅材质：304不锈钢，特氟龙涂层可选 9) 浴锅控温方式：智能PID控制（LCD数显）；控温精度：±1℃(水)，±2℃(油) 10) 浴锅具有防干烧自动断电功能；水浴锅高温蜂鸣报警 11) 浴锅定时功能 12) 可选数字真空控制器，精确控制蒸馏真空度 1. 配置： 旋转蒸发仪主机1台 加热油浴锅1台 竖直式蛇形冷凝器 1个 气液分离瓶：1个 蒸发旋转瓶：1个（1000mL） 收集瓶：1个（1000mL） | 套 | 1 |  |
| 197 | 高纯氮气 | 泰成达 | 99.999%，40L | 瓶 | 5 |  |
| 198 | 高纯空气 | 泰成达 | 99.999%，40L | 瓶 | 7 |  |
| 199 | 高纯氢气 | 泰成达 | 99.999%，40L | 瓶 | 6 |  |