阿勒泰地区青河县2022年燃气管道等老化更新改造建设项目一标段

招标文件

项目编号：QHZFCG-XJTQ2023001

招标单位：青河县住房和城乡建设局

代理机构：新疆泰清项目咨询有限公司

2023年1月

目    录

第一部分：招标公告………………………………………………………………… 2

第二部分：投标人须知…………………………………………………………………7

第三部分：技术规格和要求…………………………………………………… ……21

第四部分：合同主要条款…………………………………………………………… 69

第五部分：附件（投标文件格式）…………………………………… …… ……73

# 第一部分  招标公告

阿勒泰地区青河县2022年燃气管道等老化更新改造建设项目一标段的公开招标

公告

项目概况

阿勒泰地区青河县2022年燃气管道等老化更新改造建设项目一标段招标项目的潜在投标人应在新疆泰清项目咨询有限公司获取招标文件，并于2023年02月21日 16:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QHZFCG-XJTQ2023001

项目名称：阿勒泰地区青河县2022年燃气管道等老化更新改造建设项目一标段

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5200000

最高限价（元）：5120000

采购需求：

标项名称:阿勒泰地区青河县2022年燃气管道等老化更新改造建设项目一标段
   数量:1
   预算金额（元）:5200000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批燃气设备，供货并安装完成
   备注：

合同履约期限：标项 1，150日历日内供货及安装完成

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2019〕9号);2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2019〕18号)；3、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》(新财规〔2021〕6号)；4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；5、《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知中华人民共和国对政部办公厅(财办库〔2020〕29号)等政府采购政策，按规定对报价给予评审优惠（注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料）,供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
1.具有有效的独立法人营业执照；具有本次采购货物的销售资格2.具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或GB1燃气设备安装资质3.在人员、设备、资金等方面具有相应的能力4.企业缴纳社会保险及税收5.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动6.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示，将拒绝其参加本次招标活动。

三、获取招标文件

时间：2023年02月01日至2023年02月07日，每天上午10:00至13:30，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆泰清项目咨询有限公司

方式：线上获取或线下获取，线下获取需携带法人或委托人身份证原件至新疆泰清项目咨询有限公司获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年02月21日 16:30（北京时间）

投标地点：新疆泰清项目咨询有限公司 阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号

开标时间：2023年02月21日 16:30（北京时间）

开标地点：新疆泰清项目咨询有限公司四楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

供应商可为中小企业、供应商可为小微企业

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：青河县住房和城乡建设局

地 址：新疆阿勒泰青河县友好北路18号

联系方式：18240927014

2.采购代理机构信息

名 称：新疆泰清项目咨询有限公司

地 址：阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号

联系方式：13779384020

3.项目联系方式

项目联系人：陈雨晴

电 话：13779384020

第二部分 投标人须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 阿勒泰地区青河县2022年燃气管道等老化更新改造建设项目一标段 |  |  |
| 2 | 招标联系人 | 范鲁江 | 电 话 | 18240927014 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 | 组织方式 | 委托代理 |
| 4 | 采购范围 | 采购一批燃气设备，供货并安装完成。 |  |  |
| 5 | 投资金额 | 520.00万元 |  |  |
| 6 | 资金来源 | 中央预算内资金及地方配套资金 |  |  |
| 7 | 投标人 主要条件 | 1.具有有效的独立法人营业执照；具有本次采购货物的销售资格2.具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或GB1燃气设备安装资质3.在人员、设备、资金等方面具有相应的能力4.企业缴纳社会保险及税收5.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动6.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示，将拒绝其参加本次招标活动。 |  |  |
| 8 | 质量要求 | 达到国家相关规定质量验收合格标准 |  |  |
| 9 | 交货期要求 | 合同签订后应甲方要求分批次供货、安装，在收到甲方供货需求指令后150日历日内供货安装完成。 交货地点：青河的小区住宅户 |  |  |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转帐、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（投标人须从基本账户转出），需在截止日期(2023年2月21日下午14：00之前到账；逾期不予办理，后果自负） 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 投标保证金的金额：80000元（捌万元整） 接受投标保证金的银行及帐号： 账 号：821010012010123943281 开户行名称：新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司 行 号：402902000017 1、转账、电汇（投标人必须从基本账户转出）； 2、保函（需在开标前递交至招标代理公司，查询真伪，给予开具保证金收据）； 3、转账、电汇方式缴纳的投标保证金，投标人须将凭证列入投标文件并加盖公章，并且附保证金收据； 4、投标人在开具保函支付保费时，必须从投标人基本账户支付，并将保费支付凭证列入投标文件并加盖公章由评标委员会查验，否则视为未从基本账户缴纳投标保证金； 5、附基本账户开户许可证并加盖公章。 |  |  |
| 11 | 招标文件售价 | 0元人民币（售后不退） |  |  |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止时间起 60 日历天 |  |  |
| 13 | 投标文件份数 | 胶装密封，正本壹套，副本壹套。中标单位单独提供壹套（U盘一个，内容与标书内容一致） |  |  |
| 14 | 投标文件 递交方式 | 递交至：新疆泰清项目咨询有限公司四楼开标室 投标截止时间：2023年2月21日16点30分（北京时间） |  |  |
| 15 | 开标、评标 | 时间：同投标截止时间 地点：新疆泰清项目咨询有限公司四楼开标室 |  |  |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 17 | 中标人履约保证金 | 甲乙双方签订合同时约定 |  |  |
| 18 | 开标现场查验证件原件 | 1、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证原件；2、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）；3、建筑工程或GB1资质证书4、投标保证金收据原件； |  |  |
| 19 | 质保期 | 本项目所有产品质保期为2年 |  |  |
| 20 | 付款方式 | 本项目付款方式为：签订合同后付合同总价的30%，货到初验合格后付合同总价的50%，安装完成且正常交付使用后付合同总价的20%。 |  |  |
| 21 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为512.00万元（伍佰壹拾贰万），超过控制价按废标处理。 |  |  |
| 22 | 招标代理费 | 委托代理报酬的收取：（1）代理报酬的计算方法：项目根据原国家计委计价格【2002】1980号文的标准计算及自治区发改委新计价房【2001】895号、发改价格【2011】534号文标准计算。（2）代理报酬的收取比例（1、按国家规定计算；√2、按中标价计)（3）经招标人和招标代理单位的合同约定本次代理费由中标单位支付。 |  |  |
| 23 | 场地费 | 每家300元现金收取 |  |  |
| 24 | 政府采购政策功能 | - 促进中小企业发展政策：根据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的中小企业、小微企业报价给予10%-20%的扣除，本项目为10%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 - 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |  |  |

（一）总  则

1、项目概况（见“投标须知表”）

2、有关单位和机构

2.1招标人：青河县住房和城乡建设局

2.2 招标代理机构：新疆泰清项目咨询有限公司

3、招标方式

3.1 本次招标实行公开招标。

4、投标人资格：同投标人须知前附表

5、投标费用

5.1、投标人在投标活动中的有关准备工作、编制和递交投标书等所发生的一切费用均由投标人自行负责，无论招标过程的处理方式和最后决标结果如何，招标人对投标人不承担任何费用

6、交货要求

6.1交货时间：见投标人须知前附表。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1、招标文件组成

7.1.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

7.1.2、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标采购项目中均称招标文件补充。

7.1.3、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.1.4、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

8、招标文件的修改

8.1 招标人在投标截止日前15天的任何时候，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。招标人对招标文件的修改，以向投标人发出招标补充文件的方式作出。

8.2 招标补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。

8.3 如果招标人对招标文件进行了修改，为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

9、招标文件的效力

招标文件是采购项目招标和投标的有效依据，也是中标后签订承包合同的依据，同时也是合同的组成文件，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

（三）投标文件

10、投标文件的语言及度量衡及货币单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除技术规格中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标货币为人民币。

11、投标文件的组成（投标人编写的投标文件应包括商务标内容及技术标内容两部分）

投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标文件组成如下：

11.1 商务内容：包括但不限于投标函、法定代表人身份证明书、 法定代表人授权委托书、产品生产或代理经销企业营业执照副本复印件及产品授权委托书复印件（加盖投标人公章）；参与投标的被授权人身份证明复印件（加盖投标人公章）；投标人概况；企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备、投标人产品书面介绍；企业生产能力及产品质量、投标人近3年的类似业绩、运行效果及业主评价意见书；产品平均使用年限、质保期、售后服务及后期运行维护；其他承诺及优惠条件；保证金收据。

11.2、技术内容：包括但不限于开标一览表、投标设备名称、型号规格、数量及报价明细表、技术规格偏离表、合同条款偏离表。

12、投标文件的书写要求、签署及份数

12.1投标文件必须采用A4纸打印。

12.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。

12.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定为废标。

12.4投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章，未按要求加盖公章及法定代表人章的投标文件将被视为废标。

12.5投标文件的份数：一式2份。正本１份，副本1份。中标单位单独提供1份。并在投标文件封面左上角注明正本 、副本字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。

12.6  投标文件需胶装成册

13、投标报价：

13.1投标产品名称、数量及报价明细表应一次性报定，并按下列方式分别填写：a. 投标报价中单价应包含设备费、人工费、机械使用费、辅材费、管理费、利润、风险金、检测调试费、运费、安装费、税金等一切费用b. 投标报价还应包括外购件、外协件、配套设备基础和开挖恢复、原材料及生产制造、油漆、包装 、保险、海关税、车辆上牌费、增值税、管理、运杂、服务等所有与本次招标有关的费用；c. 报价一览表中特别要求的调试、培训、售后服务、人员技术培训等所有费用。

13.2投标人应在招标文件所附相应的《详细报价及技术参数表》中标明所提供货物单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

13.3投标人应对《技术规格和要求》中全部产品分项逐一进行报价，投标人提供的产品必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且产品技术经济性能符合技术规范的要求。只投其中部分产品影响到产品匹配或组合的标书可能会被定为废标。

13.4《投标报价一览表》和《详细报价及技术参数表》中的产品材料总价应一致，《投标报价一览表》和《详细报价及技术参数表》不一致时以《详细报价及技术参数表》为准。

13.5任何有选择报价将不予接受，在同等条件下的每种产品及服务只允许有一个报价。

14、投标保证金

14.1 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的金额见《投标人须知前附表》。

14.2 投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，招标人/招标机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。

14.3 凡未提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

14.4 未中标人的投标保证金，将在中标人与招标人签定订货合同后5个工作日内无息退还。

14.5 中标人的投标保证金，在按规定与招标人签订订货合同，向招标机构付清中标服务费后5个工作日内予以无息退还。

14.6 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

14.6.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

14.6.2 投标人在投标截止时间后对投标文件做实质性修改；

14.6.3 中标人拒绝按规定与招标人签订合同；

14.6.4 中标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面给予招标人以任何形式的压力或不利影响；

15、投标文件的修改与撤回

15.1 投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人，并得到招标人的书面形式的确认。

15.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送，另外还应在外层封皮上标明“修改”或“撤回”字样。

15.3 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

15.4 在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

16、投标书的效力

16.1投标书的有效期

（1）投标书的有效期始于本招标文件规定的投标截止时间；

（2）中标人的投标有效期至货物送达并验收合格后终止；

（3）未中标人的投标有效期限自本款第（1）条之日起60个日历天内有效；

（4）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不失去其投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但必须相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16.2有下列情况之一者，投标书无效：

（1）投标书未按规定的要求编制，字迹模糊，辨认不清；

（2）法定代表人或授权委托人未签字和未加盖单位公章；

（3）投标书送达时间已超过投标的截止时间；

（4）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效；

（5）投标人的法定代表人或授权委托人未参加开标会议。

（6）投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求；

（7）没有按招标文件的前附表的要求提供投标保证金；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（9）与招标文件有重大偏离的投标文件；

（10）不满足招标文件规定的其他实质性要求；

17、投标文件的递交

17.投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件装入信袋内加以密封，并在密封处压口加盖公章。

17.2所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应写明：

- 采购单位：

- 项目名称：

- 投标企业名称、地址、联系人、联系电话；

- 注明开标前不得启封。

17.3未按本须知要求密封、标记和投递的标文件，投标人自行承担后果，招标机构不对其后果负责。

（四）开标

18、开标

18.1开标会主持人介绍参加会议的人员。

18.2 招标机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点召开开标会，届时请投标方派代表参加。请参加开标的投标人代表签名报到，同时要求必须携带如下证件供监督人检查（见投标人须知前附表），如证件不齐者或无效视为不响应招标文件要求，予以废标。

18.3投标最低报价，不作为是否中标的依据。

18.4 开标会主持人宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

18.5 开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。

18.6 监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

18.7 开标会主持人征求各投标人有无书面补充材料，但不能对标书实质性内容更改。

18.8唱标人按送达时间顺序启封投标文件商务标、技术标，宣布投标文件中投标报价。

18.9投标人休会，进入评标阶段。

（五）评标

19、评标会议

19.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会组成，其成员不少于五人，其中招标人的代表占三分之一，专业技术人员不少于三分之二（具体人员确定按有关规定）。

19.2评标委员会由招标人依据有关规定组织。

20、评标过程的纪律和保密性

20.1 从投标截止时间开始，直至招标人授予合同时换，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人和无关人员透露。

20.2 招标机构和招标人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

20.3 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定严格自律，并接受行政监督部门的监督和检查。

20.4 投标人提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

20.5 投标人不得串通作弊，哄抬标价，使定标困难或无法定标。

20.6 投标人不弗采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人（扰乱招标活动，破坏公平竞争。

20.7 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。

20.8 投标人若违反前述要求，其投标将被废除，投标保证金将被没收，没收的投标保证金归招标人和招标机构所有

21、投标文件的澄清

21.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。

21.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（除非招标人另有约定、按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。

21.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22. 评标方法

一、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标人员应认真执行国家有关政策和法令，维护招标人和投标人的合法权益。

4、评标过程中由评标委员会按招标文件的内容进行综合评分，最终最低报价不作为唯一中标依据。

二、评标组织

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会成员由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，评标委员会负责人由评委选举产生。

三、中标标准

1、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2、能够满足招标文件的实质性要求。

1、初步评审

（1）投标文件是否按照招标文件要求签字和加盖投标单位的公章；

（2）投标书是否按规定的要求编制；

（3）投标人是否对同一招标项目做出一个报价；

（4）货物到货地点及是否符合招标文件要求；

（5）交货（付）期是否符合招标文件要求；

（6）质量保修期是否满足招标文件要求。

（7）评委会将首先审查投标文件是否完整，有无计算的错误，文件签署是否合格，投标文件的总体编排是否有序。

（8）其次审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

（9）对投标文件的初步评审应遵循以下原则：

A、投标单价与数量相乘得到的积与总价不符，以总价为准；文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝，投标保证金将被没收。

B、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委可以予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评委可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

2、详细评审

评委会只对初审合格的投标进行详细评审。

（1）评委对投标文件进行技术、商务评审。

（2）评委质询，投标单位答疑，澄清有关问题。

评委可以要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

- 评委按照计分标准进行记分（按百分制记分），具体分值如下：

本次招标投标报价权重30%、技术权重40%、商务权重30%评分标准

| 项目 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 |  |
| 技术条款（40分） | 对招标文件标的清单技术要求的响应程度 | 0-30 | 供应商提供的《技术条款偏离表》须对照第三部分《技术规格和要求》所有条款逐条列出是否响应及响应内容。满足招标文件中技术参数要求得6分，优于招标文件中主要技术参数要求的酌情加分，主要技术参数一项正偏离得1分，累计15分；能体现技术领先、功能先进更能满足并方便使用的技术参数，每一项加1分，累计15分。技术参数一项负偏离的扣2分，重大偏离招标文件中技术参数要求的，视为对招标文件的不响应（是否为重大偏离以评标委员会专家评定为准），按照招标要求废标；其他情况不得分。 |  |
|  | 安装及验收方案 | 10 | 安装、验收方案全面、合理，得10分； 安装、验收方案不全面但基本合理，得5分； 安装、验收方案不全面，缺乏一定的合理性，得2分； |  |
| 商务条款（30分） | 售后服务及零配件供应（6分） | 6 | 满意 | 有优质的售后服务措施，在当地设置有售后服务网点（提供相关证明文件：房屋租赁合同或售后合作协议）、零配件供应方案及时可靠 |
|  |  | 2 | 一般 | 售后服务措施一般、零配件供应方案一般 |
|  | 企业的承诺、优惠性条件、合理化建议（5分） | 5 | 满意 | 有非常满意的承诺和优惠条件，现场服务到位，对缩短供货期、提高质量、节省投资方面的建议合理 |
|  |  | 2 | 一般 | 承诺和优惠条件、现场服务、对缩短供货期、提高质量、节省投资方面的建议较一般 |
|  | 企业经营业绩（5） | 0～5 | 企业类似业绩单项合同额高于本货物采购评标基准价的，每项2分 |  |
|  |  |  | 企业类似业绩单项合同额低于本货物采购评标基准价的，每项1分 |  |
|  | 标函质量及履约措施（4分） | 4 | 良好 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨，标书无涂改、错页、漏页现象，得2分；履约措施具体、合理、可行，得2分。 |
|  |  | 1 | 一般 | 标函编制内容不完整、叙述简单，标书有涂改、错页、漏页现象，得0.5分；履约措施不具体，得0.5分。 |
|  | 企业综合实力（10分） | 0-10 | ①具备售后服务星级证书得2分； ②具有高新技术企业证书得2分； ③具有安全生产标准化二级及以上证书得2分； ④具有国家认定企业技术中心证书得2分； ⑤具有全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国质量信用优秀企业证书得2分； （以上证书，如经销商投标可提供经销商或生产厂家证明文件） |  |

22.3.2投标报价评审

评标委员会对投标报价评审按照下述评标方法进行评定。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

总得分=商务标得分+技术标得分+投标报价得分

评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

22.4 对资格证明文件有伪造或隐瞒事实的，将视为未实质上响应招标文件要求而取消资格，并没收投标保证金，没收的投标保证金归招标人和招标机构所有。

22.5 细微偏差

22.5.1 评标委员会将对投标文件中存在的个别漏项或提供了不完整的技术信息和数据、含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等加以记录、汇总。

22.5.2 前述内容评标委员会将在投标文件澄清阶段要求投标人予以澄清或补正。

23. 投标文件的澄清

23.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。

23.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（除非招标人另有约定、按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。

23.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24. 详细评审

24.1 评标委员会对各投标文件的各个部分作进一步评审、比较，并按照招标文件规定的评标办法对投标人进行综合评议并打分。

25.2 详细评审的依据是招标文件、投标文件和投标人的答疑澄清等内容。

26. 评标办法：

26.1本次评标采用综合评分法进行评分（见评标标准）。

27.定标原则

27.1本采购项目招标人按照本招标文件规定评标办法确定中标人

27.1.1招标人将从评标委员会推荐的（第1名、第2名、第3名） 3名中标侯选人中确定中标人。

27.1.1.1招标人确定中标人原则：排名第一的中标侯选人为中标人。排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者按招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标侯选人为中标人。

27.1.2.招标人授权评标委员会直接确定中标人即得分最高的投标人为中标人

28. 招标人授标时更改采购货物数量的权利

28.1 招标人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价做改变。

29. 中标通知书

29.1 招标人及招标机构将以书面《中标通知书》的形式告知中标人其中标。

29.2 《中标通知书》是合同的组成部分。

30. 签订合同

30.1 中标人在收到中标通知书后，即应按招标机构要求派代表到指定地点与招标人签定合同。

31. 合同的组成

31.1 下列文件均为合同不可分割的组成部分：

⑴ 中标通知书；

⑵ 订货合同书；

⑶ 卖方的评标答疑澄清记录；

⑷ 卖方的投标文件；

⑸ 招标文件；

⑹ 标准、规范和有关技术资料

上述文件中的内容如有不一致之处，按上述先后顺序解释。

32. 中标服务费

32.1中标服务费收费标准由甲乙双方协商依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）执行。

33. 其它

33.1 本文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及《工程建设项目货物招标投标办法》等规定编制的，解释权属招标机构。

（六）合同的授予

34、履约担保

34.1合同协议书签署后7天内，甲乙双方自行协商；

34.2如果中标人不能按本须知第24.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35、合同授予标准

35.1本项目的合同将授予按本须知第23.6条款所确定的中标人。

36、授予合同（签约）

36.1招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人（即评标综合得分最高者）。

36.2投标人自接到中标通知书后5天内，必须依照《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标书各项条款、评标记录等，与招标人签订合同。

36.3 中标人如不遵守招标文件或投标书各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的招标人将依据国家招标投标的有关规定，废除授标。

37、招标结束

37.1中标人与招标人签订买卖合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

37.2 招标束后，招标人退还未中标人的投标保证金。投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担。

- 第三部分  技术规格和要求

- 本项目招标内容：采购一批燃气设备，供货并安装完成。

- 汇总表

| 序号 | 项目名称 | 参数及特征 | 单位 | 数量 | 厂家及型号规格 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自闭阀 | Z0.9TZ-15/9.5YT | 个 | 7708 |  |  |  |  |
| 2 | 物联网表 | NB-ToT-G2.5 | 个 | 7708 |  |  |  |  |
| 3 | 报警器 | 联动型AC220V功耗≤1.5W检测气体天然气 | 个 | 7708 |  |  |  |  |
| 4 | 波纹管 | 燃气用具连接波纹管；直径在15mm，金属波纹管 | 米 | 13938 |  |  |  |  |
| 5 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 第四部分  合同主要条款

甲方（即招标人）：

乙方（即中标人）：

根据本招标文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的价格、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购货物的相关技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议

2、中标通知书

3、评标报告

4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5、招标文件及其补充文件

6、投标文件及其补充文件

五、履约保证金

甲乙双方自行协商

六、交货地点

交货地点：阿尔泰山可可托海国际滑雪场

七、交货时间：

1、交货时间：。

八、付款方式：（注：必须响应，否则视为无效标）

九、设备发运、包装及运输：

1、乙方在交货前将合同号、货物名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、设备在移交甲方之前因包装不善造成货物的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。

3、乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以向第三方办理索赔为由而拖延。

十、交货方式：

合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将货物运至甲方指定的地点，由甲方负责验收。

十一、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及招标文件和投标文件。

2、货物运至甲方指定的地点后,在验收之前,由投标人承担一切保管责任。

3、乙方提供货物的质量保证期为经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起 90日（日历日）内。在保证期内对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换货物，由乙方承担由此所发生的所有费用。

十二、验收：

1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的检验工作，配合甲方完成验收工作。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

十三、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡发现货物的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

十四、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价 1  ‰。

2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的   10%。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 10 %的罚金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

十五、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十六、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十七、仲裁或诉讼：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方法定地址所在仲裁机构进行仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

十八、合同生效及其它

1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、买方如对本合同产品进行额外装潢，或在电梯井道、机房等与电梯相关的部位增设其他设施，买卖双方应协商解决。如方案未经卖方技术部门确认，则责任由买方自负。如方案交卖方之日起逾期十五天未回复，则视为卖方认可该方案。

4、下列文件均为本合同不可分割的部分：

（1）合同书及补充协议

（2）中标通知书

（3）询标纪要

（4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

（5）招标文件及其补充文件

（6）投标文件及其补充文件

单位：（盖章）                     单位：（盖章）

授权代表：                         授权代表：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

税号：                             税号：

第五部分：附件（投标文件格式）

投标文件编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

一、投标函

二、法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证明原件

三、开标一览表

四、投标方资质证明文件，包括：

1、投标人营业执照复印件

2、中华人民共和国组织机构代码证

3、税务登记证复印件

4、有关行业的经营企业许可证、注册证复印件（特殊行业需提供本行业国家颁发的有关资质证明）

5、关于资格的声明

五、有关投标产品制造商出具的授权（进口产品须提供国外企业给中国总代理的授权书复印件）

六、设备技术参数清单、报价表

七、有关投标产品的检测报告

八、有关投标产品的制造、验收标准

九、售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述

十、技术参数、功能偏离表

十一、商务条款偏离表

十二、近五年销售业绩表

十三、提供其它有利于投标的资料

十四、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

十五、中小企业声明函

正本

投

标

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人：

编制时间：

（一）投 标 函

致：青河县住房和城乡建设局

根据贵方为       （项目名称）招标的     （项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份

（  1） 开标一览表

（  2） 投标分项报价表

（  3） 规格、技术参数、功能偏离表

（  4） 商务条款偏离表

（  5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（  6） 资格证明文件

（  7） 投标保证金，形式（转帐、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）

据此  ，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为    （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话） 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利

4、本投标有效期自开标之日起     个日历日

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定

7、与本投标有关的一切正式往来信请寄：

地址：

电话：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

邮编：

传真：

年 月 日

（二）法人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表

（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月 日签字生效，特此声明！

法定代表人签字：

被授权人签字：

公        章：

授权日期：年 月 日

法人身份证正面

法人身份证背面

被委托人身份证正面

被委托人身份证背面

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

(三)开标一览表

投标人名称：

招标项目名称：

| 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自闭阀 |  |  |  |  |
| 2 | 物联网表 |  |  |  |  |
| 3 | 报警器 |  |  |  |  |
| 4 | 波纹管 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 报价：小写： 元 大写： ； 供货期： 日历日 质保期： 年 |  |  |  |  |  |

注：投标报价中单价应包含设备成本费、人工费、辅材费、管理费、利润、风险金、检测调试费、运费、安装费、质保费、备品备件、培训、技术服务、利率、税金等交付使用前一切可能发生的费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

年   月   日

（四）关于资格的声明函

致：青河县住房和城乡建设局

关于贵方     年     月    日（项目编号）招标公告关于            （项目名称），本签字人愿意参加投标，并有能力提供             （项目名称）中的（货物）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的

投标人名称 ：

受权签署本资格文件人：

签字人姓名、职务：

被授权人姓名、职务：

被授权人姓名 ：

电话：

地址：

传真：

邮编：

盖章：

年   月   日

（五）详细报价及技术参数表

格式自拟，应包含名称、规格型号、数量、品牌、单价、合价等，备品备件单独列表。

（六）有关投标产品的检测报告

（七）有关投标产品的制造、验收标准

（八）售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述

投标保证金（银行保函凭证、保证金收据复印件）

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于		（投标人名称）（以下称“投标人”）于	   年	  月     日参加	      （项目名称）设备采购招标的投标，		（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）		。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

投标人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

注：以其他方式缴纳投标保证金的附保证金收据复印件。

（十）技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：

招标编号：

| 序 号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备

投标人代表（签字或盖章）：

年  月  日

（十一）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：

招标编号：

| 序 号 | 招标文件的商务条款款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人代表（签字或盖章）：

年  月  日

（十二）近五年类似业绩

| 地区 | 项目名称 | 项目内容 | 合同价款 | 项目单位及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附中标通知书或合同协议书。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（十三）提供其它有利于投标的资料

（十四）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号：     项目名称：         招标活动中，不给予国家工作人员以及中介 机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、  服务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴 请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

法定代表人：

法人授权代表：

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（十五）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞6号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于中小企业的，可按照《办法，财库〔2021〕6号》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。