乌苏市塔南商贸物流服务中心物流分拨中心库房仓储设备项目

招标文件

（项目编号：RHZC2023-150GK）

采购人：乌苏市塔南商贸物流服务中心

采购代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

编制日期：2023年9月

投标邀请(或招标公告)

项目概况

乌苏市塔南商贸物流服务中心物流分拨中心库房仓储设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2023年10月17日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RHZC2023-150GK

项目名称：乌苏市塔南商贸物流服务中心物流分拨中心库房仓储设备项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：16500000.00

最高限价（元）：16500000.00

采购需求：
标项名称:乌苏市塔南商贸物流服务中心物流分拨中心库房仓储设备项目

数量:1
   预算金额（元）16500000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：库房仓储设备采购（为交钥匙项目，具体内容详见招标文件）

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算金额为1650万元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于495万元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于297万元)，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年09月26日至2023年10月09日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月17日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2023年10月17日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

- 6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示： 
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌苏市塔南商贸物流服务中心

地址：乌苏市物流园区劳动力市场二楼

联系方式：0992-8027009

2.采购代理机构信息

名 称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

3.项目联系方式

项目联系人：张钰捷

电 话：0991-4670020

第二章  投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：乌苏市塔南商贸物流服务中心物流分拨中心库房仓储设备项目 项目编号：RHZC2023-150GK |
| 2 | 招标人 | 乌苏市塔南商贸物流服务中心 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金（债券资金） |
| 4 | 预算金额 | 1650万元 |
| 5 | 招标范围 | 库房仓储设备采购（为交钥匙项目，具体内容详见招标文件） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 签订合同之后支付设备价款30%作为设备预付款项，所有项目所需设备运抵现场后，支付 30%合同价款款项，所有设备调试完成并正常运行一个月完成验收后，支付35%同价款款项，剩余5%待项目验收满一年后支付。 |
| 8 | 交货及完成期 | 接到甲方通知后60个日历日完成供货及安装 |
| 9 | 供货地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 一年(采购需求中有要求根据采购需求质保，无要求内容质保一年） |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起120个日历日 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：7人，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。 |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2023年10月17日 11：00（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金：330000.00元 账户名：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991903678110901 行 号：308881029026 投保保证金缴纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金咨询电话：0991-4656096 投标保证金递交截止时间：2023年10月17日11:00时前确认到账； 电汇、网银转账须知 1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) 1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受（商业保函、政采云电子保函等） 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 2.3将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 19 | 投标文件份数 | 投标文件由以下部分组成： - （1）投标证明文件（报价一览表、资格证明文件、商务及技术文件）正本1份、副本2份。 正、副本不得采用活页装订 须中标单位开标后提供，7天内邮寄至新疆乌鲁木齐市水磨沟区2888号绿地中心蓝海大厦16楼张钰捷18399578797 |
| 20 | 投标文件签章 | 投标文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。 ## 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 21 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价为1650万元；各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 22 | 代理机构 | 单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼 联 系 人：张钰捷 电 话：0991-4670020 |
| 23 | 政府采购 政策功能 | （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策 （2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
| 24 | 同品牌规定 | 投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 核心产品：园区IOC可视化运营中心、四向车货架 |
| 25 | 所属行业 | 工业 |
| 26 | 招标代理 服务费 | 参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）。 |
| 27 | 特别提示 | 本项目预算金额为1650万元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于495万元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于297万元)，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |
| 28 | （1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ |  |

第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为乌苏市塔南商贸物流服务中心。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向政采云平台获取招标文件并登记，未获取招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口货物：否。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件

9、业绩案例一览表

10、拟派项目负责人情况表

11、本项目主要人员配备表

12、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

13、备品备件清单

14、投标人服务承诺及方案

15、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标总报价须包含运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件（报价一览表、投标报价明细表）、资格响应文件、商务技术响应文件（须包含报价文件），并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，招标方将不负责任。

五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为7人单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄 清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三 家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

29. 履约保证金

29.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

| 序号 | 分项名称 | 技术要求描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、平台软件 |  |  |  |  |  |
| 1.园区综合运营管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 统一门户 | 1、单点登录 为本单位本次实施内容提供用户统一的身份认证和单点登录功能。 2、内网单位门户 内网单位门户是单位内部使用的信息门户网站，展示单位内部的各种信息，包括单位基本信息、园区介绍、招商信息、公告通知、组织架构、职责职能、通讯录等，并提供网上办公入口。 3、个人子门户 个人可根据自己的爱好，定制不同的页面样式和内容。个人门户的内容，可由每个人自主添加或编辑，包括：待办事宜、日程、消息、公共信息等。 4、内网办公门户 办公门户作为统一的办公工作入口平台，聚焦办公管理，汇聚各类管理信息，统一呈现，形成管理路标。据用户权限，关联常用业务系统，包括综合运营、物流调度、物业管理、计费管理等，通过业务系统接入，提供直观统一的业务入口展示，提高办事效率。 5、消息总线 集即时消息、文件传输、单点登录为一体的统一平台，为单位提供灵活、安全的实时通讯服务。可与文件管理、邮件、日程、公告、流程等功能模块结合，实现催办、提醒等在线即时通知服务。 6、移动门户 面向员工、园区管理者提供统一的移动工作门户，实现日常工作的移动办公；工作台开放接口，支持小程序接入等；支持搜索、消息、待办、通知公告等业务应用；集成常见业务应用入口，实现移动端的统一入口。 7、安全登录 支持多种登录方式（用户+密码+随机码/用户+密码+随机码+数字证书(软件) /扫码登录/用户+密码+随机码+数字证书）；集成CA、VPN、二维码等安全登录模式；一次登录，完成安全认证和应用登录。 8、应用集成 与园区综合运营平台、仓储管理、订单管理、综合安防等系统无缝集成；支持其他第三方应用标准化接入。 9、事件中心 对各类告警事件进行统计管理，包括： 事件汇聚：对各类事件进行标准化处理，如物联感知事件、指标型事件等；事件信息包含事件类型、等级、发生区域、事件源等，支持业务属性扩展； 事件闭环处理：对事件业务闭环处置，包括事件处理预案管理、事件提醒、事件转工单处理等； 事件统计：提供事件数量、类型、趋势、分布、处理效率等数据的统计功能； 事件可视化：可将安防、消防、能耗等系统的事件及告警信息进行统一展示，拥有权限的用户可查看对应告警信息。 10、提供软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 协同办公系统 | 1、公告通知管理 1.按照普通格式或者MHT格式，按照部门、角色和人员选择发布范围，编辑器能很好的支持图文混排，并支持模板； 2.可以上传附件并控制附件的下载打印权限、可以选择使用系统短信或者手机短信进行提醒； 3.支持公告新建、审批、发布等功能。 2、新闻管理 1.支持按照普通格式或者MHT格式，按照部门、角色和人员选择发布范围，编辑器能很好的支持图文混排，并支持模板； 2.可以上传附件并控制附件的下载打印权限、可以选择使用系统短信或者手机短信进行提醒。发布人员可以查阅人员阅读情况。 3、流程管理 提供自定义的“表单智能设计器”，支持在线编辑和模板编辑；提供自定义的“流程编辑器”，支持流程的自定义配置。用户可根据自己的业务流程需求，通过简单的配置设置，实现日常审批流程的线上办理。 4、日程管理 通过日程管理，用户可自行创建、编辑、查看个人日程； 具备管理权限的部门管理人员可对其管理范围内人员的工作进行查询，并可以根据人员工作量进行工作安排，安排后在个人日程中自动显示； 针对特定日程可设置日常提醒功，通过邮件、消息等方式通知相关人员。 5、人力资源管理 人事档案管理、人事档案查询和统计分析，考勤审批、人员考勤记录、考勤查询与统计。 6、个人办公 个人文档：实现分级、分目录的存放个人文件，可以存放任意格式的文件，把自己的文档共享给他人，方便查看别人共享给自己的文档； 个人邮件：内部邮件基于协同办公系统的数据库，与Internet邮件无缝集成在一起，可以同时向协同办公系统内部用户和Internet邮箱发送邮件 （直接登录个人邮箱）。 7、通讯录 支持分组、按姓氏索引排序、按关键字查询，支持批量导入功能 8、会议室管理 通过会议室设置、会议室状态、会议室使用申请、会议室使用统计等内容，完成会议室管理的闭环 9、系统管理 组织结构及权限管理：建立无限层级的组织机构，并在人员管理中，对人员的管理范围、主要角色权限以及系统登录权限做了全面而细致的设定； 控制面板：包括用户自定义界面主题、自定义菜单快捷组、自定义桌面模块显示、自定义个人资料、自定义昵称、自定义用户组以及对于个人账户的密码及10、登录日志管理； 数据库备份：对数据库定时自动备份，保证数据的安全； 数据恢复：界面简单易用，在数据出现问题的时候可以通过该工具手动恢复，使系统可以及时恢复运行。 10、需提供软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 物业工单管理 | 工单类型管理：内置物业报事报修、设备资产维护、安全隐患、投诉建议等，支持场景化扩展工单类型；支持工单场景下的服务模块细分，满足工作分类需求，如故障报修； 工单流程管理：支持人员配置、节点超时配置、流转触发配置等； 工单统计：支持工单数量统计、类型统计、变化趋势、待办统计、节点时长统计等。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 车辆管理 | 1、车辆信息管理 按照车辆类别（临时车、内部车、布控车）、车牌号、司机进行车辆基本信息登记和管理，方便车辆出入的预约等业务流程的处理 2、车辆违停拥堵管理 园区关键点位安装违停检测球机，实现对违规占用主要道路的实时监控，当发生违停时以及拥堵情况发生报警并把报警位置信息传达给相关人员，帮助其快速处理违停情况，促进园区车辆的流通 3、超速管理 重要路段安装测速雷达和车牌识别相机，记录经过车辆的车牌及速度信息，当出现超速车辆及时通知当班人员进行现场交涉，降低车辆超速驾驶等危险情况的发生 4、车辆定位 对停车位置布局摄像头+智能算法模块，准确识别车牌并上传，以2D/3D对园区车辆停留情况直观展示 5、查询统计及违章处理 系统可以对违章数据按时间、地点等方式进行查询统计；同时对违章数据进行审核、修改、自动上传、人工标记等处理功能,实现违章事件的处理 | 套 | 1 |  |
| 5 | 资产管理 | 1、园区设备台账管理 园区车辆、货架、叉车等园区设备、固定资产的基础台账信息建立，固定资产分类（仓库类、办公类等） 2、资产入库 对园区新采购的物资进行入库操作，记录物资名称、数量、入库时间、点验人等信息，入库的固定资产可分类进行存放，查找取用方便 3、资产领用 园区现有资产的领用，记录领用人、领用物资名称、领用数量、领用时间、用途、物资状态（正常、破损等）、投入使用位置等信息 4、资产归还 对领用的物资进行归还的操作，同时对归还物资进行质量判定，以此判断是否进行新物资采购的依据 5、资产盘点 不定期的对物资仓库进行资产盘点（盘亏、盘盈等），同时该物资的盘点结果数据实时更新，可由物资管理人员自行建立盘点单据进行现场盘点，盘点数据实时更新 6、资产现存量 对每天每种物资的入库、领用、归还等业务所呈现的结果数据展示，可查看资产的领用、归还等历史记录 7、设备巡更巡检，维修 通过平台设置标准化巡更巡检流程和计划，员工可看到自己的任务并在任务开启前进行提醒，管理员可随时查看员工进度，状态清晰可见，动态易跟踪，支持手机端app即时、远程操作 | 套 | 1 |  |
| 6 | 招商管理 | 1、园区招商租赁一键管理 系统后台提供了一键管理功能，所有租户信息、办公室租赁空置情况、合同签约信息等均以图表形式展现。物业公司管理更便捷，信息掌握更全面。通过对数据的分析及时调整招商租赁政策，降低园区的空置率，提升园区的招商效率 2、租赁合同综合管理 租赁合同签订不再使用纸笔，租户微信小程序端登录输入信息直接签约，省去合同保管困难问题。物业公司更可以通过后台查看所有合同签订情况，随时跟进更新续约及退租问题 3、缴费管理 可以通过系统直接完成租金缴纳，方便快捷。这消除了传统方式下的繁琐支付过程，提高了租户的满意度和支付效率 4、欠费预警 当租户的房租欠费时，系统会对欠费租户进行消息提醒或以颜色进行报警提示，进行租金催缴，确保房屋租赁收入的及时回收。有助于物业公司管理方更好地维护租金流动和资金管理 5、租户基本信息管理 对新入驻的租户进行统一管理，进行租户基本信息的维护 6、数据统计 租户统计、剩余位置统计、欠费预警统计、按照年月日查询物业报修情况等，随时随地通过不同维度查看相关数据信息 | 套 | 1 |  |
| 7 | 能耗管理 | 1、用能抄表（水、电） 对接园区不同点位的智能水表、电表，通过采集终端设备，借助物联网方式，对水、电数据实时采集（采集频次根据需求而定），远程自动抄表，节省人力，以多种图表形式进行展示，主要采集字段：智能表的安装位置、电流、水量、时间、阈值等 通过智能电表、水表采集设备实现电流、水量等用电数据实时监视，用电实时监测、电量、水表统计分析（同比、环比、对标、成本、关联分析等）、能效分析、告警、报表等管理功能，帮助企业实现日常能源管理工作 2、配电监测 根据用电采集频次的不同，监测的电耗值也不同，根据设定的阈值对比实时电耗数据进行预警提示，可按照园区名称、设备名称进行监测点位划分（根据用电量判断园区运营情况，根据设备电表判断设备运行状态：关闭、空转、运行、故障等），供能中心运行态势感知，保障能源安全供应，减少能源的浪费，降低运营成本 3、用能分析 对能耗进行趋势、占比、以及时段分析，可按照园区内部不同租户、时间段等多维护展示园区用能情况，对比分析租户能耗情况、什么时间段属于用电高峰，以此提示租户在规定时间段内的用电安全、节约用电 4、能源计费 峰、谷、尖、平分段计费，公共用能自动分摊，按照办公区域、宿舍、园区仓库能耗情况进行用能数据采集、计算，作为园区成本核算的主要依据 5、能源看板 可视化展示各类能耗数据，可按照租户、仓库名称、办公区域、宿舍等不同区域多角度、多形式横向展示能源情况，也可按照不同租户（比如）在不同时间段内、不同区域内的能耗情况（可按照日、月、年等展示） | 套 | 1 |  |
| 8 | 计费管理 | 1、仓库租赁费用 根据不同客户租赁仓库大小、存储时间、面积等参数进行租赁成本核算，支持服务商自定义计费规则，对不同费用灵活设置收费项条件（每月/季度/年） 2、人工/物业费用 整个园区内部人员工资费用的成本核算（基本工资、绩效等费用结算） 3、能耗成本 整个园区按照租赁客户的不同分类计算每个仓库水费、电费的成本结算（按照每日/周/月/季度/年） 4、固定资产报修成本 园区固定资产的损坏、保修、更换等费用的核算（均摊） 5、货物报废成本 对仓库内因温度、存储时长超期的报废货物进行货物赔偿（均摊）的成本核算 | 套 | 1 |  |
| 9 | 园区IOC可视化运营中心 | 1、可视化分析引擎 提供数据分析工具和可视化组件，实现数据快速、直观的分析和呈现： 数据源组件：连接多种数据来源，如数据库、消息队列、传感器、Web服务等。 可视化组件：提供多种可视化组件，如图表、地图、散点图、折线图、柱状图等，根据所选的可视化组件，将数据转化为可视化展示。 样式设计：提供多种样式设计器，用户可以根据自己的需求和数据情况选择样式。 数据分析与建模：支持对数据进行分析和建模，提供多种数据分析和建模工具。 报表生成：支持对数据分析和建模结果进行报告和报表的展示。 2、数据主题展示 基于政府、园区、物流企业等核心用户的需求与视角，通过数据分析引擎，以报表、大屏、数据驾驶舱等方式展示园区各个业务主题场景的数据情况，包括： 园区总览：展示园区的整体概况、仓库地图、库存状态、流量地图、经营报表、运输报表等信息情况； 仓储管理：展示仓库库位状态、承载货物名称、剩余库位数量等信息； 月台调度：展示车辆出入园、停离月台、在园、有效作业时间等数据信息； 订单管理：展示订单流转进度、订单分析、订单统计等信息； 车辆管理：展示园区车辆调度情况、车位使用情况（已用、空闲车位等）、车辆流量与分布情况等； 安防管理：展示视频监控、周界围栏、监控报警、人脸识别、安防系统运行状态等信息； 招商管理：展示招商地图、招商排行、租赁空置情况等信息； 能耗管理：展示能耗分类统计、动环监控、异常分析、消耗排名等信息。 根据用户需求提供可配置的的其他业务主题数据分析。 | 套 | 1 |  |
| 2.智慧物流平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云服务仓储管理 | 1、货物入库 对货物入库信息进行进行管理，需提供的功能包括：入库计划、收货管理、检验管理、入库确认等。 入库计划信息需包括：商品名称、进仓编号、型号、货类、计划重量、计划件数、计划体积、批号、计划到库时间、是否需要检验等信息。 需支持库管可以根据收到的货物与检验的结果，进行商品货物上架确认。 2、货物出库 需提供的功能包括：出库计划、拣货管理、出库确认、配送车辆管理等。 出库计划信息需包括：商品名称、型号、供应商名称、计划重量、计划件数、计划体积、批号（可选）、计划出库时间（可选）等 3、货物盘点 支持对库存货物进行清查，以核实货物数量、货物属性等与系统数据是否一致；需支持库管定期进行库存盘点，并记录盘点信息，以确保库存的正确性；需提供的功能包括：包括盘点计划、盘点单管理和盘点调整管理等 4、货物调拨 用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据,根据仓库实际的装载量进行货物的调拨、搬运，可实时查看所有仓库货位的状态（已装货物名称、数量、剩余装载量等），以达到仓库货位的适配容量 5、拣货报废提报 在进行货物出库、盘点、调拨等业务中发现有货物质量问题的进行报废提报，同时记录报废货物名称、报废货物、报废原因、提报人、提报时间等信息 6、货物现存量 以仓库、库位等多维度显示每种货物的基本信息（名称、数量、位置、安全库存、在库时间、是否超期存储等）（对接），当低于安全库存、超期存储时可进行颜色预警提醒，为管理人员提供数据决策 7、货物统计报表 货物库龄超期预警、每日/周/月/季度/年不同维度展示货物出/入库统计报表等根据需求进行定制开发，根据需求进行手机端相关数据报表的开发，随时、随地打开手机查看园区物流情况 8、货位使用报表 实时查看每个仓库货位的货物现存量（货位名称、货物名称、当前数量等信息），并设定货位最大装载量实时报警，按照空闲货位情况进行排序，当新货物入库时，优先使用空闲率较高的货位进行放置 9、报废分析报表 按照货位、货物名称等不同维度以不同图表的形式展示、查询货物报废原因，根据报废原因分析、汇总（比如在某个货物出现的报废频次较多，可能是由于周围温湿度的原因造成的，进而降低园区存储货物成本） 10、仓储基础建模 园区仓库名称、库区、库位名称、编码的设定等，货物档案基本信息的建立、货物编码规则（部分货位名称可对接国家统一货物编码规则） 11、移动端（APP） 通过手持移动端采集器（支持通过H5方式集成到第三方APP应用中）扫描货物条码，进行货物入库、出库、盘点、调拨等库存单据的功能，从而减轻工作强度，加强工作准确率，提高工作效率；支持货物存货批次、库位、货物编码管理 | 套 | 1 |  |
| 2 | 订单管理 | 1、货物下单 根据实际需求进行货物下单，登录权限可为客户、园区操作人员，可实时查看此货物的仓库库存量进行下单，实时查看订单货物流转进度（已下单、已接单、已叫车、已拣货、已装车、已发货等），可对即将延期交货的订单进行提醒（以消息提醒、震动等多种方式） 2、订单库管理 主要实现对客户委托的下单货物进行统一管理，并对订单库的订单进行分类建库，形成不用的订单池，方便系统派单人员对订单的分配管理，通过订单库的管理，方便实现与订单委托客户的统一对账和结算，同时提供对订单库的新建和冻结，以及删除和订单跟踪、预警功能 3、订单修改 支持对新建通过保存且没有提交审核的订单进行修改，提升对订单的便利化管理，同时也支持对需有一定功能权限的人员提供审核后的订单修改功能，同时修改后的订单进流转度不变 4、订单查询 平台操作人员登录系统，根据相关查询字段进行信息查询，可以进行单个查询，也可以进行批量订单查询功能，点击进入查询的订单，可以查看订单的明细 5、订单取消 主要是针对已经审核完成的订单，用于下单客户改变运输计划，具备一定系统权限的操作人员可以取消订单，取消订单后，此订单将不在订单池显示 6、订单状态显示 为系统操作人员或下单客户，提供对订单的执行状态以图形化、图表化的方式展示订单的库存情况、订单分配情况等，提供订单状态展示，实现对订单流转进度的可视化展示 7、订单节点监控 主要对订单执行中的各节点的操作情况进行监控，实现下单、接单、叫车、拣货、装车、发货等关键节点实时监控，通过对订单节点的监控，提升订单作业质量 8、订单发货 执行与客户签订的订单合同，将货物发往客户的行为，是订单管理的执行阶段，记录发货司机、车牌号、发货时间、货物名称、数量等信息，支持车辆状态查看、叫车、绑定车等功能 9、订单退货 客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回的业务，需填写退货原因，方便后期分析、汇总 10、客户档案 客户基本信息的建立、维护等，支持建立客户优先级进行发货 | 套 | 1 |  |
| 3.物联融合平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联融合平台 | 1、物联接入服务 基于统一物联标准，提供直连设备接入、网关接入、边缘接入、平台联网等方式集成物联设备和采集感知数据，提供设备统一接入管理和资源联网能力 2、物联管理服务 基于物联接入服务集成的设备资源和感知数据，提供数据存储处理、设备规则联动、设备运维及告警等能力，满足物联资源的融合管理和监控运维需求。 3、物联开放服务 基于物联管理服务提供的能力，开放资源管理、设备通信、数据查询等接口，提供统一门户以及基础物联网应用，满足不同层级的用户需求。 4、物联标准中心 平台提供物联标准中心，支持查看设备类目，包括视频、门禁、消防、能耗表计、物联网关、传感器等多类型。 平台提供各类物联感知设备的设备接入标准，支持从类型、领域、功能等业务角度组织设备编目，为不同类型、不同厂商、不同数据格式设备的互联互通提供技术条件，支持物联设备的统一、规范、快速接入。 5、网络及协议接入能力 平台支持设备通过不同网络接入方案，适配MQTT、HTTP/HTTPS、私有SDK等多种协议完成接入。 6、设备管理功能 平台通过设备模型配置管理，支持按实际物理隶属关系创建设备分组，支持设备模型参数描述定义。 提供统一设备管理服务，提供设备从接入到整个运维生命周期的管理； 平台提供设备配置操作服务，以提升物联网设备管理操作效率； 平台基于设备模型实现对设备进行一系列的设备配置下发、设备控制等远程操作； 平台提供设备标签管理，支持设备分类检索； 平台提供设备厂商管理服务，支持各类厂商信息的统一管理； 平台提供设备协议管理服务，支持多协议的统一管理； 平台提供设备接入驱动管理服务，支持设备接入驱动的统一查看与管理； 平台提供资源联网共享服务，对支持通过标准协议进行物联资源共享交换的系统进行统一管理。 7、数据统计展示 平台提供数据统计服务，支持可视化展示设备、视频、数据统计概览信息 8、场景联动 平台支持按场景配置联动规则，支持设备到设备的联动，支持设备告警与业务管理人员的设备-人联动能力，实现预警事件到预案执行到处置管理的业务闭环能力，提升整体运营管理效率 9、运维管理功能 平台提供设备状态监测服务，支持对接入的物联视频设备进行状态监测，支持监控点总数、在线率、在离线数量的数据统计、展现、详情查看、数据导出功能； 平台提供设备告警管理服务，支持设备告警采集、展示及统计功能； 平台提供设备日志服务，支持设备操作日志、运行日志、采集配置、日志存储配置、日志采集查询和展示； 平台提供告警中心和告警管理服务，支持告警类型管理、告警触发条件配置、告警列表展示与处理、告警数据量统计展示等能力； 10、物联开放服务 设备开放：平台提供以设备目录树为基础的开放服务，支持按目录配置进行资源开放； 数据开放：平台支持接入的所有感知事件开放； 服务开放：平台支持开放/关闭平台服务接口，开放策略支持开放、不开放两种策略； 11、系统管理功能 平台支持登录管理、菜单管理、门户管理、目录管理、用户管理、角色管理、权限管理、流程管理、驱动管理等功能。 | 套 | 1 |  |
| 4.数据交换平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据交换平台 | 1、数据接口服务：提供数据交换和接口服务，支持主流的Restful接口方式以及WebService接口即（SOAP协议） 2、数据对接服务：提供标准的数据接口，实现物流园现有门户系统接入，实现现有货架管理系统对接（WMS）、物联融合平台、安防系统、能耗系统、仓储管理系统、智能调度系统数据对接，并提供需要对接的数据内容； 3、需预留与外部第三方系统的数据对接接口； 4、需提供软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |  |
| 二、园区智能化系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1安防系统 |  |  |  |  |  |
| 安防综合管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防综合管理平台 | 1、平台基础功能：提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务； 2、系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力； 3、视频监控：应用提供视频管理服务，支持编码设备接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务，提供不低于400路视频监控授权； 4、门禁管理：基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权； 5、入侵报警：入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范； 6、园区巡查：针对园区大楼场景提供巡查应用，支持人工现场巡查、在线抓图巡查、AI自动巡查； 7、火灾报警监测：支持火灾报警控制器、独立式感烟报警器、用户传输装置等设备接入； 8、人员布控：人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力； 9、企业考勤：面向企业园区、产业园区的考勤应用，提供排班管理、考勤数据管理、考勤组管理、报表管理、考勤流程管理、微信小程序（打卡、补签、请假等）等应用； 10、停车场出入口管理：出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能； 11、能耗计量：对企业园区内水表和电表的数据采集，并做统一的数据汇聚与展示，适用于园区内能耗数据查询与统计。通过计费规则配置，对采集的能耗进行费用计算；对用电浪费和重点设备运行监管； 12、AR全景：以高点视频为基础、增强现实技术为核心、实景地图引擎为支柱，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、物、事等细节信息以点、线、面的标签形式在叠加到高点实时视频画面中进行展示和联动； 13、数字月台：对园区内月台和承租公司进行统一录入，支持通过预约登记物流送货订单信息。支持对排队车辆通过排队叫号的方式通知承租司机进行月台装卸货。 支持月台管理员查看管理月台的实时运营情况，以及不定期的对月台的营运进行数据报表的查看； 14、提供3年厂家免费升级服务，提供售后服务承诺函。 | 套 | 1 |  |
| 视频监控前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外星光筒机 | 1、400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机； 2、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB； 4、补光距离: 最远可达50 m； 5、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 | 台 | 30 | 含配套支架 |
| 2 | 室内星光筒机 | 1、400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机； 2、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB； 4、补光距离: 最远可达50 m； 5、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 | 台 | 177 | 含配套支架 |
| 3 | 星光半球 | 1、400万星光海螺型网络摄像机； 2、最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 3、支持Smart侦测：10项事件检测，3项异常检测； 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景； 5、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m ； 6、补光距离：最远可达30 m； 7、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 | 台 | 12 |  |
| 4 | 星光室内球型摄像机 | 1、400万星光海螺型网络摄像机； 2、最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 3、支持Smart侦测：10项事件检测，3项异常检测； 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景； 5、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m ； 6、补光距离：最远可达30 m； 7、供电方式：DC：12 V ± 25%。 | 台 | 20 | 含配套支架 |
| 5 | 人机非结构化抓拍摄像机 | 1、400万 星光级1/1.8" CMOS AI多摄泛智能网络摄像机； 2、支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件； 3、内置双镜头； 4、具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 5、内置GPU芯片； 6、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像； ★7、支持人脸比对，比对准确率不低于99%； 8、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行； 9、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 | 台 | 4 | 含配套支架 |
| 6 | 全景枪球智能一体机 | 1、400万全彩警戒7寸经枪球网络高清智能球机； 2、支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能； 3、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看； 4、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 5、人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张； 6、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 7、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 8、支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料； 9、支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警。 | 台 | 4 | 含配套支架 |
| 7 | AR鹰眼摄像机 | 1、1600万180度AR球型鹰眼400万40倍； 2、40倍光学变倍，16倍数字变倍； 3、支持基于行业平台实现AR立体防控； 4、内置不少于3个GPU芯片； ★5、设备镜头需具备良好的防刮性能，应采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以不小于10牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透； 6、全景镜头光圈均不小于F1.0。 | 台 | 1 | 含配套支架 |
| 8 | 测速摄像机 | 1、雷达视频园区测速一体机； 2、高精度毫米波雷达与400W低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用； 3、支持机动车测速，卡口图片抓拍； 4、测速距离最大100米，车牌识别距离最大22米； 5、雷达、视频和抓拍一体化设备，安装调试方便，正装最大支持四车道园区测速； 6、测速范围：-250km/h~250km/h； 7、智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆特征检测； 8、支持不少于3车道机动车测速和车牌识别功能，测速距离最大可达150米； 9、雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定（标定方式可设置为自动/手动），实现雷达检测数据和视频检测数据的融合。 | 台 | 12 |  |
| 9 | 摄像机立杆 | 6米立杆，含横臂，地笼，防雷。 | 根 | 12 |  |
| 10 | 摄像机立杆 | 4米立杆，含横臂，地笼，防雷。 | 根 | 12 |  |
| 数字月台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧月台摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器； 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 3、内置GPU芯片； 4、内置不少于4颗白光灯； 5、支持月台车辆检测功能，可对驶入月台的机动车辆进行检测； 6、支持在监控画面配置虚拟车位线并设置默认车牌首字母，可配置不少于2条检测车道； 7、支持人员统计功能，可对预设各车道的人员数量进行统计，并在视频画面中各车道叠加人员数量； 8、支持开关门检测功能，可对画面中机动车开关门状态进行检测，并在视频画面中叠加检测结果； ★9、支持车厢装载等级显示功能，可在视频画面中叠加车厢内物品装载等级信息。 | 台 | 14 |  |
| 2 | 月台LED屏 | 1、月台显示屏； 2、颜色:黑色； 3、点阵间距: 6mm。 | 台 | 14 |  |
| 3 | LED补光灯 | 1、最大功率:33W Max； 2、光源类型:混合光源； 3、中心照度:0.125W/m²@20m，15度。 | 个 | 14 |  |
| 人行道闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员通道遥控器 | 1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多≥6个通道，一个通道最多支持≥32个遥控器，空旷条件下遥控距离≥30m； 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开； 3、发射频率：868MHz。 | 个 | 4 |  |
| 2 | 通道人脸组件 | 1、设备采用嵌入式Linux系统，≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级不低于IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级不低于IK07，支持不低于IP65防水等级； 2、设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率≥1920×1080，帧率30帧/s； 3、设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥100000条； 4、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1； 5、设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别； 6、设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门； ★7、具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心。 | 台 | 16 | 含通道人脸组件遮阳罩 |
| 3 | 无刷通用摆闸（单摆-左） | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角； 3、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s； 4、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件； 5、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个；RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个； 6、应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 无刷通用摆闸（双摆） | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角； 3、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s； 4、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件； 5、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个；RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个； 6、应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 无刷通用摆闸（单摆-右） | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角； 3、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s； 4、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件； 5、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个； 6、应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 配套线缆 | 人行道闸系统配套阻水网线、控制线、电源线、配管等辅材 | 项 | 1 |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 1、读卡类型：IC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别； 2、通信方式：有线网络、WiFi； 3、存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储； 4、输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 5、输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1。 | 台 | 5 |  |
| 2 | 门禁电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W。 | 台 | 5 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、锁体主体颜色为：氧化银；； 2、最大静态直线拉力：不低于280kg(600Lbs)*2； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA。 | 套 | 5 |  |
| 4 | 出门按钮 | 1、外形尺寸 86面板型； 2、标准结构 铝合金面板，金属按钮； 3、接点输出 NO/NC/COM接点l。 | 个 | 5 |  |
| 5 | 磁力锁支架 | 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 3、适用门型：木门、金属门。 | 个 | 5 |  |
| 6 | 闭门器 | 1、适装门重：60-85KG，适装门宽 ≤ 1100mm，闭门力量：EN4，开门角度 ≤ 180°； 2、尺寸：长宽高 248x44.5x72mm，使用寿命：100万次，适用环境温度范围：-30℃---50℃，双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调； 3、闭门速度：15°--180°范围内可调。 | 只 | 5 |  |
| 7 | 辅材 | 门禁系统配套线材、PVC管等安装辅料。 | 批 | 1 |  |
| 车辆道闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸开关按钮 | 起杆、落杆、车队模式。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 出入口控制终端 | 1、可直接接入网络；同时支持≥6路10M/100M/1000M网口和1路4G全网通无线通信功能； 2、可通过VGA和HDMI输出进行显示； 3、可设置两个独立的IP地址； 4、能够支持≥5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台； 5、能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配； 6、支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询； 7、支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 抓拍显示一体机 | 1、由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成； 2、最低照度：≤0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；≤0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 3、图像分辨率和帧率：最大支持≥2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调； 4、支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； 5、断网下事件记录数最大≥100000条，用户数最大≥15000条； 6、栅栏杆长不低于4米； 7、道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 8、通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 立杆 | 1、立柱高度：1.3米； 2、立柱直径：60mm； 3、1.3米处可安装一体机。 | 套 | 8 |  |
| 5 | 辅材 | 车辆管理系统配套阻水网线、控制线、电源线、配管等辅材。 | 项 | 1 |  |
| 电子巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更卡 | NFC巡更打卡，支持二维码扫描，通过系统权限验证的用户，可通过扫描二维码查看巡更记录。 | 张 | 100 |  |
| 2 | 巡更手持机 | 1、支持二维码巡更方案； 2、支持NFC读卡巡更方案； 3、5.5英寸高清触摸屏，1440*720分辨率； 4、四核2.0GHz处理器，2GB RAM，32GB ROM； 5、内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位； 6、5.5寸高清屏幕，支持多点电容触摸，分辨率720*1440； 7、电池容量≥4900mAh，连续录像时间≥8h，待机时间≥120h； 8、后置相机分辨率4208*3120，前置摄像机分辨率2592*1944； 9、支持1080P无线相机接入。 | 台 | 10 |  |
| 3 | 卡片发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 | 台 | 1 |  |
| 安消一体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置 | 1、采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； 2、2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口； 3、手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息； 4、断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 5、值班查岗：支持值班查岗功能； 6、支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志； 7、液晶显示（128x64），提供实时时钟。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智慧用水采集终端 | 1、通讯方式：上行：LAN 下行：RS485； 2、适配器供电：12V 1A； 3、接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智慧用水采集终端 | 1、通讯方式：上行：LAN 下行：RS485； 2、含适配器，适配器供电：12V 1A； 3、接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 压力变送器 | 1、测量范围：0~2.5MPa； 2、输出信号类型：0.5-2.5VDC； 3、功耗：≤1.2mA； 4、响应时间：≤6mS。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 液位变送器 | 1、量程：0~5m； 2、输出信号类型：0.5-2.5VDC； 3、功耗：≤1.2mA； 4、响应时间：≤6mS。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 辅材 | 安消一体系统配套网线、控制线、电源线、配管等辅材。 | 项 | 1 |  |
| 能耗监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 能源计量/管理系统平台 | 1、基于网页访问的系统平台，支持对水表、电表、气表在内的数据集中采集与分析，对能耗进行细分和统计，形成直观的数据和图表，实现远程抄表功能； 2、提供能源管理大屏：当日/月/年能耗总览，设备数量、在线状态、分类分项能耗占比统计，能耗同比环比情况； 3、提供能源分类分项管理功能，实现用能精细化管理； 4、提供区域管理功能，方便实现对各园区、楼栋、楼层、房间或车间、生产线、重点设备等能耗进行统计； 5、提供部门（租户）管理功能，可实现不同部门（租户）的用能统计； 6、提供支线管理功能，实现水表、电表、气表、能量表，按总分表的物理层级进行管理； 7、提供建筑、楼层能耗监测功能，实时展示当天的能耗数据、环比数据，以表格、趋势图、饼图展示，支持导出Excel； 8、提供按区域、按部门的日、月、年能耗统计分析，支持多时间、分类分项、区域、部门等多维度交叉统计分析，形成直观的表格数据和图表，支持导出Excel； 9、支持能耗用量超限预警、超限报警配置和查询； 10、支持对区域、部门进行用能排行统计； 11、支持断线续传、异常数据校准； 12、支持尖、峰、平、谷与费用统计功能，实现人均、单位能耗统计； 13、支持冷热能量表，统计用冷、用热量； 14、支持报表功能：表具抄表记录报表、表具用能报表、系统能耗报表； 15、支持移动端，提供100个浏览器访问客户端。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数据采集器箱 | - 1箱体尺寸：定制，符合现场室内安装要求； - 2不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 终端数据采集器 | 1、高速的ARM9处理器，支持静态或动态IP获取； 2、10/100M自适应以太网接口； 3、4个RS-485工作串口，支持FAT16、FAT32文件系统，拥有高精度 RTC（时钟）； 4、至少支持128台600个采集点的数据采集； 5、支持同时与4个服务器连接和通信的功能； 6、支持对多种类型用能计量装置的数据采集，包括电能表（含单相、三相、多功能电能表）、电力监测仪、电量计测模块，水表、燃气表、 冷热量计、流量计等； 7、支持的仪表通信协议，包括Modbus-RTU协议、多功能电能表通信规约DL/T 645—1997、 CJ/T 188-2004协议等。 | 个 | 15 |  |
| 4 | 远传电表 | 1、基本电流 Ib（最大电流 Imax）：3×20（100）A； 2、测量范围：0.004Ib~Imax； 3、启动电流：0.004Ib； 4、功率消耗：＜4VA/相； 5、线缆：不低于最大线径 35mm² | 个 | 9 |  |
| 5 | 远传水表 | 1、执行标准:GB/T778-2007，CJ/T224-2012，CJ266-2008； 2、检定规程:JJG162-2009； 3、流量范围:Q1-03； 4、工作环境:温度:(5--55)C，相对湿度:(0--100)%RH； 5、水温:(0.1--30)℃； 6、工作压力:(003--1.0)Mpa； 7、最大压力损失:0063MPa； 8、量程比:R=100。 | 个 | 8 |  |
| 6 | 多功能计量表 | 1、脉冲输出，线性特征精确度高，反应灵敏测量流量范围宽； 2、信号输出：脉冲输出(+12 ~+24VDC供电、三线制)、脉冲输出(+24VDC供电、二线制)、4~20mADC模拟流量信号输出； 3、防爆类别: dIlBT3，ibIICT3结构简单，安装、使用、维护方便。 | 个 | 6 |  |
| 7 | 三相四回路电表 | 1、基本电流 Ib（最大电流 Imax）：3×20（100）A； 2、测量范围：0.004Ib~Imax； 3、启动电流：0.004Ib； 4、功率消耗：＜4VA/相； 5、线缆：最大线径不低于35mm²。 | 个 | 13 |  |
| 8 | 开合电流互感器 | 开合电流互感器 | 个 | 33 |  |
| 9 | 闭合电流互感器 | 闭合电流互感器 | 个 | 30 |  |
| 10 | 多功能仪表 | 1、电能计量精度达0.5S级； 2、可选双路通信口/1路RS-485+1路LoRa无线通信； 3、电压/电流各次(2~31次)谐波畸变分析； 4、2DI,2DO； 5、记录容量为16条，分辨率1ms； 6、可设置6组越限参数。 | 台 | 20 |  |
| 11 | 环境监测箱 | 1、全局运行/故障状态实时刷新； 2、传感器数据实时刷新； 3、传感器名称和数量可配置，环境量阈值支持设置； 4、设备开停手动控制，操作密码授权，日志记录； 5、记录防盗告警、火灾报警、越限报警、联动报警、操作记录事件； 6、每类事件最大可记录256条； 7、4TB硬盘，可扩展6TB。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 通讯管理机 | 1、128个以太网、512个串口设备接入； 2、16GB 存储:存储定时记录、冻结数据、历史SOE、故障； 3、可同时向至少8个主站/云平台上传数据支持断点续传功能； 4、最大支持8个事故总/预告总测点，满足不同调度中心数据监测要求。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 就地监控工作站 | 1、实现分布式光伏监控系统本地化部署,无需上云,更方便地掌握光伏系统的实时运行状况； 2、实现光储微网系统实时全景监控,多角度全面展示光储系统内各发/用/储电设备运行情况,全面提升系统感知力； 3、通过监测与分析实时光伏系统发电各项指标,结合各设备用能情况提升系统整体发电效率和用能效率； 4、在光伏发电阵列设计期内,充分保障光伏系统正常发电和各设备的高质量用电； 5、助力运维/管理人员实现智能高效运维,提升运维效率。 | 套 | 1 |  |
| 中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储 | 1、4U 36盘位/512路（1024Mbps带宽）接入，配置36块6T企业级SATA硬盘，64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）； 2、支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计； 3、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； 4、设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度； 5、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 智能识别一体机 | 1、准机架式16盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔； 2、内置4块8TB硬盘（总容量32TB)； 3、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入； 4、解码能力：最大支持20×1080P； 5、支持目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物检测四种算法； 6、内置4颗GPU，可配置算法模式，默认为目标识别模式； 7、 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； ★8、最大可接入64路高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道，日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。 | 台 | 1 |  |
| 2.2网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内AP1 | 1、内置智能天线，采用三射频设计，整机速率≥6.5Gbps，下行接口≥2个GE口； 2、支持 MU-MIMO 技术，最多支持 8 条空间流：2.4GHz 频段支持 2 条空间流，5GHz 频段支持 6 条空间流； 3、支持 2.4GHz 和 5GHz 双频 UL/DL MU-MIMO，实现 AP 同一时刻向多个终端发送数据，无线频谱资源利用率成倍提升； 4、支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准； 5、支持 1024QAM 调制，数据传输效率相比 802.11ac（256QAM）提升 25%； 6、支持OFDMA 技术，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少延时，提高网络效率； 7、支持空间复用技术，通过 BSS 着色机制（BSS coloring）使 AP 和终端可以区分重叠 BSS（基本服务集），最大限度减少同频干扰。 | 个 | 16 |  |
| 2 | 室内AP2 | 1、内置智能天线，支持双射频 2.4GHz(2x2) + 5GHz（2x2）同时工作，整机速率≥2.9Gbps； 2、支持包括 WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA/WPA2-PPSK、WPA/WPA2/WPA3-802.1X、WAPI 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 3、支持 1024QAM 调制，数据传输效率相比 802.11ac（256QAM）提升 25%； 4、支持 AP 中每个 SSID 可独立配置隐藏功能，支持中文 SSID； 5、支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准 6、支持 WIDS/WIPS 攻击检测，对非法设备进行监测、识别、防范、反制，精细化管理控制，为空口境和无线传输的安全保驾护航。 | 个 | 23 |  |
| 3 | 24口POE交换机1 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 2、业务端口防雷能力≥10KV，电源端口防雷能力≥6KV； 3、支持 POE/POE+，POE 功率超过380W； 4、交换机电源上电时，支持秒级实现对 PD 设备的供电； 5、当 POE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电时间， 6、支持 IPv4、IPv6 静态路由； 7、支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 8、本次实际配置24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 48口交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps； 2、业务端口防雷能力≥10KV，电源端口防雷能力≥6KV； 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、等三层特性，支持IPv4 FIB表项≥4K； 5、支持超级虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6、支持以太OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag),用于快速检测链路故障； 7、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）提供≥50ms的快速业务倒换要求； 8、支持MUX VLAN功能； 9、本次实际配置48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 24口POE交换机 | 1、提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口； 2、支持IEEE 802.3at/af； 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 4、支持红口保障； 5、支持最远300 m传输； 7、支持PoE输出功率管理； 8、POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 17-24口。 | 台 | 19 |  |
| 6 | 16口POE交换机 | 1、提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口； 2、支持IEEE 802.3at/af； 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 4、支持下行口端口隔离； 5、支持PoE输出功率管理； 6、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 7、POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 9-16口。 | 台 | 14 |  |
| 7 | 千兆单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。 | 个 | 76 |  |
| 8 | 万兆单模模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)。 | 个 | 30 |  |
| 2.3布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类非屏蔽网线。 | 箱 | 76 |  |
| 2 | 光纤配线架 | 144芯，LC接口。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0。 | 米 | 1800 |  |
| 4 | 控制线 | RVV4*1.0。 | 米 | 1800 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器。 | 对 | 32 |  |
| 6 | 光纤1 | 8芯室外单模。 | 米 | 4000 |  |
| 7 | 光纤2 | 4芯室内单模。 | 米 | 480 |  |
| 8 | 4口光纤终端盒 | 4口光纤终端盒。 | 个 | 12 |  |
| 9 | 3米LC-LC光纤跳线 | 3米LC-LC光纤跳线。 | 对 | 102 |  |
| 10 | 6米LC-LC光纤跳线 | 6米LC-LC光纤跳线。 | 对 | 2 |  |
| 11 | 桥架 | 100*100mm桥架。 | 米 | 415 |  |
| 12 | 理线架 | 理线架。 | 个 | 6 |  |
| 13 | 42U机柜 | 42U标准网络机柜，含1个16位PDU。 | 台 | 1 |  |
| 14 | JDG20管 | JDG20管，国标。 | 米 | 3600 |  |
| 15 | JDG25管 | JDG25管，国标。 | 米 | 1500 |  |
| 16 | PVC20管 | PVC20管，国标。 | 米 | 1000 |  |
| 17 | PVC20管 | PVC20管，国标。 | 米 | 500 |  |
| 18 | YJV3*4 | YJV3*4。 | 米 | 2000 |  |
| 19 | 配电箱 | 定制,30KW，含配套空开。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 壁挂机柜1 | 15U壁挂机柜，含2个8位PDU。 | 套 | 15 |  |
| 21 | 壁挂机柜2 | 22U壁挂机柜，含2个8位PDU。 | 套 | 9 |  |
| 22 | 室外防水箱 | 304不锈钢户外高400*宽300*深200。 | 套 | 12 |  |
| 23 | 辅助材料 | 含网线水晶头、标签、进楼管等辅材。 | 批 | 1 |  |
| 三、智能化仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四向车货架 | 1、货物尺寸：1200*1000*1500mm（含托盘）； 2、最大负载：1000kg/托盘； 3、货架立柱选用Q355B/Q235B，国内大型钢厂出产，轨道材质采用SGH340子轨道厚度不低于2.75mm，高度不低于160mm；主轨道厚度不低于3.0mm材质SGH340;主轨道配置放跌落网,网孔及线径100*50*4； 4、建筑抗震设防烈度：8度，设计基本地震加速度：0.20g； ★5、货架采用新型四向车专用货架，配合使用横向轨槽、纵向轨槽及光电传感器，可以实现对四向车的准确定位，四向车应保证滑动流畅，应具有定位准确、结构可靠以及故障率低的特点； 6、货架的立柱、后横梁为货架系统的主要结构件，需要厂家具备专业性，立柱的设计及后横梁的加工制作必须保证专业性，立柱折弯≮21折面，立柱强度大，不易变形，承载力好，稳定性强，后横梁加工制作需保证尺寸及精度控制； 7、气体保护焊作业，焊件间隙、坡口规整，表面光滑，无焊渣，符合ISO3834焊接体系规定，提供相关证明材料并加盖公章。 | 货位 | 1956 |  |
| 2 | 四向穿梭车 | 1、额定承载要求：≥1500KG； 2、主轨道方向空载速度：≥1.5米/秒；主轨道方向重载速度：≥1.2米/秒； 3、电机选用应具备故障回原始点功能，高反应速度，要求转矩闭环控制，具备过载保护功能；行走电机功率：≥1500w；顶升、换向电机功率：≥1000w； 4、主轨空载加速度：≥0.4m/s²； 5、主轨重载加速度：≥0.3m/s²； 6、充电时间：≤2小时；续航时间：不低于8小时；电池容量：48V/50AH； 7、四向车厚度：145MM； 8、顶升+换向方式：采用纯机械结构顶升方式； 9、定位方式：光电+编码器； 10、控制方式：联机自动/单机手动； 11、通讯方式：无线wifi； 12、穿梭车表面具备防滑设计托盘与小车接触面采用花纹钢板防滑设计；顶升设计上盖采用全盖板顶升并做防滑设计，保证四向穿梭车载货高速运行状态下安全平稳不产生位移； ★13、选用四向穿梭车为新型四向车，包括车体、电机、传动机构，在同层多条巷道内可90°变轨切换行走，灵活作业，充分利用空间，存储货物效率高； 14、四向穿梭车使用电磁离合器实现各个功能之间的转换，实现不同的动作，反应时间短，运行效率更高。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 四向车控制系统 | 四向穿梭车配置PLC,四向穿梭车具备WMS\WCS控制系统，提供系统软著证书。在仓库管理系统WMS系统及仓库控制系统WCS系统调度下可实现货物从仓库的入出，改变货物运行方向，执行上位机命令，反馈自身运行状态，异常报警及手动操作，技术要求运行平稳可靠、效率高、手动操作简便，异常处理可视化，支持远程操作。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 四向车充电设备 | 1、四向穿梭车匹配充电桩，充电桩功率：2kw； 2、输入电压：220v； 3、充电时长：2-3小时。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 货物提升机 | 1、链条式提升机，输送物重量不低于1000KG； 2、托盘及货物尺寸:1200*1000*1500mm（含托盘）； 3、设备内带动力输送；输送线为碳钢材质； 4、目标点定位精度±2mm； ★5、提升机需使用链条传动爬升形式：通过控制电机带动四根闭合的链条转动，安装在链条上的升降轿厢随着链条的转动上下往复运动。货物由流水线或叉车送入到装有输送设备的轿厢上，升降机启动进行升降作业，升降到目标位置后刹车停机，由轿厢上的输送设备将货物送出或送入其它输送线；实现安装精度低，噪音小，更换链条方便； ★6、提升机需设计混合导向装置，避免卡阻，震动现象，保证货物及车的安全性。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 提升机控制系统 | 提供配套提升机控制系统，提供系统软著证书。具有联机自动/单机手动功能，要求运行平稳、定位精准、运行安全、运行速度高等特点。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 提升机安全阻挡装置 | 提升机安全装置，防止货物跌落。 | 套 | 8 |  |
| 8 | 无线通讯基站 | 通过网络发射信号给自动化设备，执行WMS/WCS控制系统命令。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 输送系统 | 1、水平输送系统，输送方式：链条/辊筒式；； 2、输送速度：≥16m/min； 3、额定荷载：≥1500Kg； 4、控制方式：联机自动/单机自动/手动； 5、托盘输送时，链式输送机链条至少采用双排链，不能采用单排链，与叉车对接处需有保护措施。 | 套 | 13 |  |
| 10 | 顶升移栽线 | 1、额定载荷：≥1500Kg； 2、顶升高度：40mm； 3、输送货物单元：1200*1000*1100； 4、输送速度：≥16m/min； 5、机架材质：碳钢； 6、滚筒规格：Φ76镀锌滚筒； 7、供电功率：≥0.75KW。 | 套 | 2 |  |
| 11 | 输送线控制系统 | 提供配套输送线控制系统,提供系统软著证书。输送线可实现的控制方式：手动、单机自动及联机自动控制方式，具备运行平稳、定位精准、运行速度高等优点。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 尺寸检测装置 | 1、存储单元尺寸：L1200×W1000×H1100mm，允许超过的误差范围：≤+10mm； 2、控制方式：PLC自动控制进行检测并返回信号； 3、数据通讯：信号双向传输； 4、尺寸检测装置采用非接触式光电； 5、检测入库物料的外形尺寸，包含前后左右高度的外形检测； 6、特殊要求：采用拱形门隐线的形式，无明显明线。 | 套 | 2 |  |
| 13 | 称重设备 | 1、系统通过测量货物重量，防止超重货物进入货架系统； 2、最大称重量：≥2000kg； 3、分度值：1kg； 4、电源AC220V； 5、输出灵敏度：2±0.002mmv/v； 6、允许温度范围：-20℃~﹢60℃。 | 套 | 2 |  |
| 14 | 触摸屏 | 1、结构：铸铝结构；安装方式：嵌入式安装、支架安装； 2、电源：DC24V/15W； 3、液晶屏：15寸触摸屏，四线电阻式； 4、内存：≥256M； 5、储存设备：≥4GB FLASH； 6、工作温度：-25°- 50°C；工作湿度：5%-90%； 7、振动频率：10-57Hz 57-150Hz； 8、功能：在手动模式/维修模式下，设备可通过触摸屏或手动按钮操作设备，人工对各电机进行正、反转启动／停止操作，并执行完一个完整的运动流程。 | 台 | 1 |  |
| 15 | UPS（不间断电源） | 1、机架式UPS主机，数字DSP控制，单进单出； 2、输入电压范围：110-300VAC，输入频率范围：40-70Hz，输入功率因数：≥0.99； 3、额定输出电压：220/230/240VAC±1%，输出频率：50/60Hz，输出功率因数：≥0.8，系统效率：≥90%； 4、支持RS485，干接点，SNMP卡等通讯方式； 5、配套电池包，后备时间不低于半小时。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 交换机 | - 1接口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP； - 2交换容量：≥336Gbps； - 3包转发速率：≥42Mpps； - 4交流供电。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 工控机 | 1、CPU核心数：不少于四核 3.3HZ、i5-7代； 2、内存：≥16G； 3、硬盘：≥500G SSD； 4、显卡类型：集成显卡； 5、电源：工业级电源，功率不高于250W； 6、网口：标配2个以上千兆网口。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 操作工作站 | 1、CPU核心数：≥8核； 2、内存：≥32G； 3、硬盘：不低于512GB SSD+1TB HDD； 4、显卡类型：集成显卡； 5、配套21英寸显示器。 | 台 | 1 |  |
| 19 | LED条屏 | 条屏尺寸：1000mm*500mm；配套LED显示屏的控制系统，显示出入库物料信息或拣选提示信息，协助操作人员快速处理出入库作业。 | 套 | 2 |  |
| 20 | 激光打印机 | 1、最高分辨率：高达1200x1200dpi； 2、打印幅面为A4； 3、处理器：266MHz。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 条码阅读器 | 固定式条码阅读器，可扫描托盘一维码/二维码，识别货物信息，并将识别后的货物信息上传给WCS系统。 | 台 | 2 |  |
| 22 | 条码打印机 | 1、墨轮尺寸：条码 二维码； 2、打印精度：203DPI； 3、配套条码标签和色带。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 手持终端 | 1、具备识别一、二维码功能； 2、手持终端设备采用安卓操作系统，采用多线程设计思想和线程池机制，有效避免服务器频繁创建线程和销毁线程，提高服务器的资源利用，可满足系统交互性能1秒以内。 | 套 | 2 |  |
| 24 | 手持终端软件系统 | 1、与WMS核心基于同一个框架下的设计与开发； 2、管理模块界面要求简单直观，便于操作，提供入库组盘、入库上架、托盘信息查询、托盘出库申请处理等功能。便于进行区域较大的移动操作业务，保证出入库业务及拣选业务的准确、无纸化作业和信息的及时反馈； 3、界面通过XML格式的文件进行定义，可以根据项目需求快速的完成对操作界面的定义，对于所有客户端只需要在系统上线时完成一次部署，之后对操作界面的修改都通过自动更新接口完成。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 手持/移动设备通讯基站 | 1、适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境； 2、冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠； 3、IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境； 4、2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps； 5、独立功放电路，提升发射功率； 6、支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式。 | 套 | 2 |  |
| 26 | WMS仓储管理系统 | 1、基础信息 物料信息管理：物料基础信息管理的物料编码、物料类型、物料名称、物料简称、保质期、货主、单位等信息； 批次信息管理：批次库存的物料编号、批次、件数、吨数、物料名称、库位号等信息； 仓库信息管理：仓库管理的仓库名称、仓库编码、仓库状态等信息； 包装信息管理：包装管理的包装名称、包装编码、包装类型、包装规格、批次、物料编码等信息； 货主管理：货主管理的编码、姓名、地址、电话、操作等信息； 客户管理：客户管理的客户编码、客户名称、客户类型、仓库名称、国家、省、市、区、地址、邮箱、手机、状态、邮编等信息； 2、设备管理 货区管理：货区管理记录描述货主的最大层、最大列、货区编码、货区名称、类型等信息； 货位通道管理：货位通道管理的货位通道编码、仓库名称、货区名称、货位通道名称、层、列、当前行、最大行等信息； 库位管理：库位管理的库位编码、仓库名称、货区名称、货位通道名称、库位名称、层、行、列、库位描述、占用、锁定、启用、禁用等信息； 托盘管理：托盘管理的托盘编号、托盘名称、占用、长、宽、高、重量等信息； 箱码管理：箱码管理的箱码编码、名称、类型、占用、重量等信息； 3、入库管理 入库单管理：入库单管理的状态、数量、吨数、批次、物料编码、物料名称等信息，WMS系统有物料条码、托盘号、货位号三者绑定功能，系统默认一个托盘只能同物料、同批次，入库物料信息资料输入错误，入库确认前可以修改。入库作业时，WMS库管员输入越多物料代码，系统应检索出与之相近的物料，可选中相应的物料，回车自动填入或双击自动填入，并带出与该物料代码相对应的物料相关信息； 入库通知单：入库通知单的状态、入库类型、物料编码、物料名称、批次、托盘号、库位编码、件数、吨数、货权、入库日期、创建人等信息； 打印托盘标签：托盘标签有托盘编号、名称、长、高、宽、重量等信息。外置系统打印； 打印商品标签：商品标签有生产日期、供应商批次号、客户编号、客户料号、条码生成日期、厂区信息、有效截止日期、条码数量等信息。外置系统打印； 4、出库管理 出库单管理：出库单管理的物料、批次、出库口、数量、创建人、创建时间、状态、平库数量等信息； 出库通知单管理：出库通知单的物料编号、物料名称、出库单号、出库类型、批次、计划入库、实际出库、计划吨数、实际吨数、通道、状态、托盘号、库位号、创建时间、货权、完成时间、总重量、创建人等信息； 5、分拣管理 支持手持分拣出库：支持手持分拣出库； 支持分拣出库后尾托平库管理：支持分拣出库后尾托平库管理； 支持分拣出库后尾托回立库库管理：支持分拣出库后尾托回立库库管理； 支持对接拆盘机出库：支持对接拆盘机出库； 支持拆盘后的去向管理：支持拆盘后的去向管理，只要离开后就不做管理； 支持分拣后重新组盘入库管理：支持分拣后重新组盘入库管理； 6、库内管理 库存信息：库存信息可以按物料名称、批次编码、层、行、列、库位编码、托盘号进行查询，提供人性化查询，方便操作； 库存显示：库存可显示物料名称，物料编码，批次编码，货位地址，托盘号，入库时间和货物的状态等信息； 库存冻结：库存冻结，WMS系统有库存的冻结功能，冻结后的库位不能能够进行出库，不能分配其他任务，由管理员解冻后方可继续执行； 库存报警：库存安全库存报警 ，物料补货提醒； 库存调整： 库存调整的仓库、货区、通道、库位、托盘、物料、数量、单位、批次、创建时间、行、列、层、锁定状态、货主等信息。系统自己调整，不能人工干预； 7、用户管理 登录用户ID：每个用户都有唯一登录用户ID； 未经授权用户：未经授权非法用户不能登陆系统； 忘记密码：用户忘记密码时，允许系统管理员对其进行密码重置； 用户锁定功能：系统仅支持系统管理员解除用户锁定功能； 8、系统安全 用户登录信息：系统支持配置系统管理员权限的功能； 操作日志：所有的系统用户必须经过授权才能登陆并使用系统某项功能； 9、数据完整性：系统支持数据备份及还原功能。 10、系统管理 功能配置：支持系统管理员对系统的功能等进行配置； 功能模块配置：支持系统管理员对软件界面、功能模块进行配置； WMS删除数据：系统可以对用户进行权限配置、包括新增、修改、删除权限等功能操作。 数据安全可靠：要求数据安全可靠，能够最大限度抵御外来攻击； 11、报表功能需求清单 库存报表(实时)：库存的仓库名称、货区编码、行、列、层、库位编码、托盘号、物料编码、物料、吨数、数量、批次、入库时间、锁定状态、货主、质检状态等信息； 总库存实时报表：库存的仓库名称、货区编码、行、列、层、库位编码、托盘号、物料编码、物料、吨数、数量、批次、入库时间、锁定状态、货主、质检状态等信息； 批次库存动态报表：批次出库的物料编号、批次、计划件数、实际件数、计划吨数、实际吨数、物料名称等信息； 库存日报表：库存日报的仓库、货区、通道、库位、托盘、物料、数量、单位、批次、创建时间、行、列、层、锁定状态、货主等信息； 入库汇总报表：入库汇总的id、物料编号、物料名称、入库件数、入库吨数、入库日期、产线等信息； 出库汇总报表：出库汇总的仓库名称、货区编码、行、列、层、库位编码、托盘号、物料编码、物料、吨数、数量、批次、入库时间、锁定状态、货主、质检状态等信息； 12、软件接口： 入库单接口：上游系统调用，发送入库任务； 出库单接口：上游系统调用，发送出库任务； 物料接口：上游系统调用，发送新建的、或者需要更新的物料信息进行同步； 库存接口：上游系统调用，以便获取库存信息进行同步； 指定库位接口：上游系统调用，为指定库位的任务发送库位以及其它信息； 13、配套提供系统部署所需的服务器操作系统及数据库等基础软件。 | 套 | 1 |  |
| 27 | WCS控制系统 | 1、基础信息 仓库信息：管理仓库信息管理的名称、编码、出入库形式等信息。 2、设备管理 电气设备信息：电气设备信息描述货主的提升机、传输线、车辆设备、子车设备、扫描设备等信息 待货位管理：待货位管理的设备编码、待货位设备类型、待货位类型、待货位对应设备编码、层、行、列等信息。带货位一般不会显示软件调度使用； 货区管理：货区管理的货区编码、仓库名称、货区名称、货区类型、最大层、最大列等信息； 货位通道管理：货位通道管理的货位通道编码、仓库名称、货区名称、货位通道名称、层、列、当前行、最大行等信息。通道管理可看为货区的下一级； 库位管理：库位管理的库位编码、仓库名称、货区名称、货位通道名称、库位名称、层、行、列、库位描述、占用、锁定、启用、禁用等信息； 托盘管理：托盘管理的托盘编号、托盘名称、占用、长、宽、高、重量等信息； LED显示管理：LED显示的编码、名称、地址、状态等信息； 任务管理：包含编码、来源单号、名称、类型、状态； 任务请求管理：包含编码、来源单号、设备、类型、通道、状态； 子车/母车/堆垛机/穿梭车/四向车设备管理(根据项目设备而定)：包含设备名称、编码、ip地址、端口号、故障状态、层、行、列； 传输线设备管理：包含设备名称、编码、ip地址、端口号、故障状态； 手动充电：手动充电，做按钮点击按钮进行充电。 3、入库管理 回库功能：回库功能，将一整托货物出库后，进行分拣拆分，拆分完毕后回库； 系统默认一个托盘只能同物料、同批次：系统默认一个托盘只能同物料、同批次； 高度尺检：入库高度尺检，手持入库下拉选择高度，组盘入库； 入库称重：入库称重，判断商品是否超重并记录重量信息； 入库扫描：入库识别设备判断入库通道是否合理、编号是否重复、是否组盘、信息是否完整； 入库传输线分配：传输线根据WCS发送的信息将货物运送至相应的结束工位； 入库提升机分配：对接提升是负责货物垂直方向的物料搬运，对接提升机只负责货物搬运没有设备的换层功能； 入库任务分配：入库在请求工位分配库位 生成传输线任务请求 待提升机空闲 生成提升机任务请求 货物到达目标层缓存工位后 根据托盘号生成相应任务； 入库任务请求分配：入库先获取库位，根据库位所在层获取空闲的的缓存工位且该层子母车设备空闲无异常（得到母车、提升机）生成传输线任务请求且锁定缓存工位记录绑定表、根据任务任务请求获取托盘号生成提升机任务请求、根据绑定表获取到母车生成母车任务请求。 4、出库管理 出库优先：根据客户要求做出库优先，由策略调度； 指定出库：库人员可指指定某一位置出库； 出库LED显示：出库LED显示，Led会显示相应货物的入库信息，如货物名称和批次编码等； 自动分配通道出库。软件下达的任务，系统分配通道出库从而协调整个系统自动运行，完成作业指令； 默认批次先进先出：下达出库任务时根据入库时间检索出库存，优先出入库时间较早的库存； 出库任务分配：查询到存在审核状态的出库单出库单明细，查询要出库的托盘外侧是否存在阻挡（双通的比较要移库的数量优先数少的一侧），存在阻挡生成待执行的移库任务，不存在阻挡，生成待执行的出库任务：根据待执行的任务的顺序号（客户指定）顺序处理出库任务，存在阻挡的，分配移库，先分配任务请求、再分配提升机任务请求、传输线任务请求； 出库任务请求分配。根据出库单出库单明细查询要出库库位所在层，查询出库层空闲的车，根据层获取空闲的缓存工位（提升机），生成任务请求并记录绑定表、根据任务任务请求绑定表生成提升机任务请求、传输线任务请求。 6、库存管理 单巷道移库：单巷道移库，深巷道可以实现单巷道移库功能，将巷道最里面的货物移到巷道口，方便快速出库； 多巷道移库：多巷道移库，系统支持多巷道理货功能，即当一条巷道中少的货物能够自动规整到其他巷道同批次货物多的巷道中去。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 系统接口软件 | 接口形式使用的webap。要求根据实际需求进行开发对接。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 主动力柜 | 尺寸：1500mm*450mm*1800mm，配合根据现场进行深化设计配置。 | 台 | 1 |  |
| 30 | 配电柜 | 尺寸：1500mm*450mm*1800mm，配合根据现场进行深化设计配置。 | 台 | 2 |  |
| 31 | 电缆 | 主动力柜到各配电柜及设备电缆。 | 批 | 1 |  |
| 32 | 码垛机器人 | 1、配备机械手数量一台，箱式输送线4段*1米，含控制程序一套，码货平台2套，机械手配置视觉系统一套； 2、托盘尺寸：L1200mm*1000mm； 3、码垛高度：不小于H1100mm； 4、单件货物重量：不大于50KG； 5、单件货物外形长度：小于L600mm，宽度小于500mm； 6、单件货物外包装：箱装，纸箱上表面平滑，符合码垛机器人抓取、吸附； 7、输送线：适合人工码放，高度不低于H800mm宽度800mm匹配机械手抓取货物； 8、码货台尺寸及高度要匹配机械手抓取货物； 9、码盘效率：不低于400件/小时； 10、视觉系统：配置3D相机、及相应配套电控、软控系统； 11、输送线：碳钢喷涂框架、不锈钢滚筒、电辊筒驱动。 | 套 | 1 |  |
| 四、数据中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜系统 | 1、机柜尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm (42U)，前门单开网孔门，后门双开网孔门，含底板，无侧板，含前后横挡风组件；机柜顶部设计至少4个预留孔，要求有橡胶护口，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆，进线孔位置应具有线缆固定装置和专用封闭装置，不允许漏风；每台机柜配置不少于22U盲板、2个轻载托盘、2对L型托架； 2、机柜须有足够的机械强度、静态承载能力不小于2400kg, 提供泰尔实验室测试报告证明； 3、为保证机房设备安装环境的高可靠性，机柜和底座在配重不低于600kg工况下，需通过8、9烈度抗震测试, 提供泰尔实验室测试报告证明； 4、机柜前后门均为通风网孔门，前、后门开孔区域面积不小于80%； 5、每台机柜配置2条竖装PDU，输入250V/32A，输出 20*10A 国标 4*16A 国标，含总指示灯-接线盒-防脱扣, PDU提供同系列产品CCC证书复印件并加盖厂家公章，要求CCC证书中产品生产单位与本次投标机柜冷通道产品厂家为同一单位； ★6、机柜外部件表面喷涂达到国家无毒无害的喷涂标准，铅、汞、镉、六价铬等有毒物质不超过指标要求。 | 台 | 10 |  |
| 2 | 封闭通道 | 1、模块化数据中心采用封闭双排机柜部署，采用封闭冷通道设计，进一步提高能源效率，且标准模块应能支持跨立柱安装，有效利用机房空间，封闭通道宽度为1200mm； 2、封闭通道组件包括通道端门、功能天窗、翻转天窗、走线部件、通道照明、美化遮板、智能可视化组件等； 3、两端的通道端门采用电动轨道玻璃门，高透视效果全玻璃门，含门体、机械装置、驱动装置、控制器等组件，门板下部应安装密封毛刷，提高微模块的密闭性，包含配套门盒组件； 4、功能天窗应布置于封闭通道两端，优质冷轧板框架和支撑板，不可翻转，带设备安装孔，带走线功能，支持安装配套的微环境传感器及摄像头等； ★5、翻转天窗采用优质冷轧板框架和支撑板，内嵌钢化玻璃，玻璃厚度不小于5mm，密封性能不低于IP4X, 具备权威第三方检测报告，提供加盖厂商公章的复印件； 6、翻转天窗日常为封闭状态，打开角度应≧60度，开启的天窗不能影响到机柜门的开合，不影响日常维护工作和人员安全； 7、翻转天窗600mm宽，采用电磁锁控制，支持消防与天窗、烟感、温感、空调联动的消防联动设计； 8、模块顶部应具备强弱电走线槽，支持去工程化安装，并能以机柜为单位进行扩展，走线部件应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装； 9、通道照明采用LED灯管，每两个天窗之间布置一根，含配套照明控制开关，配套电源和线缆； 10、通道顶部配置双色氛围灯，天窗边框安装，采用整体内嵌设计结构，含配套氛围灯控制组件，具有与动环监控系统联动告警变色功能； 11、微模块设备整体需通过8、9烈度抗震测试； ★12、通道通过百格测试百格0级、Rosh六项测试、盐雾240h后无腐蚀、无氧化现象测试、漆膜压冲50KG漆膜压冲测试、涂层厚度达到60μm ~ 80μm, 提供第三方检测报告加盖厂商公章证明。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 列间空调 | 1、采用风冷式氟泵自然冷型精密空调，室内机身尺寸为600mm*1200mm*2000mm(宽*深*高)； 2、总冷量：≥40kw，显冷量：≥40kw，风量：≥8200m³/H，加热量：≥6kw，加湿量：≥2kg/h； 3、机组要求采用EC变频压缩机，R410A环保冷媒，配置电子膨胀阀； 4、机组采用独立的EC风机系统，风机的电机和风扇数量一致； 5、空调加湿器应采用可拆卸的电极式加湿器，易于维护； 6、机组须配备独立铝合金框架结构的G4级过滤器，独立的过滤网能单独拆卸进行清洗、更换，维护； ★7、列间空调的氟泵自然冷系统具备三种运行模式：室外温度＞20℃时，压缩机运行； 5℃≤室外温度≤20℃时，压缩机及氟泵系统混合运行；室外温度≤5℃时，压缩机关闭，氟泵完全替代压缩机运行。 8、空调产品要求具备氟泵自然冷系列第三方测试报告，报告内容需要体现氟泵实际运行功率，且氟泵功率应小于400W； 9、空调通过8、9烈度抗震检测，需提供同系列产品中国泰尔实验室的报告； 10、机组须具备冷媒自动检测及告警功能，避免因制冷剂不足导致制冷能力下降, 提供第三方权威机构测试报告，提供加盖厂商公章的复印件； ★11、机组须具备过、欠电压告警与保护功能，电压恢复时应能自动恢复运行； 12、机组配置不低于7英寸的触摸显示屏，具备图形化显示界面； 13、机组标配RS485通讯接口，支持接入集中监控系统，能够进行远程和本地监控； 14、空调产品应具备《全国质量检验稳定合格产品》证书； 15、空调厂商应具备自己的实验室，实验室具备GMPI、CNAS认证证书； 16、空调厂商应具备中国制冷空调设备维修安装企业资质，要求不低于A类Ⅱ级，通过ISO50001能源管理体系认证,提供加盖厂商公章的复印件； 17、提供3年厂家免费质保服务，提供售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 综合配电柜 | 1、配电柜与机柜颜色、尺寸、风格一致，总输入不低于250A/3P，带消防脱扣，含UPS输入160A(MCCB)、精密空调配电4*63A/3P、其他配电及预留6*16A/1P，UPS输出 160A(MCCB)，IT支路输出不少于 2*24*32A/1P，配置防雷模块； 2、配电柜配置不小于7寸触摸显示屏，具备智能监控功能，产品须为精密型配电柜；具备的软件著作权证书，提供加盖厂商公章的复印件； 3、采用多回路智能电量测量仪对各分路进行测量，可测量输入三相交流电的参数，可测量支路开关状态、额定电流及实际电流、瞬时电流和额定电流百分比，数据显示在柜体触摸显示屏上，并可通过标配RS485接口上传至动环监控系统； 4、需具有主路输入过\欠压报警、负载预警等功能，当负载超过设定值时，发出声光告警； 5、柜内采用的导线、导线颜色、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均符合国家或行业的有关标准，各种开关、手柄、操作按钮，应当标志清楚，防止使用中出现误操作； 6、配电柜内铜排含铜量不低于99.96%，提供相关证明材料并加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 5 | UPS系统 | 1、在线式模块化UPS主机，要求机框容量不小于90KVA，集中控制，并采用1+1冗余设计；适配功率模块额定容量不小于15KVA，本次配置不少于5个功率模块； 2、采用全模块化设计，功率模块、控制模块、旁路模块等均支持热插拔，按需扩容，易于维护，保证系统可用性； 3、输入电压：380V/400V/415V（线电压），输入电压范围：138～485VAC；输入频率：50/60Hz；输入频率范围：40～70Hz；输入功率因数：＞0.99； 4、输出电压：380V/400V/415V(线电压)；输出电压精度：±1.0％；额定输出频率：50/60Hz，输出频率精度：50/60Hz±0.1%，输出功率因数：1 ； 5、系统效率：正常模式≥96%，经济模式≥99%； 6、电池节数应可调，单组12V电池数量可在30～50节范围内调整，易于维护和管理； 7、设备须支持功率模块定期轮换及休眠功能，延长模块寿命； 8、设备须内置并机卡与LBS控制板，具备并机能力，且支持双母线配置； 9、设备须具备LCD彩色触摸屏，能够显示设备相关运行状态以及故障告警信息等； ★10、设备具备故障功率模块自动退出功能； 11、设备须支持RS485、干接点、EPO、SNMP卡（选配）等多种通讯接口/协议，支持接入环控管理软件； 12、UPS产品要求具备《全国质量检验稳定合格产品》； 13、提供3年厂家免费质保服务，提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 后备蓄电池 | 1、单支蓄电池规格不低于12V100Ah； 2、后备电池必须达到YD/T799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的技术要求； 3、在25℃的环境温度下，电池浮冲寿命不低于10年，电池外壳须选用防火材料； 4、蓄电池产品要求具备泰尔证书，提供加盖厂商公章的复印件； 5、蓄电池密封反应效率应不低于95%； 6、为保证蓄电池品质及设备运维协调便利性，要求蓄电池与UPS主机为同一品牌产品； 7、根据电池数量配置电池堆放架/箱，电池组开关箱等配套件。 | 节 | 40 |  |
| 7 | 动力电缆 | 用户使用单位提供入户主电缆至综合配电柜，投标人配套下级提供UPS输出输出电缆、列间空调电缆、房间级空调电缆、机柜PDU电缆、电池连接线等。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 房间精密空调 | 1、风冷式精密空调，总冷量：≥7.5kw，风量：≥2300m³/H； 2、机组采用水平（上前）送风形式，风机冗余设计并支持在线热插拔； 3、机组采用大面积的U型蒸发器，增强回风能力； 4、采用全中文液晶显示器，并支持远程监控； 5、精密空调产品应具备《全国质量检验稳定合格产品》证书； 6、设备质保三年。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 动力环境监控系统 | 1、监控服务器主机1U，支持机房智能设备（UPS主机、精密空调、精密配电柜等）和传感器（温湿度、烟感、漏水等）接入，且支持门禁、视频接入，具备不少于2路网络接口； 2、监控软件采用B/S架构，可监控UPS主机、精密空调、精密配电柜等设备及环境检测传感器；动环监控系统须具备软件著作权证书，提供加盖厂商公章的复印件； 3、封闭通道两端配置指纹门禁系统，含双门指纹密码刷卡器，门禁控制器，双门磁力锁，出门按钮，IC卡，配套相应的软件，自带液晶屏； 4、配置不少于2个声光报警器；2个联网型烟感；2个温湿度传感器，带 LCD显示； 5、配置不低于八路的网络硬盘录像机，含4T硬盘；不少于2个半球型监控摄像机，两百万像素高清网络摄像机，1080P高清录像；及配套8口千兆网络交换机； 6、为便于维护管理，动环监控系统应与微模块、空调、UPS及蓄电池为同一品牌； 7、系统提供三年免费升级服务。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 服务器 | 1、规格: 两路机架式服务器，提供机架安装套件，机箱高度≤2U； 2、处理器:CPU本次配置≥2 颗7255 (16C,2.2G,180W)处理器； 3、内存:配置不少于 16 个内存插槽，最大可扩展至 2TB 内存，支持 3200MHZ DDR4 内存，支持 RDIMM、LRDIMM、NVDIMM 内存:支持 ECC 错误校验，本次配置256 GB DDR4-3200 ECC REG RDIMM 内存； 4、硬盘:本次配置≥2块2.5" 960G SATA 读取密集SSD热插拔磁盘+4块4TB SATA硬盘； 5、网卡: ≥2 个自适应千兆以太网电口网卡、四万兆光口（含模块）； 6、SAS控制器: 12Gb 3008 8i Raid0 1 ； 7、扩展性: 提供 7 个全速 PCIe 4.0 插槽， (不含RAID 扩展卡专用插槽、OCP 插槽等)，支持扩展至少 1张单宽半高 GPU 加速卡，速率x16 以上； 8、I/0接口:配置≥6个USB3.0 接口，不含机箱内置: 配置≥2个 VGA 接口 (一前后)，≥ 1个串口； 9、散热:配置≥3 个散热风扇模组，支持 N+1 冗余； 10、电源:配置 800W 白金 1+1 冗余电源模块； 11、管理功能:1) 提供千兆独立带外管理网口；2) BMC 采用国产自研固件，全自研BMC 管理软件，支持全面的故障诊断、自动化运维，需提供原厂自研BMC软著证明； 12、数据保护:支持异构存储镜像的读写（Read/Write sequence & parallel）；支持快照在生产中心发起，自动传递到后期容灾中心的DSP中，使两端快照点数据一致；数据库模块服务：支持跨平台数据库；含跨平台数据库比对模块授权，提供数据库诊断服务，需定期出具跨平台数据库运维状态分析报告；通过可视化剖析关键的数据库度量指标、关联资源的使用到特定的查询语句，以及帮助可视化调优复杂的SQL语句，需提供证明文件； 13、服务器设备支持增加安全模块和相应保护功能模块：A.具备对已知/未知病毒、木马、 攻击程序等恶意代码的防护能力；B.安全模块有支持基于证书的私有加密协议保障通信安全，实现身份认证、状态认证、数据加密、连接控制功能。提供相关证明材料并加盖公章； 14、支持TPM、TCM加密模块扩展，支持支持SM2/SM3/SM4 国密算法，处理器内置安全芯片； 15、提供3年厂家免费质保服务，提供售后服务承诺函。 | 台 | 4 |  |
| 11 | 虚拟化软件 | 1、软件平台为国产自研产品，支持在线升级。具备自主知识产权，提供软著证书，基于业界主流OpenStack虚拟化架构研发；兼容KVM架构。提供4个物理节点的许可授权；不可限制单个节点的处理器、核心数量；支持弹性扩展额外的节点； 2、提供虚拟化（计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化）的统一的图形界面管理软件，可以在一个管理平台下完成所有虚拟化的日常管理工作，包括控制管理、CPU管理、内存管理、存储管理、网络管理、监控告警、日志收集、用户管理、权限管理、在线维护等工作。可实现任务运营概览，计算资源概览，存储及网络使用情况概览； 3、弹性云主机：1）支持云主机全生命周期管理：创建、开机、关机、重置操作系统、调整配置、删除等。2）支持云主机组合创建，创建同时挂载自定义数据盘和外网IP，快速构建业务环境；3）支持两种云主机登录方式：密钥，密码。4）支持宿主机故障迁移，当宿主机发生不可逆的故障，可以自动将故障宿主机上的云主机迁移到其他运行正常的宿主机。5）支持自定义弹性伸缩策略：设置CPU、内存阈值，云主机数量区间，单次扩展/收缩台数，扩展/收缩冷却时间，支持设置监控周期。可进行关联负载均衡。6）虚拟机故障迁移时间不超过60秒，提供相关证明材料并加盖公章； 4、可对单点资源、多点资源集群管理。可设置集群HA，提供多种疏散场景进行选择，可查看、禁用、重启、云主机，并可查看每一台云主机的资源占用情况。支持查看计算节点服务监控，重启服务，下载服务日志； 5、支持云主机配置IPv4、IPv6或双栈类型的网络，并可使用多种网络服务； 6、支持云主机组合创建，创建同时挂载自定义数据盘和外网IP，快速构建业务环境。兼容RAW、QCOW2、ISO等镜像格式；CloudInit可通过网络或CDROM获取初使配置信息，具备镜像文件断点续传功能，提供相关证明材料并加盖公章； 7、提供自定义监控大屏功能，支持切换region/全局Region、支持自定义大屏布局，自定义运维人员信息，默认部署/恢复默认布局等功能。通过监控大屏，可以直观的看到，当前平台运行情况与资源情况，便于整体运维与统一管理，提供功能截图证明材料； 8、为满足未来几年的业务扩增和国产化需求。本次提供虚拟化平台必须可弹性附加不同处理器架构及GPU架构的异构计算节点（不可中断业务）。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 防火墙 | 1、2U机架式设备，采用国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成，基于飞腾+银河麒麟架构,配置≥6个千兆电口、≥4个千兆光口，≥2个万兆光口,冗余电源； 2、网络层吞吐量(双向)： IPv4：≥11840Mbps，IPv6：≥11840Mbps 应用层吞吐量(单向)： IPv4：≥8060Mbps，IPv6：≥8210Mbps TCP新建连接速率： IPv4：99万/秒，IPv6：99万/秒，TCP并发连接数： IPv4：2000万，IPv6：2000万； 3、支持RIP、OSPF、BGP4、802.1q、QinQ；支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； 4、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡,需提供证明材料； 5、支持设置密码有效性，如首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置，用户忘记密码时，支持密码找回； 6、支持对FTP信令进行过滤，包括上传文件、下载文件、删除文件或文本、重命名、创建目录、删除目录、显示文件列表等,需提供相关证明材料并加盖公章； 7、支持在WEB界面进行网络抓包，支持设置接口、IP、协议、端口、包数等过滤条件，抓包文件支持导出； 8、支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数； 9、支持对病毒防御、入侵防御、DDOS攻击等按照威胁类型/攻击主机/受攻击主机三种维度结合威胁等级和时间周期进行统计、排名； 10、提供产品厂商具备TL9000通讯行业质量管理体系认证证书、信息系统建设及服务能力评估CS4级资质证书、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全开发类二级）； 11、提供3年厂家免费质保服务，提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 入侵防御 | 1、采用国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成，基于飞腾+银河麒麟架构,配置≥5个千兆电口（包含2组Bypass），≥4个千兆光口,冗余电源； 2、满检速率：≥6841Mbps。 TCP并发连接数：≥100万； 3、要求产品支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项； 4、支持用户对FLOOD类攻击网络流量阈值设置，可对按pps、Kbps、Mbps等单位设置,需提供相关证明材料并加盖公章； 5、支持在线抓包，支持抓包数量、协议类型、源IP、源端口、目的IP、目的端口、源或目的IP、源或目的端口、文件名、接口、VLAN ID的配置； 6、要求能够检测防御包括扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、物联网漏洞攻击等在内的17大类超过9000种以上网络攻击事件； 7、支持僵尸主机监控，可按照当天、昨天、本周、自定义等方式展示僵尸主机事件、联动阻断、控制主机、僵尸主机等数量，具备控制主机地理分布、僵尸主机事件分布、Top10控制主机、僵尸主机事件等内容监控能力； 8、支持隐蔽通信检测，支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、Telnet等服务的隐蔽通信行为阻断,需提供相关证明材料并加盖公章； 9、要求支持长连接、IPv6目的地扩展头、IPv6认证扩展头、IPv6路由扩展头、ESP扩展头检测，可统计策略匹配情况，记录日志； 10.产品含3年攻击检测规则库、3年应用识别库、含3年地理信息库升级许可、含3年僵尸主机规则库升级许可, 提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 上网行为管理 | 1、2U机架式设备,硬盘≥4T ，内存≥16G，配置≥8个千兆电口，≥2个千兆光口插槽，≥2个万兆光口插槽， 支持1对电口Bypass,冗余电源,≥2个扩展槽位； 2、适配带宽：≥800M 网络吞吐量：≥4G ，并发连接数>100W； 3、支持DNS链路健康检查算法；支持ICMP链路健康检查算法；支持TCP链路健康检查算法；支持自定义的链路健康检查算法； 4、支持基于策略方向、源地址、目的地址、服务、生效时间的安全策略； 5、支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等多种负载方式,需提供相关证明材料并加盖公章； 6、支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为； 7、告警策略要支持syslog、短信、邮件、日志记录，以及任意的方式组合； 8、支持防火墙模块阻断、流量模块阻断、行为管控模块阻断记录； 9、设备厂家需具备有网络安全应急服务国家级支撑单位CNCERT证书（国家级）与CMMI5软件能力认证证书； 10、产品含应用识别功能及3年应用特征库升级许可, 提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 日志审计 | 1、2U机架式设备，采用飞腾+银河麒麟架构,配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口，冗余电源； 2、内存：≥32GB，系统盘：≥256GB ，数据盘：≥4T，日志采集处理均值不低于3000EPS，默认包含≥50日志源。 3、支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况， 支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态； 4、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数； 5、支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果,需提供证明材料； 6、支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析； 7、支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息； 8、系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 核心交换机 | 1、交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps； 2、主控板槽位≥2个，业务槽位≥3个；配置双主控双电源； 3、支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理，最大可管理4K个AP； 4、支持TRILL，FCoE（DCB），EVN，nCenter，EVB，SPB，VXLAN等数据中心特性； 5、支持业务板随板统一用户管理功能，支持PPPoE/802.1X/ MAC/Portal等认证方式终结； 6、支持整机MAC地址≥1M; 7、支持整机ARP表项规格≥256K; 8、支持整机ACL表项容量≥64K; 9、支持4K VLAN；支持静态路由；支持RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP；支持IP FRR； 10、支持MPLS、MPLS TE；支持MPLS VPN/VLL/VPLS；支持MCE；支持L3VPN； 11、要求交换机每GE端口和每10GE端口支持200ms大缓存； 12、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 13、支持G.8032环网保护技术，要求倒换时间≤50ms； 14、本次实际配置48个千兆电，24个千兆SFP口，24个万兆光SFP+口，48个AP管理授权。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 万兆业务汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥456Mpps； 2、支持MAC表项≥32K，ARP表项≥20K； 3、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 4、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 5、支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； 6、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能； 7、本次实际配置24个千兆SFP口，28个万兆SFP+。 | 台 | 3 |  |
| 五、监控及指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 1.显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心LED大屏 | 1、整屏尺寸：宽≥11.52米、高≥3.84米，像素间距≤1.87mm；基色主波长误差C级 △λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内； 2、采用原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机，整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护； 3、显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05；支持以模组为单位进行平整度调节；亮度≥500nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%,色度均匀性：显示屏最高对比度≥10400:1；灰度等级16bit； 4、LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性在±0.001Cx,Cy之内； 5、刷新率≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置，支持420Hz-4880Hz调节，换帧频率50Hz&60Hz；画面延时≤2ms； ★6、水平视角≥165°；垂直视角≥165°；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%；峰值功耗≤377W/㎡，平均功耗≤125W/㎡；带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2； 7、7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下,连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障； 8、人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级，符合CSA035.2-2017LED照明产品视觉健康舒适度测试第2部分:测试方法-基于人眼生理功能的测试方法及技术要求；LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分为：优，5分；蓝光危害辐亮度≤5.7W/m2/sr，对人眼无伤害。 ★9、LED显示屏可确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁3传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； 10、提供3年厂家免费质保服务，提供售后服务承诺函。 | ㎡ | 44.24 |  |
| 2 | 控制器 | 1、单台设备支持8路HDMI、DVI输入和16路网口输出； 2、设备采用2U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，采用插卡式结构设计，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，支持预监板卡槽复用为输入板卡槽，可自动适应识别板卡类型； ★3、单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为10240x 1016或1016 x 10240,整机带载最大可达1040万点，单台设备最多可接入2张二合一网口输出卡，直接输出到LED显示屏，无需其他设备； 4、支持屏幕非规则建屏，且可实现单卡单接口建屏，单个输出卡最大支持创建4个屏幕，单台设备最大支持创建高达8个屏幕； 5、画质调节支持四种图像模式调节，包括标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色度、Gamma进行定义调节，可添加高达22种测试画面图像，且支持间距、速度、亮度调节； 6、支持设置2000 个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换特效支持淡入淡出、直切，场景调取响应时间不大于60ms。支持多场景分组和场景一键轮巡； ★7、支持搭配二合一网口输出卡，配合使用3D眼镜和外置发射器，直接在普通的LED显示屏上打造3D效果体验，支持HDR视频播放功能，可通过菜单一键开启HDR并进行播放； 8、安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受GB16796-2009中规定的45Hz~65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 大屏配电柜 | 1、45KW，PLC配电柜，远程控制; 2、满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施; 3、支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能; | 台 | 10 |  |
| 4 | 屏体支架 | 大屏幕安装配套钢结构及包边，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 | ㎡ | 44.24 |  |
| 5 | 大屏控制系统 | 1、显示系统通过显卡将显示内容直接推送至显示大屏，无需采集，根据显示大屏实际分辨率即可点对点显示。 系统支持在后台添加rtsp流媒体地址，通过控制端可对资源进行开窗操作，解码显示流媒体画面内容； 2、控制端支持全屏触控方式，支持多点触控，通过手势实现对所有窗口选取、拖拽、平移、缩放、点击、双击等操作； 3、系统资源托盘中支持：office、图片、视频、PDF资源进行可视化预览，上屏前可通过资源缩略图准确判断上屏内容，防止误操作； 4、系统可以通过控制界面实时同步回显大屏内容；支持切换查看任意大屏控制端的屏幕画面内容；画面分辨率最高可达到1080P@30帧； ★5、支持资源控制工作，针对PPT：系统支持在控制端通过手势滑动对PPT进行翻页控制，支持PPT所有动画效果显示，向左滑动可至下一页、向右滑动可至上一页，同时支持点击翻页按钮实现翻页操作； 针对：WORD、PDF：系统支持在控制端通过手势进行翻页控制，向左滑动可至下一页、向右滑动可至上一页，同时支持点击翻页按钮实现翻页操作； 视频：系统支持在控制端同步播放进度、调整播放音量、任意拖动时间轴调整位置或手势滑动操作快进退。播放开始/暂停控制、可选择视频循环/关闭循环;一键重新播放； 网页：系统支持通过控制端对网页内容进行预览操作；支持中/英字符输入；支持通过点击链接进行网页访问；支持多点触控操作对网页画面进行缩放、移动；页面刷新；前进/后退； Windows应用程序：支持在控制端通过预监画面操作应用程序 6、支持互动演示，可对任意窗口进行标记批注；支持批注颜色自定义，可选颜色不少于5种；支持批注撤回与一键清除；对于PDF、PPT、WORD的批注内容可随页显示； ★7、系统支持在指定时间播放指定素材，可设置播放时长、按天播放、按周播放、每天播放、工作日播放、自定义播放； 8、系统支持2种资源下发模式：1.资源比较少时可支持自动同步文件服务器中的资源至各个渲染终端，每个渲染终端可获取全部上传资源；2.资源过多时可支持手动下发资源至各渲染终端，每个终端只能获取到下发的资源。 | 套 | 1 |  |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1、采用8只3寸全频喇叭单元； 2、箱体采用12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理； 3、拼接排列扬声器设计； 4、额定功率≥300W,灵敏度≥95dB(1M/1W)； 5、配套音箱支架。 | 只 | 4 |  |
| 2 | 数字功放 | 1、1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口； 2、电源采用开关电源技术启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 4、输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 无线话筒 | 1、频率指标：优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； 2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 3、接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:优于50Hz-16.5kHz； 4、发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线； 5、输出功率:≥30mW。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 壁挂天线 | 1、射频频率范围：优于450-950MHz； 2、驻波比：≤2.0； 3、输入阻抗：50Ω； 4、放大器底噪：＜3.6dB； 5、增益：18db(典型)； 6、前后比：≥25dB； 7、指向性：≥180度指向。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 数字调音台 | 1、具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源； 2、具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道； 3、具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； ★4、具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置≥4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件； 5、具有≥1个7英寸高清触摸屏，支持≥1024×600分辨率； 6、具有≥4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果； 7、内置自适应陷波反馈抑制算法； 8、具有≥30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 9、具有≥1路网络接口，支持主流操作系统进行远程控制。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1、支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3、输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4、支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； 5、具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能；配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1、支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座； 3、具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 3.坐席控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视化平台软件 | 1、支持可视化、客制化、智能化、触控化的操作软件； 2、可管理设备数量：设备数量≥60000个； 3、支持信号源端按照场所进行分组，统一切换管理； 4、具备大屏显示控制、矩阵切换、坐席管控、音频调节、环境控制、动环显示、运维管理等功能； 5、可根据实际配置自动生成图形化的设备连接组织架构、系统拓扑、空间位置图，展示机房、设备资源分布状态。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 中控主机 | ★1、采用国产化自主可控平台，支持国产操作系统，包括麒麟系统、鸿蒙系统等；软件采用国产中文设计、中文编辑环境、中文操作，支持中文操作； 2、机箱采用标准19英寸宽度结构尺寸，支持标准机架安装，支持≥8个多功能串口（RS232/422/485）,支持≥8个IR红外接口，最大支持≥8个I/O接口，支持≥10个弱电继电器； 3、实现对项目所建设的大屏、音频切控系统、分布式系统、电动窗帘、空调、灯光等的集中控制，支持视频可视化预监，支持音频音量可视化显示； 4、散热系统采用双静音风扇设计，工作噪声≤35db，保证现场无噪声干扰； ★5、支持2个以太网接口，支持1000/100/10M速率，两个网口独立网段，可用于划分设备控制网与中控业务网； 6、支持在控制界面中嵌入第三方控制系统页面，可在集中控制页面中对第三方网页内容进行显示和控制； 7、提供3年厂家免费质保服务，提供售后服务承诺函。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 坐席编解码节点 | 1、支持使用一套键鼠在不同显示器之间滑动，可通过移动鼠标跨屏实现对相应计算机的控制； 2、OSD菜单支持一键返回本机；席位OSD支持请求自动响应设置，支持请求确认，自动接受，自动拒绝三种模式； 3、设备具备USB type-A和type-B两种接口，完成键鼠传输； 4、可以对每个屏幕/每个分割的画面进行锁定，锁定的屏幕只能操作当前电脑，无法进行其他操作，防止误操作； ★5、支持单屏、双屏、三联屏、多联屏等多种坐席布局，显示屏组合数量无限制，支持任意显示屏布局的异形组合方式； 6、可同时支持嵌入式音频编码传输和模拟音频编码传输，支持音频的开启和关闭，支持音量大小调节和音视频独立和异步切换； 7、节点具备光、网2种链路，2种链路互为备份，支持链路备份的自协商模式设置，可选择网口 1优先模式、光口优先模式； ★8、可通过管理软件设置多个信号源标签，并可将不同的标签与同一席位的不同显示屏绑定，使得同一席位的不同显示屏显示不同的信号源列表。 | 台 | 20 |  |
| 4 | 分布式拼接节点 | 1、支持大屏拼接模式，具备视频信号在LED大屏上漫游、叠加、覆盖和缩放； 2、视频接口支持1路HDMI视频输出；≥2路平衡音频输出、控制接口支持≥1路双向串口、≥1路红外接口、≥1路继电器接口、≥1路电平输入检测接口； 3、支持工作站多头显卡的多路视频信号统一编组，一键在大屏上联动开窗，画面同步，不撕裂，不卡顿； 4、分辨率支持1920*1200@60Hz并向下兼容； ★5、支持画面无缝切换，无缝切换延迟≤5ms； 6、具备≥1路网口、≥1路光口，支持端口备份，支持优先级配置； 7、拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于10us； ★8、支持屏幕上视频开窗功能，视频开窗相应时间≤5ms； 9、分布式节点平均无故障运行时间≥200000h； | 台 | 8 |  |
| 4.基础环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电地板 | 1、边地板600*600*32； 2、要求美观耐用、防火、防滑、抗压、耐磨、耐腐蚀、防污、防水防渗透、无辐射、环保卫生易于施工，稳定的防静电性能配置原厂家地板横梁及支架； 3、靠墙角钢支架，30角钢沿四周墙边焊接，固结，打磨焊点，刷防锈漆两遍； 4、配套80mm高不锈钢踢脚线。 | ㎡ | 295 |  |
| 2 | 自流平 | 防静电自流平，网络机房及配电区域 | ㎡ | 125 |  |
| 3 | 地面防尘漆 | 深灰色防尘漆三遍，要求涂刷均匀、不起尘、不起皮、不掉渣，自地面向上周边墙体处理。 | ㎡ | 465 |  |
| 4 | 顶面防尘漆 | 顶面喷深色乳胶漆（含梁），乳胶漆喷涂顶部梁柱墙二遍，涂刷均匀，不起尘，不起皮，不掉渣 。 | ㎡ | 130 |  |
| 5 | 金属微孔板 | 1、38系列轻钢龙骨 2、吊顶板规格:600*600，0.8mm厚，吸音纸；铝合金平板天花具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀； 3、背面覆吸音纸，铝合金，防火抗蚀不助燃，涂层应平滑，均匀，不允许有皱纹，流痕，鼓泡，裂纹，最小局部膜厚≥40μm，漆膜硬度≥HB，铝及铝合金基材≥4N*m，冲击后试样涂层应无开裂或脱落，粉末喷涂FPT； 4、专用吊顶龙骨38*10*1.0㎜、镀锌钢质； 5、L30*25,吊顶板配套收边条； 6、吊杆及吊挂件单点悬挂大于100kg。 | ㎡ | 130 |  |
| 6 | 铝方通吊顶天棚 | 1、方通材质厚度底部5cm*高9cm,方便条形LED灯的的安装； 2、方通表面处理采用覆膜板，包含安装方通所需的吊杆和轻钢龙骨等，吊杆间距不大于1.2m, 轻钢龙骨间距是1.2m； 3、600mm宽造型边吊石膏板面层腻子两遍打磨平整乳胶漆饰面。 | ㎡ | 293 |  |
| 7 | 乳胶漆墙面 | 二遍乳胶漆，涂刷均匀，不起尘，不起皮，不掉渣 。 | ㎡ | 468 |  |
| 8 | 防火门 | 防火门现场定制；达到甲级防火要求。 | 套 | 2 |  |
| 9 | LED平板灯 | 规格600*600，LED灯源。 | 盏 | 32 |  |
| 10 | LED线性灯 | 80mm*1200mmLED线性灯，含造型LED线性灯。 | 套 | 30 |  |
| 11 | 安全出口指示灯 | 安全出口，均各自配备防火罩与电池，满足发生意外状况时应急照明所需。 | 套 | 8 |  |
| 12 | 电源线 | ZR—BV2．5mm照明电源线、ZR—BV4mm墙插电源线、新风排烟风机电源线WDZAYJV3*4等 | 项 | 1 |  |
| 13 | 承重架 | 50角钢焊接，打磨平整刷防锈漆三遍，机柜、空调、电池柜、配电柜、UPS主机承重架。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 防雷接地系统 | 3*30 MM等电位接地铜排，RVVZ-50mm2地极引下线接至大楼接地；配套地网铜箔、等电位盒、5CM地网绝缘端子等材料。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 新风系统 | 1、新风机风量≥2500m³/h，全热交换器新风机内置五层过滤； 2、过滤效率99%，电源220V/50Hz,功率800W； 3、静压230Pa，热回收效率制冷时75%，热回收效率制热时76%，噪音42分贝； 4、主机具备远程控制在线控制，含内部协议； 5、镀锌钢板外贴保温新风管道，配套进回风口防雨百叶等； 6、含电动防火阀，具有消防联动，发生火灾时自动关闭。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 事故排烟系统 | 1、风机风量≥4000m³/h； 2、电压380V,静压470Pa,离心式风机，用于消防火灾事故排烟灾后专用排风机； 3、排烟风道采用300*200，0.75镀锌钢板，配套排风口防雨百叶止回阀等； 4、电动防火阀，280度具有消防联动，发生火灾时自动关闭； 5、手自一体智能控制箱，预留消防控制及反馈端口。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 气体灭火系统 | 采用专用七氟丙烷灭火剂，填装至灭火柜中进行消防火灾事故灭火，配套机械泄压阀。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 火灾报警系统 | 完整的火灾报警系统，含感烟探测器、感温探测器、电子编码器、声光报警器 、紧急启动/停动按钮、喷洒指示灯、气体控制盘、气体灭火报警控制器、联网卡、智能电源等。配套消防信号线、电源线等。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 操作台 | 1、箱体为优质冷轧钢板，板材厚度后背支架2.0MM； 2、箱体框架1.5mm；前后门1.0mm；经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂； 3、台面为环保25mm厚度实木颗粒板；表面HPL抗划贴面；前端封黑色聚氨酯鸭嘴软边，后背2.0mm氧化铝型材。 | 米 | 9 |  |
| 20 | 椅子 | 1、靠背:原生PP材质+透气网布； 2、坐垫:透气网布、海绵+木板； 3、扶手:PP材质； 4、底盘:加厚钢板底盘； 5、气压杆:可升降高纯度氮气加厚防爆气压杆； 6、椅脚:五星尼龙脚轮。 | 把 | 10 |  |
| 21 | 管理工作站 | 1、国产CPU：≥8核，2.8GHz； 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：配置不少于1块256GB NVMe SSD + 1块1TB SATA HDD硬盘； 4、显示器：23.8英寸，带鼠标键盘以及配套连接线； 5、显卡：RX550，4GB独显； 6、接口：USB接口不少于前置2个USB3.0、2个USB2.0，后置2个USB3.0，2个USB2.0；显示接口不少于1×DP、1×HDMI接口；其他接口不少于1×DB9接口、1×type-C接口； 7、扩展插槽：1×PCIE3.0 8x、3×PCIE3.0 4x。 | 台 | 10 |  |

第五章  评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明 | （1）投标人是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”的复印件加盖公章； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件加盖公章； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权书 | - 原件，按招标文件规定的格式填写、签署和盖章； - 法定代表人身份证明书附完整的法定代表人身份证复印件，并加盖公章。 - （3）法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供会计师事务所出具的2022年度财务审计报告复印件或银行在开标日前六个月内开具的资信证明； （2）复印件加盖投标人公章； |  |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟） |  |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明; （2）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。 |  |  |  |
| 6 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。 |  |  |  |
| 7 | 信用信息查询 | 投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以现场查询结果为准）。 |  |  |  |
| 8 | 中小企业声明函 | 本项目预算金额为1650万元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于495万元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于297万元)，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 2 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 3 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 交货及完成期满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 5 | 投标报价未超过最高限价的； |  |  |  |
| 6 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 7 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 8 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 9 | 不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

- 评分标准

报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和最后报价。 |

商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 2分 | 投标人提供近三年2020年1月至今类似业绩每提供一个得1分。最高得2分。（提供中标通知书或合同复印件，未提供不得分）。 |
| 2 | 技术指标响应程度 | 28分 | - 根据提供的产品技术规格完全符合招标文件要求得28分；每一★产品技术参数不符合招标文件要求的扣0.5分扣完为止。每一非★产品技术参数不符合招标文件要求的扣0.1分扣完为止。 - （提供检测报告或产品说明书等证明材料，未提供不得分） |
| 3 | 团队人员配备 | 15分 | 1.投标人具备建设行政部门颁发的电子与智能化工程专业承包资质证书（二级及以上资质）得2分，没有不得分； 2. 投标人具备ITSS信息技术服务运行维护二级及以上证书得2分，没有不得分. - 根据投标人拟派项目团队人员配备情况进行评价： 项目团队人员配备科学合理，实施、执行团队人员专业技术过硬，相关项目经验丰富，能够最大限度的满足项目要求11分； 项目团队人员配备较科学合理，实施、执行团队人员较专业技术过硬，相关项目经验一般，能够满足项目要求得7分； 项目团队人员配备基本可行，实施、执行团队人员基本专业技术基本可行，无相关项目经验，基本能够满足项目要求得3分。未提供得0分 |
| 4 | 施工方案 | 10分 | 根据投标人项目实施方案进行综合评分，投标人结合本项目采购需求提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的项目实施方案，否则视为该项不满足，不能得对应分值。打分内容包括：①施工组织措施、②质量管理、安全管理措施、文明施工、环境保护及施工现场扬尘治理措施③拟投入资源配备计划、④风险管理措施、⑤项目组织机构的配备。每满足一项得 2分，最多10分。 每有一项内容不完整或不合理或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分。 |
| 5 | 培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的培训方案，内容需明确但不限于：培训目的、培训计划、培训时长、培训时间、培训时间次数、培训课程内容。提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的培训方案。 评分因素内容包括：①培训目的②培训计划及培训时长、培训时间、培训时间次数③培训课程内容。每满足一项得 1分，最多3分。 每有一项内容不完整或不合理或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目所提供的质量保证措施及售后服务、应急维修方案是否具体完善，各阶段服务计划，维护保养期服务（包括但不限于服务计划及承诺、应急服务响应方案、质保期外的维修服务）承诺可靠、具体及便利性进行综合评审，提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的售后方案，否则视为该项不满足，评分因素内容包括：①售后服务承诺②售后服务计划③售后服务能力④应急服务响应方案⑤质保期外的维修服务及其他增值服务内容，每满足一项得2分，最多10分。 每有一项内容不完整或不合理或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分。 |
| 7 | 备品备件 | 2分 | 有固定、长期的备品备件库，提供备品备件种类丰富、品质优良、价格实惠等可行的售后服务及承诺得2分，提供备品备件种类较少、价格等可行的售后服务及承诺一般得1分。未提供得0分。（提供相关证明材料） |
| 小计 |  |  | 70分 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

# 第六章 合同条款草案

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前    天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为： 详见须知前附表 。

15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供   / ％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的         %的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期一年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2 在买方发出要求服务通知的   小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过    个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在    个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1 投标报价：详见中标通知书。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：采购人指定地点。

甲方：                               乙方：

盖章：                               盖章：

代表签章：                           代表签章：

时    间：                           时    间：

地    址：                           地    址：

备注：最终合同已与甲方签订合同为准。

# 第七章  投标文件格式

正本/副本

乌苏市塔南商贸物流服务中心物流分拨中心库房仓储设备项目

投 标 文 件

项目编号：RHZC2023-150GK

投标人单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

联系人及联系电话：

二O二三年   月   日

附件一

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责供货、运输、包装、运杂保险、装卸、维护、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳         元的投标保证金。

10、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

11、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：

电      话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日  期

附件二：

报价一览表

项目名称：                            项目编号/包号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 大写： 元 |
| 交货及完成期限： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20    年   月    日

附件三：                 投标保证金证明

附件四：

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地和制造厂家 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 小型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 微型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

2本项目为交钥匙项目。

附件五：

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

- 2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件六：

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号（或页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

- 2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属 行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近两年财务简况 | 2021年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2022年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表八：

资格证明文件

附件8-1有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖投标人公章）；

附件8-2 法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日  期： 年 月 日

备注：后附法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人盖章：

被授权人签字：

公      章：

授权日期：20   年   月   日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人，可不提供此项证明文件。

2、授权书上须附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印，否则无效。

附件8-3投标人须提供2022年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前6个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

附件8-4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

附件8-5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

附件8-6 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

- 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权代表人(签字)：

日    期：   年  月  日

附件8-7 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以现场查询结果为准）

附件8-8 落实政府采购政策 本项目预算金额为1650万元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于495万元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于297万元)，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。

附件九：   业绩案例一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 合同内容 | 签约日期 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评审标准》。

- 2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

日      期：   年  月  日

附件十：

拟派项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十一：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十二：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
    本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
    本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
   本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件十三                备品备件清单

| 零部件名称 | 单位 | 单价 | 不变价格的年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要部件 |  |  |  |  |
| 易损易耗件 |  |  |  |  |

附件十四：

投标人服务承诺及方案

附件十五：

投标人自行提交的其他文件