# 第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述

拟采用竞争性磋商采购方式确定一名合法供应商对武警双流中队防暴运兵车的设备进行升级改造。本次政府采购项目共一个包件。

## 二、购置清单

| 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统平台搭建 | 平台管理设备 | 台 | 1 |  |
|  | 高速网络存储 | 台 | 1 |  |
|  | 高速专用3.5寸硬盘 | 个 | 4 |  |
|  | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 企业级路由器 | 台 | 1 |  |
|  | 高清麦克风及音响 | 套 | 1 |  |
|  | PDU | 个 | 1 |  |
|  | 机柜 | 台 | 1 |  |
|  | 电源系统 | 套 | 1 |  |
|  | 电池柜 | 套 | 1 |  |
|  | 配电柜 | 台 | 1 |  |
|  | 综合管理平台 | 套 | 1 |  |
| 车载系统搭建 | 车载平台管理系统 | 套 | 1 |  |
|  | 车载网络摄像机 | 台 | 4 |  |
|  | 2.5寸硬盘 | 块 | 1 |  |
|  | 特种车辆高清网络摄像机 | 台 | 1 |  |
|  | 无人机对接设备 | 台 | 1 |  |
|  | 定制行业无人机 | 台 | 1 |  |
|  | 一体式手持地面站 | 台 | 1 |  |
|  | 网络服务 | 项 | 1 |  |
|  | 车载逆变器 | 台 | 1 |  |
|  | 车载电动折叠显示终端 | 台 | 1 |  |
|  | 无线投屏器 | 台 | 2 |  |
|  | 车载中控主机 | 台 | 1 |  |
|  | 控制设备 | 台 | 1 |  |
|  | HDMI矩阵 | 台 | 1 |  |
|  | 4G路由器 | 台 | 1 |  |
|  | 移动指挥终端 | 台 | 1 |  |
|  | 对讲机 | 台 | 1 |  |
|  | 高强度车载云台支架 | 台 | 1 |  |
|  | 多功能办公终端 | 台 | 1 |  |
|  | 无人机反制枪 | 台 | 1 |  |
|  | 智能中控软件 | 套 | 1 |  |

## 三、技术参数要求

| 项目名称 |  | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统平台搭建 | 平台管理设备 | 1.2U双路标准机架式CPU：≥1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz。 2.内存：≥32G*2 DDR4，内存插槽≥16根，最大支持≥2TB内存的扩展。 3.硬盘：≥600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，4块。 4.阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10。 5.PCIE扩展：最大可支持≥6个PCIE扩展插槽。 6.网口：≥2个千兆电口。 7.其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口。 8.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 |  |
|  | 高速网络存储 | 1.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口。 2.可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘漫游，支持硬盘的交错启动，并支持在线热插拔。 3.应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 ▲4.应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 5.应能接入并存储512Mbps视频图像，同时转发256Mbps的视频图像；同时回放96Mbps的视频图像。 ▲6.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 ▲7.可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 8.应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像。 |  |
|  | 高速专用3.5寸硬盘 | 1.4T,7200RPM,SATA企业级硬盘。 2.每天8小时计算，存储天数≥60天。 |  |
|  | 交换机 | 1.交换容量≥32Gbps，转发能力≥42Mpps。 2.端口类型：≥16个电口，支持10/100/1000mbit/s传输速度，支持半双工、全双工、自协商工作模式。 3.报缓存≥4Mb。 4.输入电压 100-220V AC。 5.工作温度0°C—40°C。 |  |
|  | 企业级路由器 | 1.WAN端口≥2，LAN端口≥3，千兆端口 2.带机量≥50，VLAN≥16个。 |  |
|  | 高清麦克风及音响 | 1.适用电脑拾音，线缆连接。音响满足HIFI 2.0声道。 |  |
|  | PDU | 1.16A,8位。 |  |
|  | 机柜 | 1.600*600*1000mm。 |  |
|  | 电源系统 | 1.支持故障提示、电池容量提示。 2.输入电压：150V-300V。 3.输出频率：40Hz-70Hz。 4.输出电压：220x（1±2%）。 5.额定容量2KVA。 6.外置电池6块12V24AH（后备30分钟配置）。 |  |
|  | 电池柜 | 1.满足6块12V24AH电池放置。 |  |
|  | 配电柜 | 2.UPS系统配套使用。 |  |
|  | 综合管理平台 | 1.支持对车辆进行规则管控，包括电子围栏和行驶线路。支持对电子围栏进行超速、出入围栏、长时间停留的报警检测；支持对行驶线路进行超速、偏离路线报警检测。 2.支持对车辆进行规则管控，包括电子围栏和行驶线路：支持通过布撤防计划对车辆进行集中管控，支持客户端WEB支持车辆实时定位、查看车载实时监控画面和历史录像。 3.支持中心对前端车辆的语音对讲和广播。 4.支持对车辆的历史行驶轨迹进行回放查看。 5.支持行车监控实时事件接收和历史事件查询 |  |
| 车载系统搭建 | 车载平台管理系统 | 1.车载取证系统内需含主机、云台、手控器、显示屏。 ▲2.产品需支持断电保护，具有8秒延时断电（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 ▲3.产品需支持Line in、Mic in两种种音频输入模式，支持音频MP2L2、G.711u、G.711a、G.726、G.722编码格式（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 4.产品需支持低照度功能，彩色：≤0.02 Lux ，黑白：0.002Lux。 ▲5.产品需支持车身颜色识别功能，可识别≥10种：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰），并可将识别结果叠加到抓拍图片上（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 ▲6.产品需支持车型识别功能，能够检测：客车、货车、轿车、面包车、小货车5种车型，并将识别结果叠加到抓拍图片上（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 7.具备GPS、北斗定位功能。可在录像文件中保存定位信息。 8.产品可通过手控器可对云台摄像机进行方向、变倍、变焦、灯光、雨刷、一键录像、一键抓图等功能进行控制。 9.产品需支持人脸抓拍功能。 10.取证主机可以接入键盘、控制摇杆、7寸显示屏，并集成设备状态提示灯。 ▲11.帧率可设为1/2/4/6/8/10/12/15/16/18/20/22/25帧可调（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 ▲12.产品需支持抽取式硬盘安装方式，最大支持4T硬盘容量（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 13.云台摄像机应采用200万像素 1/3" CMOS传感器，最大分辨率可达1920*1080，图像清晰、细腻。 ▲14.产品需支持30倍光学变焦、16倍数字变焦（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 ▲15.产品需同时支持H.264、H.265编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile视频编码格式（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 16.视频监控覆盖范围≥200米。 ▲17.产品需支持WiFi功能，可提供AP热点，实现其他终端设备接入共享网络（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 |  |
|  | 车载网络摄像机 | ▲1.设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数≤0.1%（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 2.像素≥200万，CMOS传感器。 3.支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 4.需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@25fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps输出。 5.水平分辨力≥1000TVL。 6.最低照度彩色：≤0.008 lx，黑白: ≤0.0008 lx，亮度等级≥11级。 7.红外补光距离≥50米。 8.需具有数字降噪、走廊模式、故障报警、数字水印、可伸缩编码SVC、透雾等功能。 9.需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 10.需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 11.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 12.摄像机能够在-30~60摄氏度环境下稳定工作。 13. 防护等级≥IP67。 14.配备设备6芯IPC航空头延长线。 |  |
|  | 2.5寸硬盘 | SATA，尺寸2.5寸，容量2T。 |  |
|  | 特种车辆高清网络摄像机 | 1.具有200万像素 CMOS传感器。 2.内置麦克风。 3.信噪比不小于50dB。 4.支持宽动态能力不小于80。 5.摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 6.不低于IP65防尘防水等级。 7.需具有1个RJ-45网络接口。 8.需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 |  |
|  | 无人机对接设备 | 1.支持1路HDMI或1路VGA视频输入，自适应接入；1路音频输入。 2.支持1路VGA环通输出；支持H.264编码，1080P、720P等高清分辨率实时编码。 3.1个10M/100M自适应以太网口。 4.支持1个microSD存储卡插槽，microSD最大支持128G。 |  |
|  | 定制行业无人机 | 1.工作温度≥±55℃~-10℃。 ▲2.飞行半径：≥7km；高清图传视频传输半径：≥7km（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 3.最大上升速率：≥5m/s，最大下降速度：≥3m/s。 4.最大水平飞行速度：≥12m/s。 ▲5.空载续航时间≥40min（需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 6.避障功能≥3级。 ▲7.抗风能力：≥9m/s；噪声≤60dB(需提供公安部下属检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章证明）。 8.抗电磁干扰能力：距离220kV超高压输电线10米距离时，飞行器控制、通讯线路不受影响。 9.安全设计：遥控信号中断时可自动返航，电量不足时可自动报警或自动返航。 10.导航灯：配备导航灯可目视距离：≥300m。 11.飞行器具有一键起飞、一键降落、一键返航、一键绕圈、自动避障、自动巡航、一键航测等功能，遥控设备都能控制同时使用。 12.配备电池数量≥1块，电压: 22.2V、容量≥6400mAh。 13.云台摄像机：具备夜视相机功能；夜视相机:≤0.001 lux的照度下仍能拍摄出清晰的画面，拍摄画质≥1080P/30fps，录像分辨率≥UHD: 1920x1080 30fps ，支持文件系统格式: Fat32; exFat ，云台为快拆件可以随意更换热成像相机、夜视相机、可见光相机必须与本标飞行器设备接口无缝对接，通过手持地面站可以操控相机变焦/调色/拍摄录像/云台转动/等智能化功能。 |  |
|  | 一体式手持地面站 | 1.地面站具有一键起飞、一键降落、一键返航、一键绕圈、自动避障、自动巡航、一键航测等功能，遥控设备都能控制同时使用。 2.显示设备≥7.86英寸屏幕，分辨率≥2048*1536。 3.亮度≥2000cd/㎡。 4.续航时间≥4h。 5.工作温度-20℃—60℃。 6.具备视频输出接口HDMI。 7.支持实时读取存储卡。 8.具备低电压报警、禁飞区提示、GPS天线强制提示功能。 |  |
|  | 网络服务 | - 带宽≥300M 时间1年。 - 2张流量卡3个月流量使用费。 |  |
|  | 车载逆变器 | 1.12V转220V，1000W。 |  |
|  | 车载电动折叠终端 | - 支持电动折叠收纳，翻折角度≥95°。 - 尺寸≥481.5x272.6（mm），亮度≥250cd/m²。 - 支持红外控制翻折。 - 支持中控控制翻折。 - 接口支持≥1个HDMI接口。 |  |
|  | 无线投屏器 | 1.hdmi，4K高清无线投屏。 |  |
|  | 车载中控主机 | ▲1.支持数字射频无线触摸屏控制，线触摸屏（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或官网截图，加盖厂商公章）。 ▲2. 支持≥4路独立可编程的红外发射(IR)接口，自带红外学习器，支持≥6路独立可编程RS-232/485双向控制接口（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或官网截图，加盖厂商公章）。 ▲3. 支持≥4路数字输入/输出(I/0)接口，4路Realy接口，1路Net网络接口（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或官网截图，加盖厂商公章）。 ▲4.性能≥400MHz主频的32位ARM内嵌式处埋器，内存≥128M DDR，6M Flash闪存（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或官网截图，加盖厂商公章）。 ▲5.基本绝缘或附加绝缘≥0.4mm（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或官网截图，加盖厂商公章）。 ▲6.防护盖足够牢固支持≥45N拉力或推力10S无损伤（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或官网截图，加盖厂商公章）。 ▲7.最大红外数据容量：≥1000KB；学习载波范围：20-120KHz；最大红外数据宽度：96位（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或官网截图，加盖厂商公章）。 |  |
|  | 控制设备 | 1.5寸智能型86控制面板、5-15V供电、320*240、带触摸、RS232。 2.16位真彩色RGB显示（64K色）。 3.1Gbit图片存储容量。 4.支持USB/SD/UART方式下载图片。 5.内置标准从8*12到64*64大小的11种常用字库，也可自定义任意字体字。 6.支持BMP、JPEG、WMF、PNG和GIF等图片格式。 7.支持对内指令操作，无需外部MCU参与，实现按钮互斥、按钮与文本配合显示等。 8.支持任意大小图片显示、图片裁剪、图片过滤和GIF动画显示。 9.支持画点、线、圆、矩形和多边形等常用GUI功能； 通讯波特率范围1200-1Mbps。 10.支持曲线显示和自动拟合。 11.255级背光调节和自动屏保模式。 12.支持图层切换、图层拷贝和图层叠加功能；支持截取当前屏幕保存在FLASH中。 13.支持将用户数据保存在FLASH中。 14.支持外接4*4矩阵键盘输入；支持SD卡现场升级和脱机量产功能。 15.支持RTC实时时钟。 |  |
|  | HDMI矩阵 | 1.4K高清HDMI四进四出，支持中控切换。 2.配套1台二进一出HDMI高清分配器。 |  |
|  | 4G路由器 | 1.全网通4G、CPE转有线转WIFI。 2.最多可连接用户：20人以上。 3.支持WPS、支持防火墙。 4.无线传输速率：150M以上。 |  |
|  | 移动指挥终端 | 1.显示尺寸：≥10.8寸 ，分辨率≥2K。 2.支持多点 触控。 3.CUP≥八核心。 4.内存≥6存储≥64G。 5.接口：支持USB-C。 6.支持Wi-Fi6。 |  |
|  | 对讲机 | 1.通讯范围≥5000公里。 2.电池≥15000毫安。 3.支持4G全网通。 4.待机≥180小时。 5.支持单呼、群呼、组呼。 |  |
|  | 高强度车载云台支架 | 1.电动起伏式云台支架. 2.升起高度：1米，收回高度：17CM。 |  |
|  | 多功能办公终端 | 1.支持有线无线通信。 2.输出颜色：黑白。 3.最大支持幅画A4。 |  |
|  | 无人机反制枪 | ▲1.外观仿枪型一体化设备，金属外壳，内置模块、内置电池，便于携带及快速打击（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或彩页资料，加盖厂商公章）。 ▲2.嵌入式液晶显示器，可清晰显示设备工作温度、电池电量等信息（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或彩页资料，加盖厂商公章）。 ▲3.作用频段以及功率：第一通道2400MHz-2483MHz，第二通道5725MHz-5825MHz，第三通道1500MHz-1600MHz。单通道功率≤5W（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或彩页资料，加盖厂商公章）。 ▲4.低空无人机拦截设备一体化设计，整机重量不超过5公斤（含电池）（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或彩页资料，加盖厂商公章）。 ▲5.须采用定向螺旋天线、须配备天线反射板，设备工作状态辐射强度应小于等于12V/m，避免对操作者造成信号辐射伤害；天线增益8db（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或彩页资料，加盖厂商公章）。 ▲6.拦截距离：对采用1.5G、2.4G、5.8G频率的无人机有效拦截距离≥1000m（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或彩页资料，加盖厂商公章）。 7.拦截性能：a)开启1.5GHz信道开关后，无人机迫降；b)开启2.4GHz信道开关后，无人机返航；c)开启5.8GHz信道开关后，无人机返航。 ▲8.全频段开启工作时长不低于40分钟；（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或彩页资料，加盖厂商公章）。 9.低空无人机反制系统（低空无人机拦截设备）散热系统内置铝合金高效散热系统。 10. 可以单独控制设备的GPS信号开启和关闭，单独控制设备的WIFI信号的开启和关闭（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印或彩页资料，加盖厂商公章）。 11.低空无人机反制系统（低空无人机拦截设备）设备尺寸要求设备符合便携要求，长、宽、高任意一项≤500mm。 12.定向式干扰，可按照反制需求对违规无人机进行原地迫降或自动返航。 13.干扰响应时间≤5s。 14.有效拦截角度水平角20°。 15.防护箱：应配有专用航空手提箱，便于转移及携带。 16.导轨：采用单导轨设计，可安装瞄准镜。 |  |
|  | 智能中控软件 | 1.支持：安卓平板电脑端、ios平板电脑、射频触摸屏、windows电脑端控制。 2.编程设计平台可自动生成各种 3D 按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持 PNG、WMF、ICO、GIF 图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 3.支设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工、后期维护及升级。 4.用字体自动识别技术，在 Windows 电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在 IPAD 平板、安卓平板上正确显示。 5.非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件，更显专业，易用，稳定。 |  |

- 四、售后服务要求

（1）供应商应有完善的技术支持与服务体系，并能提供本地化服务。

（2）提供7×24小时的技术支持服务。接到采购人系统故障报修应2小时内响应，6小时内到达现场，12小时内不能排除故障的应提供备用机，以保证系统的正常运转。

（3）故障问题解决后24小时内，应向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

（4）在质保期内，供应商对所投产品提供每年不少于2次的巡检和维护保养。当采购人有重要活动时，供应商应当提供现场技术保障服务。

（5）供应商承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任。

（6）供应商对产品使用进行全面的技术和使用培训。

（7）质保期：验收合格之日起2年（生产厂家质保期长于2年的，以生产厂家质保期为准）。

- 五、商务要求

1.交货时间及地点：签订合同后35日内完成项目的配送、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

2.付款方式和时间：采购人通过银行转账方式支付合同款项。合同签订后支付合同总金额60%，交货后支付至合同总金额95%，安装调试验收合格后支付合同总金额100%。每次付款前，供应商需提供等额发票给采购人,采购人收到发票后30日内支付。

3.验收

3.1验收办法：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

3.2验收标准：按国家有关规定、磋商文件的服务要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验。

4.若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，供应商应当按照（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求执行。采购人按照（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求进行验收，必要时可要求供应商在履约验收环节出具检测报告。

- ★其他要求

1.如所投产品及所使用的材料涉及国家强制认证（CCC认证），供应商须承诺所使用的材料均符合国家强制认证的相关规定，在供货时一并提供相关材料复印件（在响应文件中提供承诺函）。

2.强制节能产品：移动指挥终端须提供有效的节能产品认证证书复印件加盖供应商鲜章。

3.为保证项目可行性，供应商需承诺改装车俩软件需对接到武警支队平台（提供承诺函），改装车辆为江铃福特轻型防爆巡逻车。

注：购置清单、★条款、商务要求为本项目实质性要求，不允许负偏离。

- 第六章  采购项目实质性要求

注：购置清单、★条款、商务要求为本项目实质性要求，不允许负偏离。★条款有要求的按要求提供证明材料；商务要求以供应商商务偏离表的响应情况为准。

## 3.综合评分

3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及 权 重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30%（共同评分因素） | 30分 | 1.以满足磋商文件要求且最低的磋商响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价／磋商响应报价）×分值； 2.对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的报价（如涉及）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 2 | 技术参数及要求45%（技术类评分因素） | 45分 | 技术参数及要求完全符合磋商文件要求没有负偏离得45分。 非▲条款技术参数（150条）完全符合磋商文件要求没有负偏离得15分，每有一项不满足扣0.1分，15分扣完为止；▲条款技术参数（30条）完全符合磋商文件要求没有负偏离得30分，每有一项不满足扣1分，30分扣完为止。 | 非▲条款以产品技术偏离表进行评审。 |
| 3 | 售后服务 5%（技术类评分因素） | 5分 | 供应商提供的售后服务方案，包括但不限于①巡检制度、②保修计划、③服务质量控制及措施、④培训措施、⑤技术支持等，以上五项内容齐全，描述细致，符合本项目需求及实际情况得5分，每缺一项要素或者每有一项要素阐述不能达到磋商文件要求或与实际情况不符扣1分，5分扣完为止。 |  |
| 4 | 实施方案12%（技术类评分因素） | 12分 | 具有配送及安装方案，包括①施工方法、②施工工艺、③技术措施、④项目组织及人力资源安排、⑤项目进度计划等、⑥车辆完工效果图，以上六项内容齐全，描述细致，符合本项目需求及实际情况得12分，每缺一项要素或者每有一项要素阐述不能达到磋商文件要求或与实际情况不符扣2分，12分扣完为止。 |  |
| 5 | 履约能力8%（共同评分因素） | 5分 | 2018年以来供应商具有类似项目业绩，有一个得2.5分，最多得5分。 | 提供合同或中标（成交）通知书复印件。 |
|  |  | 3分 | 供应商获得有效的质量管理体系认证得1分，环境管理体系认证得1分，职业健康安全管理体系认证得1分，本项共计3分（提供证书复印件，加盖公章）。 |  |
| 100分（说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止） |  |  |  |  |