公开招标文件

项目名称：石河子大学“一带一路”国际教育大厦内配设施设备项目（第七包：多功能厅、报告厅、大智慧会议室、小智慧会议室等设备采购）

项目编号：XJBTBJ[2022]1536号-007

采购单位：石河子大学

采购代理机构：新疆千益工程项目咨询管理有限公司

新疆千益工程项目咨询管理有限公司制

2022年09月

目 录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标供应商须知	5

第三部分  采购需求	39

第四部分  评审方法（综合评分法）	134

第五部分  政府采购合同	144

第六部分  投标文件格式	152

一、投标文件封面	153

二、营业执照	154

三、法定代表人身份证明及授权委托书	155

四、投标保证金	157

五、制造商授权书（若有）	158

六、中小企业声明函（中小型企业产品价格需扣除的须提供）	159

七、供应商认为有必要提供的声明及文件资料	167

八、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；	168

九、不参与围标串标承诺书	171

十、投标函	172

十一、开标一览表	175

十二、投标报价明细表	176

十三、商务条款偏离说明表	177

十四、供应商认为有利于投标的其他商务资料	178

十五、投标供应商自行编写的技术文件	179

十六、投标供应商自行编写的服务文件	182

十七、其他材料	187

- 第一部分  招标公告

项目概况

石河子大学“一带一路”国际教育大厦内配设施设备项目（第七包：多功能厅、报告厅、大智慧会议室、小智慧会议室设备采购）的潜在供应商应在登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购”应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取招标文件。并于2022年10月12日10:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJBTBJ[2022]1536号-007

项目名称：石河子大学“一带一路”国际教育大厦内配设施设备项目（第七包：多功能厅、报告厅、大智慧会议室、小智慧会议室设备采购）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1895000.00

最高限价（元）：1895000.00

采购需求：具体详见招标文件采购需求

标项名称：石河子大学“一带一路”国际教育大厦内配设施设备项目（第七包：多功能厅、报告厅、大智慧会议室、小智慧会议室设备采购）

数量：1

预算金额（元）：1895000.00

单位：批

简要规格描述：具体详见招标文件采购需求

合同履约期限：具体详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

（1）要求投标供应商（法人组织、个体工商户、自然人、其他组织）在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生任何关系；

（2）投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,投标供应商近三年内如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年09月16日至2022年10月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购”应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取招标文件。

方式：投标单位须办理CA数字证书，通过CA数字证书登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台，进行下载招标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月12日10:30（北京时间）

投标地点（网址）：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

开标时间：2022年10月12日10:30

开标地点：新疆石河子市北四路225号气象局10楼1002会议室（政采云平台https://www.zcygov.cn/政采云不见面开标大厅）

开标方式：不见面开标，供应商不需要到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名   称：石河子大学

地   址：石河子市北四路221号

传   真：/

项目联系人：汤老师

项目联系方式：0993-2058967

2、采购代理机构信息

名   称：新疆千益工程项目咨询管理有限公司

地   址：新疆石河子市北四路225号气象局10楼

传   真：0993-2652258

项目联系人：王文隆、赵宇婷

项目联系方式：18997888386

- 第二部分  投标供应商须知

投标供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 石河子大学“一带一路”国际教育大厦内配设施设备项目（第七包：多功能厅、报告厅、大智慧会议室、小智慧会议室设备采购） |
| 2 | 采购人 | 名 称：石河子大学 地 址：石河子市北四路221号 传 真：/ 项目联系人：汤老师 项目联系方式：0993-2058967 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆千益工程项目咨询管理有限公司 地 址：新疆石河子市北四路225号气象局10楼 传 真：0993-2652258 项目联系人：王文隆、赵宇婷 项目联系方式：18997888386 电子邮件：1792513287@qq.com |
| 4 | 财政部门 | 名称：新疆生产建设兵团财政局 地址：乌鲁木齐市光明路196号 联系电话：0991-2890148 |
| 5 | 采购内容 | 详见招标文件第三部分 采购需求； |
| 6 | ★投标供应商资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）要求投标供应商（法人组织、个体工商户、自然人、其他组织）在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生任何关系； （3）投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,投标供应商近三年内如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 7 | 投标文件的组成部分 | 1、投标文件封面； 2、★营业执照（自然人提供身份证明文件、事业单位提供事业单位法人证书） 3、★法定代表人身份证明及授权委托书；（法人组织提供授权委托书、其他组织提供负责人授权书、自然人提供身份证明文件） 4、★投标保证金；(提供递交保证金的凭证或投标保证金收据） 5、制造商授权书（若有） 6、中、小企业声明函（中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。）（若供应商为监狱企业、残疾人福利企业，提供相应证明材料后享受中小企业同等政策。）； 7、供应商认为有必要提供的声明及文件资料。 8、★《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；并在投标文件中提供下列材料： （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ①、供应商是法人组织的应提供经审计的上一年度完整的财务报告（例：2022年参加投标，需提供2021年包含资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注的财务审计报告完整版）。（要求：提供的财务审计报告内容必须完整，并加盖有第三方审计公司的印章。若审计报告内容不完整、提供的财务审计报告未加盖第三方审计公司印章、印章不能清晰可见的均视为无效材料。） ②、供应商是法人组织的，且成立不足一年的提供截止开标前近3个月的财务报表和其截止开标前1个月的基本开户银行出具的资信证明（资信证明内容须包含商业信誉良好的相关内容）； ③、其他组织、事业单位或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供投标截止时间前一个月内基本开户银行出具的资信证明（资信证明内容须包含商业信誉良好的相关内容）。 （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明函；） （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（注：所有证明材料需加盖出具机关印章,必须写明税款/费款所属期。） ①、提供截止开标前近半年内任三个月税收缴纳完成的证明资料。 提供截止开标前近半年内任三个月（以税款所属期为准）税收部门出具的完成税收缴纳证明，申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。其它无需纳税或免税的必须提供税收部门相关证明 。 ②、提供截止开标前近半年内任三个月税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明。 提供截止开标前近半年内任三个月（以费款所属期为准）税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明，申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。如委托其他机构代缴代扣，还需同时提供供应商与机构签署的服务合同或代缴协议，其中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险，否则不予认可。 ③、其他组织和自然人也需按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。 （4）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书，格式后附；） （5）法律、行政法规规定的其他条件; 9、★不参与围标串标承诺书； 10、★投标函； 11、★开标一览表； 12、★投标报价明细表； 13、★商务条款偏离说明表； 14、供应商认为有必要提供的声明及文件资料； 15、投标供应商自行编写的技术文件： （1）★货物/服务明细表； （2）货物/服务配套的其他材料； （3）★货物/服务技术参数偏离表； （4）★售后服务承诺书 （5）售后服务方案 16、投标供应商自行编写的服务文件： （1）货物售后服务： ①货物配送方案及货物验收标准； ②质量保证措施和保证交货期措施； ③货物的质保期和售后服务的内容及措施； ④售后服务响应时间和售后技术支持； ⑤供货方案及内容； （2）售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表； （3）服务项目偏离表。 17、其他材料。 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | □允许。 ☑不允许。 |
| 9 | 是否允许投报进口产品 | □允许。 ☑不允许。 |
| 10 | 是否允许投标供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | □允许。 ☑不允许。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。 |
| 12 | 答疑接受时间 | 公告发布后7个工作日内（含7个工作日）接受投标供应商疑问或澄清要求（逾期视为理解和接受）。 联系人：王文隆、赵宇婷 联系电话：18997888386 提交方式：投标供应商将纸质版文件加盖公章送至新疆千益工程项目咨询管理有限公司。 注： 1、澄清、修改文件发出后，投标供应商必须使用最新的澄清文件制作投标文件。 2、答疑接受时间内未要求澄清或答疑的视为接受招标文件中所有的内容。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 14 | 投标截止时间（开标时间） | 截止时间：2022年10月12日10:30（北京时间） |
| 15 | 投标供应商在投标截止 时间前提交的文件 | ☑采用不见面开标： 1、本项目采用不见面开标，投标供应商需要将加密的电子投标文件，在投标截止时间上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。 2、本项目采用电子招标投标模式，无需递交纸质文件。 3、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标供应商无需到达开标现场。 |
| 16 | 投标文件编制须知 | - 在招标文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）窗口下载所投项目的招标文件。 2、投标供应商需在新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的投标文件。投标供应商需自行下载制作文件所需要的办公软件。投标文件制作完成后在投标截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。 3、招标文件规定：不接受投标文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案或投标报价将被视为不响应招标文件要求，其投标将被拒绝。 特别声明：供应商在制作投标文件时，不得弄虚作假，不得使用各种手段伪造、变造本不属于供应商本身的响应材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。 |
| 17 | 开标时间、地点及方式 | 开标时间：2022年10月12日10:30（北京时间）；（逾期未上传的投标文件将被拒绝接收。不符合要求的投标文件将被退回。） 开标地址：新疆石河子市北四路225号气象局10楼1002会议室（政采云平台https://www.zcygov.cn/政采云不见面开标大厅） 开标方式：不见面开标，供应商不需要到达现场。 |
| 18 | 投标文件的现场解密 | 投标文件解密时长：20分钟（过时未进行解密的投标文件，开标现场不进行解密时间延长。） 开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标供应商必须在规定的时间内使用能正确解密投标文件的“CA锁”完成远程解密，因投标供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密） |
| 19 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成： 5 人，其中采购人代表人 1人，随机从政采云专家库中抽取专家 4 人。 |
| 20 | ★投标保证金 | 缴纳方式：电汇、网银转账、支票、汇票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金方式缴纳。（建议采用电汇、网银转账为主） |
|  |  | 投标保证缴纳金额：37000.00元（大写：叁万柒仟元整） 收款单位：新疆千益工程项目咨询管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司石河子分行 银行账号：3016028009200199748 注： 1、投标保证金以网银转账递交的必须由投标供应商的基本账户汇出（个体工商户、自然人除外），并汇入保证金账户如未从基本账户缴纳的视为无效保证金。 2、投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 3、保证金的缴纳时间以到账时间为准。 4、打款时须注明项目编号。 |
|  |  | 到账截止时间：投标截止时间前缴纳。 投标保证金收据领取时间：工作日（上午10:00-13:30）、（下午16:00-20:00） 注：请缴纳过投标保证金的供应商及时前往代理公司领取保证金收据。 |
|  |  | 投标保证金退还须知： 1、未中标单位：代理公司将在中标公示期后5个工作日内将保证金原账户退回； 2、中标单位：须在领取中标通知书日起30日内与采购单位签订书面的政府采购合同，并将合同交至招标代理机构指定地点（内容清晰的纸质版或扫描件），即可退还投标保证金； 3、撤回已提交投标文件单位：自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还其保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外； 4、终止采购活动：采购活动终止公告发布后5个工作日内退还所有投标人的投标保证金。 |
| 21 | 节能、环保要求 | 按国家有关节能产品、环境标志产品政策执行： （1）政府优先采购列入《节能产品政府采购品目清单》中的产品以及《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，对于同时列入《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，非强制采购的产品均以加分的方式优先采购。 （2）未列入节能产品品目清单的产品不属于政府优先采购和强制采购的范围。 （3）未列入环境标志产品品目清单的产品不属于政府优先采购的环境标志产品范围。 （4）供应商应提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 22 | 中小企业 有关政策 | - （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）规定执行；（若供应商为监狱企业、残疾人福利企业，提供相应证明材料后享受中小企业同等政策。） - （2）本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （3）价格扣除幅度：价格给予10%的扣除。 （4）本项目所有标的产品的所属行业：工业。（其中95、135、136、137项产品属于软件和信息技术服务业。） |
| 23 | 商务部分是否采用 “暗标”评审方式 | □采用。 ☑不采用。 |
| 24 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 | □采用。 ☑不采用。 |
| 25 | 评审方法 | ☑资格后审 ☑综合评分法 注： 综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标供应商作为中标人的评标方法。每一投标供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的（部分产品品牌相同的以核心产品为准），按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。 |
| 26 | 确定中标供应商的方法 | □委托本项目评审小组负责。 ☑采购单位另行研究决定。 □由采购单位所派代表工作单位现场负责。 |
| 27 | 履约保证金 | 履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。 |
|  |  | 交纳时间：签订合同前向采购单位缴纳。 |
|  |  | 交纳金额：中标金额的5%。 |
|  |  | 具体汇款信息请在成交后与采购单位负责人联系。 |
|  |  | 合同履约完毕后无息退还。 |
| 28 | 代理服务费 | ☑交纳。 □不交纳。 交纳时间：领取中标通知书时交纳。 交纳标准：参考“计价格[2002]1980号文《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》及发改办价格[2003]857号文件《关于招标代理服务收费有关问题的通知》”收取，中标服务费由中标单位支付。 代理服务费下浮比例：20% 收款单位：新疆千益工程项目咨询管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司石河子分行 银行账号：3016028009200199748 （代理服务费缴纳后可前往代理公司开具服务费发票。如需开具增值税专用发票，需单独提供一般纳税人证明材料。） |
| 29 | 付款方式 | 合同签订前，中标供应商向采购单位缴纳采购合同价款5%的履约保证金。产品货到安装调试完成，经验收合格后正常使用，采购单位支付给中标供应商合同价款的100%，合同履约完毕后采购单位无息退还5%的履约保证金给中标供应商。 |
| 30 | ★交货期 | 合同签订后30日内交货并完成安装调试和验收。 |
| 31 | ★交货地点 | 石河子大学指定地点。 |
| 32 | ★质保期 | 3年。 |
| 33 | 争议的解决 | 发生争议时可向石河子人民法院提起诉讼。 |
| 34 | 是否需要 提交样品 | □需要。 ☑不需要。 |
| 35 | 现场陈述 | □需要。 ☑不需要。 |
| 36 | 项目预算 | 本包预算为1895000.00元，投标供应商投标报价超过项目预算的按无效投标处理。本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。 |
| 37 | 知识产权要求 | 1、投标供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。 2、投标供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 38 | 投标无效的情况 | 有下列情况之一的，投标无效: 1、投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件; 2、投标文件没有按招标文件的要求盖章或签名; 3、投标人不符合资格条件; 4、投标文件提供虚假材料; 5、投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的实质性条款或指标; 6、投标人报价不确定或超过招标文件中列出的采购预算(最高限价); 7、联合体的投标人未提交各方共同签署的协议; 8、投标人未按招标文件要求交纳投标保证金; 9、投标人提供可调整的投标方案和报价; 10、投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据的; 11、投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝; 12、评审期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了采购投标文件的实质性内容; 13、投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正; 14、经评审委员会认定投标文件技术参数及要求复制、粘贴招标文件的; 15、法律、法规、规章及招标文件中规定属于投标无效的其他情形。 |
| 39 | 其他 | 1、各投标供应商必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）投标供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）投标供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）投标供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）投标供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 3、投标供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。 4、投标供应商需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由投标供应商自行承担相应后果。 5、本次采购，供应商须按招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第7项规定的内容提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。并根据第六部分“投标文件格式”中的全部内容进行投标文件的编制，在评标过程中若发现供应商的投标文件内容未按照招标文件编制，编制内容存在缺失或提供无效资料的，将导致投标被拒绝。所有资料均不允许在投标截止时间后补正。 |
| 注意事项 | 注： - 无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，评标委员会将视同其未提供。 - 各供应商应在开标前应确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； - 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆兵团政府采购网（ccgp-bingtuan.gov.cn）下载操作指南。（步骤：进入新疆兵团政府采购网（ccgp-bingtuan.gov.cn）—点击主页面的办事指南—选择操作指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。） |  |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

投标供应商须知正文部分

一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第2项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第3项。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标供应商应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标供应商”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“投标供应商”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

3.合格投标供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第6项规定的资格条件。

3.3投标供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标供应商须提供《法定代表人授权委托书》。

3.5投标供应商按时足额交纳投标保证金。

3.6本次招标是否允许由两个以上投标供应商组成一个联合体以一个投标供应商身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第8项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标供应商整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标供应商组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标供应商的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7投标供应商不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

- 开标方式

本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标供应商必须在规定的时间内使用能正确解密投标文件的“CA锁”完成远程解密，因投标供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）

5.投标费用

5.1投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.纪律

6.1投标供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2投标供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他投标供应商的合法权益，投标供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6.2.1有下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

6.2.1.1投标供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

6.2.1.2投标供应商之间约定中标人；

6.2.1.3投标供应商之间约定部分投标供应商放弃投标或者中标；

6.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同投标；

6.2.1.5投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取的其他联合行动。

6.2.2有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

6.2.2.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.2.2.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.2.2.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

6.2.2.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.2.2.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6.2.2.6不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标供应商踏勘现场见招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第11项的规定。无论是否统一组织，投标供应商应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标供应商自行承担。采购人向投标供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标供应商利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标供应商未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。

9.2投标供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1投标供应商如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”第12项规定向采购代理机构提出。

投标供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标供应商疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标供应商发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.5澄清、修改文件发出后，投标供应商必须使用最新的答疑、澄清文件制作投标文件。

三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标供应商公章。必要时评标委员会可以要求投标供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标供应商名称或其他实际情况不符的，投标供应商应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标供应商限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标供应商的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标供应商提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标供应商须按招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第7项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。根据第六部分“投标文件格式”中的全部内容进行投标文件的编制，项目若有缺失、无效或修改变更，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2投标供应商递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第15、16项的规定。

12.2.1.投标文件的页面必须公正整洁。

12.2.2 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应加盖投标供应商公章。

12.2.3 投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标供应商的印章后，投标文件方为有效，没有按要求签章的投标文件，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担。

12.2.6投标文件的递交方式应当严格按照“投标供应商须知前附表”中提到的递交方式进行递交。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标供应商自行承担。

13.2投标供应商投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表中”中第9项的规定。

13.5本项目是否允许投标供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第11项的规定。如允许，投标供应商根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标供应商须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标供应商对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标供应商自行设计。投标供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的保证。

13.10本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标供应商除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标供应商承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表中”中第24项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标供应商在制作投标文件时应当以能够隐去投标供应商的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2暗标的编制要求

15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标供应商的名称和其它可识别投标供应商身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标供应商应按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第20项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标供应商的汇款帐户，资金原路返回。

16.5如开标时投标供应商对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标供应商应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行核实后出具书面材料予以答复。

16.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。

五、投标文件的递交

17.投标文件的加密

17.1投标供应商应将投标文件通过政采云投标客户端进行加密，并在相应位置加盖投标供应商公章。

17.2如果投标供应商未按上述要求加密，采购代理机构对投标文件的误投和解密概不负责。

18.投标文件的递交

18.1投标文件应在须知前附表规定的投标截止时间之前递交。投标文件以加密形式递交至招标文件中规定的开标地点。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标供应商在投标截止时间后，不可对已递交的投标文件进行修改或撤消。

投标供应商不得在投标截止时间后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则投标保证金将不予退还。

六、开标

20.开标

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标供应商法定代表人或授权代理人应携带身份证明及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标时，为了体现投标供应商的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，投标供应商如果认为参加评标的评标委员会成员及其他与会人员与其他投标供应商有利害关系的，有权在开标现场以举手示意的方式向采购单位申请其回避。如现场不提请采购单位申请其回避的，则视同无利害关系。

按照上述会议通过事项，所有参加投标的供应商如事后发生上述原因的质疑或投诉事项，我公司将不予采信。

20.3由采购单位以书面方式，对按招标文件规定的开标时间准时参加的投标供应商的资格检查情况进行确认，凡资格审查通过的投标供应商，其投标被接受；否则，其投标将直接被拒绝。

20.4开标现场，采购代理机构将公布投标供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.5在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标供应商法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

21.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。合格投标供应商不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”第7条“投标文件组成”部分中，带“★”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“★”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标供应商递交的投标文件无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标供应商名称或组织结构与领取招标文件时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标供应商造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标供应商具有约束力，投标供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1评标委员会有权要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2投标供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25.详细评审

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第25项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。

25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标供应商或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

28.投标供应商瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标供应商被拒绝或该投标供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代，相关的一切损失均由该投标供应商承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标供应商的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标供应商存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第27项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

九、代理服务费

31.代理服务费

31.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标供应商须知前附表”中第28项的规定由中标人交纳，请投标供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人应按照上述第27、28条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标供应商不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标供应商是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1发生下列情况之一，投标供应商的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标供应商撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1投标供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标供应商有权就招标事宜提出质疑

37.1投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6投标供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

37.8供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.9供应商在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标供应商自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第三部分  采购需求

一、商务需求

1、验收标准：

按照合同约定的相关要求和标准验收，合同签订后30日内交货并完成安装调试和验收。卖方必须在买方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。

设备安装调试完毕经验收机构验收，依据合同对设备的外观、规格型号、数量、技术指标等逐项验收，并出具验收意见。验收过程中如发现设备破损、短缺和质量问题应在验收报告中详细做好记录，并提出退、换、补、赔等处理意见。

2、安装调试及技术服务要求：

中标供应商负责合同项内货物的安装、调试及试运行等工作内容，一切费用由中标供应商负责。

3、质保期：3年。

4、售后服务要求：

质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。超出保修期的，均按市场最优惠价格收取相关费用。中标供应商应在收到采购单位通知后24小时内派专业人员到现场维修。

5、付款方式：

合同签订前，中标供应商向采购单位缴纳采购合同价款5%的履约保证金。产品货到安装调试完成，经验收合格后正常使用，采购单位支付给中标供应商合同价款的100%，合同履约完毕后采购单位无息退还5%的履约保证金给中标供应商。

6、交货期：合同签订后30日内交货并完成安装调试和验收。

7、交货地点：石河子大学指定地点。

二、技术需求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 | 国产/进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内全彩LED屏 | - 1、屏体分辨率：≥3584*1728； - 2、屏体功率：≥25kw； 3、LED显示屏灯珠选用表贴三合一封装，LED封装形式：黑灯； 4、LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/㎡，箱体尺寸≥宽640mm*高480mm，箱体分辨率≥256*192点，模组重量≤7.85kg/张，白平衡亮度200～600CD/㎡，峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤168W/㎡； 5、LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%，对比度≥10000:1，像素失控率≤1/100000，水平/垂直视角≥175°，平整度≤0.1mm，刷新率≥3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB；（需要提供相关证明材料）； 6、LED显示屏模组采用磁吸前维护，可正面拆卸模组、接收卡、电源，支持模组、接收卡等低压器件多次带电热插拔测试后都能正常工作，使用寿命≥100000h，平均无故障时间≥20000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；（需要提供相关证明材料）； 7、产品在正常播放视频状态下点亮5分钟后的产品表面温度升幅≤5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤10 ℃； 8、LED显示屏采用GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级； 9、PCB采用FR-4 四层板同等级或更高材料，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级；（需要提供相关证明材料）； 10、LED显示屏需具备旋转式灯板设计； 11、LED显示屏需具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期≥100天，并可在控制软件端提取数据； 12、LED显示屏需具备VICO指数测试值在0≤VICO＜1间；（需要提供相关证明材料）； 13、安全电路内导体和地之间的电压不应超过42.4V交流峰值或 60V直流值； 14、LED显示屏需具备测试≥12个循环，每个循环≥8小时，测试总时长≥96小时，每个循环测试包括≥4小时的紫外线照射（UV-A,340nm，60℃）及≥4小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化；（需要提供相关证明材料）； 15、LED显示屏需能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 16、LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求。（需要提供相关证明材料）； 17、表面玻璃采用钢化玻璃，硬度需达到莫氏7级； | 38.7072㎡ | 国产 | 本项产品为核心产品 |
| 2 | 发送盒 | 18、≥一路DVI视频输入； 19、≥一路HDMI高清视频输入； 20、≥一路音频输入； 21、≥四路网口输出； 22、USB接口控制，可级联多台进行统一控制； 23、≥一路光探头接口； 24、带载能力≥230万像素，最宽≥3840点，或最高≥3840点； | 4台 | 国产 | / |
| 3 | 台式电脑 | 台式电脑整机 - 25、显示器：≥20英寸； - 26、≥4个USB接口，视频接口VGA/HDMI； - 27、处理器核心数≥6个，≥12线程，主频≥2.5GHz，缓存≥18MB； - 28、内存≥8G+1T ； | 2台 | 国产 | 本项产品为政府强制采购节能产品 |
| 4 | 拼接处理器机箱（8U） | - 29、机箱采用8U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽； - 30、输入槽位：≥9； - 31、输出槽位：≥8； - 32、支持冗余扩展模式，机箱两侧需具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔； - 33、需具备纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，支持全年365天、7*24小时不间断运行； - 34、需具备显示屏搭配按键面板结构方式，可进行输入输出通道信号切换操作； - 35、需支持多种控制方式，支持红外遥控、中控（RS-232）、键盘、面板按键等多种控制功能； - 36、需支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配； - 37、需支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768； 38、需支持图像帧率≥60帧/秒； 39、DVI接口外接显示设备时，需具备可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072、10928×2304在内的超高分点对点显示画面； 40、采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出。 41、需支持任意开窗，任意输出接口支持4路窗口显示画面，单张板卡支持≥16个信号窗口； 42、需支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能。 43、需支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑。 44、需支持硬件回显功能，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态。（需要提供相关证明材料）； 45、需支持软件回显功能，通过软件界面即可对当前屏幕上显示的画面进行查看，并可对接入的任意一路信号进行预监查看及全屏回显，回显刷新频率≥30Hz； 46、需支持多用户控制管理功能，可通过软件划设操作权限，依据权限级别制定不同的操作功能，级别不同，所具有的操作权限也不同。支持多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理。 47、采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理。 48、需支持自定义编辑和预存不同的场景，支持≥128个场景模式，实现场景一键式快速调用，定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调； 配置清单： - 49、电源：标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞50000小时； - 含预监回显卡×1； - ≥4路HDMI输入卡×2； - ≥4路HDMI输出卡×1； - ≥4路LED屏DVI输出卡×1； - ≥4路SDI输入×1； - ≥4路SDI输出×1； | 1台 | 国产 | / |
| 5 | 接收盒 | 50、输入接口：RJ45； 51、输出接口：HDMI1.3/HDMI1.4； 52、接口带宽：≥10.2Gps； 53、最大支持分辨率：1920x1200@60Hz/3840x2160@30Hz； 54、信号强度：T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 55、最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 56、阻抗：≤100Ω； 57、平均无故障时间：≥50000小时； | 2台 | 国产 | / |
| 6 | 发送盒 | 58、输入接口：HDMI1.3/HDMI1.4； 59、输出接口：RJ45； 60、接口带宽：≥10.2Gps； 61、最大支持分辨率：1920x1200@60Hz/3840x2160@30Hz 62、信号强度：T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 63、最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 64、最大传输距离：≥150米； 65、平均无故障时间：≥50000小时； | 2台 | 国产 | / |
| 7 | 配电柜 | - 66、额定功率：≤30KW - 67、输出路数：≥9路 - 68、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频≥50Hz。需具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 - 69、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 - 70、配电柜需支持多功能卡控制，具有远程控制功能。 - 71、需支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 - 72、需具有功能性、耐腐蚀性、外壳热稳定性、耐紫外线辐射及冲击耐受电压检测； | 1台 | 国产 | / |
| 8 | 大屏钢结构 | - 73、包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边； 74、后期根据现场实际情况采用落地安装方式，钢结构为：≥49.6472平方； 75、≥8mm胶合免熏蒸木箱； | 1项 | 国产 | / |
| 9 | 面光灯 | 76、输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，220W； 77、光源：COB白光≥200W LED ≥3200K； 78、平均寿命：≥50000小时； 79、色温：≥3200K； 80、显值：Ra≥91； 81、频闪：高速的电子调节频闪可达1-18次/秒； 82、光束角度：19度-26度； 83、控制：LCD显示屏； 84、信号输入/输出：3P-XLR输入/输出，DMX512信号； 85、通道：≥2通道； 86、防护等级：≥IP20； | 6台 | 国产 | / |
| 10 | 固定染色灯（1道光） | 87、频闪：1-25Hz 88、采用光源性能不低于18×10W LED(4IN1)； 89、色温：3200K～7200K； 90、透镜角度： 15°-45°； 91、灯具需具备RGBW(红绿蓝白)混色，内置宏功能； 92、灯具调光范围为0-100%可调； 93、灯具需具有主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步功能； 94、灯具需具备内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。（需要提供相关证明材料）； 95、灯具需具有声控功能； 96、灯具需配备DMX512接口、支持RDM协议接口及程序在线更新功能； 97、灯具需具备内置程序自走、主从联机模式功能； 98、灯具DMX控制通道数量为4/8通道； | 7台 | 国产 | / |
| 11 | 影视灯（1道光） | 99、采用光源性能不低于2835/0.5W LED暖白+冷白； 100、色温：3200-6500K； 101、显色指数：CRI:Ra≥95，TLCI≥95； 102、灯具需具有暖白/冷白混色功能； 103、灯具调光范围为0-100%可调； 104、灯具需具备内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。（需要提供相关证明材料）； 105、灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道； 106、灯具需具有单独色温手动调选功能； 107、灯具配备支持RDM协议接口； 108、灯具需具有程序在线更新功能； 109、灯具需内置三种风扇调速模式：常规模式，低速模式，静音模式； | 6台 | 国产 | / |
| 12 | 固定染色灯（2道光） | 110、频闪：1-25Hz； 111、采用光源性能不低于18×10W LED(4IN1)； 112、色温：3200K～7200K； 113、透镜角度：15°-45°； 114、灯具需具有RGBW(红绿蓝白)混色，内置宏功能； 115、灯具调光范围为0-100%可调； 116、灯具需具有主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步功能； 117、灯具需具备内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。（需要提供相关证明材料）； 118、灯具需具有声控功能； 119、灯具需配备DMX512接口、支持RDM协议接口及程序在线更新功能； 120、灯具需具备内置程序自走、主从联机模式功能； 121、灯具DMX控制通道数量为4/8通道； | 7台 | 国产 | / |
| 13 | 摇头灯（2道光） | 122、需具备高精度玻璃光学透镜（3层镀膜），二组透镜； 123、需具备≥14个颜色片+≥1个白光，半色效果，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能； 124、需具备≥17个固定图案片+≥1个白光,可实现流水、抖动、随机动感和正反方向慢快转换效果； 125、需具备≥1个8棱镜+≥1个16棱镜，棱镜正反向旋转，可叠加，速度可调； 126、需支持双片式频闪0.5-13次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调； 127、需具备≥1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 128、需具备八彩镜实现光束多彩效果； 129、需具备电动调焦系统； 130、宽屏≥2.8英寸LCD液晶触摸屏，界面需支持中英文切换，带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；菜单分层结构，需支持触摸操作，包括点击、双击、滑动等操作手势； 131、需具备风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却； 132、需具备陀螺仪：陀螺仪功能打开，Y轴自动补偿校准，自动对焦：3-25.5米自动对焦； 133、光源：≥371W； 134、平均寿命≥2000小时； 135、材质：耐高温塑料+模压合金材料； | 6台 | 国产 | / |
| 14 | 灯光控台 | 136、≥256个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 137、控制≥16台电脑灯或64路调光； 138、自动生成灯库； 139、带背光的LCD显示屏，面板需具备中英文可选。 140、内置图形轨迹发生器，≥35个内置图形； 141、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）可独立设置； 142、储存≥80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景可储存≥100个单步； 143、需具备同时输出和运行≥16个重演场景； 144、带≥16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容； 145、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； 146、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 147、需支持远程软件升级，随时随地增加新的功能； 148、预置推杆需具备可控制电脑灯的属性； 149、需支持立即黑场； | 1台 | 国产 | / |
| 15 | 灯光直通箱 | - 150、需具备过载与短路双重保护高分断空气开关； - 151、需设两脚和三脚万能用插座，接线端输入，单40A胶木插输出； - 152、A.B.C三相工作指示灯； - 153、外形尺寸：≥国际标准3U； - 154、额定功率：≥12路×4kW； | 1台 | 国产 | / |
| 16 | 信号放大器 | 155、≥2路DMX512数码输入； 156、≥8路独立放大驱动输出； - 157、输入输出光电隔离； - 158、信号放大整形功能，延长信号传输距离； - 159、增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离； - 160、独立的LED信号指示； | 1台 | 国产 | / |
| 17 | 多功能灯勾 | - 161、承重：≥150kg； - 162、卡管：40-52mm； | 40个 | 国产 | / |
| 18 | 安全绳 | - 163、规格：≥4mm； - 164、长度：≥800mm； - 165、承重：≥150kg； | 40条 | 国产 | / |
| 19 | 专业功放（主扩线阵） | 166、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V）；（需要提供相关证明材料）； 167、需具备智能控制强制散热； 168、需具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 169、输出功率：立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W； 170、标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能KM削峰限幅器，控制XL功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 171、连接座：XLR 、TRS接口； 172、电压增益 (@1KHz)：≥36.2dB； 173、输入阻抗：≤10K Ω 非平衡、≤120KΩ平衡； 174、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； 175、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； 176、信噪比 (A计权)：≥95dB； 177、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms； 178、分离度 (@1KHz)：≥80dB； 179、最大功耗：≥2200W； | 4台 | 国产 | / |
| 20 | 线阵音箱（主扩线阵） | 180、音箱类型：二分频线性阵列全频音箱； 181、额定功率：≥300W(AES)； 182、标称阻抗：≤8Ω； 183、峰值功率：≥1200W； 184、频率范围：70Hz-20KHz； 185、灵敏度：≥100dB (1M/1W )； 186、最大声压级（额定/峰值 ）：≥128dB/134dB； 187、低频扬声器：8"*2； 188、高频扬声器：44mm（1.73"）压缩驱动器*1； 189、水平覆盖角(-6dB)：90°； 190、垂直覆盖角(-6dB)：10°； | 8台 | 国产 | / |
| 21 | 专业功放（主扩线阵） | 191、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V）。 192、需具备智能控制强制散热； 193、需具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 194、输出功率：立体声/并联≥8Ω:700W； 195、立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接Ω:2100W； 196、标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能KM削峰限幅器，控制XL功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 197、电压增益 (@1KHz)：≥37.7dB； 198、输入阻抗：≤10K Ω 非平衡、≤20KΩ平衡； 199、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； 200、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； 201、信噪比 (A计权)：≥95dB； 202、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms； 203、分离度 (@1KHz)：≥80dB； 204、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 205、最大功耗：≥3150W； | 1台 | 国产 | / |
| 22 | 线阵音箱（主扩线阵） | - 206、类型：低频音箱； 207、峰值功率：≥2000W； 208、额定功率：≥500W(AES)； 209、标称阻抗：≤4Ω； 210、频率范围：40Hz-400Hz； 211、灵敏度：≥100dB (1M/1W)； 212、最大声压级（额定/峰值 ）：≥127dB/133dB； 213、低频扬声器：18"*1； | 2只 | 国产 | / |
| 23 | 支架 | 214、标配长度≥6米，承重≥2吨；外观尺寸≥320*220*170mm； 215、承重：≥2000kg； 216、包含：葫芦架1套； | 2套 | 国产 | / |
| 24 | 支架 | 217、产品尺寸：≥700*620*50mm； | 2套 | 国产 | / |
| 25 | 专业功放（辅助音箱） | - 218、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥500W×2；立体声/并联4Ω×2：≥730W×2；桥接8Ω：≥1460W； 219、电压增益 (@1KHz)：≥36.2dB； 220、连接座：XLR 、TRS接口； 221、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 222、输入阻抗：≤10K Ω 非平衡、≤20KΩ 平衡； 223、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； 224、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； 225、信噪比 (A计权)：≥95dB； 226、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms； 227、分离度 (@1KHz)：≥80dB； 228、供电：220V；50Hz； 229、最大功耗：≥2200W； | 2台 | 国产 | / |
| 26 | 专业音箱（辅助音箱） | 230、阻抗：≤8Ω； 231、频响：45Hz-20kHz； 232、峰值功率：≥1200W； 233、额定功率：≥300W； 234、灵敏度：≥98dB/W/m； 235、最大声压级（额定/峰值）：≥123dB/129dB； 236、覆盖角度：(H)90°(V)70°； 237、高音：≥44mm压缩钕磁高音单元×1； 238、低音：10"钕磁低音×1； 239、采用≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只≥44mm压缩钕磁高音单元； 240、箱体采用≥15mm桦木制作； | 4台 | 国产 | / |
| 27 | 支架 | 241、支架固定面板尺寸（长*宽）：≥230mm*152mm； 242、臂杆长度：≥230mm； 243、箱体固定杆长度：≥155mm； | 4只 | 国产 | / |
| 28 | 专业功放（返听音箱） | - 244、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V）；（需要提供相关证明材料）； - 245、输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W； - 246、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能KM削峰限幅器，控制XL功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； - 247、连接座：XLR 、TRS接口； - 248、电压增益 (@1KHz)：≥36.2dB； - 249、输入阻抗：≤10K Ω 非平衡、≤20KΩ 平衡； - 250、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； - 251、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； - 252、信噪比 (A计权)：≥95dB； - 253、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms； - 254、分离度 (@1KHz)：≥80dB； - 255、最大功耗：≥2200W； - 256、需具备智能控制强制散热； - 257、需具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； | 1台 | 国产 | / |
| 29 | 专业音箱（返听音箱） | 258、阻抗：≤8Ω； 259、频响：60Hz-20KHz； 260、额定功率：≥300W； 261、峰值功率：≥1200W； 262、灵敏度：≥98dB/W/M； 263、最大声压级（额定/峰值）：≥123dB/129dB； 264、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 256、高音：1.4"压缩高音单元×1； 266、低音：10"低音×1； 267、采用1只≥10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元； 268、箱体采用≥15mm外置刚硬六角铁网，内贴防尘网棉； | 2只 | 国产 | / |
| 30 | 专业功放（低音音箱） | - 269、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥900W×2、立体声/并联4Ω×2：≥1350W×2、立体声/并联2Ω×2：≥2000W×2、桥接8Ω：≥2600W、桥接4Ω：≥4000W； 270、内置30Hz/50Hz高通滤波器； 271、多种模式：立体声、桥接、并行； 272、充沛KM储备功率，带2R低阻输出； 273、需具备变压器和低阻大容量电解滤波； 274、H类高效的XL功率放大电路，需具备）安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 275、连接座：XLR 、TRS接口； 276、电压增益 (@1KHz)：≥38.5dB； 277、输入灵敏度：0dBu(1V)； 278、输入阻抗：≤10KΩ 非平衡、≤20KΩ 平衡； 279、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB； 280、THD+N：≤0.05％； 281、信噪比 (A计权)：≥100dB； 282、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms； 283、分离度 (@1KHz)：≥80dB； 284、供电： 220V 50Hz； 285、最大功耗：≥6000W； 286、需具备开机软启动功能； 287、需具备智能控制强制散热功能； 288、需具备内置智能压限系统；（需要提供相关证明材料）； | 1台 | 国产 | / |
| 31 | 专业音箱（低音音箱） | 289、1只≥18寸超低音喇叭单元； 290、阻抗：≤8Ω； 291、频响：40Hz~400Hz； 292、额定功率：≥600W； 293、峰值功率：≥2400W； 294、灵敏度：≥99dB/W/M； 295、最大声压级（dB）：≥127dB/133dB； 296、箱体采用≥18mm夹板，外贴防尘网棉； | 2只 | 国产 | / |
| 32 | 无线话筒 | - 297、频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； - 298、接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz； - 299、发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线； - 300、输出功率：≥30mW； - 配置清单： - 301、1台接收主机、2个无线手持话筒； | 2套 | 国产 | / |
| 33 | 无线话筒 | 302、频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； 303、接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz； 304、发射机指标：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线； 305、输出功率：≥30mW； 配置清单： 306、主机1台、2个头戴无线话筒； | 2套 | 国产 | / |
| 34 | 天线分配器 | 307、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源； 308、频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≤50Ω，频宽：≥320MHz； | 1台 | 国产 | / |
| 35 | 话筒天线 | 309、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益； 310、最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB； 311、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC； | 1套 | 国产 | / |
| 36 | 话筒天线 | - 312、频带范围： 640~960MHz，增益：≥12dB； - 313、输出/入阻抗： ≤50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端； | 1套 | 国产 | / |
| 37 | CS系列支架 | - 314、支架高度：980-1680mm； - 315、斜杠：550-900mm； | 8个 | 国产 | / |
| 38 | 小振膜话筒 | 316、接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状； 317、需支持单只麦克风或多只麦克风同时使用； 318、幻象供电：+48V； | 4支 | 国产 | / |
| 39 | 播放器 | - 319、存储方式：支持SD卡、U盘、PC等； - 320、可对APE,FLAC,WAV,MP3,WMA等多种格式的音频进行播放，最高支持24bit/96KHz解码，向下兼容； 321、96khz/24位采样率，支持与现有主流设备及系统连接； 322、≥5英寸TFT真彩屏显示； 323、支持手机通过WIFI连接播放器，进行无损无线的播放； 324、多种接口输出。需支持莲花座、XLR平衡模拟输出，同轴、光纤、AES3数字输出； 326、需支持自定义歌曲编组保存，编曲播放。≥12组播放清单，每组清单可编程≥100首歌按顺序播放； 326、需支持列表顺序，列表循环，单曲循环，列表随机播放； 327、歌曲播放控制，需全部支持快捷按键直接控制； | 1台 | 国产 | / |
| 40 | 数字调音台 | - 328、需支持≥24路Mic输入接口兼容24路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源； - 329、需支持≥2组立体主输出、≥8路编组+辅助输出、≥1组立体监听输出、≥1路耳机监听输出； - 330、32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换； - 331、需具备1个≥7英寸IPS触屏，支持1024×600分辨率；具备≥13个≥100mm行程的电动推子； - 332、输入通道支持≥4段参数均衡，输出通道支持≥31段图示均衡； - 333、需支持≥2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。（需要提供相关证明材料）； - 334、具有≥1路网络接口，支持固件更新或可用于连接PC/平板电脑进行远程控制； - 335、需具备内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； - 336、需支持自动混音功能、RTA功能、Talkback功能；≥12种效果处理器； 337、需支持复制功能；支持锁定、解锁、密码修改功能； 338、需支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持≥12组DCA； 339、需支持Talkback功能，通过Talkback键可进行插播讲话； | 1台 | 国产 | / |
| 41 | 音频处理器 | - 340、数字音频处理器需支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，裸线接口端子，平衡接法；需支持≥16路平衡式线路输出，裸线接口端子，平衡接法； - 341、输入通道需支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 342、输出通道需支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 343、需支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； 344、需具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； 345、需支持通过各类主流系统软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 346、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备（带有232接口的空调，窗帘等外部控制设备）；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 347、需支持对接云会务系统，用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备例如音频处理器等设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭； 348、需支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件； | 1台 | 国产 | / |
| 42 | 有源音箱 | 349、额定输出功率需支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 350、需支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节；（需要提供相关证明材料）； 351、需支持≥100V广播输入接口； 352、需具有输出过载、过压、短路保护； 353、信噪比≥70dB，频率响应40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%； | 1套 | 国产 | / |
| 43 | 抑制器 | 354、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 355、需支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口； 356、需支持≥144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供≥6段LED显示输出电平；每通道≥24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 357、每通道需支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储≥30组用户程序； | 1台 | 国产 | / |
| 44 | 电源管理器 | 358、需支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，需支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。需支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 359、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 360、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 361、需具有一路及以上USB输出接口； | 3台 | 国产 | / |
| 45 | 电源管理器 | 362、需具备船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备； 363、需具备提供智能化电源控制管理，设置定时任务。需支持顺序打开或关闭电源功能，需支持设置电源的开关时序间隔； 364、需具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。需支持实时监控插座功率； 365、≥2.2英寸LCD显示屏，需具备显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 366、需支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理； 367、需支持对每一路电源输出进行定时编程； 368、需支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 369、需具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口； 370、需具备USB供电接口，提供照明灯供电功能； 371、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 | 2台 | 国产 | / |
| 46 | 变压器 | 372、需具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子； 377、需具备隔离静噪抗干扰器； | 10只 | 国产 | / |
| 47 | 会议系统主机 | - 374、需设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 375、需具备内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 376、音频输入接口：≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子； 377、音频输出接口：≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。（需要提供相关证明材料）； 378、需支持≥16通道输出功能，需配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数； 379、需支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展； 380、需支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展； 381、会议主机需具备TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制； 382、需支持通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（需要提供相关证明材料）； 383、系统支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元，系统发言数量：≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； 384、需支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（需要提供相关证明材料）； 385、PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；需支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元； 386、需支持同声传译功能，系统同时传输≥63+1（的有线同声传译； 387、需具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离； 388、需支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，配合高清摄像跟踪主机； 389、四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 390、系统需具备发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 391、需具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可对参数设置或查看； 392、需具备编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID； 393、需具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 394、需支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能； 395、需支持AP信道扫描，了解现场的无线信道使用情况，需支持信道自动或手动配置最佳信道，需支持AP名称在线显示列表； 396、需具备语音转写功能； 397、需支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 398、会议主机需具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能； | 1台 | 国产 | / |
| 48 | 会议话筒 | 399、心型指向性驻极体麦克风，内部需具有DSP音频处理，反馈抑制功能； 400、需具备128位AES加密技术，WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问； 401、需具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。需具有声控功能，可智能打开话筒。需具有发言计时和定时发言功能。 402、需具备TYPE-C口，进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥9600mAh，持续≥14小时发言； 403、需支持后台≥5段EQ调节功能，针对发言者的声音特点调节不同的音效； 404、需具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（需要提供相关证明材料）； 405、需具备≥4.3英寸全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到； 406、需具备设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置； | 1台 | 国产 | / |
| 49 | 会议话筒 | 407、心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能； 408、需具备≥128位AES加密技术，WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问； 409、代表机需具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。需具有声控功能打开话筒。需具有发言计时和定时发言功能。 410、需具备TYPE-C口，进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥9600mAh，持续≥14小时发言。 411、需支持后台≥5段EQ调节功能，针对发言者的声音特点调节不同的音效； 412、需具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（需要提供相关证明材料）； 413、需具备≥4.3英寸全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到； 414、需具备设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置； | 13台 | 国产 | / |
| 50 | 发射器 | 415、需支持接入无线单元≥50个； 416、智能 AP采用PoE供电方式； 417、无线AP需支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种加密标准； | 1台 | 国产 | / |
| 51 | 充电箱 | - 418、充电箱需具有≥10个USB接口，需支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。需支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电； - 419、需具备智能自动电路保护，所有USB插口均需具有短路保护功能和自恢复功能； - 420、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时具备过流保护功能； | 1台 | 国产 | / |
| 52 | 交换机 | 421、端口：≥9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口需支持PoE功能； 422、传输模式：全双工/半双工自适应； 423、网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at； 424、单端口PoE功率≥30W，整机最大PoE输出功率为≥125W； | 1台 | 国产 | / |
| 53 | 网络中控主机 | 425、面板需具有指示灯，直观反馈串口、红外、设备的工作状态;需支持通过IOD平台/主流操作系统等移动设备终端进行集中式管控。（需要提供相关证明材料）； 426、面板≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。需具备≥1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出； 427、需支持不同操作端对中控进行管控，需支持操作状态双向反馈功能，掌握设备的控制执行状态。需支持多台网络中控主机实现级联控制； 428、可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码； 429、32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz。主机需内置>256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH存储器； 430、内嵌智能红外学习功能模块。导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。需支持串口环出功能； 431、主机需具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232,RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/O输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接≥256个网络设备。（需要提供相关证明材料）； 432、需支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，通过微信小程序对中控系统进行控制；需支持设置密码权限； 433、需支持双机热备份功能，当一台中控主机出现故障时，可以由另外一台中控主机承担服务； | 1台 | 国产 | / |
| 54 | 平板电脑 | - 434、智能语音平板 - 435、屏幕尺寸：≥10.1英寸 436、内存：≥4GB+64GB 437、分辨率：≥1920*1080 | 1台 | 国产 | 本项产品为政府强制采购节能产品 |
| 55 | 无线路由器 | 438、增强版双千兆；千兆网口 高速双频wifi 无线穿墙 适用频段：2.4GHZ+5GHZ | 1台 | 国产 | / |
| 56 | 控制器 | - 439、需具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； - 440、需具有常开与常闭的功能； - 441、需具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； - 442、需具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； - 443、机器需具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； - 444、需具有键盘锁（LOCK）功能； | 2台 | 国产 | / |
| 57 | 录播主机 | 445、一体化硬件设备，主流操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块； 446、视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号； 447、需内置≥4组高清摄像机SDI信号输入模块、≥3组HDMI信号输入模块以及≥8路网络摄像头视频信号输入模块，同时需支持移动机位的信号接入，最高支持8路视频信号的同时输入，信号类型支持HDMI/3D-SDI/IP； 448、≥4组SDI接口带POC功能，需支持POC设备自适应识别，POC设备下，需具备一条线完成视频传输，云台控制和供电功能；（需要提供相关证明材料）； 449、音频需具备AAC高清编码方式，需支持≥3路音频输入，≥3路音频输出； 450、需配备≥3路HDMI视频输出接口，≥1路HDMI IN1环出，≥1路电影模式输出，≥1路导播台输出； 451、需支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，同时需支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟； 452、需支持多路视频信号录制，每路输入信号分别保存为单独的文件，可自定义类别进行分类录制、分类存储； 453、需支持自动录制功能，预约录制课表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息； 454、电影模式需支持PVW和PGM双画面,切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持六画面、四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合； 455、需支持≥12种切换特效，包括渐变、擦除、推入、扩展等画面切换特效； 456、电影模式需支持字幕设置，内置字幕模版，用户可自定义设置字幕显示内容； 457、需支持录制过程中，语音转写功能，自动完成对语音的文字转写功能，并且自动的成生srt格式的字幕文件，（需要提供相关证明材料）； 458、需支持虚拟二维前景与背景融合功能，将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与背景画面融合，合成一路虚拟的场景机位； | 1台 | 国产 | / |
| 58 | 高清摄像头 | 459、需具备1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率≥1920×1080，输出帧率≥60帧/秒； 460、控制协议：需支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 461、需支持AAC音频编码； 462、需支持H.264编码的高清摄像机； 463、需具备CMOS图像传感器； 464、需支持HDMI高清输出，配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出； 465、需具备长焦镜头，变焦≥30倍； 466、需具备RS232和RS485串口，对摄像机进行控制； | 4台 | 国产 | / |
| 59 | 教育云平台主机 | - 467、主流操作系统； - 468、需支持对当前校园的所有班级统一管理，搜索班级，对单个班级增删改、导入或添加班级成员、添加修改班级课表、对班级岗位进行设置。学校管理员可以直接在网页观看学校所有教室的上课情况，进行批量管理、在线巡课； - 469、需支持后台对视频管理、分类；对平台上的公开资源进行管理，查看和删除；对平台的试题资源进行审核管理，自定义题型；可对直播进行预约、审核、管理；可管理评课活动、修改评分标准； - 470、需支持在线直播、点播视频资源，无需安装专用播放插件；需支持点播视频通过微博、微信二维码分享，可通过扫描二维码在手机端观看。需支持视频边看边练，老师可以在视频中增加题目，当观看者看到该时间点时，将弹出该题目，视频播放完成后即弹出做题结果； - 471、对于系统中所有的视频均可进行标题、关键字搜索，搜索出来的视频可以按照最新发布、最高人气、最多播放进行排序。根据点播次数、点赞的视频、管理员设置，在首页为用户提供推荐视频；可以在后台设置是否显示在首页； - 472、需支持视频资源的扩展，需支持对视频关联文档附件（例如相关word、PDF、Excel、PPT等格式资料）；需支持边看视频边做笔记，学习笔记可在个人中心进行管理；老师可以对自己的视频进行标注、添加测试、设置片头片尾、视频切片、整合多个视频，进行视频附件管理； - 473、需支持视频互动功能，需支持对视频点赞、进行评价、收藏；学生可以针对视频内容进行提问，老师在个人中心收到问题进行回复； - 474、需支持S-T分析功能，平台根据直播课堂实况，自动分析本节课的课堂行为，教师、学生、及互动行为占比并自动画出行为分布图，根据数据自动分析本节课的课堂类型； - 475、点播时需支持标清、高清、全高清三种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换； 476、服务器性能配置要求CPU处理器≥四核，内存≥8G，具有≥4个内存插槽，SSD硬盘容量≥128G， 企业级硬盘HDD容量≥4TB，具有至少4个硬盘位，≥2个网口； 477、需支持对视频在线切片，需具备虚拟切割技术，不损害视频源文件，不单独保存。需支持网络教研功能，教师可自主发起优秀课评选、定义评估标准； 478、需支持云平台网站自定义界面设计，需支持设置校园新闻、校园资讯、临时公告等。需支持在线组卷功能，教师可以在个人中心创建试题，创建试卷，将生成的试卷发送给制定班级，生成考试任务，学生收到任务后可以在线答题考试，结束考试后，答卷会反馈老师，老师进行批阅，老师可以查看任务完成情况，查看任务分析报表； | 1台 | 国产 | / |
| 60 | 机柜 | 479、类型：42U； 480、尺寸：≥600*800*2055mm； | 2套 | 国产 | / |
| 61 | 交换机 | 481、≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP； 482、交换容量：336Gbps/3.36Tbps； 483、包转发率：51Mpps/126Mpps； MAG： 484、需支持MAG地址自动学习和老化； 485、需支持静态、动态、黑洞MAG表项； 486、需支持源MAG地址过滤； 487、需支持接口MAG地址学习个数限制； VLAN： 488、需支持4K个VLAN ； 489、需支持Guest VLAN、Voice VLAN ； 490、需支持GVRP协议 ； 491、需支持MUX VLAN功能； 492、需支持基于MAG/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 493、需支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 494、需IP路由：静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； | 1台 | 国产 | / |
| 62 | 室内全彩LED显示屏 | - 495、屏体分辨率：≥1792*1024； - 496、屏体功率：≥9kw； 497、LED显示屏灯珠选用表贴三合一铜线封装，LED封装形式：黑灯； 498、LED显示屏单个像素由1R1G1B构成，LED显示屏单个模组尺寸≥320mm*160mm，模组重量≤0.46kg，模组平整度≤0.2mm； 499、LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/㎡； 500、LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%； 501、LED显示屏正面LED灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，通过优化的PCB设计将灯珠热量通过PCB传导至模组后面自主散热（大屏运行中将热量传导至模组散热）； 502、LED显示屏需具备磁吸前维护，可正面拆卸模组、接收卡、电源，支持模组、接收卡等低压器件多次带电热插拔测试后都能正常工作； 503、LED显示屏PCB板表面需具备防潮/防尘/防静电/抗氧化等能力，需支持共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应LED、IC做共阳、共阴产品，多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路； 504、LED显示屏需支持开关电源PFC功能，功率因素0.95，电源效率≥90%，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能； 505、LED显示屏电源输入端使用电压比较器检测输入电压大小（设备自带电压测压器），输出端运用工业级高精度运放电路检测输出负载，能够精准检测输出电流和负载功率大小，有效保护电源使用稳定，不会出现黑屏，闪屏现象； 506、LED显示屏 需具备低亮高灰功能，亮度在60%时灰度≥12bit，亮度80%时灰度≥14bit，亮度100%时灰度≥16bit；（需要提供相关证明材料）； 507、LED显示屏色温1000K-10000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节； 508、LED显示屏峰值功耗：≤650W/㎡，平均功耗：≤217W/㎡； 509、LED显示屏需支持动态节能、节能待机等功能； 510、LED显示屏需支持采用MCU及FLASH芯片，需支持单点失控点检测，失控点数据回传功能；需支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置；需支持屏体多点测温：需支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热；需支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能；需支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；支持模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数、校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据等等，存储容量≥16kb；需支持排线、网口通讯检测；需支持一键自检； 511、LED显示屏需具备单点校正、亮度、色度校正功能，需具备亮、暗线修复功能，亮度200-800cd/㎡可调节，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内； 512、LED显示屏支持校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据； 513、LED显示屏需具备软件伽马校正调节功能，产品控制系统可实现gammA校正设置，需具备红绿蓝γ校正曲线，用户可根据要求自行调整； 514、LED显示屏PCB板、线材、电源、连接件需经过燃烧性能GB/T5169.16-2017标准试验，阻燃等级V-0级； 515、显示屏需具有防消影技术、无鬼影、无拖影、无毛毛虫现象；显示屏阻燃等级V-0级。 516、交互平板表面玻璃采用钢化玻璃，硬度需达到莫氏7级； | 11.4688㎡ | 国产 | / |
| 63 | 发送盒 | 517、≥一路DVI视频输入； 518、≥一路HDMI高清视频输入； 519、≥一路音频输入； 520、≥四路网口输出； 521、USB接口控制，可级联多台进行统一控制； 522、≥一路光探头接口； 523、带载能力≥230万像素，最宽≥3840点，或最高≥3840点； | 1台 | 国产 | / |
| 64 | 台式电脑 | 台式电脑整机 - 524、显示器：≥20英寸 - 525、≥4个USB接口，视频接口VGA/HDMI； - 526、处理器核心数≥6个，≥12线程，主频≥2.5GHz，缓存≥18MB； - 527、内存≥8G+1T； | 1台 | 国产 | 本项产品为政府强制采购节能产品 |
| 65 | 视频处理器 | - 528、需支持4口拼接，输出模式≥520万像素自定义输出，水平≥15360像素，纵向≥6144像素； - 529、需支持三画面任意布局、支持同时在屏幕上呈现3个或3个以下的画面，画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加； - 530、需支持信号回显，通过软件实时查看输入输出信号；需支持同时进行多画面预览及输出监视，需支持同时预览6路输入信号，同时监视当前的输出画面； - 531、需支持多组可编程全局图文叠加；需支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕；（需要提供相关证明材料）； - 532、需支持亮度抠像，需支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中；需支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调； - 533、需支持一键输出黑屏信号，用于演艺活动场景；需支持保存32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用； - 534、需支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理； - 535、输入信号：DVI-D×1、HDMI×3、VGA×2；最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容； - 536、输入信号：CVBS×2：NTSC/PAL 自适应； - 537、输出信号：DVI-D×5：需支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；需支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；需支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本；其中≥4路为变成输出，另≥1路为预览输出； - 538、需支持对画面的边缘进行羽化，支持画面冻结任意画面； - 539、需支持将图文字幕叠加到视频画面上的任意位置，并可设定不同的运动轨迹和速度； | 1台 | 国产 | / |
| 66 | 配电柜 | - 540、额定功率：≥10KW； - 541、输出路数：≥3路 542、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。需具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 543、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 544、配电柜需支持多功能卡控制，具有远程控制功能。 545、需支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 546、箱体尺寸（高*宽*厚）：≥500mm*400mm*200mm； | 1台 | 国产 | / |
| 67 | 会议系统主机 | - 547、需设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms； - 548、需具备内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能； - 549、音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子； - 550、音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。（需要提供相关证明材料）； - 551、需支持≥16通道输出功能，需配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数； - 552、需支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展； 553、需支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展； 554、会议主机需具备TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制； 555、需支持通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（需要提供相关证明材料）； 556、系统支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元，系统发言数量：≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； 557、需支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（需要提供相关证明材料）； 558、需具备中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 559、PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；需支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元； 560、需支持同声传译功能，系统同时传输≥63+1的有线同声传译。 561、需具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离； 562、需支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，配合高清摄像跟踪主机； 563、四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）； 564、系统需具备发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能； 565、需具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可对参数设置或查看； 566、需具备编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID； 567、需具备USB录音功能，可录制和播放会议记录； 568、需支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能； 569、需支持AP信道扫描，了解现场的无线信道使用情况，需支持信道自动或手动配置最佳信道，需支持AP名称在线显示列表； 570、需支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册； 571、需具备语音转写功能； 572、会议主机需具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能； | 1台 | 国产 | / |
| 68 | 会议话筒 | 573、心型指向性驻极体麦克风，内部需具有DSP音频处理，反馈抑制功能； 574、需具备128位AES加密技术， WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问； 575、需支持触摸按键签到功能。需具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。需具有声控功能，可智能打开话筒。需具有发言计时和定时发言功能； 576、需具备TYPE-C口，进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，持续≥15小时发言； 577、需支持后台≥5段EQ调节功能，针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 1台 | 国产 | / |
| 69 | 会议话筒 | 578、心型指向性驻极体麦克风，内部需具有DSP音频处理，反馈抑制功能。 579、需具备128位AES加密技术， WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 580、需支持触摸按键签到功能。需具有声控功能，可智能打开话筒。需具有发言计时和定时发言功能。 581、需具备TYPE-C口，进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，持续≥15小时发言。 582、需支持后台≥5段EQ调节功能，针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 8台 | 国产 | / |
| 70 | 发射器 | 583、需支持接入无线单元≥50个； 584、智能AP采用PoE供电方式； 585、无线AP需支持包括OPEN，WEP,WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种加密标准； | 1台 | 国产 | / |
| 71 | 充电箱 | 586、充电需箱具有≥10个USB接口，需支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。需支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电； 587、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时具备过流保护功能； 588、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能； | 1台 | 国产 | / |
| 72 | 交换机 | 589、端口描述：≥9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口需支持PoE功能； 590、传输模式：全双工/半双工自适应 591、网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 592、单端口PoE功率≥30W，整机最大PoE输出功率≥125W； | 1台 | 国产 | / |
| 73 | 专业功放 | - 593、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥500W×2；立体声/并联4Ω×2：≥730W×2；桥接8Ω：≥1460W； - 594、需具备开机软启动功能； - 595、智能KM削峰限幅器，控制功率XL模块及扬声器系统在安全范围内工作； - 596、标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口； - 597、需具备变压器和低阻大容量电解滤波； - 598、连接座：XLR 、TRS接口； - 599、电压增益 (@1KHz)：≥36.2dB； - 600、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； - 601、输入阻抗：≤10K Ω 非平衡、≤20KΩ 平衡； - 602、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； - 603、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； - 604、信噪比 (A计权)：≥95dB； - 605、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms； - 606、分离度 (@1KHz)：≥80dB； - 607、供电：220V； 50Hz； - 608、最大功耗：≥2200W； 609、需具备智能控制强制散热； 610、两声道功放有三档输入灵敏度选择； 611、需具备安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； | 2台 | 国产 | / |
| 74 | 专业音箱 | 612、阻抗：≤8Ω； 613、频响：45Hz-20kHz； 614、额定功率：≥300W； 615、峰值功率：≥1200W； 616、灵敏度：≥98dB/W/m； 617、最大声压级（额定/峰值）：≥123dB/129dB； 618、覆盖角度：(H)90°(V)70°； 619、高音：≥44mm压缩钕磁高音单元×1； 620、低音：10"钕磁低音×1； 621、≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只≥44mm压缩钕磁高音单元； 622、箱体采用≥15mm桦木制作； | 4只 | 国产 | / |
| 75 | 支架 | 623、固定面板尺寸（长*宽）：≥230mm*152mm； 624、臂杆长度：≥230mm； 625、箱体固定杆长度：≥155mm； | 4只 | 国产 | / |
| 76 | 有线桌面话筒 | 626、换能方式：电容式； 627、指向性：心形指向性； 628、频率响应：20Hz-18KHz； 629、输出阻抗：≤75Ω，平衡； 630、灵敏度：-40dB±2dB； 631、动态范围：109dB, 1KH at max spl ； 632、信噪比：≥65dB 1KHz at 1 Pa； 633、供电电压：DC3V/幻象48V ； 634、开关：电子轻触； 635、咪杆长度：≥410mm； 636、线材配置：≥8米双芯、卡龙母+卡龙公； | 2只 | 国产 | / |
| 77 | 数字调音台 | 637、需支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源； 638、需支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入； 639、需支持锁定、解锁、密码修改功能； 640、需具备1个≥7英寸IPS触屏，分辨率达1024×600；具备≥1个100mm行程的高精密电动推子； 641、输入通道支持≥4段参数均衡，输出通道支持≥31段图示均衡； 642、需支持≥2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。（需要提供相关证明材料）； 643、需具有≥1路网络接口，支持固件更新或可用于连接平板电脑进行远程管控； 644、需支持场景记忆功能，可保存、调用≥24个场景； 645、需支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持≥6组DCA。（需要提供相关证明材料）； 646、需具备复制功能； | 1台 | 国产 | / |
| 78 | 音频处理器 | - 647、数字音频处理器需支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，裸线接口端子，平衡接法；需支持≥8路平衡式线路输出，裸线接口端子，平衡接法。 - 648、输入通道需支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（需要提供相关证明材料）； - 649、输出通道需支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； - 650、支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； - 651、面板需具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。需支持通过各类主流系统软件进行操作控制； 652、配置双向RS-232接口，可支持搭配中控对音频处理器进行控制，也具备独立其他外部设备（带有232接口的空调，窗帘等外部控制设备） ；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 653、需支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件； 654、需具备≥2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，≥8路发送、≥8路接收通道；（需要提供相关证明材料）； | 1台 | 国产 | / |
| 79 | 无线手持话筒 | 655、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道； 656、采用UHF超高频段双真分集接收（接收主机具备双通道，接收器中两个高频接收芯片同时接收一个发射信号，随后自动切换到信号较强的芯片来接收，消除了段频死点），并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 657、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率（可以通过话筒的按键自动与接收主机匹配一个最稳定的信号频点）。 （需要提供相关证明材料）； 658、需具备平衡和非平衡两种选择输出端口； 659、接收机指标：二次变频超外差的接收机方式，灵敏度：≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围：12-32dB μV，频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）； 660、发射机指标：音头采用动圈式麦克风； 661、输出功率：3mW~30mW； 配置清单： 662、1台接收主机、2个无线手持话筒 | 1套 | 国产 | / |
| 80 | 无线头戴话筒 | 663、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道； 664、采用UHF超高频段双真分集接收（接收主机具备双通道，接收器中两个高频接收芯片同时接收一个发射信号，随后自动切换到信号较强的芯片来接收，消除了段频死点），并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 665、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率（可以通过话筒的按键自动与接收主机匹配一个最稳定的信号频点）。（需要提供相关证明材料）； 666、需具备平衡和非平衡两种选择输出端口； 667、接收机指标： ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）； 668、发射机指标：电容式（头戴话筒）； 669、输出功率：3mW~30mW； 配置清单： 670、1台接收主机、2个头戴式话筒 | 1套 | 国产 | / |
| 81 | 话筒天线 | 671、采用UHF频段无线真分集接收机用的≥45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益； 672、最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB； 673、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC； | 1套 | 国产 | / |
| 82 | 落地支架 | 674、高度：980-1680mm； 675、斜杠：550-900mm； | 2个 | 国产 | / |
| 83 | 桌面支架 | 676、高度：160-200mm； | 2个 | 国产 | / |
| 84 | 电源管理器 | 677、需支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，需支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。需支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 678、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 679、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座； | 2台 | 国产 | / |
| 85 | 抑制器 | 680、48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 681、≥5档全自动移频模式选择； 682、≥2英寸显示屏，分辨率≥320*240。需具备中/英文菜单显示。 683、≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+12个动态陷波器； 684、单键飞梭快捷操作，并具备模式、直通、锁定及中英文选择功能。 685、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； 686、需具备独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、≥7段PEQ功能设置； 687、需具备USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备； 688、通过PC上位机可任意编辑≥5档预设模式，需支持模式存档及EQ存档导入导出；（需要提供相关证明材料）； | 1台 | 国产 | / |
| 86 | 录播主机 | 689、一体化硬件设计，主流操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块； 690、需具备直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能； 691、音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，需支持视频编码256kbps～12Mbps，需支持1920x1080等分辨率； 692、主机需内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息； 693、主机需自带不少于2TB的存储空间，用于存储数据； 694、主机需具备不少于3路HDMI信号输入接口、4路SDI信号输入接口，不少于3路HDMI视频输出接口，不少于4路控制接口，不少于3路USB接口，不少于1路YCBR复合信号输入口，不少于3路音频输入接口、2路音频输出接口。（需要提供相关证明材料）； 695、支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。（通过会议导播软件安装在控制电脑上，可实现手动导播或者设置自动导播）； 696、需支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，每路输入信号分别保存为单独的文件，需支持同时录制≥5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，需支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 697、需支持不少于三画面、四画面以及对话画面等≥7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局； 698、需支持图像点击跟踪功能； 699、需支持在线语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕。（需要提供相关证明材料）； 700、需支持预约录制功能，预约录制课表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 | 1台 | 国产 | / |
| 87 | 摄像机 | 701、需具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥16倍数字变焦；需具备1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器； 702、镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8； 703、需支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒； 704、需具备≥1路HDMI和≥1路3G-SDI高清视频输出接口、需支持CVBS标清输出，需支持HDMI、SDI、网络三路同时输出。 705、需支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T2818组播等协议； 706、需支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），需支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。需支持≥255个预置位； 707、水平视场角：60.7°~3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s ，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s； 708、需具备2D、3D降噪技术，图像信噪比≥55dB；支持AAC音频编码； | 3台 | 国产 | / |
| 88 | 机柜 | 709、类型：42U； 710、尺寸：≥600*800*2055mm； | 1套 | 国产 | / |
| 89 | 交互智能平板 | 711、4K LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V； 712、手机和电脑支持混合投屏展示，需支持≥4画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。（需要提供相关证明材料）； 713、白板中需提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色；需支持≥20页白板书写页面；需支持≥10步撤销/重复，可快速恢复白板内容。（需要提供相关证明材料）； 714、手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦； 715、需提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列； 716、支持大小笔，粗细笔头可分别设定不同颜色和粗细，快速实现内容讲解，差异化标注。 717、需具备会计白板功能，在非白板模式下可快捷调出书写板； 718、投票软件可编辑议题及选项内容，最多可设置10个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持将投票结果以图片格式插入到白板。 719、需支持PC下≥20点触摸，主流操作系统下≥16点触摸；需支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等； 720、需具备≥1200W高清摄像头和≥8阵列麦克风；需支持拍照功能，需支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享； 721、四核 1.9GHz处理器、≥4G内存、≥32G存储空间； 722、隐藏式前置端口，需具有前置HDMI*1，USB*3，USB TOUCH*1接口； 723、显示屏需具有防消影技术、无鬼影、无拖影、无毛毛虫现象；显示屏阻燃等级V-0级。 724、交互平板表面玻璃采用钢化玻璃，硬度需达到莫氏7级； | 3台 | 国产 | / |
| 90 | 移动推车 | 725、承重：≥100KG； 726、尺寸：≥86英寸； 727、孔位：≥600*400mm； 728、加强底座，SPCC冷轧钢； 729、面板俯仰调节：-15°-+15°； 730、万向静音PU轮； | 3台 | 国产 | / |
| 91 | 红外智能笔 | 731、笔头：红外触控，≥8mm纳米笔头； 732、数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术； 733、接口：Micro USB； 734、电源：≥150mAh锂电池； 735、频率范围：2402到2480MHz； 736、通讯距离：≥15m； 737、接收器支持的操作系统：主流操作系统； 738、笔身长度：150±2mm； 739、笔身直径：12±0.5mm； 740、笔头直径：8±0.5mm； | 3支 | 国产 | / |
| 92 | OPS电脑KM模块 | 741、操作系统：主流操作系统； 742、内存：≥DDR4-8G； 743、固态硬盘：≥226G； 744、I/O接口 ：HDMI：≥1 x HDMI（HDMI-Max.3840 x 1920）；VGA：≥1 x VGA（VGA-Max.1920 x 1080）；LAN：≥1(RJ45.千兆)；USB：≥3 x USB 3.0，3 x USB 2.0；音频：≥1 x AUDIO OUT，≥1 x MIC IN； 745、扩展接口：≥1 x Mini-Pcle，≥1 x Msata； | 3台 | 国产 | / |
| 93 | 书写白板 | 746、板面材质金属烤漆，单面适用，壁挂或落地移动使用 尺寸根据现场定制； 747、背部采用强韧纤维板材质，边缘采用铝合金包边； | 2块 | 国产 | / |
| 94 | 无缝高清KM矩阵切换器 | 748、需支持配置8×8路信号切换，需支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号； 749、需支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡； 750、需支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号； 751、需支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。需支持断电记忆功能。需支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换、 752、需支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 753、需支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）；（需要提供相关证明材料）； 754、需支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备； 755、HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电； | 1台 | 国产 | / |
| 95 | 智能高清混合矩阵切换软件 | 756、需支持通过拖拽方式将某一信号源（输入端）切换到任意一个或多个输出端口，并可把当前的对应关系保存到预设（软件）中。 757、需支持对信号源进行管理，可修改信号源名称，方便快速查找到对应的信号源。 758、需支持对输出端进行管理，可修改输出端名称，方便快速查找到对应的信号源；当机型接口数量多的时候输出端界面显示不全，可用缩放来控制全局视图。 759、需支持存储和更新矩阵设备上固定8个切换方案，选择任意一个方案点击调用即可切换当前矩阵切换场景； 760、需支持分区联动，可将多个输出端关联为一个分区，将信号源拖进分区后整个分区显示相同的信号； 761、当系统接入预览板卡时显示预览区，可将左侧信号源拖入窗口显示实时信号状态，未接入预览卡时隐藏预览区域； 762、一个页面具有≥4个窗口实时预览信号源画面，≥共有8个预览窗口； 763、需支持画面拼接设置功能，可设置拼接墙名称、分辨率、行和列的数量。 | 1套 | 国产 | / |
| 96 | HDMI无缝高清输入卡 | 764、需支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，需支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；需支持热插拔； 765、需支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 766、需支持断电现场切换记忆保护功能； 767、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60； | 1块 | 国产 | / |
| 97 | SDI无缝高清输入卡 | 768、需支持≥4路SDI视频信号输入，需支持热插拔； 769、带宽高达19Mbps至2.97Gbps，需支持分辨率≥1080P，兼容HDTV。 770、需支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 771、兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)； 772、需支持断电现场切换记忆保护功能； | 1块 | 国产 | / |
| 98 | HDMI无缝高清输出卡 | 773、需支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，需支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。需支持热插拔； 774、需支持断电现场切换记忆保护功能； 775、需支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 776、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P； | 1块 | 国产 | / |
| 99 | SDI无缝高清输出卡 | 777、需支持≥4路SDI视频信号输出，需支持热插拔。 778、带宽高达19Mbps至2.97Gbps，需支持分辨率≥1080P，完全兼容HDTV。 779、需支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 780、需支持断电现场切换记忆保护功能。 781、兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1块 | 国产 | / |
| 100 | 专业功放 | 782、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V）；（需要提供相关证明材料）； 783、需具备强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 784、输出功率：立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W； 785、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能KM削峰限幅器，控制功率XL模块及扬声器系统在安全范围内工作； 786、输入阻抗：≤10K Ω 非平衡、≤20KΩ 平衡； 787、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； 788、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； 789、信噪比 (A计权)：≥90dB； 790、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms； 791、分离度 (@1KHz)：≥80dB； | 1台 | 国产 | / |
| 101 | 音箱 | 792、额定功率：≥200W； 793、峰值功率：≥800W； 794、最大声压级（额定/峰值）：≥118dB/124dB； 795、标称阻抗：≤6Ω； 796、频率范围：≥80Hz-20kHz； 797、灵敏度：≥95dB(1M/1W)； 798、扬声器单元：≥3＂×6； 799、水平覆盖角度（°）：≥100； 800、垂直覆盖角度（°）：≥90 ； 801、≥6只3寸全频喇叭单元； 802、箱体采用≥12mm优质高密度板； | 2只 | 国产 | / |
| 102 | 支架 | 803、固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥140mm*65mm； 804、箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥128mm*70mm； 805、设备面板尺寸：≥160mm*90mm； | 2只 | 国产 | / |
| 103 | 有线桌面话筒 | 806、换能方式：电容式； 807、指向性：心形指向性； 808、频率响应：20Hz-18KHz； 809、输出阻抗：≤75Ω，平衡； 810、灵敏度：-40dB±2dB ； 811、动态范围：109dB, 1KH at max spl； 812、信噪比：≥65dB 1KHz at 1 Pa； 813、供电电压：DC3V/幻象48V ； 814、开关：电子轻触； 815、咪杆长度：≥410mm； 816、线材配置：≥8米双芯、卡龙母+卡龙公； | 2只 | 国产 | / |
| 104 | 调音台 | 817、需支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，需支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V,具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入；（需要提供相关证明材料）； 818、需具备内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 819、需具备≥15个≥60mm行程的碳膜推子。 820、需具备内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐； 821、频率响应：20Hz-20kHz，±2dB； 822、失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted； 823、灵敏度：+21dB~-30dB； 824、信噪比：<-100dBr A-weighted； 825、单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz； 826、立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz； | 1台 | 国产 | / |
| 105 | 音频处理器 | 827、数字音频处理器需支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，裸线接口端子，平衡接法。 828、输入通道需支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 829、输出通道需支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 830、需支持24bit/48KHz的声音，需支持输入通道48V幻象供电。 831、需支持通过各类主流系统软件进行操作控制，面板具备USB接口，需支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 832、配置双向RS-232接口，可支持搭配中控对音频处理器进行控制，也具备独立其他外部设备（带有232接口的空调，窗帘等外部控制设备）；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 833、需支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件； 834、需具备内置温度报警功能，机箱内部温度超高时自动报警。 | 1台 | 国产 | / |
| 106 | 无线话筒 | 835、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道； 836、采用UHF超高频段双真分集接收（接收主机具备双通道，接收器中两个高频接收芯片同时接收一个发射信号，随后自动切换到信号较强的芯片来接收，消除了段频死点），并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 837、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能；（需要提供相关证明材料）； 838、需具备平衡和非平衡两种选择输出端口； 839、接收机指标：二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）； 840、发射机指标：音头采用动圈式麦克风； 841、输出功率:3mW~30mW； 配置清单： 842、1台接收主机、2个无线手持话筒 | 1套 | 国产 | / |
| 107 | 桌面无线话筒 | 843、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道； 844、采用UHF超高频段双真分集接收（接收主机具备双通道，接收器中两个高频接收芯片同时接收一个发射信号，随后自动切换到信号较强的芯片来接收，消除了段频死点），并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 845、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。（可以通过按键自动与接收主机匹配一个最稳定的信号频点）；（需要提供相关证明材料）； 846、需具备平衡和非平衡两种选择输出端口； 847、接收机指标：二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 848、发射机指标：天线程式: 内置螺旋天线； 849、输出功率:3mW~30mW； 配置清单： 850、1台主机、2台桌面式无线麦克 | 2套 | 国产 | / |
| 108 | 电源管理控制主机 | 851、需支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，需支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。需支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 852、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 853、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 854、需具有一路及以上USB输出接口。 | 1台 | 国产 | / |
| 109 | 话筒天线 | 855、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益； 856、最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB； 857、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC； | 1套 | 国产 | / |
| 110 | 桌面支架 | 858、高度：160-200mm； | 2个 | 国产 | / |
| 111 | 抑制器 | 859、48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 860、≥5档全自动移频模式选择； 861、≥2英寸显示屏，分辨率≥320*240。需具备支持中/英文菜单显示。 862、≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+12个动态陷波器。 863、单键飞梭快捷操作，并具备模式、直通、锁定及中英文选择功能； 864、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； 865、需具备独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、≥7段PEQ功能设置。 866、需具备提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 867、通过PC上位机可任意编辑≥5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。提供相关证明材料 | 1台 | 国产 | / |
| 112 | 录播主机 | 868、一体化硬件设计，主流操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块； 869、需具备直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 870、音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，需支持视频编码256kbps～12Mbps，需支持1920x1080等分辨率； 871、主机需内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息； 872、主机需自带不少于2TB的存储空间，用于存储数据； 873、主机需具备不少于3路HDMI信号输入接口、4路SDI信号输入接口，不少于3路HDMI视频输出接口，不少于4路控制接口，不少于3路USB接口，不少于1路YCBR复合信号输入口，不少于3路音频输入接口、2路音频输出接口。提供相关证明材料 874、支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。（通过导播软件安装在控制电脑上，可实现手动导播或者设置自动导播）； 875、需支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，每路输入信号分别保存为单独的文件，支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式； 876、需支持不少于三画面、四画面以及对话画面等≥7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局； 877、需支持图像点击跟踪功能； 878、需支持在线语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕。（需要提供相关证明材料）； 879、需支持预约录制功能，预约录制课表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息； | 1台 | 国产 | / |
| 113 | 摄像机 | 880、具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥16倍数字变焦；需具备1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。 881、镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8； 882、需支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒； 883、需具备≥1路HDMI和≥1路3G-SDI高清视频输出接口、支持CVBS标清输出，支持HDMI、SDI、网络三路同时输出； 884、需支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T2818组播等协议； 885、需支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），需支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。需支持≥255个预置位； 886、水平视场角：60.7° ~ 3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s ，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s； 887、需具备2D、3D降噪技术，图像信噪比≥55dB；支持AAC音频编码； | 3台 | 国产 | / |
| 114 | 多媒体讲台 | 888、尺寸：长宽高（mm）整体闭合：≥890*730*1100；展开：≥1040*1100*1100； 889、材质：主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板； 890、桌面采用≥9mm高密度纤维板，密度板密度大于720kg/立方米； 891、内置功能：预留翻转显示安装位，显示器翻转到最大角度，和讲台挡边平齐，无高出部分。不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留。采用双抽屉设计，上面键盘抽屉，键盘抽屉下方储物抽屉； 892、上层预留抽拉线盒，内置USB2.0延长线≥2米*2，VGA线≥2米*1，3.5插头音频线≥2*1，5类网线≥2米*1。抽拉线盒预留≥2个USB2.0外接接口，前侧预留MC和出音孔，上层预留储物抽屉，三节静音钢珠滑轨，厚度为≥1.2mm。预留IC卡读卡器安装挡板、内外读卡器支架； 893、设备总高度≤14U； | 1套 | 国产 | / |
| 115 | 机柜 | 894、37U，≥600*800*1833mm； | 1套 | 国产 | / |
| 116 | 交互智能平板 | 895、4K LED液晶显示屏，显示尺寸≥75英寸（16：9），刷新率≥60Hz，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 896、手机和电脑支持混合投屏展示，需支持≥4画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。（需要提供相关证明材料）； 897、白板中需提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色；需支持≥20页白板书写页面；需支持≥10步撤销/重复，可快速恢复白板内容。（需要提供相关证明材料）； 898、手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦； 899、需提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列； 900、支持大小笔，粗细笔头可分别设定不同颜色和粗细，快速实现内容讲解，差异化标注； 901、需具备会计白板功能，在非白板模式下可快捷调出书写板； 902、投票软件可编辑议题及选项内容，最多可设置10个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持将投票结果以图片格式插入到白板； 903、需支持PC下≥20点触摸，主流操作系统下≥16点触摸；需支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等。 904、需具备≥1200W高清摄像头和≥8阵列麦克风；需支持拍照功能，需支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享； 905、四核 1.9GHz处理器、≥4G内存、≥32G存储空间。 906、具有HDMI*1，USB*3，USB TOUCH*1接口； 907、显示屏具有防消影技术、无鬼影、无拖影、无毛毛虫现象；显示屏阻燃等级V-0级。 908、交互平板表面玻璃采用钢化玻璃，硬度需达到莫氏7级； | 2套 | 国产 | / |
| 117 | 移动推车 | 909、承重：≥100KG； 910、尺寸：≥75英寸； 911、孔位：≥600*400mm； 912、加强底座，SPCC冷轧钢； 913、面板俯仰调节：-15°-+15°； 914、万向静音PU轮； | 2台 | 国产 | / |
| 118 | 红外智能笔 | 915、笔头：红外触控，≥8mm纳米笔头； 916、数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术； 917、接口：Micro USB； 918、电源：150mAh锂电池； 919、频率范围：2402到2480MHz； 920、通讯距离：≥15m； 921、主流操作系统； 922、笔身长度：150±2mm； 923、笔身直径：12±0.5mm； 924、笔头直径：8±0.5mm； | 2支 | 国产 | / |
| 119 | OPS电脑KM模块 | 925、主流操作系统 926、内存：DDR4-≥8G； 927、固态硬盘：≥226G； 928、I/O接口 ：HDMI：≥1 x HDMI（HDMI-Max.3840 x 1920）；VGA：≥1 x VGA（VGA-Max.1920 x 1080）；LAN：≥1(RJ45.千兆)；USB：≥3 x USB 3.0，3 x USB 2.0；音频：≥1 x AUDIO OUT，≥1 x MIC IN； 929、扩展接口：≥1 x Mini-Pcle，≥1 x Msata； | 2台 | 国产 | / |
| 120 | 书写白板 | 930、板面材质金属烤漆，单面适用，壁挂或落地移动使用 尺寸根据现场定制； 931、背部采用强韧纤维板材质，边缘采用铝合金包边； | 2套 | 国产 | / |
| 121 | 专业功放 | 932、需具备开机软启动功能； 933、需具备智能控制强制散热功能； 934、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 935、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥200W×2；立体声/并联4Ω×2：≥300W×2；桥接8Ω：≥600W； 936、智能KM削峰限幅器，控制功率XL模块及扬声器系统在安全范围内工作； 937、标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 938、需具备变压器和低阻大容量电解滤波； 939、需支持立体声或桥接工作模式。 940、需具备安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； | 2台 | 国产 | / |
| 122 | 专业音箱 | 941、阻抗：≤8Ω； 942、频响：70Hz~20KHz； 943、额定功率≥120W； 944、灵敏度≥95dB/W/M； 945、水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°； 946、高音：3"锥形高音单元×2； 947、低音：6.5"低音×1 ； | 4只 | 国产 | / |
| 123 | 支架 | 948、固定面板固定孔尺寸（长*宽）：≥34mm*34mm； 949、箱体固定面板固定孔尺寸：≥110mm； | 4只 | 国产 | / |
| 124 | 有线桌面话筒 | 950、换能方式：电容式； 951、指向性：心形指向性； 952、频率响应：20Hz-18KHz； 953、输出阻抗：≤75Ω，平衡； 954、灵敏度：-40dB±2dB； 955、动态范围：109dB, 1KH at max spl； 956、信噪比：≥65dB 1KHz at 1 Pa； 957、供电电压：DC3V/幻象48V； 958、开关：电子轻触； 959、咪杆长度：≥410mm； 960、线材配置：8米双芯、卡龙母+卡龙公； | 2只 | 国产 | / |
| 125 | 音频处理器 | 961、数字音频处理器需支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，裸线接口端子，平衡接法； 962、输入通道需支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 963、输出通道需支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 964、支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； 965、需支持通过各类主流系统软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 966、配置双向RS-232接口，可支持搭配中控对音频处理器进行控制，也具备独立其他外部设备（带有232接口的空调，窗帘等外部控制设备）；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 967、需支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；（需要提供相关证明材料）； 968、需具备内置温度报警功能，机箱内部温度超高时自动报警。 | 2台 | 国产 | / |
| 126 | 无线话筒 | 969、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道； 970、采用UHF超高频段双真分集接收（接收主机具备双通道，接收器中两个高频接收芯片同时接收一个发射信号，随后自动切换到信号较强的芯片来接收，消除了段频死点），并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 971、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率（可以通过按键自动与接收主机匹配一个最稳定的信号频点）；（需要提供相关证明材料）； 972、需具备平衡和非平衡两种选择输出端口； 973、接收机指标：二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）； 974、发射机指标：动圈式麦克风（手持话筒），电容式（领夹话筒）； 975、输出功率:3mW~30mW； 配置清单： 976、1台接收主机、1个无线手持话筒、1个领夹式话筒 | 2套 | 国产 | / |
| 127 | 无线话筒 | 977、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道； 978、采用UHF超高频段双真分集接收（接收主机具备双通道，接收器中两个高频接收芯片同时接收一个发射信号，随后自动切换到信号较强的芯片来接收，消除了段频死点），并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 979、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率（可以通过按键自动与接收主机匹配一个最稳定的信号频点）；（需要提供相关证明材料）； 980、需具备平衡和非平衡两种选择输出端口； 981、接收机指标：二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）； 982、发射机指标：天线程式: 内置螺旋天线； 983、输出功率：3mW~30mW； 配置清单： 984、1台主机、2台桌面式无线麦克； | 2套 | 国产 | / |
| 128 | 电源管理控制主机 | 985、需支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，需支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。需支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 986、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 987、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座； 988、需具有一路及以上USB输出接口； | 2台 | 国产 | / |
| 129 | 抑制器 | 989、≥48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换； 990、≥5档全自动移频模式选择；1050、≥2英寸显示屏，分辨率≥320*240。需具备支持中/英文菜单显示。 991、≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+12个动态陷波器。 992、单键飞梭快捷操作，并具备模式、直通、锁定及中英文选择功能； 993、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； 994、需具备独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、≥7段PEQ功能设置； 995、需具备USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备； 996、通过PC上位机可任意编辑≥5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。（需要提供相关证明材料）； | 2台 | 国产 | / |
| 130 | 录播主机 | 997、一体化硬件ARM+DSP设计，主流操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。 998、需具备直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能； 999、需支持AAC音频编码，音视频同步录制。采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，需支持视频编码256kbps～12Mbps，最高分辨率可达3840*2160。 1000、主机需具有不小于2TB的存储空间，用于存储录制内容； 1001、主机需具备不少于1路HDMI输入接口，1路HDMI输出接口，1路VGA输出接口，2路控制接口，2路USB接口，2路音频输入接口，1路音频输出接口； 1002、主机需具备双电源供电功能，支持标准POE供电和DC 12V供电。当出现外部断电或者电源模块损坏情况下，主机可以正常使用。 1003、支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。（通过导播软件安装在控制电脑上，可实现手动导播或者设置自动导播）； 1004、需支持录制MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种视频格式。需支持不少于三画面、四画面以及对话画面等≥7种画面布局，并支持≥2种自定义画面布局； 1005、需支持在线语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕。 1006、支持可对接数字会议主机，当数字会议话筒一说话，摄像机可实现自动跟踪说话人员画面，可将说话人员画面录制下来或者显示至显示器上，搭配录播主机最多可支持控制3个摄像机在开会人员说话时自动跟踪说话人员画面）； | 2台 | 国产 | / |
| 131 | 摄像机 | 1007、需具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥16倍数字变焦；需具备1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器； 1008、镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8。 1009、需支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒； 1010、需具备≥1路HDMI和≥1路3G-SDI高清视频输出接口、需支持CVBS标清输出，需支持HDMI、SDI、网络三路同时输出。 1011、需支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T2818组播等协议； 1012、需支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。支持≥255个预置位； 1013、水平视场角：60.7° ~ 3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s ，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s； 1014、需具备2D、3D降噪技术，图像信噪比≥55dB；支持AAC音频编码； | 4台 | 国产 | / |
| 132 | 多媒体讲台 | 1015、尺寸：长宽高（mm）整体闭合：≥890*730*1100；展开：≥1040*1100*1100； 1016、材质：主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板； 1017、桌面采用≥9mm高密度纤维板，密度板密度大于720kg/立方米； 1018、内置功能：预留翻转显示安装位，显示器翻转到最大角度，和讲台挡边平齐，无高出部分。不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留。采用双抽屉设计，上面键盘抽屉，键盘抽屉下方储物抽屉； 1019、上层预留抽拉线盒，内置USB2.0延长线≥2米*2，VGA线≥2米*1，3.5插头音频线≥2*1，5类网线≥2米*1。抽拉线盒预留≥2个USB2.0外接接口，前侧预留MC和出音孔；上层预留储物抽屉，三节静音钢珠滑轨，厚度为≥1.2mm。预留IC卡读卡器安装挡板、内外读卡器支架； 1020、设备总高度≤14U； | 2套 | 国产 | / |
| 133 | 机柜 | - 1021、类型：37U； - 1022、尺寸：≥600*800*1833mm； | 2套 | 国产 | / |
| 134 | 云会务主机 | 1023、要求服务器的CPU配置不低于四核/八线程/CPU主频3.4GHz； 1024、要求服务器内存配置≥8G DDR3； 1025、硬盘容量≥2TB； | 1台 | 国产 | / |
| 135 | 云会务服务器管理系统软件 | 1026、会议预约：需支持APP会议预约和web用户端会议预约功能，主流操作系统，会议预约具有会议时间、地点、主持人、参会人员、会议主题、审核人、资料上传等功能，预约后支持会议结果显示通知、后勤服务发起等功能模块； 1027、会议提醒：需支持会议信息APP通知、短信通知，将会前提醒、结束提醒、会议签到、开始签到、结束签到、会议附件、会议详情、会议议程等会议相关通知至相关人员； 1028、会议审核：会议审核分为两种，一种是会议审核人员发起会议时不需要审核可直接发起通过，一种是用户发起会议后会议审核人员审核通过后会发送给所有参会人员会议相关信息； 1029、会议列表：需支持用户可以通过搜索（会议主题等关键词）、或筛选（会议状态、起止日期）查看参与的会议信息，支持会议列表导出（excel格式）； 1030、会议发布：需支持会议预约模块与信息发布门口屏的同步，发起人发起会议成功后会同步到该会议室的门口屏上，会议室门口屏上会显示最近的待进行和进行中状态的会议； 1031、会议记录：需支持管理员搜索（会议主题等关键词）、筛选（部门筛选、会议状态筛选、会议起止日期）查看公司所有人员的会议记录； 1032、会议纪要：会议时间开始后参会人员都可以进行会议纪要的添加或编辑修改和预览功能，支持会议纪要导出为Excel格式，对会议纪要进行整理和查看； 1033、会议统计：需支持数据统计服务功能，具有会议室预订率，会议室预定走势图展示，支持各类型的会议信息统计，包括开会频次，人数、会议室使用率，展示各个会议室的预订率统计，并且管理员可查看会议相关数据（企业会议的次数、企业参会人次、企业会议时间，个人参会的排名、部门参会的排名，会议室预约率统计）； 1034、会议主持人可在会前会中进行发起投票，需支持投票结果显示，需支持实名投票和匿名投票；需支持APP端投票、WEB端投票。需支持用户可以发起和参与投票。发起投票主要包含：投票标题、关联会议、参与人员、起止时间、选项、选项数、是否匿名、统计形式； 1035、需支持按状态展示后勤服务列表，可查看相关后勤服务申请。需支持对企业内部后勤服务人员管理编辑修改；需支持单独设置各个会议室的后勤服务人员，相应会议室的后勤服务人员将按会议室接收后勤服务申请； 1036、需支持对设备进行管理，对所有终端设备进行集中管控，可对其进行会议室和模板绑定，展示会议信息，可对其进行实时远程操控，如定时重启、开关机； 1037、需支持企业信息编辑，包括企业logo、企业名称、企业地址、办公电话； 1038、需支持在不同日历下，新建/删除事件，点击可查看事件详情；需支持按照天、星期、月三种视图查看事件；（需要提供相关证明材料）； 1039、需支持对会议室名称、容纳人数、开放日期、开放时间、会议室状态状态、指定使用部门、会议室图片、添加会场VR链接地址等设置；（需要提供相关证明材料）； 1040、需支持对角色分组进行权限配置，开启/关闭模块权限，分配页面权限及操作权限； 1041、需支持定制专属UI界面，需支持根据需求定制开发个性化APP，需支持定制内嵌H5会议预约； | 1套 | 国产 | / |
| 136 | 信息发布平台管理软件 | 1042、需支持对信息发布终端设备管理，自定义设备名称、安装位置、负责人及电话等；需支持在网设备自动扫描。可添加设备群组，便于管理； 1043、需支持查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，需支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，支持设备远程控制、当前播放任务日期形式查看，设备当前开关机任务日期形式查看； 1044、需支持素材上传管理，内置转码工具，支持png、jpg、jpeg、gif图片格式，支持MP4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb视频格式，支持mp3音频格式，支持doc、docx、xlsx、pdf文件格式； 1045、需支持文件批量上传图片、一键预览、文件快速定位搜索、文件详情查看、支持列表/宫格形式查看、支持文件分组管理。（需要提供相关证明材料）； 1046、提供内嵌H5编辑器，提供50多个参数的调整，支持多图层分层编辑，需支持主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置（背景、模板、尺寸、底色）。 1047、需支持在信息发布屏插播字幕（跑马灯），自由设置文本大小、背景、颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实施预览。（需要提供相关证明材料）； 1048、需支持连续播放、周期播放、垫片(即空闲)播放、插播多种播放模式，可选择离线播放、在线播放、多种播放方式，支持未结束节目撤回功能。支持千屏千面、千屏一面； 1049、需支持节目审核功能，节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人； 1050、需支持设置设备定时开关机任务、定时重启任务，可设置单次、每天、自定义执行； 1051、需支持批量调节设备音量、批量重启设备、批量对设备进行时间同步，需支持批量停用/启用设备，需支持设备列表/宫格查看，宫格形式可查看设备当前截屏播放画面； 1052、需支持发布历史管理，支持资源类型、播放类型、创建日期筛选，需支持已发布节目撤销； 1053、需支持操作日志查看，日志筛选，方便维修查看； 1054、需支持管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配； 1055、需支持启用/停用账号，停用之后账户无法登录系统，需支持重置账户密码； 1056、首页具备常见功能快捷入口，常见问题模块，支持用户查看常见问题（文字/图片）解决基本疑问，支持服务器存储空间，使用情况实时数据查看； | 1套 | 国产 | / |
| 137 | 信息发布终端 | 1057、会议信息发布终端，通过连接会务管理系统，需具备网络化数字会议信息如文本数据、图片等的展示发布； 1058、需支持对会议信息展示，可自定义展示会议主题、会议室位置&名称、会议时间、参会人员等； 1059、需支持会议信息缓存、离线播放功能； 1060、主流操作系统，显示屏：≥15.6英寸，分辨率：≥1920*1080，支持≥10点触模； 1061、WIFI：802.11b/g/n； | 5台 | 国产 | / |

【注】

- 1、招标文件采购需求中，备注栏中标识为核心产品的。如出现多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家投标供应商计算（具体确认方式详见须知前附表）。

- 2、招标文件采购需求中，备注栏中标识产品为政府强制采购节能产品，不接受非节能产品。所投产品需提供国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。如投标供应商提供的产品不是节能产品或未提供节能产品认证证书的，其投标将被拒绝。

3、本项目为“交钥匙项目”（含运输、人工、安装、税费等一切费用），投标供应商需自行考虑实施项目过程中产生的所有费用。

4、经评审委员会认定投标文件货物/服务参数或要求粘贴、复制招标文件采购需求内容的，视为不响应招标文件采购需求，其投标将被拒绝。

5、投标供应商须对本招标文件采购需求中的内容及要求进行点对点应答，如需引用招标文件内容的，应当在引用招标文件内容的基础上,逐条逐项进行响应、说明和解释，并提供相应的证明材料。

6、投标供应商填写的投标报价包括货物/服务价款、人工机械费、检验及包装、运输等全部费用。

7、以上需求仅为采购单位针对采购内容的基础要求，投标供应商根据自身实力可提供优于采购需求的货物。

8、如对招标文件采购需求内容有疑问或需要澄清的，请按招标文件前附表的规定提出，逾期未提出异议的，视同完全理解和接受采购需求内容。

附表：参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

- 第四部分  评审方法（综合评分法）

资格审查表

| 序号 | 资格审查 内容 | 资格审查要求 | 资格审查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（自然人提供身份证明文件、事业单位提供事业单位法人证书）。 |  |
| 2 | 法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书 | 具备有效的法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书（个体经营、自然人提供负责人证明文件或授权书）。 |  |
| 3 | 投标保证金 | 按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金收据或相关凭证。 |  |
| 4 | 商业信誉和财务会计制度 | 1、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,投标供应商近三年内如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； - 2、供应商是法人组织的应提供经审计的上一年度完整的财务报告（例：2022年参加投标，需提供2021年包含资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注的财务审计报告完整版）。（要求：提供的财务审计报告内容必须完整，并加盖有第三方审计公司的印章。若审计报告内容不完整、提供的财务审计报告未加盖第三方审计公司印章、印章不能清晰可见的均视为无效材料。） - 3、供应商是法人组织的，且成立不足一年的提供截止开标前近3个月的财务报表和其截止开标前1个月的基本开户银行出具的资信证明（资信证明内容须包含商业信誉良好的相关内容）； - 4、其他组织、事业单位或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供投标截止时间前一个月内基本开户银行出具的资信证明（资信证明内容须包含商业信誉良好的相关内容）。 |  |
| 5 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明函； |  |
| 6 | 税收和社会保障资金缴纳记录（注：所有证明材料需加盖出具机关印章,必须写明税款/费款所属期。） | 1、提供截止开标前近半年内任三个月税收缴纳完成的证明资料。 提供截止开标前近半年内任三个月（以税款所属期为准）税收部门出具的完成税收缴纳证明，申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。其它无需纳税或免税的必须提供税收部门相关证明 。 2、提供截止开标前近半年内任三个月税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明。 提供截止开标前近半年内任三个月（以费款所属期为准）税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明，申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。如委托其他机构代缴代扣，还需同时提供供应商与机构签署的服务合同或代缴协议，其中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险，否则不予认可。 3、其他组织和自然人也需按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。 |  |
| 7 | 无重大违法记录 | 提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书。 |  |
| 8 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书。 |  |

注：资格审查内容中有一项内容未按照资格审查要求提供的，视为不响应招标文件资格审查要求，其投标将被拒绝，不进行下一阶段评审。

符合性评审表

| 序号 | 符合性评审内容 | 符合性评审要求 | 符合性评审情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照、资质证书等证书一致。 |  |
| 2 | 投标文件编制 | 按照招标文件要求的格式及内容编制投标文件，未删减投标文件格式内容。 |  |
| 3 | 投标文件签署 | 按照招标文件要求在规定区域内加盖了单位电子公章。 |  |
| 4 | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表对投标有效期的规定。 |  |
| 5 | 投标报价 | 只有一个有效报价，且未超过政府采购预算金额。本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。 |  |
| 6 | 交货期 | 满足招标文件规定的交货期要求。 |  |
| 7 | 质保期 | 满足招标文件规定的质保期要求。 |  |
| 8 | 投标方案的唯一性 | 投标文件中未提供选择性的产品、服务方案、商务方案、技术方案等其他备选方案。 |  |
| 9 | 实质性响应一览表 | 采购需求中“★”标参数，供应商应一一响应并提供相关证明。 |  |
| 10 | 节能产品 | 招标文件采购需求中，备注栏中标识为“强制性采购节能产品”的，不接受非节能产品。所投产品需提供国家确认的认证机构出具的节能产品认证证书。投标供应商所投的任何一个“强制性采购节能产品”未提供国家确认的认证机构出具的节能产品认证证书，则视为无效响应，其投标将被拒绝。 |  |
| 11 | 其他内容 | 投标文件中未附有采购单位不能接受的内容。 |  |

注：符合性评审内容中有一项内容未按照符合性评审要求提供或填写的，视为不响应招标文件符合性评审要求，其投标将被拒绝，不进行下一阶段评审。

商务得分、技术评分表

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务得分（9分） |  |
| 1.1 | 服务机构 （2分） | 根据投标供应商提供的服务机构证明材料进行综合评审。 - 供应商设有长期稳定的服务机构的得2分（提供经营场地租赁合同或自有房产证明）。 2、未提供证明材料或提供材料不清晰、不齐全的本项不得分。 |
| 1.2 | 售后响应时间（4分） | 根据投标文件提供的售后响应时间的承诺进行综合评审。 - 1、售后服务响应时间小于等于4小时的得4分、响应时间大于4小时小于等于8小时的得3分，响应时间大于8小时小于等于12小时的得2分，响应时间大于12小时小于等于24小时的得1分。 2、超过24小时不得分。 |
| 1.3 | 非强制节能产品（1分） | 根据投标供应商提供的非强制节能产品证明材料进行综合评审。 - 供应商所投产品为非强制节能产品的，每提供一项产品的节能产品证明材料得0.5分。最多加1分。（证明材料应当为国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内出具的相关材料） 2、投标文件中署名所投产品为非强制节能产品，但未提供相关节能产品证明材料的，视为无效节能产品，本项不得分。 |
| 1.4 | 环境标志产品认证（2分） | 根据投标供应商提供的环境标志产品证明材料进行综合评审。 1、供应商所投产品为环境标志产品的，每提供一项产品的环境标志产品证明材料得0.5分。最多加2分。（证明材料应当为国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内出具的相关材料） 2、投标文件中署名所投产品为环境标志产品，但未提供相关环境标志产品证明材料的，视为无效环境标志产品，本项不得分。 |
| 2 | 技术评审（61分） |  |
| 2.1 | 技术参数 （55分） | 根据投标供应商投标文件中提供的技术参数指标进行综合评审。 1、投标文件中所提供的技术参数指标内容能够完全满足招标文件的技术要求，且项目无负偏离的得55分。 2、经评审小组结合采购需求综合评审后认为，投标供应商投标文件中所提供的指标项目内容负偏离在10项以内（含10项），每项扣5.5分，扣至0分为止。负偏离超过10项的，本项得0分。 3、投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 4、技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 |
| 2.2 | 售后服务方案（6分） | 根据投标供应商提供的售后服务方案内容进行综合评审。 1、方案内容应包括：（1）项目验收、（2）安装调试、（3）售后承诺、（4）售后人员配置、（5）维修服务承诺、（6）出现问题后的处理方案（可包含但不限于上门维护、严重故障、电话回访、应急预案等）； 2、售后服务方案完整且完全符合招标要求的得6分，每有一项缺失（缺项、负偏离）扣1分，扣完为止。 |

投标报价评审表

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | - 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分。有效投标报价为通过资格审查及符合性评审的供应商报价。 - 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 - 投标供应商如满足招标文件中小企业划分标准，并按照《中小企业声明函》内容如实填写所有内容。经评标委员会认可后，投标报价得分的计算公式如下： 折扣后的投标报价=供应商投标报价×（1-10%） 投标报价得分=（评标基准价/折扣后的投标报价）×30 |

注：1、计算过程中，所有数值取算术平均值后保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2、评标最终得分为=所有评委对技术商务评分的算术平均分+投标报价评审后的得分。

实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应项目及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格要求：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）要求投标供应商（法人组织、个体工商户、自然人、其他组织）在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生任何关系； （3）投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,投标供应商近三年内如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 详见投标人须知前附表6投标供应商资格要求 |
| 2 | 营业执照 | 详见投标人须知前附表7投标文件的组成部分 |
| 3 | 法定代表人身份证明及授权委托书 |  |
| 4 | 投标保证金 |  |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；并在投标文件中提供下列材料：（1）—（5）项 |  |
| 6 | 不参与围标串标承诺书 |  |
| 7 | 投标函 |  |
| 8 | 开标一览表 |  |
| 9 | 投标报价明细表 |  |
| 10 | 售后服务 |  |
| 11 | 商务条款偏离说明表 |  |
| 12 | 技术明细表 |  |
| 13 | 货物技术规范偏离表 |  |
| 14 | 交货期 | 详见投标人须知前附表30交货期 |
| 15 | 交货地点 | 详见投标人须知前附表31交货地点 |
| 16 | 质保期 | 详见投标人须知前附表32质保期 |
| 17 | 第三部分采购需求中备注为“政府强制采购节能产品”： 第3项：台式电脑 第54项：平板电脑 第64项：台式电脑 | 详见第三部分采购需求“二、技术需求”，如此处与采购需求内容不符以第三部分采购需求内容为准 |

- 第五部分  政府采购合同

（石河子大学（     单位）（      项目））

（货物合同专用）

合同编号：招采中心年度编号或询价编号

如：兵2022-×××-？（第？包） // XJ2022-×××

买方：                  （以下简称甲方）

卖方：                  （以下简称乙方）

签订地点：  石河子大学

签订时间：20   年    月    日

备注：  1.根据项目具体要求可以增加相应条款，但不得删减合同范本条款，如无相关约束条款，可以用（/）标注

2.招标编号 合同编号：（为项目采购立项编号，兵团批复编号或校内询价编号）

石河子大学货物采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 及单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数已确认： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

如有备件、专用工具，应当以附件形式列明名称、规格、数量、质量标准和相关信息，如果有指定的品牌或者生产厂家的，乙方应当提供与招标文件相符的品牌或者厂家产品，并约定乙方对备件亦应承担质量保证责任；如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                  、地点：                          。

2、验收标准：                                                   。

3、验收方式：                                                   。

3、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，并有权要解除合同并要求乙方承担货物总价款的30%的违约金。

4、不需要安装调试的货物，甲方应当在货到甲方指定地点进行现场验收，乙方在交付时提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。逾期每日按合同总价的0.3%计算，超过30天，甲方有权解除合同。

5、如需要安装、调试的货物，甲方应当在货到甲方指定地点交付甲方后7个工作日内开始组织进行验收或者乙方书面通知甲方安装调试完成后7个工作日内开始进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方盖章，甲乙双方各执一份；如果需要由包含学校组织机构在内的第三方进行验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

6、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、即使甲方或者学校相关部门验收合格，乙方仍应当对货物承担瑕疵担保责任。

8、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。5日内无法解决的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款总额的20%向甲方支付违约金，如给甲方或者第三方造成其他经济损失的，乙方还应当赔偿相应全部经济损失。

第六条　安装、调试和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训，乙方负责安装。

培训时间、地点、次数：                        。

第七条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：    验收合格当日算起质保          年   （如果项目中货物质保期不一样需在供货一览表的备注中体现） 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项见合同附件。

第八条　付款方式和期限

1、资金性质：                       。

2、付款方式：合同签订前，中标供应商向采购单位缴纳采购合同价款5%的履约保证金。产品货到安装调试完成，经验收合格后正常使用，采购单位支付给中标供应商合同价款的100%，合同履约完毕后采购单位无息退还5%的履约保证金给中标供应商。

第九条　履约、质量保证金

1、乙方应当在本合同签订之日向甲方给付相当于本合同合计价款总额       % 的履约保证金。合同履约完毕后采购单位无息退还      % 的履约保证金给中标供应商。

第十条　合同的变更、解除与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定的，甲方根据具体情况有权选择以下任意一种方式要求乙方承担其违约责任 。

（1）、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定的，乙方应当在收到甲方书面更换货物的通知之日起7日内更换为符合约定的货物并交付给甲方；乙方未在约定期限内更换为符合约定的货物并交付给甲方的，每迟延一日，须向甲方支付合同货物总价款千分之一的违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方给付合同总价款20% 的违约金。（具体内容和比例可以根据具体情况确定，下同）

（2）、因乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定，甲方不同意接收的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方给付合同总价款20% 的违约金。

（3）、特殊情况下，乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定，但是甲方同意接收的，甲方有权扣减最多相当于本合同总价款50%的货款。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，乙方应当在收到甲方书面通知之日起7日内更换为符合招标文件和本合同约定的货物并交付给甲方；乙方未在约定期限内更换为符合约定的货物并交付给甲方的，每迟延一日，须向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。

4、甲方自乙方将货物运至甲方指定地点并收到无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同总价款3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总价款30%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但滞纳金累计不得超过合同货物总价款的5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同货物总价款30%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方根据具体情况负责免费修理、更换、重做，甲方有权扣除质保金作为乙方违约的违约金；如给甲方造成其它经济损失，乙方还应当另行向甲方赔偿全部经济损失。

7、其它违约行为按合同总价款30%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因本合同的签订、履行发生的争议，可首先由双方协商解决。双方不能协商或者协商未能达成一致的，可由一方向本合同签订地石河子的石河子市人民法院提起民事诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十四条　本合同一式四份，政府采购办、政府采购中心各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

| 甲 方： | 石河子大学 （大学合同章） 年 月 日 | 乙 方： | （卖方合同章） 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 新疆石河子市北四路 | 地 址： |  |
| 邮政编码 | 832003 | 邮政编码 |  |
| 法人代表： |  | 授权代表（签字）： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
|  |  | 传 真： |  |
| 开户银行：中国银行石河子市分行石河子大学支行 |  | 开户银行： |  |
| 账 号： | 107604669455 | 帐 号： |  |
| 税 号： | 12990000458493855B | 税 号： |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、投标人承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） | 乙方（章） |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六部分  投标文件格式

目  录

一、投标文件封面

二、★营业执照

三、★法定代表人身份证明及授权委托书

四、★投标保证金

五、制造商授权书（若有）

六、中小企业声明函（中小型企业产品价格需扣除的须提供）

七、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

八、★《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

九、★不参与围标串标承诺书

十、★投标函

十一、★开标一览表

十二、★投标报价明细表

十三、★商务条款偏离说明表

十四、供应商认为有必要提供的其他资料

十五、投标供应商自行编写的技术文件

十六、投标供应商自行编写的服务文件

十七、其他材料

- 一、投标文件封面

（项目名称）

（包号）

投标文件

投标供应商名称：                     （公章）

法定代表人：

日期：                   （年/月/日）

- 二、★营业执照

提供有效的营业执照；（自然人提供身份证明文件、事业单位提供事业单位法人证书）

- 三、★法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标供应商名称（公章）：

法定代表人（签名） ：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：法定代表人出席开标会时，仅需提供法定代表人身份证明文件。委托代理人出席开标会时需同时提供法定代表人资格证明文件和法定代表人授权委托书。

- 四、★投标保证金

提供递交保证金的凭证或投标保证金收据

- 五、制造商授权书（若有）

制造商（或总代理）授权书

（适用于产品不是投标供应商自己生产的）

（代理机构名称）：

我方    （制造商名称）  是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在      （制造商地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：

（1）代表我方办理贵方采购项目编号为                  的招标文件要求提供的由我方制造的    （货物名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3）我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目招标文件中约定的一切事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

我方于      年  月  日签署本文件 （投标供应商名称）于   年  月  日接受此文件,以此为证。

投标供应商名称(公章)：             出具授权书的制造厂名称(签章):

法定代表人（签名）：           正式授权代表（签章）：

职    务：                      职    务：

部    门：                      部    门：

（若投标供应商提供的产品、服务等存在授权，可填写此表或提供其他证明材料。格式仅供参考，此项不做强制性要求。）

- 六、中小企业声明函（中小型企业产品价格需扣除的须提供）

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

- 以上提及的企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

2、标的名称指所投货物、产品、服务的名称。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：

- 所有潜在投标供应商在做出以上声明前，需根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相应内容，确定自身是否可以享受中小企业政策。如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的内容如实填写，若不满足中小企业政策的供应商，请不要填写。

- 如供应商属于监狱企业，需按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，提供其证明材料。

- 如供应商属于残疾人福利性单位，需按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）内容的要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

- 后附中小企业划型标准的部分内容。详细内容请在中国政府采购网上查询获取。

中小企业声明函（服务类、工程类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小 企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业     人员人，营业收入为      万元，资产总额为    万【从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业     人员人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人 为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：  年  月   日

注：

1、所有潜在投标供应商在做出以上声明前，需根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相应内容，确定自身是否可以享受中小企业政策。如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的内容如实填写，若不满足中小企业政策的供应商，请不要填写。

2、如供应商属于监狱企业，需按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，提供其证明材料。

3、如供应商属于残疾人福利性单位，需按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）内容的要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

5、后附中小企业划型标准的部分内容。详细内容请在中国政府采购网上查询获取。

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附：中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

注：

- 工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；

2、交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；

3、仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;

4、信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；

5、其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 七、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

①供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

②节能产品、环境标志产品证明文件；

③类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签名）：

日期：          年      月     日

八、★《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；并在投标文件中提供下列材料：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

①、供应商是法人组织的应提供经审计的上一年度完整的财务报告（例：2022年参加投标，需提供2021年包含资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注的财务审计报告完整版）。（要求：提供的财务审计报告内容必须完整，并加盖有第三方审计公司的印章。若审计报告内容不完整、提供的财务审计报告未加盖第三方审计公司印章、印章不能清晰可见的均视为无效材料。）

②、供应商是法人组织的，且成立不足一年的提供截止开标前近3个月的财务报表和其截止开标前1个月的基本开户银行出具的资信证明（资信证明内容须包含商业信誉良好的相关内容）；

③、其他组织、事业单位或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供投标截止时间前一个月内基本开户银行出具的资信证明（资信证明内容须包含商业信誉良好的相关内容）。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明函；）

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（注：所有证明材料需加盖出具机关印章,必须写明税款/费款所属期。）

①、提供截止开标前近半年内任三个月税收缴纳完成的证明资料。

提供截止开标前近半年内任三个月（以税款所属期为准）税收部门出具的完成税收缴纳证明，申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。其它无需纳税或免税的必须提供税收部门相关证明 。

②、提供截止开标前近半年内任三个月税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明。

提供截止开标前近半年内任三个月（以费款所属期为准）税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明，申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。如委托其他机构代缴代扣，还需同时提供供应商与机构签署的服务合同或代缴协议，其中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险，否则不予认可。

③、其他组织和自然人也需按上述要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

（4）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书，格式后附；）

（5）法律、行政法规规定的其他条件;

格式：

近三年无重大违法记录声明书

我单位自愿参加由（采购单位名称）组织的（项目名称、项目编号）的投标活动。

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条内容的规定，我单位做出如下声明：

- 我单位在发布招标公告近三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业。

- 我单位在发布招标公告近三年内，未被吊销相关许可证或者相关的执照。

- 我单位在发布招标公告近三年内，未受到过较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款指200万元以上的罚款）。

- 我单位未被相关部门禁止参加政府采购活动。

我单位对以上声明内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签名）：

日期：          年      月     日

- 九、★不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

- 十、★投标函

投标函

：

(投标供应商名称)授权                    (投标供应商授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期      天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签名）：

日期：          年      月     日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 十一、★开标一览表

开标一览表

项目编号：                                         价格单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 总 价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 交 货 期 |  |
| 质 保 期 |  |
| 项目负责人及联系方式 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标供应商严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签名）：

日期：          年      月     日

- 十二、★投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                                         价格单位：元

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 标的（货物）名称 | 产品品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 国别 | 价格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标供应商必须按照规定要求完整填写《投标报价明细表》，如有缺失或变动表格相关内容，将导致投标被拒绝。

投标供应商名称（公章）：

投标供应商法定代表人（签名）：

日期：          年      月     日

十三、★商务条款偏离说明表

商务条款偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 招标文件商务条款条目号 | 招标文件商务条款内容 | 投标文件商务条款响应内容 | 是否偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：投标供应商根据招标文件中的商务条款自行编写此表。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

- 十四、供应商认为有利于投标的其他商务资料

- 十五、投标供应商自行编写的技术文件

1、★货物/服务明细表

货物/服务明细表

项目编号、包号：

| 项 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 标的（货物/服务）名称 | 货物/服务简要描述 （应当包含货物的品牌、规格型号、生产厂家、国别、产品参数、主要性能等） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | … |  |  |

说明：1、投标供应商必须按照要求填写货物/服务明细表，投标供应商可根据自身情况进行新增，但不得删减。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

2、货物/服务配套的其他材料

供应商可根据自身情况提供同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；

3、★货物/服务技术参数偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 标的（货物/服务）名称 | 数量 | 招标文件技术参数、要求 | 投标文件对应产品的参数、要求 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、所投货物/服务优于招标文件要求的在“是否偏离”处标明正偏离。所投货物/服务对比招标文件要求不存在偏离的在“是否偏离”处标明无偏离。所投货物/服务劣于招标文件要求的在“是否偏离”处标明负偏离。

2、投标供应商需根据所投产品的实际参数逐项填写《货物/服务技术参数偏离表》。如果表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标供应商在《货物/服务明细表》提供的内容不一致，将视为可选择性方案，其投标将被拒绝；

3、经评审委员会认定技术规格复制招标文件采购需求内容的，按无效投标处理；

4、投标供应商须对招标文件技术要求进行点对点应答，必须根据招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

4、★售后服务承诺书

供应商结合采购内容自行进行编写。

- 5、售后服务方案

- （1）项目验收；

- （2）安装调试；

- （3）售后承诺；

- （4）售后人员配置；

- （5）维修服务承诺；

- （6）出现问题后的处理方案；

十六、投标供应商自行编写的服务文件

1、货物/服务售后服务：（应当包括但不限于以下内容）

①货物配送方案及货物验收标准；

②质量保证措施和保证交货期措施；

③货物的质保期和售后服务的内容及措施；

④售后服务响应时间和售后技术支持；

⑤供货方案及内容；

2、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

| 投标供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码）： |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等）： |  |  |  |
| 备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。 |  |  |  |

3、服务项目偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的服务条款 | 投标文件的服务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标供应商提交的服务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》。

年  月  日

- 十七、其他材料

供应商认为有利于投标的其他材料。