义乌高新区建材科技有限公司2024年度外加剂采购项目

招标文件

采购编号：YCQ-2024-CG041-1

采   购　 人： 义乌高新区建材科技有限公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二四年四月

招标文件目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	8

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	12

五、服务费	13

六、其它	13

第三章 招标项目要求	14

第四章 开标、评标和定标须知	19

一、开标	17

二、评标	19

三、定标	22

第五章 投标文件的有效性	24

第六章 评标办法	26

第七章 合同主要条款	29

第八章 投标文件部分格式	31

# 招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YCQ-2024-CG041-1

2、采购内容：义乌高新区建材科技有限公司2024年度外加剂采购。详情请见第三章《招标项目要求》。

3、采购预算及数量：外加剂预计5000吨（实际采购数量以满足年度实际生产为准），预算975万元，其中萘脂高效型外加剂2500吨，最高限价单价为2000元/吨；聚羧酸外加剂2500吨，最高限价单价1900元/吨。中标单位仅作为优先选用的非唯一供应商。

采购货款以中标单价*实际供应吨数结算。

4、投标人的资格要求：

①符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

②在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，且具有招标物资生产供应经验、符合招标产品的生产经营范围的生产商；

③投标人按招标文件要求将投标产品于2024年 月 日17：00前送义乌高新区建材科技有限公司试样，试样产品质量必须符合义乌高新区建材科技有限公司企业内控指标要求。

④本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登陆浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6、技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年 月 日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至（义乌高新区建材科技有限公司）：吴先生（0579-85010206）和义乌产权交易所有限公司：刘先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。

## 7、投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2024年 月 日13:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录政采云（乐采云）平台（简称“政采云（乐采云）”下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云（乐采云）”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2024年 月 日13:30

④开标地点：“政采云（乐采云）”（https://www.zcygov.cn/）

8、投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云（乐采云）”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“政采云（乐采云）”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云（乐采云）”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云（乐采云）”供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录“政采云（乐采云）”政府采购电子卖场后，点击链接https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2024年 月 日13:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云（乐采云）”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱(843133786@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“政采云（乐采云）”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云（乐采云）”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“政采云（乐采云）”。如投标人未按照规定时间（2024年 月 日13:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云（乐采云）”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“政采云（乐采云）”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：王小姐0579－89903039。

9、投标保证金：20万元人民币，同时必须满足以下要求：

（1）须由投标人从其帐户在2024年4月27日16 时00分前交纳；

（2）交纳方式：电汇、转账等方式

（投标人应在交纳凭证注明“投标保证金”。）

投标保证金汇至：

银行帐号名称：义乌产权交易所有限公司

银行帐号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

- 业务咨询：

义乌高新区建材科技有限公司：吴先生  0579-85010206

义乌产权交易所有限公司：王小姐  0579-89903039

义乌高新区建材科技有限公司

义乌产权交易所有限公司

2024年 月 日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌高新区建材科技有限公司2024年度外加剂采购项目 采购内容及数量:详见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 供货要求 | 详见招标文件第三章 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年 月 日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌高新区建材科技有限公司： 吴先生（0579-85010206）和义乌产权交易所有限公司：刘先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2024年 月 日13:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云（乐采云）”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱(843133786@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2024年 月 日13:30 开标地点：“政采云（乐采云）”（https://www.zcygov.cn/） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“政采云（乐采云）”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。 如“政采云（乐采云）”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“政采云（乐采云）”。如投标人未按照规定时间（2024年 月 日13:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云（乐采云）”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“政采云（乐采云）”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 20万元人民币，同时必须满足以下要求： 1、须由投标人从其帐户在2024年 月 日16 时00分前交纳； 2、交纳方式：电汇、转账等方式 （投标人应在交纳凭证注明“投标保证金”。） 投标保证金汇至： 银行帐号名称：义乌产权交易所有限公司 银行帐号：1208020009045009586 开户银行：中国工商银行义乌分行 |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标的投标人保证金，在确定中标人后3日内退还。如发生质疑(投诉)，质疑人(投诉人)和被质疑人(被投诉人)的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。 |
| 14 | 履约保证金 | 30万元，在合同签订前以电汇、转账形式向采购人递交。 |
| 15 | 履约保证金退还 | 中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）后退还中标人（不计息）。 |
| 16 | 付款方式 | 详见招标文件第三章。 |
| 17 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 18 | 其他 | 1）本项目设有预算价及（单价）最高限价，投标报价超过预算价或（单价）最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌高新区建材科技有限公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部份。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：(提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效)

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合询价文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

★（1）货物简要说明一览表；

★（2）投标物料的生产设备（应包含母液合成设备台套数）并提供母液合成生产设备清单；

（3）投标人应提供针对本项目的供货、验收计划（需注明母液合成生产设备地点）、质保跟踪计划；

（4）产品的主要技术性能（包含产品的固含量、净浆流动度、混凝土强度比28d、坍落扩展度损失等指标）、特点和质量水平的详细描述；

★（5）采购人出具的试样合格证明材料；

（6）规范偏离表；

（7）2024年4月查询的投标人在天眼查中的信用情况及实缴资金信息截屏；

（8）投标单位简介（试验室人员及试验仪器配备、技术服务清单，格式见附件）；

★（9）2023年1月以来有资质的专业检测机构出具的产品合格检测报告(质量检测报告要求在正本中为原件原色扫描)；

（10）主要业绩证明资料（2021年1月1日以来金华地区范围内的销售业绩资料，包括与混凝土公司签订的供货期6个月及以上的业绩合同及相应的销售发票复印件）；

★（11）承诺书（售后服务承诺书、产品质量承诺书、水泥胶砂减水率承诺书、坍落扩展度损失承诺书）；

（12）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13、投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

- 投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17、投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

18、投标保证金

18.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

18.2投标人应按投标须知前附表规定的形式和金额交纳投标保证金。

18.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

18.4若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金。

18.5 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。

18.6如果中标单位中标后应自身原因不能在规定时间内和采购人签订合同的，将没收其投标保证金。

18.7未中标的投标人保证金，在确定中标人后3日内退还。如发生质疑(投诉)，质疑人(投诉人)和被质疑人(被投诉人)的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。

18.8中标的投标人的投标保证金，在合同签订并备案完成，且提交了履约保证金后五日内退还。

四、投标文件的递交

19.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2024年 月 日13:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云（乐采云）”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱(843133786@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在“政采云（乐采云）”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

21.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后招投标中心开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“政采云（乐采云）”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如政采云（乐采云）上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招投标中心把备份文件上传至“政采云（乐采云）”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时政采云（乐采云）上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云（乐采云）”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

本项目招标服务费于中标通知书发送前向采购方收取。

# 六、其它

本招标文件解释权归采购人。

第三章  招标项目要求

一、项目简介

项目名称：义乌高新区建材科技有限公司2024年度外加剂采购项目

项目概述：本次采购为外加剂采购项目，预计5000吨，其中萘脂高效型外加剂2500吨（最高限价单价为2000元/吨），聚羧酸外加剂2500吨（最高限价单价为1900元/吨），最终数量以采购人实际需求的供货量为准。具体采购按实际需要月批采购。

- 技术标准

1.质量要求

1.1 符合国家标准(GB8076-2008;GB/T8077-2012;GB50119-2013;JG/T223-2017)中外加剂标准要求。

1.2 本次招标外加剂为萘脂高效型外加剂及聚羧酸外加剂。质量标准如下：

| 名称 | 固 含量 | PH 值 | CL- | 总碱量 | 密度 | 净浆流动度 mm | 水泥胶砂减水率 | 混凝土强度比7d | 混凝土强度比28d | 坍落扩展度损失 | 含气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效型 | ＞ 25 | 厂家提供 | 厂家提供 | 厂家提供 | 见 注2 | ≥210 | ≥20% | ≥125% | ≥125% | 1h≯10mm 2h≯30mm | ≤3.0% |
| 聚羧酸 | ＞ 12 | 厂家提供 | ≤ 0.1% | 厂家提供 | 见注2 | ≥220 | ≥22% | ≥150% | ≥140% | 1h≯20mm 2h≯30mm | ≤3.5% |

- 注：1)表中所述“厂家提供”为生产厂家提供本厂数据，需方进行验收检验。

- 2)密度检验中 D 值取值范围，D＞1.1 时：D±0.03；D＜1.1 时：D±0.02。

- 3)净浆流动度检验时用水 87g，萘脂外加剂掺量为 1.8%，聚羧酸掺量为 1.8%。

- 4)混凝土强度试验中的材料为混凝土公司常规材料。

- 5)胶砂强度比样品为胶砂减水率试验后之样品（采用胶砂流动度为 180±5mm、用水量≤215g 的水泥）。

- 6)凝结时间满足施工要求，不对施工进度产生影响，配合需方的临时约定。

- 7)不得出现混凝土坍落扩展度随着时间的推移而增大的现象。

- 2.外加剂结算及奖罚条款

- 2.1净浆流动度按质量标准中所列，不得低于该品种下限，每下降10mm，扣30元/吨， 累计计算。

- 2.2水泥胶砂减水率按质量标准中所列，不得低于该品种下限，低于下限1个百分点，扣30元/吨，累计计算（如中标人在投标阶段所出具的水泥胶砂减水率承诺书的承诺值低于招标文件质量标准要求（即萘系≥20%、聚羧酸≥22%），按照前述设置内容进行处理。如中标人的水泥胶砂减水率承诺值大于或等于招标文件质量标准，以其承诺值作为采购人验收依据，如采购人抽检的水泥胶砂减水率低于中标人承诺值且：1、抽检萘系外加剂水泥胶砂减水率大于或等于20%时，每低于承诺值1％扣50元/吨；抽检聚羧酸外加剂水泥胶砂减水率大于或等于22%时，每低于承诺值1％扣50元/吨。2、抽检萘系外加剂水泥胶砂减水率低于20%时，每低于承诺值1％扣60元/吨；抽检聚羧酸外加剂水泥胶砂减水率低于22%时，每低于承诺值1％扣60元/吨)。若当月对比试验误差超出规范允许的范围或中标人对采购人检验结果有异议，应送第三方进行复验，以第三方检验结果作处理依据，费用由责任方承担。

- 2.3混凝土强度比按质量标准中所列，不得低于该品种下限，每低于下限10个百分点，扣30元/吨，累计计算。

- 2.4根据投标人提供的坍落扩展度损失承诺书进行验收，若采购人抽检萘脂高效型外加剂坍落扩展度2小时损失超出承诺的值，扣50元/吨，抽检聚羧酸外加剂坍落扩展度2小时损失超出承诺的值，扣50元/吨。

- 2.5出现混凝土坍落扩展度随着时间的推移而增大的现象，扣10000元/次。

- 2.6供货期间累计两次（含两次）超出水泥胶砂减水率及混凝土强度比底限（水泥胶砂减水率底限为质量标准表内外加剂该项指标下限下降2个百分点，混凝土强度比底限为质量标准表内外加剂该项指标下限下降5个百分点）的，需方有权取消供方外加剂合格供应商资格。其他指标如果达不到国标要求而影响到混凝土使用性能需方有权终止供货。

- 2.7若因外加剂质量原因造成工程质量问题，由供方承担由此给需方造成的全部损失并取消供方今后外加剂合格供应商资格。

- 2.8冬季出现结晶导致堵管而影响生产的，扣2000元/次，并由供应方及时疏通解决，发生第二次罚款增加2000元，以此类推，发生第四次取消供方今后外加剂合格供应商资格。

- 三、项目实施进度要求

- 自合同签订之日起1年。每月外加剂数量具体以采购人通知的实际需要数量为准。采购人于供货前一天通知中标人，含品名、规格、数量、要求到货时间等，以便中标人及时安排运输车辆，保证及时供货。中标人应在接到电话通知之时起的指定时间内将货物运到采购人指定地点。规格、数量、要求到货时间应严格按照采购人计划供货。

## 四、履约验收

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求，组织验收。

- 进厂外加剂质量验收实行一车一检，并以供向企业试验室及义乌高新区建材科技有限公司技术中心取样化验结果为准，供方代表或供方授权驾驶员签字见证。若有异议，供方可在五个工作日内到供向企业及技术中心对封存样进行重新复检，复检时向企业及技术中心人员必须在场，以重新复检结果为准。

如进厂外加剂质量达不到质量指标要求，需方有权拒收退回。

五、投标样品：

★投标人须向采购人提供2023年以来第三方质量检测报告复印件加盖公章，并提供产品样品经采购人试样，质量指标符合厂控指标要求。投标时出具采购人试样合格证明材料，不提供作无效投标处理。样品是否合格以采购人检验结果为准。采购人在开标前出具试样结果证明材料给各投标人，样品合格的投标人有资格参与投标。样品不合格投标人作无效标处理。萘脂高效型外加剂质量要求：固含量＞25；含气量≤3.0%；混凝土强度比7d≥125%，混凝土强度比28d≥125%，水泥胶砂减水率≥20%，净浆流动度 mm≥210。聚羧酸外加剂质量要求：固含量＞12；含气量≤3.5%；混凝土强度比7d≥150%，混凝土强度比28d≥140%，水泥胶砂减水率≥22%，净浆流动度 mm≥220。 其余未列指标均应符合国家标准(GB8076-2008;GB/T8077-2012;GB50119-2013;JG/T223-2017)中外加剂标准要求。

样品接收联系人： 朱建升   联系电话：18806792982

★特别声明：产品送样截止时间为公告发出之日起7个自然日（即2024年 月 日17：00）。逾期送样采购人不再接收。请各投标人充分考虑送样时间要求，因投标人逾期原因造成的一切后果由投标人承担。

- 六、商务要求

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价材料费、运费、装卸费、税金（含增值税专用发票）等所有费用，即按招标方要求运至料仓完毕的价格，如有漏项，视同已包含在其总项目中，投标单价及总价不予调整。

2、投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

3、投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每项服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

4、采购人不接受低于成本的投标报价。

5、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

6、须由中标单位开具增值税专用发票。

7、招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

- 8、售后服务要求

8.1响应时间：出现质量问题在接到需方通知后需在6小时内需安排技术人员至现场处理解决。相应超时每发生一次在当月货款中扣除2000元（上不封顶）。

8.2投标人每月驻厂服务不少于5个工作日。驻厂服务每少一天在当月货款中扣除1000元。

8.2以上售后服务事项需投标方提供书面承诺材料并加盖电子签章。

9、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：需方提前2天通知供方发货，供方必须按需方要求将货物送达指定地点。

2、交货方式：由供方负责将外加剂打入指定罐内。

3、交货地点：义乌高新区建材科技有限公司商混厂区。

10、付款方式

开始供货后的第四个月月底前支付第一个月的货款，供方应提供完整的质保资料及发票。如2024年5月份货款于2024年9月月末支付，以此类推。支付款项可通过现金或一年期国内信用证支付，国内信用证福费廷费用由需方支付（福费廷是指在远期付款信用证方式下，银行收到开证行真实、有效的到期付款确认书后，从卖方处无追索权地买入未到期债权）。月支付款项中供方须同意接收需方包含银行承兑汇票的支付形式，其占比不超过月支付款总额的30％，银行承兑汇票金额可以累计，银行承兑汇票贴现利息由供方承担。

供方应根据需方实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际供货量乘以中标单价进行计算。采购人指派专人过磅验收签认,如出现规格不符时，采购人有权拒收。外加剂月度的结算量按以下方式计算：按采购人实际过磅数量与中标人发料单数量中少的一方数据作为结算数据；每月初的5个工作日内对上月货款的结算单签字盖章确认，供方向需方提供相应金额的增值税发票，需方在货款支付期限到期月份的月末予以支付。双方签订结算单作为结算依据。

11、违约责任

11.1供方逾期交付货物的，供方应按每日5000元向招标方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期2个工作日不能交货的，需方可解除本合同，如造成需方损失的，由供方承担赔偿责任。

11.2供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

11.3未按规定提供完整的质保、技术资料每次处以3000元的违约金。

11.4未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行相关质量问题处理的，每次处以5000元的违约金。

11.5供货期间所供货物不符合招标要求的，则扣除履约保证金。

七、其他

1、中标单位仅作为优先选用的非唯一供应商。

2、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消并没收履约保证金，该中标人对由此产生的一切后果负责。

3、投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

4、中标之后，如发现投标文件与招标文件内容如有不一致，应以有利于采购人原则为准。

第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“政采云（乐采云）”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云（乐采云）”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“政采云（乐采云）”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6、投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7、供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云（乐采云）”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云（乐采云）”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

- 投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10、投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“政采云（乐采云）”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12、评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13、决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

三、定标

14、中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云（乐采云）”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

15、合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订双方合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

15.8采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云（乐采云）”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

1.4未按招标文件规定提交投标保证金的。

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价）。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“政采云（乐采云）”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 25 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 投标人 企业实力 | 0-2（客观分） | 根据投标企业注册资金（以实缴资金为准，须提供相关实缴依据）进行评分，30000万（含）以上得2分，30000万（不含）-10000万（含）得1.5分，10000万（不含）-5000万（含）得1分，5000万元（不含）-1000万元（含）得0.5分，1000万元以下不得分。 |
| 2 | 投标人 企业信用 | 0-2（客观分） | 根据2024年4月查询的投标人在天眼查中的信用情况截屏。进行信用评分，无任何失信记录或自身风险的得2分，每增加一条扣0.5分，扣完为止。 |
| 3 | 投标产品实施业绩 | 0-4（客观分） | 针对2021年1月1日以来投标产品在金华地区范围内的销售业绩进行评审（以与混凝土公司签订的供货期6个月及以上的业绩合同及相应的销售发票复印件为准）。每具有1个销售业绩得0.2分，最高得4分。 |
| 4 | 生产厂家 整体评价 | 0-2（主观分） | 根据投标人的生产厂家的市场认知度、质量检测保障手段、质量安全稳定性进行综合评价，排名第一得2分，排名第二得1分，排名第三得0.5分，排名第四名及以下不得分。不同厂家之间的排名可并列且不影响后续排名情况。 |
| 5 | 产品 整体评价 | 0-2（主观分） | 1、根据投标人提供产品的市场认知度及占有率进行综合评价，排名第一得2分，排名第二得1.5分，排名第三得1分，排名第四及以下不得分。不同供应商之间的排名可并列且不影响后续排名情况。 |
|  |  | 0-3（客观分） | 2、根据投标人提供的水泥胶砂减水率承诺书进行评分(两种外加剂以承诺减水率增加的数值中较低的一项作为评分依据），未提供减水率承诺书或是承诺的水泥胶砂减水率低于招标文件质量标准要求（萘脂高效型外加剂减水率≥20%、聚羧酸外加剂减水率≥22%）的不得分，提供的萘脂高效型外加剂及聚羧酸外加剂水泥胶砂减水率承诺书每超过质量标准要求1％得1分，最高3分。 |
| 6 | 组织供货能力及方案 | 0-1.5（主观分） | 1、根据供应商的组织供货能力及方案进行评定，组织供货进度保障措施完善、方案科学完善、可行性强的得1.5分，组织供货进度保障措施基本完善、方案可行、能满足要求的得0.5分，未作说明的不得分； |
|  |  | 0-1.5（客观分） | 2、母液生产设备在浙江省内的得1.5分，在浙江相邻省份的得0.5分，未说明母液生产设备地点或其地点在其他省份的不得分； |
| 7 | 售后服务 | 0-2（主观分） | 根据投标人提供的售后服务方案、保障能力等进行综合评价，排名第一得2分，排名第二得1.5分，排名第三得1分，排名第四及以下的不得分。不同供应商之间的排名可并列且不影响后续排名情况。 |
| 8 | 坍落扩展度损失 | 0-5分（客观分） | 根据投标人提供的坍落扩展度损失承诺书进行评分。承诺2小时无坍损的得5分、0~10mm（含）的得3分、10mm（不含）~20mm（含）的得1分、20mm（不含）~30mm（含）的不得分。未提供坍落扩展度损失承诺书或是承诺值低于招标文件质量标准要求的不得分。（若2种外加剂承诺2小时坍落扩展度损失不一致，取承诺坍落扩展度损失较大的作为评分依据）。 |
| 二 | 商务报价分 | 75 | 投标报价=评标价=（萘脂高效型外加剂投标单价+聚羧酸型外加剂投标单价）/2 1）评定评标基准价：以满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其商务报价分为75分；平均价、基准价的计算范围和计算结果一经确定，后续评审的任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会产生变化。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×75，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

# 第七章  合同主要条款

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据__年____月____日浙江省义乌市国企采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

- 合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

- 二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 型号 | 中标单价（元/吨） | 数量（吨） | 中标总价（元） | 含预估增值税额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、中标人仅作为优先选用的非唯一供应商； 2、中标价为供方所能承受的最低、最终一次性报价，在供货周期内原则上不进行价格调整； - 3、外加剂吨数为预计数量，实际采购数量以满足年度实际生产为准。 |  |  |  |  |  |

单位：人民币元

- 技术标准

1.质量要求

1.1 符合国家标准(GB8076-2008;GB/T8077-2012;GB50119-2013;JG/T223-2017)中外加剂标准要求。本次招标外加剂为萘脂高效型外加剂及聚羧酸外加剂。质量标准如下：

| 名称 | 固 含量 | PH 值 | CL- | 总碱量 | 密度 | 净浆流动度 mm | 水泥胶砂减水率 | 混凝土强度比7d | 混凝土强度比28d | 坍落扩展度损失 | 含气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效型 | ＞ 25 | 厂家提供 | 厂家提供 | 厂家提供 | 见 注2 | ≥210 | ≥20% | ≥125% | ≥125% | 1h≯10mm 2h≯30mm | ≤3.0% |
| 聚羧酸 | ＞ 12 | 厂家提供 | ≤ 0.1% | 厂家提供 | 见注2 | ≥220 | ≥22% | ≥150% | ≥140% | 1h≯20mm 2h≯30mm | ≤3.5% |

- 注：1)表中所述“厂家提供”为生产厂家提供本厂数据，需方进行验收检验。

- 2)密度检验中 D 值取值范围，D＞1.1 时：D±0.03；D＜1.1 时：D±0.02。

- 3)净浆流动度检验时用水 87g，萘脂外加剂掺量为 1.8%，聚羧酸掺量为 1.8%。

- 4)混凝土强度试验中的材料为混凝土公司常规材料。

- 5)胶砂强度比样品为胶砂减水率试验后之样品（采用胶砂流动度为 180±5mm、用水量≤215g 的水泥）。

- 6)凝结时间满足施工要求，不对施工进度产生影响，配合需方的临时约定。

- 7)不得出现混凝土坍落扩展度随着时间的推移而增大的现象。

2、结算及奖罚条款

- 1净浆流动度按质量标准中所列，不得低于该品种下限，每下降10mm，扣30元/吨， 累计计算。

- 2水泥胶砂减水率按质量标准中所列，不得低于该品种下限，低于下限1个百分点，扣30元/吨，累计计算（如中标人在投标阶段所出具的水泥胶砂减水率承诺书的承诺值低于招标文件质量标准要求（即萘系≥20%、聚羧酸≥22%），按照前述设置内容进行处理。如中标人的水泥胶砂减水率承诺值大于或等于招标文件质量标准，以其承诺值作为采购人验收依据，如采购人抽检的水泥胶砂减水率低于中标人承诺值且：1、抽检萘系外加剂水泥胶砂减水率大于或等于20%时，每低于承诺值1％扣50元/吨；抽检聚羧酸外加剂水泥胶砂减水率大于或等于22%时，每低于承诺值1％扣50元/吨。2、抽检萘系外加剂水泥胶砂减水率低于20%时，每低于承诺值1％扣60元/吨；抽检聚羧酸外加剂水泥胶砂减水率低于22%时，每低于承诺值1％扣60元/吨)。若当月对比试验误差超出规范允许的范围或中标人对采购人检验结果有异议，应送第三方进行复验，以第三方检验结果作处理依据，费用由责任方承担。

- 3混凝土强度比按质量标准中所列，不得低于该品种下限，每低于下限10个百分点，扣30元/吨，累计计算。

- 4根据投标人提供的坍落扩展度损失承诺书进行验收，若采购人抽检萘脂高效型外加剂坍落扩展度2小时损失超出承诺的值，扣50元/吨，抽检聚羧酸外加剂坍落扩展度2小时损失超出承诺的值，扣50元/吨。

- 5出现混凝土坍落扩展度随着时间的推移而增大的现象，扣10000元/次。

- 6供货期间累计两次（含两次）超出水泥胶砂减水率及混凝土强度比底限（水泥胶砂减水率底限为质量标准表内外加剂该项指标下限下降2个百分点，混凝土强度比底限为质量标准表内外加剂该项指标下限下降5个百分点）的，需方有权取消供方外加剂合格供应商资格。其他指标如果达不到国标要求而影响到混凝土使用性能需方有权终止供货。

- 7若因外加剂质量原因造成工程质量问题，由供方承担由此给需方造成的全部损失并取消供方今后外加剂合格供应商资格。

- 8冬季出现结晶导致堵管而影响生产的，扣2000元/次，并由供应方及时疏通解决，发生第二次罚款增加2000元，以此类推，发生第四次取消供方今后外加剂合格供应商资格。

9当月处罚金额在次月结算单中予以扣除，如5月检测结果在6月出具，相应处罚金额在6月结算单中予以扣除；2023年4月处罚金额须在当月结算单中予以扣除。

四、合同期限

本合同期限自合同签订之日起一年。仅作为优先选用的非唯一供应商。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本合同履约保证金为 30 万元，在 签订合同 前提交。缴纳后需方向供方开具收款收据。供方在合同到期且货款结算付款完成后凭收款收据向需方申请退还履约保证金；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方中止合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

▲八、售后服务及人才培训

- 售后服务要求：

（1）响应时间：出现质量问题在接到需方通知后需在6小时内安排技术人员至现场处理解决。响应超时每发生一次在当月货款中扣除2000元（上不封顶）。

（2）供方每月驻厂服务不少于5个工作日。驻厂服务每少一天在当月货款中扣除1000元。

（3）如未在规定时间做出响应，给招标人造成损失的，由中标方承担相关费用。

（4）以上售后服务事项需供方提供书面承诺材料并加盖公章。

（5）投标人承诺的其它售后服务计划措施。

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：需方提前2天通知供方发货，供方必须按需方要求将货物送达指定地点。

2、交货方式：由供方负责将外加剂打入指定罐内。

3、交货地点：义乌高新区建材科技有限公司商混厂区。

十、货款支付

开始供货后的第四个月月底前支付第一个月的货款，供方应提供完整的质保资料及发票。如2024年5月份货款于2024年9月月末支付，以此类推。支付款项可通过现金或一年期国内信用证支付，国内信用证福费廷费用由需方支付（福费廷是指在远期付款信用证方式下，银行收到开证行真实、有效的到期付款确认书后，从卖方处无追索权地买入未到期债权）。月支付款项中供方须同意接收需方包含银行承兑汇票的支付形式，其占比不超过月支付款总额的30％，银行承兑汇票金额可以累计，银行承兑汇票贴现利息由供方承担。

- 供方应根据需方实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际供货量乘以中标单价进行计算。采购人指派专人过磅验收签认,如出现规格不符时，采购人有权拒收。外加剂月度的结算量按以下方式计算：按采购人实际过磅数量与中标人发料单数量中少的一方数据作为结算数据；每月初的5个工作日内对上月货款的结算单签字盖章确认，供方向需方提供相应金额的增值税发票，需方在货款支付期限到期月份的月末予以支付。双方签订结算单作为结算依据。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在6小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1供方逾期交付货物的，供方应按每日5000元向招标方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期2个工作日不能交货的，需方可解除本合同，如造成需方损失的，由供方承担赔偿责任。

2供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

3未按规定提供完整的质保、技术资料每次处以3000元的违约金。

4未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行相关质量问题处理的，每次处以5000元的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续__14___天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于需方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。需方仅作为优先选用的非唯一供应商。

十八、本合同一式__份，供方执__份，需方执__份，义乌产权交易所有限公司执__份，均具同等效力。

供    方：________________________        需    方：________________________

地    址：________________________        地    址：________________________

法定代表人：______________________        法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _        授权代表：____________________

电    话：________________________        电    话：________________________

账户名称：________________________        账户名称：________________________

开户银行：________________________        开户银行：________________________

账    号：________________________        账    号：________________________

签约时间：________________________        签约地点：________________________

第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式：

1、参投货物说明一览表

2、产品质量保证承诺书

3、售后服务承诺书

4、水泥胶砂减水率承诺书

5、规范偏离表

6、主要业绩证明

7、投标人生产技术情况一览表

8、义乌市国企采购项目投标承诺书

二、报价响应文件部分格式：

1、开标一览表格式

三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

参投货物说明一览表

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：

1、投标方应此表在改变格式的情况下可自行制作

## 产品质量保证承诺书

根据贵方为年 月日（采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1、技术规范及相关产品标准：

2、产品都属于厂家原装正品产品：

3、产品“三包”内容：

4、质量问题的处理：

5、质量投诉的处理：

6、其它：

投标方名称（电子签章）：

投标方代表签字：

日  期:    年    月    日

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

响应时间：出现质量问题在接到需方通知后需在6小时内需安排技术人员至现场处理解决

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

驻厂：承诺每月驻厂服务不少于5个工作日。

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标方名称（电子签章）：

投标方代表签字：

日  期:    年    月    日

水泥胶砂减水率承诺书

致：

我方承诺提供的xx  品牌的萘脂高效型外加剂，水泥胶砂减水率值达到      %；   xx品牌的聚羧酸外加剂，水泥胶砂减水率值达到      %。

投标人名称（盖电子签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿

投标方代表签字或盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

坍落扩展度损失承诺书

致：

我方承诺提供的xx  品牌的萘脂高效型外加剂，在供货的全周期内2小时坍落扩展度损失__________；   xx品牌的聚羧酸外加剂，在供货的全周期内2小时坍落扩展度损失__________。（可承诺无坍落扩展度损失、0~10mm（含）、10mm（不含）~20mm（含）或20mm（不含）~30mm（含））

投标人名称（盖电子签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿

投标方代表签字或盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

规范偏离表

招标编号：

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |

投标人名称（盖电子签章）：

投标方代表签字：

日 期：      年    月      日

备注：1、投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

- 主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目投资 （万元） | 实施时间 | 项目地址与建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或中标通知书

投标人名称（电子签章）：

投标方代表签字：

日期：2024年  月   日

投标人生产技术情况一览表

（供评定技术分使用）

### 生产设备能力：

| 设备名称 | 规格/型号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反应釜 |  |  |  |
| 搅拌罐 |  |  |  |
| 原材料储存库 |  |  |  |
| 成品储存罐 |  |  |  |
| 工控系统 |  |  |  |
| 运输车 |  |  |  |

### 试验室仪器配备：

| 仪 器 | 规格/型号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子分析天平 |  |  |  |
| 酸度计 |  |  |  |
| 干燥箱 |  |  |  |
| 压力试验机 |  |  |  |
| 含气量测定仪 |  |  |  |
| 标准养护室 |  |  |  |
| 混凝土试验搅拌机 |  |  |  |
| 振动台 |  |  |  |
| 试模 |  |  |  |
| 净浆搅拌机 |  |  |  |
| 砂浆搅拌机 |  |  |  |
| 胶砂流动度测定仪 |  |  |  |

注：投标人对以上内容如有补充可另行插入表格填写，投标人对提供的各项内容真实性负责。如有虚假信息，一经发现，取消投标人合格供应商资格，同时列入义乌高新区建材科技有限公司供应商黑名单。

投标单位（电子签章）

投标方代表签字

日	期：	年	月	日

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：              投标方代表签字：   年   月   日

开标一览表

投标方名称：_________________________(电子签章)     采购编号：________________

| 内容 | 品牌 | 数量（） | 单价（） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 萘脂高效型外加剂 |  |  |  |  |
| 聚羧酸型外加剂 |  |  |  |  |
| 投标报价=评标价=（萘脂高效型外加剂投标单价+聚羧酸型外加剂单价）/2 | 小写： |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |

投标方代表签字：______________  职  务:__________ 日 期：_____________

- 备注：1、投标报价以人民币为结算单位，投标总报价须材料费、运费、装卸费、税金（含增值税专用发票）等所有费用。投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件并充分考虑供货周期内涨跌价风险后确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价，在供货周期内原则上不进行价格调整。

2、本表在不改变表式的情况下，可自行制作。置于商务标书中。

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。