- 诸暨市文化产业中心家具采购项目采购要素

- 一、项目名称：诸暨市文化产业中心家具采购项目

二、项目内容及规模：诸暨市文化产业中心家具采购项目，采购预算1535万元，具体内容详见采购需求。

- 三、投标人资格要求：

- 1、满足本项目一般资格要求规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 3、本项目不接受联合体投标。

- 四、评标办法：综合评分法

1、满分为100分，总得分=商务技术得分+报价得分；

2、商务技术得分=所有评委的有效评分的算术平均数；

3、报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的有效最低投标报价，价格权值=30%；

- 4、商务技术评分细则（70分）

| 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.企业资信 | - 投标人或生产制造商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书得1分，每缺1证扣0.5分，扣完为止。投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。 | 1分 |
| 2.产品安全证书 | - 1、投标人或生产制造商具有有效期内的产品安全认证证书，提供得0.5分，不提供不得分。 - 2、投标人或生产制造商具有有效期内的五星级及以上家具定制服务认证证书，提供得0.5分，不提供不得分。 - 3、投标人或生产制造商具有有效期内的产品防腐蚀等级认证证书，提供得0.5分，不提供不得分。 - 4、投标人或生产制造商具有有效期内的品质验证认证证书，提供得0.5分，不提供不得分。 - 5、投标人或生产制造商具有有效期内的家具防火阻燃产品认证证书，提供得0.5分，不提供不得分。 - 6、投标人或生产制造商具有有效期内的知识产权管理体系认证证书（认证范围需包含图书馆家具等与本项目相关内容），提供得0.5分，不提供不得分。 - 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。 | 3分 |
| 3.技术保障能力 | - 1、投标人或生产制造商具有有效期内政府部门颁发的计算机软件著作权登记证书，提供得1分，不提供不得分。 - 2、投标人或生产制造商具有CMA标识的软件评测报告，同时在评测报告中须能反映且满足下述软件功能要求： - （1）密集架固定列管理等相关软件：具有密集架控制、档案检索、温湿度曲线图、统计查询、指纹解锁、九宫格解锁、数字密码保护、语音播报、报警通知等相关功能，满足要求的得0.5分，不提供不得分。 - （2）智能型电动密集架控制等相关系统：软件具有设备信息管理、库房信息管理、库区信息管理、档案信息管理、档案类型管理、档案日志查看、用户信息管理、用户角色管理、部门信息管理等相关功能，满足要求的得0.5分，不提供不得分。 - 在投标文件中提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件，否则不予认可。 | 2分 |
| 4.项目经验 | - 投标人或生产制造商自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目的成功案例，每提供一个案例得0.5分，最高得2分。需提供中标通知书和合同复印件加盖投标人公章，缺一不得分。 | 2分 |
| 5.投标产品技术响应 | - 投标人或生产制造商提供2022年1月1日（时间以检测报告落款时间为准）以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与以下参数技术要求相对应的材料检测报告： - 1、实木多层板：胶合强度的试件合格率≥95%，含水率的试件合格率≥95%，浸渍剥离的试件合格率≥95%，静曲强度的试件合格率≥95%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，单体燃烧性能试验（B1B级）、可燃性（B1B级）、产烟特性（S1级）、燃烧滴落物/微粒均符合检测要求,满足要求的得1分。 - 2、布料：染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）≥4级，未检出甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、抗起毛起球性≥4级，极限氧指数%≥60，窗帘幕布、家具制品只装用织物的燃烧性能等级B1级（径向、纬向）的阴燃时间≤5s、续燃时间≤5s、损毁长度≤50mm,满足要求的得1分。 - 3、西皮：耐摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）均达到5级，皮革涂层粘着牢度≥3N/10mm，未检出游离甲醛含量、挥发性有机物（VOC），耐光性达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落，撕裂力≥150N，五氯苯酚、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出,满足要求的得1分。 - 4、海绵：表观密度≥30kg/m³，撕裂强度≥3.0N/cm，回弹率≥40%，断裂伸长率≥160%，75%压缩永久变形≤6%，游离甲醛≤25mg/kg，总挥发性有机化合物（TVOC） ≤0.05mg/m³，抗引燃特性试验为阻燃Ⅰ级,满足要求的得1分。 - 5、油漆：VOC≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，未检出可溶性重金属含量（镉（Cd）铬（Cr）汞（Hg））、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））、卤代烃,满足要求的得1分。 - 6、PVC封边条：理化性能：耐老化性应无开裂，耐干热新应无龟裂、无鼓泡，磨30r后应无露底现象，耐光色牢度≥4级，耐开裂性≥1级；塑料封边条有害物质限量：未检出甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）（8类）、多溴联苯、多溴联苯醚、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、氯乙烯单体；塑料材料理化性能-冲击强度≥5000J/m³，自然光老化500h无明显分化现象，未检出16种多环芳烃,满足要求的得1分。 - 7、冷轧钢板：硬度(≥3H)，附着力(不低于 2 级)，力学性能最小屈服强度≤280MPa，单体燃烧试验（B1B级）、可燃性（B1B级）、产烟特性（S1级）、燃烧滴落物/微粒（d0级）均符合检测要求,满足要求的得1分。 - 8、搁板：硬度(≥0.4)，附着力(不低于 2 级)，冲击强度(冲击高度 50 ㎝，应无剥落、裂纹、皱纹)，外观性能 （涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），耐干热试验（经过 24h，60℃烘烤老化后，涂层应无起泡和开裂现象），力学性能合格，涂层可迁移元素需包含：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，化学成分试验合格,满足要求的得1分。 - 9、底盘：硬度(≥0.4)，附着力(不低于 2 级)，冲击强度(冲击高度 50 ㎝，应无剥落、裂纹、皱纹)，外观性能 （涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），耐干热试验（经过 24h，60℃烘烤老化后，涂层应无起泡和开裂现象），力学性能合格，涂层可迁移元素需包含：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，化学成分试验合格,满足要求的得1分。 - 10、立柱：硬度(≥0.4)，附着力(不低于 2 级)，冲击强度(冲击高度 50 ㎝，应无剥落、裂纹、皱纹)，外观性能 （涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），耐干热试验（经过 24h，60℃烘烤老化后，涂层应无起泡和开裂现象），力学性能合格，涂层可迁移元素需包含：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，化学成分试验合格,满足要求的得1分。 - 11、防尘板：报告内容需包含：硬度(≥4H)、附着力(不低于 2 级)、冲击强度(冲击高度400㎝，应无剥落、裂纹、皱纹)、180°弯曲的弯曲值≤0T、氙灯老化24h ∆E≤1.0、抗拉强度Rm≥400MPa、中性盐雾试验达10级,满足要求的得1分。 - 12、智能密集架电机驱动控制板：满足试验谐波电流，试验结果达到A级。试验静电放电抗扰度包括接触放电和空气放电，试验结果达到A级。试验电快速瞬变脉冲群抗扰度，试验结果达到A级。试验浪涌抗扰度，试验结果达到A级。试验交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度，谐波组合试验包含平顶波、尖顶波、单次谐波和斜间波、Meister曲线试验结果均达到A级,满足要求的得1分。 - 13、智能密集架灯光指引定位控制板：满足试验谐波电流，试验结果达到A级。试验静电放电抗扰度包括接触放电和空气放电，试验结果达到A级。试验电快速瞬变脉冲群抗扰度，试验结果达到A级。试验浪涌抗扰度，试验结果达到A级。试验交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度，谐波组合试验包含平顶波、尖顶波、单次谐波和斜间波、Meister曲线试验结果均达到A级,满足要求的得1分。 - 14、智能密集架架内人员安全保护装置：满足试验谐波电流，试验结果达到A级。试验静电放电抗扰度包括接触放电和空气放电，试验结果达到A级。试验电快速瞬变脉冲群抗扰度，试验结果达到A级。试验浪涌抗扰度，试验结果达到A级。试验交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度，谐波组合试验包含平顶波、尖顶波、单次谐波和斜间波、Meister曲线试验结果均达到A级,满足要求的得1分。 - 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明的有效报告，按要求每提供复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得14分；检测标准和项目需与招标文件要求一致，投标文件中同时提供检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 | 14分 |
| 6.成品检测报告 | - 投标人或生产制造商提供2022年1月1日（时间以检测报告落款时间为准）以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与以下参数技术要求相对应的成品检测报告： - 1、智能密集架：各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起，焊接件应焊接牢固、焊痕光滑平整；表面涂层理化性能：硬度≥0.4，附着力不低于1级，符合耐腐蚀和冲击强度试验；载重性能：搁板经静载荷试验后，不得有裂缝，最大挠度应不大于4.0mm，残余变形量应不大于0.30mm，在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运行自如，不得有阻滞现象，手柄摇力应不大于10N；装配要求：导轨上应安装限位装置，导轨与地面应有固定装置，传动装置应转动灵活、平稳，不得有失灵的现象，防尘门缝间隙应不大于2.0mm，搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度；产品可具有选列、选列指示、锁定、自动疏架、自动故障检测、自动照明等功能，所有功能均应正常，停电时应能采用手柄操作；电机驱动时，手柄应不被带动，驱动电机的额定功率应不大于150W，每个活动架列均应安装手动安全机械锁，手动安全机械锁锁定时，活动架列应无法运行；电动密集书架在电动运行状态下，整体运行时的噪声声压级（A计权）应不大于70dB，满足要求的得1分。 - 2、沙发：外观性能：面料应保持清洁，无破损，皮革面料应无表面龟裂，缝纫和包覆符合检测要求；安全性能：结构安全性，沙发在正常使用中应无尖锐物体穿出座面或靠背等部位，座面与扶手或靠背之间的间隙缝内，徒手伸入后应无刃口、毛刺等，外露部件应无刃口或毛刺；有害物质限量：未检出皮革可分解致癌芳香胺染料、多溴联苯、多溴二苯醚；力学性能：沙发座背及扶手耐久性≥20000次，座面压缩量a≥60mm，座面压缩量c≤80mm；理化性能/覆面材料理化性能：皮革/再生皮（革）耐磨性达C级 无明显损伤、剥落(500r)，干摩擦(500次)、湿摩擦(250次)、人造汗液(80次)≥4级，涂层黏着牢度N/10mm≥4；甲醛释放量≤0.02kg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.1mg/m³，未检出家具涂层可迁移元素（8类）、皮革五氯苯酚(PCP)、可分解致癌芳香胺染料,满足要求的得1分。 - 3、书架：金属件外观性能要求：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；木制件外观性能要求：外表应倒棱、圆角圆线应一致，结合处应无崩茬，表面装饰层应无脱色、掉色现象；装配、安装及安全要求：产品安装后不应有影响使用性能的明显变形，相同规格的零部件应具有互换性；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H，附着力不低于1级，光泽度（14＜半光（半亚光））≤30；力学性能：空载稳定性应无倾翻，加载稳定性应无倾翻，活动部件不应自动开启，产品承载性能中均布载荷强度及集中载荷强度符合检测要求，搁板弯曲挠度变化值≤0.5%，顶板、底板最大挠度≤0.5%；柜类强度和耐久性：搁板定位、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、顶底板持续加载试验、结构和底架强度试验、跌落试验符合检测要求；未检出家具涂层可迁移元素（8类）；中性盐雾试验≥200h达10级，乙酸盐雾试验≥200h达10级；满足要求的得1分。 - 4、阅览桌：浸渍剥离试验：贴面胶层上的每一边剥离长度均不超过25mm，表面胶合强度≥0.5MPa，表面耐冷热循环性能表面不允许有裂纹、鼓泡、变色、起皱、鼓包；木制件外观、木工要求、漆膜外观要求均符合检测要求；表面理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨均达到1级；力学性能：主桌面垂直静载荷、桌面持续垂直静载荷、水平静载荷、桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平耐久性、垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性均符合检测要求；甲醛释放量≤0.2mg/L，未检出重金属含量（可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅、可溶性汞），满足要求的得1分。 - 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明的有效报告，按要求每提供复印件得1分，每个产品不重复得分，最多得4分；检测标准和项目需与招标文件要求一致，投标文件中同时提供检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 | 4分 |
| 7.项目供货方案 | - 投标人针对该项目的总体部署、工期进度安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案、技术力量和人力资源安排等情况由评委打分。方案内容清晰、完整、合理的，得4-5分；方案内容一般，基本满足项目实际需求的，得2-4分；方案内容简陋、缺失的，得1-2分；未提及的不得分。 | 5分 |
| 8.项目生产方案 | - 投标人针对该项目产品的生产管理及能力、生产及工艺流程控制方案、质量保证方案（包括但不限于品质管理管控、管理质量控制措施、产品质量保证方案等）情况由评委打分。方案内容清晰、完整、合理的，得4-5分；方案内容一般，基本满足项目实际需求的，得2-4分；方案内容简陋、缺失的，得1-2分；未提及的不得分。 | 5分 |
| 9.项目安装管理方案 | - 1、投标人针对该项目提供现场安装管理计划方案、安装调试方案、项目安全施工保障计划、应急措施等方案情况由评委打分。方案内容清晰、完整、合理的，得3-4分；方案内容一般，基本满足项目实际需求的，得2-3分；方案内容简陋、缺失的，得1-2分；未提及的不得分。 - 2、拟投入本项目的管理人员持有具备政府部门颁发的高级工程师资格证书的每个得0.5分，持有中级工程师资格证书的每个得0.25分；最高可得1分。 | 5分 |
| 10.售后服务 | - 投标人根据采购需求提供针对本项目的售后服务方案，对其售后服务能力进行综合评审，包含但不限于：售后服务流程和内容、机构设置及人员配置、售后服务的响应速度、售后配套硬件及后期支撑能力、产品技术培训、突发事故处理措施等。方案内容清晰、完整、合理的，得2-3分；方案内容一般，基本满足项目实际需求的，得1-3分；方案内容简陋、缺失的，得0-1分；未提及的不得分。 | 3分 |
|  | - 在招标文件要求的3年免费质保基础上，每承诺增加1年得1分，最高得2分。投标时投标相关承诺函，不承诺或承诺内容不符不得分。 | 2分 |
| 11.演示视频 | - 因本项目家具均为定制家具，要求供应商具有良好的设计和产品布局能力。根据投标人对本项目所投标家具的设计方案、设计理念、效果图全面性、产品选型与安全性、整体实施计划等方面进行讲解演示。演示内容为中文配音，与投标内容吻合。验收内容采用MP4格式且相关演示用设备投标人自行携带，投标现场仅提供电源插口。 - 演示方案内容清晰、完整，设计理念符合需求，实施计划全面、安全，得3-6分；方案内容一般，基本满足项目实际需求的，得1-3分；方案内容简陋、缺失的，得0-1分；未提及的不得分。 - 注：本项目演示内容采用U盘演示，单个投标人所有演示内容演示时间不超过10分钟。演示内容存储在U盘储存介质中并密封包装，包装上注明项目名称、项目编号，并注意信息保密，并随同样品在开标前递交给诸暨广和工程管理服务有限公司工作人员，投标人应当确保U盘能够打开运行并正式使用，未提供或无法打开，该项得0分。 | 6分 |
| 12.样品 | - 提供符合投标样品说明及要求的样品：1、书架1组；2、双面古籍柜1组；3、化妆桌椅1套；4、固定式礼堂椅1把；5、密集架小样1组；6、固定式礼堂椅铝合金椅脚小样1只。 - 1、根据样品主要尺寸、形状及位置公差符合情况进行评审： - 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±5mm以内(测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm)。全部满足得4分，每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 - 2、根据样品材料要求符合情况进行评审： - 样品所选用木材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及五金配件与采购需求一致。全部满足得4分，每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 - 3、根据样品功能性要求符合情况进行评审： - ①五金配件等部件，安装后应灵活使用； ②整体功能性满足采购需求，操作流畅； ③家具锁锁定到位，开启应灵活； ④产品结构满足采购需求，安全、实用； ⑤设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 全部满足得5分，每个不合格项扣1分，扣完为止。 - 4、根据样品产品质量水平情况进行评审： - ①各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；②焊接件应焊接牢固，焊痕光滑平整；③涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；④电镀件镀层明亮，外露部位没有烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷；⑤木制件不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝，外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的5%，外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不应超过12mm（特殊设计要求除外），结合处应无崩茬，薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹；⑥人造板件外表应无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%，应无明显划痕、压痕，无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；⑦漆膜要求同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。⑧软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； ⑨外露泡钉：应排列应整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆； ⑩缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。全部满足得5分，每个不合格项扣1分，扣完为止。 - 未提供或样品提供不完整不得分。样品于开标前提早联系招标代理工作人员在指定展示厅自行组装完毕且样品上不得出现任何单位名称和logo等标识，否则按无效样品处理。 | 18分 |

- （6）本次评审有效投标人全部入围进行报价评审。

- 五、采购需求

- （一）采购清单内容及要求

见附件内容。

（二）投标样品说明及要求

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 成品（有品牌描述的均为参考品牌） |  |  |
|  | 书架 | 双面书架带侧板主控屏（嵌入式） 钢制部分尺寸：1800*480*2150（mm）（带4盏灯，2节1列6层） # 1、主体采用宝钢/武钢/鞍钢（或同档次）优质一级冷轧钢板冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 # 2、外层护板选用橡胶木原木，木材含水率10~13%，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼。 # 结构工艺： # 1、钢板厚度：立柱≥1.5 mm，搁板（压筋）≥1.0mm，挂板≥1.2mm，顶板≥1.0mm，底座≥2.0mm。采用可调式活动搁板，每层为二块搁板，搁板外沿与立柱平齐，中间采用“U”型挡板，层数可调，层间距不少于320mm。经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，经过精密模具冲压成型，稳固性好。 # 2、木质部分：侧护板外框直梃75*25mm，下部横梃120*25mm橡胶木原木，上部横梃150*25mm，上部横梃作拱形状，内芯板为12mm的橡胶木贴皮多层板，书架顶部带美式造型线条，底边线条120*12mm橡胶木原木。护板上部配标示框游离。顶框线条60mm，攒框穿榫，顶框中间加穿档，顶框内芯板厚12mm，完全盖住架体顶面。柜体采用格角榫攒框的结构，直脚上端开L形榫与顶连结。 # 3、木制部分断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条要平整光滑，不允许有毛刺、崩缺、跳刀、波浪印现象。木榫与榫孔连接位需要贴切配合，无间隙。木榫长度应是插入木方的厚度1/2以上，孔深度是木榫长度的+0.15mm。槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固。产品连接位要求紧密，无间隙，其对角线尺寸应一致，最大误差为±2mm。白胚打磨至表面光滑，无迹无痕而透底。板面上不能有横向砂印出现 # 胶粘与涂饰： # 1、采用水基型拼板胶，符合国家环保标准。 # 2、表面采用华润/易涂宝/大宝（或同档次）环保聚脂漆喷涂，五底三面工艺，半哑光开放漆，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象，表面均泽剔透，具有较好的耐磨、耐高温性能、附着力强。 主控屏（嵌入式）： # 书架主控触摸液晶屏（液晶屏≥15.6寸，放置书架侧面板），系统采用开源Android或Linux系统，确保安全和可升级性。CPU:4核1.8Ghz以上。前面板采用3.0mm厚一体防爆玻璃全部覆盖保护，表面硬度6H，造型美观大方。与图书馆管理系统OPAC对接，实现图书检索查询，下发公告信息等。 # 1、支持根据设备名称模糊关键词搜索相关设备，支持通过组织树筛选设备。 # 2、节目制作可自由编排、窗口叠加、具有辅助对齐吸附等便捷功能；支持图片、音频、视频、Word、PPT、Excel、PDF、网页、数据源、视频直播、应用程序、天气、时钟、倒计时等窗口自由布局拼接为节目。 # 3、支持创建播控图层，同一屏幕支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调节缩放比例，支持添加、删除、修改、刷新、重新下发，可设置背景颜色、背景图片等。 # 4、支持通过平台上传应用程序或APP，按照轮播、按天播放、按周播放、自定义、垫片播放的日程，批量下发至多个发布终端。 # 5、支持查看设备总数、在线数、在线率、所在场所名称；支持获取设备运行情况，包括设备名称、屏幕类型、正在播放的任务、IP地址、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、CPU 使用比例、支持回传显示当前画面。 |
|  | 双面古籍柜 | 规格：W1000*D700*H2500（±10mm） 1、木材选用橡胶木原木。木制件色泽均匀，含水率10-13%，外观无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、虫蛀其他外观质量条件符合国家标准要求。 款型结构： 1、榫卯结构，书柜整体为攒框，双束腰承台式结构，上下分为六层，上三层下三层，开启方式为对开式。 2、侧板、顶板、底板外框档料粗细尺寸为55*33mm，层板外框45*30mm，内芯板厚度18mm，背板外框45*30mm，内芯板18mm。上下对开玻璃柜门，对开门中间做搭缝密封处理，门框45*30mm，内装5mm厚透明斜边钢化玻璃。门框外边采用定制高端合页开启，中间按尺寸订制高端直条式门牌及拉手。所有合页、门牌、门吸等均采用纯铜配件。 3、书柜直脚规格为前宽35*45mm厚侧边，柜中间横档规格厚33*55mm宽，两端榫长各为30mm/边，正面切成45度。与脚连接，上下档采用45度粽脚榫与脚连接，正面及侧面上部按斜边腰板（可刻书柜名称）。 4、脚、门框、横档立面均起4mm粗阳线，柜顶为下压式，托脚为落地承托式。 5、柜体门板及侧板均为两拼（两块板拼合），层板厚25mm，门板厚18mm，侧板厚18mm，板槽深度为10mm，四周热涂蜡，防止热胀冷缩开裂，板面，花纹，色泽保持一致，板面与边框结构均采用传统燕尾榫穿榫结构组合，确保整体平整牢固。 6、上面框门打开后，最下部（即从上往下数第三层下方）应安装一块抽屉版，抽出来可用于放置图书，在柜前可以简单翻阅查看图书。 7、顶板高45mm，底盘高120mm。 制作工艺： 1、断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条要平整光滑，不允许有毛刺、崩缺、跳刀、波浪印现象。 2、木榫与榫孔连接位需要贴切配合，无间隙。木榫长度应是插入木方的厚度1/2以上，孔深度是木榫长度的+0.15mm。 3、槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固。 4、产品连接位要求紧密，无间隙，其对角线尺寸应一致，最大误差为±2mm。 5、面板处榫槽应留有3-5mm伸缩缝。 6、白胚打磨至光滑，无迹无痕而透底。板面上不能有横向砂印出现。 胶粘与涂饰： 1、“大原”、“岩石”、“国民淀粉”或同档次品牌水基型拼板胶。 2、表面选用“紫荆花”、“大宝”、“多乐士”或同档次品牌环保水性漆喷涂，采用五底三面工艺，半哑光开放漆。 3、最后用蜂蜡进行表面保护处理。在产品表面涂抹一层蜂蜡，用电吹风将其吹化的同时用棉丝均匀擦拭将蜂蜡渗入到木材里层。3、最后用蜂蜡进行表面保护处理。在产品表面涂抹一层蜂蜡，用电吹风将其吹化的同时用棉丝均匀擦拭将蜂蜡渗入到木材里层。 |
|  | 化妆桌椅 | 规格：W1000*D450*H800/1700（±10mm） 1、基材：选用15mm优质环保中密度纤维板，面板烤漆；板材具有耐磨、耐划、耐烫、耐酸碱等特性。 2、水性漆：保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。 3、无醛胶：采用优质无醛胶，黏合强度大，稳定性强，保证贴合及封边牢固。 4、三合一连接件：采用优质三合一连接件，金属表面耐腐蚀。 5、化妆镜框内含LED灯带，隐藏控制开关带双抽屉，60mm侧板。 # 规格：W490*D520*H820 （±10mm） 1.框架：整体采用实心碳素钢焊接，根据人体工学弯曲成型，表面采用拉丝/压花工艺处理，色泽美观大方。 2.靠背及坐垫面料：采用优质西皮，厚度≥1.2mm，防磨防污性好，具有较好的抗菌效果。 4.辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 |
|  | 固定式礼堂椅 | 规格：对中W570*D460*440坐板/H106（±10mm） 1、椅背：外板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，由上板(尺寸为长度250mm*宽度480mm*厚度14mm)和下板(尺寸为长度530mm*宽度480mm*厚度14mm)两块瓦型层压板经钢板连接组成，表面喷环保聚酯漆，海绵采用聚氨脂高回弹定型海绵（密度为45-50M3/KG），上背海绵(尺寸为长度280mm*宽度460mm*厚度90mm)和下背海绵(尺寸为长度460mm*宽度460mm*最大厚度160mm)外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板。 2、坐垫：内置钢架+5根“S”型弹簧，外覆聚氨脂高回弹冷发泡定型海绵（密度为45-55M3/KG），底板选用多层板尺寸为长度445mm*宽度415mm*厚度13mm外覆榉木皮经热压一次成型，带有吸音及排气孔表面喷环保油漆，平滑细腻。 3、坐垫缓冲机构：内置扭簧结合阻尼器自动回弹装置，保证座椅在人离开后自动缓慢翻起，无冲击，零噪音。 4、面料：选用优质耐磨麻毛面料，软硬适中，手感舒适。 5、边扶手：边扶手采用优质橡木总长度380mm，宽度75mm，前端厚度40mm，后端厚度30mm，经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷环保油漆，平滑细腻。 6、写字板：采用扶手框内藏式，板面采用红榉木贴面多层实木油漆书写板(尺寸为长度240mm*宽度220mm*厚度14mm)，书写板底部由半圆形钢板(厚度为1.5mm)支撑，书写板支架采用铝合金支架。 7、椅脚从多个维度进行设计，使产品更具有现代美的外观与极强的结构特点，采用国标铝合金经模具一次压铸成型后再磷化处理，使其强度与寿命大大提升。椅脚采用螺钉连接使两脚片形成一个骨架式的结构整体，其工艺使使整个椅脚强度比常规铝合金椅脚提升了2倍。椅脚脚片长度420mm，椅脚高度580mm，椅脚最大宽度75mm，椅脚框内部采用多条加强筋(宽度13mm)相连，大大增加牢固度，左右两侧配有侧板。 8、产品中对中的尺寸为570mm可选，座椅整体高度1060mm，座高440mm，座深460mm,扶手的宽度为75mm，一般排距为900—1000mm。 9、本产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝隐藏在脚板内部固，无积尘，美观大方，一般排距为900—1000mm。 |
| 小样 |  |  |
|  | 密集架小样 | 2节型2列3层智能密集架，一列为固定列有门，一列移动列有门；单列规格尺寸长1600mm×宽450mm×高1200mm（样品尺寸±50mm，显示屏及导轨可根据样品尺寸调整，整体协调即可）样品包含轨道及相关的所有配件，组合后可正常运行。 1、尺寸要求：尺寸偏差控制在±50mm以内(测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm)； 2、功能性要求：整体功能性齐全、操作流畅、结构优化、具有安全性、实用性。 3、外观要求：款式新颖、美观、外表光泽、工艺精良。 4、产品质量：各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；焊接件应焊接牢固，焊痕光滑平整；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，没有有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；电镀件镀层明亮，外露部位没有烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。 |
|  | 固定式礼堂椅铝合金椅脚小样 | 椅脚从多个维度进行设计，使产品更具有现代美的外观与极强的结构特点，采用国标铝合金经模具一次压铸成型后再磷化处理，使其强度与寿命大大提升。椅脚采用螺钉连接使两脚片形成一个骨架式的结构整体，其工艺使使整个椅脚强度比常规铝合金椅脚提升了2倍。椅脚脚片长度420mm，椅脚高度580mm，椅脚最大宽度75mm，椅脚框内部采用多条加强筋(宽度13mm)相连，大大增加牢固度，左右两侧配有侧板。 |

（三）项目整体要求

1、完工时间：合同签订后60天内完成所有设备的安装调试并交付采购人试运行。

- 2、安装地点：采购人指定地点。

3、售后服务要求：中标人对其提供的产品，在投标文件中必须承诺保修，产品验收合格使用之日起，质保维护期 3 年（中标人有额外承诺的，按承诺内容为准），质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标人负责，质保修期后中标人应免费提供基础性的日常维修及设备安全性检测，如需设备材料更换的，按成本价供货，（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准），保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费更换或维修。

- 4、服务质量要求：

（1）中标人提供的设备及安装工程必须达到或高于投标文件中的要求，如不能达到，在招标人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到承诺的标准，所涉及的费用由中标人负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，则招标人有权没收履约保证金并要求中标人给予一定的经济赔偿，同时要求其承担相关责任。

- （2）未涉及的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

（3）产品须有合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准和要求，招标人有权委托相应检测机构进行检测，对不合格产品保留更换的权利。

（4）中标人需免费为采购人培训，至少2人，直到能熟练使用为止。

（5）中标人在接到电话后1 小时内响应，3小时内到达现场解决问题，最迟在 1个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其他服务承诺的，一并履行。在保修期内供方不得以任何理由影响正常使用。投标方必须对所供设备实行终身维修。

（6）投标单位可以选派有经验的技术人员对安装现场进行实地勘察，对产品采购、制造、运输、安装、工期、安全、文明施工等进行总承包，一切费用均由投标单位负责。

- 5、方案设计

（1）本项目家具为定制产品，最终实物设计内容按现场实际情况为准。投标人应对本次采购项目有充分的理解；在产品设计选型过程中，要严格按照采购人要求和现场实际安装的要求，围绕相关现场资料，并结合招标人的意见，进行设计选型工作；中标人在安装过程中，接受相关部门监督指导，不断完善、细化设计方案；满足采购人要求；设计方案应符合招标文件要求及国家有关规范规定；规格选择得当，尺寸选择合理，功能布局协调，并且符合国家规范要求，主要部件及配件选用同类产品中的优质品牌；充分考虑安全性，符合场所安全、消防规范；设计应包含项目的尺寸、形状、结构、材质、模型、技术、布局、工艺、功能等。

- 6、验收要求

（1）验收标准：按照招标文件、合同规定的技术条款以及国家通用的相关行业标准和国家相关产品验收标准进行验收。

（2）出厂检验：中标人在货物出厂前应根据制造标准进行全面检验，并提供货物制造商的出厂检验报告和合格证书。

（3）到货检验：要求进行开箱验货，到货设备应符合投标文件及合同规定的质量和数量要求，并提供相关证明。中标人须保证所提供的设备是全新的、未使用过的且原包装未拆封的。

（4）中标人自检：整体现场安装后，中标人要对设备整体的运行状态、性能、质量进行全面的调试和检验，并向采购人出具调试记录和自检记录，其结果应满足设备验收标准。

（5）设备性能检验：根据中标人的自检结果，由采购人会同有关部门对设备整体的性能进行检验（中标人应及时配合），其结果应符合设备验收标准的要求。

（6）产品性能和材质用料应符合国家相关标准、技术规范要求、合同规定的验收标准及招、投标文件的要求，采购人组织相关部门、人员进行验收。验收时对产品性能和材质用料进行检测，不符合标准视为验收不合格。

- （四）其他要求

- 1、报价要求：

（1）中标人的投标报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成本项目所涉及的全部费用，包含但不仅限于本项目实施所需材料设备、设计与优化、制造、运输、安装、调试、验收、培训、售后服务、人工、管理、税费、保险、利润、相关政策性文件规定及本项目包含的所有成本、风险、责任等各项应有费用。

（2）本项目产品配套所需的相关配件、构件、紧固件均包含在投标报价内，按项目配套材料全部免费提供，产品质量符合国家和行业标准，配件数量投标人自行勘探现场，合理估算。

（3）本项目为“交钥匙”项目，投标人应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

- 2、特别说明：

（1）中标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合采购合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收或作退货处理。中标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同并保留进一步追究中标人违约责任的权力。

（2）所有产品到现场安装前或安装过程中及完成安装使用前，采购人有权随时进行检验或试验，中标人应无条件配合。

（3）项目要求中标人在合同签订后60个日历天内完成所有产品的安装调试并交付采购人试运行。未及时完成视为违约，中标人应按照合同总额每日千分之五向采购人支付违约金。累计逾期超过约定日期15个工作日的，中标人应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。逾期情况严重的，采购人有权终止合同并追究中标人责任。（采购人认定的因特殊原因延迟的天数除外）

（4）中标人每季度需对所有产品进行全面巡检、维护，并做好记录台账，及时向使用方提供报告（中标人有额外服务承诺的须一并履行）。

（5）如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，投标人须免费提供。

- （五）履约保证金

合同签订前，各标的中标人须向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金（或保函），所有设施安装调试完成并验收合格后7日内无息退回。

- （六）付款方式

- 合同签订后支付合同金额40%的预付款项（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付预付款项；需要支付预付款项的，中标人应当向采购人提交发票以及银行或保险公司等金融机构出具的预付款保函）；剩余合同款项在中标人完成所有设备部分的安装调试并验收合格交付使用后一次性付清。

- （七）最高限价

本次采购最高限价为人民币壹仟伍佰叁拾伍万元（¥:15350000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（本项目投标报价包括完成本项目所涉及的全部费用，包含但不仅限于本项目实施所需材料设备、设计与优化、制造、运输、安装、调试、验收、培训、售后维保服务、人工、管理、税费、保险、利润、相关政策性文件规定及本项目包含的所有成本、风险、责任等各项应有费用）。