Sub.（标题）：浙江省医药健康产业集团有限公司国贸金融总部大楼8楼办公区域装修设计服务采购项目清单编制图纸提疑

NO.（业务联系单号）:002

Fax To(接受单位):建设单位及相关设计院

From（发送人）: 万邦工程管理咨询有限公司

答疑内容：

土建专业：

建筑

- 问题描述：本项目木地板施工范围为会议室，经现场踏勘，此处原本已有网络地板，请设计明确是否还是按照做法表中做法执行（拆除网络地板再新作），如可以直接铺在网络地板上，请设计明确具体做法。

设计回复：按现场拆除网络地板施工。

- 问题描述：南侧休息区原有地面情况如下图，不是混凝土楼层板，是否还是参照节点图中此处的地面做法，如是请明确图示基层的厚度和规格。

设计回复：明确做法为1.原钢结构水泥板楼板2.PE防水防潮隔膜3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层4.10厚瓷砖粘贴剂5.10厚防滑地砖。

- 问题描述：物料表中没有ST-001，请补充。

设计回复：补充物料表。

- 问题描述：现场西北角副总办公室中现场有消防管道，是否需要增加包管做法，是否需要增加暗门。

设计回复：需增加包管做法，不需要增加暗门。

- 问题描述：成品金属隔断是否只需要施工到吊顶底。

设计回复：隔断施工到完成面吊顶底，完成面吊顶内做加固处理。

- 问题描述：国贸副职办公室柜体为后期软装施工，装饰公司施工时，墙面是否需要留整面石材。

设计回复：需配合家具厂家预留石材背景。

安装专业

- 问题描述：请设计明确电梯厅增加的射灯数量及功率。

设计回复：参考物料表

- 问题描述：卫生间更换座便器是否先拆除6个座便器，由施工单位垃圾清运，再新装6个座便器，座便器有无特殊要求，是否需要感应式？（如需要感应式，需增加插座回路）？

建设单位回复：需要更换，需要感应式

万邦工程管理咨询有限公司

2024年09月4日