2024年诸暨市公安局存储服务器、应用服务器采购项目

采购要素

一、项目名称：2024年诸暨市公安局存储服务器、应用服务器采购项目

二、项目内容及规模

2024年诸暨市公安局存储服务器、应用服务器采购项目，采购预算金额为人民币柒拾捌万陆仟元整（¥786000.00），具体内容详见采购需求。

三、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、具有本项目实施能力，且具有良好信誉的供应商；

4、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）商务技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | - 投标人具有计算机软硬件运维服务ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信息系统集成及运维服务ISO27001信息安全管理体系认证证书、信息系统集成及运维服务ISO9001质量管理体系认证证书、CCRC信息系统安全集成服务三级认证及以上资质证书、CCRC信息系统安全运维服务三级认证及以上资质，每提供一个得1分，本项最高得5分。（以上证书认证范围均需覆盖运维服务，商务技术文件中提供相关证书扫描件及相关官网平台截图并加盖投标人CA签章，不提供不得分，所有证书均需在有效期内。） - 投标人具有服务器虚拟化软件著作权证书及软件产品登记测试报告得3分，本项最高得3分。（商务技术文件中提供以上证书扫描件及测试报告扫描件并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全不得分。） | 8 |
| 2 | 投标产品资质及承诺 | 1.投标人所投产品具备国产化OS厂商兼容性认证，包括不限于统信、中标麒麟、银河麒麟、麒麟信安、红旗、普华、凝思等：具有10家及以上兼容性认证的，得2分；具有7家-9家兼容性认证的，得1分；具有7家以下兼容性认证的，不得分，本项最高得2分。（投标文件中提供相关证明材料扫描件（加盖厂商公章）并加盖投标人CA签章，不提供不得分。） 2.为支持国产化数据库、中间件，投标人所投产品需提供国产数据库、中间件兼容性认证：具有10种及以上兼容性认证的，得2分；具有7种-9种兼容性认证的，得1分；具有7种以下兼容性认证的，不得分，本项最高得2分。（投标文件中提供相关证明材料扫描件（加盖厂商公章）并加盖投标人CA签章，不提供不得分。） 3.投标人承诺提供所投产品厂商100个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过拖拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻，得3分。（投标文件中提供承诺函（格式自拟）及截图证明材料，不提供或提供不全不得分。） | 7 |
| 3 | 人员力量 | 本项目包含系统集成、数据迁移、设备运维等，为保障项目的专业性和有效性，投标人具备以下证书： 1、投标人项目经理同时具有系统集成项目管理工程师、PMP项目管理专业资格认证、IT服务项目经理的得3分，缺一不得分。（证书需要在有效期内及提供相关官网平台截图证明） 2.投标人实施工程师具有信息安全保障人员认证（CISAW）安全运维证书、信息安全保障人员认证（CISAW）安全集成证书得2分，缺一不得分。（证书需要在有效期内及提供相关官网平台截图证明） 3.投标人实施工程师具有信息通信网络管理员职业技能证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。（证书需要在有效期内及提供相关官网平台截图证明） 4.投标人运维工程师具有HCIP-Datacom认证证书、HCIP-STORAGE认证证书，每提供一个得1分，本项最高得2分。（证书需要在有效期内及提供相关官网平台截图证明） 5.投标人运维工程师具有CompTIA_Server+服务器高级工程师认证证书、工业和信息化部出具的信创认证运维工程师认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。（证书需要在有效期内及提供相关官网平台截图证明。） （注：需提供人员名单，格式自拟，同一人员不重复计分；需提供以上人员相关证书扫描件及提供投标人为其缴纳的近三个月连续社保证明材料并且加盖投标人CA签章，不提供或提供不全的不得分。） | 13 |
| 4 | 整体方案设计及技术条件 | （1）方案设计： 投标人需结合本项目的系统集成要求及诸暨公安业务系统管理需求，按照设计方案进行合规性建设，使整个信息系统的资源可按需调配、线性扩展，进一步简化用户的IT架构，降低使用成本和运维难度，并保障业务在出现计划外和计划内停机的情况下能够持续运行；在不断业务的情况下实时迁移完成相关业务，提供的方案完整、可行、合理、先进。 评委根据投标人提供的方案设计进行综合评分，本项最高得3分： ①方案设计完全符合客户实际需求，与招标要求一致或优于招标要求的，得（2-3]分；②基本满足招标要求但个别非实质性条款不完全符合的，得（1-2]分；③偏差较大的，得[0-1]分。 | 3 |
|  |  | （2）技术要求： 评委根据投标的产品基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分17分；打“★”号设备性能指标为实质性响应要求，如出现负偏离，则做无效投标处理；打“▲”号的设备性能指标为重要响应要求，每有一项负偏离的扣3分；其他设备性能指标中，每有一项负偏离的扣1分。扣完为止。 （注：投标人应在技术偏离表中对照采购需求和自身响应情况进行逐一真实填列；招标文件要求提供证明材料的须按要求提供，未提供或所供材料无法佐证该项技术指标响应情况的按负偏离处理） | 17 |
| 5 | 售后服务 | - 1.评委根据投标人的本地化服务能力进行综合评分(内容包括但不限于：售后服务方案是否科学合理、能否提供7*24小时服务、能否提供维护车辆、能否派遣数量充足的维护人员、采购人获取售后服务的便利性和及时性等)，本项最高得5分。 - (投标时需提供相关佐证材料，如营业执照、车辆行驶证扫描件，人员社保缴纳证明材料等并加盖投标人CA签章，不提供不得分) - 2.投标人需提供独立自主的基于客户移动设备的7*24小时的运维服务平台：①具备IT运维智慧监控管理平台著作权证书得2分；②具备IT运维综合过程管理平台著作权证书得2分，本项最高得4分。（投标文件中提供以上相关证书扫描件加盖投标人CA签章，不提供不得分。） - 3.投标人需要对本项目新采购设备提供运维服务平台，运维服务平台需支持Android和iOS：①用户在移动设备端可以凭产品序列号直接通过服务平台查看新采购的设备信息及保修状况得2分；②报修人员可通过手机微信直接扫描资产标签二维码进行故障报修，同时还可将设备故障照片、拍摄故障视频、语音等附件上传得2分；③运维服务平台为本项目提供专用报修二维码，内容需包含服务类型、项目名称、联系人及联系电话，方便用户进行快速报修服务得2分；④报修人员通过微信公众号可以实时掌握当前报修服务的进度及服务人员当前位置得2分，本项最高得8分。（投标文件中须提供运维服务平台以上功能的截图并加盖投标人CA签章，不提供不得分。） | 17 |
| 6 | 现场勘察 | 为保障本次项目顺利实施，投标人需对诸暨公安当前业务系统及后续信息化系统进行实地踏勘、了解工作环境及项目实施风险，并结合实地踏勘材料出具现场勘查报告、项目实施风险分析及针对性的解决措施方案。①现场踏勘细致，风险分析全面，解决措施科学有效的，得（3-5]分；②现场踏勘较细致，风险分析较全面，解决措施较科学有效的，得（1-3]分；③现场踏勘粗略，风险分析片面，解决措施不科学、不有效的，得[0-1]分。（未进行现场勘察或者不能出具有效勘察证明材料的均不得分） | 5 |

（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

- 五、采购需求

注：★为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”是关键技术参数及要求。

（一）采购内容

| 序号 | 名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产化服务器 | 详见技术要求 | 4台 |
| 2 | 操作系统 | 详见技术要求 | 4套 |

2.技术要求

2.1.国产化服务器

| 类别 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ★总体要求 | 品牌 | 国产品牌，自主研发和生产；非OEM产品。 |
|  | 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨 |
|  | CPU实配数量 | 配置不低于2颗海光三号 7390 系列处理器 |
|  | CPU规格 | 单颗CPU主频≥2.7GHz，单颗CPU核数≥32核，CPU支持2条×GMI互连链路，单条链路支持≥12.8GT/s； |
|  | 扩展性 | 支持硬件加速国密SM2/SM3/SM4算法 |
|  | 内存支持扩展性 | 配置≥768GB 3200MHz DDR4内存； 可扩展≥32个内存插槽，支持最大容量4TB，支持内存纠错等高级功能 |
|  | 硬盘支持扩展性 | 配置≥2*3.84T SSD ≥10*16TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5寸硬盘； 最大支持2.5 英寸硬盘槽位≥31个（其中前置≥25个，且NVME SSD 盘槽位≥4）； 或最大支持3.5 英寸硬盘槽位≥20 个； 支持NVMe硬盘：≥24块； 板载支持≥2块M.2 SSD硬盘 |
|  | RAID | 配置与服务器同品牌RAID阵列卡，2G缓存，支持RAID 0/1/5等 |
|  | PCIe插槽 | ≥6个标准PCIe 4.0插槽 最大支持≥10个PCIe 4.0插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽） 最大支持≥4个FHFL双槽位 GPU卡 |
|  | I/O接口 | 板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口 |
|  | 业务接口 | ≥2个千兆以太网RJ45接口，≥2个万兆网口（含光模块），且采用国产网络芯片， 支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能 |
|  | 管理接口 | ≥1个千兆管理专用以太网口 |
| 可用性 | 安全 | 支持TCM和TPM安全模块；支持机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能 |
|  |  | ▲配置国产BMC管理芯片，芯片与服务器制造商属于同一集团，提供证明材料，盖原厂公章 |
|  | 冗余电源 | 配置2个电源≥800W，支持1+1冗余电源，支持550W,800W,1300W,1600W |
|  | 冗余风扇 | 配置≥4个热插拔风扇，支持N+1冗余 |
|  | 指示灯 | 机箱前后面板配置清晰指示灯，可直观提示不限于以下：服务器开关状态、系统故障、内存故障、电源故障、风扇故障、系统过热、网络状态、UID状态、硬盘活动状态、硬盘故障 配置双UID指示灯，前后面板各1个，可通过BMC或UID按键点亮UID指示灯，在机柜前后快速定位服务器 |
| 管理 | 系统维护 | 提供同品牌自主研发的服务器管理套件，为用户提供资产管理、智能监控、能耗管理、自动巡检与报修等功能。 ▲支持WebGUI图形化展示、可视化大屏、自定义首页，并提供管理界面截图证明，盖原厂公章； ▲支持服务器全生命健康数据管理，并提供管理界面截图证明，盖原厂公章； BMC系统独立于业务操作系统，可通过BMC管理页面或者前后面板RST按键独立重启BMC系统；免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序；支持基于安全数字签名的固件升级，支持不同厂商、机型的防误升拦截机制；支持 BMC/BIOS/CPLD/PSU 等设备固件更新 |
|  | ▲集群管理 | 1、配置联合管理功能，实现小规模集群的统一管理，简化了设备的运维管理，所管理设备类型包含存储、节点、交换机、路由器等，提供第三方测试报告，盖原厂公章； 2、所管理设备品牌包含但不限于华为、浪潮、联想、华三、MAIPU、ZTE等，所展示参数包含IP、健康状态、厂商、型号等，提供软件功能截图，盖原厂公章； |
|  | 集群监控 | ▲节点管理平台需支持自定义功能展示功能，自定义标签包含设备健康状态、机房温度趋势、部件健康统计、过保统计等，提供软件功能截图，盖原厂公章； |
|  | 功耗管理 | ▲为防止机柜负载过高，节点管理平台支持基于数据中心机房的3D温度拓扑图，提供第三方测试报告；同时提供机柜进出风口温度参数，提供软件功能截图，盖原厂公章； |
|  | 功耗监控 | ▲支持对机房进行制冷分析及提高制冷优化建议（支持ASHRAE推荐温度、ASHRAE一级许可和ASHERAE二级许可三种规范进行分析。列出高温热点设备，并给出建议和提供优化方案），提供软件功能截图，盖原厂公章。 |
| 安全 | 安全性 | ▲支持节点的主机安全系统加固软件（非PCIe形式的安全板卡、OTP双因素认证、黑匣子及其他节点自带管理软件功能等），从操作系统内核实现对节点的安全加固。该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。提供操作系统安全部件(三级)检验检测检测报告及移动存储介质注册、文件完整性检测、违规外联检测相关证明材料，盖原厂公章。 |
| 虚拟化 | 虚拟化要求 | 基于KVM自主研发的国产虚拟化平台构建容器环境，提高资源利用率和应用部署效率。实现资源的灵活调度和管理，增强系统的弹性和可扩展性。 |
| 资质 | 认证证书 | 1、具有国家 3C 认证 2、具有国家节能产品认证 3、具有 MTBF·20 万小时检测报告 4、具有国家环境标志产品认证 |
|  | 厂商资质 | 具有 IS09001,IS27701,IS045001认证证书，提供证书材料 |
| 服务 | 售后 | 提供原厂商免费3年及以上的技术支持服务，原厂工程师上门服务，签订合同前提供原厂售后服务承诺函和授权书。 |
| 产品测试 | 产品测试 | ★为防止投标方虚假应答技术指标，从而造成用户在实际使用设备过程中无法实现所需的功能，中标公示期间需要进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后执行合同流程，在指定的时间不能提供测试样机进行测试或测试中发现虚假应标的行为，则中标结果无效，并保留对预中标单位追究相关责任的权利。提供测试承诺函（格式自拟）并加盖投标人CA签章。 |

2.2.操作系统

| 类别 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 内核版本 | 内核版本不低于4.19。 |
| 适配国产CPU | 支持国产CPU架构包括X86、ARM、MIPS/LoongArch和SW架构。 |
| 基础功能 | 系统配置图形化工具（用户帐户管理、用户权限设置、网络配置、打印机配 置、显示配置、桌面配置、键盘鼠标 设置、输入法设置、日期时间设置、 自动更新设置）； 系统运维图形化工具（系统监视器、 日志查看管理、设备管理器、磁盘管理器）。 |
| 中文支持 | 采用 i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集 GB18030-2022。 |
| 文件系统 支持 | 支持Ext、XFS、NTFS、FAT 等文件系统；最大单个文件：Ext3 2TB；Ext416TB；GFS2 100TB；XFS 100TB；最大文件系统：Ext3 16TB，Ext4 1EB； GFS2 100TB；XFS 100TB； |
| 国密支持 | 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4。 |
| 系统安全 | 通过等级保护2.0技术标准，即GB/T 20272-2019《信息安全技术 操作系统安全技术要求》第四级测评。 |
| 安装方式 | 支持中文化的图形操作界面，支持多种安装方式：光盘、U 盘、网络安装。 |
| 常用服务 | 支持samba服务、SSH服务、NTP服务、Telnet服务、DHCP服务、DNS服务、SMTP服务、Tomcat服务等。 |
| 数据库支持 | 支持对国内数据库，如达梦、人大金仓、神州通用等的支持；支持国外数据库，如Oracle、Mysql、PostgreSQL 和 MariaDB 等。 |
| 中间件支持 | 支持国外应用中间件，如WebSphere、WebLogic 和 Tomcat 等；支持对国内应用中间件，如金蝶、中 创、东方通等的支持。 |
| 桌面环境 | 服务器操作系统在不同硬件平台提供自主研发的统一桌面环境，并满足最新国家标准GB18030—2022《信息技术 中文编码字符集》字符集认证要求，满足信息系统进行中文处理的需求。 |
| 备份还原 | 系统支持备份和恢复，支持对数据文件的备份和恢复、支持对系统分区的备份和恢复。 |
| 开发语言及环境 | 提供丰富的开发工具和完整的 Linux开发环境，支持 Java（包括 OpenJDK/JVM、Oracle JDK/JVM、IBM JDK/JVM）、C/C++、Python、Perl、Shell 脚本、Ruby、PHP 等编程语言。 |
| 虚拟化支持 | 支持虚拟化解决方案，如OpenStack、KVM、Docker 等。 提供同品牌自研云基础设施管理平台，支持Rocky、Queens、Stein等多个版本。 |
| 高可用支持 | 提供同品牌自研高可用集群部署管理软件，支持图形化部署，支持多种存储类型，多种文件系统格式。 |
| 云平台支持 | 适配主流国产云平台包括华为云、浪潮云、腾讯云等。 |
| ▲系统运维 | 为更好的对系统进行运维管理，可提供同品牌自研服务器运维监管平台，支持可视化监控运维，支持主机管理、安全管理、系统监控、诊断分发、配置下发、告警管理等功能。提供投标品牌运维监管平台软著证明，盖原厂公章。 |
| ▲系统迁移 | 提供同品牌自研CentOS迁移工具，支持CentOS7/8版本向国产化服务器操作系统迁移，支持系统原地迁移，工具支持自动化兼容性分析、支持兼容性评估报告、支持图形化操作。提供投标品牌软著证明，盖原厂公章。 |

特别要求：

- 本项目必须按照招标方要求完成投标产品与招标人现有设备的集成工作，做好新采购的设备与原有业务架构与应用系统的测试工作，做好业务系统不中断的迁移到新平台，迁移期间不能影响其在线业务的正常运行，在实施迁移前中标单位需要做好重要业务系统的备份工作，造成业务系统宕机或数据缺失将由中标单位承担一切后果。系统迁移完成后需确保相关数据的完整一致性、确保相关系统服务的正常启动与运行、确保业务系统的正常运行、确保操作系统迁移后为激活状态、确保IP地址与MAC地址与原机相同。同时完成本次采购设备与整个业务系统的兼容、策略优化、安全加固、集成安装及机柜内跳线的线路整理工作。

3.系统集成要求

3.1.系统集成基本要求

投标人应对本项目提供完整解决方案，投标人的建议方案应符合本项目的网络结构（需出具完整的网络拓扑图）和设备配置要求，应全面详细了解采购方对全部系统方案的整体要求，保证方案的合理性，并对具体实现方式做出有效建议，同时必须满足有关信息工程的建设条款和规范。

3.2.系统集成的工作内容

（1）投标人负责协调所有硬件设备以及本项目所涉及的配套安全服务，以确保达到本项目对硬件、软件、平台及服务的功能要求。

（2）投标人需要根据诸暨公安网络的整体规划，将在相应的安全设备、安全平台中配置相关安全策略、访问控制。

（3）在不断业务的情况下实时迁移完成相关业务，并由维保人员进行系统基本验证，能顺利进入系统、无报错信息之后进行割接，割接完成之后相关业务维保人员进行业务与数据库验证。

（4）投标人需要根据诸暨公安网络的整体规划，在相应的防火墙设备中配置相关安全策略、访问控制。

3.3.系统交付及安装调试时间要求

投标人应协调主要部件对应的原厂工程师进行现场安装调试，直至竣工交付，60个工作日内完成安装调试。

4.项目建设要求

4.1.项目组织及人员配备要求

（1）投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、培训、项目施工、项目验收、售后服务方案。

（2）投标人在投标文件中，应根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责；阐述项目建设中业主方和建设方的职责。

（3）参与此项目的技术人员具有承担过相同类型项目经验，能够与用户进行良好的沟通，掌握相关领域的相关基础知识，具备相关产品集成、应用和开发的能力。

（4）投标人应在投标书中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个项目实施工期的具体计划安排表。

4.2.技术资料

（1）项目完结时中标人应提交的成果和整个项目过程电子文档，包括但不限于：系统详细设计、系统概要设计、需求分析报告、系统测试方案、安装维护手册、使用操作手册、培训资料等。

（2）没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.3.知识产权

（1）中标人应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（2）中标人应保证采购人在软件使用过程中免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并负责解决。

4.4.产权担保

中标人在项目中涉及的建设内容的所有权完全属于中标人，保证在交付采购人后无任何抵押、查封、债务转移等产权瑕疵，如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并负责解决。

4.5.转包或分包

涉及本项目范围的软件，应由中标人直接免费供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究中标人的违约责任。

4.6.保密义务

（1）双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密，否则应对由此造成的损失承担赔偿。

（2）任何一方不得出于除履行本合同以外的任何目的披露、传播、复制或使用来自另一方的所有或者部分保密信息；不得在未经另一方书面明确同意的前提下向任何第三方披露本项目相关保密信息；本合同履行完毕后，任一方应当将所有涉及保密信息的载体交还另一方或自行做好管理。

（3）中标人应严格遵循采购人各项安全保密制度，所有信息数据迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，中标人使用的用户信息等敏感数据必须物理清除。

（4）中标人有义务保障平台的稳定性、账户的安全性，因平台崩溃、账户盗号或被攻击发布非法信息等引发的问题，所有经济责任及法律责任均由中标人承担。

（5）中标人应保障设备运作过程中采集到的所有数据及信息的安全性；保证数据及信息不外泄，不另作他用。如果因数据及信息外泄或另作他用而引发的第三方投诉、追诉、要求赔偿等纠纷而造成采购人损失的，所有经济损失全部由中标人负责承担。

（6）不论本项目是否变更、解除、终止，本条款（1）-（6）均有效。

5.供货范围及要求

（1）成交供应商须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本项目采购要求。

（2）成交供应商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

（3）除有特别注明外，所列设备及数量为建设本项目必需但不一定是全部。对于属于整套系统运行和施工所必需的部件，即使在本项目采购中未列出或数目不足，成交供应商应在投标时应充分考虑并须在执行合同时无偿补足。

（4）成交供应商应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

（5）所有货物应根据采购人要求、指定位置进行规范安装，期间费用由中标人承担。

6.质量标准和技术服务条件

（1）质量标准要求

①本项目的所有软、硬件(如电源适配器、线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

②投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

③所投设备需为原厂设备，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地设备，能够与采购人现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

④所投设备及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

⑤本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作培训手册、产品使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

⑥验收条件：

开箱验收：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；

开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收。

⑦对所有的设备等只能作为本项目使用，不得转借其他项目。

⑧本系统产生的任何照片、视频、文字等信息数据产权归采购人所有，不得擅自截留，用作商业开发利用。

⑨投标人供货产品必须是原厂商、正宗品牌、正规渠道的产品，不得用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题，采购人有权退货；如造成损失的，采购人可要求中标人给予赔偿。

⑩中标人须对采购人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价中。

（2）技术服务要求

①投标人应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

②如果产品在服务期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。

★③如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，投标人须承诺免费提供（提供承诺函，格式自拟）。

7.售后服务

（1）本项目质保期为验收合格之日起 3 年。

（2）质保期内出现问题，15分钟内响应，1小时内到达现场，2小时内解决问题，如现场无法解决，需提供相同档次的备机供使用。要求供应商在供应商方案中有完整的服务方案，服务方式应包括远程电话支持、远程网络支持、现场服务支持等方式，服务响应时间参照前面所述标准。

（3）投标人应在投标文件中详细对质量保证及售后服务方案做出承诺，并加盖投标人有效公章（提供承诺函，格式自拟）。

（4）投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，须立即派遣工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。（提供承诺函，格式自拟）

（5）确保项目实施的高可用性。按照采购人软硬件环境，在实施过程中，合理调度，确保原有系统和数据不受影响。

（6）投标人负责设备的安装调试，其中包括离线备份设备的安装及连接调试。还包括与已有设备的对接，并提供质保期内设备搬迁集成服务。

（7）投标人应提供详细的项目实施方案，说明项目的实施计划、实施过程、质量控制措施、成功保障措施、项目完成后交付的成果文档以及其它认为需要说明的内容。

（8）实施服务要求

投标人在本项目实施期间，其技术团队必须全员全程常驻采购方指定地点，如发现投标人技术团队没有按照要求实施服务，采购人将废除授标及终止合同，履约保证金不予退还，并保留进一步追究相关法律责任权利。

8.其他要求

（1）供货及安装调试时间要求

本项目工期为 25 天，本项目需按招标方要求完成安装调试，具体开工时间以采购人公函为准（非招标方原因不得无故延期，否则视为中标人违约）。

（2）验收方式

设备安装、调测完成之后开始做验收准备工作，双方须按采购文件以及招标人要求对设备逐个进行全面的技术指标和功能测试。所有系统测试完毕正常运行后可进行最终验收。

（3）投标报价

投标人以人民币报价且投标报价含设备费、运至买方指定地点的运输费、保险费、伴随服务费、调试费用、软件、上线、软件升级、培训、售后服务等一切费用，报价方式为交钥匙价格。

（4）其他

本次采购不接受低于成本的不合理报价。投标人应在投标文件（商务标）中应作出报价合理性分析。报价明显低于市场价的，评标委员会有权要求其对报价作出合理性解释。无合理解释的将被认定为恶意报价，投标无效。

9.履约保证金及付款方式

（1）履约保证金

签订合同前，中标人需向采购人缴纳合同总金额1%的履约保证金或保函，项目验收合格无任何问题后退回，不计息。

（2）付款方式

所有设备到货、安装、调试完成并通过验收后支付合同总金额的90%，剩余10%在质保期结束后一个月内支付（不计息）。每次结算时，中标人须向采购人提供相应金额的发票。

10.最高限价

本次采购最高限价为人民币柒拾捌万陆仟元整（¥786000.00）。投标人须在投标文件中提供明细报价，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。任何超过最高限价的投标报价将被认定为无效报价。（投标报价包含材料、货物运输、配送、验收、送检费、安装、调试、培训、售后服务等本项目实施所需一切费用）。