卷册检索号

中交城市投资(宁波)有限公司-宁波市奉化区县江及其支流河道综合治理工程(四明路-山隍路)-电力市政业扩工程(临时用电)

(南渡路以南约150米)

电气部分

施工图（市政）

宁波恒晨电力建设有限公司

建设部设证：A233025088

年   月   日

中交城市投资(宁波)有限公司-宁波市奉化区县江及其支流河道综合治理工程(四明路-山隍路)-电力市政业扩工程(临时用电)

(南渡路以南约150米)

电气部分

施工图（市政）

审      定：___________________

审      核：___________________

校      核：___________________

编      写：___________________

施工图说明书

第一部分：总述

1.设计依据

    - 工程设计委托书；

    - 工程及电网规划资料；

    - 道路设计及管线资料；

1.2.规程、规范、标准

《环形混凝土电杆》（GB/T 4623-2014）；

《额定电压10kV架空绝缘导线》（GB 14049-2008）

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

《66kV及以下架空电力线路设计技术规范》（GB 50061-2010）

《架空绝缘配电线路设计技术规程》（DL/T 601-1996）

《交流电气装置的接地》（GB 50065-2011）

《架空送电线路钢管杆设计技术规定》（DL/T 5130-2001）

《农村电网建设与改造技术导则》（DL/T 5131-2015）

《架空送电线路杆杆结构设计技术规定》（DL/T 5154-2002）

《架空送电线路基础设计技术规定》（DL/T 5219-2005）

《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》（DL/T 5220-2005）

《电力工程电缆设计》（GB 50217-2007）

《电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范》（GB 50168-2006）

《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2005）

《电缆防火措施设计和施工与验收标准》（DLGJ 154-2000）

《高压电缆选用导则》（DL/T 401-2002）

《电力电缆线路运行规程》（Q/GDW 512-2010）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

《10（6）kV~500kV电缆线路技术标准》（Q/GDW 371-2009）。

以及其它有关规程规范。

1.3.设计范围

本工程为中交城市投资(宁波)有限公司-宁波市奉化区县江及其支流河道综合治理工程(四明路-山隍路)-电力市政业扩工程(临时用电)(南渡路以南约150米)本体设计图纸及工程预算书编制。

因宁波市奉化区县江及其支流河道综合治理工程(四明路-山隍路)建设需要，需在县江及其支流河道新建1座315kVA欧式箱变。

新建箱变(315kVA)由110KV南浦变10KV傅家D707线瑞峰支线9号杆新敷设ZR-YJV22-8.7/15-3×70高压电缆至新建1号箱变(315kVA)；

供电线路建设方式采用电力电缆供电方式。

1.4.工程规模

新敷设ZC-YJV22-8.7/15-3×70电缆0.025千米，新建3×70户内普通终端1套，3×70户外普通终端1套，新装避雷器1组。

1.4.1工程竣工后需另行委托有资质的勘测单位进行竣工复测，复测资料交与奉化供电公司保管，待10kV线路投产时交与相关运行单位。

2.工程概况

2.1工程概况

- 由110KV南浦变10KV傅家D707线瑞峰支线9号杆至新建箱变(315kVA)新敷设ZC-YJV22-8.7/15-3×70电缆0.025千米；

第二部分：电缆线路

一、工程概况：

本工程新敷设ZC-YJV22-8.7/15-3×70电缆0.025千米，新建3×70户内普通终端1套，3×70户外普通终端1套，新装避雷器1组。

地质、地貌

本工程线路所及地形平地100 %。沿线地质情况为100%普通土。汽车运距18km，人力运距0.5km。（运输距离按平均列）

二、特殊说明：

1.电缆工作井、预留井

①电缆在对接的预留井预留1～2圈；

2.电缆敷设

①电缆预留井尽量增大电缆转弯半径，原则现场放样；

②电缆工作井电缆必须落地，防止电缆受力。

三、主设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 | 10kV电力电缆,ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 千米 | 0.025 |
| 2 | 电缆终端 | 电缆终端,10kV,70mm2,3芯,户内,冷缩,铜(高可靠) | 套 | 1 |
| 3 | 电缆终端 | 电缆终端,10kV,70mm2,3芯,户外,冷缩,铜(高可靠) | 套 | 1 |