设 计 说 明 书

- 工程概况

本项目为2025年伊通满族自治县黄岭子镇黄岭子村基础设施中央财政以工代赈项目，项目建设地点位于伊通满族自治县黄岭子镇黄岭子村内，项目区内道路及边沟现状较差，通过项目的建设，可有效改善伊通满族自治县黄岭子镇黄岭子村基础设施建设条件，同时通过本项目以工代赈，可提高赈济对象收入水平。本项目改造内容主要为道路改造和边沟改造。

- 初步设计执行情况

本次施工图设计内容与伊通县发展和改革局关于《2025年伊通满族自治县黄岭子镇黄岭子村基础设施中央财政以工代赈项目》的可研报告的批复基本一致。

- 采用规范、规程、规定、标准、图集及工程验收标准

  - 采用规范、规程、规定、标准、图集

- 《乡村道路工程技术规范》GBT 51224-2017

- 《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012

- 《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013

- 《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012

- 《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011

- 《道路工程制图标准》GB50162-92

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》

- 《吉林省市政工程计价定额》(2019版)；

- 《工程建设标准强制性条文》城市建设部分建标[2000]202号。

- 《建设部推广应用和限制禁止使用技术》公告（第218号）2004年。

- 以及其它有关的地方性规范和标准。

  - 设计基础资料：

（1）地形图（1：1000）；

（2）道路纵、横断地面高程测量数据；

（3）高程系统采用85国家高程基准，坐标系统采用CGCS2000独立坐标系统。

  - 工程验收规范

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

  - 技术标准

道路工程技术标准：

| 序号 | 项目 | 规范指标 | 设计采用值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 | 巷路 | 巷路 |
| 2 | 设计车速 | 小于15公里/小时 | 15公里/小时 |
| 3 | 车道数 | - | 双向1车道 |
| 4 | 路面荷载标准 | Bzz-100 | Bzz-100 |
| 5 | 路面类型 | - | 混凝土路面 |
| 6 | 路面结构设计年限 | 10年 | 10年 |
| 7 | 停车视距 | 15米 | 15米 |
| 8 | 最大纵坡 | 6% | 5.933% |
| 9 | 最小纵坡 | 0.3% | 0.877% |
| 10 | 最小坡长 | 45 | 45 |
| 11 | 凸型竖曲线最小半径 | 90 | - |
| 12 | 凹型竖曲线最小半径 | 90 | 1500 |
| 13 | 竖曲线最小长度 | 40 | 107.629 |
| 14 | 圆曲线最小半径（设超高加宽） | 40（10） | 10 |
| 15 | 圆曲线最小长度 | 15 | 15.238 |

- 工程地质

  - 区域工程地质条件

伊通满族自治县位于吉林省中部，长春与吉林中间，呈东45。-55。方向狭长展布，属第三纪断陷盆地，为佳伊地堑的南段。伊通东南是那丹哈达岭，西北为大黑山山脉，西南以北西走向的东辽河断裂与叶赫断隆相接，东北以第二松花江断裂与舒兰断陷相连。南北长160km，东西宽10-20km，面积约2200km。地貌上呈一狭长的低谷带，海拔为180-240m，有东高西低趋势。

  - 区域气候条件

伊通满族自治县的气候条件属寒温带，半湿润季风大陆性气候，春季多风少雨，秋季晴朗，早晚温差大，冬季漫长，严寒少雪。年平均气温为5.9℃，1月份平均气温为零下15.3℃，7月份平均气温23.2℃，5～9月份年积温2965℃。年平均日照2743h左右，年降雨量600mm左右，无霜期140天左右，初霜期为9月下旬，终霜期为4月中旬。平均日照率57％，冬季盛行偏西风，夏季盛行东南风，春季盛行西南风，风速季节变化明显，春季平均风速3.9m/s，最大风速30m/s。 16个方位中最大频率18％，历年最大风速2.65m／s，年相对湿度63％，年平均气压996hpa。

  - 场地地形地貌条件

拟建道路沿线地势有起伏，主要由低山丘陵组成，勘察点间最大相对高差为28.23米。拟建道路起点终点均在村内。勘察时钻孔位置处未遇到地下管线。设计部门提供的场地地形图与实际场地地形地物基本相符。

  - 场地地层岩性及分布特征

依据钻探、原位测试及室内土工试验，按岩土的工程特性将场地地层划分为2个地质大层。现按层序描述如下：

第①层 杂填土（Q4ml）：杂色，近代填土，硬杂质含量>25%，主要以黏性土为主，含建筑垃圾、植物及树木根系等，结构松散，均匀性较差，该层为新近人工回填，属于欠固结土。厚度：0.60～1.60米，层底标高为314.06～343.01米,此层普遍分布。

第②层 粉质黏土（Q4al+pl）：黄褐色，可塑，干强度及韧性中等，中压缩性。厚度：1.60～5.00米，层底标高为309.58～341.41米,此层普遍分布。

第③层 花岗岩（J）：全风化，灰黄～黄褐色，主要矿物成分为长石、石英、云母等，岩芯呈砂土状，干钻可钻进，坚硬程度为极软岩，完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V级。层内不存在洞穴、临空面等不良地质作用。于钻孔深度范围内均未钻穿，最大揭露层厚为3.60m。

  - 场地地表水和地下水情况

（1）地表水

拟建场区勘察期间未见地表水。

（2）地下水

1）场地地下水类型为上层滞水、孔隙潜水及基岩裂隙水。

2）上层滞水：水位随钻孔地面高程变化而起伏，未形成统一水面。

3）孔隙潜水：主要埋藏在第②层粉质黏土层中。钻探过程中地下水位埋深在2.10～3.50米，地下水位标高约312.28～341.61米，（初见水位3.00～4.50米），两次水位观测时间在48小时内。主要接受大气降水及侧向径流补给，并以蒸发及侧向径流方式排泄，该层地下水水位动态变化规律性较好，在一个水文年中，一般6-9月份（汛期）受集中降水影响，地下水水位较高，其它月份水位较低，与大气降水的季节性变化规律基本一致。水位随季节变化，年变化幅度1.0-2.0m。

（3）地表水、地下水对路基稳定性的影响

本次勘察期间未见地表水，地下水位于路基底面以下，但考虑到大气降水对路面的冲刷作用及其渗入路基中而影响路基强度和路基稳定性，建议设计时应全面规划路基的防渗、排水措施。

  - 场地和地基的地震效应

（1）依据标准及抗震设计参数

依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值0.10g，特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组。

（2）场地类别

依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）中相关规定，根据岩土名称和性状估算拟建场地的场地土类型及土层剪切波速，详见下表。

选取30#勘探孔为典型钻孔，估算得出拟建场地现状地面下20m深度范围内土层的等效剪切波速为248.61m/s，在150.0-250.0m/s范围内，根据我公司在拟建场区附近的深层地质资料，拟建场地覆盖层厚度在3-50m范围内，综合判定拟建场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中软土。

拟建场地场地土的类型及剪切波速估算

| 岩土层号 | 岩土名称和性状 | 土的类型 | 土层剪切波速 vs（m/s） | 土层厚度 d（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 杂填土 | 软弱土 | 130.0 | 0.6 |
| ② | 粉质黏土 | 中软土 | 180.0 | 3.3 |
| ③ | 全风化花岗岩 | 中硬土 | 280.0 | 2.1 |
| 预估土层 | 全风化花岗岩 | 中硬土 | 280.0 | 14.0 |

（3） 建筑抗震地段

依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第4.1.1条，综合考虑工程地质、地震地质资料及地震影响，拟建工程建设场地属一般地段。

（4）液化土判别

拟建场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，拟建工程场地沿线未见可能液化土层。

（5）软土震陷

本场地抗震烈度为7度，本工程于勘察深度范围内未发现有淤泥、淤泥质土、泥炭等软弱土层，亦未发现fak<70kPa的土层，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）中相关规定，综合判定拟建场地不存在软土震陷的可能。

（6）不良地质作用和地质灾害

拟建场地内未发现影响工程建设的诸如岩溶、滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、采空区、地面沉降、地裂、全新活动断裂等不良地质作用及地质灾害。。

  - 岩土工程分析评价

（1）场地稳定性、适宜性分析和评价

拟建场地地貌类型单一，无全新世活动断裂通过，无液化土层，无不良地质作用和地质灾害，场地和地基稳定，适宜进行本工程的建设。

（2）特殊性岩土

1）杂填土

根据本次勘察成果，拟建场区普遍存在杂填土层，主要由黏性土及碎砖石、硬化路面、基础等生活建筑垃圾组成，为近期堆积而成。主要特点是无规律堆积、成分复杂、性质各异、厚薄不均、规律性差，因而同一场地表现为压缩性和强度的明显差异，工程性质差，不建议基础砌置于此层上。在围护结构设计、施工中，对支护体系设计、施工的影响较为突出，需充分考虑其不利影响。

2）除此以外拟建场地未发现湿陷性土、红黏土、软土、混合土、多年冻土、膨胀岩土、岩渍盐土、污染土等特殊性岩土。若发现特殊性岩土，请及时通知勘察单位会同设计、监理及建设单位共同研究处理。

（3）场地地表水及地下水和土腐蚀性分析评价

根据场区环境类型（Ⅱ类）、特点和受地层渗透性影响等因素判定场区周围无污染源，依据《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001（2009年版）及《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）中有关评价规定，结合场地周边以往地下水水质分析结果和浅层土的易溶盐试验分析结果综合分析判定：拟建场区地下水和浅层土对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

  - 地基土冻胀性分析评价

拟建场区为季节性冻土地区，根据《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）附录H，拟建场地地基土的标准冻结深度为1.60m。

本工程冻深范围内的地基土主要有第①层杂填土、第②层粉质黏土，依据《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）并结合勘察成果，判定地基土的冻胀性详见下表。

地基土的冻胀性评价

| 岩土 层号 | 岩土 名称 | 天然 含水量 w（%） | 塑限 含水量 wp（%） | 冻胀 类别 | 冻胀 等级 | 计算内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 杂填土 | —— | —— | 强胀冻 | IV | 地区经验 |
| ② | 粉质黏土 | 25.2 | 20.5 | 弱胀冻 | Ⅱ | wp+2＜w≤wp+5，z>2.0m |

- 工程现状

  - 道路现状

2025年伊通满族自治县黄岭子镇黄岭子村基础设施中央财政以工代赈项目

伊通县黄岭子镇黄岭子村交通组织既有道路现状均为土路面。根据建设单位提供的地形图我单位组织人员进行现场踏勘，现场调查和物探情况如下：

1、经与建设沟通和实际勘察核实，工程范围内未见暂无市政管线穿越本次项目建设范围；通信线路设施和电力线路设施不影响扩建工作面，保持原位不作处理。

2、项目范围内用地性质为建设用地，工程外围外两侧为村民居住建筑及围墙，工程范围外用地性质为农村宅基地。

  - 工程范围、工程规模、主要工程内容

    - 工程范围

本项目建设地点位于黄岭子镇黄岭子村，主要设计包括道路及边沟改造。

    - 工程规模

本工程共计改造9条道路、13条边沟。

    - 主要工程内容

- 混凝土道路：道路长1318.199 m，路面面积为4430.829㎡；

- 改建边造：共计边沟3856m，其中无盖板浆砌石边沟2884.34m，有盖板浆砌石边沟293.000 m，DN600过道管42m。

  - 平、纵线形设计

    - 平面线位设计

本次道路平面设计沿用原道路中心线基础上，合理的设置道路平面线形等道路设计参数，同时考虑本工程道路起终点、相交道路位置进行顺接，及相交道路交叉口的预留。

本工程道路设计速度为15公里/小时，平曲线半径≤20m时，进行超高设计，超高横坡坡度为1.5%；圆曲线半径小于或等于250m时，圆曲线内侧进行加宽设计，最大加宽值为0.4m。

    - 纵断面设计

本工程设计是在充分保证相关设计规范要求的前提下，结合具体地形地势，新建路面与原有路面、相交道路路面进行顺接，按照《城市道路路线设计规范》要求，对道路进行纵断面设计，纵断面设计原则如下：

1、本次设计新建道路利用旧路高程，路面面层进行下卧，确保新建道路路面施工完成面与旧路高程基本相同，保持原有地形；同时结合具体地形及排水要求进行竖曲线优化，道路纵断面设计满足相关设计规范要求，同时也满足了排水的标高要求。

2、设计高程线位置:设计高程位置为道路中心线。。

  - 横断面设计

根据本工程实际的特点及沿线实际建筑物位置，道路等级为乡村巷路，设计速度15km/h，各道路均采用1车道布置，路基宽度为4.0至5.0m，路面宽度为3.0至4.0m。

横断面布置形式为：0.5m土路肩+3.0m/4.0m车行道+0.5m土路肩。

按照规范要求进行道路横坡设计，车行道横向坡度为1.5%直线单面坡；路肩横向坡度为2%直线单面坡，坡度方向由内向外。。

  - 路基路面设计

    - 路基设计要求

路基施工应严格按照《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013执行。路基压实采用重型击实标准，压实度应达到下表要求，表中深度范围均为路槽底算起向下方向深度。

| 填挖类型 | 深度范围 | 压实度（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 巷路 |
| 填方 | 0～80cm | 92 |
|  | >80～150cm | 91 |
|  | >150cm | 90 |
| 零填方或挖方 | 0～30cm | 92 |
|  | 30～80cm | — |

由于道路沿线范围内为旧路，因此在施工之前无需清表。

（1）路基边坡

一般路段，填方边坡采用1:1.5的坡率，挖方边坡采用1:1的坡率，挖石方边坡采用1:0.75的坡率。

（2）路堤填料

填方路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料。砾（角砾）类土、砂类土应优先选作路床填料，土质较差的细粒土可填于路基底部，用不同填料填筑路基时，应分层填筑，每一水平层应采用同类填料。

（3）基底处理原则

地基表层在填筑前对其进行填前碾压，要求压实度（重型）不小于90%，填方材料的强度（CBR）值应符合设计要求，其最小强度应符合下表。不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土以及含生活垃圾的土做路基填料。对液限大于50%、塑性指数大于26%、可溶盐含量大于5%、700℃有机质烧矢量大于8%的土，未经技术处理不得用作路基填料。

路基填料强度（CBR）的最小值

| 填方类型 | 路床底面以下深度（cm） | 填料最小强度（CBR）（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 巷路 |
| 路床 | 0～30 | 5.0 |
| 路基 | 30～80 | 3.0 |
| 路基 | 80～150 | 3.0 |
| 路基 | >150 | 2.0 |

    - 路面结构设计

20cm C30水泥混凝土（fr≥4.5）

15cm 水泥稳定碎石（6%）

土基整平碾压（E0≥25MPa）

总厚：35cm

    - 道路主要材料配比及技术要求

（1）水泥混凝土路面材料

用于路面的各种单质材料和混合料，应具有相应资质的实验室进行实验，满足规范要求后方可使用。

（2）水泥

a、中、轻交通等级的道路可采用矿渣水泥，其强度等级不宜低于32.5级；低温天气施工或有快通要求的路段可采用R型早强水泥。

b、用于不同交通等级道路面层水泥的弯拉强度、抗压强度最小值应符合表-1的规定。

| 道路等级 | 中、轻交通 |  |
| --- | --- | --- |
| 龄期（d） | 3 | 28 |
| 抗压强度（Mpa） | 16.0 | 42.5 |
| 弯拉强度（Mpa） | 3.5 | 6.5 |

c、水泥的化学成分、物理指标应符合表-2规定：

各交通等级路面用水泥的化学成分和物理指标          表-2

| 水泥性能 交通等级 | 中、轻交通 |
| --- | --- |
| 铝酸三钙 | 不宜大于9.0% |
| 铁铝酸四钙 | 不宜小于12.0% |
| 游离氧化钙 | 不得大于1.5% |
| 氧化镁 | 不得大于6.0% |
| 三氧化硫 | 不得大于4.0% |
| 碱含量（Na2O+0.658K2O） | 怀疑有碱活性集料时≤0.6%；无碱活性集料时，≤1.0% |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和黏土，有抗盐冻要求时不得掺石灰、石粉 |
| 出磨时安定性 | 蒸煮法检验必须合格 |
| 标准稠度需水量 | 不宜大于30% |
| 烧失量 | 不宜大于5.0% |
| 比表面积 | 宜在300～450㎡/Kg |
| 细度（80μm） | 筛余量≤10% |
| 初凝时间 | ≥1.5h |
| 终凝时间 | ≤10h |
| 28d干缩率 | 不得大于0.10% |
| 耐磨性 | ≤3.6Kg/㎡ |

注： 28d干缩率和耐磨性试验方法采用现行国家标准《道路硅酸盐水泥》（GB 13693标准）。

d、选用水泥时，除满足上述两条要求外，还应通过配合比实验，根据其配制弯拉强度、耐久性和工作性，优选适宜的水泥品种、强度等级。

e、采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出场温度：不宜高于55℃；混凝土搅拌时的水泥温度不宜高于50℃，且不宜低于10℃。

f、最小单位水泥用量应满足下表。

路面混凝土最小单位水泥用量

| 道路等级 |  | 支路 |
| --- | --- | --- |
| 非冰冻地区最小单位水泥用量（kg/m3） | 42.5 级水泥 | 290 |
|  | 32.5 级水泥 | 305 |
| 冰冻地区最小单位水泥用量（kg/m3） | 42.5 级水泥 | 315 |
|  | 32.5 级水泥 | 325 |

（3）细集料

细集料应符合下列规定：

a、宜采用质地坚硬、细度模数在2.5以上、符合级配规定的洁净粗砂、中砂；

b、砂的技术要求应符合表-3规定：

砂的技术要求                           表-3

| 项 目 |  |  | 技 术 要 求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗 粒 级 配 | 筛孔尺寸 （mm） |  | 粒 径 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余量 （%） | 粗砂 中砂 细砂 | 90～100 90～100 90～100 | 80～95 70～92 55～85 | 70～85 40～70 16～40 | 35～65 10～50 10～25 | 5～35 0～25 0～15 | 0～10 0～10 0～10 |
| 泥土杂物含量 （冲洗法）（%） |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＜3 |  |  |  |  |  |
| 硫化物和硫酸盐含量 （折算为SO3）（%） |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |
| 氯化物（氯离子质量计） |  |  | ≤0.06 |  |  |  |  |  |
| 有机物质含量（比色法） |  |  | 颜色不应深于标准溶液颜色 |  |  |  |  |  |
| 其他杂物 |  |  | 不得混有石灰、煤渣、草根等其他杂物 |  |  |  |  |  |

c、使用机制砂时，除满足上表的规定外，还应检验砂磨光值，其值宜大于35，不宜使用抗磨性较差的水成岩类机制砂。

d、海砂不得直接用于混凝土面层。淡化海砂不应用于城市快速路、主干路、次干路，可用于支路。

（4）粗集料

粗集料应符合下列规定：

a、粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、砾石、破碎砾石，应符合表-4的规定。混凝土路面使用的粗集料级别不应低于Ⅱ级。Ⅰ级集料吸水率不应大于1.0%，Ⅱ级集料吸水率不应大于2.0%。

粗集料技术指标                             表-4

| 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
|  | Ⅱ 级 |
| 碎石压碎指标（%） | ＜15 |
| 砾石压碎指标（%） | ＜14 |
| 坚固性（按质量损失计）（%） | ＜8 |
| 针片状颗粒含量（按质量损失计）（%） | ＜15 |
| 含泥量（按质量损失计）（%） | ＜1.0 |
| 泥块含量（按质量损失计）（%） | ＜0.2 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计）（%） | ＜1.0 |
| 空隙率 | ＜47% |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率小于0.10% |
| 抗压强度（Mpa） | 火成岩，≥100；变质岩，≥80；水成岩，≥60 |

b、粗集料宜采用人工级配。其级配范围宜符合表-5的规定。

人工合成级配范围           表-5

| 粒径 级配 | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 | -- | -- | -- | -- |
| 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 | -- | -- |
| 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 | -- |
| 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |

c、粗集料的最大公称粒径，碎砾石不应大于26.5mm，碎石不应大于31.5mm，砾石不宜大于19.0mm；钢纤维混凝土粗集料最大粒径不宜大于19.0mm。

（5）水

水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水，pH值为6～8。

（6）混凝土耐久性

a、路面混凝土含气量及允许偏差宜符合表-9的规定。

路面混凝土含气量及允许偏差     表-9

| 最大公称粒径（mm） | 有抗盐性要求 |
| --- | --- |
| 19.0 | 6.0±0.5 |
| 26.5 | 5.5±0.5 |
| 31.5 | 5.0±0.5 |

b、路面混凝土最大水灰比和最小单位水泥用量宜符合表-10的规定。最大单位水泥用量不宜大于400kg/m³。

路面混凝土最大水灰比和最小单位水泥用量    表-10

| 道路等级 |  | 支路 |
| --- | --- | --- |
| 最大水灰比 |  | 0.48 |
| 抗冰冻要求最大水灰比 |  | 0.46 |
| 抗盐冻要求最大水灰比 |  | 0.44 |
| 最小单位水泥用量（kg/m³） | 42.5级水泥 | 290 |
|  | 32.5级水泥 | 305 |
| 抗冰（盐）冻时最小单位水泥用量（kg/m³） | 42.5级水泥 | 315 |
|  | 32.5级水泥 | 325 |

注：水灰比计算以砂石料的自然风干状态计（砂含水量≤1.0%，石子含水量≤0.5%）。

严寒地区路面混凝土抗冻标号不宜小于F250，寒冷地区不宜小于F200。

（7）面层抗滑性能

水泥混凝土面层施工完成后表面进行拉毛处理，表面构造深度为0.8mm，满足抗滑性能质量标准。

水泥混凝土面层的表面构造深度（mm）要求

| 道路等级 | 快速路、主干路 | 次干路、支路 |
| --- | --- | --- |
| 一般路段 | 0.70~1.10 | 0.50~0.90 |
| 特殊路段 | 0.80~1.20 | 0.60~1.00 |

（8）基层水泥稳定碎石

水泥稳定碎石基层，7天抗压强度应满足2.5-3.5Mpa.当作基层时，粒料最大粒径不宜超过37.5mm。碎石、砾石、煤矸石等的压碎值：道路基层不应大于30%，对底基层不应大于35%；集料中有机质含量不应超过2%；集料中硫酸盐含量不应超过0.25%。

水泥稳定材料的压实度及7d龄期抗压强度

| 层位 | 抗压强度（Mpa） |
| --- | --- |
| 上基层 | 2.5～3.5 |
| 下基层 | ≥1.5 |

  - 边沟设计

本项目按照排水需求对黄岭子村进行边沟设计。边沟纵断坡度随道路纵坡，边沟终点排入既有沟渠。

边沟采用M10浆砌片石矩形边沟，边沟净尺寸为0.6m*0.6m（宽*高），边沟侧墙及底板厚度均为0.4m。边沟侧墙内侧和顶面采用M10水泥砂浆勾缝，块石为MU30，边沟采用C15混凝凝土垫层。

边沟穿越道路处设置过道管，过道管埋设前先破除原有水泥路，过道管埋设后采用20cmC30混凝土进行路面恢复。过道管与道路边沟采用底平方式连接，过道管采用Ⅱ级钢筋混凝土管，过道管管径为DN600，过道管采用C30混凝土进行包裹，过道管基础垫层采用20cm天然砂砾，各结构尺寸详见过道管混凝土基础结构大样图。

- 施工组织及注意事项

  - 前期工作

施工前严格按相关国家规范和地方规定落实管线改建的各种手续。涉及到既有管线的迁移和拆除的必须采取必要的保护措施，并由所属管线管理部门负责，或在其有效监督之下实施。避免给既有管线、施工人员、居民以及过往行人造成伤害。

  - 施工顺序的安排

1、现场表面清理，清除道路施工范围内植物的根茎、种植土、和腐植土和生活垃圾；挖掉既有土路和田埂并且整平；清除既有沟渠内的淤泥；

2、初步平整场地，回填清淤后的沟渠。

3、搭建施工厂房、堆放筑路材料，并根据工序安排合理布置材料堆放及作业人员暂住地。

4、作好施工期间场地排水和既有沟渠的排水系统改建工作，保证在施工期间不致造成周边场地的水害。

5、路基施工。

6、路面施工。

7、工程验收。

  - 施工要点

（1）路基施工前应会同相关单位查明现有地下管线、暗涵，开挖中发现有未曾查明的地下管涵、文物时，应立即停工并通知有关单位处理。临近现有建筑物及桥涵的开挖应注意观测和防护，确保建（构）筑物及施工安全。

（2）路基填筑前应清除地表腐植土、植被、垃圾等，并碾压密实，软基路段按照路基处理图对地基进行加固。

（3）路基土方施工前应先开挖好临时排水沟，排除路基范围内的地表积水，并将路基范围外的地表水截流至排水系统。

（4）填筑时控制填料含水量±2%以内，含水量过高时应采取晾晒或掺入石灰、水泥、粉煤灰等材料进行处治。

（5）路基应分层填筑，每层松铺厚度不得超过30cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实度，不得小于8cm。

（6）路基挖填土方应尽量避免雨季施工，施工过程中如遇雨天应停止进行，继续施工时应重新碾压，并复检合格后再进行下一层施工。

（7）水文地质不良路段，应先排除或降低水位后方可进行路基施工。

  - 施工注意事项

1、开工前，工程范围内电力、电信及其他管线设施的拆迁、改移及加固保护由本工程建设单位与产权相关部门进一步协商、办理。

2、工程范围内各类地下管线必须在管线所属单位派员监护情况下现场刨验、探明准确位置后，方可进行各项目的施工。

3、石方施工时对施工人员应加强环保教育，严禁不按规定随意抛弃施工废弃物。

4、施工过程中，应注意做好排水系统。

5、要注意保护自然资源及生态环境，发现文物、化石等，应立即停止施工并及时通知有关文物保护单位。

6、施工机械的使用时间应作合理安排，噪声高的施工机械安排在白天施工，离居民点、学校等敏感区较近的场所应避免夜间22点至第二天6点作业，尽量降低对周围居民的噪声污染。

7、施工期间应采取积极措施尽量降低因烟尘、废气引起的大气污染，施工便道应经常洒水。

8、施工前应先按坐标实地放线，核实无误后再施工。

9、施工中遇有疑难或未知情况应及时通知建设单位和设计单位。其它未尽事宜协商解决。

10、施工检测应按《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）有关规定执行。

11、未尽事宜参见相关的规范、规程和工程验收标准。