竖曲线表

| 序 号 | 桩 号 | 竖 曲 线 |  |  |  |  |  |  | 纵 坡 (%) |  | 变坡点间距 (m) | 直坡段长 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标 高(m) | 凸曲线半径R(m) | 凹曲线半径R(m) | 切线长T(m) | 外距E(m) | 起点桩号 | 终点桩号 | + | - |  |  |  |
| 1 | 起点DL11 K0+000 | 247.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DL11 K0+020 | 247.108 |  | 0 | 0 | 0 | DL11 K0+020 | DL11 K0+020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.355 |  | 20 | 20 |  |
| 3 | DL11 K0+040 | 247.255 |  | 0 | 0 | 0 | DL11 K0+040 | DL11 K0+040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.735 |  | 20 | 20 |  |
| 4 | DL11 K0+060 | 247.313 |  | 0 | 0 | 0 | DL11 K0+060 | DL11 K0+060 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  | 20 | 20 |  |
| 5 | DL11 K0+080 | 247.312 |  | 0 | 0 | 0 | DL11 K0+080 | DL11 K0+080 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 | 20 | 20 |  |
| 6 | DL11 K0+100 | 247.466 |  | 100 | 2.954 | 0.044 | DL11 K0+097.046 | DL11 K0+102.947 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.77 |  | 20 | 17.046 |  |
| 7 | 终点DL11 K0+107.458 | 247.964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.677 |  | 7.458 | 4.511 |  |

第1张，共1张