竖曲线表

| 序 号 | 桩 号 | 竖 曲 线 |  |  |  |  |  |  | 纵 坡 (%) |  | 变坡点间距 (m) | 直坡段长 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标 高(m) | 凸曲线半径R(m) | 凹曲线半径R(m) | 切线长T(m) | 外距E(m) | 起点桩号 | 终点桩号 | + | - |  |  |  |
| 1 | 起点DL15 K0+000 | 246.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DL15 K0+020 | 246.465 |  | 0 | 0 | 0 | DL15 K0+020 | DL15 K0+020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.475 | 20 | 20 |  |
| 3 | DL15 K0+040 | 246.142 |  | 2800 | 8.26 | 0.012 | DL15 K0+031.741 | DL15 K0+048.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.615 | 20 | 11.741 |  |
| 4 | DL15 K0+060 | 245.937 |  | 0 | 0 | 0 | DL15 K0+060 | DL15 K0+060 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.025 | 20 | 11.74 |  |
| 5 | DL15 K0+080 | 245.787 |  | 0 | 0 | 0 | DL15 K0+080 | DL15 K0+080 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 | 20 | 20 |  |
| 6 | DL15 K0+100 | 245.635 |  | 0 | 0 | 0 | DL15 K0+100 | DL15 K0+100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.76 | 20 | 20 |  |
| 7 | DL15 K0+120 | 245.527 |  | 700 | 6.069 | 0.026 | DL15 K0+113.931 | DL15 K0+126.069 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.54 | 20 | 13.931 |  |
| 8 | 终点DL15 K0+136.163 | 245.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.194 |  | 16.163 | 10.094 |  |

第1张，共1张