竖曲线表

| 序 号 | 桩 号 | 竖 曲 线 |  |  |  |  |  |  | 纵 坡 (%) |  | 变坡点间距 (m) | 直坡段长 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标 高(m) | 凸曲线半径R(m) | 凹曲线半径R(m) | 切线长T(m) | 外距E(m) | 起点桩号 | 终点桩号 | + | - |  |  |  |
| 1 | 起点DL17 K0+000 | 245.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DL17 K0+020 | 245.853 |  | 0 | 0 | 0 | DL17 K0+020 | DL17 K0+020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.865 |  | 20 | 20 |  |
| 3 | DL17 K0+040 | 246.201 | 1300 |  | 8.937 | 0.031 | DL17 K0+031.064 | DL17 K0+048.937 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.74 |  | 20 | 11.064 |  |
| 4 | DL17 K0+060 | 246.274 |  | 0 | 0 | 0 | DL17 K0+060 | DL17 K0+060 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.365 |  | 20 | 11.063 |  |
| 5 | 终点DL17 K0+080.747 | 246.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.357 | 20.747 | 20.747 |  |

第1张，共1张